	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	
	装修工程
	
	

	
	
	隔断部分
	
	

	1
	020209001001
	隔断
1.硫氧镁净化板
2.50型系列铝合金龙骨
	m2
	585

	2
	020209001002
	隔断
1.拆除原隔断
	m2
	212

	3
	020302001001
	天棚吊顶
1.原吊顶及龙骨拆除
	m2
	215

	4
	020302001002
	天棚吊顶�
1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:铝合金龙骨
2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:硫氧镁净化板
	m2
	215

	5
	020302001003
	天棚吊顶�
1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:铝合金龙骨
2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:矿棉板
	m2
	11.5

	
	
	门窗部分
	
	

	6
	020402007001
	钢质防火门�
1.门类型:成品生化钢制单开门
2.框材质、外围尺寸:900*2100
	樘
	19

	7
	020402006001
	防盗门�
1.门类型:成品安全门
2.框材质、外围尺寸:900*2100
	樘
	10

	8
	020402007002
	钢质防火门�
1.门类型:成品生化钢制双开门
2.框材质、外围尺寸:1200*2100
	樘
	2

	9
	BB001
	中空成品视窗
	樘
	6

	10
	BB002
	传递窗
1.500*500*500，机械互锁。带紫外线杀菌灯
	樘
	5

	11
	BB003
	2mm自流平地面
	m2
	230

	12
	020103001001
	橡胶板楼地面�
1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:2mm同质透芯塑胶地面
	m2
	230

	
	
	空调设备及风系统部分
	
	

	13
	030901010001
	万级净化空调内机机组初效段-中效段-高效段-电加热段�
1.名称:风冷空调机组

2.风量:3000每立方小时
3.尺寸:3400*1250*10304.含液晶智能控制
面板
	台
	1

	14
	030901002001
	万级净化空调外机(制冷段)
1.名称:风冷空调机组
2.型号:FLHS-70=W-T
	台
	1

	15
	030901002002
	排风风机
	台
	4

	16
	030901002003
	排风废气处理装置
	台
	4

	17
	030901010002
	过滤器�
1.型号:高效过滤器
	台
	19

	18
	030903001001
	碳钢调节阀制作安装�
1.类型:手动阀 200*200
	个
	9

	19
	030903001002
	碳钢调节阀制作安装�
1.类型:手动阀 300*200
	个
	12

	20
	030903001003
	碳钢调节阀制作安装�
1.类型:手动阀 300*300
	个
	2

	21
	030903007001
	碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗）�
1.类型:回风百叶口 200*200
	个
	6

	22
	030903007002
	碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗）�
1.类型:回风百叶口 300*300
	个
	2

	23
	030902001001
	碳钢通风管道制作安装�
1.材质:镀锌钢板
2.周长或直径:1800以内
3.风管附件、支架设计要求:净化管道
	m2
	53.98

	24
	030902001002
	碳钢通风管道制作安装�
1.材质:镀锌钢板
2.周长或直径:800以内
3.风管附件、支架设计要求:全排风管道
	m2
	22.43

	25
	030902001003
	碳钢通风管道制作安装�
1.材质:镀锌钢板
2.周长或直径:1200以内
3.风管附件、支架设计要求:回风管道
	m2
	18.47

	26
	AB013
	保温
1.20mm橡塑板保温
	m2
	1.9

	27
	030204018001
	分配电箱�
	台
	6

	28
	030204018002
	一级总配电箱
	台
	1

	29
	030204018003
	PCR二级分电箱
	台
	1

	30
	030204018004
	微生物二级分电箱
	台
	1

	31
	030212003001
	电气配线�
1.配线形式:管内配线
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4
	m
	764.13

	32
	030212001001
	电气配管�
1.名称:PVC50
	m
	119.15

	33
	030212001002
	电气配管�
1.名称:PVC25
	m
	622.83

	34
	030212003002
	电气配线�
1.配线形式:管内配线
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5
	m
	1392.36

	35
	030208001001
	电力电缆�
1.型号:WDZ-YJV-3*10
	m
	31.69

	36
	030208002001
	控制电缆�
1.型号:WDZ-YJV-3*6
	m
	111.46

	37
	030204031001
	小电器�
1.名称:单开开关
2.规格:250V 10A
	个
	46

	38
	030204031002
	小电器�
1.名称:五孔插座
2.型号:250V 16A
	个
	85

	39
	030213001001
	普通吸顶灯及其他灯具�
1.名称、型号:净化灯
	套
	34

	40
	030213004001
	荧光灯�
1.名称:紫外线灯
	套
	39

	
	
	给排水管道
	
	

	41
	030801005001
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3.材质:PVC管
4.规格:DN50
5.连接形式:粘接
	m
	54.32

	42
	030801005002
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等�
1.安装部位（室内、外）:室内

2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PPR管
4.规格:DN25
5.连接形式:粘接
	m
	52.73


实验室家具

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	
	更衣室
	
	

	1
	BB001
	更衣柜
1.全钢结构
	台
	4

	
	
	解剖室
	
	

	2
	BB002
	实验台
1.全钢结构，台面：20mm厚陶瓷台面
2.700*600*800
	台
	1

	3
	BB003
	解剖台
1.304不锈钢材质
	台
	1

	4
	BB004
	小号水盆水嘴
1.PP水盆，三联水龙头
	个
	1

	5
	BB005
	滴水架
1.PP材质
	个
	1

	6
	BB010
	洗眼器
1.单眼洗眼器
	个
	1

	
	
	样品接收室
	
	

	7
	BB006
	实验台
1.2000*750*800
2.全钢结构，台面：20mm厚陶瓷台面
	台
	1

	8
	BB007
	实验台
1.1000*750*800
2.全钢结构，台面：20mm厚陶瓷台面
	台
	2

	9
	BB008
	小号水盆水嘴
1.PP水盆，三联水龙头
2.500*400*300
	个
	1

	10
	BB011
	滴水架
1.PP材质
	个
	1

	11
	BB012
	洗眼器
1.单眼洗眼器
	个
	1

	
	
	洗涤消毒室
	
	

	12
	BB013
	实验台
1.4800*750*800
2.全钢结构，台面：20mm厚陶瓷台面
	台
	1

	13
	BB014
	小号水盆水嘴
1.PP水盆，三联水龙头
2.500*400*300
	个
	3

	14
	BB015
	滴水架
1.PP材质
	个
	3

	15
	BB016
	洗眼器
1.单眼洗眼器
	个
	1

	16
	BB009
	器皿柜
1.全钢结构
2.900*450*1800
	台
	2

	
	
	仪器室
	
	

	17
	BB017
	实验台
1.4800*750*800
2.全钢结构，台面：20mm厚陶瓷台面
	台
	1

	18
	BB018
	小号水盆水嘴
1.PP水盆，三联水龙头
2.500*400*300
	个
	3

	19
	BB019
	滴水架
1.PP材质
	个
	3

	20
	BB020
	洗眼器
1.单眼洗眼器
	个
	1

	
	
	试剂存储室
	
	

	21
	BB021
	货架
1.全钢结构，层板可调节
	台
	1

	
	
	血清学检测实验室
	
	

	22
	BB022
	实验台
1.3000*1500*800
2.全钢结构，台面：20mm厚陶瓷台面
	台
	2

	23
	BB023
	实验台
1.4800*750*800
2.全钢结构，台面：20mm厚陶瓷台面
	台
	1

	24
	BB024
	实验台
1.5400*750*800
2.全钢结构，台面：20mm厚陶瓷台面
	台
	1

	25
	BB025
	实验台
1.2000*750*800
2.全钢结构，台面：20mm厚陶瓷台面
	台
	1

	26
	BB026
	实验台转角柜
1.1000*1000*800
2.全钢结构，台面：20mm厚陶瓷台面
	台
	1

	27
	BB027
	试剂架
1.2350*350*750
2.全钢结构，三角全钢立柱，带插座
	台
	2

	28
	BB028
	试剂架
1.4800*350*750
2.全钢结构，三角全钢立柱，带插座
	台
	2

	29
	BB029
	小号水盆水嘴
1.PP水盆，三联水龙头
2.500*400*300
	个
	2

	30
	BB030
	滴水架
1.PP材质
	个
	2

	31
	BB031
	洗眼器
1.单眼洗眼器
	个
	2

	
	
	分子生物实验室
	
	

	32
	BB032
	实验台
1.3500*750*800
2.全钢结构，台面：20mm厚陶瓷台面
	台
	4

	33
	BB033
	小号水盆水嘴
1.PP水盆，三联水龙头
2.500*400*300
	个
	4

	34
	BB034
	滴水架
1.PP材质
	个
	4

	35
	BB035
	洗眼器
1.单眼洗眼器
	个
	4

	36
	BB036
	试剂柜
1.900*450*1800
2.全钢结构
	台
	1

	
	
	病原学检测实验室
	
	

	37
	BB037
	实验台
1.2350*750*800
2.全钢结构，台面：20mm厚陶瓷台面
	台
	1

	38
	BB038
	不锈钢实验台

1.2000*600*800

2.304不锈钢实验台
	台
	1

	39
	BB039
	小号水盆水嘴
1.PP水盆，三联水龙头
2.500*400*300
	个
	1

	40
	BB040
	滴水架
1.PP材质
	个
	1

	41
	BB041
	洗眼器
1.单眼洗眼器
	个
	1

	42
	BB042
	紧急喷淋
1.304不锈钢材质，带双眼洗眼器
	套
	1

	43
	BB043
	鞋套机
	台
	2


