- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市贺家川镇人民政府基本农田建设及配套水利设施，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量或 设计参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水源工程 |  |  |
| 1.1 | 大口井8眼 |  |  |
| 1.1.1 | 7.33 灌注桩造孔（冲击反循环钻机） 地层分类 粉细砂 | m | 80 |
| 1.1.2 | 7.32 灌注桩造孔（冲击钻机） 地层分类 岩石 抗压强度/Mpa 30～50 | m | 160 |
| 1.1.3 | 9.5 大口井反滤层填筑 井径/m 2 | m | 80 |
| 1.1.4 | φ1米砼管及安装 | m | 240 |
| 1.1.5 | 9.6.1 洗井、抽水试验 水泵 水泵/kW 15～20 | 井 | 8 |
| 2 | 拆除原有机房（含外运3km） | ㎡ | 89.77 |
| 3 | 机房 | ㎡ | 89.77 |
| 4 | 输配水管道工程 |  |  |
| 4.1 | 管道土方开挖 | m³ | 10307.38 |
| 4.2 | 管道土方回填 | m³ | 10307.38 |
| 4.3 | DN100镀锌管（井内） | m | 240 |
| 4.4 | DE110PE管 | m | 2748.635 |
| 4.5 | φ90PE管（滴灌带） | m | 7138.55 |
| 4.6 | 出水栓 | 套 | 32 |
| 4.7 | 退水井(8座） | 个 |  |
| 4.7.1 | 人工土方开挖 | m³ | 80 |
| 4.7.2 | 人工土方回填 | m³ | 43.2 |
| 4.7.3 | C20混凝土 | m³ | 5.04 |
| 4.7.4 | MU10机砖墙 | m³ | 15.52 |
| 4.7.5 | M10砂浆抹面 | ㎡ | 52.48 |
| 4.7.6 | 井盖 | 套 | 8 |
| 4.7.7 | DN100闸阀 | 个 | 8 |
|  | 机电设备及安装工程 |  |  |
| 1 | 首部枢纽 |  |  |
| 1.1 | 175QJ20-52 | 套 | 8 |
| 1.2 | Y-60 0-1.0MPa压力表 | 套 | 16 |
| 1.3 | 旋流水砂分离器（20m3/h） | 套 | 8 |
| 1.4 | 200L压差施肥罐 | 套 | 8 |
| 1.5 | 筛网过滤器 | 套 | 8 |
| 2 | 供配电工程 |  |  |
| 2.1 | 380V低压线路 | m | 800 |
| 2.2 | VLV22-3*16+10（包括地埋土方） | m | 320 |
| 2.3 | 水泵配电柜(成套设备) | 个 | 8 |
|  | 金属结构设备及安装工程 |  |  |
| 1 | 首部枢纽 |  |  |
| 1.1 | DN100闸阀 | 套 | 32 |
| 1.2 | DN100逆止阀 | 套 | 8 |
| 1.3 | DN100钢管 | 套 | 80 |
| 1.4 | LXS-50水表 | 套 | 8 |
| 1.5 | 配件 | 套 | 8 |
| 1.6 | 首部围栏 | m | 96 |
|  | 临时工程 |  |  |
| 1 | 临时道路 |  |  |
| 1.1 | 砂砾石道路（长1.5km、宽5米、厚0.5米） | m³ | 3750 |