## 采购需求

工程量清单：

| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 道路硬化（参陕09J01第13页路1做法） |  |  |
| 1 | 040203005001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泥混凝土 1.垫层:180厚3：7灰土分两层夯实 2.隔离层:20厚粗砂隔离层，满铺刮平 3.面层:180厚C25混凝土路面 | m2 | 4041.62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 广场硬化 |  |  |
| 1 | 040204001002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 人行道块料铺设 1.基层:素土夯实 2.垫层:150厚级配砂石夯实 3.面层:60厚透水砖，缝宽10，粗砂灌缝 | m2 | 275 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 健身器材 |  |  |
| 1 | AB001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 健身器材 | 组 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宅间硬化（参陕09J09第16页路15做法） |  |  |
| 1 | 040204001001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 人行道块料铺设 1.基层:素土夯实 2.垫层:150厚级配砂石夯实 3.面层:60厚透水砖，缝宽10，粗砂灌缝 | m2 | 350.22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 砖挡墙（参陕09J09第83页1做法） |  |  |
| 1 | 010101002001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 挖土方 1.土壤类别:一类土、二类土 2.挖土平均厚度:0.65m(机械挖土方) 3.弃土运距:暂不计 | m3 | 238.94 |
| 2 | 010103001001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 土(石)方回填 1.土质要求:现场素土 2.密实度要求:0.97 3.夯填(碾压):机械土方回填 | m3 | 56.57 |
| 3 | 010401006001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 垫层 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求:碎石 | m3 | 55.14 |
| 4 | 010301001001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 砖基础 1.砖品种:红机砖 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度:M5水泥砂浆 | m3 | 108.85 |
| 5 | 010302001002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实心砖墙 1.砖品种:青砖 2.墙体类型:挡土墙 3.墙体厚度:490mm 4.墙体高度:0.7m 5.砂浆强度:M5混合砂浆 | m3 | 122.42 |
| 6 | 010302001001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实心砖墙 1.砖品种:青砖 2.墙体类型:砖垛墙 3.墙体厚度:240mm 4.墙体高度:1m 5.砂浆强度:M5混合砂浆 | m3 | 85.67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 砖围墙 |  |  |
| 1 |  | 010101002002 |  |  |  |  |  |  |  | 挖土方 1.土壤类别:一类土、二类土 2.挖土平均厚度:0.65m(机械挖土方) | m3 | 177.56 |
| 2 |  | 010103001002 |  |  |  |  |  |  |  | 土(石)方回填 1.土质要求:现场素土 2.密实度要求:0.97 3.夯填(碾压):机械土方回填 | m3 | 73.54 |
| 3 |  | 040202001001 |  |  |  |  |  |  |  | 垫层 1.厚度:150mm 2.材料品种:1:6水泥土 | m2 | 273.17 |
| 4 |  | 010301001002 |  |  |  |  |  |  |  | 砖基础 1.砖品种:红机砖 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度:M5水泥砂浆 | m3 | 63.04 |
| 5 |  | 010302001004 |  |  |  |  |  |  |  | 实心砖墙 1.砖品种:青砖 2.墙体类型:砖垛墙 3.墙体厚度:240mm 4.墙体高度:1m 5.砂浆强度:M5混合砂浆 | m3 | 84.08 |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室外给水 |  |  |
| 1 |  |  | 030801005009 |  |  |  |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PE管 4.规格:De90 5.连接形式:热熔连接 6.给水管道消毒、冲洗 | m | 80.1 |
| 2 |  |  | 030801005010 |  |  |  |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PE管 4.规格:De75 5.连接形式:热熔连接 6.给水管道消毒、冲洗 | m | 109 |
| 3 |  |  | 030801005011 |  |  |  |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PE管 4.规格:De63 5.连接形式:热熔连接 6.给水管道消毒、冲洗 | m | 159.1 |
| 4 |  |  | 030801005012 |  |  |  |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PE管 4.规格:De50 5.连接形式:热熔连接 6.给水管道消毒、冲洗 | m | 211 |
| 5 |  |  | 030801005013 |  |  |  |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PE管 4.规格:De40 5.连接形式:热熔连接 6.给水管道消毒、冲洗 | m | 224.9 |
| 6 |  |  | 030801005014 |  |  |  |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PP-R管 4.规格:De40 5.连接形式:热熔连接 6.给水管道消毒、冲洗 | m | 190.4 |
| 7 |  |  |  | 030803010001 |  |  |  |  |  | 水表 1.名称：水表 De90 | 组 | 1 |
| 8 |  |  |  | 030803001001 |  |  |  |  |  | 螺纹阀门 1.名称：止回阀 De90 | 个 | 1 |
| 9 |  |  |  | 030803001002 |  |  |  |  |  | 螺纹阀门 1.名称：过滤器 De90 | 个 | 1 |
| 10 |  |  |  | 030803001003 |  |  |  |  |  | 螺纹阀门 1.名称：闸阀 De90 | 个 | 2 |
| 11 |  |  |  | 030803001004 |  |  |  |  |  | 螺纹阀门 1.名称：闸阀 De75 | 个 | 3 |
| 12 |  |  |  | 030803001005 |  |  |  |  |  | 螺纹阀门 1.名称：闸阀 De63 | 个 | 1 |
| 13 |  |  |  | 030803001006 |  |  |  |  |  | 螺纹阀门 1.名称：闸阀 De50 | 个 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室外给水（管网）土建 |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 010101002001 |  |  |  |  | 挖土方 1.土壤类别:一类土、二类土 2.挖土平均厚度:1.7m(机械挖土方) 3.弃土运距:暂不计 | m3 | 1958.04 |
| 2 |  |  |  |  | 010103001001 |  |  |  |  | 土(石)方回填(机械土方回填) 1、土质要求：素土 | m3 | 1899.62 |
| 3 |  |  |  |  | 010103001002 |  |  |  |  | 土(石)方回填 1.土质要求:中粗砂 | m3 | 58.42 |
| 4 |  |  |  |  | 040504001002 |  |  |  |  | 给水阀门井(轻型井盖) 1、井深、尺寸：圆形1200mm，深1.8M 2、图集做法：05S502-17 | 座 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室外污水 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 030801005006 |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:HDPE双壁波纹管 4.规格:DN400 5.连接形式:胶圈连接 | m | 100.5 |
| 2 |  |  |  |  |  | 030801005007 |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:HDPE双壁波纹管 4.规格:DN300 5.连接形式:胶圈连接 | m | 732 |
| 3 |  |  |  |  |  | 030801005008 |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:UPVC塑料管 4.规格:De160 5.连接形式:粘接 | m | 945.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室外污水（管网）土建 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 010101002002 |  |  | 挖土方 1.土壤类别:一类土、二类土 2.挖土平均厚度:1.9M(机械挖土方) 3.弃土运距:暂不计 | m3 | 4683 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 010103001003 |  |  | 土(石)方回填(机械土方回填) 1、土质要求：素土 | m3 | 4559.48 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 010103001004 |  |  | 土(石)方回填 1.土质要求:中粗砂 | m3 | 123.53 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | AB002 |  |  | D1000MM 成品塑料污水检查井 | 座 | 41 |
| 5 |  |  |  |  |  |  | AB001 |  |  | 钢砼化粪池 1.型号:G11-50QF 2.有效容积:50m3 3.图集做法:03S702-67 | 座 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室外雨水 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 030801005001 |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:雨水 3.材质:HDPE双壁波纹管 4.规格:DN600 5.连接形式:胶圈连接 | m | 75.8 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 030801005002 |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:雨水 3.材质:HDPE双壁波纹管 4.规格:DN500 5.连接形式:胶圈连接 | m | 293 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 030801005003 |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:雨水 3.材质:HDPE双壁波纹管 4.规格:DN400 5.连接形式:胶圈连接 | m | 250 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 030801005004 |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:雨水 3.材质:HDPE双壁波纹管 4.规格:DN300 5.连接形式:胶圈连接 | m | 205.2 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 030801005005 |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:雨水 3.材质:HDPE双壁波纹管 4.规格:DN200 5.连接形式:胶圈连接 | m | 84.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室外雨水（管网）土建 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 010101002003 | 挖土方 1.土壤类别:一类土、二类土 2.挖土平均厚度:1.5M(机械挖土方) 3.弃土运距:暂不计 | m3 | 2145.44 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 010103001005 | 土(石)方回填(机械土方回填) 1、土质要求：素土 | m3 | 2056.89 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 010103001006 | 土(石)方回填 1.土质要求:中粗砂 | m3 | 88.56 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 040504001003 | 雨水检查井(重型井盖) 1、井深、尺寸：圆形1000mm，深1.8M 2、图集做法：02S515-11 | 座 | 33 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 040504003001 | 雨水进水井(单篦) 1、井深、尺寸：矩形1500*750mm，深1M 2、做法参：95SS518/1 | 座 | 32 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 040504003002 | 雨水进水井(双篦) 1、井深、尺寸：矩形3000*750mm，深1M 2、做法参：95SS518/2 | 座 | 1 |
| 序号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 030210002001 | 导线架设 | km | 0.25 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 030212003001 | 电气配线 | m | 1 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 030208001001 | 电力电缆 | m | 380 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | CB006 | 工地运输 | 项 | 1 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | CB005 | 设备及主材 | 项 | 1 |