- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市栏杆堡镇人民政府栏杆堡镇镇区污水管网支管工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 路面拆除及恢复 |  |  |
| 1 | 水泥混凝土 [项目特征] 1.180mm厚C25混凝土面层 2.200mm厚3:7灰土 | m2 | 2167.5 |
| 2 | 拆除路面 [项目特征] 1.拆除原有180mm厚混凝土路面 2.计入费用汇总 | M3 | 390.15 |
| 3 | 拆除基层 [项目特征] 1.拆除原有200mm厚3：7灰土基层 2.计入费用汇总 | M3 | 433.5 |
|  | 污水管网 |  |  |
| 4 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE)（环刚度 ：8KN/m2） 4.规格:D344*22 5.连接形式:承插式橡胶圈接口 | m | 867 |
| 5 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:U-PVC 4.规格:De160 | m | 400 |
| 6 | 污水收集井 [项目特征] 1.井深、尺寸:600*600*650mm 2.活动式密目网框铸铁盖板 3.混凝土井圈100*100 4.M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 5.20厚1:2.5水泥砂浆保护层,内掺5%防水剂 6.1.5厚聚氨酯防水涂料(二道) 7.刷基层处理剂一道 8.最薄处20厚1:3水泥砂浆向排水口找坡1%,随打随抹平 9.100mm厚C15混凝土垫层 10.素土夯实 | 座 | 40 |
| 7 | 污水检查井 [项目特征] 1.做法:16S524-P14 2.规格:φ1000mm 3.成品塑料检查井(含防坠网及土方) | 座 | 33 |
| 8 | 挖一般土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.计入费用汇总 | m3 | 3245.48 |
| 9 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.计入费用汇总 | m3 | 2899.59 |
| 10 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:砂砾石 2.计入费用汇总 | m3 | 256.68 |