## 采购需求

本次采购项目为神木市西沙街道办事处铧西村集体经济温室大棚续建项目采购项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

铧西村集体经济温室大棚项目-室外工程

工程名称：给排水工程

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.规格:DN110PE | m | 670.33 |
| 2 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.规格:DN50PE | m | 90 |

工程名称：建筑工程

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砌筑检查井 参见陕09S,P41 1.井深、尺寸:φ1000圆形砖砌检查井 | 座 | 20 |
| 2 | 人行道块料铺设 1、60厚红砖铺装面层 2、30厚中砂找平层 3、150厚级配碎石（另计） 4、素土夯实，夯实系数≥0.93 | m2 | 1563.55 |
| 3 | 独立基础 1.混凝土强度等级:C25商砼 | m3 | 63.25 |
| 4 | 钢管柱 1.钢材品种、规格:矩形管160*160*2.0 | t | 5.522 |
| 5 | 钢支撑 1.钢材品种、规格:连接杆40*40*2.5 | t | 0.377 |
| 6 | 管沟土方开挖 | m³ | 670.33 |
| 7 | 管沟土方回填 | m³ | 670.33 |
| 8 | 红砖铺装150厚级配碎石 | m³ | 234.53 |
| 9 | 金属网片 | m | 753.53 |

电气设备安装工程

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 1.规格:YJV22-3x10 | m | 700 |
| 2 | 电缆保护管 1.规格:SC32 | m | 700 |
| 3 | 油浸电力变压器 1.容量（kV·A）:250KVA | 台 | 1 |

铧西村集体经济温室大棚项目-（13个大棚45m）

电气设备安装工程

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 1.名称、型号:AL1 2.规格:宽*高*深:500*500*100 | 台 | 13 |
| 2 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:吸顶灯 2.规格:1x28W | 套 | 130 |
| 3 | 小电器 1.名称:单翘板开关 2.规格:86系列面板250V，10A | 个 | 13 |
| 4 | 小电器 1.名称:双联单控开关 | 个 | 13 |
| 5 | 小电器 1.名称:普通插座 2.规格:86系列面板250V，16A | 个 | 26 |
| 6 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:ZR-BV-3x4.0 | m | 316.68 |
| 7 | 电气配管 1.规格:PC20 | m | 79.17 |
| 8 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:ZR-BV-3x2.5 | m | 2637.57 |
| 9 | 电气配管 1.规格:PC16 | m | 879.19 |

工程名称：给排水工程

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺纹阀门 1.阀门类型、材质、型号、规格:DN15自动排气阀 | 个 | 13 |
| 2 | 螺纹阀门 1.阀门类型、材质、型号、规格:DN50截止阀 | 个 | 13 |
| 3 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.材质:PP-R给水塑料管 2.规格:DN15 | m | 53.5 |
| 4 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.材质:PP-R给水塑料管 2.规格:DN50 | m | 26 |
| 5 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.材质:PP-R给水塑料管 2.规格:DN65 | m | 26 |

工程名称：建筑工程

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动卷帘机 | 台 | 13 |
| 2 | 大棚5层保温被 | ㎡ | 6058 |

铧西村集体经济温室大棚项目-（7个大棚50m）

工程名称：建筑工程

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动卷帘机 | 台 | 7 |
| 2 | 大棚5层保温被 | ㎡ | 3885 |

工程名称：电气设备安装工程

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 1.名称、型号:AL1 2.规格:宽*高*深:500*500*100 | 台 | 7 |
| 2 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:吸顶灯 2.规格:1x28W | 套 | 70 |
| 3 | 小电器 1.名称:双联单控开关 | 个 | 7 |
| 4 | 小电器 1.名称:单翘板开关 2.规格:86系列面板250V，10A | 个 | 7 |
| 5 | 小电器 1.名称:普通插座 2.规格:86系列面板250V，16A | 个 | 14 |
| 6 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:ZR-BV-3x4.0 | m | 170.52 |
| 7 | 电气配管 1.规格:PC20 | m | 42.63 |
| 8 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:ZR-BV-3x2.5 | m | 1584.59 |
| 9 | 电气配管 1.规格:PC16 | m | 527.24 |

工程名称：给排水工程

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺纹阀门 1.阀门类型、材质、型号、规格:DN15自动排气阀 | 个 | 7 |
| 2 | 螺纹阀门 1.阀门类型、材质、型号、规格:DN50截止阀 | 个 | 7 |
| 3 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.材质:PP-R给水塑料管 2.规格:DN15 | m | 28.81 |
| 4 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.材质:PP-R给水塑料管 2.规格:DN50 | m | 14 |
| 5 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.材质:PP-R给水塑料管 2.规格:DN65 | m | 14 |