磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市西沙街道办事处铧西村街道整治提升工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

高家堡停车场场地硬化
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	人行道硬化
	
	

	1
	人行道块料铺设�
1.尺寸:六角砖硬化6cm厚
2.垫层材料品种、厚度、强度:10cm厚C15砼
3.垫层:10cm厚天然砂砾
	m2
	6103.6

	
	长城墙防护
	
	

	2
	实心砖墙�
[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:0.9m高砖墙
2.墙体厚度:370
3.砂浆强度等级、配合比:抹灰
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.砖压顶
5.砌筑
6.材料运输
	m3
	18

	3
	刷喷涂料�
1.涂料品种、刷喷遍数:丙烯酸涂料
	m2
	144

	
	混凝土硬化
	
	

	4
	水泥混凝土�
1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30
2.厚度:25
	m2
	1018.6

	5
	安砌侧（平、缘）石
1.150厚800X350预制混凝土立缘石
2.30厚1:3水泥砂浆
	m
	271

	
	围墙
	
	

	6
	实心砖墙�
[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:普通烧结砖
2.墙体类型:普通墙
3.墙体厚度:240
4.墙体高度:2.36
5.外墙:水泥砂浆抹面
6.外墙:涂料
[工作内容]

1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.砖压顶
5.砌筑
6.材料运输
	m
	47

	
	
	
	

	
	污水管道
	
	

	7
	塑料管PE管�
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:雨水
3.规格:Dn400
4.连接形式:承插式橡胶圈
	m
	268

	8
	排水检查井�
1.井深、尺寸:直径=1m
2.定型井名称、定型图号、尺寸及井深:09S3-44页
	座
	8

	9
	挖弃土方
	m3
	3561.1

	10
	砼硬化砂砾垫层1018.6*0.15
	m3
	152.79

	11
	钢管防护栏170*200
	m
	170

	12
	管基土方开挖
	m3
	703.5

	13
	管基土方回填
	m3
	520.46


铧西村滴水崖门面硬化
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	人行道硬化
	
	

	1
	人行道块料铺设�
1.尺寸:六角砖硬化6cm厚
2、垫层10cm厚C15砼
3.垫层:10cm厚天然砂砾
	m2
	4331.6

	2
	树池围牙、盖板�2000*100*300预制砼树池
	m
	216

	3
	安砌侧（平、缘）石
1.150厚800X350预制混凝土立缘石
2.30厚1:3水泥砂浆
	m
	731

	4
	地块平整挖土方
	m3
	1256.16

	5
	拆除原有人行道
	m³
	29.34


融合家园北侧人行道硬化
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	人行道硬化
	
	

	1
	人行道块料铺设�
1.尺寸:六角砖硬化6cm厚
2.垫层材料品种、厚度、强度:10cm厚C15砼
3.垫层:10cm厚天然砂砾
	m2
	2451.96

	2
	安砌侧（平、缘）石
1.150厚800X350预制混凝土立缘石
2.30厚1:3水泥砂浆
3.10*10C15混凝土顶石
	m
	804

	3
	树池围牙、盖板�2000*100*300预制砼树池
	m
	320

	4
	清理表土40cm
	m³
	980.72

	5
	拆除原有人行道
	m³
	152.46


再生资源市场绿化和硬化
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	再生资源市场边坡绿化
	
	

	1
	栽植色带�
1.苗木种类:沙地柏（H=60cm高）
2.苗木株高、株距:16株/平方米
	m2
	9152.6

	
	再生资源市场门口硬化
	
	

	2
	水泥混凝土�
1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30
2.厚度:20
	m2
	491.9

	3
	实心砖墙�
[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:0.9m高砖墙
2.墙体厚度:370
3.砂浆强度等级、配合比:抹灰
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.砖压顶
5.砌筑
6.材料运输
	m3
	6.22

	
	丽景北苑卫生服务站边坡绿化
	
	

	4
	栽植色带�
1.苗木种类:沙地柏（H=60cm高）
2.苗木株高、株距:16株/平方米
	m2
	763

	5
	18cm砂砾石垫层
	m3
	88.54


