## 采购需求

本次采购项目为 神木市安畅公共汽车有限责任公司公交南站二期挡墙工程采购项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 钢筋砼挡土墙 |  |  |
| 1 | 挖土方 1.土壤类别:综合土 | m3 | 1056 |
| 2 | 土(石)方回填 1.土质要求:素土 | m3 | 476.51 |
| 3 | 外运土方 1.运输距离:3km | m3 | 291.49 |
| 4 | 垫层 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 95.2 |
| 5 | 带形基础 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 281.09 |
| 6 | 直形墙 1.墙厚度:250 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 576.88 |
| 7 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ10) | t | 79.46 |
| 8 | 变形缝 1.变形缝部位:挡土墙 2.嵌缝材料种类:沥青麻 | m | 98 |
| 9 | 塑料管道 1.规格:φ100mm 2.预埋PVC管 | m | 33.2 |
|  | 砖围墙（421米长，2.4米高） |  |  |
| 10 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:红机砖 2.墙体厚度:240 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 | m3 | 242.5 |
| 11 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:红机砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | m3 | 21.31 |
| 12 | 瓦屋面 1.瓦品种、规格、品牌、颜色:灰瓦 | m2 | 353.64 |
| 13 | 墙面一般抹灰 1.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚水泥砂浆 1:3，8mm厚水泥砂浆 1:2.5 | m2 | 1010.4 |
| 14 | 挡墙混凝土压顶 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C20细石砼 | m3 | 28.8 |
| 15 | 墙面一般抹灰 1.面层厚度、砂浆配合比:12mm厚水泥砂浆 1:3，8mm厚水泥砂浆 1:2.5 2.装饰面材料种类:涂料 | m2 | 1010.4 |
| 16 | 铁艺大门 6m*2.4m | 付 | 1 |
| 17 | 现有排水管迁移（附情况说明）（150米长φ300砼管，每2米设10厚角钢支架一个，由于 影响挡墙，需拆除原砼管及检查井） |  |  |