## 采购需求

本次采购项目为 神木市城市管理执法局垃圾处理厂1000KV箱式变压器安装工程采购项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 1.高压电缆YJV22-8.7/15kV-3×120mm² [工作内容] 1.揭（盖）盖板，混凝土保护板 2.电缆敷设 3.电缆防火隔板 4.电缆防火涂料 5.防火堵料 6.电缆防护 | m | 186 |
| 2 | 电缆YJLV22-3*120头户外冷缩 120 | 套 | 6 |
| 3 | 组合型箱式变电站 1.名称、型号:ZBW-1000kV·A 2.容量（kV·A）:1000 3.带高压开关柜（一进七出） 4.混凝土基础 | 台 | 1 |
| 4 | 10kV电缆YJV22-8.7/15kV-3×120mm²电缆试验 交流耐压试验 电阻比试验 绝缘摇测 | 次 | 3 |
| 5 | 电杆组立 1.非预应力电杆 Φ190*12 [工作内容] 1.工地运输 2.土（石）方挖填 3.底盘、拉盘、卡盘安装 4.木电杆防腐 5.电杆组立 6.横担安装 | 根 | 4 |
| 6 | 线路柱式瓷绝缘子 PS-15 | 只 | 12 |
| 7 | 金具：横担五眼连扳 -60×6×600 | 只 | 16 |
| 8 | 金具：加强型杆顶铁 Φ190×60×6 | 只 | 4 |
| 9 | 金具：方垫片 Φ18-40×4 | 只 | 32 |
| 10 | 金具：电力标识牌 (高压危险，禁止攀登) | 只 | 8 |
| 11 | 金具：电力标示牌 (止步，高压危险) | 只 | 9 |
| 12 | 螺丝 M16×35 | 只 | 32 |
| 13 | 螺丝 M16×80 | 只 | 40 |
| 14 | 双头穿钉螺杆 M16×320 | 只 | 32 |
| 15 | 金具：球头挂环 Q-7 | 只 | 24 |
| 16 | 金具：U型抱箍 Φ18×230 | 只 | 8 |
| 17 | 金具：碗头挂板 W-7B | 只 | 24 |
| 18 | 开关标识牌 | 只 | 4 |
| 19 | 金具：并沟线夹 JB-2 | 只 | 12 |
| 20 | 金具：并沟线夹 JB-3 | 只 | 24 |
| 21 | 耐张线夹-螺栓型 NLD-3 | 只 | 24 |
| 22 | 金具：直角挂板 Z-7 | 只 | 24 |
| 23 | 金具：悬式瓷瓶 XP-7 | 只 | 48 |

| 24 | 开口铜线鼻子 200A | 只 | 62 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 SLG-3 | 只 | 24 |
| 26 | 接续金具-异型并沟线夹 JBL-50-240 | 只 | 12 |
| 27 | 电缆接线端子 铜铝过渡,150mm² | 只 | 42 |
| 28 | 横担安装 ∠75×8×1750 | 组 | 24 |
| 29 | 变配电装置 [项目特征] 1.终端采集装置 1套。 2.线路柱式瓷绝缘子 PS-15 6个 3.高压计量装置 1套 4.避雷器 1套 5.设备支架制作安装 | 套 | 1 |
| 30 | 真空断路器 [工作内容] 1.本体安装 2.品牌：ABB | 台 | 1 |
| 31 | 送配电装置系统 [项目特征] 1.型号:高压计量装置调试 2.电压等级（kV）:10KV以下 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |
| 32 | 送配电装置系统 1.高压柜单体调试 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 4 |
| 33 | 电力变压器系统 1.变压器单体调试 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |
| 34 | 10KV母线调试 [工作内容] 1.调试 | 段 | 1 |
| 35 | 整套启动调试 箱式变压器 | 站 | 1 |
| 36 | 接地装置 [项目特征] 1.位置:室外 2.接地母线材质、规格:40*4mm热镀锌扁钢 3.接地极材质、规格:接地模块 [工作内容] 1.接地极（板）制作、安装 2.接地母线敷设 | 项 | 2 |
| 37 | 接地装置 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 2 |