磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市城市管理执法局西沙主题广场打造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

运动场地、儿童活动场地改造
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	健身广场硬化
	
	

	1
	园路
1.50厚600*600芝麻灰火烧面花岗岩面层
2.30厚1：2.5干硬性水泥砂浆找平层
3.150mm厚C20细石混凝土
4.150厚碎石基层 另计
	m2
	190.44

	2
	园路
1.50厚600*350芝麻黑光面花岗岩面层
2.30厚1：2.5干硬性水泥砂浆找平层
3.150mm厚C20细石混凝土
4.150厚碎石基层 另计
	m2
	19.81

	3
	园路
1.50厚300*300芝麻灰火烧面花岗岩面层
2.30厚1：2.5干硬性水泥砂浆找平层
3.150mm厚C20细石混凝土
4.150厚碎石基层 另计
	m2
	189.75

	4
	5mm厚彩色EPDM塑胶活动场地
1.5mm硅PU塑胶面层 另计
2.20厚1：2.5水泥沙砂浆找平层
3.150mm厚C20细石混凝土
	m2
	1230.5

	
	修复花岗岩
	
	

	5
	园路
1.50厚花岗岩面层
2.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层
	m2
	450

	6
	路牙铺设�
1.路牙材料种类、规格:100厚500x250花岗岩道牙
	m
	100

	
	路灯线路面层恢复
	
	

	7
	园路
1.恢复铺装原有面层
2.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层
	m2
	241.57

	8
	栽植色带
1.破除色带
2.恢复原有色带
	m2
	209.24

	
	儿童活动场地
	
	

	9
	坐凳
1.L*110*50厚塑木坐凳
2.50*50*3镀锌方管
3.100厚C20混凝土
侧面3厚不锈钢钢板，深灰色氟碳漆饰面
（50*50*3镀锌钢管，50*50*5角钢）
M7.5水泥砂浆砌筑砖墙
100厚C20混凝土垫层
100厚碎石垫层
素土夯实
	m
	29.24

	10
	安砌侧（平、缘）石

100厚500*250花岗岩道牙
30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
50厚c20混凝土
	m
	13.42

	
	
	
	

	11
	沙坑挡墙
240厚砖墙（MU10砖，M5水泥砂浆）
100厚C20混凝土垫层
素土夯实(压实系数≥93%)
	m
	26.15

	12
	沙坑
1.400厚水洗砂 另计
2.复合土工布
3.50卵石垫层 另计
4.素土夯实
	个
	1

	13
	沙坑排水
1.粗砂覆盖 另计
2.DN200透水管
3.复合土工布
4.素土夯实
	m
	26.15

	14
	13mm厚彩色EPDM塑胶活动场地
1.5mmEPDM彩色橡胶颗粒面层 另计
2.8mm环保白橡胶颗粒底层 另计
3.20厚1：2.5水泥沙砂浆找平层
4.150mm厚C20细石混凝土
5.150厚碎石基层 另计
	m2
	521.39

	
	亭子维修
	
	

	15
	花岗岩面层
1.50厚300*300芝麻灰花岗岩火烧面花岗岩
2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘接层，撒素水泥面
3.素水泥浆一道（内掺建筑胶）
4.60厚c15混凝土，台阶面外坡1%
5.150厚碎石垫层
6.素土夯实
	m2
	19.8

	16
	花岗岩台阶
1.150厚花岗岩条石（火烧面），条石长1000
2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘接层，撒素水泥面
3.素水泥浆一道（内掺建筑胶）
4.60厚c15混凝土，台阶面外坡1%
5.150厚碎石垫层
6.素土夯实
	m2
	5.76

	17
	台阶挡墙
1.其它详见图纸
2.30厚1：2.5防水砂浆外涂灰色防水涂料
3.水泥砂浆砌筑砖墙
4.防潮层
5.100厚c20混凝土垫层
6.100厚碎石垫层
7.素土夯实
	m
	6.08

	18
	砖砌拦墙2-2
1.其它详见图纸
2.30厚1：2.5防水砂浆外涂灰色防水涂料
3.水泥砂浆砌筑砖墙
4.防潮层
5.100厚c20混凝土垫层
6.100厚碎石垫层
7.素土夯实
	m
	9

	19
	砖砌拦墙3-3
1.其它详见图纸
2.水泥砂浆砌筑砖墙
3.防潮层
4.100厚c20混凝土垫层
5.100厚碎石垫层
6.素土夯实
	m
	3

	20
	5mm厚彩色硅PU(含地面划线) 
	m2
	1230.5

	21
	拆除原有塑胶地面及基层（清理及外运）
	m2
	1230.5

	22
	拆除花岗岩面层
	m2
	1612.96

	23
	拆除花岗岩基层
	m2
	921.39

	24
	13塑胶地面（5mmEPDM彩色橡胶颗粒面层+8mm环保白橡胶颗粒底层）
	m2
	521.39

	25
	拆除六角亭地面及基层
	m2
	25.56

	26
	碎石垫层
	m3
	142.05

	27
	拆除六角亭拦墙
	m3
	4.83

	28
	细沙垫层
	m3
	17.23

	29
	拆除花岗岩道牙
	m
	100

	30
	基础人工土方开挖
	m3
	108.7

	31
	基础人工土方回填
	m3
	31.9


路灯安装工程
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	电气配管(市政借用)�
[项目特征]
1.材质:PVC
2.规格:DN50
3.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
	m
	62

	2
	电气配管(市政借用)�
[项目特征]
1.材质:PVC
2.规格:DN70
3.配置形式及部位:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
	m
	16

	3
	电气配管(市政借用)�
[项目特征]
1.材质:PVC
2.规格:DN25
3.配置形式及部位:埋地
[工作内容]
1.电线管路敷设
	m
	877.8

	4
	控制电缆(市政借用)�
[项目特征]
1.规格:YJV-4x4
2.敷设方式:管道敷设
[工作内容]
1.电缆敷设
	m
	947.72

	5
	广场灯安装(市政借用)�
1.名称:LED庭院灯
2.灯杆的材质及高度:4米
3.灯架的型号:采用配套灯杆安装,防护等级IP65
	套
	31

	6
	广场灯安装(市政借用)�
1.名称:LED灯
2.灯杆的材质及高度:12米
3.灯架的型号:采用配套灯杆安装,防护等级IP65
	套
	8

	7
	混凝土基础�
[项目特征]
1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 5~20
2.垫层厚度、材料品种、强度:混凝土垫层 100
[工作内容]
1.混凝土浇筑
2.养生
	m3
	12.8

	8
	预埋铁件�
[项目特征]
1.材质:M24螺栓

[工作内容]
1.制作、安装
	kg
	437.27

	
	
	
	

	9
	非预应力钢筋�
[项目特征]
1.材质:圆钢
2.部位:路灯基础
[工作内容]
1.张拉台座制作、安装、拆除
2.钢筋及钢丝束制作、张拉
	t
	0.483

	10
	接地装置�
[项目特征]
1.接地极材质、规格:接地角钢5x50x50 L=1500
[工作内容]
1.接地极（板）制作、安装
	项
	1

	11
	人工土方开挖
	m3
	700.48

	12
	人工土方回填
	m3
	393.25

	13
	砂垫层
	m3
	307.23


