## 采购需求

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：村委会-建筑工程 |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 计量 单位 | 工程数量 |
|  |  | A.3 |  | A.3 砌 筑 工 程 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 010301001001 |  | 砖基础 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU15实 心页岩砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 |  |  |  | m3 | 72.88 |
| 2 |  | 010302001002 |  | 实心砖墙 [项目特征] 1.墙体类型:KP1型MU10承重多孔砖 2.墙体厚度:370 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5.0 |  |  |  | m3 | 143.35 |
| 3 |  | 010302001003 |  | 实心砖墙 [项目特征] 1.墙体类型:KP1型MU10承重多孔砖 2.墙体厚度:240 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5.0 |  |  |  | m3 | 100.85 |
| 4 |  | 010302001004 |  | 实心砖墙 [项目特征] 1.墙体类型:KP1型MU10承重多孔砖 2.墙体厚度:120 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5.0 |  |  |  | m3 | 5.3 |
| 5 |  | 010302006002 |  | 零星砌砖 [项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:女儿墙挑檐 2.勾缝要求:加气混凝土块填充水泥 抹面外挂瓦 |  |  |  | m3 | 40.36 |
| 6 |  | 010302006001 |  | 零星砌砖 1.做法:参见陕09J05 3/24 2.零星砌砖名称、部位:卫生间蹲台 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂 浆 |  |  |  | m3 | 0.16 |
| 7 |  | 010306002001 |  | 室内靠墙排水沟 [项目特征] 1.做法:陕09J16第9页 2.A3型室外管沟，管沟型号选用， G -A1-91 3.盖板做法:陕09J16第45页， GB-1 8 4.沟截面尺寸:1000*1200mm 5.60mm厚C15 混凝土压顶 6.370mm厚砖砌 7.1：2.5水泥砂浆 8.100mm厚C15混凝土垫层 9.防水砂浆抹面 |  |  |  | m | 11.02 |
|  |  |  |  | 10.素土夯实 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 010306002002 |  | 室外排水沟 [项目特征] 1.做法:陕09J16第16页 2.A3型室外管沟，管沟型号选用， G -A3-4Ⅱ- Ⅴ 3.盖板做法:陕09J16第46页， GB-2 6 4.沟截面尺寸:1000*1200mm 5.60mm厚C15 混凝土压顶 6.370mm厚砖砌 7.1：2.5水泥砂浆 8.100mm厚C15混凝土垫层 9.防水砂浆抹面 10.素土夯实 |  |  |  | m | 1.5 |  |
|  |  | A.4 |  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 010401006001 |  | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商品砼 |  |  |  | m3 | 15.51 |  |
| 10 |  | 010401001001 |  | 带形基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.砂浆强度等级:商品砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 |  |  |  | m3 | 1.8 |  |
| 11 |  | 010402001001 |  | 构造柱 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 |  |  |  | m3 | 20.17 |  |
| 12 |  | 010403001001 |  | 基础梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  |  | m3 | 2.13 |  |
| 13 |  | 010402001002 |  | 矩形柱 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  |  | m3 | 1.37 |  |
| 14 |  | 010403004001 |  | 圈梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 |  |  |  | m3 | 15.91 |  |
| 15 |  | 010403004002 |  | 地圈梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 |  |  |  | m3 | 12.18 |  |
| 16 |  | 010403005001 |  | 过梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 |  |  |  | m3 | 9.7 |  |
| 17 |  | 010405001001 |  | 有梁板 [项目特征] 1.板厚度:100以上 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商品砼 |  |  |  | m3 | 73.65 |  |
| 18 |  | 010405007001 |  | 挑檐板 [项目特征] 1.板厚度:100以上 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商品砼 |  |  |  | m3 | 11.21 |  |
| 19 |  | 010406001001 |  | 直形楼梯 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝上拌和料要求:商品砼 |  |  |  | m2 | 16.98 |  |
| 20 |  | 010407001001 |  | 其他构件 [项目特征] 1.构件的类型:女儿墙压顶 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商品砼 |  |  |  | m3 | 1.5 |  |
| 21 |  | 010407001002 |  | 其他构件 [项目特征] 1.构件的类型:屋面上人孔 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商品砼 |  |  |  | m3 | 0.22 |  |
| 22 |  | 010407002001 |  | 坡道 [项目特征] 1.做法:陕09J01 坡5 2.20厚花岗石板铺面，正、背面及 四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝 3.素水泥面(洒适量清水) 4.30厚1 ： 3干硬性水泥砂浆粘结 层 5.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.100 (150)厚C15混凝土 7. 300厚3 ：7灰土垫层分两层夯实 8.素土夯实(坡度按工程设计) |  |  |  | m2 | 7.65 |  |
| 23 |  | 010407002002 |  | 散水 [项目特征] 1.做法:陕09J01 散3 2.60厚C15混凝土面层撒1： 1水泥砂 子压光 3.150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 4.素土夯实向外坡4% |  |  |  | m2 | 75.5 |  |
| 24 |  | 010416001001 |  | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:圆钢ф10以内 |  |  |  | t | 2.15 |  |
| 25 |  | 010416001002 |  | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以内(三级) |  |  |  | t | 5.319 |  |
| 26 |  | 010416001003 |  | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ10) |  |  |  | t | 6.465 |  |
| 27 |  | 010416001004 |  | 砌体内加固筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:圆钢ф10以内 |  |  |  | t | 1.158 |  |
|  |  | A.6 |  | A.6 金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 010606008001 |  | 钢梯 [项目特征] 1.做法:参见陕09J02 30 2.钢梯形式:爬式 3.涂饰磁漆两遍 4.满刮腻子，磨平 5.刷防锈漆一至两遍 6.清理基层，除锈漆不低于Sa2.5或St2级 |  |  |  | t | 0.018 |  |
|  |  | A.7 |  | A.7 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 010702001001 |  | 屋面卷材防水 [项目特征] 1.做法:陕09J01 屋Ⅱ1 2.部位:不上人屋面 3.20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1 m见方半缝分格 4.4厚SBS改性沥青防水卷材一道 5.25厚1：3水泥砂浆找平层 6.保温层单列 7.1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30 (或结构找坡) 8.钢筋混凝土屋面板 |  |  |  | 2m | 320.06 |  |
| 30 |  | 010702004002 |  | 屋面排水管 [项目特征] 1.做法:陕09J02-16-/22-3 2.排水管品种、规格、品牌、颜色: DN100UPVC管 |  |  |  | m | 36.75 |  |
| 31 |  | 010701001001 |  | 瓦屋面 [项目特征] 1.成品树脂瓦 2.水泥抹面外挂瓦 |  |  |  | m2 | 134.17 |  |
|  |  | A.8 |  | A.8 防腐、隔热、保温工程 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 010803001001 |  | 保温隔热屋面 [项目特征] 1.保温隔热部位:屋面 2.保温隔热面层材料品种、规格、 性能:80厚(EPS)聚苯板保温，传 热系数0.44w/m² · K； (K≤0.45w/m² · K) |  |  |  | m2 | 320.68 |  |
| 33 |  | 010803003001 |  | 保温隔热墙 [项目特征] 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度: 60厚(EPS)聚苯板保温，传热系数 0.48w/m² · K； (K≤0.50w/m² · K) |  |  |  | m2 | 647.65 |  |
|  |  | B.1 |  | B.1 楼地面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 020102002001 |  | 块料楼地面 卫生间 [项目特征] 1.做法:陕09J01 地29 2.300*300防滑地砖地面(有防水)， 干水泥擦缝 3.撒素水泥面(洒适量清水) 4.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 5.1.5厚单组分聚氨酯涂膜防水层， 四周翻起300高 6.1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚， 坡向地漏，一次抹平 7.60厚C15混凝土 |  |  |  | m2 | 21.76 |  |
|  |  |  |  | 8.素土夯实 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 020102002002 |  | 块料楼地面 其余全部 [项目特征] 1.做法:陕09J01 地28 2.800*800地砖地面，干水泥擦缝 3.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺 建筑胶) 4.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 5.水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.60厚C15混凝土 7.150厚3：7灰土 8.素土夯实 |  |  |  | m2 | 244.48 |  |
| 36 |  | 020102002003 |  | 块料楼地面 卫生间 [项目特征] 1.做法:陕09J01 楼41 2.300*300防滑地砖地面(有防水)， 干水泥擦缝 3.撒素水泥面(洒适量清水) 4.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 5.1.5厚单组分聚氨酯涂膜防水层， 四周翻起300高 6.1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20 厚。坡向地漏，一次抹平 7.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板 现浇叠合层 |  |  |  | m2 | 21.76 |  |
| 37 |  | 020102002004 |  | 块料楼地面 其余全部 [项目特征] 1.做法:陕09J01 楼39 2.800*800地砖楼面，干水泥擦缝 3.5厚1：2.5水泥砂浆粘结层(内掺 建筑胶) 4.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 5.水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板 现浇叠合层，随打随抹光 |  |  |  | m2 | 233.59 |  |
| 38 |  | 020105003001 |  | 块料踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:150mm 2.做法:陕09J01 踢19 3.6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆( 或彩色水泥浆)擦缝 4.5厚1 ∶2水泥砂浆(内掺建筑胶) 粘结层 5.8厚1 ∶3水泥砂浆打底扫毛或划出 纹道 |  |  |  | m2 | 48.2 |  |
|  |  |  |  | 6.水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶,砖 墙无此道工序) |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 020106002002 |  | 块料楼梯面层 [项目特征] 1.做法:陕09J01 楼39 2.800*800地砖楼面，干水泥擦缝 3.5厚1：2.5水泥砂浆粘结层(内掺 建筑胶) 4.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 5.水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板 现浇叠合层，随打随抹光 |  |  |  | m2 | 19.52 |  |
| 40 |  | 020107001001 |  | 金属扶手带栏杆、栏板 [项目特征] 1.做法:参见陕09J08 第48页B2 2.部位:楼梯间 3.规格:H=900mm 4.扶手材料种类、规格、品牌、颜 色: φ60*3 5.栏杆材料种类、规格、品牌、颜 色: φ25*1.0 |  |  |  | m | 7.67 |  |
| 41 |  | 020107001002 |  | 金属扶手带栏杆、栏板 [项目特征] 1.做法:参见陕09J08 第48页B2 2.部位:楼梯间 3.规格:H=1050mm 4.扶手材料种类、规格、品牌、颜 色: φ60*3 5.栏杆材料种类、规格、品牌、颜 色: φ25*1.0 |  |  |  | m | 1.64 |  |
| 42 |  | 020107004001 |  | 金属靠墙扶手 1.部位:无障碍坡道 2.做法:参见陕09J08 1/64 3.扶手材料种类、规格、品牌、颜 色: φ50钢管抛光 4.油漆品种、刷漆遍数:防锈漆一道 |  |  |  | m | 7.6 |  |
| 43 |  | 020108001001 |  | 石材台阶面 [项目特征] 1.做法:陕09J01 台5 2.20厚花岗石板铺面，正、背面及 四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 3.撒素水泥面(洒适量清水) 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.60厚C15混凝土(厚度不包括踏步 三角部分)台阶面外坡1% 7.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 8.素土夯实 |  |  |  | m2 | 4.86 |  |
| 44 |  | 020108001002 |  | 石材平台面 [项目特征] 1.做法:陕09J01 台5 2.20厚花岗石板铺面，正、背面及 四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 3.撒素水泥面(洒适量清水) 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 5.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.60厚C15混凝土(厚度不包括踏步 三角部分)台阶面外坡1% 7.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 8.素土夯实 |  |  |  | m2 | 9.25 |  |
|  |  | B.2 |  | B.2 墙、柱面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 020201001001 |  | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.做法:陕09J01 内33 2.5厚1:2.5水泥砂浆找平 3.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4.刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑 胶) |  |  |  | m2 | 1131.4 |  |
| 46 |  | 020204003001 |  | 块料墙面 [项目特征] 1.做法:陕09J01 内111 2.部位:卫生间 3.A饰面: 白水泥擦缝(或1:1彩色水 泥细砂浆勾缝) 4.300*300mm釉面砖(粘贴前先将锦 砖浸水2h以上) 5.5厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用 胶)粘贴层 6.挂金属网，在网上抹8厚1:0.5:2. 5水泥石灰膏砂浆(将砂浆压入网孔 )，分层压实抹平(用专用胶粘贴 时要求平整) 7.素水泥浆一道 8.B基层:8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆 打底扫毛或划出纹道 9.3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或 界面剂一道甩毛(抹前先将墙体用 水润湿) 10.聚合物水泥砂浆修补墙面 |  |  |  | m2 | 217.71 |  |
|  |  | B.3 |  | B.3 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 020301001001 |  | 天棚抹灰 [项目特征] 1.做法:陕09J01 棚17 2.3厚1：0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找 平 3.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 扫毛或划出纹道 4.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) |  |  |  | m2 | 403.9 |  |
| 48 |  | 020302001001 |  | 天棚吊顶 [项目特征] 1.做法:陕09J01 棚105 2.饰面 3.满刮2厚面层耐水腻子找平(不做饰面则无此步骤) 4.9 (11、12)厚板材面层规格592× 592 5.T型轻钢次龙骨TB24×28，间距600，与主龙骨插接 6.T型轻钢主龙骨TB24× 38 (或TB2 4× 28)，间距≦1200，用挂件与承 载龙骨固定 7.U型轻钢承载龙骨CB50× 20 (或CB 60× 27)，间距≦1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8.10号镀锌低碳钢丝(或φ8钢筋)吊杆，双向中距≦1200 9.现浇钢筋混凝土膨胀螺栓固定， 双向间距≦1200 (预制混凝土板板缝内预留吊环) |  |  |  | m2 | 125.63 |  |
|  |  | B.4 |  | B.4 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 020401003001 |  | 实木装饰门 M0921 [项目特征] 1.门类型:实木复合门 2.门洞尺寸:900*2100mm |  |  |  | 樘 | 4 |  |
| 50 |  | 020401003002 |  | 实木装饰门 M1024 [项目特征] 1.门类型:实木复合门 2.门洞尺寸:1000*2400mm |  |  |  | 樘 | 9 |  |
| 51 |  | 020401003003 |  | 实木装饰门 M1027 [项目特征] 1.门类型:实木复合门 2.门洞尺寸:1000*2700mm |  |  |  | 樘 | 2 |  |
| 52 |  | 020402006001 |  | 防盗门 M1524 [项目特征] 1.门类型:成品防盗门 |  |  |  | 樘 | 2 |  |
|  |  |  |  | 2.门洞尺寸:1500*2400mm |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 020402006002 |  | 防盗门 M1527 [项目特征] 1.门类型:成品防盗门 2.门洞尺寸:1500*2700mm |  |  |  | 樘 | 1 |  |
| 54 |  | 020402006003 |  | 防盗门 m2427 [项目特征] 1.门类型:成品防盗门 2.门洞尺寸:2400*2700mm |  |  |  | 樘 | 1 |  |
| 55 |  | 020406002001 |  | 断桥铝合金平开窗 [项目特征] 1.窗类型:平开窗 2.玻璃品种、厚度，五金材料、品 种、规格: 中空玻璃窗， 6中透光LOW-E+12+6 |  |  |  | m2 | 147.51 |  |
| 56 |  | AB006 |  | 成品门窗套 [项目特征] 1.成品门窗套 |  |  |  | m | 324 |  |
| 57 |  | 020409003001 |  | 石材窗台板 [项目特征] 1.做法:陕09J04-2 P128-2 2.宽度:300mm 3.35mm厚花岗岩窗台板 |  |  |  | m | 81.3 |  |
|  |  | B.5 |  | B.5 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 020506001001 |  | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.做法:陕09J01 内33 2.乳胶漆两道 3.满刮腻子两道 4.刷稀释乳胶漆一道 5.局部刮腻子找平 |  |  |  | m2 | 1131.4 |  |
| 59 |  | 020506001002 |  | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.做法:陕09J01 棚17 2.喷(刷)合成树脂乳液涂料面层 两道(每道间隔2h) 3.封底漆一道(干燥后再做面涂) |  |  |  | m2 | 403.9 |  |
| 60 |  | 020507001001 |  | 刷喷涂料 [项目特征] 1.做法:陕09J01 外14 2.外墙涂料 3.外保温系统抗裂层完成面 |  |  |  | m2 | 591.22 |  |
|  |  | B.6 |  | B.6 其 他 工 程 |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 020603001001 |  | 洗漱台 [项目特征] 1.做法:陕09J05-54-1 2.25mm厚花岗岩台面 3.12mm厚花岗岩琅边 |  |  |  | m2 | 2.42 |  |
| 62 |  | 020603009001 |  | 镜面玻璃 [项目特征] 1.做法:陕09J05-64-1 2.尺寸:600*700mm 3.5mm厚玻璃镜 4.三层胶合板 5.干铺油毡一层 |  |  |  | m2 | 0.84 |  |
|  |  |  |  | 补充分部 |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | AB001 |  | 直螺纹接头 [项目特征] 1.部位:框架柱 2.规格: Φ18 |  |  |  | 个 | 16 |  |
| 64 |  | AB004 |  | 卫生间蹲台 1.做法:参见陕09J05 3/24 2.1：6水泥焦渣 |  |  |  | m3 | 1.15 |  |
| 65 |  | AB005 |  | 屋面上人孔 [项目特征] 1.做法:参见陕09J02 30 2.规格:750*800mm |  |  |  | 座 | 1 |  |
| 66 |  |  |  | 挖土方 |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 67 |  |  |  | 素土回填 |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 68 |  |  |  | 蹲便器隔断 |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 69 |  |  |  | 小便器隔断 |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：辅助用房-建筑工程 |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 计量 单位 | 工程数量 |  |
|  |  | A.3 |  | A.3 砌 筑 工 程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 010301001001 |  | 砖基础 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU15实 心页岩砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 |  |  |  | m3 | 39.67 |  |
| 2 |  | 010302001002 |  | 实心砖墙 [项目特征] 1.墙体类型:KP1型MU10承重多孔砖 2.墙体厚度:370 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5.0 |  |  |  | m3 | 39.18 |  |
| 3 |  | 010302001003 |  | 实心砖墙 [项目特征] 1.墙体类型:KP1型MU10承重多孔砖 2.墙体厚度:240 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆 M5.0 |  |  |  | m3 | 15.89 |  |
| 4 |  | 010302006001 |  | 零星砌砖 [项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:女儿墙挑檐 2.勾缝要求:加气混凝土块填充水泥 抹面外挂瓦 |  |  |  | m3 | 21.32 |  |
|  |  | A.4 |  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 010401006001 |  | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商品砼 |  |  |  | m3 | 7.72 |  |
| 6 |  | 010402001001 |  | 构造柱 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 |  |  |  | m3 | 5.48 |  |
| 7 |  | 010403004001 |  | 圈梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 |  |  |  | m3 | 4.17 |  |
| 8 |  | 010403004002 |  | 地圈梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 |  |  |  | m3 | 6.34 |  |
| 9 |  | 010403005001 |  | 过梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 |  |  |  | m3 | 2.02 |  |
| 10 |  | 010405001001 |  | 有梁板 [项目特征] 1.板厚度:100以上 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商品砼 |  |  |  | m3 | 19.59 |  |
| 11 |  | 010405007001 |  | 挑檐板 [项目特征] 1.板厚度:100以上 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商品砼 |  |  |  | m3 | 6 |  |
| 12 |  | 010407001001 |  | 其他构件 [项目特征] 1.构件的类型:女儿墙压顶 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商品砼 |  |  |  | m3 | 0.89 |  |
| 13 |  | 010407002002 |  | 散水 [项目特征] 1.做法:陕09J01 散3 2.60厚C15混凝土面层撒1： 1水泥砂 子压光 3.150厚3：7灰土垫层，宽出面层30 0 4.素土夯实向外坡4% |  |  |  | m2 | 75.25 |  |
| 14 |  | 010416001001 |  | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:圆钢ф10以内 |  |  |  | t | 0.44 |  |
| 15 |  | 010416001002 |  | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以内 (三级) |  |  |  | t | 1.311 |  |
| 16 |  | 010416001003 |  | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上 (含Φ10) |  |  |  | t | 2.267 |  |
| 17 |  | 010416001004 |  | 砌体内加固筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:圆钢ф10以内 |  |  |  | t | 0.286 |  |
|  |  | A.7 |  | A.7 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 010702001001 |  | 屋面卷材防水 [项目特征] 1.做法:陕09J01 屋Ⅱ1 2.部位:不上人屋面 3.20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1 m见方半缝分格 4.4厚SBS改性沥青防水卷材一道 5.25厚1：3水泥砂浆找平层 6.保温层单列 7.1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处3 0 (或结构找坡) 8.钢筋混凝土屋面板 |  |  |  | m2 | 187.16 |  |
| 19 |  | 010701001002 |  | 瓦屋面 [项目特征] 1.成品树脂瓦 2.水泥抹面外挂瓦 |  |  |  | m2 | 75.35 |  |
| 20 |  | 010702004002 |  | 屋面排水管 [项目特征] 1.做法:陕09J02-16-/22-3 2.排水管品种、规格、品牌、颜色:DN100UPVC管 |  |  |  | m | 11.7 |  |
|  |  | A.8 |  | A.8 防腐、隔热、保温工程 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 010803001001 |  | 保温隔热屋面 [项目特征] 1.保温隔热部位:屋面 2.保温隔热面层材料品种、规格、 性能:80厚(EPS)聚苯板保温，传 热系数0.44w/m² · K； (K≤0.45w/m² · K) |  |  |  | m2 | 187.16 |  |
| 22 |  | 010803003001 |  | 保温隔热墙 [项目特征] 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度: 60厚(EPS)聚苯板保温，传热系数 0.48w/m² · K； (K≤0.50w/m² · K) |  |  |  | m2 | 191.61 |  |
|  |  | B.1 |  | B.1 楼地面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 020102002002 |  | 块料楼地面 其余全部 [项目特征] 1.做法:陕09J01 地28 2.800*800地砖地面，干水泥擦缝 3.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺 建筑胶) 4.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 5.水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.60厚C15混凝土 7.150厚3：7灰土 8.素土夯实 |  |  |  | m2 | 116.81 |  |
| 24 |  | 020105003001 |  | 块料踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:150mm 2.做法:陕09J01 踢19 3.6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆( 或彩色水泥浆)擦缝 4.5厚1 ∶2水泥砂浆(内掺建筑胶) 粘结层 5.8厚1 ∶3水泥砂浆打底扫毛或划出 纹道 6.水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶,砖墙无此道工序) |  |  |  | m2 | 10.7 |  |
|  |  | B.2 |  | B.2 墙、柱面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 020201001001 |  | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.做法:陕09J01 内33 2.5厚1:2.5水泥砂浆找平 3.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4.刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) |  |  |  | m2 | 235.64 |  |
|  |  | B.3 |  | B.3 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 020301001001 |  | 天棚抹灰 [项目特征] 1.做法:陕09J01 棚17 2.3厚1：0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找 平 3.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 扫毛或划出纹道 4.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) |  |  |  | m2 | 179.83 |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B.4 |  | B.4 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 020402006001 |  | 防盗门 M1027 [项目特征] 1.门类型:成品防盗门 2.门洞尺寸:1000*2700mm |  |  |  | 樘 | 2 |  |
| 28 |  | 020402006002 |  | 防盗门 M1527 [项目特征] 1.门类型:成品防盗门 2.门洞尺寸:1500*2700mm |  |  |  | 樘 | 2 |  |
| 29 |  | 020406002001 |  | 断桥铝合金平开窗 [项目特征] 1.窗类型:平开窗 |  |  |  | m2 | 19.44 |  |
|  |  |  |  | 2.玻璃品种、厚度，五金材料、品 种、规格: 中空玻璃窗， 6中透光LOW-E+12+6 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 020409003001 |  | 石材窗台板 [项目特征] 1.做法:陕09J04-2 P128-2 2.宽度:300mm 3.35mm厚花岗岩窗台板 |  |  |  | m | 10.8 |  |
| 31 |  | AB001 |  | 成品门窗套 [项目特征] 1.成品门窗套 |  |  |  | m | 43.2 |  |
|  |  | B.5 |  | B.5 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 020506001001 |  | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.做法:陕09J01 内33 2.乳胶漆两道 3.满刮腻子两道 4.刷稀释乳胶漆一道 5.局部刮腻子找平 |  |  |  | m2 | 235.64 |  |
| 33 |  | 020506001002 |  | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.做法:陕09J01 棚17 2.喷(刷)合成树脂乳液涂料面层 两道(每道间隔2h) 3.封底漆一道(干燥后再做面涂) |  |  |  | m2 | 179.83 |  |
| 34 |  | 020507001001 |  | 刷喷涂料 [项目特征] 1.做法:陕09J01 外14 2.外墙涂料 3.外保温系统抗裂层完成面 |  |  |  | m2 | 191.61 |  |
| 35 |  |  |  | 挖土方 |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 36 |  |  |  | 素土回填 |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外土建工程 |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量 单位 | 工程数量 |  |
|  | A.3 |  | A.3 砌 筑 工 程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010303003001 |  | 给水检查井 [项目特征] 1.做法:陕09S2 第9页 2.井截面: φ1200砖砌给水井 3. φ700钢纤维混凝土轻型检查井盖 座 4.C30混凝土盖板 5.20厚1：2防水水泥砂浆 6.240mm厚M10水泥砂浆砌MU10砖井 壁 7.120mm厚卵石垫层 |  |  |  |  | 座 | 1 |  |
| 2 | 010401006001 |  | 污水管垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 2.做法:04S531-1 13页 3.190mm厚C20混凝土垫层 |  |  |  |  | m3 | 4.22 |  |
| 3 | 010103001003 |  | 土(石)方回填 污水 [项目特征] 1.300mm厚3：7灰土 2.做法:04S531-1 13页 |  |  |  |  | m3 | 7.17 |  |
| 4 | 010401006002 |  | 雨水管垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 2.做法:04S531-1 13页 3.190mm厚C20混凝土垫层 |  |  |  |  | m3 | 11.78 |  |
| 5 | 010103001004 |  | 土(石)方回填 雨水管 [项目特征] 1.300mm厚3：7灰土 2.作法:04S531-1 13页 |  |  |  |  | m3 | 40.07 |  |
| 6 | 010103001001 |  | 中粗砂垫层 给水管 [项目特征] 1.12.5mm面厚中粗砂垫层 2.100mm厚中粗砂垫层 3.给水:04S531-1 12页 |  |  |  |  | m3 | 0.57 |  |
| 7 | 010103001002 |  | 土(石)方回填 给水管 [项目特征] 1.300mm厚3：7灰土 2.作法:04S531-1 12页 |  |  |  |  | m3 | 1.51 |  |
| 8 | 010303003002 |  | 污水检查井 [项目特征] 1.做法:20S515 第30页 2.井截面: φ1000混凝土排水井 3. φ700钢纤维混凝土重型检查井盖 座 4.C25混凝土盖板 |  |  |  |  | 座 | 2 |  |
|  |  |  | 5.20厚1：2防水水泥砂浆 6.井墙混凝土为C00，钢筋水平分布 筋c12-200，垂直分布筋c12-200 7.井底是220mm，配筋为c12-200双 层双向 8.C15混凝土垫层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010303003004 |  | 雨水口 [项目特征] 1.做法:16S518 砖砌偏沟式单蓖雨 水口 2.球墨铸铁篦子 3.240mm厚M10水泥砂浆砌MU15砖井 壁 4.50厚C20细石混凝土垫层 5.100厚C20混凝土底板 |  |  |  |  | 座 | 3 |  |
| 10 | 010303003005 |  | 雨水检查井 [项目特征] 1.做法:20S515 第29页 2.井截面: φ1000混凝土排水井 3. φ700钢纤维混凝土重型检查井盖 座 4.C25混凝土盖板 5.20厚1：2防水水泥砂浆 6.井墙混凝土为C30，钢筋水平分布 筋c12-200，垂直分布筋c12-200 7.井底是200mm，配筋为c12-200双 层双向 8.C15混凝土垫层 |  |  |  |  | 座 | 1 |  |
|  | B.1 |  | B.1 楼地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 补充分部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AB003 |  | 成品玻璃钢化粪池 [项目特征] 1.30m3成品玻璃钢化粪池 |  |  |  |  | 座 | 1 |  |
| 12 | AB004 |  | 升旗台 [项目特征] 1.砖砌体 外用600*600*20花岗岩 饰面 2.旗杆用 φ168*3MM L=6M φ141*2 .5MM L=6M 3.砖基础 4.4200*4200mm |  |  |  |  | 樘 | 1 |  |
| 13 |  |  | 土方开挖 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 14 |  |  | 土方回填 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 15 |  |  | 素土回填 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 16 |  |  | 级配砂石垫层 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：建筑工程 |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量 单位 | 工程数量 |  |
| 1 | 020101001001 |  | 水泥砂浆楼地面 [项目特征] 1.240厚C30混凝土面层 2.200厚级配碎石(计入费用汇总) 3.素土夯实 |  |  |  |  | m2 | 1450 |  |
| 2 | 040204003001 |  | 安砌侧(平、缘)石 [项目特征] 1.垫层、基础：材料品种、厚度、 强度:成品花岗岩路缘石砌筑 |  |  |  |  | m | 146 |  |
| 3 | AB001 |  | 围墙 [项目特征] 1.尺寸:H=2.20M 2.240mm厚MU10普通粘土砖 3.240*370mm的砖柱 4.砖基础，垫层是100mm厚C15混凝 土垫层 5.围墙上面做灰色琉璃瓦 6.外墙涂料 7.6厚1:2.5水泥砂浆抹平 8.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 |  |  |  |  | m | 151 |  |
| 4 | AB002 |  | 铁艺大门 [项目特征] 1.600*800门柱 2.M10水泥砂浆砌筑 3.MU10普通粘土砖 4.20厚1.25水泥砂浆抹面 5.刮防潮外墙腻子俩遍 6. 白色丙烯酸外墙涂料俩遍 7.砖基础 8.200mm厚砂砾石(计入费用汇总) |  |  |  |  | 樘 | 1 |  |
| 5 |  |  | 200厚级配碎石(硬化面积、大门门柱) |  |  |  |  | 项 | 1 |  |