- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市文化旅游产业投资集团有限公司建安路步行街二期工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单

区域一

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 舞台 |  |  |
| 1 | 钢支撑 1.钢材品种、规格:镀锌方钢 | t | 4.499 |
| 2 | 竹木地板 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:镀锌方钢 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:18mm厚竹木防腐室外木地板 | m2 | 175.05 |
|  | 3、4、5、6号楼铝方通 |  |  |
| 3 | 3号楼装饰板墙面 1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:100*100*2.0mm间距100铝方通、100*150*2mm铝方通特殊定制海洋动物 | m2 | 196.49 |
| 4 | 4号楼装饰板墙面 1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:100*100*2.0mm间距100铝方通、100*150*2mm铝方通特殊定制海洋动物 | m2 | 223.93 |
| 5 | 5号楼装饰板墙面 1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:100*100*2.0mm间距100铝方通、100*150*2mm铝方通特殊定制海洋动物 | m2 | 240.6 |
| 6 | 6号楼装饰板墙面 1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:100*100*2.0mm间距100铝方通、100*150*2mm铝方通特殊定制海洋动物 | m2 | 234.63 |
| 7 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-6mm2 | m | 1522.7 |
| 8 | 装饰灯 1.名称:洗墙灯 | m | 347.57 |
| 9 | 控制器 1.名称:变压器 | 台 | 56 |
|  | 广告位 |  |  |
| 10 | 装饰板墙面 1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢 2.封板材料种类、规格:3厚铝单板 | m2 | 34.82 |
| 11 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-4mm2 | m | 50.6 |
|  | 外街 |  |  |
| 12 | 雨棚 1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:3mm厚咖色铝单板 | m2 | 113.16 |
| 13 | 装饰板墙面 1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:100*100*2.0mm草纸白烤漆铝方通、100*150*2mm铝方通特殊定制海洋动物 | m2 | 250.26 |
| 14 | 装饰板墙面 1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:100*100*2.0mm铝方通 | m2 | 21.55 |
| 15 | 装饰板墙面 1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:3mm厚铝单板 | m2 | 265.66 |
| 16 | 金属防盗窗 1.窗类型:成品铝制百叶风口 | m2 | 4.94 |
| 17 | 头带装饰板墙面 1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:3mm厚铝单板 | m2 | 68.87 |
| 18 | 装饰灯 1.名称:洗墙灯 | m | 87.2 |
| 19 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-6mm2 | m | 381.6 |
| 20 | 控制器 1.名称:变压器 | 台 | 16 |

区域二

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 21＃楼 |  |  |
| 1 | 装饰板墙面 1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:3mm厚铝单板、3mm厚定做回纹路铝单板 | m2 | 416.12 |
| 2 | 地面钢支撑 1.钢材品种、规格:镀锌方钢 | t | 6.363 |
| 3 | 竹木地板 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:镀锌方钢 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:18mm厚竹木板 | m2 | 223.59 |
| 4 | 装饰灯 1.名称:洗墙灯 | m | 21.5 |
| 5 | 装饰灯 1.名称:射灯 | 套 | 10 |
| 6 | 装饰灯 1.名称:30W广告字体射灯 | 套 | 5 |
| 7 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-4mm2 | m | 253.52 |
|  | 23＃楼 |  |  |
| 8 | 装饰板墙面 1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:3mm厚冲孔铝单板 | m2 | 184.7 |
| 9 | 装饰灯 1.名称:洗墙灯 | m | 68 |
| 10 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-6mm2 | m | 325.26 |
| 11 | 控制器 1.名称:变压器 | 台 | 11 |
|  | 广告牌 |  |  |
| 12 | 装饰板墙面 1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:3厚铝单板 | m2 | 249.86 |
| 13 | 装饰灯 1.名称:洗墙灯 | m | 30.5 |
| 14 | 装饰灯 1.名称:射灯 | 套 | 27 |
| 15 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-4mm2 | m | 141.12 |