采购需求

本次采购项目：神木市栏杆堡镇栏杆堡村焦家坡组种植基地配套灌溉项目（采购项目）

供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

一、项目介绍

神木市栏杆堡镇栏杆堡村焦家坡组种植基地配套灌溉项目（采购项目），最高限价为1156000元，共划分1标段。

服务内容  

新建300立方米低位渗渠一座，1420立方米敞口式防蒸发高位蓄水池一座，排水渠108.3米；铺设0.8mpa110PE压力输水管5.67千米，0.8mpa90PE压力输水管0.128千米，DN90PE软管4.2千米，DN16滴灌带365.4千米；安装变压器一台，提水系统一套，机房一间。符合质量要求。

三、工期要求 

自签订合同之日起 90 日历天.
	序号
	单价 

表号
	项目名称
	计量 

单位
	工程量或 

设计参数

	1
	
	栏杆堡镇焦家坡组
	
	

	1.1
	
	低位渗渠
	
	

	1.1.1
	
	土方开挖
	m³
	4892.68

	1.1.2
	
	石方开挖
	m³
	1196.59

	1.1.3
	
	土方回填
	m³
	4892.68

	1.1.4
	1
	M10浆砌块石
	m³
	248.32

	1.1.5
	
	人工铺滤料
	m³
	436.5

	1.1.6
	2
	干砌块石
	m³
	124.5

	1.1.7
	3
	C30混凝土
	m³
	37.9

	1.1.8
	4
	钢筋
	t
	13.07

	1.2
	
	高位蓄水池
	
	

	1.2.1
	
	敞口式防蒸发高位蓄水池
	
	

	1.2.1.1
	
	土方开挖
	m³
	651.77

	1.2.1.2
	
	堤顶回填
	m³
	975

	1.2.1.3
	
	池底原土夯实
	㎡
	200

	1.2.1.4
	
	边坡整修
	㎡
	413.07

	1.2.1.5
	
	光面土工膜HDPE1.00mm(7级）
	㎡
	613.07

	1.2.2
	
	护栏工程
	
	

	1.2.2.1
	
	双边护栏网（1.5米高）
	m
	87

	1.2.2.2
	6
	C20立柱基础
	m³
	1.08

	1.2.3
	
	遮阳系统
	
	

	1.2.3.1
	
	土工布（500g/m2)
	㎡
	448.06

	1.2.3.2
	
	漂浮球
	个
	1792.25

	1.2.3.3
	
	105*60防汛编织袋
	个
	224

	1.2.3.4
	
	0.9mm扁形包塑铁丝绑扎丝
	m
	120

	1.3
	
	排水渠108.3米
	
	

	1.3.1
	
	土方开挖
	m³
	57.4

	1.3.2
	7
	C15混凝土衬砌108.3米
	m³
	32.5

	1.4
	
	输配水管道工程
	
	

	1.4.1
	
	管道土方开挖
	m³
	11489.69

	1.4.2
	
	管道土方回填
	m³
	11489.69

	1.4.3
	8
	DE110PE管(0.8mpa)
	m
	5673.922

	序号
	单价 

表号
	项目名称
	计量 

单位
	工程量或 

设计参数

	1.4.4
	9
	DE90PE管(0.8mpa)
	m
	128

	1.4.5
	
	φ90PE管（滴灌带）
	m
	4204.305

	1.4.6
	
	φ16PE管（滴灌带）
	m
	365371.72

	1.4.7
	
	出水栓（含砼护筒）
	套
	64

	1.5
	
	退水井(13座）
	个
	

	1.5.1
	
	土方开挖
	m³
	130

	1.5.2
	
	土方回填
	m³
	7.02

	1.5.3
	
	C20混凝土
	m³
	8.19

	1.5.4
	10
	MU10机砖墙
	m³
	24.7

	1.5.5
	
	M10砂浆抹面
	㎡
	85.28

	1.5.6
	
	井盖
	套
	13

	1.5.7
	
	DN100闸阀
	个
	13

	1.6
	
	机房(1座）
	
	

	1.6.1
	
	土方开挖
	m³
	4.8

	1.6.2
	
	土方回填
	m³
	4.5

	1.6.3
	
	原土翻夯
	m³
	4.5

	1.6.4
	10
	M10水泥砂浆砌砖墙
	m³
	13.1

	1.6.5
	11
	夯填3:7灰土
	m³
	4

	1.6.6
	13
	现浇C20钢筋砼圈梁及挑檐
	m³
	2.2

	1.6.7
	15
	弯扎钢筋
	t
	0.073

	1.6.8
	16
	预埋铁件
	t
	0.005

	1.6.9
	17
	购安空心屋面板
	m³
	1.8

	1.6.10
	
	现浇地平及散水
	㎡
	24

	1.6.11
	
	SBS屋面
	㎡
	24

	1.6.12
	
	抹灰涂白
	㎡
	58

	1.6.13
	
	制安钢门/钢窗
	㎡
	3.42


	机电设备及安装数量

	序号
	单价 

表号
	设备

	
	
	名称
	规 

格
	工程量
	套 

数

	
	
	
	
	计量 

单位
	数量
	

	1.1
	
	首部枢纽
	
	
	
	

	1.1.1
	
	200QJ50-130/10深井泵
	
	套
	3
	

	1.1.2
	
	Y-60 0-1.0MPa压力表
	
	套
	14
	

	1.2
	
	供配电工程
	
	
	
	

	1.2.1
	
	VLV22-3*16+10（包括地埋土方）
	
	m
	100
	

	1.2.2
	
	水泵配电柜(成套设备)
	
	个
	1
	

	1.2.3
	
	10Kv高压线路
	
	km
	0.1
	

	1.2.4
	
	变压器安装
	
	
	
	

	1.2.4.1
	
	100KVA变压器
	
	台
	1
	

	1.2.4.2
	
	断路器（VS-12-630-25)
	
	套
	1
	

	1.2.4.3
	
	隔离开关
	
	套
	1
	

	1.2.4.4
	
	避雷针（AHY5WS-17/50)
	
	套
	1
	

	1.2.4.5
	
	电压互感器（JDZ10-10)
	
	套
	1
	

	1.2.4.6
	
	电流互感器（LZZBJ9-1015/5)
	
	套
	1
	

	1.2.4.7
	
	电度表（DSSD666 100V 1.5 A0.5S)
	
	块
	1
	

	1.2.4.8
	
	电杆（190*12）
	
	根
	4
	

	1.2.4.9
	
	横担（100*10*2100）
	
	根
	4
	

	1.2.4.10
	
	跌落式丝具（RW7-10/200A)
	
	套
	1
	

	1.2.4.11
	
	接地模块
	
	套
	1
	

	1.2.4.12
	
	变压器表箱
	
	套
	1
	

	1.2.4.13
	
	变压器防护套
	
	套
	1
	

	金属结构设备及安装数量

	序号
	单价 

表号
	设备

	
	
	名称
	规 

格
	工程量
	套 

数

	
	
	
	
	计量 

单位
	数量
	

	1.1
	
	高位蓄水池
	
	
	
	

	1.1.1
	
	 DN110闸阀 
	
	套
	2
	

	1.1.2
	
	DE110PE管
	
	m
	10
	

	1.2
	
	低位渗渠
	
	
	
	

	1.2.1
	
	钢盖板
	
	套
	1
	

	1.2.2
	
	爬梯
	
	套
	1
	


