## 工程量清单：

| 一、土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 |
|  |  |  |  | 车行道 |  |  |  |
| 1 | 040203004002 |  |  | 沥青混凝土 1.沥青品种:细粒式沥青混凝土（AC-13） 2.厚度:4cm |  | m2 | 1507.48 |
| 2 | 040203001002 |  |  | 粘层 1.沥青品种:A级90号道路石油沥青 2.喷油量(0.5kg/m2) |  | m2 | 1507.48 |
| 3 | 040203004001 |  |  | 沥青混凝土 1.沥青品种:中粒式沥青混凝土（AC-16） 2.厚度:5cm |  | m2 | 1507.48 |
| 4 | 040203004003 |  |  | ES-2乳化沥青下封层 |  | m2 | 1507.48 |
| 5 | 040203004004 |  |  | 透层油 |  | m2 | 1507.48 |
| 6 | 040202001001 |  |  | 垫层 1.厚度:20cm 2.材料品种:水泥混凝土基层 |  | m2 | 1507.48 |
|  |  |  |  | 人行道 |  |  |  |
| 7 | 040204001001 |  |  | 人行道块料铺设 1.材质:青石板 2.尺寸:60cm*60cm*6cm 3.垫层材料品种、厚度、强度:干硬性水泥砂浆厚3cm 4.C20细粒式混凝土厚5cm 5.天然砂砾厚15cm（另计） |  | m2 | 397.5 |
|  |  |  |  | 道牙 |  |  |  |
| 8 | 040204003001 |  |  | 安砌乙式路缘石 1.材料:花岗岩 2.截面尺寸:13cm*39cm 3.C10水泥混凝土顶石 4.2cm厚M10水泥砂浆 |  | m | 532 |
| 9 | 040204003002 |  |  | 安砌丁式路缘石 1.材料:花岗岩 2.截面尺寸:8cm*28cm 3.C10水泥混凝土顶石 4.2cm厚M10水泥砂浆 |  | m | 265 |
|  |  |  |  | 仰斜式上挡墙 |  |  |  |
| 10 | 040304002001 |  |  | 仰斜式上挡墙 1.材料品种:M7.5浆砌块片石 2.砂砾垫层（另计） |  | m3 | 979.9 |
| 11 | 040304002002 |  |  |  | 浆砌块料 1.规格:30厘米厚自然面整石 | m3 | 111.2 |
| 12 | 040304002003 |  |  |  | 浆砌块料 1.规格:50厘米厚自然面整石 | m3 | 88.1 |
|  |  |  |  |  | 截水沟 |  |  |
| 13 | 040201013001 |  |  |  | 排水沟、截水沟 1.断面:0.6*0.8m 2.混凝土强度等级:220cm厚C30混凝土截水沟 3.φ12截水沟配筋 4.角钢（80mm*80mm*5mm） 5.15cm厚C15素混凝土垫层 6.镀锌钢格板（995mm*750mm*75mm） | m | 63 |
|  |  |  |  |  | 交通标志标线 |  |  |
| 14 | 040205004001 |  |  |  | 警告标志 1.规格:铝合金标志板：△700×700×2，钢管立柱 Φ89×4.5×2853 2.基础材料品种、厚度、强度:800*1000*1100mm | 块 | 2 |
| 15 | 040205006001 |  |  |  | 导向车道线 1.材质:2mm热熔漆 2.线宽:15cm 3.公路中线 | km | 2.019 |
| 16 | 040205008002 |  |  |  | 横道线 1.形式:减速标线 2.宽度:0.45m | m2 | 64.8 |
| 17 | 040205006002 |  |  |  | 导向车道线 1.材质:2mm热熔漆 2.线宽:15cm 3.道路中心 4.车行道分界线（黄色实线） | km | 0.217 |
| 18 | 040205008001 |  |  |  | 横道线 1.形式:振荡减速标线 2.宽度:0.45m | m2 | 24.84 |
|  |  |  |  |  | 人行道外侧护栏 |  |  |
| 19 | 020107002001 |  |  |  | 硬木扶手带栏杆、栏板 1.仿原木防护栏杆 | m | 265 |
| 20 |  | 道路机械本桩利用土方 |  |  |  | m3 | 1165 |
| 21 |  | 道路机械借土回填 |  |  |  | m3 | 1847 |
| 22 |  | 人行道天然砂砾（20cm） |  |  |  | m3 | 397.5m2*0.2m |
| 23 |  | 车行道天然砂砾（30cm） |  |  |  | m3 | 1656.44m2*0.3m |
| 24 |  | C级波形梁护栏(Gr-C-2E) |  |  |  | m | 210 |
| 25 |  | 镀锌钢格板（995mm*750mm*75mm） |  |  |  | 个 | 63 |
| 26 |  | 挡墙砂砾垫层 |  |  |  | m3 | 365.5 |
| 27 |  | 80mm*80mm*5角钢 |  |  |  | M | 126 |
| 28 |  | 挡墙砂砾反滤层 |  |  |  | m3 | 216.3 |
| 29 |  | 挡墙机械土方开挖 |  |  |  | m3 | 235.14 |
| 30 |  | 交通标志立柱处人工挖基础土方 |  |  |  | m3 | 3.7 |
| 31 |  | KO+063+KO+127段道路左侧土方开挖 |  |  |  | m3 | 25.39 |
| 32 |  | KO+063+KO+127段土方回填 |  |  |  | m3 | 453.62 |
| 33 |  | 人行道外侧护栏人工挖土 |  |  |  | m3 | 398.27 |
| 34 |  | 人行道外侧护栏人工回填 |  |  |  | m3 | 335.79 |
| 35 |  | 截水沟人工挖土方 |  |  |  | m³ | 56 |
| 二、绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 计量 单位 | 工程数量 |
|  |  |  | 乔灌木 |  |  |  |  |
| 1 |  | 050102001001 | 栽植乔木 1.乔木种类:国槐 2.乔木胸径:高度：7.0-7.5m；胸径：16-18cm；冠幅：4.5-5m 3.养护期:2年 |  |  | 株 | 16 |
| 2 |  | 050102001002 | 栽植乔木 1.乔木种类:金枝槐 2.乔木胸径:高度：5.5-6.0m；胸径：13-15cm；冠幅：3.5-4m 3.养护期:2年 |  |  | 株 | 6 |
| 3 |  | 050102001003 | 栽植乔木 1.乔木种类:碧桃 2.乔木胸径:高度：2-2.5m；地径：7.0-10cm；冠幅：2.0-2.5m 3.养护期:2年 |  |  | 株 | 8 |
| 4 |  | 050102001004 | 栽植乔木 1.乔木种类:紫叶李 2.乔木胸径:高度：3.0-3.5m；地径：8.0-10cm；冠幅：2.5-3.0m 3.养护期:2年 |  |  | 株 | 32 |
| 5 |  | 050102001005 | 栽植乔木 1.乔木种类:五角枫 2.乔木胸径:高度：4.5-5.0m；地径：10-12cm；冠幅：2.5-3.0m 3.养护期:2年 |  |  | 株 | 5 |
| 6 |  | 050102001006 | 栽植乔木 1.乔木种类:云杉 2.乔木胸径:高度：3.0-3.5m；冠幅：2.5-3m 3.养护期:2年 |  |  | 株 | 23 |
| 7 |  | 050102001007 | 栽植乔木 1.乔木种类:圆柏球 2.乔木胸径:高度：1.0-1.2m；冠幅：3.5-4m 3.养护期:2年 |  |  | 株 | 25 |
| 8 |  | 050102001008 | 栽植乔木 1.乔木种类:丁香球 2.乔木胸径:高度：1.8-2.0m；冠幅：3.5-4m 3.养护期:2年 |  |  | 株 | 29 |
|  |  |  | 色带 |  |  |  |  |
| 9 |  | 050102007001 | 栽植色带 1.苗木种类:铺地柏 |  |  | m2 | 712 |
|  |  |  | 2.苗木株高、株距:高度：0.55-0.60m；冠径：0.35-0.40m；密度：36株/m2 3.养护期:2年 |  |  |  |  |
| 10 |  | 050102007002 | 栽植色带 1.苗木种类:紫叶矮樱 2.苗木株高、株距:高度：0.50-0.60m；冠径：0.35-0.40m；密度：36株/m2 3.养护期:2年 |  |  | m2 | 832 |
| 11 |  | 050102007003 | 栽植色带 1.苗木种类:地被月季 2.苗木株高、株距:高度：0.20-0.30m；冠径：0.20-0.25m；密度：49株/m2 3.养护期:2年 |  |  | m2 | 159 |
| 12 |  | 050102007004 | 栽植色带 1.苗木种类:大花萱草 2.苗木株高、株距:高度：0.55-0.60m；冠径：0.35-0.40m；密度：36株/m2 3.养护期:2年 |  |  | m2 | 317 |
| 13 |  | 050102011001 | 喷播植草 1.草籽种类:混播草8g/m2 |  |  | m2 | 926.72 |
|  |  |  | 石桌凳 |  |  |  |  |
| 14 |  | 010401006001 | 垫层 1.混凝土强度等级:C15商砼 |  |  | m3 | 0.77 |
| 15 |  | 010302006001 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位:标准砖 |  |  | m3 | 2.56 |
| 16 |  | 010407001001 | 其他构件 1.混凝土强度等级:C15素砼压顶 |  |  | m3 | 0.52 |
| 17 |  | 010405003001 | 平板 1.板厚度:80mm 2.混凝土强度等级:C20商砼 |  |  | m3 | 0.51 |
| 18 |  | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:圆钢ф10以内 |  |  | t | 0.032 |
| 19 |  | 020204003001 | 块料墙面 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:2水泥沙浆外贴缸砖 |  |  | m2 | 38.28 |
|  |  |  | 木质栏杆 |  |  |  |  |
| 20 |  | 020107002001 | 硬木扶手带栏杆、栏板 1.仿原木防护栏杆 |  |  | m | 61.54 |
|  |  |  | 道路铺装 |  |  |  |  |
| 21 |  | 040204001002 | 人行道块料铺设 1.材质:60厚600*300青石板 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.150厚C15混凝土垫层 4.200厚3:7灰土层 5.素土夯实 |  |  | m2 | 195 |
| 22 |  | 040204003002 | 安砌侧（平、缘）石 1.尺寸:花岗岩道牙 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C15混凝土垫层 4.200厚3:7灰土垫层 5.素土夯实 |  |  | m | 61.54 |
| 23 |  | 020108001001 | 石材台阶面 1.垫层材料种类、厚度:砖砌 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:60厚600*300青石板 |  |  | m2 | 44.5 |
| 24 |  | 种植土回填换填 |  |  |  | m3 | 1178 |
| 25 |  | 石凳桌面棋盘 |  |  |  | 个 | 10 |