磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市高家堡镇人民政府太和湾村人居环境提升工程采购项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
工程量清单：

室外--土建工程
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	

	
	长 城 围 墙 一
	
	

	1
	垫层

项 目 特 征

i.材料品种：100mm厚3:7灰土 [工作内容]

1.拌和、铺设、碾压
	m3
	25.5

	2
	砖 基 础

[项目特征]

1.材料品种：标砖

2.砂浆强度等级：M5号水泥砂浆砌筑 [工作内容]

1 . 砌筑
	m3
	73.5

	3
	实心砖墙

[项目特征]

1.材料品种：标砖

2.砂浆强度等级：M5号水泥砂浆砌筑 ,1:2水泥砂浆勾缝

[工作内容

1.砌筑
	m3
	95.5

	
	长城围墙二
	
	

	4
	垫层

[项目特征]

1.材料品种：100mm厚3:7灰土 [工作内容]

1.拌和、铺设、碾压
	m3
	5.2

	5
	砖基础

[项日特征]

1.材料品种：标度

2.砂聚强度等级：M5号水泥砂浆砌筑 [工作内容]

1.砌筑
	m3
	15.2

	6
	实心砖墙

[顶目特征]

1.材料品种：标砖

2.砂浆强度等级：M5号水泥砂浆砌筑 ,1:2水泥砂浆勾继

工作内容

1.砌筑
	m3
	19.5

	
	毛石挡墙
	
	

	7
	浆砌块料

[项目特征]

1.材料品种：毛石

2.砂浆强度等级：M5号水泥砂浆砌筑，1:2水泥砂浆勾石缝，用于外表面的石面平整

[工作内容]

1.砌筑
	m3
	714

	
	公则污水、给水(土建部分)
	
	

	8
	混凝土路面

[项目特征]

1 . 180厚C25混凝土路面

[工 .作内容

1 . 铺筑垫层

2 . 铺 砌 块 料

3 . 嵌缝、勾缝
	m2
	45

	9
	检 查 井

[项目特征]

参考图集：07MS101-2 P14

1 .井直径：φ1200mm砖砌圆形阀门井 2 . 井壁采用MU10烧结实心砖，M10水 泥 砂 浆 砌 筑

3 . 200mm厚C25混凝土底板

4 . 200mm厚C25预制益板

5 . 150mm厚C15混凝土垫层

6 . 踏步采用铸铁踏步

8 . φ700重型球墨铸铁防盗井盖

[工作内容]

1 . 砂浆制作、运输

2 . 铺设垫层

3 . 底板混凝土制作、运输、浇筑、 振捣 、 养护

4 . 砌 砖

5 . 勾 缝

6 . 井池底、壁抹灰

7 . 抹防潮层
	座
	2

	
	硬化区域二
	
	

	10
	混凝上路面

[ 项 目 特 征

1、100厚C15水泥砂浆面层

素土夯实

 [工作内容]  1 . 铺筑垫层  2 . 铺 砌 块 料

3 . 嵌缝、勾缝
	m2
	600

	11
	混凝土路面

[项目特征]1.150厚C20混凝土面层

2.150厚3:7灰土垫层

3.素土夯实(压实系数>0.93)

[工作内容]

1.铺筑垫层

2.铺砌块料

3.嵌缝、勾缝
	m2
	20

	
	铺装一
	
	

	12
	石材路面
[项目特征]

1、(花岗岩)铺装面层30厚1:3水泥 砂浆结合层

2、100厚C20混凝土垫层

3、150厚3:7灰土垫层

4、素土夯实(压实系数≥93%)) [工作内容

1.铺筑垫层

2.铺砌块料

3.嵌缝、勾缝
	m2
	588

	
	铺装二
	
	

	13
	透水砖路面

[项目特征]

1、(透水砖)铺装面层

2、30厚1:3水泥砂浆结合层

3、100厚C15混凝土垫层

1、100厚3:7灰土垫层

5、素十夯实(压实系数≥93%)

[工作内容]

1.铺筑垫层

2.铺砌块料

3.嵌缝、勾缝
	m2
	100

	
	升旗台
	
	

	14
	石材铺装顶面

[项目特征]

800X300X25厚光面中国黑 2、500X300X25厚光面中国黑

3、500X500X25厚光面中国黑
	m2
	4.41

	15
	石材铺装

[项目特征]

1、500X150X25厚光面中国黑
	m2
	2.16

	16
	零星砌砖

[项目特征]1.传品种、规格、强度等级：ML7.5 砖砌体

2.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂 浆
	m3
	0.87

	17
	垫层

「项目特征]

.材料品种：100mm厚C20砼垫层 [工作内容]

I.拌和、铺设、碾压
	m3
	0.38

	18
	垫 层

[项目特征]

材料品种：300mm厚3:7灰土 

[ 工 作 内 容]1.拌和、铺设、碾压
	m3
	1.13

	19
	独立基础

[项目特征]

1.混凝土强度等级：C25

3.混凝土拌和料要求：商砼
	m3
	1.61

	20
	金属旗杆

项 目 特 征

1、中160不锈钢圆管(型号304)壁厚 3mm、φ160不锈钢圆管(型号304)圆 管壁厚1.5mm、φ120不锈钢圆管(型 号304)圆管壁厚3mm、、中90不锈钢 圆管(型号304)圆管壁厚3mm、不锈  钢圆球1 . 5厚

2.预埋套管(φ170X8)
	根
	1

	21
	接地装置[项目特征]
	项
	1

	22
	机城上方开挖 
	m³
	3750.5

	23
	砂石回填 
	m³
	60

	24
	砂垫层 
	m³
	68.5

	25
	机械上方回填
	m³
	 2176.2

	26
	人工开挖 
	m³
	97.04

	27
	人工回填 
	m³
	12.8

	28
	余上外运5KM 
	m³
	1658.54

	29
	村内垃圾渣上清理外运5KM
	m³
	 2600

	30
	砼路面破除
	m³
	 45

	31
	铲除原有破损标砖铺装
	m³
	 360

	32
	拆除原有砖墙 
	m³
	18.5


室外-安装工程 

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	塑料管道铺设

[项目特征]

1.安装部位：室外

2.输送介质：污水

3.材质：双臂波纹管

4.规格：DN300

5.连接形式：电热熔连接

[工作内容]

1.管道、管件及弯管的制作安装

2.给水管道消毒、冲洗

3.水压及泄漏试验
	m
	340

	2
	塑料管道铺设

[项目特征]

1.安装部位：室外

2.输送介质：给水

3.材质：聚乙烯管道，材料等级PE110 1.规格：DN63

5.连接形式：电热熔连接

[工作内容]

1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗

3.水压及泄漏试验
	m
	195


村委会-土建工程
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	

	1
	钢桁架
[项目特征]
1.钢结构构件均为Q235B级钢
	t
	11.36

	2
	瓦屋面
[项目特征]
1.树脂瓦屋面
	m2
	441.19

	3
	植筋
[项目特征]
1. φ12
	个
	76

	4
	内砖墙面一般抹灰
[项目特征]
1、新做腻予乳胶漆
	m2
	626.04

	5
	天棚抹灰
[项目特征]
1、新做腻子乳胶漆
	m2
	289.1

	6
	铲除原有面层
	m2
	45


村委会-安装工程 
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	

	1
	电壁挂炉
[项目特征]
1、电壁挂炉
	台
	3

	2
	暖气片
[项目特征]
1、暖气片
	片
	256

	3
	塑料管
[项目特征]
1、材质：XJL铝合金衬PB(100%) 阻氧管材
2、管径：DN25
3、连接方式：热熔
	m
	192


