## 采购需求

本次采购项目为神木市大保当镇人民政府沙雕文化艺术园附属工程项目采购项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | 1.171 |
| 102 | 路基工程 | km | 1.171 |
| LJ01 | 场地清理 | km | 1.171 |
| LJ0101 | 清理与掘除 | km | 1.171 |
| LJ010101 | 清除表土 | m3 | 3968 |
| LJ03 | 路基填方 | m3 | 11516.2 |
| LJ0301 | 利用土方填筑 | m3 | 11516.2 |
| LJ0302 | 借土方填筑 | m3 | 6308 |
| LJ06 | 排水工程 | km | 0.3 |
| LJ0601 | 边沟 | m3/m | 103 |
| LJ060101 | 现浇混凝土边沟 | m3/m | 103 / 300 |
| 103 | 路面工程 | km | 1.171 |
| LM02 | 水泥混凝土路面 | m2 | 8008 |
| LM0202 | 30cm厚石渣垫层 | m2 | 9882 |
| LM020202 | 30cm厚石渣垫层 | m2 | 9882 |
| LM0203 | 路面基层 | m2 | 8945 |
| LM020302 | 20cm水泥稳定碎石（5%）基层 | m2 | 8945 |
| LM0205 | 水泥混凝土面层 | m2 | 8008 |
| LM020501 | 22cmC30水泥混凝土 | m2 | 8008 |
| LM03 | 铺装面层 | m2 | 1475 |
| LM020204 | 级配碎（砾）石底基层 | m2 | 1475 |
| LM020305 | 15cm1：6水泥豆石（无砂）大孔透水混凝土基层 | m2 | 1475 |
| LM0201 | 路面垫层 | m2 | 1475 |
|  | 8cmC40混凝土预制块（免烧砖） | m2 | 1475 |
| LM04 | 路槽、路肩及中央分隔带 |  |  |
| LM0402 | 路肩 | km | 1.171 |
| LM040201 | 22cm厚天然砂砾硬化路肩 | m3 | 375 |
| LM040202 | 路肩培土 | m3 | 937 |
| 107 | 交通工程及沿线设施 | 公路公里 | 1.171 |
| 10701 | 交通安全设施 | 公路公里 | 1.171 |
| JA03 | 标志牌 | 块 | 9 |
| 110 | 专项费用 | 元 |  |
| 11001 | 施工场地建设费 | 元 |  |
| 11002 | 安全生产费 | 元 |  |
| 2 | 第二部分 土地征用及拆迁补偿费 | 公路公里 | 1.171 |
| 3 | 第三部分 工程建设其他费 | 公路公里 | 1.171 |
| 4 | 第四部分 预备费 | 公路公里 | 1.171 |
| 401 | 基本预备费 | 元 |  |
| 402 | 价差预备费 | 元 |  |
| 5 | 第一至四部分合计 | 公路公里 | 1.171 |
| 7 | 公路基本造价 | 公路公里 | 1.171 |