## 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市孙家岔镇人民镇府神树塔村基础设施及人居环境整治工程采购项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

名称：建筑安装工程

| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一部分 建筑安装工程 | 公路公里 | 0.443 |
| 一 | 孙家岔镇神树塔村养牛基地道路 | 公路公里 | 0.443 |
| 102 | 路基工程 | km | 0.443 |
| LJ03 | 路基填方 | m3 | 9593 |
| LJ0301 | 利用土方填筑 | m3 | 2768 |
| LJ0302 | 借土方填筑 | m3 | 6825 |
| LJ06 | 排水工程 | km | 0.443 |
| LJ0602 | 排水沟 | m3/m | 27.32 / 85 |
| LJ0603 | 边沟急流槽C25砼 | m3/m | 10.99 |
| LJ0604 | D600波纹管 | m | 6 |
| 103 | 路面工程 | km | 0.443 |
| LM02 | 水泥混凝土路面 | m2 | 2925.1 |
| LM0201 | 路面垫层 | m2 | 3368.1 |
| LM0203 | 路面基层 | m2 | 3146.6 |
| LM0205 | C30砼水泥混凝土面层 | m2 | 2925.1 |
| LM03 | 人行道 | m2 | 1212 |
| 1 | 6cm厚 C40混凝土预制块砖（15*30） | m2 | 1212 |
| 2 | 6cm厚盲道砖 | m2 | 303 |
| 3 | 15cm厚C15 混凝土 | m2 | 1515 |
| 4 | 15cm厚级配碎石 | m2 | 1515 |
| 5 | 混凝土路缘石（15*35*90） | m | 2098 |
| 6 | C20混凝土靠背（路缘石） | m3 | 69.23 |
| 104 | 桥梁涵洞工程 | km | 0.443 |
| 10401 | 涵洞工程 | m/道 | 37 / 2 |
| HD01 | 管涵（1-1m） | m/道 | 37 |
| 107 | 交通工程及沿线设施 | 公路公里 | 0.443 |
| 10701 | 交通安全设施 | 公路公里 | 0.443 |
| JA01 | 护栏 | m | 230 |
| JA03 | 标志牌 | 块 | 6 |
| 二 | 支线（铁路涵洞西） | 项 | 1 |
| LM03 | 人行道 | m2 | 436 |
| 1 | 6cm厚 C40混凝土预制块砖（15*30） | m2 | 436 |
| 2 | 6cm厚盲道砖 | m2 | 109 |
| 3 | 15cm厚C15 混凝土 | m2 | 545 |
| 4 | 15cm厚级配碎石 | m2 | 545 |
| 5 | 混凝土路缘石（15*35*90） | m | 654 |
| 6 | C20混凝土靠背（路缘石） | m3 | 21.58 |
| 8 | 挖基土方 | m3 | 631 |
| 三 | 绿化工程 | 项 | 1 |
| 1 | 圆柏（H=2.5m） | 株 | 140 |
| 1 | 五角枫（H=3.0m） | 株 | 140 |
| 四 | 电力工程 | 项 | 1 |
| 1 | 人工挖土方 | m3 | 375.62 |
| 2 | 粗砂垫层 | m3 | 84.83 |
| 3 | 原土回填 | m3 | 269.99 |
| 4 | 电力人井 | 座 | 4 |
| 5 | 电力电缆：ZR-YJV4*25+1*16 | m | 725 |
| 6 | 保护管（DN63 PE管） | m | 725 |
| 7 | 8m高双火灯杆 | 套 | 19 |
| 9 | 接地极 | 根 | 19 |
| 10 | 配电柜 | 套 | 1 |
| 11 | 灯杆基础 | m3 | 12.16 |
| 12 | DN300PE双壁波纹穿路管 | m | 35 |
| 五 | 养牛基地排水工程（西） | m | 272 |
| 1 | 排水沟挖土方 | m3 | 1266 |
| 3 | 浆砌片石排水渠 | m3 | 509 |
| 4 | 耳墙浆砌片石 | m3 | 19 |
| 5 | 1-1m涵洞 | m/道 | 6 / 1 |
| 五 | 养牛基地排水工程（东侧） | 项 | 1 |
| 1 | 排水沟挖土方 | m3 | 120 |
| 2 | 挖石方 | m3 | 1056 |
| 3 | 浆砌片石排水渠 | m3 | 630 |
| 4 | 耳墙浆砌片石 | m3 | 21.94 |

名称：外墙真石漆及原有面层清理

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 二层居民住宅改造工程量表 |  |  |
| 1 | 墙面一般抹灰 | m2 | 1556 |
| 2 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.刮腻子要求:室外腻子2遍 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 | m2 | 1556 |
| 3 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.拆除外墙瓷砖 | m2 | 1556 |
|  | 分部小计 |  |  |
|  | 一层居民住宅改造工程量表 |  |  |
| 4 | 墙面一般抹灰 | m2 | 1856 |
| 5 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.刮腻子要求:室外腻子2遍 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 | m2 | 1856 |
| 6 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.拆除外墙瓷砖 | m2 | 1856 |
|  | 分部小计 |  |  |
|  | 居民住宅改造工程量表 |  |  |
| 7 | 墙面一般抹灰 | m2 | 1987 |
| 8 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.刮腻子要求:室外腻子2遍 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 | m2 | 1987 |
| 9 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.拆除外墙瓷砖 | m2 | 1987 |