## 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市永兴街道办事处永兴社区日间照料中心项目采购项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

工程名称：采暖燃气工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地暖 1PE-RT管 De20*2.3，聚苯乙烯塑料泡沫绝热 | m2 | 432 |
| 2 | 温控面板 | 个 | 10 |
| 3 | 镀锌钢管 1.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒 2.规格:DN40 3.连接形式:沟槽卡箍 | m | 35 |
| 4 | 镀锌钢管 1.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒 2.规格:DN32 3.连接形式:沟槽卡箍 | m | 40 |
| 5 | 镀锌钢管 1.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒 2.规格:DN20 3.连接形式:沟槽卡箍 | m | 62 |
| 6 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒 3.材质:PE-RT管 4.规格:De20*2.3 5.连接形式:螺纹连接 | m | 160 |
| 7 | 螺纹阀门 1.类型:静态平衡阀 2.型号、规格:DN32 | 个 | 28 |
| 8 | 螺纹阀门 1.类型:球阀 2.型号、规格:DN32 | 个 | 24 |
| 9 | 自动排气阀 1.类型:自动排气阀 2.型号、规格:DN20 | 个 | 10 |
| 10 | 安全阀 1.类型:泄水阀 2.型号、规格:DN20 | 个 | 12 |
| 11 | 集分水器 1、2/4路 | 套 | 12 |
| 12 | 钢制壁板式散热器 1.型号、规格:钢制防腐散热器 | 组 | 10 |

工程名称：电气设备安装工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 强电 |  |  |
| 1 | 配电箱 1.名称、型号:配电箱ZAP 2.规格:800*900*400 | 台 | 1 |
| 2 | 配电箱 1.名称、型号:配电箱1AL、2AL 2.规格:500*600*140 | 台 | 2 |
| 3 | 配电箱 1.名称、型号:配电箱AL-XF 2.规格:500*500*200 | 台 | 1 |
| 4 | 配电箱 1.名称、型号:配电箱TY-D1 2.规格:非标定制 | 台 | 1 |
| 5 | 配电箱 1.名称、型号:配电箱AP-CF 2.规格:600*800*200 | 台 | 1 |
| 6 | 配电箱 1.名称、型号:配电箱AL 2.规格:400*300*110 | 台 | 10 |
| 7 | 配电箱 1.名称、型号:配电箱AL-SXJ 2.规格:400*300*110 | 台 | 1 |
| 8 | 配电箱 1.名称、型号:配电箱AC-WYB 2.规格:400*300*110 | 台 | 1 |
| 9 | 电气配管 1.名称:JDG管 2.规格:DN40 | m | 36 |
| 10 | 电气配管 1.名称:JDG管 2.规格:DN25 | m | 10.9 |
| 11 | 电气配管 1.名称:JDG管 2.规格:DN20 | m | 233.85 |
| 12 | 电气配管 1.名称:SC管 2.规格:DN50 | m | 22.2 |
| 13 | 电气配管 1.名称:PC管 2.规格:DN20 | m | 731 |
| 14 | 电气配管 1.名称:PC管 2.规格:DN25 | m | 168.3 |
| 15 | 电气配线 1.配线形式:穿管暗配 2.导线型号、材质、规格:ZD-BV-6 | m | 558.9 |
| 16 | 电气配线 1.配线形式:穿管暗配 2.导线型号、材质、规格:ZD-BV-4 | m | 1254.9 |
| 17 | 电气配线 1.配线形式:穿管暗配 2.导线型号、材质、规格:ZR/ZD-BV-2.5 | m | 1003 |
| 18 | 电气配线 1.配线形式:穿管暗配 2.导线型号、材质、规格:ZR/ZN-RVS-2*2.5 | m | 406 |
| 19 | 电力电缆 1.型号:YJV4*25+1*16 | m | 22.2 |
| 20 | 电力电缆 1.型号:YJV-5*10 | m | 36 |
| 21 | 电力电缆 1.型号:YJV-5*6 | m | 109 |
| 22 | 小电器 1.名称:单联单控开关 | 套 | 1 |
| 23 | 小电器 1.名称:双联单控开关 | 套 | 24 |
| 24 | 小电器 1.名称:单联单控防水开关 | 套 | 1 |
| 25 | 小电器 1.名称:双联单控防水开关 | 套 | 1 |
| 26 | 小电器 1.名称:单相五孔插座 | 套 | 69 |
| 27 | 小电器 1.名称:单相五孔防水插座 | 套 | 22 |
| 28 | 荧光灯 1.名称:双管荧光灯 2.安装方式:吸顶 | 套 | 10 |
| 29 | 荧光灯 1.名称:单管荧光灯 2.安装方式:吸顶 | 套 | 1 |
| 30 | 荧光灯 1.名称:防水双管荧光灯 2.安装方式:吸顶 | 套 | 4 |
| 31 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:吸顶灯 2.规格:18W | 套 | 20 |
| 32 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:防水吸顶灯 2.规格:18W | 套 | 11 |
| 33 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:自带开关声光吸顶灯 2.规格:18W | 套 | 17 |
| 34 | 装饰灯 1.名称:疏散出口标志灯(A型) 2.安装高度:2.5米壁装 | 套 | 7 |
| 35 | 装饰灯 1.名称:安全出口标志灯(A型) 2.安装高度:2.5米壁装 | 套 | 2 |
| 36 | 装饰灯 1.名称:方向标志灯(单向)(A型) 2.安装高度:0.5米壁装 | 套 | 8 |
| 37 | 装饰灯 1.名称:楼层标志灯 2.安装高度:0.5米壁装 | 套 | 2 |
| 38 | 装饰灯 1.名称:双面多信息复合标志灯 2.安装高度:0.5米壁装 | 套 | 2 |
| 39 | 荧光灯 1.名称:自带电源疏散照明壁灯 2.安装方式:2.5米壁装 | 套 | 18 |
| 40 | 荧光灯 1.名称:自带电源疏散照明壁灯室外 2.安装方式:2.5米壁装 | 套 | 1 |
| 41 | 小电器 1.名称:排气扇 | 个 | 10 |
| 42 | 小电器 1.名称:接线盒 | 个 | 37 |
| 43 | 小电器 1.名称:灯头盒 | 个 | 84 |
| 44 | 送配电装置系统 1.电压等级（kV）:10KV以下 | 系统 | 1 |
| 45 | 自动投入装置 1.类型:自带电源照明装置 | 套 | 19 |
|  | 弱电 |  |  |
|  | 电视 |  |  |
| 46 | 电气配管 1.名称:PC管 2.规格:DN20 | m | 80 |
| 47 | 电气配管 1.名称:PC管 2.规格:DN25 | m | 36 |
| 48 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 1.规格:TP电话插座 2.型号:RJ45 | 个 | 13 |
| 49 | 大对数屏蔽电缆 1.规格:1*(UTP-CAT.5e) | m | 400 |
|  | 电话 |  |  |
| 50 | 电气配管 1.名称:PC管 2.规格:DN25 | m | 72.8 |
| 51 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 1.规格:TP电话插座 2.型号:RJ45 | 个 | 10 |
| 52 | 大对数屏蔽电缆 1.规格:1*(UTP-CAT.5e) | m | 324 |
|  | 网络 |  |  |
| 53 | 双口光纤信息插座 1.规格:TO网络插座 2.型号:RJ45 | 个 | 10 |
| 54 | 电气配管 1.名称:PC管 2.规格:DN20 | m | 40 |
| 55 | 电气配管 1.名称:PC管 2.规格:DN25 | m | 36 |
| 56 | 大对数屏蔽电缆 1.规格:1*(UTP-CAT.5e) | m | 300 |
|  | 监控 |  |  |
| 57 | 电气配管 1.名称:PC管 2.规格:DN25 | m | 40 |
| 58 | 电视监控摄像设备 | 台 | 4 |
| 59 | 大对数屏蔽电缆 1.规格:1*(UTP-CAT.5e) | m | 100 |
|  | 消防 |  |  |
| 60 | 电气配管 1.名称:JDG管 2.规格:DN25 | m | 125 |
| 61 | 电气配管 1.名称:JDG管 2.规格:DN20 | m | 227 |
| 62 | 电气配线 1.配线形式:穿管暗配 2.导线型号、材质、规格:ZR/ZD-BV-2.5 | m | 280 |
| 63 | 电气配线 1.配线形式:穿管暗配 2.导线型号、材质、规格:ZR/ZN-RVS-2*2.5 | m | 60 |
| 64 | 电气配线 1.配线形式:穿管暗配 2.导线型号、材质、规格:ZR/ZN-RVS-2*1.5 | m | 210 |
| 65 | 电气配线 1.配线形式:穿管暗配 2.导线型号、材质、规格:ZN-RVVP-2*1.5 | m | 30 |
| 66 | 电气配线 1.配线形式:穿管暗配 2.导线型号、材质、规格:NH-KVV-7*1.5 | m | 60 |
| 67 | 报警控制器 1.名称：火灾报警控制柜 | 台 | 1 |
| 68 | 报警控制器 1.名称：燃气报警控制柜 | 台 | 1 |
| 69 | 点型探测器 1.名称：感烟探测器 2.探测器底座 | 只 | 21 |
| 70 | 点型探测器 1.名称：感温探测器 2.探测器底座 | 只 | 2 |
| 71 | 点型探测器 1.名称：可燃气体探测器 2.探测器底座 | 只 | 1 |
| 72 | 模块(接口) 1.名称:隔离器 | 只 | 2 |
| 73 | 警报装置 1.名称：声光报警器 | 只 | 2 |
| 74 | 按钮 1.名称：手动报警按钮(带电话插孔) | 只 | 2 |
| 75 | 模块(接口) 1.名称：输入/输出模块 | 只 | 2 |
| 76 | 模块(接口) 1.名称：输入模块 | 只 | 7 |
| 77 | 模块(接口) 1.名称：消防广播 | 只 | 6 |
| 78 | 按钮 1.名称：消火栓按钮 | 只 | 2 |
| 79 | 警报装置 1.形式:消防电话分机 | 部 | 1 |
| 80 | 重复显示器 1.名称:火灾显示盘 | 台 | 3 |
| 81 | 水力报警阀 1.名称:水力报警阀 | 台 | 2 |
| 82 | 模块(接口) 1.名称：防火门监控模块 | 只 | 3 |
| 83 | 防火门监控器 | 台 | 1 |
|  | 接地 |  |  |
| 84 | 避雷装置 1.避雷带安装φ10热镀锌圆钢:100 m | 项 | 1 |
|  | 2.利用柱内两根主筋φ16为引下线:30m 3.断接卡子制作、安装:8处 5.柱主筋与圈梁钢筋焊接:8处 |  |  |
| 85 | 接地装置 1.接地母线:扁钢 40*4 ，6处 2.LEB局部等电位端子箱:11个 3.MEB总等电位端子箱:1个 | 项 | 1 |
| 86 | 接地装置 | 系统 | 1 |

工程名称：给排水工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 给水 |  |  |
|  | 热水 |  |  |
| 1 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN15 5.连接形式:热熔连接 | m | 40 |
| 2 | 燃气快速热水器 | 台 | 10 |
|  | 冷水 |  |  |
| 3 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN50 5.连接形式:热熔连接 | m | 34.7 |
| 4 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN40 5.连接形式:热熔连接 | m | 7.2 |
| 5 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN32 5.连接形式:热熔连接 | m | 44.8 |
| 6 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔连接 | m | 25.2 |
| 7 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN15 5.连接形式:热熔连接 | m | 150 |
| 8 | 螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN50 | 个 | 2 |
| 9 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN50 | 个 | 1 |
| 10 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN32 | 个 | 1 |
| 11 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN25 | 个 | 11 |
| 12 | 螺纹阀门 1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN50 | 个 | 1 |
| 13 | 螺纹阀门 1.类型:Y型过滤器 2.型号、规格:DN50 | 个 | 1 |
| 14 | 水表 1.型号、规格:DN50 | 组 | 1 |
| 15 | 螺纹阀门 1.类型:自动排气阀 2.型号、规格:DN25 | 个 | 7 |
|  | 排水 |  |  |
| 16 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC管 4.规格:DN100 5.连接形式:粘接 | m | 65 |
| 17 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC管 4.规格:DN75 5.连接形式:粘接 | m | 60 |
| 18 | 地漏 1.材质:不锈钢 2.规格:DN50 | 个 | 10 |
| 19 | 地面扫除口 1.材质:塑料 2.规格:DN50 | 个 | 10 |
| 20 | 大便器 1.组装形式:冷热水 | 套 | 10 |
| 21 | 洗脸盆 | 组 | 10 |
|  | 1.组装形式:冷热水 |  |  |
|  | 雨水 |  |  |
| 22 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:雨水 3.材质:PVC管 4.规格:DN100 5.连接形式:承插 | m | 30 |
| 23 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷凝水 3.材质:PVC管 4.规格:DN100 5.连接形式:承插 | m | 69 |
| 24 | 87式雨水斗 钢制 dn110 | 个 | 3 |
|  | 自喷 |  |  |
| 25 | 水喷淋镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150 | m | 11.9 |
| 26 | 水喷淋镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 | m | 7.6 |
| 27 | 水喷淋镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN80 | m | 11.6 |
| 28 | 水喷淋镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN70 | m | 23.1 |
| 29 | 水喷淋镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 | m | 20 |
| 30 | 水喷淋镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN40 | m | 26 |
| 31 | 水喷淋镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 | m | 55.2 |
| 32 | 水喷淋镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 | m | 82 |
| 33 | 水流指示器 1.规格:DN100 | 个 | 2 |
| 34 | 末端试水装置 1.规格:DN25 | 组 | 2 |
| 35 | 水喷头 | 个 | 71 |
| 36 | 报警装置 1.名称:水力报警阀 | 组 | 1 |
| 37 | 消火栓 1.安装部位（室内、室外）:室内 2.型号:消防卷盘 | 套 | 3 |
| 38 | 螺纹法兰阀门 1.阀门类型、材质、型号、规格:信号阀 | 个 | 2 |
| 39 | 离心式泵 1.名称:喷淋加压泵 2.型号:Q=30L/S;H=40m;电机功率:厂家提供 | 台 | 2 |
| 40 | 离心式泵 1.名称:室外消火栓加压泵 2.型号:Q=25L/S;H=40m;电机功率:厂家提供 | 台 | 2 |
| 41 | 消防稳压设备 1.名称:消防稳压设备 2.型号:Q=25L/S;H=40m;电机功率:厂家提供 | 台 | 1 |
|  | 消防 |  |  |
| 42 | 手提式灭火器 | 套 | 12 |

工程名称：通风空调工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风机 1.形式:防爆风机KEF-01-01 2.规格:轴流风量3000 全压200 功率0.55KW | 台 | 1 |
| 2 | 通风机 1.形式:除油烟排风风机KEF-JF-01 2.规格:离心风量9000 全压600 功率4KW | 台 | 1 |
| 3 | 净化工作台 1.类型:油烟净化设备 CY-JF-01 | 台 | 1 |
| 4 | 碳钢通风管道制作安装 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:320*200 4.板材厚度:δ0.75 | m2 | 5.5 |
| 5 | 碳钢调节阀制作安装 1.类型:电动保温密闭阀 2.规格:320*200 | 个 | 1 |
| 6 | 碳钢风帽制作安装 1.类型:防雨风帽 2.规格:630*630 | 个 | 1 |
| 7 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） 1.类型:外墙防雨百叶 2.规格:400*300 | 个 | 1 |
| 8 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） 1.类型:单层百叶风口 2.规格:320*320 | 个 | 1 |

工程名称：土建工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A.1 土(石)方工程 |  |  |
| 1 | 挖基础土方 1.土壤类别:二类土壤 | m3 | 761 |
| 2 | 土(石)方回填 1.土质要求:素土回填 | m3 | 228 |
| 3 | 土(石)方回填 1.土质要求:砂石垫层 | m3 | 157 |
|  | A.3 砌 筑 工 程 |  |  |
| 5 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:红机砖 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M10混合砂浆 | m3 | 32.77 |
| 6 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:红机砖 2.墙体类型:隔墙 3.墙体厚度:120 4.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆 | m3 | 17.19 |
| 7 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:红机砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:240 4.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆 | m3 | 32.77 |
| 8 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:红机砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:370 4.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆 | m3 | 151.06 |
|  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |
| 9 | 带形基础（120隔墙下基础） 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 8.43 |
| 10 | 带形基础 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 79.44 |
| 11 | 垫层 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 24.31 |
| 12 | 素混凝土承台 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 24.31 |
| 13 | 矩形柱 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 0.91 |
| 14 | 构造柱 | m3 | 22.55 |
|  | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 |  |  |
| 15 | 圈梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 20.1 |
| 16 | 矩形梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 15.36 |
| 17 | 过梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 4.97 |
| 18 | 直形墙 1.墙类型:女儿墙 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 18.36 |
| 19 | 有梁板 1.板厚度:≥100 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 92.9 |
| 20 | 直形楼梯 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝上拌和料要求:商砼 | m2 | 25.2 |
| 21 | C20素混凝土外包柱脚 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 0.43 |
| 22 | 灌浆 1.灌浆材料:C40微膨胀细石混凝土二次灌溉 | m3 | 0.06 |
| 23 | 平板（雨蓬） 1.板厚度:100 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.56 |
| 24 | 散水、坡道 散3 1.60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% | m2 | 146.25 |
| 25 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:圆钢ф10以内 | t | 0.925 |
| 26 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:圆钢ф10以内 | t | 0.299 |
| 27 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ10) | t | 22.524 |
|  | A.6 金属结构工程 |  |  |
| 28 | 钢柱 1.钢材品种、规格:材质Q355B 2.油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍调和漆两遍 | t | 1.447 |
| 29 | 钢梁 1.钢材品种、规格:材质Q355B | t | 0.804 |
|  | 2.油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍调和漆两遍 |  |  |
| 30 | 钢平台（平台板、踏步） 1.钢材品种、规格:6mm厚花纹钢板 2.油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍调和漆两遍 | t | 1.201 |
| 31 | 零星钢构件 1.油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍调和漆两遍 | t | 0.335 |
|  | A.7 屋面及防水工程 |  |  |
| 32 | 屋面卷材防水 Ⅱ2 1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2、3厚SBS防水卷材两道 3、25厚1：3水泥砂浆找平层 4、80厚挤塑聚苯板保温层 5、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 6、钢筋混凝土屋面板 | m2 | 270.49 |
| 33 | 屋面排水管 1.排水管品种、规格、品牌、颜色:塑料(PVC) Φ110 | m | 41.7 |
| 34 | 砂浆防水(潮) 1.防水（潮）部位:砖基础 2.防水（潮）厚度、层数:20mm厚水泥砂浆加防水剂 | m2 | 170.41 |
| 35 | 钢爬梯 | 个 | 2 |
|  | A.8 防腐、隔热、保温工程 |  |  |
| 36 | 保温隔热墙 1.保温隔热方式（内保温、外保温、夹心保温）:外保温 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:90厚岩棉板 | m2 | 630.64 |
|  | B.1 楼地面工程 |  |  |
| 37 | 块料楼地面 地42 1、6～10厚铺地砖，干水泥擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 4、60厚C15细石混凝土，随打随抹平，坡向地漏，散热管上皮最薄处≥30厚 5、铺φ3﹫50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢 6、0.2厚真空铝聚酯薄膜 7、30厚聚苯乙烯泡沫板（表观密度≥30kg/立方米） 8、60厚C15混凝土垫层，随打随抹平 9、150厚3：7灰土 10、素土夯实 | m2 | 13.94 |
| 38 | 块料楼地面 地41 1、6～10厚铺地砖，干水泥擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、60厚C15细石混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处≥30厚 5、铺φ3﹫50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢 6、0.2厚真空铝聚酯薄膜 7、30厚聚苯乙烯泡沫板（表观密度≥30kg/立方米） 8、60厚C15混凝土垫层，随打随抹平 9、150厚3：7灰土 10、素土夯实 | m2 | 211.65 |
| 39 | 块料楼地面 楼13A 1、8~10(10-15)厚地砖，干水泥擦缝 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、1.5厚聚氨酯防水层 4、50厚LC7.5轻骨料混凝土填充找坡层 6、钢筋混凝土楼板 | m2 | 115.85 |
| 40 | 块料楼地面 楼12A 1、8~10(10-15)厚地砖，干水泥擦缝 2、40厚防滑楼地砖面 3、水泥浆一道（内参建筑胶） 4、钢筋混凝土楼板 | m2 | 31.12 |
| 41 | 块料楼地面 楼72A（楼梯踏步及休息平台） 1、8~10厚地砖，干水泥擦缝 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3、50厚防滑楼地面砖 4、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 5、20厚聚苯乙烯泡沫板（保温层密度≥20kg/m³） 6、钢筋混凝土楼板 | m2 | 252.93 |
| 42 | 块料踢脚线 1.踢脚线高度:130 | m2 | 74.27 |
| 43 | 金属扶手带栏杆、栏板 1.上人屋面栏杆 | m | 22.33 |
| 44 | 石材台阶面 坡5 1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝 2. 素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1 ： 3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 100（150）厚C15混凝土 6. 300厚3 ：7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实（坡度按工程设计） | m2 | 69.11 |
|  | B.2 墙、柱面工程 |  |  |
| 45 | 女儿墙墙面一般抹灰 外10 1. 真石漆 2. 6厚1：2水泥砂浆抹平 3. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 117.21 |
| 46 | 墙面一般抹灰 内32 A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 1387.77 |
| 47 | 墙面一般抹灰 外10 1. 真石漆 2. 6厚1：2水泥砂浆抹平 3. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 550.99 |
| 48 | 块料墙面 内70 A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、6～12厚仿石砖（或彩釉砖）（粘贴前先将面砖用水浸湿） 3、8厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层 4、素水泥砂浆打底压实抹平（专用粘贴，要求平整） B基层：1、9厚1:2水泥砂浆打底压实抹平（专用胶粘贴，要求平整） | m2 | 227.96 |
|  | B.3 天棚工程 |  |  |
| 49 | 天棚抹灰 棚17 1、喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h） 2、封底漆一道（干燥后再做面涂） 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） | m2 | 538.55 |
| 50 | 天棚吊顶 棚73 1、铝合金方板600×600（575×575）与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≦600（750） 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≦1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≦1200（15000，吊杆上部与板底膨胀栓固定5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≦1200（1500） | m2 | 34.85 |
|  | B.4 门窗工程 |  |  |
| 51 | 金属平开门 | 樘 | 4 |
|  | 1.门类型:断桥铝合金门MLC1 2.洞口尺寸:1000*3000 |  |  |
| 52 | 金属平开门 1.门类型:断桥铝合金门MLC2 2.洞口尺寸:2800*3000 | 樘 | 2 |
| 53 | 金属平开门 1.门类型:断桥铝合金门MLC3 2.洞口尺寸:2300*3000 | 樘 | 1 |
| 54 | 金属平开门 1.门类型:断桥铝合金门MLC4 2.洞口尺寸:2300*2700 | 樘 | 2 |
| 55 | 实木门 1.门类型:木门 2.框截面尺寸、单扇面积:800*2100 | 樘 | 10 |
| 56 | 实木门 1.门类型:木门 2.框截面尺寸、单扇面积:1000*2100 | 樘 | 6 |
| 57 | 钢质防火门 1.门类型:乙级防火门 2.框材质、外围尺寸:1500*2100 | 樘 | 3 |
| 58 | 钢质防火门 1.门类型:甲级防火门 2.框材质、外围尺寸:1000*1800 | 樘 | 1 |
| 59 | 钢质防火门 1.门类型:甲级防火门 2.框材质、外围尺寸:1000*2100 | 樘 | 1 |
| 60 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金窗 | m2 | 103.68 |
| 61 | 金属平开窗 1.窗类型:高窗 | m2 | 7.38 |
|  | 挡土墙工程 |  |  |
| 62 | 挖基础土方 1.土壤类别:二类土壤 | m3 | 705 |
| 63 | 土(石)方回填 1.土质要求:素土回填 | m3 | 243 |
| 64 | 土(石)方回填 1.土质要求:砂石垫层 | m3 | 153 |
| 66 | 满堂基础 1.混凝土强度等级:C35 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 201.6 |
| 67 | 垫层 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 26.41 |
| 68 | 直形墙 | m3 | 263.48 |
|  | 1.墙类型:挡墙 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土拌和料要求:商砼 |  |  |
| 69 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:圆钢ф10以内 | t | 0.074 |
| 70 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ10) | t | 11.658 |