- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市产业园区综合物流服务中心神木通用机场视频监控项目强弱电工程(二次)，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单

强电工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:室外配电箱 DN001~008 600*800*200 2.安装方式:落地安装 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 8 |
| 2 | 030202003001 | SF6断路器 [项目特征] 1.名称:TIN-160R25断路器（3P） [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 2 |
| 3 | 030202008001 | 互感器 [项目特征] 1.名称、型号:SDH-25/5电流互感器 [工作内容] 1.安装 2.干燥 | 台 | 2 |
| 4 | 030204019001 | 控制开关 [项目特征] 1.名称:漏电保护器 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 2 |
| 5 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:镀锌钢管 SC100 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 980 |
| 6 | 030208006001 | 电缆沟土石方(市政借用) | m | 4200 |
| 7 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:镀锌钢管 SC25 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 80 |
| 8 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV22-4*70+1*35 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 4200 |
| 9 | 030208001002 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV22-3*4 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 50 |
| 10 | 030211002001 | 送配电装置系统 [项目特征] 1.型号:1KV以下 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |
| 11 | 010407001001 | 其他构件 1.构件的类型:箱体体积 2.构件规格:800*600*600 3.混凝土强度等级:C30 4.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 2.5 |
| 12 | 031303002001 | 公路、铁路穿（钻孔、顶管） | 处 | 7 |
| 13 |  | 机械挖填土方（电缆埋地） | m3 | 12474 |
| 14 |  | 定向钻 | m | 174 |
| 15 |  | 电缆标志桩 | 根 | 86 |

弱电工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030204017001 | 控制箱 [项目特征] 1.名称、型号:主控箱 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 1 |
| 2 | 030209001001 | 接地装置 1.采用-30*4扁钢做接地母线 2.设φ260*1000石墨模块 3.采用BVV-500V-1*25做接地电源线 | 项 | 1 |
| 3 | 031101029001 | 总配线架 [项目特征] 1.名称:24口光纤配线架（含耦合器） [工作内容] 1.安装 2.穿线板 3.滑梯 | 台 | 1 |
| 4 | 031103007001 | 信息插座底盒（接线盒） [项目特征] 1.名称:12口光纤熔接盒 [工作内容] 1.安装 | 个 | 16 |
| 5 | 031103007002 | 信息插座底盒（接线盒） [项目特征] 1.名称:4口光纤熔接盒 [工作内容] 1.安装 | 个 | 20 |
| 6 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:镀锌钢管 SC50 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 200 |
| 7 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:镀锌钢管 SC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 130 |
| 8 | 030212001003 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:PVC25电线管 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 10400 |
| 9 | 030212001004 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:PE25软管电线管 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 100 |
| 10 | 031103020001 | 光缆 [项目特征] 1.名称:GYTA53-4光缆 [工作内容] 1.敷设、测试 | m | 7600 |
| 11 | 031103020002 | 光缆 [项目特征] 1.名称:GYTA53-12光缆 [工作内容] 1.敷设、测试 | m | 5000 |
| 12 | 031103017001 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.名称:4对UTP六类双绞线 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） | m | 500 |
| 13 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:BVV-2.5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 1650 |
| 14 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV22-3*6 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 6400 |
| 15 | 010407001001 | 其他构件 1.构件的类型:箱体体积 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 4.32 |
| 16 | 030208006001 | 电缆沟土石方(市政借用) | m | 330 |
| 17 | 031102013001 | 人孔 | 个 | 1 |
| 18 | 031102014001 | 手孔 | 个 | 1 |
| 19 |  | 电缆保护管挖填土方 | m3 | 522.8 |

强电工程分部分项工程量分析表

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:室外配电箱 DN001~008 600*800*200 2.安装方式:落地安装 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 8 |
|  | 2-262 | 成套配电箱安装 落地式 | 台 | 8 |
|  | 补充主材001@1 | 室外配电箱 DN001~008 600*800*200 | 台 | 8 |
|  | 2-356 | 基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 10m | 0.16 |
|  | 2-358 | 铁构件制作、安装及箱、盒制作 一般铁构件制作 | 100kg | 0.16 |
|  | Z00006 | 型钢（综合） | kg | 16.8 |
| 2 | 030202003001 | SF6断路器 [项目特征] 1.名称:TIN-160R25断路器（3P） [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 2 |
|  | 2-268 | 控制开关安装 自动空气开关DW万能式 | 个 | 2 |
|  | 补充主材004@1 | TIN-160R25断路器（3P） | 个 | 2 |
| 3 | 030202008001 | 互感器 [项目特征] 1.名称、型号:SDH-25/5电流互感器 [工作内容] 1.安装 2.干燥 | 台 | 2 |
|  | 2-54 | 电流互感器(电流A以下)2000 | 台 | 2 |
|  | 补充主材006@1 | SDH-20/5电流互感器 | 台 | 2 |
| 4 | 030204019001 | 控制开关 [项目特征] 1.名称:漏电保护器 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 2 |
|  | 2-279 | 控制开关安装 漏电保护开关单式三极 | 个 | 2 |
|  | Z01493@1 | 漏电保护器 | 个 | 2 |
| 5 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:镀锌钢管 SC100 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 980 |
|  | 2-541 | 电缆保护管敷设管径(mm以下)钢管100～150 | 10m | 98 |
|  | 补充主材005@1 | 镀锌钢管 SC100 | m | 980 |
| 6 | 030208006001 | 电缆沟土石方(市政借用) | m | 4200 |
|  | 2-531 | 铺砂盖砖1～2根 | 100m | 42 |
| 7 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:镀锌钢管 SC25 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 80 |
|  | 2-1032 | 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内)25 | 100m | 0.8 |
|  | Z00925@1 | 镀锌钢管 SC25 | m | 82.4 |
| 8 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV22-4*70+1*35 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 4200 |
|  | 2-621 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2以下)120 单价*1.3 | 100m | 42 |
|  | Z03100@1 | YJV22-4*70+1*35 | m | 4242 |
|  | 2-629 换 | 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120 铜芯电力电缆头 材料*1.2,机械*1.2,人工*1.2 五芯电缆头制安 单价*1.2 | 个 | 16 |
| 9 | 030208001002 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV22-3*4 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 50 |
|  | 2-674 | 控制电缆敷设 电缆(芯以下)6 | 100m | 0.5 |
|  | Z02705@1 | YJV22-3*4 | m | 50.75 |
|  | 2-682 | 控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)6 | 个 | 16 |
| 10 | 030211002001 | 送配电装置系统 [项目特征] 1.型号:1KV以下 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |
|  | 2-853 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1 |
| 11 | 010407001001 | 其他构件 1.构件的类型:箱体体积 2.构件规格:800*600*600 3.混凝土强度等级:C30 4.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 2.5 |
|  | 借B4-1 换 | C20混凝土，非现场搅拌 换为【商品砼 C30 32.5R】 | m3 | 2.5 |
|  | 借4-27 | 现浇构件模板 设备基础块体砼5m3以内 | m3 | 2.5 |
| 12 | 031303002001 | 公路、铁路穿（钻孔、顶管） | 处 | 7 |
|  | 13-1812 | 套管封堵 橡胶玛蹄脂封堵 | m2 | 0.5 |

弱电工程分部分项工程量分析表

| 序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030204017001 | 控制箱 [项目特征] 1.名称、型号:主控箱 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 1 |
|  | 12-819 | 媒体矩阵控制主机 | 台 | 1 |
|  | 补充主材003@9 | 主控箱 | 台 | 1 |
| 2 | 030209001001 | 接地装置 1.采用-30*4扁钢做接地母线 2.设φ260*1000石墨模块 3.采用BVV-500V-1*25做接地电源线 | 项 | 1 |
|  | 2-699 | 户外接地母线敷设截面(mm2以内)200 | 10m | 42 |
|  | Z02134@1 | -30*4扁钢 | m | 441 |
|  | 12-912 | 接地模块(mm)Φ260×1000 | 个 | 56 |
|  | 补充主材004@1 | φ260*1000石墨模块 | 个 | 56 |
|  | 2-1182 | 管内穿线 动力线路(铜芯)导线截面(mm2以内)25 | 100m单线 | 0.2 |
|  | Z03114@1 | BVV-500V-1*25 | m | 21 |
| 3 | 031101029001 | 总配线架 [项目特征] 1.名称:24口光纤配线架（含耦合器） [工作内容] 1.安装 2.穿线板 3.滑梯 | 台 | 1 |
|  | 12-17 | 配线架安装打接(口)24 | 台 | 1 |
|  | 补充主材003@19 | 24口光纤配线架（含耦合器） | 台 | 1 |
| 4 | 031103007001 | 信息插座底盒（接线盒） [项目特征] 1.名称:12口光纤熔接盒 [工作内容] 1.安装 | 个 | 16 |
|  | 2-1324 | 接线盒安装 暗装接线盒 | 10个 | 1.6 |
|  | Z01389@1 | 12口光纤熔接盒 | 个 | 16.32 |
| 5 | 031103007002 | 信息插座底盒（接线盒） [项目特征] 1.名称:4口光纤熔接盒 [工作内容] 1.安装 | 个 | 20 |
|  | 2-1324 | 接线盒安装 暗装接线盒 | 10个 | 2 |
|  | Z01389@2 | 4口光纤熔接盒 | 个 | 20.4 |
| 6 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:镀锌钢管 SC50 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 200 |
|  | 2-541 | 电缆保护管敷设管径(mm以下)钢管100～150 | 10m | 20 |
|  | 补充主材005 | 镀锌钢管 SC50 | m | 200 |
| 7 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:镀锌钢管 SC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 130 |
|  | 2-1031 | 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内)20 | 100m | 1.3 |
|  | Z00923@1 | 镀锌钢管 SC20 | m | 133.9 |
|  | 2-1334 | 人工凿槽、刨沟、补沟槽 混凝土结构 宽×深(mm以内)70×70 | 10m | 13 |
| 8 | 030212001003 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:PVC25电线管 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 10400 |
|  | 2-1120 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管公称口径(mm以内)25 | 100m | 104 |
|  | Z00864@1 | PVC25电线管 | m | 11440 |
|  | 2-1334 | 人工凿槽、刨沟、补沟槽 混凝土结构 宽×深(mm以内)70×70 | 10m | 210.101 |
| 9 | 030212001004 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:PE25软管电线管 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 100 |
|  | 2-1120 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管公称口径(mm以内)25 | 100m | 1 |
|  | Z00864@2 | PE25软管电线管 | m | 110 |
| 10 | 031103020001 | 光缆 [项目特征] 1.名称:GYTA53-4光缆 [工作内容] 1.敷设、测试 | m | 7600 |
|  | 10-629 | 光缆敷设(100m)沿槽盒支架 | 100m | 76 |
|  | Z01244@4 | GYTA53-4光缆 | m | 7752 |
| 11 | 031103020002 | 光缆 [项目特征] 1.名称:GYTA53-12光缆 [工作内容] 1.敷设、测试 | m | 5000 |
|  | 10-629 | 光缆敷设(100m)沿槽盒支架 | 100m | 50 |
|  | Z01244@3 | GYTA53-12光缆 | m | 5100 |
| 12 | 031103017001 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.名称:4对UTP六类双绞线 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） | m | 500 |
|  | 12-1 | 管、暗槽内 穿放双绞线缆(对以内)4 | 100m | 5 |
|  | Z01810@1 | 4对UTP六类双绞线 | m | 510 |
| 13 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:BVV-2.5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 1650 |
|  | 2-1194 | 管内穿线 多芯软导线(芯以内)二芯导线截面(mm2以内)2.5 | 100m线路 | 16.5 |
|  | Z02071@1 | BVV-2.5 | m | 1782 |
| 14 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV22-3*6 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 6400 |
|  | 2-674 | 控制电缆敷设 电缆(芯以下)6 | 100m | 64 |
|  | Z02705@1 | YJV22-3*6 | m | 6496 |
|  | 2-682 | 控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)6 | 个 | 75 |
| 15 | 010407001001 | 其他构件 1.构件的类型:箱体体积 2.混凝土强度等级:C40 3.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 4.32 |
|  | 借B4-1 换 | C20混凝土，非现场搅拌 换为【商品砼 C40 42.5R】 | m3 | 4.32 |
|  | 借4-27 | 现浇构件模板 设备基础块体砼5m3以内 | m3 | 4.32 |
| 16 | 030208006001 | 电缆沟土石方(市政借用) | m | 330 |
|  | 2-531 | 铺砂盖砖1～2根 | 100m | 6.6 |
| 17 | 031102013001 | 人孔 | 个 | 1 |
|  | 补子目3 | 人孔 | 个 | 1 |
| 18 | 031102014001 | 手孔 | 个 | 1 |
|  | 补子目4 | 手孔 | 个 | 1 |

工程均要求按照图纸要求敷设，图纸由采购人提供。