府谷县农村公路养护中心采购生产作业用车

采购需求文件

一、采购项目名称：府谷县农村公路养护中心采购作业用车

二、采购项目预算、资金构成和采购方式：

1、采购项目预算：项目总费用为人民币贰佰陆拾贰万元整（¥2620000.00元）。

2、资金来源：当年资金指标

3、价格信息来源：市场询价，咨询类似厂家。

4、采购方式：部门集中采购

三、项目实施时间、地点、范围、履行期限及方式

1、项目实施时间：项目实施时间30天。

2、项目实施地点：府谷县农村公路养护中心

3、项目实施范围：府谷县农村公路养护中心采购生产作业用车3辆，价格为92.5万元以内国产道路清扫车2辆；价格为82.5万元以内国产高压清洗车1辆。

4、项目概况：

（1）名称：府谷县农村公路养护中心采购生产作业用车

（2）型号：道路清扫车2辆，高压清洗车1辆；

（3）参数：①道路清扫车：整车及底盘技术参数：底盘：国内知名品牌，排放标准：国六，总质量（kg）≥15795，整备质量（kg）≥9600，额定载质量（kg）≥6000，接近离去角：≥18/8，轴距（mm）≥4200，外形尺寸≥7910*2400*3000，最高车速（km/h）≥95，发动机功率（kw）≥140，前悬后悬1240/2470，燃油类型：柴油，排量(ML)4088，动力系统：引用底盘动力，无副发动机,无离心风机，垃圾箱容积（m³）≥6，清扫方式：滚扫式，双立扫+后滚扫，最大清扫宽度（mm）≥3200，水箱容积（L）≥5000，最大有效清扫速度（km/h）≥45，前扫盘直径（mm）≥900，后扫滚直径（mm）≥800，后扫滚长度（mm）≥1700，控制系统：进口自动化智能运动控制器，垃圾箱卸料方式：侧向卸料，清洗水额定压力（Mpa）:8（可调），清洗水流量（L/min）：30（可调），清扫施工综合成本≤5元/公里。前置扫盘技术参数：横向清扫范围±2.8m，纵向清扫范围0-700mm，末端被动避障-150mm，扫盘工作状态直径1600mm，扫盘转速125r/min。其他基本要求：1、前置高压喷水装置，采用雾风模式，具备降尘和清洗功能。2、滚刷采用特制毛刷，速度快、成本低。3、操控系统有保护程序，防止误操作带来的损害。4、所投产品必须具有国家公告，国家免征公告，环保公告。5、随车配置前置扫盘，用于边沟、高台和电缆沟的清扫工作。6、可装配除雪宽度3600mm的重型除雪铲，可与前置扫盘自由切换。车辆颜色：黄色。

②高压冲洗车：整车及底盘技术参数：底盘：国内知名品牌，排放标准：国六，总质量（kg）≥18000，整备质量（kg）≥8000，额定载质量（kg）≥9870，接近离去角：≥19/10，轴距（mm）≥4700，外形尺寸≥8500×2480×3300，最高车速（km/h）≥95，发动机功率（kw）≥162，前悬后悬≥1330/2260，燃油类型：柴油，排量(ML)4580，驱动型式4*2，容积(立方)≥9.8，低压水泵自吸高度（m）6.5，低压水泵全扬程（m）110，低压水泵最大流量（m³/h）50，前冲洗宽度（m）≥8，中冲洗宽度 （m）≥24，后洒水宽度 （m）≥14，洒水炮射程 （m）≥38。护栏清洗装置技术参数：max清洗高度（mm)1300，清洗速度（km/h)2-10，max清洗宽度（mm)260，滚刷直径（mm)700，滚刷数量2。其他基本要求：1、车辆底盘带原车冷暖空调、电动门窗、ABS装置：选用专用底盘：底盘和上装整体设计和制作，上装提前选型、预留装配空间和接口，不破坏底盘结构与防腐性能，匹配度更高，性能更优异；传动系统经济性适配设计：统筹匹配发动机、变速箱、后桥，将发动机转速控制在经济转速的同时兼顾动力性，更适合环卫工况；车架电泳防腐工艺：车架底盘采用乘用车电泳工艺，保证结构件6-10年不腐蚀，更加耐用可靠；2、洒水系统：罐体有效容积≥10.2立方，内部做防腐处理；安装知名品牌专用洒水泵，洒水水路使用铸铁水泵,流量达到50m³/h，扬程达110m，可为洒水系统提供充足压力和大流量的水源；标配各管路喷洒口均单独采用气控球阀控制开关，可根据实际作业需要灵活选择喷洒口的开启和关闭，操作方便，实用性强；气路系统使用底盘气瓶作为气源，稳定、安全、环保、节能；3、操纵控制系统：作业时，所有上装功能可通过驾驶室仪表台上部的操纵盒实现，各控制开关布局合理，司机坐在座椅上按钮触手可及，电路和气路集中控制，操作方便灵活。系统配置有缺水语音报警功能，报警声音清脆明亮。4、后平台：后平台主要有护栏、后平台及爬梯等构成，后平台在车辆后部依托后保险杠进行上下，方便操作人员上下平台，并操作远射程水炮，实现远距离喷洒作业。罐体后部加装LED双向箭头灯，提高作业安全。5、罐身颜色和图案可根据用户要求进行特殊设计。车辆颜色：黄色。

- 车辆具体配置：

- 道路清扫车、高压冲洗车具体配置

①安全配置

停车制动： 电子驻车

行车制动： 通风盘式

ABS+ASR系统，自调臂，断气刹，快插管路，排气辅助制动，MAN技术盘式前桥，MAN技术鼓式驱动桥，超宽驾驶室，865宽车架，宽制动蹄片，宽后视镜宽视野，宽轮距车桥，宽货箱。

②科技配置

电子换挡，遥控钥匙，车内中控锁、方向盘换挡、发动机电子防盗，蓝牙车载电话、语音识别控制系统、车联网、OTA升级、USB接口、扬声器10喇叭。

③外部配置

前后电动车窗、全车车窗一键升降功能、矩阵式LED远近光、日间行车灯、后视镜电动调节/电动折叠/锁车自动折叠/自动防眩目、铝合金轮圈、铝合金油箱、3+2少片簧、铝合金变速箱。

④内部配置

多功能方向盘、手动上下+前后位置调节、前排手机无线充能功能、空气座椅、主驾驶座椅电动调节6向、副驾驶座椅电动调节、驾驶员智能识别卡、航天彩屏仪表、高端后视镜、环绕式仪表台、杯架设计、AMT变速箱。

- 5、履行期限及方式：此承揽合同项目签订后，乙方立即开始备货。于合同签订20日内，确保该项目全部安装到位并调试完毕投入使用。

四、合同模板：

车辆购置合同

甲方：府谷县农村公路养护中心    （以下简称“购方”）

乙方：                           （以下简称“供方”）

经双方友好协商共同签订，并自愿依据本合同所规定的条款执行。

- 车型：    /      配置：  /   颜色：_____车辆单价：

- /  ，总计_____辆 ，车价总计 ______。

二、代付费用：

1、车辆购置税：     /    元

2、保险费：     /     元

3、落户费：       /  元

4、装饰费：     /    元

5、其它：         /

三、本合同总金额，    元。

大写：      。

四、付款、提车

- 1、购方付款方式为：□一次性付款、□银行按揭、□预付款。

- 2、购方所定车辆于      年     月     日前在供方交车，车辆到达供方后，供方通知需方支付    元购车款。购车款支付完成后1个工作日内，购车方派人验车后，供货方向购车方提供3台车的机动车销售统一发票（带抵税联可用于公司抵税）.

- 3、购方的电汇凭证或其它银行信汇凭证及复印件只作为汇款依据，不能作为到帐凭证。需待供方确认资金已到帐的情况下，购方方可提车。

五、购方委托供方代办落户的，购方必须符合国家有关车辆注册登记和上牌规定的条件，否则造成的责任由购方承担。供方有权向购方索取赔偿。

单位购车需提供手续：单位组织机构代码证原件和复印件（盖公章）、经办人身份证原件及复印件。

个人购车需提供手续：车主身份证原件及复印件，异地身份证的须有本地暂住证。

六、交车和验收

- 1、车辆验收在供方所在地进行，验车完成后，双方应共同签署车辆交接单。

- 2、购方所定车辆均为新车，并且已经过售前调试、检验和清洁，符合供方提供给购方的随车交付文件中所列各项规格和指标。附带随车工具、备胎、说明书、保养卡。购方享有“保养手册”和“用户手册”中所规定的保养、保修等售后服务权利。

七、如有不可抗力事件的发生，声称遭遇不可抗力的一方应尽快通知另一方，必要时提供有关机构的证明材料，同时应采取合理手段减少不可抗力给双方造成的影响，本合同发生争议时，双方可协商、申请仲裁或申诉至合同签署地管辖人民法院裁决。

八、本合同一式二份，双方签署即生效。

九、赠送全车膜。

甲方：                        乙方：

法定代表人：                  法定代表人：

地址：                        地址：

联系电话：                    联系电话：

年    月    日

五、履约验收标准及方法：

1、履约验收时间：2023年   月   日

2、履约验收主体及内容: 府谷县农村公路养护中心采购生产作业用车；

3、验收依据:

(1)合同建设方案;

(2)国家有关的验收标准及规范;

(3)生产厂家的生产标准。

4、验收要求：

(1)乙方应当在车辆交付5个工作日前以书面方式通知甲方验收，甲方应当在接到通知后10个工作日内完成验收。因甲方原因导致未能及时完成验收，双方可协商顺延交付日期，因此造成乙方损失的，由甲方负责赔偿。

(2)甲方在验收中发现车辆质量不符合合同要求和验收标准或有异议时，应在3个工作日内书面通知乙方，乙方应在接到通知后3个工作日内给予答复，并负责处理。若需送法定质检部门检验，检验合格，检验费用由甲方承担;检验不合格，检验费用由乙方承担。如发现车辆质量严重不符合质量要求的，甲方可通知乙方停止供货，双方协商解决。

5、具体验收标准

(1)首先查看所检车辆是否具有车辆出厂合格证、车辆三保及使用说明书，购车合同及发票是否合法合理，随车附件及工具是否完整。

(2)整体检查车的外观，重点看车漆表面有无划痕，检查新车是否有二次喷漆的痕迹，检查车门及各部位钣金缝隙是否过大和均匀，各个车门等开启部位都开关几次检查机构运转是否流畅，观察大灯、玻璃、各部分塑料件有无裂纹，特别是车体两侧对应的缝隙一定要均匀。灯组与车体的接缝是检查的重点，一定要用手摸摸，装配良好的车接缝很均匀、紧密。如果车体钣金不好的话，这里的接缝就能暴露出钣金质量问题。检查车体周围保险杠的安装是否到位，有无松动。检查轮胎花纹及毛刺是否全新并一致，备胎是否安装到位并完好无损。检查车底盘，新车底盘应该非常干净的，底盘上各部位的固定螺栓安装是否到位合理，有无缺失和损坏，各部分油管、气管、水管、电气线路等管路是否完好无损并安装到位。

(3)进入车内，检查仪表台功能及各部分内饰件，包括检查车内灯光、车外灯光、升降器、雨刮器各级是否运行正常，打开查检车内音响系统、点烟器等电器设备是否正常，检查座椅、顶棚、地板是否完整无损，启动汽车，怠速状态下发动机声音是否正常，有无抖动现象，稍微踏油门，听发动机加速运转是否平滑，加速是否灵敏不杂乱。关闭发动机检查各部位油水是否在正常液面，颜色正常不变质，无漏油漏水现象。

(4)整车密封性检查，使用高压水对驾驶室喷洒，在车内观察有无渗水漏水现象，各电器是否正常使用。

(5)进行路试，在安全路段上进行行驶、转弯、过减速带等，多种路况检验车辆的行驶和作业性能、制动性能及有无不正常噪音。

（6）扫路车：前置高压喷水装置，采用雾风模式，具备降尘和清洗功能。滚刷采用特制毛刷，速度快、成本低。操控系统有保护程序，防止误操作带来的损害。所投产品必须具有国家公告，国家免征公告，环保公告。随车配置前置扫盘，用于边沟、高台和电缆沟的清扫工作。可装配除雪宽度为3600mm的重型除雪铲，可与前置扫盘自由切换。高压冲洗车：①、车辆底盘带原车冷暖空调、电动门窗、ABS装置：选用专用底盘：底盘和上装整体设计和制作，上装提前选型、预留装配空间和接口，不破坏底盘结构与防腐性能，匹配度更高，性能更优异；传动系统经济性适配设计：统筹匹配发动机、变速箱、后桥，将发动机转速控制在经济转速的同时兼顾动力性，更适合环卫工况；车架电泳防腐工艺：车架底盘采用乘用车电泳工艺，保证结构件6-10年不腐蚀，更加耐用可靠；②、洒水系统：罐体有效容积≥10.2立方，内部做防腐处理；安装知名品牌专用洒水泵，洒水水路使用铸铁水泵,流量达到50m³/h，扬程达到110m，可为洒水系统提供充足压力和大流量的水源；标配各管路喷洒口均单独采用气控球阀控制开关，可根据实际作业需要灵活选择喷洒口的开启和关闭，操作方便，实用性强；气路系统使用底盘气瓶作为气源，稳定、安全、环保、节能。③、操纵控制系统：作业时，所有上装功能可通过驾驶室仪表台上部的操纵盒实现，各控制开关布局合理，司机坐在座椅上按钮触手可及，电路和气路集中控制，操作方便灵活。系统配置有缺水语音报警功能，报警声音清脆明亮。④、后平台：后平台主要有护栏、后平台及爬梯等构成，后平台在车辆后部依托后保险杠进行上下，方便操作人员上下平台，并操作远射程水炮，实现远距离喷洒作业。罐体后部加装LED双向箭头灯，提高作业安全。⑤、罐身颜色和图案可根据用户要求进行特殊设计。

六、对供应商的要求：

1、合同约定的服务项目，中标单位不得转包，否则我单位可单方面终止合同，并责令其退场；

2、材料更换及采购：更换由中标单位提前通我单位取得我单位同意方可更换，否则我单位不承担相关费用。

3、服务项目款项结算: 根据府预审发【2020】1号文件精神，基本建设项目备案及抽审实施细则，若该维修项目被抽审抽中，按抽审价据实结算。

七、支付方式: 乙方履行完合同后，经甲方按相关程序组织验收合格后由乙方出具正式票据给甲方，甲方支付该笔款项。

八、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话：

采购单位：府谷县农村公路养护中心

采购单位地址：府谷县府谷天化路交通巷1号

项目联系人:张军元

联系电话：1379576868

府谷县农村公路养护中心

2023年9月28日