采购需求：

（一）采购内容及范围

项目名称：吴堡县交通运输局高速公路引线10KV及0.4KV线路迁移工程

项目内容：1、敷设YJLV22 8.7/15kV 3*120交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆220米，YJLV1kV 4*120交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆150米YJLV1kV 4*70交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆180米。

2、架设10KV线路1.3KM、0.4KV线路0.8KM。（新立电杆150/10米5根、190/12米6根、190/18米1根、等型300/18米2根）

3、安装杆上变压器200KV1台、跌落式丝具3组、跌落式避雷器3组、配电柜1台。

4、拆除10KV线路700km、0.4KV线路800米。（电杆150/10米8根、190/12米2根、）

5、拆除杆上变压器200KV1台、跌落式丝具1组、跌落式避雷器1组、配电柜1台。

工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方 |  |  |
| 1-1 | 电杆坑、+A4:C97拉线坑、铁塔坑人工挖方(或爆破)及回填 岩石(人工开凿) 坑深(m) 3.0以内 | m3 | 52.4 |
| 1-2 | 接地槽的挖方及回填 岩石 人工开凿 | m3 | 50 |
| 1-3 | 人工土石方工程 人工挖沟、槽、基坑 挖土方 岩石 深1m以内 | m3 | 416 |
| 2 | 架线工程 |  |  |
| 2-1 | 混凝土电杆 190/12 | 根 | 6 |
| 2-2 | 混凝土电杆 190/18 | 根 | 1 |
| 2-3 | 混凝土电杆 150/10 | 根 | 5 |
| 2-4 | 混凝土电杆 18m等径杆 | 根 | 2 |
| 2-5 | 混凝土杆组立 分段式 每基重量(t) 5.0以上 | 基 | 1 |
| 2-6 | 混凝土杆组立 分段式 每基重量(t) 5.0以内 | 基 | 2 |
| 2-7 | 混凝土杆组立 整根式(杆高m) 18以内 | 基 | 11 |
| 2-8 | 钢绞线 GJ-50 | kg | 80 |
| 2-9 | 拉线制作安装 普通拉线(截面mm2) 120以内 | 根 | 20 |
| 2-10 | 绝缘铝绞线 10KV75/10 | M | 3900 |
| 2-11 | 绝缘铝绞线 0.4KV50/10 | M | 3200 |
| 2-12 | 导线架设 钢芯铝绞线(截面积mm2) 150以内 | 100m | 39 |
| 2-13 | 导线架设 绝缘铝绞线(截面积mm2) 150以内 | 100m | 32 |
| 2-14 | 横担 ∠75×7×1750 | 根 | 42 |
| 2-15 | 10kV铁横担安装 单根 | 组 | 12 |
| 2-16 | 10kV铁横担安装 双根 | 组 | 30 |
| 2-17 | 铁旦抱箍 | 套 | 12 |
| 2-18 | 顶铁 400 | 套 | 1 |
| 2-19 | 接地管子 | 根 | 2 |
| 2-20 | 接地安装 接地极安装 接地体加工及制作 | t | 1 |
| 2-21 | 接地安装 圆钢接地极安装 坚土 | 根 | 2 |
| 2-22 | 中相丝具架 50×5×800 | 付 | 1 |
| 2-23 | 10kV铁横担安装 单根 | 组 | 1 |
| 2-24 | 降阻剂 | 公斤 | 100 |
| 2-25 | 接地安装 接地极安装 接地模块安装 | 个 | 8 |
| 2-26 | 接地安装 接地极安装 降阻剂 | kg | 100 |
| 2-27 | 接地安装 接地体敷设 电阻测量 | 基 | 2 |
| 2-28 | 小连板 50×5×120 | 个 | 24 |
| 2-29 | 螺丝 | 根 | 136 |
| 2-30 | 方垫片 —60*6*18 | 个 | 80 |
| 2-31 | 耐张线夹 NLD-2 | 套 | 40 |
| 2-32 | 绝缘子安装 耐张 | 片 | 82 |
| 2-33 | 绝缘子安装 普通 | 只 | 60 |
| 2-34 | 并沟线夹 JB-4 | 套 | 60 |
| 2-35 | 其他安装 跳线制作及安装 | 单相 | 40 |
| 2-36 | 设备线夹 SL-2A | 套 | 36 |
| 2-37 | 直角挂板 Z-7 | 套 | 36 |
| 2-38 | 球头挂环 Q-7 | 套 | 36 |
| 2-39 | 碗头挂板 W-7 | 套 | 36 |
| 2-40 | U形挂环 U-7 | 套 | 36 |
| 2-41 | 针式绝缘子 P-15T | 只 | 40 |
| 2-42 | 悬式绝缘子 X-4.5C | 片 | 82 |
| 2-43 | 拉线绝缘子 J-9T | 只 | 20 |
| 2-44 | 开关台架 14×3000 | 套 | 1 |
| 2-45 | 防老化线 95MM | m | 100 |
| 2-46 | 高压熔丝 30A | 根 | 3 |
| 2-47 | 铜铝线鼻 DTL-120mm2 | 个 | 40 |
| 2-48 | 高压电缆(铜芯) YJV22-3×120 | m | 220 |
| 2-49 | 排管内电力电缆敷设(10kV) 截面积mm2以内 240 | 100m/三相 | 2.2 |
| 2-50 | 电缆 YJLV22-1KV-4*120 | 米 | 150 |
| 2-51 | 排管内电力电缆敷设(1kV) 截面积mm2以内 240 | 100m | 1.5 |
| 2-52 | 冷缩户外终端头户外 10KV3*120 | 套 | 2 |
| 2-53 | 热(冷)缩式电力电缆中间头制作安装(10kV) 截面积mm2以内 120 | 套/三相 | 1 |
| 2-54 | 户内热(冷)缩式电力电缆终端头制作安装(10kV) 截面积mm2以内 120 | 套/三相 | 2 |
| 2-55 | 冷缩户外终端头户外 1KV4*120 | 套 | 2 |
| 2-56 | 热(冷)缩式电力电缆终端头制作安装(1kV) 截面积mm2以内 120 | 个 | 6 |
| 2-57 | 电缆保护管 90*3000 | 根 | 4 |
| 2-58 | 电缆支架 等型400*18 | 套 | 2 |
| 2-59 | 电缆支架 150*10 | 套 | 2 |
| 2-60 | 防火泥 | 公斤 | 5 |
| 2-61 | 电缆管 PE110*6000 | 根 | 80 |
| 2-62 | 电缆保护管铺设 钢管 φ200 | 100m | 8 |
| 2-63 | 机械土石方工程 机械挖土 配合自卸汽车运土运距1km以内 | 100m3 | 1.6 |
| 2-64 | 电缆试验 绝缘摇测 | 盘、回路 | 1 |
| 2-65 | 电缆试验 10kV电缆试验 直流耐压试验 | 回路 | 1 |
| 2-66 | 电缆试验 10kV电缆试验 交流耐压试验 | 回路 | 1 |
| 2-67 | 电缆试验 10kV电缆试验 电阻比试验 | 回路 | 1 |
| 2-68 | 电缆试验 10kV电缆试验 局放试验 | 回路 | 1 |
| 2-69 | 直接头 PE110*6000 | 根 | 40 |
| 3 | 导线跨越架设 |  |  |
| 3-1 | 导线跨越 带电跨越电力线 | 处 | 2 |
| 3-2 | 导线跨越 10kV线路、等级公路 | 处 | 4 |
| 3-3 | 导线跨越 低压电力线路、通信线路 | 处 | 6 |
| 3-4 | 导线跨越 经济作物、房屋 | 处 | 3 |
| 4 | 变配电装置安装 |  |  |
| 4-1 | 杆上油浸式变压器安装 容量(kVA)以下 200 | 台 | 1 |
| 4-2 | 杆上配电装置 跌落式熔断器 | 组 | 1 |
| 4-3 | 杆上配电装置 配电箱 | 台 | 1 |
| 4-4 | 杆上配电装置 避雷器 10kV | 组 | 1 |
| 4-5 | 杆上配电装置 电压互感器 | 台 | 1 |
| 4-6 | 杆上配电装置 电流互感器 | 台 | 1 |
| 4-7 | 杆上配电装置 10kV计量组合式互感器 | 台 | 1 |
| 4-8 | 杆上变配电装置 接地环 | 组 | 20 |
| 5 | 变配电装置调试 |  |  |
| 5-1 | 杆上配电装置系统调试 送配电系统调试 10kV | 系统 | 1 |
| 5-2 | 杆上配电装置系统调试 送配电系统调试 1kV | 系统 | 1 |
| 6 | 带电作业 |  |  |
| 6-1 | 10kV线路带电断、接引流线 接引流线 | 三相/次 | 1 |
| 7 | 余物清理工程 |  |  |
| 7-1 | 拉线拆除 | 根 | 12 |
| 7-2 | 混凝土杆组立 整根式(杆高m) 15以内 | 基 | 5 |
| 7-3 | 杆上配电装置 跌落式熔断器 | 组 | 1 |
| 7-4 | 杆上配电装置 配电箱 | 台 | 1 |
| 7-5 | 杆上配电装置 避雷器 10kV | 组 | 1 |
| 7-6 | 杆上配电装置 电压互感器 | 台 | 1 |
| 7-7 | 杆上配电装置 电流互感器 | 台 | 1 |
| 7-8 | 20kV以下三相变压器拆除 容量(250kVA以下) | 台 | 1 |
| 7-9 | 10kV以下横担拆除 铁、木横担 | 组 | 20 |
| 7-10 | 混凝土杆拆除 分段式 单杆 | 基 | 5 |