- 第五部分 采购内容及技术要求

- 采购内容及技术要求：

1、采购内容：

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸粪车 | 15 | 辆 |

2、技术要求：

- （1）底盘型号：国内品牌（国Ⅵ）

- （2）燃油种类，柴油

- （3）发动机功率：≥65（kW）

- （4）轴距≥2500 (mm)

- （5）总质量≤5000 (Kg)

- （6）额定质量≥1700  (Kg)

- （7）整备质量≤2700  (Kg)

- （8）长≥5100 (mm)

- （9）宽≤1900(mm)

- （10）高≤2200(mm)

- （11）轴荷：≥1610/2780(二轴组)

- （12）轮胎规格:钢丝胎

- （13）罐体容积≥2.2(m³）

- （14）罐体采用Q235碳钢板制造，罐体≥5mm厚，封头≥5mm厚，罐内2道防浪板，标配伟业3T油循环真空泵，泵抽吸深度≥5.5米，功率≥9千瓦，转速≥800，抽气率≥25立方/小时，最大真空度0.09MP，带视粪窗，防溢阀，安装油水分离器，罐体顶部带可360度旋转的吸粪大架，配6米直径≥100mm抽粪软管，后尾部带排污口。

- 二、商务要求：

1、投标产品必须是经国家注册、认证的产品；

2、所有产品由成交供应商负责供货、运输、安装调试、售后服务，并培训操作人员；

3、交货期：合同签订后 30个日历日；

4、交货地点：采购人指定地点；

5、质保期：一年；

6、质量标准：符合国家及行业质量验收合格标准；