# 采购内容及清单

一、采购内容

1、采购内容：蒿坪河流域重金属污染治理工程(二期)勘察服务；大竹园镇猪槽沟废渣堆酸性水污染综合治理工程勘察服务；大竹园镇线麻沟废弃石煤矿水土污染综合治理工程勘察服务采购。

2、采购预算：760,000.00元

二、服务期：合同签订后四十日历天

三、服务内容及要求：

（一）岩土地勘

勘察技术要求：

1、按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)2009年版、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)等现行规范的要求，查明场地岩土层的类别、工程特性、结构、厚度、坡度及分布规律，提供各岩土层的承载力特征值等岩土技术参数，分析评价场地和地基的稳定性。

2、划分场地土类型和场地类别，分析预测地震效应，判定饱和砂土或粉土的地震液化，并计算液化指数。提供场地的地震加速度、特征周期等抗震计算参数。

3、查明场地地下水的埋藏条件、水位变化幅度与规律等特征，提供地层的渗透性，评价地下水对建筑材料的腐蚀性。

4、查明不良地质现象的成因、类型、分布范围、发展趋势及危害程度。阐明基础施工中可能发生的岩土工程问题，提出整治所需的岩土技术参数和防治措施。

5、论证和评价基坑开挖、降水等工程措施对邻近工程、建筑物的影响。

6、按《岩土工程勘察规范》的规定要求，编制岩土工程勘察文字报告及有关图表。提供天然地基及桩基设计所需的岩土技术参数，桩型为括灌注桩或预制桩。提供地基变形计算参数，包括变形模量。对基础选型和施工方法提出建议。提供基坑支护和边坡稳定计算的参数，降水的技术参数以及降水方法的建议。勘探点间距和深度按GB50021-2001的要求执行。

7、提出确保基础工程施工质量的建议及措施。

报告内容：

1、文字部分：

（1）勘察目的、要求和任务；

（2）拟建工程概述；

（3）勘察方法和勘察工作布置；

（4）场地地形、地貌、地层、地质构造、岩土性质、地下水、不良地质现象的描述与评价；

（5）场地稳定性与适宜性评价；

（6）岩土参数的分析与选用：

（7）岩土利用，整治，改造方案；

（8）工程施工和使用期间可能发生的岩土工程问题的预测及监控，预防措施的建议。

2、图表部分：

（1）勘察点平面布置图；

（2）工程地质柱状图；

（3）工程地质剖面图；

（4）原位测试成果图表：

（5）室内试验成果图表及其他有关要求的图表。

（二）渣量勘察

勘察技术要求：

1、确定废渣堆边界、渣堆中心经纬度，描述各渣堆区域场地工程概况（渣堆分布情况、总体地势、标高范围、渣堆面积等）。

2、按《岩土工程勘察规范》的规定要求，并根据场地实际工程技术条件，确定勘探点，并绘制勘探点平面布置图，形成勘探点一览表（包括钻孔编号、钻孔深度、孔口标高、钻孔类型、坐标X、坐标Y、开孔日期、终孔日期等信息）。

3、一般性钻孔要求钻至渣层以下3米，控制性钻孔要求钻至渣层以下不小于5米。

4、查明场地地层结构、岩土性质，查明矿渣量，形成渣量计算图、渣量统计表（包括各渣堆废渣点位、废渣占地面积、矿渣量）。

5、根据现场钻孔情况，形成各渣堆平面图、剖面图及钻孔柱状图。

6、施工过程中产生的废渣上和岩心在钻孔完毕应及时淸理，并堆放至指走位罝，勘察方在施工期间产生的生活垃圾也应一并进行淸理。

报告内容：

1、文字部分：

（1）勘察目的、要求和任务；

（2）拟建工程概述；

（3）勘察方法和勘察工作布置；

（4）场地岩土工程地质及气候特征，包括地质构造、地形地貌、气候特征、地层岩性特征；

（5）渣量计算。

2、图表部分：

（1）钻孔一览表；

（2）渣堆平面图；

（3）渣堆剖面图；

（4）渣堆柱状图；

（5）渣量计算图；

（6）勘察大纲；

（7）勘察见证报告。

（三）矿硐内测绘

合同包1要求测黄泥沟内主要道路及水体，钻孔取样补充黄泥沟区域几处主要埋藏废渣量，如有条件，补充黄泥沟内地表水体流量数据；

合同包2无；

合同包3要求线麻沟补充矿硐内测绘，探明采矿区域的不良地质区域：采空区、塌陷区、裂缝裂隙、涌水。需提供：洞口位置、巷道走向、矿硐容量、残留建构筑物及设施设备等信息。