一、项目名称：

中池镇堰坪村车厘子园区智慧农业综合建设项目

二、供货期：  60   日历天

三、采购清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |  | 单价/ 元 |  | 合价/ 元 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作物生长状态视屏动态监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 植物远程监测 系统 | 1、具有≥1/1.8"靶面尺寸，内置 1 颗 GPU 芯片。 2、视频输出支持 1920×1080@25fps，分辨力≥1500TVL，红外距离可达 100m。 3、支持最低照度可达彩色 0.0002Lux，黑白 0.0001Lux。 4、支持水平手控速度≥550°/s，垂直速度 ≥120°/s，云台定位精度为±0.1°。 5、水平旋转范围为 360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°。 6、数字变倍 16 倍，光学变倍 23 倍。 7、球机应具备本机存储功能，支持 SD 卡热插拔，最大支持 256GB。 8、具备较好的防护性能环境适应性，支持 IP67，6kV 防浪涌，工作温度范围可达 -20℃~70℃。 9、具备较好的电源适应性，电压在 AC12V ±20%范围内变化时，设备可正常工作。 | 8 | 台 |  |  |  |  | 太 阳 能 供 电 |
| 2 | 配套支架 | 球机配套吊装支架 | 8 | 个 |  |  |  |  |  |
| 3 | 光伏供电系统 | 太阳能电板 110 W，电池 10.8 V 56 AH | 8 | 个 |  |  |  |  |  |
| 4 | 室外防水抱杆 机箱 | 订制金属机箱 400*500*200mm | 8 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 监控杆件 | 3.5 米金属定制杆件含配套地笼， 600*600*800 C25 水泥基础。 | 8 | 根 |  |  |  |  |  |
| 林间虫情防治系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 物联网太阳能 杀虫灯 | ★1、太阳能杀虫灯符合：GB/T 24689.2-2017 植物保护机械杀虫灯标准 (必须提供符合 GB/T 24689.2-2017 国家标准的国家植保机 械质量监督检验中心或国家农机具质量监 督检测中心出具的检验报告) 。 2、太阳能电池板： ≥40W。 3、锂电池功率： ≥24Ah。 4、整灯功率：杀虫灯整灯功率误差不超过 15%，且整灯功率≤11W。 ★5、诱集光源：光源波长 365±5nm、395 ±5nm、415±5nm、455±5nm。 (须在检验 | 20 | 台 |  |  |  |  |  |

|  |  | 报告中的检验结果中体现) 。 6、防护等级：符合 GB/T4208-2017 规定的 外壳防护等级 IPX5 要求。 7、机械强度：杀虫灯外壳的机械强度经试 验后未出现破、裂等破损现象。 ★8、安全保护：绝缘电阻： ≥2.5MΩ；灯 体的明显部位应有符合 GB10396 规定的安全 标志；短路电流 5±1mA 时，辐射网可保证 人身安全；短路电流 8±1mA 时，环网可保 证人身安全 (须在检验报告中的检验结果中 体现) 。 ★9、电气强度：整灯经 500V 高压 1min 电 气强度实验后，未出现击穿现象；辐射高压 电网与升压器经 7100±200V 高压 1min 电气 强度实验后，未出现击穿现象。环网与升压 器经 3300±300V 高压 1min 电气强度实验 后，未出现击穿现象 (须在检验报告中的检 验结果中体现) 。 10、外观质量：杀虫灯外观整齐美观，表面 平整光洁，色泽均匀，无裂痕破损。 11、装配质量：各连接件和紧固件无松动现 象，整体牢固，30min 工作实验，不得有短 路、电弧及诱集光源闪烁现象。 12、温度试验：在温度-40℃-70℃环境下存 放后，不影响正常工作。 13、湿度试验：在温度 10℃-70℃、相对湿 度不大于 98%的环境下正常工作。 14、雨控功能：杀虫灯在雨天应能自动进入 保护状态，雨停后可自动回复工作。 15、光控功能：在 2Lx-20Lx 情况下，诱集 光源应自动亮起，杀虫灯进入正常工作状 态。 ★16、温控功能：当环境温度低于 5±2℃状 态下，杀虫灯停止工作；当环境温度高于 10 ±2℃状态下，杀虫灯开始工作 (须在检验 报告中的检验结果中体现) 。 17、时控功能：杀虫灯在设定时间范围内开 始工作或停止工作。 ★18、倾倒报警：当杀虫灯发生倾斜故障后 有倾倒报警功能 (须在检验报告中的检验结 果中体现) 。 19、供电范围：直流供电时，在明示电压范 围内，杀虫灯能正常工作；启动时间≤10s。 20、高压电网的环状电网和辐射状电网为独 立运作升压电路，环状电网电压 1800± 300V，环状电网间距 6±1mm，辐射状电网电 压 5000±600V，辐射状电网间距 10±1mm。 ★21、高压电网：采用耐弧，耐腐蚀材料； |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 网线间距误差在±15%，高压网线与电源线 不得同孔；无昆虫碰撞或靠近时不得产生电 弧；辐射网电压 4500±200V 正常工作时不 产生电弧；环网电压 1800±200V 正常工作 时不产生电弧 (须在检验报告中的检验结果 中体现) 。 22、电网撞击面积：环网≥0.3 ㎡ ；辐射网 ≥0.6 ㎡ ，总电网面积≥0.9 ㎡ 。 ★23、定时变光谱功能：能配置不同波长的 诱集光源，工作时间段可自动调整 (须在检 验报告中的检验结果中体现) ★24、无线遥控功能：应能通过无线遥控方 式，可通过网络终端单独控制灯光源，高压 电网开启与关闭 (须在检验报告中的检验结 果中体现) 。 ★25、产品定位：可通过适当方式表明杀虫 灯的地理位置 (须在检验报告中的检验结果 中体现) 。 ★26、故障自检功能：杀虫灯出现故障时， 可通过适档方式进行报警，通过网络终端识 别各部件是否有故障；可通过蓝牙读取故障 信息 (须在检验报告中的检验结果中体现) 。 26、接虫装置：采用卡口连接方式，具有防 逃逸功能、防积水功能。 27、杀虫灯整体高度≥2.8m，外观整齐美观， 具有防盗功能。 备注：标注★号的参数为实质性参数，不允 许出现负偏离。报价单位须现场提供国家植 保机械质量监督检验中心或国家农机具质 量监督检测中心出具的检验报告原件，以便 评委小组进行核验 (报告至少满足本参数第 1、5、8、9、16、18、21、23、24、25、26 项) 。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 物联网智能虫 情测报灯 | 1、满足 GB/T 24689.1-2009 植物保护机械 虫情测报灯标准中安全要求和技术要求。 2、整体结构采用不锈钢喷塑。 3、采用光、电、数控技术， 自动控制；可 分时段设置和控制，自动拍照和手动拍照均 可。 ★4、彩色 7 寸中文液晶 LCD 电容触摸屏操 作。环境温、湿度及时间信息显示 (提供第 三方质量检测机构出具的检测报告复印件)。 ★5、测报灯内置 1200W 像素摄像头图像采 集设备，可通过摄像头实时采集集虫器的虫 子情况，所拍摄图像清晰度能够达到人工识 别昆虫种类的要求 (提供第三方质量检测机 构出具的检测报告复印件) 。 6、散虫效果：虫体均匀洒落平铺，可将所 | 1 | 台 |  |  |  |

|  |  | 有诱集的昆虫虫体准确送至高清摄像装置 拍摄区域内，并对诱集的昆虫虫体进行震动 分散平整处理，保证每个昆虫虫体特征都被 清楚拍摄。 ★7、具有自动清扫装置，可将拍摄完毕的 昆虫虫体运离拍摄区域，并收集到集虫装置 中 (提供第三方质量检测机构出具的检测报 告复印件) 。 8、各种仪器和数据报警参数可通过网络远 程上传到远程服务器中，方便维护和管理。 ★9、内置 GPS 定位功能，在地图中查看设 备站点数据 (提供第三方质量检测机构出具 的检测报告复印件) 。 10、可以通过平台控制转仓、诱虫灯开关、 加热管开关、杀虫仓和烘干仓清空、震动电 机开关、传送带开关等功能。 ★11、仪器内置计数装置，可以实时记录虫 子数量并上传至平台 (提供第三方质量检测 机构出具的检测报告复印件) 。 12、自动识别：能识别包括但不限于褐飞虱、 白背飞虱、稻纵卷叶螟、二化螟和大螟等水 稻主要害虫。其中白背飞虱的识别准确率≥ 80%，稻纵卷叶螟、二化螟和大螟的识别准 确率≥90%。 13、上、下两层远红外虫体处理仓，更有效 的完成杀虫和烘干工作。 14、远红外虫体处理仓温度控制：工作 15 分钟后温度到达90±5℃ ，处理时间任意可 调。 2、15、远红外虫体处理致死率≥98%，虫体 完整率≥95%。 16、光控控制：晚上自动开灯，白天自动关 灯 (待机) ，在夜间工作状态下，不受瞬间 强光照射改变工作状态。 ★17、时段控制：根据靶标害虫生活习性规 律，设定工作时间段 (提供第三方质量检测 机构出具的检测报告复印件) 。 18、雨控系统装置：单独的排水系统结构， 将雨水自动排出，有效将雨虫分离，使箱体 内无积水。19、远程控制及共享：可通过网 页端、PC 客户端、手机 APP 端，实现对系统 的实时操控，对采集的虫情信息进行查看、 管理、分析、展示。 20、可增设风速风向、地温地湿、光照、雨 量等多种环境参数接口。 ★21、网络模式：多种联网方式 4G/WIFI/ 有线可任意选择，可随时随地联网管理 (提 供第三方质量检测机构出具的检测报告复 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 印件) 。 ★22、大小虫子识别过滤：扑捉口外围设有 滤网，防止非目标体大型虫子进入设备内 部，影响小虫子自动识别 (选配) (提供第 三方质量检测机构出具的检测报告复印件)。 23、太阳能板：功率: ≥600W，蓄电池：DC12V 200Ah。 24、诱虫光源：20W 诱虫灯管，主波长 365nm， 灯管启动时间≤5s。 25、防雷装置：有效防止雷击。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 多功能太阳能 诱捕器 | 1、符合 GB/T 24689.2-2017 植物保护机械 频振式杀虫灯标准及 GB/T 19064-2003 标准 (须提供具有 CMA 及 CNAS 标志的检测报 告) 。 2、太阳能板≥2.5W 5V。 3、锂电池容量： ≥6Ah 3.7V。 ★4、高压电网：电网电压 4500±200V 正 常工作时不产生电弧，短路电流≤1mA (须 在检验报告的检测结果中体现) 。 5、电网间距≥10mm。 6、高温高湿工作：杀虫灯应能在 10℃~ 70℃，相对湿度不大于 98%的环境下正常工 作。 ★7、诱虫光源波长：415±5nm、455±5nm (须在检验报告的检测结果中体现) 。 ★8、性诱装置：诱捕器设有性诱剂安装位 (须在检验报告的检测结果中体现) ； ★9、开关控制：诱虫光源与高压电网分别 由两个开关控制，可自由切换使用 (须在检 验报告的检测结果中体现) 。 10、光控功能：在 2Lx-20Lx 情况下，高压 电网与诱虫光源应自动开启，进入正常工作 状态。 ★11、时控功能：诱虫光源与高压电网分别 在设定时间范围内开始工作或停止工作 (灯 管 4 小时，高压电网纯光控) (须在检验报 告的检测结果中体现) 。 12、雨控功能：诱捕器在雨天应能自动进入 保护状态，雨停后可自动回复工作。 13、充满断开和恢复功能：控制器具有输入 充满断开和恢复连接的功能。 14、欠压断开和恢复功能:当蓄电池电压降 到过放点，控制器能自动切断负载；当蓄电 池电压回升到充电恢复点时，控制器应能自 动恢复对负载的供电。 15、诱捕器支撑杆为塑包钢，直径 20mm，高 度≥1.5m，诱捕器高度可上下调节。 | 30 | 台 |  |  |  |
| 4 | 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 林间气象环境监测 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气象站 | 1、监测要素：空气温度、湿度、大气压、 光照强度、有效辐射、总辐射、风速、风向 及降雨量等 11 个气象因子。 2、实现气象因子 4G 远程无线监测。数据采 集密度为实时在线采集，可以通过与数据平 台实时通讯。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 钢筋砼地坪 | C25 砼，尺寸：4000×3000×200mm。 | 1 | 座 |  |  |  |
| 3 | 护栏 | 定制尺寸：4000×3000×200mm，金属铁艺。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 定制 LED 点阵 | LED 尺寸：2000*1000mm 单元板尺寸：320*160mm 间距：10mm 物理密度：10000 点/m2 单元板像素：32*16 像素构成：单红 最佳视距： ≥5m 最佳视角：水平： ±80° ，垂直： ±75° 驱动方式：恒流驱动，动态 扫描方式：1/4 扫 工作电压：直流 5V±5% 平均功耗：7W/单元板 最大功耗：15W/单元板 发光灯寿命：10 万小时 多区域 LED 字库控制器:可内置中英文字库, 控制点数≤128*32 点时，串口通讯的动态刷 新间隔可达 20ms | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 土壤墒情监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土壤墒情采集 主机 | 多通道数据采集仪，带 232 和485 接口；中 文 LCD 屏带背光，供电方式：220V 交流/12V 直流。包含太阳能板、支架及蓄电池，混凝 土基础，2.0mΦ100mm 立杆 | 5 | 台 |  |  |  |
| 2 | 土壤温湿度传 感器 | 土壤温度测量范围：-20~70℃。 土壤温度测量精度： ±1.0℃。 土壤温度分辨率：0.1℃。 土壤水分测量精度：0~60%量程：±3%；60~ 100%量程： ±10%。 土壤水分分辨率：0.1%。 土壤水分测量范围：0%~100%。 | 5 | 套 |  |  |  |
| 3 | 土壤 PH 传感 器 | 量程：0~14；分辨率：0.01pH；准确度： ±0.1pH。 | 5 | 套 |  |  |  |

| 4 | 土壤水势传感 器 | 测量范围：-100kpa~0kpa;分辨率： ± 0.1kpa；测量精度： ±0.5kpa；输出信号： RS485。 | 5 | 套 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 果树长势监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 茎秆微变化传 感器 | 测量果树茎秆生长变化。 | 5 | 台 |  |  |  |
| 2 | 采集终端 | 1. 内核： ARM 32 位 Cortex-M3 CPU 2. 系统时钟：最大 72MHz，指令速度： 1.25Dmips/MHz 3. 传感器通道：最大 32 路 控制开关：最 大 32 路。 4. 设置：支持网络 ID 设置、数据间隔、硬 件地址人工按键置数，显示形式：图形点阵 液晶 ，支持 LED 屏、彩色触摸屏扩展。 | 3 | 台 |  |  |  |
| 3 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 园区农业大数据综合管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 农业大数据综 合管理系统 | 平台系统软件功能： 1、系统架构:系统基于 b/s 架构设计。 2、地理信息管理:基于 gis 可视化管理 3、分级权限管理:可根据用户需求设置多级 用户，对不同用户赋予相应权限。 4、土壤墒情、气象监控预警系统：可选选 择传感器和时间段，以折图形的方式展示供 专业人员分析，可选择时间段，以列表的方 式展示所有传感器数据供专业人员分析。 5、苗情/灾情视频监控系统：在特定区域内 安装远红外摄像球机，用户通过视频系统可 清晰直观的实时查看种植区作物的生长及 病虫害情况，并对突发性异常事件的过程进 行及时监视和记录，用以提供及时高效的指 挥和调度。远程视频在平台上可以自动控制 云台动作。 6、数据综合管理：对各个区域内的农业有 害生物监测点位数量，各个设备点位数量， 及各个区块的基础环境信息进行统计对比 分析形成报表。 7、提供二次开发接口，支持将信息以统一 格式上传至省级、国家级监测平台。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 作物长势与灾 情监测数字化 管理系统 | 可视化监控系统可实时记录作物长势、病虫 害及现场情况，实现多点、在线、便捷的监 测。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 智能病虫害监 测系统 | 自动拍照将现场拍摄的害虫图片无线发送 至监测平台，平台整理并计算每天的数据形 成数据库，具有智能 AI 虫体识别功能，根 据系统已经建立的害虫识别模型库对上传 | 1 | 套 |  |  |  |

|  |  | 图片的害虫进行自动识别，同时系统也提供 专家标注修正功能，可以对识别结果做二次 修正。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 绿色食品质量 安全追溯系统 | 绿色食品质量安全追溯系统是一种用于 追踪和管理绿色食品生产、加工、流通和销 售过程的信息系统。它通过采集、记录和存 储相关数据，实现对绿色食品质量安全的全 程监控和追溯。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 墒情与供水管 理系统 | 墒情与供水管理系统用于监测土壤墒情状 况并进行供水管理的系统。它通过采集和分 析土壤墒情数据，帮助种植的决策者和管理 者科学合理地进行水资源调配和供水管理。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 数字商城 | 数字商城系统包含商家后台管理功能，例如 上架商品，管理商品等。用户端包含注册， 购买，评价，物流查询等功能。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 配套移动端小 程序 | 配套微信小程序 | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 配套设施辅助材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑木地板 | 定制 25mmX140mm 防水塑木地板 (含辅助安 装材料) | 200 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 户外防腐木长 椅 | 定制 1.8 米防腐木座椅带靠背 | 10 | 套 |  |  |  |
| 3 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |