附件1
政府采购项目
采 购 需 求
（范本）

项目名称： 紫阳小学食堂改造工程           
采购单位：       紫阳小学                 

编制单位：       紫阳小学                 
编制时间：        2023.05.24               

版  次  ：         第一版                 
编 制 说 明

一、政府采购货物、工程和服务项目采购需求调查和确定的书面记录可参考本模板编制。

二、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。委托采购代理机构或其他第三方机构编制的，应当签订委托代理协议，并在委托代理协议中明确各方的职责分工和权利义务关系，采购单位需履行对采购需求管理的主体责任，并对采购需求的合法性、合规性、合理性负责。

三、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发<政府采购需求管理办法>的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

四、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

五、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、需求调查情况
属于《政府采购需求管理办法》第十一条规定情形的，应当填写本部分。
第十一条  对于下列采购项目，应当开展需求调查：
（一）1000万元以上的货物、服务采购项目，3000万元以上的工程采购项目；

本项目属于工程采购项目，预算金额未超3000万元，根据以上规定无需调查

二、需求清单
（一）项目概况
建设内容：为砌筑砖墙 9.25m3，铺贴块料地面254.90m及块料墙面672.08 m，安装天棚吊顶 254.90 m，安装电气设备，安装塑料给水管道、排水管道等。
采购项目预（概）算是否已落实
    是
采购项目预（概）算

总预（概）算：  750321.00     
包1预（概）算： 750321.00     

（三）采购标的汇总表
	包号
	序号
	标的名称
	品目
分类编码
	计量
单位
	数量
	预（概）算

	1
	1
	紫阳小学食堂改造工程
	工程
	批
	1
	750321.00元


（四）技术商务要求
1.包1
（1）技术要求
为砌筑砖墙 9.25m3，铺贴块料地面254.90m及块料墙面672.08 m，安装天棚吊顶 254.90 m，安装电气设备，安装塑料给水管道、排水管道等 。
分部分项工程量清单
工程名称：紫阳小学食堂改造工程-土建           专业名称：【装饰装修专业】       第3页/共26页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	建筑工程
	
	

	
	
	砌筑工程
	
	

	1
	010302001001
	实心砖墙
【项目特征】

1.部位：新建隔墙
2.规格、强度等级:页岩砖

3.墙体厚度：混水砖墙1/2砖

4.砂浆强度、等级、配合比:M7.5水泥混合砂浆砌筑

【工程内容】

1.砂浆制作、运输
2.砌砖
	m3
	9.2460

	2
	010302006001
	零星砌砖
【项目特征】

1.部位：封门洞
2.规格、强度等级:页岩砖

3.墙体厚度：120mm、240mm

4.砂浆强度、等级、配合比:M7.5水泥混合砂浆砌筑

【工程内容】

1.砂浆制作、运输
2.砌砖
	m3
	2.4700

	
	
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	

	3
	010405003001
	平板(楼承板)
【项目特征】

1.板厚：110mm
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:现场搅拌

【工程内容】

1.混凝土制作、运输、浇筑、浇捣、养护
	m3
	1.9800

	4
	010416001001
	现浇混凝土钢筋  (楼承板)
【项目特征】

1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ10以内
【工程内容】

1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
	t
	0.3630

	
	
	金属结构工程
	
	

	5
	010604001001
	钢梁
【项目特征】

1.钢材品种、规格:(HN250*125*6*9)Q235B                     2.探伤要求:超声波探伤                                       3.喷砂(或抛丸)除锈处理；涂环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆各两 道；表面刷钢结构专用薄涂型防火涂料

【工程内容】

1.制作、运输、拼装、安装、探伤、刷油漆
	t
	0.6010

	6
	010605001001
	压型钢板楼板(楼承板)
【项目特征】

1.钢材品种、规格:HB1-80镀锌钢板
2.压型钢板厚度:1.2mm内

【工程内容】

1.制作
2.运输
3.安装
	m2
	18.0000

	
	
	屋面及防水工程
	
	

	7
	010703002001
	涂膜防水
【项目特征】

1.部位:负一层内墙面
2.1.5厚合成高分子涂膜防水层

3.高度:1.8m
	m2
	367.9700

	8
	010703002002
	涂膜防水
【项目特征】

1.部位:负一层地面
2.1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高
	m2
	310.6800


分部分项工程量清单
工程名称：紫阳小学食堂改造工程-土建                                     专业名称：【装饰装修专业】       第4页/共26页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	9
	010702001001
	电梯顶部屋面
【项目特征】

1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层,每1m见方半缝分格

2.4厚SBS改性沥青防水卷材两道,靠女儿墙面卷起300高

3.25厚1:3水泥砂浆找平层
	m2
	34.6000

	
	
	装饰装修工程
	
	

	
	
	楼地面工程
	
	

	10
	020102002001
	块料地面
【项目特征】

1.部位:负一层全部                                     2.铺300*300防滑地砖地面，干水泥擦缝                   3.撒素水泥面(洒适量清水)                             4.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)            5.1.5厚合成高分子涂抹防水层，四周翻起150高(清单单列) 6.1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平
	m2
	254.9000

	11
	020102002002
	块料楼面
【项目特征】

1.部位:负一层新建楼承板
2.铺300*300防滑地砖地面，干水泥擦缝

3.撒素水泥面(洒适量清水)
4.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)            5.1.5厚合成高分子涂抹防水层，四周翻起150高(清单单列) 6.1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平
	m2
	18.0000

	12
	020106002001
	块料楼梯面层
【项目特征】

1.铺防滑地砖楼梯面
2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)
4.水泥浆一道(内掺建筑胶)
	m2
	44.8800

	
	
	墙柱面工程
	
	

	13
	020201001001
	墙面一般抹灰
【项目特征】

1.部位：新建隔墙
2.5厚1:2.5水泥砂浆找平

3.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛

【工程内容】

1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
	m2
	154.1000

	14
	020201001002
	零星抹灰
【项目特征】

1.部位：封门洞墙体两面
2.6mm厚1:2.5水泥砂浆找平

3.14mm厚 1:3水泥砂浆打底扫毛

【工程内容】

1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
	m2
	31.9800

	15
	020204003001
	块料墙面
[项目特征]
部位:负一层全部                                    1.白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝)              2.300*600瓷片粘贴(或彩釉砖)(粘贴前先将饰面砖浸水2h) 3.4厚强力胶水泥粘结层,揉揉压实                     4.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层(清单单列)   5.9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平

【工程内容】

1.基层清理
2.铺防水层
3.铺贴面层
	m2
	672.0800

	
	
	天棚工程
	
	


分部分项工程量清单
工程名称：紫阳小学食堂改造工程-土建                                     专业名称：【装饰装修专业】       第5页/共26页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	16
	020302001001
	天棚吊顶
【项目特征】

部位：负一层全部除楼梯间

1.600*600铝扣板面层                                        3.U型轻钢龙骨横撑CB60*27(或CB50*20)中距1200                4.10号镀锌低碳钢丝(或Ф6钢筋)吊杆,中距≤800*500膨胀螺栓固定 5.钢筋混凝土楼板

【工程内容】

1.龙骨安装
2.铺贴面层
	m2
	254.9000

	
	
	门窗工程
	
	

	17
	020402003001
	金属地弹门
【项目特征】

1.门类型:不锈钢钢化玻璃地弹门
2.尺寸:1200*2700

【工程内容】

1.门制作、运输、安装
2.五金安装
	樘
	1.0000

	18
	020402007001
	钢质防火门
【项目特征】

1.门类型:乙级钢制防火门
2.框材质、外围尺寸:1000*2100

【工程内容】

1.门制作、运输、安装
2.五金安装
	樘
	1.0000

	19
	020402007002
	钢质防火门
【项目特征】

1.门类型:乙级钢制防火门
2.框材质、外围尺寸:1200*2700

【工程内容】

1.门制作、运输、安装
2.五金安装
	樘
	4.0000

	20
	020402007003
	钢质防火门
【项目特征】

1.门类型:乙级钢制防火门
2.框材质、外围尺寸:2100*2500

【工程内容】

1.门制作、运输、安装
2.五金安装
	樘
	1.0000

	21
	020401003001
	实木防潮门
【项目特征】

1.门类型:实木防潮门
2.尺寸:700*2100

【工程内容】

1.门制作、运输、安装
2.五金安装
	樘
	1.0000

	22
	020406001001
	金属推拉窗
[项目特征]
1.窗类型:铝合金推拉窗
2.框材质、外围尺寸:2100*2000

3.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格:普通玻璃

[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
	樘
	1.0000

	23
	020406001002
	金属推拉窗
[项目特征]
1.窗类型:铝合金防火推拉窗
2.框材质、外围尺寸:2100*2000

3.玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格:普通玻璃

[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
	樘
	6.0000

	
	
	补充专业
	
	


分部分项工程量清单
工程名称：紫阳小学食堂改造工程-土建                                     专业名称：【装饰装修专业】       第6页/共26页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	补充章
	
	

	24
	补1001
	拆除旧门
【项目特征】

1.原旧门
【工程内容】

1.人工拆除
2.垃圾室外统一堆放
	道
	7.0000

	25
	补1002
	拆除旧窗
【项目特征】

1.原旧窗
【工程内容】

1.人工拆除
2.垃圾室外统一堆放
	道
	7.0000

	26
	040801006001
	拆除砖石结构
【项目特征】

1.原厨房120厚砖墙及浆砌石挡墙
【工程内容】

1.人工拆除
2.垃圾室外统一堆放
	m3
	32.7730

	27
	补1003
	机械开门洞
【项目特征】

1.原砖墙上开门洞
【工程内容】

1.开洞
2.垃圾室外统一堆放
	道
	4.0000

	28
	补1004
	铲除原砖面地面
【项目特征】

1.原地面砖地面含防水层
【工程内容】

1.人工铲除
2.垃圾室外统一堆放
	m2
	265.2400

	29
	补1005
	铲除原面砖墙面
【项目特征】

1.原面砖墙面含防水层
【工程内容】

1.人工铲除
2.垃圾室外统一堆放
	m2
	479.6000

	30
	补1006
	拆除原天棚吊顶
【项目特征】

1.原天棚吊顶含轻钢龙骨
【工程内容】

1.人工拆除
2.垃圾室外统一堆放
	m2
	265.2400

	31
	补1007
	铲除原电梯屋面
【项目特征】

1.原电梯屋面含防水层
【工程内容】

1.人工铲除
2.垃圾室外统一堆放
	m2
	34.6000

	32
	补1008
	垃圾清运(暂定价15000.00元，竣工据实结算)

【项目特征】

1.拆除后建筑垃圾及原有垃圾
【工程内容】

1.人工清理、上车
2.外运
	项
	1.0000

	
	
	排水沟，46m
	
	


分部分项工程量清单
工程名称：紫阳小学食堂改造工程-土建                                     专业名称：【装饰装修专业】       第7页/共26页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	33
	010306002001
	排水沟
【项目特征】

参图集07J306-P13-1

1.挖沟槽土方
2.C10砼垫层
3.20厚1:2.5水泥砂浆沟内抹面

4.1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜

5.沟内贴面砖
6.成品不锈钢沟盖板
	m
	46.0000

	
	
	电梯工程
	
	

	34
	补1009
	双门电梯(暂定价160000.00元/部，竣工据实结算)
【项目特征】

1.尺寸：2000*1800
2.1~5层双门电梯

【工程内容】

1.制作、安装、调试
	部
	1.0000

	35
	补1010
	电梯钢结构外架(暂定价60000.00元/项，竣工据实结算)
【项目特征】

1.电梯钢结构外架
【工程内容】

1.制作、运输、安装
	项
	1.0000


分部分项工程量清单
工程名称：紫阳小学食堂改造工程-电气                                    专业名称：【电气设备安装工程】   第11页/共26页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	030204004001
	配电柜
【项目特征】

1.名称、型号:配电柜CF
2.规格:XL-21柜1800*800*400

【工程内容】

1.柜安装
	台
	1.0000

	2
	030204018004
	配电箱
[项目特征]
1.名称、型号:配电箱JSCF
2.规格:500*600*160

3.安装方式:挂墙暗装

[工程内容]
1.箱体安装
	台
	1.0000

	3
	030204018004
	配电箱
[项目特征]
1.名称、型号:配电箱JG
2.规格:500*600*160

3.安装方式:挂墙暗装

[工程内容]
1.箱体安装
	台
	1.0000

	4
	030204018004
	配电箱
[项目特征]
1.名称、型号:配电箱DT
2.规格:500*600*200

3.安装方式:挂墙暗装

[工程内容]
1.箱体安装
	台
	1.0000

	5
	030204018004
	应急照明集中电源

[项目特征]
1.名称、型号:应急照明集中电源
2.安装方式:挂墙暗装

[工程内容]
1.箱体安装
	台
	1.0000

	6
	030204031001
	单联开关
【项目特征】

1.名称:单联开关
【工程内容】

1.安装
	套
	7.0000

	7
	030204031001
	杀菌灯标志单联灯控开关

【项目特征】

1.名称:杀菌灯标志单联灯控开关
【工程内容】

1.安装
	套
	6.0000

	8
	030204031003
	双联开关
【项目特征】

1.名称:双联开关
【工程内容】

1.安装
	套
	8.0000

	9
	030204031006
	普通插座
【项目特征】

1.名称:普通插座
【工程内容】

1.安装
	套
	30.0000

	10
	030204031007
	空调插座
【项目特征】

1.名称:空调插座
【工程内容】

1.安装
	套
	1.0000


分部分项工程量清单
工程名称：紫阳小学食堂改造工程-电气                                    专业名称：【电气设备安装工程】   第12页/共26页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	11
	030208001002
	电力电缆
[项目特征]
1.型号:YJV22-4*120+1*70
2.敷设方式:穿管

[工程内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装

3.防火堵洞
	m
	50.0000

	12
	030212001001
	电气配管
[项目特征]
1.名称:SC100
2.配置形式及部位:暗配

[工程内容]
1.电线管路敷设
	m
	50.0000

	13
	030212001003
	电气配管
[项目特征]
1.名称:JDG40
2.配置形式及部位:暗配

[工程内容]
1.电线管路敷设
2.接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装
	m
	83.2000

	14
	030212001003
	电气配管
[项目特征]
1.名称:KBG25
2.配置形式及部位:暗配

[工程内容]
1.电线管路敷设
2.接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装
	m
	145.3000

	15
	030212001003
	电气配管
[项目特征]
1.名称:KBG15
2.配置形式及部位:暗配

[工程内容]
1.电线管路敷设
2.接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装
	m
	277.9000

	16
	030212003001
	电气配线
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2

2.敷设部位或线制:穿管室内照明

[工程内容]
1.配线
2.管内穿线
	m
	221.4000

	17
	030212003001
	电气配线
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:ZRBV-2.5mm2
2.敷设部位或线制:穿管室内照明

[工程内容]
1.配线
2.管内穿线
	m
	612.3000

	18
	030212003003
	电气配线
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:WDZC-BYJ-16mm2

2.敷设部位或线制:穿管室内动力线

[工程内容]
1.配线
2.管内穿线
	m
	416.0000

	19
	030212003003
	电气配线
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-6mm2
2.敷设部位或线制:穿管室内动力线

[工程内容]
1.配线
2.管内穿线
	m
	435.9000


分部分项工程量清单
工程名称：紫阳小学食堂改造工程-电气                                    专业名称：【电气设备安装工程】   第13页/共26页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	20
	030213001001
	应急灯
【项目特征】

1.规格:6W
2.吸顶安装
【工程内容】

1.安装
	套
	9.0000

	21
	030213001001
	嵌入式防水防尘栅格灯

[项目特征]
1.名称:嵌入式防水防尘栅格灯
3.安装方式:吊顶嵌入安装

[工程内容]
1.安装
	套
	30.0000

	22
	030213001002
	安全出口标志灯
【项目特征】

1.规格:1W
【工程内容】

1.安装
	套
	5.0000

	23
	030213003001
	疏散指示灯
【项目特征】

1.名称:疏散指示灯
【工程内容】

1.安装
	套
	8.0000

	24
	030213004001
	紫外线杀菌灯
【项目特征】

1.名称:紫外线杀菌灯
2.规格：36W
【工程内容】

1.安装
	套
	14.0000


分部分项工程量清单
工程名称：紫阳小学食堂改造工程-给排水                          专业名称：【给排水采暖燃气工程】         第17页/共26页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	030801005001
	塑料管PP-R管
[项目特征]
1.安装部位:室内
2.输送介质:冷水
3.材质:PP-R管(NF PP-R盘管,S5级)

4.规格:DN50

5.连接形式:热熔粘接

[工程内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管(包括防水套管)制作、安装
3.给水管道消毒、冲洗

4.水压及泄漏试验
	m
	39.1000

	2
	030801005002
	塑料管PP-R管
[项目特征]
1.安装部位:室内
2.输送介质:冷水
3.材质:PP-R管(NF PP-R盘管,S5级)

4.规格:DN40

5.连接形式:热熔粘接

[工程内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管(包括防水套管)制作、安装
3.给水管道消毒、冲洗

4.水压及泄漏试验
	m
	3.6000

	3
	030801005003
	塑料管PP-R管
[项目特征]
1.安装部位:室内
2.输送介质:冷水
3.材质:PP-R管(NF PP-R盘管,S5级)

4.规格:DN32

5.连接形式:热熔粘接

[工程内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管(包括防水套管)制作、安装
3.给水管道消毒、冲洗

4.水压及泄漏试验
	m
	13.8000

	4
	030801005004
	塑料管PP-R管
[项目特征]
1.安装部位:室内
2.输送介质:冷水
3.材质:PP-R管(NF PP-R盘管,S5级)

4.规格:DN25

5.连接形式:热熔粘接

[工程内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管(包括防水套管)制作、安装
3.给水管道消毒、冲洗

4.水压及泄漏试验
	m
	21.0000

	5
	030801005005
	塑料管PVC-U管
[项目特征]
1.安装部位:室内
2.输送介质:污水
3.材质:PVC-U排水管
4.规格:DN150

5.连接形式:粘接
[工程内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管(包括防水套管)制作、安装
3.水压及泄漏试验
4.阻火圈安装
	m
	22.6000


分部分项工程量清单
工程名称：紫阳小学食堂改造工程-给排水                          专业名称：【给排水采暖燃气工程】         第18页/共26页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	6
	030801005006
	塑料管PVC-U管
[项目特征]
1.安装部位:室内
2.输送介质:污水
3.材质:PVC-U排水管
4.规格:DN75

5.连接形式:粘接
[工程内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.套管(包括防水套管)制作、安装
3.水压及泄漏试验
4.阻火圈安装
	m
	27.1000


分部分项工程量清单
工程名称：紫阳小学食堂改造工程-电梯井改造                              专业名称：【建筑装饰专业】       第22页/共26页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	建筑工程
	
	

	
	
	土石方工程
	
	

	1
	010101003001
	挖基础土方
【项目特征】

1.基础类型:筏板基础4m内(机械)
2.外运10KM
【工程内容】

1.挖土方
2.外运
	m3
	74.4000

	2
	010101003002
	挖基础土方
【项目特征】

1.基础类型:筏板基础4m内(人工)
2.外运10KM
【工程内容】

1.挖土方
2.外运
	m3
	83.3760

	3
	010101003003
	挖基础土方
【项目特征】

1.基础类型:筏板基础4m内(人工)
【工程内容】

1.挖土方
	m3
	43.2480

	4
	010103001001
	土方回填
【项目特征】

1.土质要求:素土(机械回填)
2.密实度要求:≥0.94

3.运输距离:现场50M内倒运

【工程内容】

1.回填
2.分层碾压、夯实
	m3
	83.3760

	
	
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	

	5
	010401003001
	筏板基础(电梯井底板)
【项目特征】

1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:现场搅拌

【工程内容】

1.混凝土制作、运输、浇筑、浇捣、养护
	m3
	4.5000

	6
	010401006001
	垫层
【项目特征】

1.150mm厚沥青混凝土垫层
【工程内容】

1.混凝土制作、运输、浇筑、浇捣、养护
	m3
	1.3500

	7
	010403002001
	压顶梁
【项目特征】

1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:现场搅拌

【工程内容】

1.混凝土制作、运输、浇筑、浇捣、养护
	m3
	1.4250

	8
	010403002002
	支撑梁
【项目特征】

1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:现场搅拌

【工程内容】

1.混凝土制作、运输、浇筑、浇捣、养护
	m3
	0.6000

	9
	010403002003
	环梁
【项目特征】

1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:现场搅拌

【工程内容】

1.混凝土制作、运输、浇筑、浇捣、养护
	m3
	2.7000


分部分项工程量清单
工程名称：紫阳小学食堂改造工程-电梯井改造                              专业名称：【建筑装饰专业】       第23页/共26页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	10
	010405003001
	卸荷板
【项目特征】

1.板厚：300mm
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:现场搅拌

【工程内容】

1.混凝土制作、运输、浇筑、浇捣、养护
	m3
	2.1600

	11
	010404001001
	直形墙(电梯井壁)
【项目特征】

1.墙厚：500mm
2.混凝土强度等级:C30

3.混凝土拌和料要求:现场搅拌

【工程内容】

1.混凝土制作、运输、浇筑、浇捣、养护
	m3
	8.5350

	12
	010404001002
	直形墙(电梯井壁)
【项目特征】

1.墙厚：300mm
2.混凝土强度等级:C30

3.混凝土拌和料要求:现场搅拌

【工程内容】

1.混凝土制作、运输、浇筑、浇捣、养护
	m3
	9.3780

	13
	010404001003
	直形墙(挡墙)
【项目特征】

1.墙厚：300mm
2.混凝土强度等级:C30

3.混凝土拌和料要求:现场搅拌

【工程内容】

1.混凝土制作、运输、浇筑、浇捣、养护
	m3
	6.5990

	14
	010405003002
	平板(电梯间)
【项目特征】

1.板厚：120mm
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:现场搅拌

【工程内容】

1.混凝土制作、运输、浇筑、浇捣、养护
	m3
	1.8000

	15
	010416001001
	现浇混凝土钢筋
【项目特征】

1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ10以上(含Φ10)
【工程内容】

1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
	t
	5.9670

	16
	010416001002
	现浇混凝土钢筋
【项目特征】

1.钢筋种类、规格:圆钢Φ10以上(含Φ10)
【工程内容】

1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
	t
	0.3490

	17
	010416001003
	现浇混凝土钢筋
【项目特征】

1.钢筋种类、规格:圆钢Φ10内
【工程内容】

1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
	t
	0.2770

	
	
	金属结构工程
	
	

	18
	010604001001
	钢梁
【项目特征】

1.钢材品种、规格:(HN250*125*6*9)Q235B                     2.探伤要求:超声波探伤                                       3.喷砂(或抛丸)除锈处理；涂环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆各两 道；表面刷钢结构专用薄涂型防火涂料

【工程内容】

1.制作、运输、拼装、安装、探伤、刷油漆
	t
	0.3150

	
	
	装饰装修工程
	
	


分部分项工程量清单
工程名称：紫阳小学食堂改造工程-电梯井改造                              专业名称：【建筑装饰专业】       第24页/共26页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	楼地面工程
	
	

	19
	020102002001
	块料地面
【项目特征】

1.部位:电梯间
2.铺600*600地面砖地面，干水泥擦缝

3.撒素水泥面(洒适量清水)
4.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)
	m2
	12.0000

	
	
	补充专业
	
	

	
	
	补充章
	
	

	20
	040801007001
	拆除混凝土结构
【项目特征】

1.原钢筋砼楼板
【工程内容】

1.人工拆除
2.垃圾室外统一堆放
	m3
	4.4940


（2）商务要求
1、工程地点：紫阳小学校园内。   

2、工    期：合同签订后30个自然日内。

3、承包方式：包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工的施工总承包。

4、付款方式：
4.1、工程施工验收完成后，一次拨付。

5、工程质量：

1、本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格以上要求，投标人应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准等技术文件为依据施工，一次性验收合格。

2、所使用材料必须是符合现行国家标准或行业规定的合格产品。设计、施工和材料使用，严格控制有毒有害气体材料,必须遵守消防安全、环境保护等国家强制性规定,使用前必须经采购单位和质监部门验收合格后才能使用。

3、材料质量出现问题，成交人负责包修、包退、包换，费用由投标人承担；

4、须严格按照经招标采购单位批准的施工方案施工，执行国家或行业质量标准和验收规范。达不到强制标准的项目必须无条件返工，并承担损失。

5、成交人要严格按要求施工，无条件接受质量监督部门和招标采购单位监理人员的监督。

6、售后服务：

1、自签订合同之日起1年内，工程质量出现问题，供货商要免费维修处理。

2、如果供货商不能及时维修处理，政府将自行找工人维修，费用将由成交单位进行支付或从工程款中扣除。




