- 迎宾楼拆除改造工程    工程量清单

| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 |  | 补b001001 |  | 墙体拆除 【项目特征】 1.原女儿墙 2.垃圾外运 |  | m3 |  | 32.8786 |
| 2 |  | 补b002001 |  | 旧门拆除 【项目特征】 1.原旧门 2.垃圾处置（暂定50.00元/樘） |  | 樘 |  | 152.0000 |
| 3 |  | 补B002002 |  | 天棚铲除 【项目特征】 1.部位：原天棚粉刷及涂料 |  | m2 |  | 3643.4400 |
| 4 |  | 补b005001 |  | 内墙面粉刷层铲除 【项目特征】 1.部位：原内墙粉刷层 |  | m2 |  | 7080.0000 |
|  |  |  |  | 改造工程 |  |  |  |  |
| 5 |  | 010101003001 |  | 挖扶壁柱基坑 【项目特征】 1.基础类型:独立基础 2.挖土深度:0.7m 3.人工开挖 4.余土外运15KM（暂定） |  | m3 |  | 6.7760 |
| 6 |  | 010401002001 |  | 独立基础 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C30商混 |  | m3 |  | 4.6000 |
| 7 |  | 010401006001 |  | 垫层 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C20商混 2.部位：扶壁柱基坑 |  | m3 |  | 1.0560 |
| 8 |  | 010401006002 |  | 基坑回填 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C20商混 2.部位：扶壁柱基坑 |  | m3 |  | 1.1200 |
| 9 |  | 010402001001 |  | 扶壁柱 【项目特征】 1.柱高度:3.4 2.柱截面尺寸:240*400 3.混凝土强度等级:C30商混 |  | m3 |  | 11.6700 |
| 10 |  | 010402001002 |  | 柱墩 【项目特征】 1.柱高度:0.3 2.柱截面尺寸:240*300 3.混凝土强度等级:C30商混 |  | m3 |  | 0.9504 |
| 11 |  | 010416001001 |  | 现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1.钢筋种类、规格:三级钢Φ10以内 |  | t |  | 0.4870 |
| 12 |  | 010416001002 |  | 现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1.钢筋种类、规格:三级钢Φ10以上 |  | t |  | 2.7660 |
| 13 |  | 010702001001 |  | 屋面卷材防水 【项目特征】 1.部位:小屋面 2.防水层:4+3SBS防水卷材各一道 3.找坡层：水泥炉渣最薄处30mm厚 4.保护层：20厚水泥砂浆 |  | m2 |  | 500.0000 |
| 14 | 020201001001 |  | 墙面一般抹灰 【项目特征】 1.墙体类型:内墙 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3.5厚1:2.5水泥砂浆找平 |  | m2 |  | 7080.0000 |  |
| 15 | B010703005001 |  | 电线管墙面开槽 【项目特征】 1.规格：40×40mm 2.其它：砂浆填充 |  | m |  | 500.0000 |  |
| 16 | B010703005002 |  | 电线管地面开槽 【项目特征】 1.规格：40×40mm 2.其它：砂浆填充 |  | m |  | 500.0000 |  |
| 17 | 补b006001 |  | 扶壁柱打孔 【项目特征】 1.规格：240*400 2.部位：楼板 |  | 个 |  | 48.0000 |  |
| 18 | 补b007001 |  | 上下水管道打孔 【项目特征】 1.规格：Φ150 2.部位：楼板 |  | 个 |  | 83.0000 |  |
| 19 | 补b008001 |  | 空调打孔 【项目特征】 1.规格：Φ100 2.部位：砖墙 |  | 个 |  | 272.0000 |  |
| 20 | 补b009001 |  | 柱墩植筋 【项目特征】 1.规格Φ14 2.钢筋：三级钢长0.6m |  | 根 |  | 176.0000 |  |
| 21 | 补b011001 |  | 扶壁柱植筋 【项目特征】 1.规格：Φ18 2.钢筋：并入钢筋清单 |  | 根 |  | 96.0000 |  |
| 22 | 补b012001 |  | 扶壁柱拉筋 【项目特征】 1.钻孔、布设拉筋、注浆 |  | 根 |  | 1980.0000 |  |
| 23 | 陕补002001 |  | 建筑垃圾清理外运 【项目特征】 1.弃渣运距:暂按15km 【工程内容】 1.现场清理、收集 2.装车、外运 |  | m3 |  | 616.9120 |  |

- 迎宾楼拆除改造工程    措施项目清单

| 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- |
| 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1.0000 |
| 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1.0000 |
| 二次搬运 | 项 | 1.0000 |
| 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1.0000 |
| 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1.0000 |
| 施工排水 | 项 | 1.0000 |
| 施工降水 | 项 | 1.0000 |
| 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1.0000 |
| 已完工程及设备保护 | 项 | 1.0000 |
| 其他 | 项 | 1.0000 |
| 建筑工程混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1.0000 |
| 建筑工程脚手架 | 项 | 1.0000 |
| 建筑工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1.0000 |
| 装饰装修工程脚手架 | 项 | 1.0000 |
| 装饰装修工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1.0000 |
| 装饰装修工程室内空气污染测试 | 项 | 1.0000 |

迎宾楼拆除改造工程    其他项目清单

| 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- |
| 其他项目 |  | 0.0000 |
| 暂列金额 | 项 | 1.0000 |
| 设计变更及材料（主材）差价 | 项 | 1.0000 |
| 专业工程暂估价 | 项 | 1.0000 |
| 观光电梯暂估价 | 项 | 1.0000 |
| 另行分包的专业工程金额 | 项 | 1.0000 |
| 电梯围护钢结构 | 项 | 1.0000 |
| 计日工 | 项 | 1.0000 |
| 人工 | 项 | 1.0000 |
| 材料 | 项 | 1.0000 |
| 机械 | 项 | 1.0000 |
| 总承包服务费 | 项 | 1.0000 |
| 发包人发包专业工程管理服务费 | 项 | 1.0000 |
| 发包人供应材料、设备保管费 | 项 | 1.0000 |

- 迎宾楼拆除装饰工程    工程量清单

| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 020102002001 |  | 卫生间楼地面 【项目特征】 1.垫层:100厚水泥炉渣 2.找平层:30厚水泥砂浆 3.防水层:聚氨酯涂膜2.0厚 4.面层:330*330防滑地砖 |  | m2 |  | 176.2560 |
| 2 |  | 020204003001 |  | 块料墙面 【项目特征】 1.墙体材料:卫生间 2.面层材料:300*600墙砖 3.高度：3.0m |  | m2 |  | 440.9100 |
| 3 |  | 020102002002 |  | 块料楼地面 【项目特征】 1.面层材料:600×600地砖 2.部位：办公室 |  | m2 |  | 1178.0000 |
| 4 |  | 020105003001 |  | 块料踢脚线 【项目特征】 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料:地砖踢脚线 |  | m2 |  | 78.0000 |
| 5 |  | 020302001001 |  | 天棚吊顶 【项目特征】 1.龙骨类型:轻钢龙骨 2.面层材:硅钙板 3.部位：四五层会议室、顶层3间办公室 |  | m2 |  | 384.9312 |
| 6 |  | 020506001001 |  | 抹灰面油漆 【项目特征】 1.基层类型:内墙及天棚 2.刮腻子要求:稀释乳胶漆一遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍 |  | m2 |  | 9436.0000 |
| 7 |  | 020506001002 |  | 抹灰面油漆 【项目特征】 1.基层类型:外墙,含粉刷 2.油漆品种、刷漆遍数:水包水（仿石）涂料 3.水泥砂浆粉刷20mm |  | m2 |  | 210.0000 |
| 8 |  | 020302001002 |  | 天棚吊顶 【项目特征】 1.龙骨类型:轻钢龙骨 2.面层材料:铝方板 |  | m2 |  | 176.2600 |
| 9 |  | 020402001001 |  | 卫生间门 【项目特征】 1.门类型:钛镁合金门 2.框材质、外围尺寸:900*2100 |  | 樘 |  | 10.0000 |
| 10 |  | 020401003001 |  | 实木装饰门 【项目特征】 1.门类型:套装门 2.框截面尺寸:900*2100 |  | 樘 |  | 136.0000 |
| 11 |  | 020401003002 |  | 实木装饰门 【项目特征】 1.门类型:套装门 2.框截面尺寸、单扇面积:1200*2 100 |  | 樘 |  | 6.0000 |
| 12 |  | B010702007001 |  | 水落管 【项目特征】 1.规格：DN100PVC 2.趟数：12趟 |  | m |  | 234.2000 |
| 13 | 020603001001 |  | 洗漱台 【项目特征】 1.材料品种、规格、品牌、颜色:大理石 2.支架、配件品种、规格、品牌:钢支架 |  | m2 |  | 12.8100 |  |
| 14 | 020603001002 |  | 厕所隔板 【项目特征】 1.材料品种、规格、品牌、颜色:成品塑料隔板 |  | m2 |  | 182.4000 |  |

- 迎宾楼拆除装饰工程    措施项目清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1.0000 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1.0000 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1.0000 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1.0000 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1.0000 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1.0000 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1.0000 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1.0000 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1.0000 |
| 10 | 其他 | 项 | 1.0000 |
| 11 | 建筑工程混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1.0000 |
| 12 | 建筑工程脚手架 | 项 | 1.0000 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1.0000 |
| 14 | 装饰装修工程脚手架 | 项 | 1.0000 |
| 15 | 装饰装修工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1.0000 |
| 16 | 装饰装修工程室内空气污染测试 | 项 | 1.0000 |

- 电气设备安装工程    工程量清单

| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  |
| 1 |  | 030204018001 |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:ALZ 2.规格:600x800x150 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 |  | 台 |  | 2.0000 |
| 2 |  | 030204018003 |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:1AL 2.规格:500x600x150 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 |  | 台 |  | 1.0000 |
| 3 |  | 030204018006 |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:2~5AL 2.规格:500x600x150 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 |  | 台 |  | 8.0000 |
|  |  |  |  | 灯具开关 |  |  |  |  |
| 4 |  | 030204031001 |  | 小电器 [项目特征] 1.名称:暗双单极开关 [工作内容] 1.安装 2.开关盒 |  | 个 |  | 115.0000 |
| 5 |  | 030204031002 |  | 小电器 [项目特征] 1.名称:暗装三极开关 [工作内容] 1.安装 2.开关盒 |  | 个 |  | 30.0000 |
| 6 |  | 030204031003 |  | 小电器 [项目特征] 1.名称:单相二、三孔插座 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  | 个 |  | 544.0000 |
| 7 |  | 030204031004 |  | 小电器 【项目特征】 1.名称:10A防水型 2.规格:5孔 |  | 套 |  | 10.0000 |
| 8 |  | 030204031005 |  | 小电器 【项目特征】 1.名称:空调插座 2.规格:3孔 |  | 套 |  | 140.0000 |
| 9 |  | 030213001001 |  | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:LED防水吸顶灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.接线盒 |  | 套 |  | 18.0000 |
| 10 | 030213001002 |  | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:LED吸顶灯(自带红外感应开关) 2.规格:32W [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装 3.油漆 |  | 套 |  | 82.0000 |  |
| 11 | 030213004001 |  | 荧光灯 【项目特征】 1.名称:LED吊管式 2.规格:双管2*28W 【工程内容】 1.安装 |  | 套 |  | 356.0000 |  |
|  |  |  | 配管配线 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030212001001 |  | 电气配管 [项目特征] 1.名称:PC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m |  | 1937.4800 |  |
| 13 | 030212001006 |  | 电气配管 [项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC100 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  | m |  | 100.0000 |  |
| 14 | 030212001007 |  | 电气配管 [项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC65 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  | m |  | 68.8000 |  |
| 15 | 030212003003 |  | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:BV-3*2.5 [工作内容] 1.配线 2.塑料槽板穿线 |  | m |  | 2142.7300 |  |
| 16 | 030212003004 |  | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:BV-3*4 [工作内容] 1.配线 2.塑料槽板穿线 |  | m |  | 3453.9100 |  |
| 17 | 030212003005 |  | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:BV-4 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m |  | 5812.4400 |  |
|  |  |  | 电缆桥架 |  |  |  |  |  |
| 18 | 030208001007 |  | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV-4X25+1X16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m |  | 124.0000 |  |
| 19 | 030208001010 |  | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV-4X120+1X70 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m |  | 100.0000 |  |
| 20 | 030208004001 |  | 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:桥架-200*100 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 |  | m |  | 325.6200 |  |
|  |  |  | 防雷接地 |  |  |  |  |  |
| 21 | 030209002001 |  | 避雷装置 [项目特征] 1.受雷体名称、材质、规格、技术要求（安装部分）:避雷网φ10热镀锌圆钢 2.引下线材质、规格、技术要求 （引下形式）:引下线（柱或墙内 2根不小于16主筋）；电梯机房引下线（利用结构柱内两根主筋） [工作内容] 1.避雷针（网）制作、安装 2.引下线敷设、断接卡子制作、安装 3.制作、安装 4.钢铝窗接地 5.柱主筋与圈梁焊接 |  | 项 |  | 1.0000 |  |

- 电气设备安装工程    措施项目清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1.0000 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1.0000 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1.0000 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1.0000 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1.0000 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1.0000 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1.0000 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1.0000 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1.0000 |
| 10 | 其他 | 项 | 1.0000 |
| 11 | 组装平台 | 项 | 1.0000 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | 项 | 1.0000 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 | 1.0000 |
| 14 | 焦炉施工大棚 | 项 | 1.0000 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1.0000 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 | 1.0000 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | 项 | 1.0000 |
| 18 | 现场施工围栏 | 项 | 1.0000 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | 项 | 1.0000 |
| 20 | 长输管道施工便道 | 项 | 1.0000 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 | 1.0000 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 | 1.0000 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 | 1.0000 |
| 24 | 格架式抱杆 | 项 | 1.0000 |
| 25 | 脚手架 | 项 | 1.0000 |

- 弱电工程    工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 网络系统 |  |  |
| 1 | 030208004001 | 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:桥架-200*100 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 | m | 325.6200 |
| 2 | 031101029001 | 总配线架 [项目特征] 1.规格:网络配线架300X250X300 [工作内容] 1.安装 2.穿线板 3.滑梯 | 架 | 1.0000 |
| 3 | 031101030001 | 壁挂式配线架 [项目特征] 1.规格:层网络配线架 2.型号:300X250X300 [工作内容] 1.安装 | 架 | 5.0000 |
| 4 | 031103017001 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:Cat6eUTP4 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） | m | 6111.3800 |
| 5 | 031103017002 | 4对对绞电缆 【项目特征】 1.规格:Cat6eUTP4 2.敷设环境:25×25塑料槽板 | m | 2714.2550 |
| 6 | 031103020001 | 光缆 [项目特征] 1.规格:4芯多模光纤 [工作内容] 1.敷设、测试 | m | 132.2000 |
| 7 | 031103023001 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:计算机网络插座 2.型号:U820TL.WH 3.接线盒 [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 | 4.0000 |
| 8 | 031103023003 | 信息电话插座 【项目特征】 1.规格:电话信息双插口插座 2.接线盒 | 个 | 194.0000 |

- 弱电工程    措施项目清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1.0000 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1.0000 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1.0000 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1.0000 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1.0000 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1.0000 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1.0000 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1.0000 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1.0000 |
| 10 | 其他 | 项 | 1.0000 |
| 11 | 组装平台 | 项 | 1.0000 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | 项 | 1.0000 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 | 1.0000 |
| 14 | 焦炉施工大棚 | 项 | 1.0000 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1.0000 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 | 1.0000 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | 项 | 1.0000 |
| 18 | 现场施工围栏 | 项 | 1.0000 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | 项 | 1.0000 |
| 20 | 长输管道施工便道 | 项 | 1.0000 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 | 1.0000 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 | 1.0000 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 | 1.0000 |
| 24 | 格架式抱杆 | 项 | 1.0000 |
| 25 | 脚手架 | 项 | 1.0000 |

给排水工程    工程量清单

| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 | 计量单位 |  |  | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 给水系统 |  |  |  |  |
| 1 |  | 030801008001 |  | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位:埋地 2.输送介质:给水 3.材质:钢衬塑复合管 4.规格:DN70 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:埋地管道采用沥青漆二遍 | m |  |  | 10.0000 |
| 2 |  | 030801008002 |  | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:钢衬塑复合管 4.规格:DN70 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:银粉漆两道 | m |  |  | 18.0000 |
| 3 |  | 030801008003 |  | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:钢衬塑复合管 4.规格:DN50 5.连接形式:螺纹连接 6.套管形式、材质、规格: 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:银粉漆两道 | m |  |  | 54.3000 |
| 4 |  | 030801008004 |  | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位:吊顶内 2.输送介质:给水 3.材质:钢衬塑复合管 4.规格:DN40 5.连接形式:螺纹连接 6.套管形式、材质、规格: 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:15mm厚橡塑管壳防结露，色漆两道 | m |  |  | 9.4000 |
| 5 |  | 030801008005 |  | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位:吊顶内 2.输送介质:给水 3.材质:钢衬塑复合管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.套管形式、材质、规格: 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:15mm厚橡塑管壳防结露，色漆两道 | m |  |  | 22.7500 |
| 6 |  | 030801008006 |  | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位:吊顶内 2.输送介质:给水 3.材质:钢衬塑复合管 4.规格:DN20 5.连接形式:螺纹连接 6.套管形式、材质、规格: 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:15mm厚橡塑管壳防结露，色漆两道 | m |  |  | 40.1000 |
| 7 | 030801008007 |  | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位:吊顶内 2.输送介质:给水 3.材质:钢衬塑复合管 4.规格:DN15 5.连接形式:螺纹连接 6.套管形式、材质、规格: 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:15mm厚橡塑管壳防结露，色漆两道 |  |  | m | 10.5000 |  |
| 8 | 030803001001 |  | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:全铜闸阀 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 | 10.0000 |  |
| 9 | 030701007001 |  | 减压阀 【项目特征】 1.1.阀门类型规格:DN50 |  |  | 个 | 4.0000 |  |
| 10 | 030701007002 |  | 减压阀 【项目特征】 1.1.阀门类型规格:DN32 |  |  | 个 | 2.0000 |  |
| 11 | 030701007003 |  | 减压阀 【项目特征】 1.1.阀门类型规格:DN20 |  |  | 个 | 2.0000 |  |
| 12 | 030701007004 |  | 截止阀 【项目特征】 1.1.阀门类型、材质、型号、规格:DN32以内 |  |  | 个 | 5.0000 |  |
| 13 | 030701007005 |  | 截止阀 【项目特征】 1.1.阀门类型、材质、型号、规格:DN20以内 |  |  | 个 | 5.0000 |  |
| 14 | 030803005001 |  | 自动排气阀 [项目特征] 1.类型:自动排气阀（含配套DN20截止阀） 2.型号、规格:DN20 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 | 2.0000 |  |
| 15 | 030804003001 |  | 洗脸盆 [项目特征] 1.组装形式:冷水 2.开关:感应式水嘴 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  |  | 组 | 20.0000 |  |
| 16 | 030804012001 |  | 大便器 [项目特征] 1.组装形式:低水箱蹲便器 2.型号、规格:两档冲洗 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  |  | 套 | 40.0000 |  |
| 17 | 030804013001 |  | 小便器 [项目特征] 1.组装形式:感应冲洗 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  |  | 套 | 15.0000 |  |
| 18 | 030804005001 |  | 洗涤盆（洗菜盆） [项目特征] 1.组装形式:拖布池 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  |  | 组 | 10.0000 |  |

|  |  | 污水系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 030801005001 | 塑料管UPVC [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:污水 3.材质:普通U-PVC排水管 4.规格:DN100 5.连接形式:承插粘接 | m | 105.6600 |
| 20 | 030801005002 | 塑料管UPVC [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:污水 3.材质:普通U-PVC排水管 4.规格:DN75 5.连接形式:承插粘接 | m | 7.0000 |
| 21 | 030801005003 | 塑料管UPVC [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:污水 3.材质:普通U-PVC排水管 4.规格:DN50 5.连接形式:承插粘接 | m | 114.2100 |
| 22 | 030804017001 | 地漏 [项目特征] 1.规格:DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 20.0000 |

给排水工程    措施项目清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1.0000 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1.0000 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1.0000 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1.0000 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1.0000 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1.0000 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1.0000 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1.0000 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1.0000 |
| 10 | 其他 | 项 | 1.0000 |
| 11 | 组装平台 | 项 | 1.0000 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | 项 | 1.0000 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 | 1.0000 |
| 14 | 焦炉施工大棚 | 项 | 1.0000 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1.0000 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 | 1.0000 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | 项 | 1.0000 |
| 18 | 现场施工围栏 | 项 | 1.0000 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | 项 | 1.0000 |
| 20 | 长输管道施工便道 | 项 | 1.0000 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 | 1.0000 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 | 1.0000 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 | 1.0000 |
| 24 | 格架式抱杆 | 项 | 1.0000 |
| 25 | 脚手架 | 项 | 1.0000 |

增值税、规费等