采购内容及要求

一、项目基本情况

1、项目名称：园办范围内砂石资源处置第三方测量服务采购项目

2、采购人：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室

3、项目编号：ZCSP-西咸新区本级-2023-00327（XYZB2023-091）

# 4、服务期：自合同签订之日起1年。

# 5、服务地点：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室

# 6、服务质量标准：达到国家相关规范、行业标准及采购人考核要求

# 二、采购内容及要求

# （一）采购内容

# 本项目采购内容如下：

| 包号 |  | 预算金额 （元） | 工作内容 | 暂定测量 点位数（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包1 | 园办范围内砂石资源处置第三方测量机构Ⅰ | ￥300,000.00 | 对园办范围内砂石资源处置进行测绘 | 20000 |
| 合同包2 | 园办范围内砂石资源处置第三方复测测量机构Ⅱ | ￥300,000.00 | 对园办范围内砂石资源处置进行复测 | 20000 |

# 注：为保证项目顺利实施，供应商可同时参与本项目两个包的磋商采购，磋商小组按照合同包1、合同包2的顺序进行评审。在磋商评审过程中，若供应商被推荐为合同包1的第一成交候选人，则在合同包2的评审时不再推荐为第一成交候选人。

# （二）服务技术要求及工作机制

# 1、测量服务机构

# （1）服务机构数量：2家。

# （2）测量进场方式：采用“背靠背”方式，分别开展测量工作，分别出具测量报告。

# （3）测量结果运用：如2家测量服务机构的结果相对误差在5%以内，测量值运用2家测量服务机构测量结果的平均值；如2家测量服务机构的结果相对误差在5%以上，需现场核实重新测量。

# （4）测量要求：

# 1）砂石堆放场类型

# 先对场地堆放前原始地坪标高进行5米*5米方格网测量；待砂石堆放完毕时进行现状砂堆测量，两次数据内业解析后，2家测量公司分别计算砂石堆放方量。

# 2）测量单位与复测单位的点位数，点位数数量相差10%以内，符合作业要求，甲方予以确认。点位数数量相差10%以外，需现场核实重新测量，且第一次的测量点位数不予确认。

# 3）就地公开拍卖类型

# ①场地现状要求

# 按照“应清尽清”的原则，除项目建设需保留的临时出入道路外，项目建设单位需对拟“优先竞得”处置砂石资源的项目场地砂层以上的土进行揭除清运，使项目场地内的砂石层面裸露至95%以上，达到测量条件。

# ②测量技术要求

# 对项目场地内的砂石层面地坪标高进行5米*5米方格网测量，现场内遗留的少量土层根据断层现状直接核减；以项目建设单位提供正式的基坑开挖图纸（建设部审核通过）为计算范围线；根据项目建设单位提供正式的地质勘探报告（建设部审核通过）中探孔的砂层标高数据核减表面砂石层以下的夹层泥带量；最后进行内业解析，计算基坑内砂石资源储量。

# 表面砂石层以下的夹层泥带量核减方法：由于地勘报告不能完全显示地下夹层泥带分布及方量，为确保测量的砂石资源储量值误差控制在最小范围内，要求测量服务机构地勘报告中具体探孔个数除以基坑开挖范围得出单个孔位辐射面积，各个孔位夹层泥带上线标高及下线标高之差分别乘以辐射面积，之和为核减的夹层泥带方量。

# 2、工作机制

# 选定的测量服务机构需服从管理，严格按照行业规定确保结果准确，能按照时限要求，及时准确出具报告，否则取消服务资格。

# 四、依据及技术标准

# 1、《中华人民共和国测绘法》；

# 2、《城市测量规范》CJJ/T 8-2011；

# 3、《1:500  1:1000 1:2000地形图图式》	GB/T20257.1-2007；

# 4、《工程测量规范》GB 50026-2007；

# 5、《全球定位系统（GPS）测量规范》	GB/T 18314-2009；

# 6、《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》CH/T 2009-2010；

# 7、《测绘成果质量检查与验收》GB T24356-2009；

- 8、 国家、行业和地方其他有关测绘测量的技术规范、规程、标准。

- 五、报价要求及限价标准

- 1、报价要求：砂石处置第三方测绘报价按照国家测绘局颁布的《测绘工程产品价格》（2002版）收费标准，由供应商根据项目实际情况并结合市场行情自主报价。

# 2、限价标准：砂场处置测绘报价限价为15元/点位，供应商的砂场处置测绘总报价不得超过各包预算，否则按无效文件处理。

# 3、砂石处置测量费用计算

# 砂石处置测量费用=实际测量点位数×测量单价，最终总结算金额不超过本项目各包采购预算。

# 六、成果要求

# 1、成果文件提交时间

# 成交供应商在受领具体的项目测绘任务后，应及时与采购人联系并进行现场勘查工作，并于接到具体项目委托通知后10个工作日内向采购人提交砂石测绘报告初稿。

# 成交供应商须在砂石测绘报告初稿经采购人审核确认通过后7日内，向采购人提交正式砂石测绘报告。

# 2、成果文件份数：砂石测绘报告一式伍份。

# 3、成果文件须满足采购人的各项要求及指标，具备科学性、合理性、准确性，同时须符合测绘行业的国家、陕西省、西安市的法律法规、政策、规范性文件要求，并达到审查审批及备案监管要求。

# 4、其它内容以采购人要求及双方签订的合同中规定内容为准。

# 七、人员及团队要求

# 1、项目负责人要求：项目负责人具有有效的注册测绘师证书。

# 2、供应商为本项目组建的服务团队成员在整个服务期限内，非经采购人书面同意，不得更换和缩减。

# 3、供应商须对其服务团队成员在进场及现场测量测绘过程中的人身及财产安全负全部责任。

# 八、其他

# 1、服务成果验收：服务期满或完成服务成果后，采购人应对服务的成果进行详细而全面的检查。采购人有权限根据检查结果要求成交供应商立即更换或者提出索赔要求。

# 2、测绘费用根据实际发生的工作量（甲方确认）据实结算。