采购内容及要求

采购人要求包括但不限于以下内容：

一、项目名称

沣东新城红光路拓宽提升改造（阿房路-沣泾大道）过绕城安全影响评价项目（三次）

- 二、服务范围

红光路拓宽提升改造（阿房路-沣泾大道）：东起阿房路，西至沣泾大道，全长约6.8公里。其中，阿房路至西三环为旧路改造路段，规划红线宽度40m，设计速度40km/h；西三环立交区段，此段对现状红光路-西三环立交进行改造，规划红线宽度为40m和46m，设计速度60km/h；广场西环路西侧-沣泾大道，此段为新建路段，采用分离式跨线桥上跨绕城高速，规划红线宽度为80m，设计速度60km/h。

红光路跨绕城高速桥梁:拟建K5+710.300 跨绕城高速大桥，本桥跨越绕城高速段采用钢箱梁，其余段落采用预应力混凝土现浇箱梁设计。全桥共3联：上部结构采用(3×30)m预应力砼现浇连续箱梁+(45+60+45)m连续钢箱梁+(4×30)m预应力砼现浇连续箱梁；下部结构采用柱式墩，墩台采用钻孔灌注桩基础，桩基均按摩擦桩设计。桥梁中心桩号为K5+710.300，桥梁起点桩号为K5+529.800，终点桩号为K5+890.800，桥梁全长367m。本桥主桥墩台均按103°布置，引桥墩台均按90°布置。主线桥宽45.5米，引桥桥宽37.5米。

- 本项目主要是红光路拓宽提升改造（阿房路-沣泾大道）过绕城安全影响评价项目。

三、服务期

自成交通知书发出之日起15个日历日内提交评价报告。

四、服务地点

陕西省西咸新区沣东新城市政园林配套中心指定地点。

五、具体服务要求

安全影响评价内容包括：对本项目施工图设计，项目安全措施和应急预案的健全性、有效性等方面进行安全评价，主要有安全综合分析评价报告、现状调查及安全影响预评估报告、风险评估报告、服务方案、技术咨询服务成果文件、图片资料、电子文档及其它相关资料等。

以上内容如与采购人实际要求有变化，以采购人要求为准。