西咸新区沣西东马坊小学教学家具、办公电器、部室建设购置项目 采购需求
西咸新区沣西东马坊小学教育教学家具项目 采购需求
一、采购内容
	序号
	学校名称
	区域位置
	货物名称
	产品图片（产品图片仅供参考）
	规格
	数量
	单位
	颜色
	材质说明

	1
	东马坊小学
	教室
	双人课桌
	[image: image1.png]



	1200*400
	225
	组
	木纹色套灰色
	1.桌面：采用E1级中密度纤维板。四周采用注塑封边,光滑无棱角。桌面前后上方带笔槽；坐板、椅背采用实木多层板（椅背厚度≧12mm，坐板厚度18mm）热压成型。
2.课桌架立柱采用国标25x50x1.5mm和30*60*1.5mm钢材,桌斗下部和底部分别设置1根50*25椭圆管拉筋，椭圆管经焊接成型，可升降，内带有PP全新升降套，脚套全新PP。面板两侧配置书包挂钩。3.桌斗：内净450mm（长）*340mm（宽）*150mm（高）采用≥0.8mm厚度钢板冲压成型，边沿卷为R3mm原形加强筋。椅背采用20x40x1.2mm 椭圆管。上半25*50*1.2mm椭圆管，下半30*60*1.2椭圆管，可升降，内带有PP全新升降套，脚套全新PP。椅座下部设置钢板冲孔焊接层板架。
4.工艺：静电喷涂。

	2
	
	
	双人椅子
	
	常规
	225
	组
	木纹色套灰色
	

	3
	
	
	讲台
	[image: image2.png]



	1400*600*1000
	9
	件
	木纹色套灰色
	钢木结合：实木扶手，全封闭式

	4
	
	
	地台
	[image: image3.png]



	4400*1400*50
	9
	件
	待定
	1.基层板：采用E1级中密度纤维板。
2.内架：采用优质20*20*1.2mm厚钢制焊接框架；
3.面贴：实木复合木地板，符合国标GB18580-2017标准要求，顶部外露高标加厚一次成型铝合金包边；
4.内架底部设置塑胶防滑耐磨底套，根据要求可现场定制地面走线孔。

	5
	
	
	定制柜
	[image: image4.png]s e e o




	1000*500*1200
	108
	米
	木纹色套橘色
	1.板材：采用E1级实木多层夹芯板，甲醛释放限量≤0.124mg/m³，符合（GB18580-2017），强度高，刚性好，不变形不开裂。具有色泽鲜明，平整度好，防潮、耐磨、耐脏抗弱酸碱、不易变形、硬度大抗弯能力强、抗污染的特性。
2.封边：四周PVC封边，厚度不小于2.0mm，安全导弧防棱角收边。3.铰链采用阻尼铰链，所有家具拉手均镀铬材质。     
4.底脚：底脚安装可调防水平衡脚。
5.石材：人造石材，前沿做翻沿处理

	6
	
	教师办公室
	办公桌
	[image: image5.png]



	1500*1500*750
	38
	件
	待定
	1.板材：甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。
2.封边：采用环保封边带。 
3.过线：桌面预留80圆过线孔，桌面下设置H型三孔86标准线盒孔过线架。
4.五金配件：优质五金配件。
5.装饰、侧板采用铝合金包边，下边装有调节脚钉。

	7
	
	
	午休椅
	[image: image6.png]



	常规
	38
	件
	黑色
	1.面料：网布，黑色烤漆背架，40密度高弹力海绵。
2.功能：300mm推背伸缩线控气杆，方形底盘配总长195㎜行程100升降气杆；倾仰最大角度165°。
3.底脚：可拉伸265mm行程脚托配可180度旋转脚踏；·340mm黑色尼龙五星脚·φ55mm黑色耐磨尼龙轮

	8
	
	
	文件柜
	[image: image7.png]



	800*400*2000
	38
	件
	维拉橡木套深灰
	1.板材：甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。
2.封边：采用环保封边带。
3.五金配件：优质五金配件，静音防锈加厚金属电镀液压缓冲阻尼铰链，金属电镀滚珠全拉出式三节滑轨，镀铬拉手，锁芯锁具。
4.底脚：底部安装防水耐磨平衡底脚。

	9
	
	医务室
	文件柜
	[image: image8.png]



	800*400*2000
	2
	件
	木纹色套灰色
	1.板材：甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。
2.封边：采用环保封边带。
3.五金配件：优质五金配件，静音防锈加厚金属电镀液压缓冲阻尼铰链，金属电镀滚珠全拉出式三节滑轨，镀铬拉手，锁芯锁具。
4.底脚：底部安装防水耐磨平衡底脚。

	10
	
	
	办公桌
	[image: image9.png]



	1400*1400*750
	1
	件
	木纹色套灰色
	1.板材：甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。
2.封边：采用环保封边带。 
3.过线：桌面预留80圆过线孔设置盖板，桌面下设置H型三孔86标准线盒孔过线架，强大的隐藏走线功能。
4.五金配件：优质五金配件。
5.装饰、侧板采用铝合金包边工艺，独特美观，下边装有调节脚钉。

	11
	
	
	午休椅
	[image: image10.png]



	常规
	1
	件
	黑色
	1.面料：优质网布，黑色烤漆背架，40密度高弹力海绵。
2.功能：300mm推背伸缩线控气杆，方形底盘配总长195㎜行程100升降气杆；倾仰最大角度165°。
3.底脚：可拉伸265mm行程脚托配可180度旋转脚踏；·340mm黑色尼龙五星脚·φ55mm黑色耐磨尼龙轮

	12
	
	
	诊疗床
	[image: image11.png]



	2000*800
	1
	件
	如图
	钢架 + 西皮

	13
	
	
	沙发
	[image: image12.png]



	1860*780
	1
	件
	如图
	1.面料：选用优质麻纺布艺，防尘、防静电。
2.内架：优质白桦、松木等实木，内置蛇形弹簧及弹力绷带。
3.辅料：高回弹切割海绵，软硬适中，海绵密度30-45kg/m³。
4.底脚：采用钢材焊接，无痕点焊，暴露焊接部分打磨，表面静电混合型固体性粉末喷涂。

	14
	
	
	茶几
	[image: image13.png]



	1200*600*450
	1
	件
	如图
	1、台面板基材为E1级环保中密度纤维板,吸塑一次无缝膜压成型。 
2.茶几脚：钢质部分为304不锈钢架，底部安装塑胶防水底脚。  

	15
	
	心理咨询室
	单人沙发
	[image: image14.png]



	常规
	2
	件
	蓝色
	1.面料：麻纺布艺，防尘、防静电。 
2.木架：白桦、松木、橡木等多年实木，内置蛇形弹簧及弹力绷带。
3.辅料：高回弹切割海绵，软硬适中，海绵密度30-45kg/m³。
4.油漆：油漆“五底三面”，底漆为不饱和聚脂漆 (PE)。

	16
	
	
	圆几
	[image: image15.png]



	500 
	1
	件
	如图
	1.板材：E1级环保MFC板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。
2.封边：环保封边带。 
3.桌架：优质冷轧钢板厚度为2.0mm以上¢60圆钢腿，表面粉末喷涂，耐高温，防静电。装有可调底脚。 

	17
	
	
	办公桌
	[image: image16.png]



	1400*600*750
	2
	件
	待定
	1.板材：E1级环保MFC板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。
2.封边：采用优质环保封边带。 
3.桌架：钢制框架及脚架，无缝冷轧钢材厚度为1.5mm以上特定异形50*50三角管门字型腿，表面粉末喷涂。装有可调底脚。
4.五金配件：优质五金配件，金属电镀滚珠全拉出式三节滑轨。

	18
	
	
	午休椅
	[image: image17.png]



	常规
	1
	件
	黑色
	1.面料：网布，黑色烤漆背架，40密度高弹力海绵。
2.功能：300mm推背伸缩线控气杆，方形底盘配总长195㎜行程100升降气杆；倾仰最大角度165°。
3.底脚：可拉伸265mm行程脚托配可180度旋转脚踏；·340mm黑色尼龙五星脚·φ55mm黑色耐磨尼龙轮

	19
	
	
	文件柜
	[image: image18.png]



	800*400*2000
	2
	件
	木纹色套灰色
	1.板材：甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。
2.封边：环保封边带。
3.五金配件：静音防锈加厚金属电镀液压缓冲阻尼铰链，金属电镀滚珠全拉出式三节滑轨，镀铬拉手，锁芯锁具。
4.底脚：底部安装防水耐磨平衡底脚。

	20
	
	体育器材室
	货架
	[image: image19.png]



	1800*600*2000
	10
	件
	白色
	4层，立柱1.2mm，横梁1.1mm，层板0.7mm

	21
	
	美术室
	美术桌
	[image: image20.png]



	1800*1000*750
	12
	张
	待定
	1.板材：E1级环保MFC板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。  
2.封边：采用优质环保封边带。
3.桌架：采用优质无缝钢材厚度为1.5mm以上、50*50*50三角钢工业门字型腿，表面粉末喷涂。装有可调底脚。
4.五金配件：优质五金配件。                                                                                                                                                       

	22
	
	
	马鞍凳
	[image: image21.png]



	常规
	48
	件
	待定
	钢架+PP材质

	23
	
	
	定制柜
	[image: image22.png]s e e o




	1000*500*1200
	12
	米
	木纹色套橘色
	1.板材：采用E1级实木多层夹芯板，甲醛释放限量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。
2.封边：采用优质PVC封边，厚度不小于2.0mm，安全导弧防棱角收边。
3.铰链采用阻尼铰链，家具拉手均镀铬材质。     
4.底脚：底脚安装可调防水平衡脚。
5.石材：人造石材，前沿做翻沿处理

	24
	
	
	地台
	[image: image23.png]



	4400*1400*50
	1
	件
	待定
	1.基层板：达到国家E1级环保标准。
2.内架：钢制焊接框架；
3.面贴：实木复合木地板，符合国标GB18580-2017标准要求，顶部外露加厚一次成型铝合金包边；
4.内架底部设置塑胶防滑耐磨底套，根据要求可现场定制地面走线孔。

	25
	
	
	讲台
	[image: image24.png]



	1140*820*1000
	1
	个
	木纹色套灰色
	钢木结合材料，实木扶手：全封闭式结构

	26
	
	音乐教室
	教师讲桌
	[image: image25.png]



	820*600*750
	1
	件
	新胡桃
	面板25三胺板可活动

	27
	
	
	合唱台
	[image: image26.png]



	1200*1200*600
	4
	件
	木纹色
	1.板材：达到国家E1级环保标准。 
2.封边：采用优质环保PVC封边，厚度不小于2.0mm。

	28
	
	
	圆凳
	[image: image27.png]q{




	ø600*430
	48
	件
	待定
	1.面料：麻纺布艺，防尘、防静电。   
2.内架：实木内置框架，采用 E1 级环保成型胶合板。
3.辅料：高回弹切割海绵，海绵密度30-45kg/m³。
4.采用0.6mm厚原木切片橡木皮饰面。
5.钢质部分全部采用优质钢管焊制而成。

	29
	
	阅读室
	沙发组合
	[image: image28.png]



	3700*1900*900
	1
	套
	待定
	1.面料：选用优质布艺，皮面柔软而富有韧性，手感舒适。  
2.内架：实木内置框架，E1 级环保成型胶合板。 
3.辅料：高回弹切割海绵，软硬适中，不变形，海绵密度30-45kg/m³。
4.采用0.6mm厚原木切片橡木皮饰面。
5.钢质部分全部采用优质钢管焊制而成。

	30
	
	
	小圆茶几
	[image: image29.png]



	直径400*500
	3
	张
	待定
	1.饰面：采用≧0.6mm厚原木切片木皮。基材：环保纤维板、颗粒芯材板等人造板。甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。
2.油漆：油漆工艺“五底三面”，底漆、面漆采用手感、丰满度、耐磨性、环保等指标不低于E1级。                                                                                                                                               
3.五金配件：优质五金配件，
4.桌腿：采用实心橡胶木椅腿，木纹清洗，坚固耐用不易爆裂。含水率低于所在地标准规定。

	31
	
	
	圆桌
	[image: image30.png]



	直径700*750
	5
	件
	待定
	1.板材：E1级环保MFC板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。
2.封边：采用优质环保封边带。
3.桌架：冷轧钢板厚度为2.0mm以上¢60圆钢腿，表面粉末喷涂，耐高温，防静电。装有可调底脚。 

	32
	
	
	椅子
	[image: image31.png]



	常规
	20
	把
	待定
	1.材质：塑胶采用全新PP+尼龙料.
2.椅架：弯曲木脚架

	33
	
	
	小圆桌
	[image: image32.png]



	直径600*700
	3
	件
	待定
	1. 板材：E1级环保MFC板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。
2.封边：采用优质环保封边带。
3.桌架：采用优质冷轧钢板厚度为2.0mm以上¢60圆钢腿，表面粉末喷涂，耐高温，防静电。装有可调底脚。 

	34
	
	
	凳子
	[image: image33.png]



	X110
	9
	个
	待定
	1.面料：网布，抗张、耐磨性强。透气好和防静电性能优越，高密度高弹力海绵。

	35
	
	
	弧形书架
	[image: image34.png]



	3167*600*2400
	4
	件
	待定
	1.板材：E1级环保MFC板甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。
2.封边：采用优质环保封边带。

	36
	
	
	圆柱书架
	[image: image35.png]



	直径2000*400*2400
	1
	套
	待定
	1.板材：E1级环保MFC板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。
2.封边：采用优质环保封边带。 

	37
	
	
	S型
	[image: image36.png]



	8400*550*760
	1
	组
	待定
	1.面料：选用优质布艺，皮面柔软而富有韧性，手感舒适。  
2.内架：实木内置框架，E1 级环保成型胶合板。
3.辅料：高回弹切割海绵，软硬适中，不变形， 海绵密度30-45kg/m³。
4.钢质部分全部采用优质钢管焊制而成。

	38
	
	
	圆桌
	[image: image37.png]



	直径700*750
	2
	件
	待定
	1.板材：E1级环保MFC板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。
2.封边：采用优质环保封边带。 
3.桌架：采用优质冷轧钢板厚度为2.0mm以上¢60圆钢腿，表面粉末喷涂，耐高温，防静电。装有可调底脚。 

	39
	
	
	圆柱书架凳
	[image: image38.png]



	2900*850*2400
	1
	组
	待定
	1.板材：经防潮、防虫、防腐处理，各种物理、化学性能指标均达到相关标准。
2.封边：采用优质环保封边带。

	40
	
	
	阅览桌
	[image: image39.png]



	3600*1000*750
	2
	件
	待定
	1.板材：E1级环保MFC板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。  
2.封边：采用优质环保封边带。
3.桌架：无缝钢材厚度为1.5mm以上、50*50*50三角钢，门字型腿，表面粉末喷涂。装有可调底脚。                                                                                                                                                  

	41
	
	
	阅览椅
	[image: image40.png]



	常规
	16
	把
	待定
	1.材质：一体成型PP椅座，标配定型绵坐垫；
2.脚架：细砂粉喷12mm实心钢材。

	42
	
	
	书架
	[image: image41.png]



	1000*400*2000
	40
	组
	待定
	1.板材：E1级环保MFC板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。
2.封边：采用优质环保封边带。

	43
	
	贵宾接待室
	接待沙发
	[image: image42.png]



	宽1020*深820*高920mm
	7
	件
	待定
	1.面料：选用优质布艺，皮面柔软而富有韧性，手感舒适。  
2.内架：优质实木框架，内置蛇形弹簧及弹力绷带。
3.辅料：PU成型发泡高密度海绵。
4.油漆：采用高聚酯环保油漆。

	44
	
	
	茶几
	
	480*680*550
	5
	件
	待定
	1.饰面：采用≧0.6mm厚“胡桃木皮。
2.基材：采用环保E1级板材。
3.油漆：高聚酯环保油漆。

	45
	
	
	茶水柜
	[image: image43.png]



	1200*450*830
	1
	件
	待定
	1.饰面：采用厚度≥0.6mm原木切片橡木/胡桃木皮。
2.基材： 原木颗粒芯材板。
3.油漆：油漆工艺“五底三面”。                                                                                                                                            4.五金配件：锌合金阻尼铰链，镀锌滚珠全拉出式三节滑轨。

	46
	
	校长办公室
	班台
	[image: image44.png]



	2000*2000*750
	1
	件
	胡桃色套深灰
	1.饰面：采用厚度≥0.6mm原木切片橡木/胡桃木皮，防腐、防虫。
2.基材：采用原木颗粒芯材板。
3.油漆：油漆工艺“五底三面”。                                                                                                                                               
4.五金配件：锌合金阻尼铰链，镀锌滚珠全拉出式三节滑轨，铝板拉丝拉手。
5.黑色半皮写字板，桌面采用铝合金带毛刷，隐藏式过线系统。                                                                                                                                                                              6.结构：主框架台面及侧45°拼角工艺，配置支撑柜及边台柜。

	47
	
	
	文件柜
	[image: image45.png]



	800*400*1979
	1
	件
	胡桃色套深灰
	1.饰面：采用厚度≥0.6mm原木切片胡桃木皮。
2.基材：采用环保纤维板、颗粒芯材板等人造板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。
3.油漆：采用喷漆线油漆工艺“五底三面”，耐磨损、环保。                              4.五金配件：静音防锈加厚金属电镀液压缓冲阻尼铰链，铝合金包边灰色钢化玻璃门框。
5.底脚：工程塑胶防水平衡耐磨抗划底脚。
6.结构：上铝合金框玻门下双实门木纹色，柜体深灰色内部五层空间分隔。

	48
	
	
	文件柜
	[image: image46.png]



	1300*400*1979
	1
	件
	胡桃色套深灰
	1.饰面：采用厚度≥0.6mm原木切片胡桃木皮。
2.基材：采用环保纤维板、颗粒芯材板等人造板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。
3.油漆：采用喷漆线油漆工艺“五底三面”，耐磨损、环保。                                                                                      4.五金配件：静音防锈加厚金属电镀液压缓冲阻尼铰链，铝合金包边灰色钢化玻璃门框。
5.底脚：工程塑胶防水平衡耐磨抗划底脚。
6.结构：上铝合金框玻门下双实门木纹色，柜体深灰色内部五层空间分隔。                                                                           

	49
	
	
	班椅
	[image: image47.png]



	常规
	1
	件
	黑色（西皮）
	1.面料：头层牛皮饰面，质感柔软。
2.材料：单层连体弯板，密度高弹力海绵。
3.功能：底盘带3档顷仰锁定功能，配皮扶手面。
4.底脚：350铝合金面包脚，φ60MM黑色尼龙轮。

	50
	
	
	班前椅
	[image: image48.png]



	常规
	2
	件
	黑色（西皮）
	1.面料：西皮饰面，质感柔软。
2.材料：单层连体弯板，密度高弹力海绵。
3.功能：带3档顷仰锁定功能,配皮扶手面。
4.底脚：350铝合金面包脚，φ60MM黑色尼龙轮。

	51
	
	
	茶水柜
	[image: image49.png]



	850*400*850
	1
	件
	胡桃色套深灰
	1.饰面：采用厚度≥0.6mm原木切片橡木木皮。
2.基材：采用E1级中密度纤维板材。
3.油漆：采用高聚酯环保油漆。
4.金配件：采用优质五金配件，

	52
	
	
	茶几
	[image: image50.png]



	1200*600*450
	1
	件
	胡桃色套深灰
	1.饰面：采用厚度≥0.6mm原木切片橡木木皮。
2.基材：采用E1级中密度纤维板材。
3.油漆：采用高聚酯环保油漆。
4.金配件：采用优质五金配件，

	53
	
	
	三人位沙发
	[image: image51.png]



	2180*800*780
	1
	件
	黑色（西皮）
	1.面料：采用头层牛皮饰面，厚度≥1mm。
2.内架：实木内置框架，采用 E1 级环保成型胶合板。
3.辅料：高回弹切割海绵，软硬适中，不变形， 海绵密度30-45kg/m³；
4.底脚：钢质部分全部采用优质不锈钢。

	54
	
	
	单人位沙发
	
	1080*800*780
	2
	件
	黑色（西皮）
	

	55
	
	
	打印机柜
	[image: image52.png]



	800*450*750
	1
	件
	胡桃色套深灰
	1.板材：E1级环保MFC板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。
2.封边：采用优质环保封边带。
3.五金配件：静音防锈加厚金属电镀液压缓冲阻尼铰链，金属电镀滚珠全拉出式三节滑轨，镀铬拉手，锁芯锁具。
4.底脚：底部安装防水耐磨平衡底脚。

	56
	
	副校长办公室
	班台
	[image: image53.png]



	1800*1800*750
	1
	件
	胡桃色套深灰
	1.饰面：采用厚度≥0.6mm原木切片橡木/胡桃木皮，防腐、防虫。
2.基材：采用原木颗粒芯材板。
3.油漆：油漆工艺“五底三面”，耐磨性、环保等。                                                                                                                                               
4.五金配件：锌合金阻尼铰链，镀锌滚珠全拉出式三节滑轨，铝板拉丝拉手。
5.黑色半皮写字板，桌面采用电泳铝合金带毛刷，隐藏式过线系统。                                                                                                                                  6.结构：主框架台面45°拼角工艺，配置支撑柜及边台柜。

	57
	
	
	文件柜
	[image: image54.png]



	800*400*1979
	1
	件
	胡桃色套深灰
	1.饰面：采用厚度≥0.6mm原木切片胡桃木皮，防腐、防虫。
2.基材：采用环保纤维板、颗粒芯材板等人造板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。
3.油漆：油漆工艺“五底三面”，耐磨损、环保。 
4.五金配件：静音防锈加厚金属电镀液压缓冲阻尼铰链，铝合金包边灰色钢化玻璃门框。
5.底脚：工程塑胶防水平衡耐磨抗划底脚。
6.结构：上铝合金框玻门下双实门木纹色，柜体深灰色内部五层空间分隔。                                                                         

	58
	
	
	文件柜
	[image: image55.png]



	1300*400*1979
	1
	件
	胡桃色套深灰
	1.饰面：采用厚度≥0.6mm原木切片胡桃木皮，防腐、防虫。
2.基材：采用环保纤维板、颗粒芯材板等人造板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。
3.油漆：采用喷漆线油漆工艺“五底三面”，耐磨损、环保。                                                                                  4.五金配件：静音防锈加厚金属电镀液压缓冲阻尼铰链，铝合金包边灰色钢化玻璃门框。
5.底脚：工程塑胶防水平衡耐磨抗划底脚。
6.结构：上铝合金框玻门下双实门木纹色，柜体深灰色内部五层空间分隔。                                                                                                                                                                                    

	59
	
	
	班椅
	[image: image56.png]



	常规
	1
	件
	黑色（西皮）
	1.面料：头层黄牛皮饰面，质感柔软。
2.材料：单层连体弯板，密度高弹力海绵。
3.功能：带3档顷仰锁定功能，配皮扶手面。
4.底脚：350铝合金面包脚，φ60MM黑色尼龙轮。

	60
	
	
	班前椅
	[image: image57.png]



	常规
	2
	件
	黑色（西皮）
	1.面料：西皮饰面，质感柔软。
2.材料：单层连体弯板，密度高弹力海绵。
3.功能：带3档顷仰锁定功能，配皮扶手面。
4.底脚：350铝合金面包脚，φ60MM黑色尼龙轮。

	61
	
	
	茶水柜
	[image: image58.png]



	850*400*850
	1
	件
	胡桃色套深灰
	1.饰面：采用厚度≥0.6mm原木切片橡木木皮。
2.基材：采用E1级中密度纤维板材。
3.油漆：采用高聚酯环保油漆。
4.金配件：采用优质五金配件，

	62
	
	
	茶几
	[image: image59.png]



	1200*600*450
	1
	件
	胡桃色套深灰
	1.饰面：采用厚度≥0.6mm原木切片橡木木皮。
2.基材：采用E1级中密度纤维板材。
3.油漆：采用高聚酯环保油漆。
4.金配件：采用优质五金配件，

	63
	
	
	三人位沙发
	[image: image60.png]



	2180*800*780
	1
	件
	黑色（西皮）
	1.面料：采用头层牛皮饰面，厚度≥1mm。
2.内架：实木内置框架，采用 E1 级环保成型胶合板。
3.辅料：高回弹切割海绵，软硬适中，不变形， 海绵密度30-45kg/m³；
4.底脚：钢质部分全部采用优质不锈钢。

	64
	
	
	单人位沙发
	
	1080*800*780
	2
	件
	黑色（西皮）
	

	65
	
	
	打印机柜
	[image: image61.png]



	800*450*750
	1
	件
	胡桃色套深灰
	1.板材：E1级环保MFC板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。
2.封边：采用优质环保封边带。
3.五金配件：静音防锈加厚金属电镀液压缓冲阻尼铰链，金属电镀滚珠全拉出式三节滑轨，镀铬拉手，锁芯锁具。
4.底脚：底部安装防水耐磨平衡底脚。

	66
	
	主任办公室（总务处、教导处、大队部、校办）
	主任办公桌
	[image: image62.png]i




	1800*1800*750
	4
	件
	木纹色套灰色
	1.板材：E1级环保MFC板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。  
2.封边：采用优质环保封边带。 
3.桌架：钢制框架及脚架，优质无缝冷轧钢材厚度为1.5mm以上特定异形三角管口字型腿，表面粉末喷涂，耐高温，防静电。装有可调底脚。
4.五金配件：优质五金配件。                                                                                                

	67
	
	
	午休椅
	[image: image63.png]



	常规
	4
	件
	黑色
	1.面料：网布饰面，黑色烤漆背架，40密度高弹力海绵。
2.功能：300mm推背伸缩线控气杆，方形底盘配总长195㎜行程100升降气杆；倾仰最大角度165°。
3.底脚：可拉伸265mm行程脚托配可180度旋转脚踏；·340mm黑色尼龙五星脚·φ55mm黑色耐磨尼龙轮

	68
	
	
	接待椅
	[image: image64.png]



	常规
	8
	件
	黑色
	1.材料：网布材质，抗张、耐磨性强。透气和防静电性能优越。
背框材质：PP+玻璃纤维黑色背框中背椅。
扶手材质：PP+玻璃纤维黑色注塑一次成形固定扶手。
海绵材质：椅座采用38#高密、高弹海棉。
木板材质：木板厚度：12mm-15mm经高温蒸煮、层压、干燥、不虫蛀、变形、霉变 。
2.底脚：弓型架材质 25管2.0mm套管钢架，经过耐酸处理，表层不脱落 

	69
	
	
	三人位沙发
	[image: image65.png]



	2180*800*780
	4
	件
	黑色西皮
	1.面料：西皮表面，厚度≥1mm。  
2.内架：实木内置框架，木方经干燥及防虫处理，采用 E1 级环保成型胶合板。 
3.辅料：高回弹切割海绵，软硬适中，不变形， 海绵密度30-45kg/m³；
4.底脚：采用优质钢材，表面粉末喷涂，耐高温，防静电，底部塑胶防水脚钉。

	70
	
	
	单人位沙发
	
	1080*800*780
	8
	件
	黑色西皮
	

	71
	
	
	办公室茶几
	[image: image66.png]



	1200*600*450
	4
	件
	木纹色套灰色
	1、台面板基材为E1级环保中密度纤维板,PVC膜一次无缝膜压成型。 
2.茶几脚：钢质部分全部采用优质304不锈钢架，底部安装塑胶防水底脚。  

	72
	
	
	文件柜
	[image: image67.png]



	800*400*2000
	4
	件
	木纹色套灰色
	1.板材：E1级环保MFC板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。
2.封边：采用优质环保封边带。
3.五金配件：静音防锈加厚金属电镀液压缓冲阻尼铰链，金属电镀滚珠全拉出式三节滑轨，镀铬拉手，锁芯锁具。
4.底脚：底部安装防水耐磨平衡底脚。

	73
	
	
	文件柜
	[image: image68.png]



	800*400*2000
	4
	件
	木纹色套灰色
	1.板材：E1级环保MFC板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。
2.封边：采用优质环保封边带。
3.五金配件：静音防锈加厚金属电镀液压缓冲阻尼铰链，金属电镀滚珠全拉出式三节滑轨，镀铬拉手，锁芯锁具。
4.底脚：底部安装防水耐磨平衡底脚。

	74
	
	
	打印机柜
	[image: image69.png]



	800*450*750
	4
	件
	胡桃色套深灰
	1.板材：E1级环保MFC板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。
2.封边：采用优质环保封边带。
3.五金配件：静音防锈加厚金属电镀液压缓冲阻尼铰链，金属电镀滚珠全拉出式三节滑轨，镀铬拉手，锁芯锁具。
4.底脚：底部安装防水耐磨平衡底脚。

	75
	
	财务室
	文件柜
	[image: image70.png]



	800*400*2000
	4
	件
	木纹色套灰色
	1.板材：E1级环保MFC板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。
2.封边：采用优质环保封边带。
3.五金配件：静音防锈加厚金属电镀液压缓冲阻尼铰链，金属电镀滚珠全拉出式三节滑轨，镀铬拉手，锁芯锁具。
4.底脚：底部安装防水耐磨平衡底脚。

	76
	
	
	打印机柜
	[image: image71.png]



	800*450*750
	4
	件
	胡桃色套深灰
	1.板材：E1级环保MFC板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。
2.封边：采用优质环保封边带。
3.五金配件：静音防锈加厚金属电镀液压缓冲阻尼铰链，金属电镀滚珠全拉出式三节滑轨，镀铬拉手，锁芯锁具。
4.底脚：底部安装防水耐磨平衡底脚。

	77
	
	
	办公桌
	[image: image72.png]



	1400*600*750
	2
	件
	待定
	1.板材：E1级环保MFC板，甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB18580-2017）。
2.封边：采用优质环保封边带。 
3.桌架：采用钢制框架及脚架，优质无缝冷轧钢材厚度为1.5mm以上特定异形60*60三角管门字型腿，粉末喷涂，耐高温，防静电。装有可调底脚。
4.五金配件：优质五金配件，金属电镀滚珠全拉出式三节滑轨。

	78
	
	
	午休椅
	[image: image73.png]



	常规
	2
	件
	黑色
	1.面料：优质网布饰面，黑色烤漆背架，40密度高弹力海绵。
2.功能：300mm推背伸缩线控气杆，方形底盘配总长195㎜行程100升降气杆；倾仰最大角度165°。
3.底脚：可拉伸265mm行程脚托配可180度旋转脚踏；·340mm黑色尼龙五星脚·φ55mm黑色耐磨尼龙轮

	79
	
	
	沙发
	[image: image74.png]



	1860*780
	1
	件
	如图
	1.面料：选用优质麻纺布艺，防尘、防静电。
2.内架：白桦、松木等多年实木，内置蛇形弹簧及弹力绷带。
3.辅料：高回弹切割海绵，软硬适中，不变形， 海绵密度30-45kg/m³。
4.底脚：钢材焊接全部采用无痕点焊，暴露焊接部分打磨，粉末喷涂。

	80
	
	
	茶几
	[image: image75.png]



	1200*600*450
	1
	件
	如图
	1.台面板基材为E1级环保中密度纤维板,PVC膜一次无缝膜压成型。 
2.茶几脚：钢质部分全部采用优质304不锈钢架，底部安装塑胶防水底脚。  


注：1、上述所有货物清单，采购代理机构和采购人在技术要求中指出的设备的标准以及参照的分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求。（环保、安全、使用功能均不得降低，按体积、重量、平面等为主的参数也不得降低。）
2、供应商所提供的报价信息不允许变更，相应的培训及设备调试费，应包含在综合单价里，不再单独计取。
3、项目实施过程中必须严格按照供货清单执行，不得随意增减。双方当事人不得擅自变更、中止或者终止招标采购合同，否则，按照政府采购法追究相

应法律责任。
三、商务要求
1、交货地点、交货期及质保期
（1）交货地点：采购人指定地点；
（2）交货期：合同签订后30日历天；
（3）质保期：整体验收合格后2年。
2、结算方式：
（1）结算单位：银行转账，由采购人以人民币负责结算。 
（2）付款方式：本项目为非面向中小企业项目，正常付款方式为2.1项，如最终成交供应商符合中小企业声明函（货物）的企业则付款方式为2.2项。
2.1①合同签订后，乙方交付全部货物完成安装调试，验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的 40%；供应商将相关质量证明文件及供应产品的合法来源渠道证明 (包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等) 交付, 经采购人书面确认如无相关服务等问题后，采购人向乙方依据财政投资评审审定的价款无息支付剩余的尾款。②付款前，供应商应根据采购人需要提供全额增值税普通发票给采购人，附详细清单，包括成品规格（出厂合格证）、主要材料规格等。
2.2中标单位符合中小企业声明函（货物）的企业：①合同签订后30日内，甲方向乙方预付至合同总价的 40%；②供应商将相关质量证明文件及供应产品的合法来源渠道证明 (包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等) 交付, 经采购人书面确认如无相关服务等问题后，采购人向乙方依据财政投资评审审定的价款无息支付剩余的尾款；③付款前，供应商应根据采购人需要提供全额增值税普通发票给采购人，附详细清单，包括成品规格（出厂合格证）、主要材料规格等（合同后附中小企业声明函（货物）的证明资料）。
3、运输、安装、调试要求：
（1）供应商根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到采购人指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用。在运输途中，货物毁损灭失风险由供应商承担。
（2）由供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格。供应商应在合同签订后一周内，向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表。 
（3）供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作,如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1‰）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。 
（4）安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。 
（5）供应商应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。
（6）供应商应在运输货物和安装期间，须保持与投标时提供分项报价表内容一致，不做调整。由供应商造成后果自行承担。

	西咸新区沣西东马坊小学办公电器设备项目 采购需求
西咸新区沣西东马坊小学采购清单(办公电器设备）

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	备注

	1
	办公台式电脑
	1.商用，CPU,≥Intel i5
2.主板B660系列芯片组及以上，内存≥8GB 3200MHz，硬盘≥1TB机械+256GB SSD固态硬盘；
3.集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）；
4.USB屏蔽功能，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（提供功能性截屏）；
5.标准MATX立式机箱≥13.6L，顶置提手及电源开关；
6.原厂正版Win11操作系统；
7.接口≥10个USB3.1接口(前置≥6个USB 3.1 G1，后置≥4个USB3.1 G1)，电源≤260W 85PLUS节能电源；
8.显示器≥21.5寸宽屏LED，分辨率≥1920 x 1080（符合国家一级能效及低蓝光认证）；
	15 
	

	2
	A4彩色激光打印机
	彩色激光多功能一体机 
打印/复印/扫描/传真 
最大处理幅面：≥A4 
双面功能：自动 
网络功能：支持无线/有线网络打印 
打印功能：黑白打印速度≥21ppm 
彩色打印速度：≥21ppm 
打印分辨率：≥600×600dpi 
复印速度：黑白：≥21cpm，彩色：≥21cpm 
复印分辨率：≥600×600dpi 
扫描控制器：标准配置 
扫描类型：平板+馈纸式 
扫描速度：≥26ppm 
光学分辨率：平板：≥1200×1200dpi；彩色和黑色，ADF：≥300×300dpi 
供纸盒容量：≥250页
输出容量：≥100页 
自动供纸器：≥50页 
显示屏：≥2.7英寸彩色触摸屏 
处理器：≥800MHz 
内存：≥256MB DDR，256MB闪存；
接口类型：高速USB2.0，10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口），802.11n 2.4/5GHz无线端口，主机前置USB端口，传真端口。
	1 
	

	3
	速印机
	方式：高速数码制版/全自动孔版印刷
原稿类型：书刊/单页型原稿处理模式：文字、图像、图文、
铅笔模式分辨率：≧300dpi*600dpi
最大扫描尺寸：≧297mm*432mm
印刷速度（包括但不限于）:60、80、100、120、130页/分钟
印刷面积:251mm*357mm(B4)
印刷纸张：
尺寸最小100mm*148mm---
最大310mm*432mm
进纸盘容量：1600-1000张（110mm或以下堆叠高度）出纸盘容量：1600-1000张（110mm或以下堆叠高度）纸张重量：46g—157g/m2
油墨容量：抽真空式筒装1000ml/支；
版纸容量：≧200版/卷
废版容量：100张缩放比率：3级放大：141%、122%、116%4级缩小：71%、82%、87%、94%；无级缩放：1%增减，50%-200%
印刷位置调整：
纵向：±15mm
横向：±10mm
其他功能：
全中文一键式操作面版＋中文液晶（LCD）显示屏，
编程印刷功能,
实现分段印刷;
可实现加密打印功能、
隔页纸分页功能、
重叠进纸检测功能；
可进行版纸,油墨剩余量提示及减少纸张浪费,
防止操作失误，
标配电脑打印接口卡；
扫描对比度、
网点处理、
两张并排、
阴影编辑、
节省油墨、
快速制版、
程序A/B、
均墨操作、
机密排版、
计数显示、
计数器报表输出、
试印、直接印刷、
自动休眠设定、
自动关机设定、
节能模式、
静音设计；
标配油墨\版纸各1个；
标配原装工作底台，
保修150万张/版或两年（两者以先到者视为保修期结束）。
	1 
	

	4
	A4黑白打印机
	A4黑白打印/复印/扫描/传真功能一体机
首页输出时间：A4打印速度：≧28页/分钟；A5打印速度：≧47页/分钟；打印负荷：最高 30,000 页；打印精度：≧1200 x 1200 dpi；打印语言： PCL5c、PCL6、PS、PCLm、PDF；标配自动双面打印；显示屏：2行中文显示屏；处理器速度：800 MHz：内存：≧256MB；纸张处理（进纸）：250 页进纸盒，10页优先进纸盒；纸张处理（出纸）：150 页面朝下纸盒；复印速度：黑白：≧28 份/分钟；复印分辨率：≧600 x 600 dpi；复印缩小/放大设置：25% 到 400%；复印量（最大）：≧99 份；支持身份证复印；仅支持单面到双面复印；扫描分辨率：1200 x 1200 dpi；扫描速度：黑白≧15页/分钟；传真：有；传真发送速度：33.6 kbps；传真分辨率：≧300 x 300 dpi 分辨率；自动开关机；接口：usb2.0,10/100M网口；
	15 
	

	5
	大型黑白打印复印机
	1、输出速度：黑白≧30页/分钟；连续复印：1-999张。
2、预热时间：18秒；首页输出时间：≦5秒。
3、打印分辨率：≧1,200X1,200dpi。
4、打印语言：PCL5e、PCL6、PDF、PS3（仿真）。
5、内存：标配2GB内存+2GB SOP系统内存 ，硬盘：≧320GB。
6、纸张容量：标配550页×2纸盒+100页手送。
7、过纸克重：52-300g/㎡。
8、显示屏：10.1英寸大尺寸智能触摸屏。
9、标配功能：支持A3幅面双面复印/无线、有线网络打印/彩色扫描；支持U盘/SD卡打印扫描；标配100页自动送稿器，扫描黑、彩同速80页/分钟。
10、保密：标配删除HDD残留数据/HDD加密功能。
	1 
	

	6
	大型彩色打印复印机
	1、输出速度： 黑白≧20页/分钟，彩色≧20页/分钟；连续复印：999张。
2、预热时间：≦25秒，首页输出时间：黑白≦6秒/彩色≦8秒。
3、打印分辨率：≧4,800X1,200dpi。
4、打印语言：PCL5e、PCL6、PDF直接打印仿真、PS3仿真
5、内存：标配2GB内存+2GB SOP系统内存 ，硬盘：≧320GB
6、纸张容量：标配550×2 +100页手送 。 
7、纸张重量：标配纸盘:60-300g/㎡、手送纸盘:52-300g/㎡、双面器: 52-169g/㎡。
8、显示屏：10.1英寸大尺寸智能触摸屏。
9、标配功能：支持A3幅面彩色双面复印/网络打印/彩色扫描，支持U盘/SD卡打印扫描，配置100页自动送稿器，扫描速度可达到80页/分钟。
10、保密要求：删除HDD残留数据/HDD加密功能。
	1 
	

	7
	过塑机
	最大塑封尺寸A3，最大塑封厚度≧1mm，塑封速度≧600mm/min，预热时间≦5min，功率≦600W，外壳材料：全金属，过塑范围：50-250mm，塑封宽度：≧320mm
支持温度调节，双向电机，静音功能，档位开关，过塑平整。
	2
	

	8
	单反相机
	单反相机，全手动操作，传感器尺寸：全画幅（36*24mm），有效像素：≧3040万高清级像素，
最高分辨率：≧6720×4480，高清摄像：4K超高清视频（2160），
镜头说明：实际焦距：f=24-105mm 
对焦方式：单次自动对焦，自动对焦，人工智能自动对焦，手动对焦 
对焦区域：手动选择：定点自动对焦
手动选择：单点自动对焦
扩展自动对焦区域：上下左右4点
扩展自动对焦区域：周围
手动选择：区域自动对焦
手动选择：大区域自动对焦
自动选择：≧60个自动对焦 
对焦点数：≧60点（41个十字）对焦点越高对焦面积越广 
最大光圈：F4.0光圈
显示屏类型：触摸屏
显示屏尺寸：≧3.2英寸
显示屏像素：≧162万像素液晶屏 
菜单语言：简体中文
取景器类型：光学 
取景器视野率：垂直/水平方向约为100%，眼点≥20毫米
放大倍率：约0.71倍（-1m，使用50mm镜头对无限远处对焦）
眼点：≥20毫米（自目镜透镜中央起-1m）
屈光度调节范围：约-3.0-1.0m（dpt）
对焦屏：固定式
网格线显示，电子水准仪。
反光镜：快回型。景深预览。
电子控制纵走式焦平面快门， 
快门速度：1/8000至30秒，B门，闪光同步速度1/200秒，闪光曝光锁
曝光模式：自动曝光，程序自动曝光（P），光圈优先（A），快门优先（S），手动曝光（M） 
曝光补偿：手动：±5EV（1/3EV或1/2EV步长），自动包围曝光：±3EV（1/3EV或1/2EV步长） 
测光方式：评价测光，中央重点测光，点测光，局部测光 
感光度：ISO 100-32000，可扩展最高到ISO 50-102400 
短片拍摄：4096×2160（4K超清）：29.97p/25p/24p/23.98p
1920×1080（全高清）：59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p
1280×720（高清）：119.9p/100p 
文件格式：图片：JPEG，RAW
短片：MOV，MP4 
电池类型：锂电池 
产品接口：HDMI mini C型，USB3.0，3.5毫米直径立体声微型插孔
无线功能：WiFi（IEEE 802.11b/g/n），蓝牙，NFC 。
	2 
	

	9
	录像机
	高清摄像机，传感器类型：Exmor R CMOS 
传感器尺寸：（1/5.8）英寸 
最大像素：≧250万 
有效像素：≧225万 
镜头光学变焦：30倍 
实际焦距：f=1.9-57mm 
最大光圈：F1.8 
液晶屏类型：翻转屏，触摸屏 
液晶屏尺寸：≧3英寸 
液晶屏像素：≧46万 
液晶屏描述：16:9模式触摸屏，翻转约270度 
对焦方式：快速智能自动对焦 
白平衡：自动，一键式，户外，室内，手动白平衡 
录制格式：静态：DCF Ver 2.0兼容，Exif Ver 2.3兼容，MPF基线兼容
动态：AVCHD Ver 2.0兼容，MPEG4-AVC/H/264，MP4，XAVC S 
静态影像AVCHD：1920×1080/50p（PS），25p（FX，FH），1440×1080/50i（HQ，LP）
MP4：1280×720/25p，XAVC S。 HD：1920×1080/50p，25p 
光学防抖，WiFi：支持IEEE802101b/g/n（2.4GHz band），支持NFC功能。
USB接口，HDMI接口，支持微型HDMI，多热靴接口。最大支持容量：128GB      可重复充电电池。 
	1 
	

	10
	手持云台
	手持稳定器：电池容量：≧1200mAh
工作温度：-10°C~45°C
工作时间：≧10H
充电时间：≧3H
俯仰轴机械动作范围：338°
横滚轴机械动作范围：338°
航向轴机械动作范围：331°
工作电压：6.5V~8.8V
充电温度：0°C~40°C
负载重量：150g ~280g
夹具行程：55mm ~90mm
手机厚度：7mm ~10mm
伸缩杆：≧210mm
蓝牙Bluetooth 4.2
	1 
	

	11
	多功能厅录播系统
	一、资源管理主机（一台）
1）系统支持：Linux系统、windows系统
（2）存储容量：4TB SATA 7.2k 3.5in
（3）网络连接：RJ45千兆网口
（4）通讯接口：支持两个以上USB接口
（5）支持设备一键复位功能
（6）支持流媒体转发、直播、点播功能。
二、视频资源管理系统（一套）
1.信息管理系统
（1）录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。
（2）多级平台对接：支持平台与上级区平台进行对接。
（3）录制预约：平台支持用户远程进行在线录制预约，可实现单个或批量预约。
（4）视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。
（5）自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。
（6）文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题进行搜索。
（7）一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围。
（8）存储管理：平台支持自定义视频的保存期限；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理。
2.直播点播系统
（1）可进行跨平台（Windows、Linux、IOS）视频点播观看。
（2）支持流媒体转发服务，平台支持高清直播功能。
（3）多码率支持：要求转发时支持标清、高清两种清晰度设置，点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看。
（5）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。
（6）支持上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时下载附件。
（7）提供视频转发分享功能。
三、高清录播主机（一台）
1)标准机架式，便于机柜安装。
2)windows、Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括管理、导播、录制、直播、点播等功能。
3)录播主机内置互动功能，可实现2台录播主机之间的音视频在线互动。
4) 内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。
5) 内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能。不接受外置跟踪主机。提供上述功能证明材料。
6) 支持≧6路1080P高清视频输入，包括≧4路3G-SDI高清摄像机信号、1路HDMI信号和1路VGA信号。支持CVBS、S-video、YPbPr信号源的兼容接入。
7) 支持2路HDMI画面的输出，每个HDMI输出口的输出信号支持自定义选择本地导播画面或录制效果画面输出。
8)支持2路XLR平衡音频输入、2路Line in、1路Line out、1路耳机监听输出。
9)录播主机应支持电影模式和资源模式多流同步录制。支持网络多流和本地SDI多流两种录制模式。
10) 内置至少2T存储硬盘，支持MP4视频封装格式。
11) 支持3个USB接口，支持U盘/移动硬盘同步录制、视频拷贝；支持鼠标键盘的本地导播操作。
12) 支持本地导播功能，可直接在录播主机接入鼠标、键盘、显示器进行导播操作，保证导播具有较好的实时性和流畅性。
13) 高清录播主机支持通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输
四、高清会议摄像机（两台）
1、1/2.7英寸，CMOS 图像传感器，支持HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25；SD: 480i, 576i输出格式；
2、支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC编码标准；必须支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议；网络视频编码码率最大可支持20Mbps，网络音频编码码率最大可支持256Kbps；
3、支持HDMI+3G-SDI两路高清原始输出, 网络编码、HDMI、SDI三路同时输出图像；
4、降低图像噪声，图像信噪比≥55dB；
5、高品质变焦镜头，最大视角必须≥60°，光学变焦≥20倍，数字变焦≥16倍；
6、需同时支持RS232+RS485两种串口，支持VISCA、PELCO-D/P多种协议的对摄像机进行控制；支持网络VISCA协议控制；
7、必须支持预置位过程图像冻结功能；
8、云台转动范围，水平：±170°，垂直：-30°~+90°。转动速度范围，水平：1.7° ~ 100°/s，垂直1.7° ~ 69.9°/s；
9、摄像机可设置≧200个预置位，预置位精度≤0.1°；
10、支持音频LINE IN输入，摄像机可对音频进行编码；
11、支持本地存储功能，可通过USB扩展存储器直接录制视频；
12、支持USB扩展无线网络连接功能，可直接连接无线路由器。
13、支持水平、垂直翻转功能，适应吊装要求
14、DC 12V输入，功耗≤12W
五、高清广角会议摄像机（两台）
1、采用1/2.7英寸、≧207万有效像素 CMOS 传感器，HDMI、SDI接口支持输出1920x1080@60fps，网络支持最大帧率可达1280x720@120fps图像。
2、支持网络音视频编码输出，支持H.265/H.264两种视频编码标准，音频支持AAC编码标准。网络支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等协议。
3、支持HDMI+3G-SDI两路高清输出, 网络、HDMI、3G-SDI可同时输出图像，并支持CVBS标清输出。
4、图像信噪比≥55dB。
5、采用超广角镜头，最大视角72.5°，光学变焦12倍，数字变焦16倍。 6、支持RS232与RS485两种协议的串口对摄像机进行控制。
6、支持图像冻结功能。
7、云台转动范围，水平：±170°，垂直：-30°~+90°。
8、摄像机可设置≧254个预置位。 
9、支持本地存储功能
	1 
	

	12
	门禁机系统
	一：双通道智能闸机：左侧机：1台，中间机：1台，右侧机：1台
智能安全闸机，具有高稳定性，支持人脸组件、各类IC/ID读卡器、二维码阅读器、指纹、身份证阅读器等外设接入，最少支持600万次无故障通行；可联网运行，支持远程控制管理功能，也可单机离线运行；支持人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计；集成语音模块，可根据需求自定义语音播报内容；集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹（二维码与指纹二选一）等多种认证方式。
通行控制：经授权人员才能通过，未经授权人员无法通行；具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；支持进出方向通行状态（受控、自由通行、禁止通行）的灵活配置；支持记忆模式，可实现连续快速通行；支持跨主机反潜回功能，有效防止未授权人员尾随进入；支持进出方向通行状态（受控、自由通行、禁止通行）的灵活配置；支持分时间段（最多支持8个时间段）常开、常闭模式灵活选择；集成了无线接收器，搭配遥控器，使用可实现遥控开门，遥控器支持一对多，空旷条件下遥控距离≥30m。
安全：具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散；标配超级电容，断电时门翼处于打开状态，人员可自由通行，防止恐慌；具有防尾随检测功能，授权人员才能通过，未经授权人员尾随闯入时会发出声光报警；并能在睛天、雨天等复杂环境下稳定运行，不产生误报。具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤；在没有接收到开门信号时，门翼自动锁死；
安装维护：设备具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，含非法闯入报警，反向闯入报警，尾随报警，翻越报警；自带漏电保护器。
物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485
红外对数：≧12对
通行速率：≧20-60人/分钟
箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；
产品主体壁厚：1.5mm±0.15mm，维护门壁厚1.2mm±0.12mm
门板材质：亚克力
通道宽度：600mm
外观尺寸：1400mm*120/300mm(最窄处/最宽处)*1010mm。
二：通道人脸组件：4个
操作系统：嵌入式Linux操作系统；
屏幕参数：≧7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率≧600*1024；
摄像头参数：宽动态≥200万双目摄像头；
认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能；
人脸识别：支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
存储容量：本地支持≧50000张人脸、≧50000张卡（外接读卡器），≧100000条事件记录；
硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1；
通信方式：有线网络、WiFi；
使用环境：IP65；
安装方式：配合人员通道安装；
工作电压： DC 12V/2A；
功能：
可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；
视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264；
口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；
安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制；
识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；
认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；
认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；
外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；
外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；
读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；
门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；
组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式（外接读卡器后可实现含刷卡组合认证）；
多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门（外接读卡器后可实现含刷卡多重认证）；
黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验；
报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等；
事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；
单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；
WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。
	1 
	

	13
	保险柜
	单开门，指纹密码锁，外观高度820mm，外观宽度450mm，外观深度440mm，箱体厚度≧6mm，门板厚度≧10mm，颜色可选，内部尺寸（高宽深）：≧550×400×360mm。
	1
	

	14
	验钞机
	币种：人民币，屏幕显示：双屏幕，可旋转，鉴伪方式：磁性检测，安全线检测，荧光检测，紫光检测，红外鉴伪，幅面鉴伪，冠字号识别功能：混点，金额合计，吸尘，分版，计数，预置，累加，自检故障，支持升级：语音提示
	1
	

	15
	移动音响
	1.工程塑料注塑箱体，防水防潮，高强度、高耐磨；
2.内置数字功率放大器，主音量、高低音、话筒1/2音量、话筒混响、吉他音量独立可调；
3.标配一支定频U段手持无线话筒，可选配双无线话筒（手持/头戴）；
4.配置MP3播放器，智能数字显示屏，USB/SD/TF卡接口，配置遥控板，操作简便；
5.金属拉杆和橡胶脚轮；
6.一组音频输入，两路话筒输入，一路吉他输入，一组音频输出；
7.内置12V电池，智能型交直两用供电系统，具有充放电保护电路；
8.配置话筒优先功能、蓝牙功能、语音提示功能、录音功能、FM收音功能、伴唱功能、蓝牙互联功能；
9.最大功率：≧180W/4Ω，
10.电池：可连续使用≧3小时
11.喇叭单元：低音15英寸X1只，25号角高音×1只
	1 
	

	16
	笔记本电脑
	商用,酷睿≥i5/≥8GB DDR4 3200MHz/≥512GB PCIe NVMe SSD(支持双硬盘)/Intel Iris Xe graphcis/802.11 AC 无线网卡+BT/≥14.0"FHD雾面防眩光屏幕，≥1920*1080/≥2*USB3.2 G1、≥1*TYPE-C 3.2 G2、1*雷电4、HDMI、RJ45、四合一读卡器、combo audio、安全锁孔/≥720P高清网络摄像头（物理防窥）/ 合金金属机身/180度合金转轴/≥45WH电池，含电脑包及有线鼠标。
	42
	

	17
	碎纸机
	纸箱容量：≧20L
碎纸效果：段状
保密等级：5级
最大碎纸幅面：A4
噪音：≦50dB
类型：办公商用碎纸机
可碎介质：纸，光盘，卡，回形针、订书针
移动轮：有移动轮
单次碎纸张数：≧6张
安全触停：有安全触停
碎纸速度：≧1米/分钟
连续碎纸机时间：≧40分钟
	3
	

	18
	讲桌
	1、 采用钢木结构，桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计为传统演讲台样式，重点部位须采用一次冲压成型；所有钣金部分均采用激 光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3。
2、 钢板厚度≧1.2mm优质冷轧钢板;讲台为上下分体式结构，实木扶手。讲台闭 合尺寸800*500*950mm(长宽高)。讲桌 桌面采用木质耐划台面，闭合时讲台桌面为完整水平木台面。满足环保E1标准。  3.上柜有储物抽屉，可放置平板电脑遥控器等物品，下柜有储物柜功能，可放置电脑 主机等简单设备。桌体下层四角圆弧设计，内部采用分层设计，可放置课本作业及教 具等物品。关闭后,所有东西都隐藏在讲台内。
	9
	

	19
	智慧黑板
	1、 整体设计
1.三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机尺寸宽度≧4200mm，高度≧1200mm。
2.主屏支持液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写，两侧屏幕均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写。副屏书写屏采用工业级黑色微瓷材质镀膜，表面硬度≥8H。
3.液晶屏显示尺寸≥86英寸；分辨率≥3840×2160；可视角度≥178°。
4.音箱功率≥60W，支持高级音效设置，可以调节左右声道平衡。
二、接口及按键
1.整机具备不少于2路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备,即插即用无需区分接口对应系统。
2.整机具备不少于1路前置Typec接口，外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。
3.电源键为三合一按键，可实现开机、关机、待机三种功能。
4.智能黑板具备多种纸质护眼模式。
5.设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的所有内容与老师人声同时录制。
三、整机功能
1.智能黑板内置摄像头，摄像头像素≥1300万，摄像头视场角≥135°，内置工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示，支持二维码扫描识别，支持远程巡课等应用。
2.可用于录屏对音频进行采集。
3.支持无线传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。
4.Wi-Fi和AP热点均支持双频2.4G & 5G ，且Wi-Fi支持Wi-Fi6，保障设备使用效果。
5.智能黑板具备教师个人桌面，教师在整机设备教学桌面登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击任意课件可直接进入授课模式。支持查看所有个人教学课件资源。教学桌面中的文件管理，支持同时显示本地磁盘、移动类存储设备、学校资源库、教师个人云空间的文件资源。
6.智能黑板关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能。
四、电脑配置
1.采用抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。
2.CPU：≥Intel 10代酷睿 i5或以上配置。内存：≥8GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：≥256GB SSD固态硬盘或以上配置。
3.PC模块支持不断电情况下热插拔。
五、安卓系统
1.智能黑板内置安卓系统，安卓系统版本不低于11.0。
2.无PC状态下，Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览。
六、教学白板软件
1.可扩展，易于学校管理，每名教师可扩展升级至不小于200G的个人云空间。
2.支持个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。
3.可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式。
4.白板软件APP端支持上传手机相册中的照片和视频到资料夹，且支持调用系统相机拍摄照片并直接上传；教师可以在备课端选择资源插入课件；APP版支持在线预览、下载资料夹中的图片和视频；支持对通过APP和PC端上传的资源移动、删除和重命名；资料夹中的多媒体素材可随时插入教学互动课件，同时教学互动课件内的多媒体素材可在课件内直接上传至资料夹中。
5.白板软件支持PC端/APP端实现信息化集体备课：支持自定义编辑备课主题、集备内容、上传课件、教案、微课视频资源，可自定义添加集备教师、设置访问权限及评论和批注权限，教师可以针对课件、教案进行批注和研讨；主备人可多次修改稿件后上传，具备稿件版本对比功能；支持集备信息、数据统计、访问记录、研讨记录等查看；支持在教学教研管理平台中查看学校集体备课数据并以Excel表格的形式导出数据，便于数据的分享。
6.互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据需要调整云空间自动同步的时间间隔。
7.支持一对一分享云课件，用户可在软件中直接输入对方的注册手机号，可将云课件精准推送至用户教学账号云空间，用户可在软件中直接接收并打开课件。也可通过链接方式分享，并设置“公开”或“加密”的分享方式以及资料有效期限。
8.软件自带直播课堂功能，可在白板软件中提前创建直播课堂，并关联个人空间中的课件，生成听课码，学生只需微信扫码即可快速加入直播课堂，还可实时下发客观答题，学生可远程实时互动答题，并进行课堂发言和同步板书书写。
9.具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。
10.内置图片去背景处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速去背景处理，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可导出供后续复用；内置图片裁切功能，无需调用截图工具即可直接对课件内的图片进行裁切，裁切面积可自由调整；教学白板软件支持对音频文件进行关键帧标记，可在音频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点。
11.为方便教学评课和课件分享，白板软件支持授课评价功能，可在课件中一键生成评课和课件分享二维码，方便教师实时评课。老师可选择评课标准，学校可根据实际情况自定义评课模板，支持添加评分题、主观题等类型，设定评课范围与权限。教师的评价结果马上同步到教学管理平台。
12.为了方便教师随时随地查看课件，白板软件APP端登录账号后，支持以列表的方式查看该账号里所有的云课件，打开云课件可对课件中的形状、文本、图片等元素克隆、删除等操作；云课件可通过微信、朋友圈、钉钉、手机号、二维码、加密链接等多种方式实现快速分享；APP具备课件回收站功能，按支持教师在3天内恢复或彻底删除单份/多份/全部已删除课件；支持通过APP录制课件讲解同步的微课视频，视频可直接同步到教师云空间。
13.白板软件具备英语工具AI智能纠错功能，内置AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错；配置听写工具，覆盖不少于8000个英语单词，支持自定义选择单词，根据单词智能生成读音；支持自定义听写频率和次数，一键生成听写卡。
七、德育评价系统
1.支持自定义点评标签类别及点评内容，可根据学校实际需求量身制定点评量表，对学生进行多维度量化评价。
2.管理系统可汇总查看校内的班级评价排名情况，可以列表形式查看班主任、班级学生数、家长数、班级代码等信息。同时可查看某班某学生的表现行为情况，行为分析精确到个体。
3.教师可通过精准量化评价记录学生在学校的课堂表现，家长通过家长端应用了解学生表现；对于日常突出表现可以文字评语、图片的形式实时告知家长，强化家校联系。教师可通过系统向家长发送文本、图片、语音、视频和外部网页链接等形式的通知通知，家长以电子回执及信息私聊的方式与教师互动，实现高效家校沟通。教师可通过系统向家长告知每日作业，并通过系统开展打卡、调查、奖状表彰，开展家校共育。
4.兼容多平台系统，可在PC、Web、安卓、iOS等系统使用，且各终端数据互通，教师可多场景下对学生进行管理与评价。
5.支持进行校级、年级学生综合素质量表快速导入，教师可将针对不同年级学段以及校级综合素质量表快速导入班级。
6.手机端学生档案，支持从思想品德、社会实践、身心健康、学业水平、艺术素养五大维度分析和呈现学生发展情况。网页端学生成长统计档案支持导出excel格式的班级学生评价分数，也可以单个学生的形式导出pdf格式的成长档案。
7.系统支持通过教师日常点评数据及专业心理测试，对学生能力进行分析，分析维度包括专注力、行为习惯、理解力、探索性、表达能力、组织能力等，并对各个能力维度进行能力解释、得分量化、潜力分析。
8.支持教师发送作业给其他教师或家长，支持设置定时发送时间，作业支持超过200字的文本、图片、视频、语音、文件、外部网页链接等形式。支持插入题库练习题、希沃白板课件。支持家长在线提交作业，作业支持超过200字的文本、图片、视频、语音、外部网页链接等形式。教师可设置提交作业截止时间，并能在线批改学生作业，支持评语、语音及量化点评，教师筛选出的优秀作业可展示给班内所有家长。作业支持订正和修改。
9.学生综合素质评价系统APP端具备学生档案功能，支持从思想品德、社会实践、身心健康、学业水平、艺术素养五大维度分析和呈现学生发展情况；系统根据学生日常行为评价情况，通过AI学生能力模型进行智能分析，为每个学生生成定制化评语，评语可支持教师二次编辑修改并推送至家长端。
10.系统支持丰富的课堂互动组件，噪音器功能：开启设备麦克风，可识别教室音量，并以可视化的方式呈现。
八、教学教研管理平台
1.教学教研管理平台采用Saas的服务模式，后台应用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、点评数据及课件上传等数据。
2.为学校提供教研全流程管理服务，包含目标计划、教学设计、集体备课、听课评课、班级氛围等流程管理和数据分析。
3.支持管理员及教师使用网页端、移动端和小程序端登录，移动端移动端支持校本资源的查看和应用，支持进入集体备课等教研活动，支持教学动态的实时通知。小程序端支持查看网页端数据信息，教师榜单，并定期推送数据分析报表，帮助学校检验信息化教学成果。
4.教学教研管理平台可展示教师在线研修情况，包括本校最新教研动态，包括集体备课、听课评课、校本资源建设动态，包括教师备课时长和在线学习时长，并分工作日与周末对日均值、全省均值进行对比，掌握教师日常的备课和学习情况，轻松了解学校的教研最新进展。
5.教学教研管理平台支持创建学校目标与计划，可以在系统中录入学校教学计划，计划可以和教案的课时数相关联，方便管理者掌握学校教学进度。支持以不同学科不同年级教研组为单位，可以在系统中录入教研组教学计划，计划可以和教案的课时数相关联，方便教研组管理教学进度。
6.信息化数据雷达图：将信息化教学数据分五个维度进行评估，并与全省均值对比，学校信息化教学情况一目了然。
7.教学教研管理平台支持查看教师信息化教学数据，包含课件制作数据，并支持按本周、本月、自定义时间查看全校教师课件制作的数据排行，教师榜单支持按照课件数、上传校本课件数、校本课件上传量进行排序。课件数据支持按学科对比，方便总览全校课件制作情况。包含校本课件榜单，支持查看校本课件各维度的榜单，包含最多上传校本课件教师榜单、最多上传校本教案教师榜单、最多上传校本胶囊教师榜单、可以查看数据详情，支持一键导出详细数据。包含班级氛围数据详情，支持查看班级点评分数数据，包含班级总分榜、当月班级分数榜、教师点评榜、最热点评维度，可以按年级进行柱状图分析对比。
	9 
	

	20
	视频展台
	1. 支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。
2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。
3.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。
4.整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。
5.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。
6.带自动对焦摄像头。
7.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。
8.视频展台需与交互智能平板为同一品牌厂家。
	9 
	

	21
	有源音响
	1.内置麦克风无线接收模块。
2.双音箱有线连接，机箱塑胶材质。
3.音箱采取白色。
4.双音箱总重量≦5KG。
5.输出额定功率≥2*15W，喇叭单元尺寸≥5寸。
6.端口：220V电源接口≥1个、Line in≥1个、USB≥1个。USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。
7.频率响应：110Hz~15KHz。
8.音箱支持UHF频段的无线麦克风扩音接收，与WiFI不处于同一频段。
9.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。
10.支持扩声和输入音源叠加输出。
11.支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频。支持密码模式。
	9 
	

	22
	无线麦克风
	1. 耳戴式麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。
2.全机身可实现实体按键，涵盖开关机、配对和音量功能。
3.电容测试按键，可显示电量，保持长按进入静音模式。
4.麦克风和功放音箱之间采用U段传输的方式。
5.支持智能红外对码及UHF对码。可与移动音箱或录播主机对码连接。
6.佩戴部位采用耳挂式。
7.附件中包含2个不同尺寸的耳塞，耳塞采用透气结构设计。
8.充电10分钟，可扩音80分钟。
9.无遮挡情况下，有效工作距离≥10米。
10.麦克风支持口罩模式及非口罩模式，通过组合按键可在两种工作模式间切换。
	9 
	

	23
	智能笔
	13. 具有三个遥控按键，既可用于触摸书写，也可用于远程操控。
14.无线接收距离最大可达15米。
15.使用单节7号电池驱动。
16.android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。
17.支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。
18.功能按键可通过长按/短按实现两种快捷功能。
支持自定义按键功能。
	9 
	

	24
	会议室移动触摸一体机
	一：整机硬件参数
1、整机屏幕≧86英寸超高清LED 液晶显示屏，屏幕分辨率≧3840*2160，显示比例16:9，可视角度≥178°；支持UHD高清点对点显示，屏幕显示灰度分辨等级达到256灰阶以上；
2、 转角及边框部位都应经倒圆或者倒角处理，且倒圆半径不小于10mm或者倒圆弧长不小于15mm；
3、防眩光玻璃，厚度不超过3mm,表面书写硬度≥7H；
4、前置接口≥USB3.0*2，侧置接口：≥1路HDMI In ；≥1路PC Audio IN；；≥1路Audio out；≥1路touch USB;≥1路RS232，≥1路VGA IN
5、可支持二十点触控；
6、整机在任意信号源通道均可调出全通道触摸中控设置菜单，将信号源通道切换、声音调节、节能等整合到同一菜单下，其中还提供一键开启/关闭屏幕亮度光感自动调节等护眼模式；
7、在任意通道下支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容；
8、整机钢化玻璃和液晶显示层间隙＜1mm。
9、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围≤0.55（蓝光危害最大状况下）。
10、整机内置2.1声道音响，前朝向8W中高音扬声器2个，后朝向15W低音扬声器1个，额定总功率30W，音质更加清晰和有质感；
11、整机内置无线传输模块，即可同时实现Wi-Fi的双频2.4G&5G接收、AP无线热点的5G发射、BT蓝牙4.2标准的连接功能；
12、长按该按键可同时开启/关闭整机系统和内置电脑、短按该按键可节能熄屏/唤醒屏幕；
13、搭配与整机外观风格一致的卡通摄像头，摄像头像素不低于800W，视场角不小于71.8度；摄像头集成内置麦克风拾音，拾音距离不小于3米，摄像头底座预留孔位；
15、整机内置AI语音操控模块，唤醒词激活后可通过语音控制整机快速开关白板软件、传屏互动工具、幼儿相机、幼教软件，操控电脑关机、待机及待机唤醒。语义词库支持离线使用，在无网络环境下仍可进行语音交互。
16、整机内置幼教专用相机以实现拍照和录像功能；拍照支持延时拍摄，可自由设置延时期限。拍照及录像的开始、保存、重拍、取消等操作均支持智能语音操控，快速记录课堂瞬间和活动视频
1）用户可以快捷进入白板，相机，文件管理及更多应用；
2）桌面支持最大化与最小化切换，打开应用后，桌面自动进入最小化，不影响应用正常使用，同时支持随意拖拽；
3）支持自定义设备名称；
4）主页可以实时显示时间及网络链接情况；
5）提供更多应用功能列表，用户可以快速定位应用；
7）系统自动监测是否当前为最新版本，若不在最新版本，可进行一键更新；
8）用户可快捷调节亮度及音量，可以快捷进入网络设置及链接；
二：电脑配置
1.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用按压式开关。
2.电脑处理器：≧Intel Core i5配置；内存：≧8G DDR4 笔记本内存或以上配置；硬盘：≧256G固态硬盘或者以上配置。
3.电脑配置千兆有线网卡，内置双频(2.4G&5G) 无线网卡，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准,并配备双频WiFi天线，高增益无线网络信号。
4.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备3个USB3.0 TypeA接口。
三：白板软件功能
1.具有备课模式及授课模式，操作界面根据备课和授课使用场景不同而分。支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本。
2.教学系统为全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。
3.教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式。
4.互动课件与多媒体素材的云空间相互独立，互不干扰；教师可新建课件组或素材文件夹对教学资源进行个性化的分类与标记；多媒体素材库内的素材可随时插入互动课件，互动课件内的多媒体素材可在课件内直接上传至多媒体素材存储空间，便于教师调用、采集教学素材。
5.互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏、遗失。
6.编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。
7.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种格式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。
8.可自由调节课件画面的显示比例，支持16:9、4：3画面显示比，可适配各类显示设备。
教学系统内嵌文字、视频教程。
9.具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。
10.教学系统内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用。
11.支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点，便于快速定位讲解关键教学内容。
12.具备交互表格功能，课件可自由插入表格，支持边框、底纹设置，自由合并单元格；表格支持自由输入文本，且根据文本内容可一键自动调整行列宽高；表格通过表格首行首列交接处的按键可一键精准增加行列；具备遮罩功能，表格中任一单元格可添加遮罩掩盖单元格内容，授课模式点击即可取消遮罩
13.提供柱状图、扇形图、折线图等互动图表，支持图表文字、背景、透明度设置；柱状图、折线图可一键转置互换坐标轴类别；图表支持三维模式旋转展示，生动形象。
数学工具
14.提供至少30种应用于文本、形状、图片等课件元素的触发动画，可对动画的设置触发条件、动画声效、动画时长、动画延迟和动画方向进行自定义设置。
15.支持将音频文件嵌入课件，提供单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等播放模式。跨页面播放可设置音频进行部分页面播放和全页面播放。提供页面备注功能，可一键展开/隐藏备注。
16.备课模式下界面工具菜单支持自定义设置，教师可增减符合自身备课习惯的学科工具，自设工具菜单与教师云空间账号绑定，在任意终端登录教师账号备课自动同步备课工具菜单。
17.互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应对象，将不同对象拖拽到对应类别容器中系统自动辨识分类，分类正误均有相应提示；竞争模式下可记录不同操作者的动作和用时并自动排名。类别和对象的样式、数量均支持自定义修改。
18.分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。
19.学科思维导图：内嵌学科思维导图功能，提供思维导图、鱼骨图及组织结构图等知识结构化工具，可自由增删或拖拽编辑知识节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面等教学知识内容，便于建构知识结构；学科思维导图知识点可逐级、逐个展开，导图工具具备归纳总结功能，可将相邻知识节点一键快速归纳，并添加文本、图片、音频、视频等辅助讲解，进行知识点关联发散。思维导图支持自定义连接线、节点样式。
20.音乐工具：提供钢琴琴键的展示形式，便于老师使用。支持点击琴键进行乐曲弹奏，同时支持延音、刮键等效果呈现。弹奏时支持实时显示对应的五线谱及简谱音符，有助于学生了解学习。支持对弹奏的音乐进行录音，并在录音回播时支持实时显示琴键弹奏的过程及对应的音符，方便老师进行教学，巩固知识点。
	1 
	

	25
	移动支架
	1.移动支架，正负10度倾斜角度下不能翻倒；
2.承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1590mm；
3.托盘承重≧25KG,模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置；
4.支撑立杆壁厚≥1.8mm方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂；
5.脚轮为万向轮，聚氨酯材质，均带脚刹，直径不小于∮75mm；
脚轮中心距横向≥1100mm，纵向≥620mm
	1 
	

	26
	A3彩色喷墨联供打印机
	打印功能：打印方法 按需喷墨，打印方向： 双向逻辑查找，墨水： 独立4色。自动双面打印。逐份打印，最大分辨率：≧ 4800×2400 dpi ，无边距打印。打印速度：A4文档单面打印： 黑白文本≧25页/分钟（标准模式）*4，彩色文本≧12页/分钟（标准模式）*4，A4文档双面打印：黑白文本 ≧16页/分钟（标准模式）*4，彩色文本≧9页/分钟（标准模式）*4，显示屏 4.3 英寸彩色液晶触控面板。
打印机接口：USB接口，以太网接口 100BASE-TX/10BASE-T，无线接口： Wi-Fi 5代, 支持2.4G / 5G Hz。Wi-Fi 直连 ,支持最大纸张尺寸 A3+，进纸器容量：  标准纸盒1：250 页，标准纸盒2：250 页，后部进纸器：50 页。最大复印分辨率： 输入 600 x 600dpi，输出 600 x 1200dpi
最大复印尺寸： A3。复印速度：文稿台：黑白文本：23页/分钟。彩色文本： 10页/分钟。
扫描功能：平板彩色图像扫描仪。扫描速度：ADF输稿器黑白扫描（单面/双面） 26/11.5 页/分钟，彩色扫描（单面/双面） 9/6 页/分钟。
	1
	

	27
	操场主席台移动音响设备
	1、 流动演出阵列扬声器（2组）
1、有源户外式线阵扬声器组(2只线阵音箱和一只超低音箱为一组）。
2、三分频三通道DSP处理，三通道数字功放驱动；
3、高音优于或等于44芯钛膜钕磁单元；中高音为优于或等于10寸单元，单元为优于或等于高品质铜线音圈及纸盆；
4、18寸高品质振膜低音，；扬声器单元配合箱体结构，要求具有较好的声辐射特性，传输距离远；
5、每只单元都具有DSP分频处理，每个独立通道可通过DSP数字音响处理软件单独调节增益、压限、延时及相位调整，每通道独立大于或等于6段参量均衡；
6、通过DSP数字音响处理软件实时调用，功放模块有物理开关。
7、箱体可快速收纳,箱体背面有脚轮。
8、功放模块具有温度监测,能实时监控功放温度。
9、频响范围：45 Hz - 20 kHz；最大声压级（SPL）：134dB；指向角度：≥H80°*V自适应；低音：1×18”铁氧体单元,3”音圈；中高音：2×10”铁氧体单元,1”音圈；高音：4×1.75"C钕磁单元,1"音圈。
10、功放：Class D功放, SMPS电源。信号处理：DSP, 48 kHz/96 kHz, 24 bits，
11、三功放；高中低音独立功放驱动
12、三通道处理系统：能够单独对高、中、低三路通道的静音、增益、分频、6段参数均衡、压限、延时和相位的调整。
13、功放功率：低音: 950 W；:中音：450 W；高音：450 W；多重限幅, 短路, 热保护。
14、便携式一体化带轮流动航空箱，每组航空箱内，除低音至少放置2只线阵音箱
二、2路数字调音台（1台）
1、不少于16路输入，MIC通道不少于10路，支持独立48V幻象供电
2、不少于两组立体声输出，四路编组输出，一路效果输出，三路AUX输出。
3、2组监听输出（监听+耳机），一组录音输出。
4、每路单通道带压缩功能，并支持侧链压缩，用于匹配人声及音乐平衡度。
5、支持馈抑制功能。
6、支持视频输出。（CVBS）支持多格式视屏文件（H.264， MKV WMV MP4/M4V  MOV VOB ）
7、支持蓝牙接收功能，支持USB播放。
8、支持（APE ，FLAC，MP3 ）多解码播放功能。
9、内置99种DSP效果器。
10、支持三段均衡，中频带参量EQ。
11、100mm衰减推子。
12、输入灵敏度大于等于MIC：-70dB；LINE：-55dB
13、输出电平≥+16dBu
14、信噪比≥93dBu 
15、失真度(THD)≤0.2%(@1kHz)
16、频率响应：20Hz-20kHz（-3/+1）
17、均衡参数：HF:12KHz±15db;
  
四、长距离有线、无线领夹话筒(一拖二各两套)
技术参数：
1、载波频段: UHF530-690.000MHZ（常规：640.000MHZ-690.000MHZ）
2、单机频带宽度 :50 MHz 
3、单机频道数量：2000个
4、频率间隔：25KHz
5、音频灵敏度: -48±3dB
6、综合S/N比 : >100dB(A)
7、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB 
8、综合T.H.D. :<0.5%@1kHz 
9、频率响应 : 65Hz-15kHz  
10、天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出
11、发射器拾音头：动圈式
12、发射器供电方式：两节AA电池
13、电池寿命：≥约8小时
五、电源时序控制器
1、彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态；
2、定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定；             
3、、8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）；
4、9组设备开关场景数据保存/调用；
5、欠压、超压检测自动断开及报警功能；
6、单路额定输出电流13A，总输出达30A，总功率6000W，单路最大功率2000W；
7、支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置；
8、配置RS232串口，支持外部中央控制设备控制；
9、可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置；
10、支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作； 绝缘测试≥4MΩ
六、落实式演讲麦克风（会议演讲1套）
1、 产品适用于会议、演讲、庭审、教学等场合；
2、 大膜拾音头，语音清晰柔和，拾音距离远、噪声低、保真度高；
3、 采用两路单独输出；
4、 拾音头可上、下方向90°旋转，话筒杆可高低与角度调节。
技术参数：
1、输出阻抗：≤2000Ω
2、输出：三芯卡片式（双线）
3、灵敏度：-41dB±3dB
4、供电电压：DC48V（幻象）
5、角度调节：任意自如调节
七、配件辅材（1批）
1、航空箱
2、话筒支架
3、流动电缆车
	1
	


注：1、上述所有货物清单，采购代理机构和采购人在技术要求中指出的设备的标准以及参照的分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求。（环保、安全、使用功能均不得降低，按体积、重量、平面等为主的参数也不得降低。）
2、供应商所提供的报价信息不允许变更，相应的培训及设备调试费，应包含在综合单价里，不再单独计取。
3、项目实施过程中必须严格按照供货清单执行，不得随意增减。双方当事人不得擅自变更、中止或者终止招标采购合同，否则，按照政府采购法追究相应法律责任。
三、商务要求
1、交货地点、交货期及质保期
（1）交货地点：采购人指定地点 
（2）交货期：合同签订后30日历天。
（3）质保期：整体验收合格后2年。
2、结算方式：
（1）结算单位：银行转账，由采购人以人民币负责结算。 
（2）付款方式：本项目为非面向中小企业项目，正常付款方式为2.1项，如最终成交供应商符合中小企业声明函（货物）的企业则付款方式为2.2项。
2.1①合同签订后，乙方交付全部货物完成安装调试，验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的 40%；供应商将相关质量证明文件及供应产品的合法来源渠道证明 (包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等) 交付, 经采购人书面确认如无相关服务等问题后，采购人向乙方依据财政投资评审审定的价款无息支付剩余的尾款。②付款前，供应商应根据采购人需要提供全额增值税普通发票给采购人，附详细清单，包括成品规格（出厂合格证）、主要材料规格等。
2.2中标单位符合中小企业声明函（货物）的企业：①合同签订后30日内，甲方向乙方预付至合同总价的 40%；②供应商将相关质量证明文件及供应产品的合法来源渠道证明 (包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等) 交付, 经采购人书面确认如无相关服务等问题后，采购人向乙方依据财政投资评审审定的价款无息支付剩余的尾款；③付款前，供应商应根据采购人需要提供全额增值税普通发票给采购人，附详细清单，包括成品规格（出厂合格证）、主要材料规格等（合同后附中小企业声明函（货物）的证明资料）。
3、运输、安装、调试要求：
（1）供应商根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到采购人指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用。在运输途中，货物毁损灭失风险由供应商承担。 
（2）由供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格。供应商应在合同签订后一周内，向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表。 
（3）供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作,如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1‰）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。 
（4）安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。 
（5）供应商应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。
（6）供应商应在运输货物和安装期间，须保持与投标时提供分项报价表内容一致，不做调整。由供应商造成后果自行承担。

西咸新区沣西东马坊小学部室建设项目  采购需求
一、采购内容
本标段采购内容主要为科学实验室、普通音乐教室、合唱教室、美术教室、舞蹈教室、少先队部室、心理咨询室等7个部室，具体内容如下：

心理咨询室
	序号
	功能室名称
	设备名称
	功能参数
	数量
	单位

	1
	办公接待个案咨询，放松室
	心理综合测评系统教育版
	1.系统设置：具有选择更换皮肤、颜色功能。
2.量表管理：专业量表不少于200个常用量表，包含心理卫生综合评定、行为、气质、抑郁、焦虑、自闭、孤独、自杀倾向、人际关系、社交、精神障碍、自我意识、生活事件、幸福感、家庭环境等，可根据需求定制特殊量表及指定量表的更新；支持自定义量表的导入；图文并茂的分析报告。
3.危机预警管理：可发布红色、橙色、黄色三级警情监测信号；预警管理侧面研判用户心理健康信息，通过心理测评筛查第一时间触发因子预警和预警时间，可以在线查看测评报告。
4.具有二维码扫描测试功能。
5.全数据导出：全部测评量表报告、人员列表、原始分数、预警列表的导出，出具支持（即时、审阅、自定义，完全根据体检中心内部管理流程灵活匹配）报告结果的贮存、打印有多种选择，可根据自己需要，选择剖面图、数据、自动报告等各种报告形式，并能以WORD、PDF和EXCEL进行任选，可直接在当前系统界面进行文档操作。
6.软件语音播报心理测试题目答案。
7.测试开始前会根据测试量表类别进行指导语倒计时时长计时。
8.为避免恶意测试，测试过程如出现答题过快，明显超过看题速度，系统会弹出答题过快认真作答警示框。
9.心理智库：包含心理百科、心理咨询和心理阅读三大模块，提供心理科普知识；心情记录功能，带有治愈作用的心情记录图鉴。
10.心理资源库：整体包含有心理科普、心理阅读、心理图库、能力训练、趣味测试、心语心声、辅导案例、放松减压。
11.对不同的心理问题，提供有针对性的个性化的干预方案。
12.课堂记录：提供心理课程课堂记录表。
13.行为记录：通过线下访谈面询记录每一位用户的心理健康状态，记录异常表现标签和生活事件标签。
14.量表组功能：可绑定自定义单位的组织结构，测试适合量表，简化后续的重复操作。
15.团体数据统计：可根据测试单位的组织结构、量表名称选择、测试时间段查询团体测试报告；团体报告可支持样本分析与统计，自成生成心理健康水平差异显著性对比分析报表（报表内容包含样本数、均值、方差、P值、T值及单测检验与双测检验等国际公认权威数据）。
16.在线互动：具有在线沟通交流或者咨询功能。
17.一键备份还原：具有数据备份功能。
18.机构管理：根据类型添加部门信息；维护所有的部门信息，可根据用户类型和部门信息进行查询。
19.用户信息管理：系统分为三级角色分别是平台管理员、心理咨询教师和学生；学生信息支持批量导入。有批量转移功能；可以在PC端在线注册同时也支持手机扫码注册，心理咨询教师进行审核；回收站主要用来存放心理教师删除的用户资料,存放在回收站的文件可以恢复，从而避免因为误删造成数据丢失。
20.系统可在线发起网络调查问卷和学习报告，统计数据以图表的形式进行展示。
21.测验功能与测验指定：数据输出/入多样化，支持个体/团体直接上机测试的数据输入；支持个体/团体纸笔录入测试功能，形成个体/团体报告可导出保存。
22.心理普查任务发布：可按活动名称、开始时间、结束时间、测评类型、用户选择和量表选择进行测评任务发布。
23.所有报告均可以文档格式贮存，便于建立测验文档库。系统可将所有测评量表的数据导出到EXCEL，兼容于SPSS专业统计软件分析，为老师、专家们开展心理健康研究工作提供依据；同时支持一键批量导出测评报告。
24.预约咨询用户可以预约系统多个咨询师，预约分别是可预约、提交申请、待审核、已拒绝、已通过、已约满、已完成；可以实时查看预约信息和设置预约记录，咨询内容仅限咨询人员本人和心理咨询师有权查看。
25.配置客服中心，技术服务人员可协助用户及时解决相关问题；为了提高用户体验感，系统在首页内置产品介绍与使用说明。
	1
	套

	
	
	心理健康自助管理系统
	1、 设备配置
1.屏幕/分辨率：触摸屏幕≧42英寸；显示分辨率：≧1920*1080。
2.主机配置：3288主板；运存:≧4G；内存:≧32G。
3. 表面处理：优质冷轧钢板，烤漆处理。
4.工作寿命：10年以上,单点使用寿命>6000万次。

5.音响：双声道防磁立体声音响系统。
二、功能概括：
1.系统包含心理科普、心理悦读、心理影视、心理图库、能力训练、趣味测试、心语心声、心理FM、咨询辅导、放松减压、心理互动、机构介绍等系统模块。
2.能力训练：包含记忆游戏、想象力游戏、感知力游戏、反应能力游戏、推理策略类游戏等。
3.心理FM：含成长、关系、减压、情绪等。
4.咨询辅导：包含经典案例、自助方案，咨询预约等。
5.放松减压：包含放松训练、呼吸调整训练、肌肉紧张放松、普通渐进式放松、意想放松等。
6.心理互动：支持各类型心理互动训练游戏。
7.各模块下支持无限添加二级栏目，支持视频，文章、图片、音频等格式的添加。
8.多媒体：集音频、视频、图像管理于一体，对教学影像、心理影片、减压音乐、心理文章和图片提供完美支持。
9.分前后台账号分级管理，管理账号可根据自己的情况设置，安全可靠;
10.心理科普：心理百科、心理学专业名词解释、心理学效应简介、心理学实验介绍等。
11.心理悦读：包含心理学经典书籍、自我成长、励志美文、情绪调节、心理故事、人际交往等。
12心理影视：系统自带心理学经典电影赏析、国内外名师课程视频、心理学科普知识视频等。
13.心理图库：包含不可能图、错觉图片、多视图片、似动图片、视觉后象、双关图片等。
14.趣味测试：包含性格测试、社交测试、智商测试、健康测试、其他测试等。
15.心语心声：α波音乐、放松音乐、灵感音乐、冥想音乐、其他音乐、清新音乐、情景音乐、山林音乐等。
16.机构简介：支持定制版，根据用户提供的资料设置用户单位简介。
	1
	套

	
	
	心理投射交互系统V1.0
	1.交互训练模块：分为积极心理、家庭动力、诱发冥想、正向引导四大类别，每个类别≧6个训练内容，交互式控制训练过程。
2.大脑偏侧训练：分为视觉类、知觉类、交互类三个类别，每个类别≧6个训练内容，交互式控制训练过程。
3.意象训练模块：≧6个意象训练的内容。
4.投射训练模块：通过投射理论提供自由的表达性训练区域及工具。
5.每个训练内容同时结合音乐疗愈，可自由控制选择疗愈的种类。
6.设备具有摄录像、蓝牙、扩展口、互联网等功能。
	1
	套

	
	
	心理静触疗愈系统
	1.静心冥想模块：提供清、空、动、静、行、立、坐等不少于10个静心冥想训练的内容，可交互控制过程结束等。
2.潜意识疗育模块：提供精神、精修、静气、释压、养疗、提升等≧10个潜意识疗育训练内容，可交互控制过程结束等。
3.艺术疗育模块：提供专业心理学艺术疗育训练内容≧6个，可交互控制过程结束等。
4.身心静触模块：提供≧4个渐进式、实物辅助的身心静触训练内容，可交互控制过程结束等。
5.每个训练内容同时结合音乐疗愈，可自由控制选择疗愈的种类。
6.设备具有摄录像、蓝牙、扩展口、互联网等功能。
	1
	套

	
	
	心理档案采集仪
	一、技术参数：
1. 主感光像素：≧1200万
2. 对焦模式：自动对焦
3. 接口：USB3.0兼容USB2.0
4.扫描幅面：B4幅面
5.遥控器：无线遥控三.软件参数：

二、软件功能
1、快速扫描，扫描后图片自动深度优化，去除多余边角，底色增白，红章保留，去除阴影等；
2、扫描后图片自动曲面展平，去除手指痕迹，可实现左右分页；
3、可识别不同证件和文档的类别，自动给出相应的扫描模板；
4、支持为扫描文件进行文件名的自动命名，如有错误还可框选进行重命名，减少人工手动输入；
5、可自动添加水印，自带多种常规水印模板，也可自定义添加水印；
6、可快速将图片或多张图片转换或合并成PDF格式；
7、框选OCR功能：支持快速框选图片，实现OCR的文字识别，并可以对文字进行复制、一键保存为word文档操作；
8、可按图片内容识别搜索。
	1
	套

	
	
	电脑
	1.商用台式机   
2. CPU：≥Intel  i5-8500；   
3.主板：B360或更高规格的intel芯片组"
4.内存：≥8G DDR4；    
5.硬盘：≥1TB，SATA3接口，7200rpm；"
6. 显卡：集成显卡；          
7. 网卡：集成10/100/1000MB自适应网卡；"
8. 声卡：集成5.1声道声卡；  

9. 电源功率：≤220W ；                                                                             10. 整机噪音：声压指标≤12分贝；        
11.显示器：≥21英寸高清显示器；"
12.键鼠：主机同品牌USB光电鼠标、防水键盘；
	1
	台

	
	
	打印机
	激光打印机，黑白,打印A4
	1
	台

	
	
	心理书籍
	专业心理书籍
	100
	本

	
	
	办公桌椅
	符合GB18580-2017标准要求。

桌:EI级三聚氰胺双饰面刨花板，PVC封边，钢架、桌面厚度25mm;

办公转椅：网布面料、五星椅架、可升降、优质升降杆。
	1
	套

	
	
	档案柜
	符合GB18580-2017标准要求。

优质轧钢钢板，厚度≧0.8mm，环保喷塑材料，上下四门结构，带暗拉手及锁具。尺寸：≧2000×800×400mm。
	1
	个

	
	
	饮水机
	温热型
	1
	个

	
	
	接待三人位沙发
	符合GB18580-2017标准要求。

尺寸：≧2200×800×1100mm。

优质布艺面料，高回弹海绵，座背密度≧45、回弹≧45，实木框架结构。
	1
	套

	
	
	 单人位沙发2个、茶几
	符合GB18580-2017标准要求。

单人沙发：尺寸：≧900×800×1100mm。

优质布艺面料，高回弹海绵，座背密度≧45、回弹≧45，实木框架结构。

茶几：EI级三聚氰胺双饰面刨花板，PVC封边，厚度25mm;尺寸：≧1200×500×400mm。
	1
	套

	
	
	身心反馈调养舱
	1.尺寸：≧150*80*140cm
2.具有肩部手臂放松训练模式及小腿足部按摩拉伸足疗训练功能
3. 系统包含：呼吸训练、精力恢复、消除焦虑、激发活力、催眠释压、深度减压、身心合一、自主调养、健康检测等模块。健康检测时实时展示脉搏波。
4.太空舱由塑胶及皮革组合；零重力放松训练模式；背部腿部角度调节功能。
5.用户管理功能，可自行注册用户信息，可添加用户。
6.内置抗干扰头罩。
	1
	套

	
	
	生物反馈型放松椅
	产品系统组成：
1.真皮座椅1台，尺寸≥100x90x100cm
2.音乐椅靠背，靠背100度-180度，腿部90度-180度任意调节。
3.配置10英寸训练仪一台:处理器10核，带DC充电口；分辩率：1920*1080；运行内存4G，存出64G。
二、反馈系统参数：
1.系统分为管理员和测试用户2种角色，用户主要拥有设置、健康检测、调养中心、检测报告4大功能模块。管理员还可以进行用户管理。
2.用户管理可通过登录账号检索，并可查看、编辑用户信息，添加用户，删除用户及信息（包含用户名、性别、年龄、真实姓名、检测报告的用户数据管理）。
3.详细的检测报告包含测试用户的用户名、性别等个人信息、训练日期、训练时间、训练时长、平均心率；间期均值、相邻RR间期差的均方根、间期变异系数、相邻RR间期差的标准差、间期标准差、PNN50、间期极差、PNN50%、RR间期图等实时检测信息；RR间期直方图、RR间期散点图和平衡图3种图形指标；疲劳指数、压力指数、情绪指数、稳定指数4种精神压力条形图表；对于检测参数的评价与建议。

4.检测报告可导出PDF到安卓设备。
5.调养包含高效放松：荷花绽放、孔雀开屏、沙漠绿洲、菩提生长；呼吸训练：实物辅助训练和鼻腔呼吸训练；音乐调适：身心放松音乐；减压调养：肌肉放松、想象放松、精力恢复、消除焦虑、深度减压、催眠释压等。
6.个人信息：可进行密码、用户名、性别、年龄和真实姓名等个人信息管理修改。
7.系统通过心率变异性分析（HRV），准确地评估身心健康状况并给出调养意见。
8.系统中采集的生理指数在测试过程中会动态展示出实时数据。
9.通过检测时间查询检测报告列表，列表内容包括：日期、用户名、真实姓名、压力指数、检测项目、时间、报告有效性。
10. 实时图表展示，支持主流的视频格式，音频播放（支持主流的视频格式）等。
	1
	套

	
	
	录音笔
	高保真录音
	1
	个

	2
	沙盘室
	沙盘套装
	1.标准沙盘2套（≥72*57*7cm）
2.沙具摆放柜3个（≥160*120*30cm）

3.沙具1800个
4.海沙20KG
5.沙盘游戏治疗主要指导书籍1本
6.沙盘教辅工具1套
	1
	套

	
	
	沙盘小座椅
	可移动，旋转
	2
	个

	3
	情绪宣泄室
	卡通宣泄套装
	让使用者通过运动及力量展示的方式宣泄内心压抑的不良情绪、释放压力，进而恢复到健康状态。
	1
	个

	
	
	VR-9D虚拟身心训练平台
	1.平台尺寸：≥1000mm*1100mm*1900mm
2.控制端：CPU≥intel I3，内存≥8G，显卡≥1050 *2
3.操作系统：windows 7
4.屏幕尺寸：≥19液晶屏
5.屏幕材质：LCD
6.分辨率：1920*1080
7.外接式头戴VR设备
8.屏幕材质：LCD
9.屏幕尺寸：5.5寸
10.视场角：110 度
	1
	套

	
	
	击打呐喊宣泄仪
	一 、功能要求
1.系统包含快速宣泄、专业宣泄、报告显示、智能放松、设置入口等模块。
2.≥10个主题式宣泄模式。
3.宣通过场景体验与引导语对情绪问题进行有效宣泄。
4.受训者可以随意选择不同类别的游戏来进行放松训练。
5.自我心理压力水平测试，自测结束后将自动生成测评报告。
6. 压力报告模块，后台自动储存来访者压力报告
7.智能放松模块的视频放松模块，部分心理音乐配有专业视频引导。
8.压力报告模块，后台自动储存来访者压力报告，用户可以自主的查看压力报告结果，并可以导出保存。
9.屏显智能呐喊系统，上下两个呐喊采集模块，适用于各阶段不同身高人群使用。
10.可实时显示: 血氧、心率、灌注指数、采集器电量等信息。 
二、配置要求
1.屏幕尺寸：≥43英寸触摸屏，分辨率1920*1080
2.机身尺寸：≥1090mm×1645mm×450mm
3.操作系统：WIN7系统
4.主机配置：≥i5处理器，内存≥8G，硬盘:≥128G固态
5.机身外形：冷轧钢板，汽车烤漆

6.工作寿命：10年以上，单点使用寿命≥6000万次
7.功率：≤200W

8.音响：双声道防磁立体声
	1
	套

	
	
	智能互动宣泄系统
	一、功能参数：
1. 屏幕尺寸≥40英寸。
2.高强度金属材质。
3.尺寸：≥160*105*45cm。
4.通过肢体动作控制互动游戏。
5.中英文训练内容，包含肢体协调、反应力训练、虚拟宣泄、智力训练等 
6.音频系统采用多声道环绕输出,独立压缩音轨,多位处理音轨，环绕立体扬声器，包括低音、中音、高音等。 
7.不需要任何的辅助器材，控制游戏角色进行游戏训练，达到身心平衡训练的作用。 
8.受训者与虚拟角色实现肢体互动，并且系统可自动扑捉使用者过程中的一些经典动作，让使用发现互动交流中的愉悦。 
9. 系统可实现团体互动宣泄，使用者分别扮演不同的角色，在游戏中实现合作。
10.通过内置的类似摸动物游戏、触动游戏等，系统及训练主题会给出相应的反应回馈，以达到训练者感觉统合的训练效果。
11.提供具有交互性、竞争性及娱乐性的活动能增加受训者的积极参与互动的愿望，从而使被动的心理辅导成为训练者的主动参与互动，实现了心理咨询工作的及时发现、主动解决、预防突发的作用。
12.左右脑协调：滑雪、漂流、快艇等训练内容，可以通过身体的向左向右向前跳跃来控制训练主体。
13.可通过切水果、射击等训练科目，利用手画动来切水果及瞄准，对注意力和肢体协调进行锻炼。
14.可通过资源可以观看心理音乐、视频、电影等。
15.可通过资源进行动画心理音乐辅助播放，以达到对训练者的催眠效果。
16.可通过训练对受训者进行不良情绪的释放集调节。
17.可通过相应的游戏进行智力与反应力的训练。
	1
	套

	4
	气氛营造
	装饰类
	标语（7.5+7.5+6）*2.8米  3组，装饰画（2.4+3.3+2.75）*2.8m  3幅
	1
	项

	
	
	装修（暂定价1000元/㎡）
	1.装修暂定范围：电路改造、窗帘盒细木工板基础，石膏板封面，乳胶漆墙面，宣泄室软包墙面，乳胶漆顶面、地板，宣泄室软包地面、 灯具、垃圾清运、保洁卫生等。

2.中标供应商根据后期现场实际情况进行方案编制及图纸设计，经采购人确认后再进行实施。
	64
	平方米


科学研讨实验室
	序号
	名称
	技术要求
	数量
	单位

	1
	智慧黑板（含OPS电脑）
	1.整机长度≥4400mm，高度≥1200mm，中间区域为86英寸LED液晶显示屏幕。
2.智慧黑板整机正面为三块拼接而成的全平面黑板；主屏与侧板采用按压卡扣式拼接，拼缝≤0.5mm。
3.主屏下前框与侧板齐平，功能区域均分布在主屏部位；副板全板面区域均可粉笔书写。

4.液晶显示屏幕，图像分辨率≥3840*2160，显示比例支持：4:3、16:9；亮度≥350cd/㎡；对比度≥1200：1；可视角度≥178°，色域覆盖率≥72%NTSC，灰度≥256级。
5.内置安卓嵌入式系统，Android≥11.0版本，具备四核CPU。机身内存≥16G，运行内存≥2G。
6.整机支持通道自动跳转功能。
7.支持自动关机，可设置定时开关机时间。
8.整机支持自动唤醒功能。
9.在当外接电脑连接设备时，外接电脑可直接读取插在整机上的 U 盘，并识别翻页笔、无线键鼠等 USB 通讯设备，调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，实现在外接电脑时即可拍摄教室画面。
10.整机支持用户自定义开机通道（信号源），开机后直接进入对应通道画面，支持自定义设置主页（安卓系统）、电脑、AV、YPBPR、HDMI、VGA、上一次通道等。
11.整机信号源通道支持用户自定义名称，可兼容中英文数字及标点符号输入。

12.支持在任意通道下通过两指连续敲击屏幕快速调出悬浮菜单 
13.前置接口至少1路多功能Type-C（具备U 盘读写和充电功能，可外接电脑调用一体机摄像头和 USB 设备、4K60 视频传输、触摸回传、PD60W 快充）、 1路HDMI IN、1路触摸USB 、1路全通道USB 3.0同时支持在Windows和Android系统下被读取。  
14.  独立非外扩展接口：1路VGA，1路HDMI，6路USB（其中USB3.0≥2），1路RJ45。
 ops电脑：1、 支持 windows系统具备一键还原功能。
2.电脑MTBF≥120000小时。
3. 独立非外扩展接口：1路VGA，1路HDMI，6路USB（其中USB3.0≥2），1路RJ45。
4. 拔插式电脑模块具备断电保护功能，当电脑意外断电重启后，操作系统等软件程序不丢失，可以自动恢复；当拔插式电脑模块与整机未接触到位时，整机不会为拔插式电脑模块供电。
5. PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。
6. 所投产品配备正版Windows10 专业版操作系统和正版office2019标准版办公软件。                                                                                                                                                    1.注册：用户注册至少提供省市区三级区域划分。
2.登录：增加免登陆功能，软件部分功能不需要登录也可以使用。登录时，至少支持通过短信验证码登录、账号密码登录、微信登录、U盘登录（可自行制作）四种登录方式。
3.笔工具：至少有软笔、铅笔、彩虹笔、智能笔、纹理笔、荧光笔、激光笔、图章笔、钢笔、大小笔、手势笔、速写笔等12种笔，可设置颜色、粗细效果；彩虹笔支持书写笔迹颜色随机变化；智能笔支持绘制任意规则平面几何、不规则图形（如五角星等）及弧线、箭头，并智能识别为标准图形；手势笔支持上下翻页、对象擦除、手势识别放大镜/聚光灯等功能，并提供手势操作功能提示；大小笔支持用户通过笔触直径变化快速切换书写笔迹；软笔书写笔迹具备笔锋效果，会根据书写速度还原真实书写笔迹；速写笔提供粗细均匀笔迹效果，并实现低延迟快速书写及笔迹跟随功能。
4.内置软键盘直接输入文字时可复制、粘贴白板外部文字，同时支持文字内容编辑，包括加粗、斜体、下划线、文本框背景色、左对齐、居中、右对齐、格式刷、字体颜色、项目符号、缩进、艺术字、支持横竖排文本输入等不少于 10 个功能。
5.支持课堂点评，支持手动选人、随机选人，且支持单次随机抽选多人、实时发送点评、且点评结果会形成大数据，并实时将学生课堂表现发送到家长端。
6.板擦功能：至少有普通擦除、圈选擦除、手势擦除、清屏等擦除方式，手势擦除可根据接触面积调用不同大小板擦，且同时支持 5 人以上书写、擦除。
7.微课录制：支持一键录屏，可将老师讲课内容及音频进行录制，录制内容可本地保存与云端上传，可查看上传进度，教师、家长、学生均可在家校通小程序查看所录播的内容，并支持对视频内容进行语音识别，同时支持对视频内容进行快速检索及定位，包括格式（*.mp4）、AVI（*.avi）、MPEG（*.mpeg）、MOV（*.mov）、FLV（*.flv）等格式。
8.文字识别：支持手写中文自动识别成正规的打印字体，并可实现其发音、汉语拼音标示，组词、释义、多音字自动索引等。
9.授课模式下可生成二维码，通过移动端应用扫一扫浏览课件页内容和板书内容；备课模式下支持二维码分享、好友分享、链接分享，好友分享（点对点分享），通过输入好友手机号/账号进行课件分享；链接分享，支持公开分享及加密分享（支持分享链接有效期设置），用户通过链接分享课件或者打开链接本地下载课件。
10.无需打开其他任何软件，播放PPT时，可提供嵌入式操作工具，支持PPT的翻页和草稿纸功能，可直接在屏幕上进行书写、标注、加页、细笔支持在POWERPOINT演示状态下进行批注及修改，并可原笔迹保存；提供多种板擦及手势擦除，更灵活便捷操作;可调用放大镜、聚光灯小工具，播放PPT时即可支持将课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手机端生成二维码进行再次分享，支持点赞。PPT助手工具可自定义关闭/开启。
11.提供思维导图编辑功能，可增删或拖拽编辑内容节点，支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接，添加关联、概要、备注，支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放。
12.支持化学方程式快速编辑，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，老师可直接选择使用，也可以手写输入。插入后的化学方程式可重新编辑。
13.支持在白板软件中输入数学复杂公式，并提供不少于 20 个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记、二次编辑、已插入公式的历史记录；支持开启/关闭LaTeX输入模式。
14.具有备课、授课、桌面三种教学模式，且在桌面模式下，可以使用浮动工具条，包括选择、笔、橡皮擦、清屏、U盘、截图等工具，便于老师在任意位置实时调用任一工具；支持备课/授课功能通过改配置文件实现功能的开关；授课模式工具栏支持精简和经典模式切换。
15.包含一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等，覆盖小学、初中、高中所有的常见函数类型；可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑；支持输入函数表达式后，即时生成对应的函数图像，软件自带专业函数输入键盘，包含数学学科常用的各类函数符号，如sin、cos、tan、log、ln、e、π、根号、绝对值符号等；编辑模式或者预览模式提供隐藏、显示数学函数图像；可隐藏、显示常用函数表达式；可同时添加8个函数表达式。
16.可直接在软件中播放视频，可对视频任意放大、缩小、批注、动态画面截取、拍照。
17.对班级学生进行随机分组、查看小组作业、小组行为评价打分。
18.可在课堂上点评学生的作业，并可将作业图片插入白板内，可将多张作业图片对比讲解；可查看学生完成作业的情况、作业开始时间、作业上传时间、作业完成时长、学生反馈意见信息、教师评价等信息。
19.支持对音频、视频文件进行打点，可在音、视频进度条任意位置设置多处开始播放节点，免去复杂的音视频剪辑，方便老师快速定位关键教学内容。
20.支持绘制立方体、圆柱体、圆锥体等立体几何图形；圆柱、圆锥可展开或收起、调整尺寸、旋转，展开后可对面填充颜色、调整粗细；支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例；支持沿任意方向旋转立体几何；支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面；圆柱通过调整顶部半径转换为圆锥、圆台；圆锥通过调整顶部半径转换为圆柱、圆台；旋转几何体时可显示旋转的角度。

21.可连续画圆、同心圆，并支持整体联动调整圆位置；可将圆调整为任意角度的扇形。

22.提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持360°自由旋转、缩放展示、自转。
23.白板软件支持音频文件导入到白板软件中进行播放，可设置单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等多种播放方式，支持分割音频，支持自动连续播放多个音频选段，支持设置多个音频选段播放的时间间隔，适合不同教学场景。
24.提供趣味分类、奇趣填空、疯狂配对、王者竞答、狙击选择、词语消消乐不少于6种游戏类别，不少于12种游戏化课堂活动模板，且模板中的对象素材可自定义修改。选择任意活动模板，输入相应内容即可轻松生成自动分类课堂互动游戏；
25.备课模式支持打开或关闭设计网格，方便在设计课件元素对齐。
26.本地版古诗词工具，包括教材、诗人、诗词功能，诗词内包括音频、视频、背景、原文、译文、作者赏析、注释、拼音、背诵等功能。
27.支持鼠标滚轮缩放画布比例大小，或者支持增加或减少功能按键调整画布大小。
28.支持在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图（去背景），处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。并支持图片编辑、属性设置。
29.支持添加、删除透视工具，并可透视画布内的层级数量，以及透视任意元素。
30.可在软件首页中自定义增加或删除电脑应用程序，可直接从软件中打开外部程序，无需退出、打开软件重复操作。
31.支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、背景、音频、视频等元素，修改后可上传云端或保存本地，保存格式支持互动课件文件、PDF文件及PPT文件。
32.软件登录界面支持微信扫码访问操作使用视频，方便教师在移动端学习。

33.授课模式初始化状态右下角显示录播、视频展台、板中板小工具，支持展开收拢及任意位置移动。
34.美术科目下提供美术画板工具，支持铅笔、毛笔、油画笔、调色板和取色器，可保存图片。
35.在备课可设置元素的隐藏/显示，授课下根据备课设置隐藏/显示。
36.扫码评课：支持使用微信/QQ/网页扫码评课，选择年级、学科、评课标准后，点击开始上传按钮，完成评课，提交的评课信息在云平台可见；评课标准可由用户自定义修改。
	1
	台

	2
	教师演示台
	尺寸：≥2400*700*850mm
台面：整体≥25mm 厚双面理化膜优抗板，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火能，机械打磨, 
桌身：可摆放电脑主机、显示器等设备的摆放空间，具备电源盒、网络接口、电脑专用插座.中间部分是讲课演示部分，并设抽屉式结构，抽屉装有教师演示安全电源及控制装置。台身主体背板、吊板及所有板材均采用高品质1.0mm +/- 0.07mm的镀锌钢板，表面均经静电及磷化处理，门铰：阻尼铰链。
滑轨：阻尼三节滑轨。

固定脚：工程塑料。
	1
	张

	3
	学生实验桌
	规格：≥1200*600*780mm
台面： 12.7mm厚实芯双面理化板，甲醛释放量限量值符合E1 级， 
 书包斗：工程塑料注塑成型，规格425*270*165，镂空设计，中间设挂凳卡。桌脚:金属结构，整体规格545*770，中立柱采用122*55mm*1.5mm。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
	24
	张

	4
	学生桌水槽柜
	水槽台整体规格：长500*宽600*高845mm，分柜体和水槽两部分组成。柜体部分、水槽部分工程塑料成型，水槽前沿有挡水并带有防溢水孔，预留安装水嘴和洗眼器孔，水封式水塞可防止废水回流和堵塞。
	12
	个

	5
	教师水槽
	420*320*200mm  5mm厚度高密度PP一体成型的水槽，排水口有过滤装置，有耐酸碱耐热耐有机溶液的特性.
	1
	个

	6
	三联水嘴
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	13
	套

	7
	教师总控台电源装置
	直流0到24V输出，电流2A，过载自动保护，闪灯提示，手动复位，具有粗调，细调功能细调分辨率为0.03V，设定好电压10秒后。数字电压表指示。
交流2到30V输出，电流3A，过载自动保护，闪灯提示，手动复位，分辨率为2V。数字电压表指示。
大电流9V大电流输出。8秒断开。

高压“直流高压”选择，240V档，发光管常亮，；300V档，发光管闪烁，熄灭则无高压输出。
控制学生低压，按相应的档位叠加。对应的指示灯指示。
学生高压当要给学生桌提供220V，按“A组、B组、C组、D组220V”的按键，且对应的发光管指示。数字电压表指示，具备漏电保护功能。
配置2组220V国标5孔插座。
装置性能须符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》要求。
	1
	套

	8
	学生安全电源
	1、翻转式电源盒，可放置在书包盒中间，也可置于台面。
2:交流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。电压2V每档，由教师集中控制。
3:直流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。由教师集中控制
4:配置1组220V国标5孔插座，保险丝保护，工作指示。系统具有漏电保护功能。
	24
	套

	9
	光源
	台灯内置LED灯条，台灯整体功率不大于7w；照明角度可调节，调节的支撑脚内置阻不锈钢阻尼转轴，。
	24
	套

	10
	教师转椅
	1.椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫高密度发泡成型棉； 2.PP扶手；3.底座：电镀钢铁支架；4.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱。
	1
	条

	11
	学生凳
	凳面尺寸：直径330mm×30mm ，表面细纹咬花，注塑成型 。凳架 20×40×1.5mm 钢管成型，全部焊接完成，结构牢固，烤漆处理，螺旋升降，托盘160*160*1.5MM钢板冲压成形，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。脚垫： PP加耐磨纤维质塑料，凳面可调高度5cm.
	48
	条

	12
	洗眼器
	洗眼喷头：不助燃PC材质，具有过滤泡棉及防尘功能。
	1
	套

	13
	给排水系统
	给水采用￠20PPR管，热熔连接。排水采用￠50PVC管，PVC专用胶水连接。
	1
	套

	14
	全室供电系统
	预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4mm²优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5mm²、1.5mm²优质多芯铜质护套线。
	1
	套


音乐教室

	序号
	产品名称
	规格
	单位
	数量

	通用设备

	1
	智慧黑板（含OPS电脑）
	1 整机长度≥4400mm，高度≥1200mm，中间区域为86英寸LED液晶显示屏幕 

2.智慧黑板整机正面为三块拼接而成的全平面黑板；主屏与侧板按压卡扣式拼接，拼缝≤0.5mm

3.主屏下前框与侧板齐平，功能区域均分布在主屏部位；副板全板面区域均可粉笔书写 

4.液晶显示屏幕,图像分辨率≥3840*2160，显示比例支持：4:3、16:9；亮度≥350cd/㎡；对比度≥1200：1 ；可视角度≥178°，色域覆盖率≥72%NTSC，灰度≥256级。
5.内置安卓嵌入式系统，Android11.0版本及以上，具备四核CPU。内存≥16G ，内存≥2G 。
6.整机支持通道自动跳转功能。

7.支持自动关机，可设置定时开关机时间。
8. 具备自动唤醒功能。

9.当外接电脑连接设备时，外接电脑可直接读取插在整机上的 U 盘，并识别翻页笔、无线键鼠等 USB 通讯设备，调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，实现在外接电脑时即可拍摄教室画面。
10.整机支持自定义开机通道（信号源），开机后直接进入对应通道画面，支持自定义设置主页（安卓系统）、电脑、AV、YPBPR、HDMI、VGA、上一次通道等。
11.整机信号源通道支持自定义名称，可兼容中英文数字及标点符号输入。
12. 支持在任意通道下通过两指连续敲击屏幕快速调出悬浮菜单 

13.前置接口至少1路多功能Type-C（具备U 盘读写和充电功能，可外接电脑调用一体机摄像头和 USB 设备、4K60 视频传输、触摸回传、PD60W 快充）、 1路HDMI IN、1路触摸USB 、1路全通道USB 3.0同时支持在Windows和Android系统下被读取。  

14.  独立非外扩展接口：1路VGA，1路HDMI，6路USB（其中USB3.0≥2），1路RJ45。
ops电脑：1、 支持 windows系统具备一键还原功能 
2.  电脑MTBF≥120000小时 

3.  独立非外扩展接口：1路VGA，1路HDMI，6路USB（其中USB3.0≥2），1路RJ45。
4.  拔插式电脑模块具备断电保护功能，当电脑意外断电重启后，操作系统等软件程序不丢失，可以自动恢复；当拔插式电脑模块与整机未接触到位时，不会为拔插式电脑模块供电。
5.  PC模块支持不断电情况下热插拔。

6.  所投产品配备正版Windows10 专业版操作系统和正版office2019标准版办公软件。                                                                                                                                                    1）注册：用户注册至少提供省市区三级区域划分 。

2.）登录： 至少支持通过短信验证码登录、账号密码登录、微信登录、U盘登录等四种登录方式。
3.）笔工具：至少有软笔、铅笔、彩虹笔、智能笔、纹理笔、荧光笔、激光笔、图章笔、钢笔、大小笔、手势笔、速写笔等12种笔，可设置颜色、粗细效果；彩虹笔支持书写笔迹颜色随机变化；智能笔支持绘制任意规则平面几何、不规则图形（如五角星等）及弧线、箭头，并智能识别为标准图形；手势笔支持上下翻页、对象擦除、手势识别放大镜/聚光灯等功能，并提供手势操作功能提示；大小笔支持用户通过笔触直径变化快速切换书写笔迹；软笔书写笔迹具备笔锋效果，会根据书写速度还原真实书写笔迹；速写笔提供粗细均匀笔迹效果，并实现低延迟快速书写及笔迹跟随功能。 

4.）内置软键盘直接输入文字时可复制、粘贴白板外部文字，同时支持文字内容编辑，包括加粗、斜体、下划线、文本框背景色、左对齐、居中、右对齐、格式刷、字体颜色、项目符号、缩进、艺术字、支持横竖排文本输入等不少于 10 个功能。
5.）支持课堂点评，支持手动选人、随机选人，且支持单次随机抽选多人、实时发送点评、且点评结果会形成大数据，并实时将学生课堂表现发送到家长端。
6.）板擦功能：至少有普通擦除、圈选擦除、手势擦除、清屏等擦除方式，手势擦除可根据接触面积调用不同大小板擦，且同时支持 5 人以上书写、擦除。
7.）微课一键录屏，可将讲课内容及音频进行录制，录制内容可本地保存与云端上传，可查看上传进度，教师、家长、学生均可在家校通小程序查看所录播的内容，并支持对视频内容进行语音识别，同时支持对视频内容进行快速检索及定位，包括格式（*.mp4）、AVI（*.avi）、MPEG（*.mpeg）、MOV（*.mov）、FLV（*.flv）等格式。 

8）.文字识别：支持手写中文自动识别成正规的打印字体，并可实现其发音、汉语拼音标示，组词、释义、多音字自动索引等。
9.）授课模式下可生成二维码，通过移动端应用扫一扫浏览课件页内容和板书内容；备课模式下支持二维码分享、好友分享、链接分享，好友分享（点对点分享），通过输入好友手机号/账号进行课件分享；链接分享，支持公开分享及加密分享（支持分享链接有效期设置）， 通过链接分享课件或者打开链接本地下载课件。
10.）无需打开其他任何软件，播放PPT时，可提供嵌入式操作工具，支持PPT的翻页和草稿纸功能，可直接在屏幕上进行书写、标注、加页、细笔支持在POWERPOINT演示状态下进行批注及修改，并可原笔迹保存；提供多种板擦及手势擦除，更灵活便捷操作;可调用放大镜、聚光灯小工具，播放PPT时即可支持将课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手机端生成二维码进行再次分享，支持点赞。 

11）.思维导图：提供思维导图编辑功能，可增删或拖拽编辑内容节点，支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接，添加关联、概要、备注，支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放。
12）.支持化学方程式快速编辑，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，老师可直接选择使用，也可以手写输入。插入后的化学方程式可重新编辑。
13.） 支持在白板软件中输入数学复杂公式，并提供不少于 20 个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记、二次编辑、已插入公式的历史记录；支持开启/关闭LaTeX输入模式。
14）.具有备课、授课、桌面三种教学模式，且在桌面模式下，可以使用浮动工具条，包括选择、笔、橡皮擦、清屏、U盘、截图等工具，便于老师在任意位置实时调用任一工具；支持备课/授课功能通过改配置文件实现功能的开关；授课模式工具栏支持精简和经典模式切换。
15.）包含一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等，覆盖小学、初中、高中所有的常见函数类型；可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑；支持输入函数表达式后，即时生成对应的函数图像，软件自带专业函数输入键盘，包含数学学科常用的各类函数符号，如sin、cos、tan、log、ln、e、π、根号、绝对值符号等；编辑模式或者预览模式提供隐藏、显示数学函数图像；可隐藏、显示常用函数表达式；可同时添加8个函数表达式。 

16.）可直接在软件中播放视频，可对视频任意放大、缩小、批注、动态画面截取、拍照。
17.）对班级学生进行随机分组、查看小组作业、小组行为评价打分。
18.）可在课堂上点评学生的作业，并可将作业图片插入白板内，可将多张作业图片对比讲解；可查看学生完成作业的情况、作业开始时间、作业上传时间、作业完成时长、学生反馈意见信息、教师评价等信息。
19.）支持对音频、视频文件进行打点，可在音、视频进度条任意位置设置多处开始播放节点，免去复杂的音视频剪辑，方便老师快速定位关键教学内容。
20.）支持绘制立方体、圆柱体、圆锥体等立体几何图形；圆柱、圆锥可展开或收起、调整尺寸、旋转，展开后可对面填充颜色、调整粗细；支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例；支持沿任意方向旋转立体几何；支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面；圆柱通过调整顶部半径转换为圆锥、圆台；圆锥通过调整顶部半径转换为圆柱、圆台；旋转几何体时可显示旋转的角度。 

21.）可连续画圆、同心圆，并支持整体联动调整圆位置；可将圆调整为任意角度的扇形。

22.）提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持360°自由旋转、缩放展示、自转。
23.）白板软件支持音频文件导入到白板软件中进行播放，可设置单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等多种播放方式，支持分割音频，支持自动连续播放多个音频选段，支持设置多个音频选段播放的时间间隔，适合不同教学场景。
24）.提供趣味分类、奇趣填空、疯狂配对、王者竞答、狙击选择、词语消消乐不少于6种游戏类别，不少于12种游戏化课堂活动模板，且模板中的对象素材可自定义修改。 

25.）备课模式支持打开或关闭设计网格 

26）古诗词工具，包括教材、诗人、诗词功能，诗词内包括音频、视频、背景、原文、译文、作者赏析、注释、拼音、背诵等功能。
27.）支持鼠标滚轮缩放画布比例大小，或者支持增加或减少功能按键调整画布大小。
28.）支持在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图（去背景），处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。并支持图片编辑、属性设置。
29.）支持添加、删除透视工具，并可透视画布内的层级数量，以及透视任意元素。
30.）可在软件首页中自定义增加或删除电脑应用程序，可直接从软件中打开外部程序 

31.）支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、背景、音频、视频等元素，修改后可上传云端或保存本地，保存格式支持互动课件文件、PDF文件及PPT文件。
32.）软件登录界面支持微信扫码访问操作使用视频 

33.）常用小工具，课模式初始化状态右下角显示录播、视频展台、板中板小工具，支持展开收拢及任意位置移动。
34.）美术科目下提供美术画板工具，支持铅笔、毛笔、油画笔、调色板和取色器，可保存图片。
35.）在备课可设置元素的隐藏/显示，授课下根据备课设置隐藏/显示。
36.）支持使用微信/QQ/网页扫码评课，选择年级、学科、评课标准后，点击开始上传按钮，完成评课，提交的评课信息在云平台可见；评课标准可由用户自定义修改。
	台
	1

	2
	视频展示台
	便携式视频设备，支持电脑USB供电或外接电源，视频幅面完全覆盖音乐琴键，完整展示教师演奏示范。支持百万像素，支持10倍数码放大，高清像素下，动态速度在15帧/秒以上。支持免驱系统，包括Windows 10/Windows8/8.1/ Windows 7/ Windows VISTA/Windows XP sp2，图像色彩 RGB24位真彩，拍摄速度 ≤1秒，自然光，内置4颗LED灯辅助光源，无极调控开关控制。
	个
	1

	3
	音乐教学系统软件
	为方便数据收集与分析，登录时需要输入账号、密码。系统具有注册账号功能，注册账号需要输入手机号，系统会自动发送验证码到应对手机，输入验证码，和密码进行账号注册。以下所有功能须在同一软件下实现：
1、歌唱教学模块：
1.1包含演奏设置、节拍器设置、曲谱播放教学、男生唱名播放教学、女生唱名播放教学、范唱播放教学、伴唱播放教学、男生节奏教学、女生节奏教学、女生试唱教学。

1.2简谱乐谱支持范唱播放、伴唱播放、谱曲播放、男声节奏播放、女声节奏播放、男声唱名、女声唱名播放、女声试唱播放，八种播放模式均可与简谱乐谱同步播放并对照显示。
1.3可播放的五线谱、简谱可以直接一键显隐课件的中的歌词。
1.4.简谱乐谱谱曲播放、男声节奏播放、女声节奏播放、男声唱名、女声唱名播放、女声试唱播放等六种播放模式均可在播放过程中可直接改变播放速度。

1.5.简谱乐谱谱曲播放过程中可直接改变音色。
1.6.为方便音乐教学，支持五线谱乐谱转成简谱或简谱乐谱转成五线谱、且转换后的乐谱可直接播放并伴有音符高亮颜色显示播放进度，不单独生成对照谱。

1.7.乐谱播放过程中速度调节40-208拍可调（不需定制乐谱），节拍音量调节1-10级音量可调。5种节拍类型可调。节拍器开始及播放功能键。
1.8.课件谱曲播放时，可直接操作电子琴或电钢琴的音色按钮改变音色进行播放，可任意调用电子琴或电钢琴的音色通过电子琴或电钢琴的扬声器发声。
1.9.歌唱教学模块下具有电子白板讲解标注功能。包括：铅笔，荧光笔，橡皮擦，擦除全部，手势操作放大/缩小/页面漫游，标注的笔迹可与课件同步缩放。
1.10.满足歌唱拓展教学需要，在歌唱教学系统中可直接插入歌唱教学视频、图片等相关教学内容。 


2、乐理教学模块：
2.1. 具有一组大谱表、88键/61键可选的虚拟键盘，具备键盘、谱表和简谱窗口三位一体同步功能，虚拟键盘支持一键显隐功能。

2.2.软件与实体设备无缝连接。弹奏外接设备的同时，虚拟键盘、谱表及简谱窗口同时高亮显示。
2.3.支持不低于15 种调式讲解，13 组音程尺，32组和弦同时对照讲解。支持变调讲解功能，具备讲解等音功能。
2.4.五线谱区域支持页面漫游功能，可以直接触摸进行退拽进行左右滑动。教学内容可以全部保留。
2.5.虚拟键盘可一键显隐音名、唱名、五线谱线与线之间的位置，调式转换时音名、唱名、五线谱线与线之间的位置也会发生对应变换。
2.6.支持白板书写功能。白板书写具有无限延伸漫游功能，书写讲解上可支持笔记粗细六度调节，笔记颜色可调。

2.7.教学讲解模式下可对书写音符进行保留。具备节拍器强弱调节功能，根据虚拟键盘的弹奏可在谱表上显示出相应的准确位置。

3、键盘指法教学模块：
3.1.与音乐教学仪演示终端硬件无缝挂接，MIDI键盘琴键影像与虚拟键盘琴键一一对应。
3.2.可根据需要设置61/88键盘，实时录制，能根据需要调整播放速度。
3.3.指法影像可以实时随虚拟键盘上下调整位置。
3.4.虚拟键盘可一键显隐音名、唱名，调式转换时音名、唱名也会发生对应变换。
3.5.能够通过点击音名、唱名按钮进行音名、唱名显示/隐藏。

4、音乐创作模块：
4.1.具有简谱和五线谱两种模式。
4.2.支持音高、时值、连音线、减时线、音阶、倚音、和弦、多音符、异步曲、歌词时值、歌词连线等内容设置。
4.3.输入电脑键盘上的C、D、E、F、G、A、B可以输入对应音高音符。输入小键盘1、2、3、4、5、6、7可以输入简谱音符。

4.4.智能关联移动功能，谱曲自动跟随谱表移动，音符跟随小节线移动，连音线跟随音符移动。
4.5.具有钢琴大谱表和复合谱表等常用谱表，支持在乐谱中添加演奏记号和演奏术语。
4.6.支持在乐谱中添加作品标题和副标题、作者信息、演奏形式、演奏速度等信息。
4.7.支持总谱打谱，无限添加谱表，可设定每行谱表为不同的音色可设置钢琴谱表、器乐合奏谱、合唱谱。

4.8.在简谱打谱时可以直接操作键盘进行音符输入，可以点击简谱音符上下拖动来改变音符属性，改变后的简谱谱表可直接一键转换为五线谱谱表。
4.9.在简谱课件中支持插入图片、视频进行混合编辑功能。
4.10.谱曲编辑功能包含：演奏记号、曲谱标注、乐器图库、乐器图标等功能。
4.11.可实现歌词与谱表混编、音频与视频文件与谱表混编。

5、赏析与资源中心：
近30万字知识点，包含了乐器知识、音乐理论知识，中国戏曲、中外音乐史、东西方音乐家介绍等。可插入图片、文件，进行文字、图片混合教学应用。

6、教学管理模块：
6.1.支持网络管理班级的功能，包括创建班级、设置入学年份、新建班级名称等。
6.2班级列表可显示学生入学年份、班级名称和人数、查看详情，可布置作业、修改信息、删除班级。

6.3.支持教师随时随地可以在教师端进行远程作业布置功能。能够设定作业名称、选择上传作业、确定后完成作业布置。
6.4班级管理显示班级列表、作业名称、作业发布时间、查看作业完成百分比等详情。

7、教学测评模块：
7.1可通过我的题库、公开题库、音乐测评等子功能完成音乐测评
7.2我的题库支持创建试题，创建试题时可直接选择试题类型、试题分数、题目描述、选择题选项范围2-8项可选。公开题库：试题为选择题，教师可直接查看试题信息、正确选项、单题得分、总得分，数量不低于90套题可直接选用；
7.3新建测评：创建音乐测评，设置测评名称、考试时长、选择考试题库、可选择公开题库或我的题库、生成考试总分、题目数量，选择班级确定下发测评。

7.4音乐测评：可生成测评列表，显示测评名称、题库名称、创建时间、考试总分、考试时长。
	套
	1

	专用器材

	4
	功率放大器
	额定功率≥2×60W/8Ω（RMS）
输出功率≥2×100W/8Ω（OPP）
峰值功率≥2×150W/8Ω（PMPO）
线路输出： 0dB±1dB
失真度： ≤0.5%
线路频率响应： 20Hz-20KHz -3dB,+1dB
话筒频率响应： 80Hz-16KHz -3dB,+3dB
话筒线路高低音提衰量： （10KHz）10dB±2dB
话筒灵敏度： 15mv±2mv
电源适应范围： AC175V—260V/50HZ
	台
	1

	5
	无线话筒
	最佳有效使用距离≥50m
最大偏移度： ±15KHz，水平限制
射频稳定度： 0.005%(at25c)
S/N信噪比： ＞100dB
T.H.D总谐波失真： <0.5%
静音控制： 音码及杂讯锁定双重静音控制 
频响范围： 80Hz-16KHz
灵敏度： 输入10-15dBuv时,S/N:＞70dB
谐波干扰比： ＞80dB
发射功率： ≤10mW
副谐波： ＞-50dBc
输出强度： -12dB/600Ω平衡式及-2dB/5000Ω不平衡式
输出插座： XLR平衡式及P型不平衡式 
发射机电源： 9V层叠电池
接收机电源： DC16.0V=250mA(安全标准:CCC)
机箱尺寸≥207*420*44mm，国际标准19寸面板
	套
	1

	6
	音箱
	额定/峰值功率≥50W / 200 W 
额定阻抗： 8Ω
特性灵敏度： 92dB/W/m 
输出声压级： 110dB/W/m(Continues)
116dB/W/m(Peak) 
额定频率范围: 48~ 20KHz
覆盖角度H×V： 90o×60o 
号角：　　　　 195mm × 120mm / ABS 
扬声器单元： LF: 8英寸 
HF: 1英寸
箱体材料≥12mm中密度纤维板 
输入接口： 专业接线柱 
吊挂点： 壁挂
支撑座： 底部约φ36mm支撑座 
箱体尺寸(mm)≥ 530 (H) ×343(W)×230(D) 
	只
	2

	7
	操作台
	规格≥2000*600*900多功能操作台，嵌入式设计理念，教师用琴、与计算机及相应主控设备可内置，整洁、美观、大气，节约空间，适用性强。
	台
	1

	8
	钢琴
	规格约：长：1500mm 宽：593mm 高：1182mm

铁板：亚光珠光粉混金色铁板，采用沙铸铁板工艺。

音板：不等厚加强型实木音板

琴弦： 钢线

弦码： 振动响应精确、迅速

弦轴板： 多层坚硬的色木交错拼接而成

弦槌： 音色圆润通透

制音器： 优质毛毡制造

顶杆： 高强度ABS材质

琴键：亚光黑键

键板： 实木键板

脚轮：外壳涂饰：不饱和树脂环保漆，静电喷涂。
	台
	1

	9
	五线谱电教板
	1、键盘：88键电钢琴键盘， 

2、双拉尺演示、包括两组音阶推拉尺。和弦演示尺，具有调名调号七升七降对照演示表 

3、五线谱表：一组可书写的大谱表, 白色书写面板 。 

4、音色：128种GM音色+61种打击乐器音色。

5、节奏：内置节奏100种。

6、示范曲：内置歌曲500首以上。 

7、变调：五线谱12种变调。

8、和弦方式：可演示任意和旋，两组和弦记忆，进行和弦对照演示。

9、伴奏：具单指和弦、多指和弦伴奏。 

10、录音：具有录音功能。

11、节拍速度：可在40－208/每分钟范围可调。

12、显示：控制面板上采用4.3寸彩色液晶屏显示。 

13、接口：MIDI输入、输出接口，音频输入、输出接口。

14、音量控制：电子电位器控制、分主音量和伴奏音量控制。

15、拓展功能：具有USB2.0接口，支持用户U盘，可读取u盘中的MP3文件和MIDI乐曲文件。 16、外接接口：通用USB2.0输入；线路输入输出

18、具有键位与五线谱对应的双色LED指示灯，可对照键盘与五线谱相应的位置。

19、具有≥7寸简谱显示窗口 

20.具备唱名显示功能。
	块
	1

	10
	中学音乐教学挂图
	全新改版，约175g铜版纸彩色印刷，规格≥740×520mm，全对开。中学音乐挂图含音乐家挂图40张，乐器挂图38张，识谱知识挂图7张，
中国音乐家：
李叔同、萧友梅、赵元任、刘天华、杨荫浏、黄自、冼星海、吕骥、聂耳、马思聪、李焕之
外国音乐家：约翰•塞巴斯蒂安•巴赫、乔治•弗里德里希•亨德尔、约瑟夫•海顿、沃尔夫冈•阿玛多伊斯•莫扎特、路德维希•冯•貝多芬、阿基诺•罗西尼
弗朗兹•彼得•舒伯特、、赫克特•柏辽兹、米哈伊尔•伊凡诺维奇•格林卡、费利克斯•门德尔松、弗雷德里克•弗朗西斯克•肖邦、罗伯特•舒曼、弗朗兹•李斯特
、朱塞佩•威尔第、贝德叶赫•斯美塔纳、约翰•施特劳斯、约翰内斯•勃拉姆斯、夏尔•卡米尔•圣桑、乔治•比才、穆捷斯特•彼得洛维奇•穆索尔斯基、彼得•伊里奇•柴科夫斯基
安东尼•德沃夏克、爱德华•格里格、里姆斯基•科萨科夫、谢尔盖•谢尔盖耶维奇•普罗科菲耶夫、克罗德•德彪西、简•西贝柳斯、谢尔盖•拉赫马尼诺夫、德米特里•肖斯塔科维奇
民族乐器：二胡、京胡、板胡、笛、唢呐、笙、琵琶、柳琴、阮、三弦、扬琴、筝、古琴、埙．云锣
我国少数民族乐器：马头琴、艾捷克、冬不拉、芦笙、巴乌、札木聂、伽倻琴
西洋乐器：小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、长笛、单簧管、双簧管、大管、小号、长号、圆号大号、萨克斯管 电贝司、民族管弦乐队、西洋管弦乐队
乐理部分：五线谱、音阶与调式、音程、三和弦、大小调的调号与音阶、常用记号、常见的歌曲基本结构
	套
	1

	11
	音乐教育教学相关图书及杂志
	音乐基本理论、音乐教育学、心理学、音乐教学设计以及各种音乐专业杂志等。
	套
	1

	12
	中学音乐教学软件
	中学多媒体教学光盘/软件,7-9年级上下册6张盘
	套
	1

	13
	中学音乐教学欣赏曲库
	国家正规音像出版物 内容以音乐体裁为线索。基本囊括了传统音乐的各种体裁形式，曲目选择既注意代表性又兼顾中学生的年龄特点， 
第一碟：民族民间音乐民歌 

第二碟：民族民间音乐民间器乐
第三碟：民族民间音乐民间说唱音乐 

第四碟：民族民间音乐民间戏曲音乐之一
第五碟：民族民间音乐民间戏曲音乐之二 

第六碟：民族民间音乐中国民间歌舞音乐
第七碟：民族民间音乐外国民歌及民间音乐 

第八碟：歌曲
第九碟：大型声乐套曲 

第十碟：器乐独奏曲之一
第十一碟：器乐独奏曲之二 

第十二碟：室内乐
第十三碟：民族管弦乐曲 

第十四碟：管弦乐曲之一
第十五碟：管弦乐曲之二 

第十六碟：组曲
第十七碟：序曲 

第十八碟：交响乐之一
第十九碟：交响乐之二 

第二十碟：交响诗
第二十一碟：协奏曲之一 

第二十二碟：协奏曲之二
第二十三碟：舞剧 

第二十四碟：歌剧 
第二十五碟：舞曲，25盘/套。
	套
	1

	14
	中学配套音像资料
	各类中学学音乐教学音像、歌舞剧等影像资料（VCD、DVD等），国家正规出版社正版出版物，中学配套音像资料。7-9年级，24碟 。
	套
	1

	15
	音叉
	钢制，A-440HZ。
	个
	1

	16
	节拍器
	纯金属大机心、时尚的外观设计、使用方便、节拍精确、铃声悦耳
速度范围：40-208拍/分。
	个
	1

	17
	音乐教学用品柜
	1. 规格：≥1000×2000×400mm。

2. 三聚氰胺饰面中纤板制作，板面厚度≥15mm，两扇门，中间有三个隔板。

3. 符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 甲醛释放量检测结果≤1.5mg/L） 
	个
	1

	学生器材

	18
	音筒（8音）
	PVC材质 8音一组
	组
	4

	19
	音条（17音音砖）
	17键，全音阶，塑料琴槌，木质盒体
音板条宽度：25mm ±5mm
音板条边缘厚度： 5mm ±1mm
音板条定位帽钉高度高于板条上表面0.8mm
锤头直径：不低于18mm
产品音质清脆，动听,标准。
	套
	1

	20
	钟琴
	音阶：32音，工艺：抛光打磨去峰边，铝片材质：优质铝材，琴键为银白色及黑色铝板,琴架为风干木可区分音，能演示高、中、低音。琴身总长度长度：60~65CM，大头宽度：30~34CM,小头宽度+：14~16CM
	套
	1

	21
	钟琴（专业13音合成键高音打琴）
	琴长约675mm，琴箱高约40mm。附琴锤
	套
	1

	22
	钟琴（专业13音合成键中音打琴）
	琴长约690mm，琴箱高约66mm。附琴锤
	套
	1

	23
	钟琴（专业13音合成键低音打琴）
	长约755mm，琴箱高约335mm。附琴锤
	套
	1

	24
	沙锤（木质）
	尺寸：长约200mm。
材质：榉木，NC底漆+NC面漆。
特质：手柄抓握感舒适，控制感好。音色饱满。
	对
	8

	25
	沙筒（木质）
	直径约45mm高约150mm
	个
	8

	26
	沙蛋
	高：≥65mm
直径：≥48mm
内置优质铁砂，可用磁铁吸附
	对
	8

	27
	手摇铃（5铃）
	手柄长≥110mm。红榉木手柄/皮带/金属电镀铃铛
	个
	8

	28
	手摇铃（7铃）
	手柄长≥120mm。红榉木手柄/皮带/金属电镀铃铛
	个
	8

	29
	棒铃（21铃）
	尺寸：长约210mm。
材质：榉木手柄，NC底漆+NC面漆。
特质：铃声音色饱满，丰富。手柄操作性强，确保动态控制
	个
	8

	30
	卡巴萨（小)
	尺寸：长约150mm，直径约60mm。
材质：榉木，NC底漆+NC面漆，电镀珠链。
特质:木质手柄方便拿取，金属圆珠将音效显著提升，音色穿透力强。
	个
	8

	31
	卡巴萨(大）
	尺寸：长180mm,直径110mm。
材质：榉木，NC底漆+NC面漆，电镀珠链。
特质:木质手柄方便拿取，金属圆珠将音效显著提升，音色穿透力强。
	个
	8

	32
	双响筒
	尺寸：长约192mm。
材质：榉木，NC底漆+NC面漆。
特质：打棒敲击，高音与低音对比明显，有图案一面为低音。
	副
	8

	33
	响板
	尺寸：直径57mm。
材质：榉木，NC底漆+NC面漆，弹力绳子。
特质：传统木质乐器，音色干净，使用简单、方便演奏。
	对
	8

	34
	响棒
	尺寸：长约175mm。
材质：榉木，NC底漆+NC面漆。
特质：由极高密度的硬木制成，音色明亮，切割音色穿透力强。
	副
	8

	35
	刮棒
	长≥195mm，直径≥22mm
	副
	8

	36
	蛙鸣筒
	尺寸：长约350mm。
材质：榉木，NC底漆+NC面漆。
特质：鱼型刮奏乐器，音色明亮，穿透力好。
	副
	8

	37
	北梆子
	尺寸约为：长175mm宽60mm高40mm，表面光滑、完整、光亮，无脱皮、裂痕现象。
	副
	2

	38
	南梆子
	直径≧40mm，长230mm，表面光滑、完整、光亮，无脱皮、裂痕现象。
	副
	2

	39
	木鱼
	尺寸约为：1长85宽90高80mm,2长75宽80高70mm,3长75宽76高70mm,4长73宽73高70mm，5长68宽73高68mm,6长66宽70高62mm,7长63宽66高60mm
	套
	1

	40
	铃鼓（8寸）
	材质：鼓面直径约204mm。
材质：桦木4层鼓圈，NC底漆+NC面漆，本色（厚羊皮），6对铁质电镀镲片，皮革条，铜泡钉。
特质：鼓面音质饱满，钢制铃片音色高亮、延音效果好。
	个
	4

	41
	手鼓（8寸）
	尺寸：鼓面直径约204mm。
材质：桦木4层鼓圈，NC底漆+NC面漆，本色（厚羊皮），皮革条，铜泡钉。
特质：丰富的低音和清脆的高音音色，鼓圈凹槽方便演奏者拿取，确保演奏舒适。
	个
	4

	42
	三角铁
	尺寸约为：4寸、6寸、8寸
材质：铁质镀硌，胶皮黑管。
特质：金属特质乐器，音色明亮，绵延。
	套
	1

	43
	碰铃
	尺寸约为：直径440mm。高40mm
	副
	4

	44
	棒钟
	尺寸约为：长160mm。
材质：榉木手柄，黄铜碰钟，NC底漆+NC面漆。
特质：相互碰奏能发出明亮悠长的金属音质，乐器演奏中长音的最佳表现。
	副
	4

	45
	12寸扁鼓（含架）
	椿木鼓腔 优质黄牛皮 带架子
	个
	3

	46
	7寸堂鼓（含架）
	鼓面直径约23 椿木鼓腔 优质黄牛皮 带架子
	个
	3

	47
	大锣
	优质响铜，厚度均匀、平整、无毛刺、无裂缝；直径：300mm±5mm。主音集中，谐音丰富洪亮，无明显转音及颠音。附槌。
	个
	4

	48
	小锣
	优质响铜，厚度均匀、平整、无毛刺、无裂缝；直径：220mm±5mm，中心脐直径90mm±5mm，重量420g。主音集中，谐音丰富洪亮，无明显转音及颠音。附槌。
	个
	4

	49
	大钹
	铜制，直径约30CM，钹面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，两面一副。
	副
	3

	50
	小钹
	铜制，直径约22CM，钹面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，两面一副。
	副
	3

	51
	口风琴
	37键,配一套软嘴/硬嘴
	个
	57

	52
	竖笛
	德式，高音，8孔，ABS工程树脂。
	支
	57

	53
	陶笛
	仿生学设计，12个为一套，以十二生肖原型设计，有：鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪形。材质：陶制。
	个
	57

	54
	葫芦丝
	律制：采用十二平均律，标准音：a‵为440.00~442.55Hz，音域：单管少于一又二分之一个八度，多管少于两个八度，各音音准允许误差：-20~+20，相邻两音音准误差之差：≤10。图案、字迹清晰，共鸣腔内洁净。发音灵敏，音量变化丰富，发音孔吹哨口圆润、光滑，表面无裂缝长18cm 宽9cm,厚5.5cm ,材质白云土，调门：中音C调，音域：十三度音，孔数：12孔，工艺：传统工艺，手绘。
	支
	57

	55
	吉他
	普通型可拆三音葫芦丝，天然紫竹，B调,十二平均律，标准音440HZ。
	把
	24

	56
	小军鼓
	1．面板、背侧板：南洋木；琴颈：那都；指板、琴码：玫瑰木；完成：哑光。2．采用十二平均律，标准音为为440HZ，符QB/T 1153-2014的要求。3．有效弦长648mm，指板上宽41.5±0.5mm,指板下宽53.5±0.5mm，指板表面光滑，品位标志可在第3、5、7、9、12、15、17品位的正面或侧面选择标示。4．各音的音准误差在负10正15个音分之内。5．弦器：半封闭弦钮。6．木材经过干燥处理，含水率不超过15%。
	面
	8

	57
	大军鼓
	1、材质:聚酯膜鼓皮,多层桦木鼓腔,不锈钢压圈,有可
调手动变音装置
2、尺寸约为：直径350mm，高140mm;安装“沙带”。
3、配件:一副鼓槌、背带
	面
	4

	58
	多音鼓
	1、材质:优质聚酯膜鼓皮,多层桦木鼓腔,铝合金压铸鼓圈
2、规格:直径560mm-660mm,鼓高度不低于250mm
3、配件:一副鼓槌、背带。
	套
	2

	59
	谱台
	尺寸约为：8寸10寸12寸
合成鼓皮。多层桦木鼓圈，可调铝合金支架，一对鼓槌，颜色随机。
	个
	57

	60
	六面体凳
	适合所有乐器配套使用
材料：铁、铝合金
普板尺寸：500*340mm
整体高度：730-1400mm
外表处理工艺：静电喷粉
净重：1.85kg
	个
	57

	61
	展示柜及收纳盒
	定制，尺寸约为：16.8米*2.4米
	套
	1

	62
	教室装修（暂定价1000元/㎡）
	1.装修暂定范围：电路改造、窗帘盒细木工板基础，石膏板封面，乳胶漆墙面，宣泄室软包墙面，乳胶漆顶面、地板，宣泄室软包地面、 灯具、垃圾清运、保洁卫生等。

2.中标供应商根据后期现场实际情况进行方案编制及图纸设计，经采购人确认后再进行实施。
	㎡
	50


合唱教室

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	智慧黑板（含OPS电脑）
	1.整机长度≥4400mm，高度≥1200mm，中间区域为86英寸LED液晶显示屏幕。
2.智慧黑板整机正面为三块拼接而成的全平面黑板，主屏与侧板采用按压卡扣式拼接，拼缝≤0.5mm。
3.主屏下前框与侧板齐平，功能区域均分布在主屏部位；副板全板面区域均可粉笔书写。 
4.液晶显示屏幕，图像分辨率≥3840*2160，显示比例支持：4:3、16:9；亮度≥350cd/㎡；对比度≥1200：1；可视角度≥178°，色域覆盖率≥72%NTSC，灰度≥256级。
5.内置安卓嵌入式系统，Android≥11.0版本，具备四核CPU。机身内存≥16G ROM，运行内存≥2G RAM。
6.整机支持通道自动跳转功能。
7.支持自动关机，可设置定时开关机时间。
8.具备自动唤醒功能。
9.当外接电脑连接设备时，外接电脑可直接读取插在整机上的 U 盘，并识别翻页笔、无线键鼠等 USB 通讯设备，调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，实现在外接电脑时即可拍摄教室画面。
10.整机支持自定义开机通道（信号源），开机后直接进入对应通道画面，支持自定义设置主页（安卓系统）、电脑、AV、YPBPR、HDMI、VGA、上一次通道等。
11.整机信号源通道支持自定义名称，可兼容中英文数字及标点符号输入。
12. 支持在任意通道下通过两指连续敲击屏幕快速调出悬浮菜单 

13.前置接口至少1路多功能Type-C（具备U 盘读写和充电功能，可外接电脑调用一体机摄像头和 USB 设备、4K60 视频传输、触摸回传、PD60W 快充）、 1路HDMI IN、1路触摸USB 、1路全通道USB 3.0同时支持在Windows和Android系统下被读取。  

14.  独立非外扩展接口：1路VGA，1路HDMI，6路USB（其中USB3.0≥2），1路RJ45。
ops电脑：
1.支持 windows系统具备一键还原功能。
2.电脑MTBF≥120000小时。
3.独立非外扩展接口：1路VGA，1路HDMI，6路USB（其中USB3.0≥2），1路RJ45。
4.拔插式电脑模块具备断电保护功能，当电脑意外断电重启后，操作系统等软件程序不丢失，可以自动恢复；当拔插式电脑模块与整机未接触到位时，整机不会为拔插式电脑模块供电。
5.PC模块支持不断电情况下热插拔。
6. 所投产品配备正版Windows10 专业版操作系统和正版office2019标准版办公软件。
1.注册：用户注册至少提供省市区三级区域划分。
2.登录：至少支持通过短信验证码登录、账号密码登录、微信登录、U盘登录等四种登录方式。
3.笔工具：至少有软笔、铅笔、彩虹笔、智能笔、纹理笔、荧光笔、激光笔、图章笔、钢笔、大小笔、手势笔、速写笔等12种笔，可设置颜色、粗细效果；彩虹笔支持书写笔迹颜色随机变化；智能笔支持绘制任意规则平面几何、不规则图形（如五角星等）及弧线、箭头，并智能识别为标准图形；手势笔支持上下翻页、对象擦除、手势识别放大镜/聚光灯等功能，并提供手势操作功能提示；大小笔支持用户通过笔触直径变化快速切换书写笔迹；软笔书写笔迹具备笔锋效果，会根据书写速度还原真实书写笔迹；速写笔提供粗细均匀笔迹效果，并实现低延迟快速书写及笔迹跟随功能。
4.内置软键盘直接输入文字时可复制、粘贴白板外部文字，同时支持文字内容编辑，包括加粗、斜体、下划线、文本框背景色、左对齐、居中、右对齐、格式刷、字体颜色、项目符号、缩进、艺术字、支持横竖排文本输入等不少于 10 个功能。
5.支持课堂点评，支持手动选人、随机选人，且支持单次随机抽选多人、实时发送点评、且点评结果会形成大数据，并实时将学生课堂表现发送到家长端。
6.板擦功能：至少有普通擦除、圈选擦除、手势擦除、清屏等擦除方式，手势擦除可根据接触面积调用不同大小板擦，且同时支持 5 人以上书写、擦除。
7.微课录制：可将讲课内容及音频进行录制，录制内容可本地保存与云端上传，可查看上传进度，教师、家长、学生均可在家校通小程序查看所录播的内容，并支持对视频内容进行语音识别，同时支持对视频内容进行快速检索及定位，包括格式（*.mp4）、AVI（*.avi）、MPEG（*.mpeg）、MOV（*.mov）、FLV（*.flv）等格式。
8.文字识别：支持手写中文自动识别成正规的打印字体，并可实现其发音、汉语拼音标示，组词、释义、多音字自动索引等。
9.授课模式下可生成二维码，通过移动端应用扫一扫浏览课件页内容和板书内容；备课模式下支持二维码分享、好友分享、链接分享，好友分享（点对点分享），通过输入好友手机号/账号进行课件分享；链接分享，支持公开分享及加密分享（支持分享链接有效期设置），用户通过链接分享课件或者打开链接本地下载课件。
10.无需打开其他任何软件，播放PPT时，可提供嵌入式操作工具，支持PPT的翻页和草稿纸功能，可直接在屏幕上进行书写、标注、加页、细笔支持在POWERPOINT演示状态下进行批注及修改，并可原笔迹保存；提供多种板擦及手势擦除，更灵活便捷操作;可调用放大镜、聚光灯小工具，播放PPT时即可支持将课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手机端生成二维码进行再次分享，支持点赞。PPT助手工具可自定义关闭/开启。
11.思维导图：提供思维导图编辑功能，可增删或拖拽编辑内容节点，支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接，添加关联、概要、备注，支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放。
12.支持化学方程式快速编辑，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，老师可直接选择使用，也可以手写输入。插入后的化学方程式可重新编辑。
13.支持在白板软件中输入数学复杂公式，并提供不少于 20 个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记、二次编辑、已插入公式的历史记录；支持开启/关闭LaTeX输入模式。
14.具有备课、授课、桌面三种教学模式，且在桌面模式下，可以使用浮动工具条，包括选择、笔、橡皮擦、清屏、U盘、截图等工具，便于老师在任意位置实时调用任一工具；支持备课/授课功能通过改配置文件实现功能的开关；授课模式工具栏支持精简和经典模式切换。
15.包含一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等，覆盖小学、初中、高中所有的常见函数类型；可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑；支持输入函数表达式后，即时生成对应的函数图像，软件自带专业函数输入键盘，包含数学学科常用的各类函数符号，如sin、cos、tan、log、ln、e、π、根号、绝对值符号等；编辑模式或者预览模式提供隐藏、显示数学函数图像；可隐藏、显示常用函数表达式；可同时添加8个函数表达式。
16.可直接在软件中播放视频，可对视频任意放大、缩小、批注、动态画面截取、拍照。
17.对班级学生进行随机分组、查看小组作业、小组行为评价打分。
18.可在课堂上点评学生的作业，并可将作业图片插入白板内，可将多张作业图片对比讲解；可查看学生完成作业的情况、作业开始时间、作业上传时间、作业完成时长、学生反馈意见信息、教师评价等信息。
19.支持对音频、视频文件进行打点，可在音、视频进度条任意位置设置多处开始播放节点，免去复杂的音视频剪辑，方便老师快速定位关键教学内容。
20.支持绘制立方体、圆柱体、圆锥体等立体几何图形；圆柱、圆锥可展开或收起、调整尺寸、旋转，展开后可对面填充颜色、调整粗细；支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例；支持沿任意方向旋转立体几何；支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面；圆柱通过调整顶部半径转换为圆锥、圆台；圆锥通过调整顶部半径转换为圆柱、圆台；旋转几何体时可显示旋转的角度。
21.可连续画圆、同心圆，并支持整体联动调整圆位置；可将圆调整为任意角度的扇形。
22.提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持360°自由旋转、缩放展示、自转。
23.白板软件支持音频文件导入到白板软件中进行播放，可设置单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等多种播放方式，支持分割音频，支持自动连续播放多个音频选段，支持设置多个音频选段播放的时间间隔，适合不同教学场景。
24.提供趣味分类、奇趣填空、疯狂配对、王者竞答、狙击选择、词语消消乐不少于6种游戏类别，不少于12种游戏化课堂活动模板，且模板中的对象素材可自定义修改。选择任意活动模板，输入相应内容即可轻松生成自动分类课堂互动游戏；
25.备课模式支持打开或关闭设计网格，方便在设计课件元素对齐。
26.古诗词工具：包括教材、诗人、诗词功能，诗词内包括音频、视频、背景、原文、译文、作者赏析、注释、拼音、背诵等功能。
27.支持鼠标滚轮缩放画布比例大小，或者支持增加或减少功能按键调整画布大小。
28.抠图：支持在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图（去背景），处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。并支持图片编辑、属性设置。
29.支持添加、删除透视工具，并可透视画布内的层级数量，以及透视任意元素。
30.可在软件首页中自定义增加或删除电脑应用程序，可直接从软件中打开外部程序，无需退出、打开软件重复操作。
31.支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、背景、音频、视频等元素，修改后可上传云端或保存本地，保存格式支持互动课件文件、PDF文件及PPT文件。
32.软件登录界面支持微信扫码访问操作使用视频。

33.常用小工具：授课模式初始化状态右下角显示录播、视频展台、板中板小工具，支持展开收拢及任意位置移动。
34.美术科目下提供美术画板工具，支持铅笔、毛笔、油画笔、调色板和取色器，可保存图片。
35.在备课可设置元素的隐藏/显示，授课下根据备课设置隐藏/显示。
36.支持使用微信/QQ/网页扫码评课，选择年级、学科、评课标准后，点击开始上传按钮，完成评课，提交的评课信息在云平台可见；评课标准可由用户自定义修改。
	1
	台

	2
	多媒体讲台
	尺寸≥800*600*950mm

1、环保多功能实木桌
2、可放置计算机
3、结构美观合理
4、符合教学需求   
	1
	台

	3
	钢琴
	规格约为：长：1500mm 宽：593mm 高：1182mm 

铁板：亚光珠光粉混金色铁，板采用沙铸铁板工艺。

音板：不等厚加强型实木音板 

琴弦：钢线 

弦码：振动响应精确、迅速。 

弦轴板：多层坚硬的色木交错拼接而成

弦槌：音色圆润通透。 

制音器：优质毛毡制造

顶杆：高强度ABS材质 

琴键：亚光黑键 

键板：实木键板 

缓冲器：键盖缓冲器 

脚轮：塑料双轮脚轮。 外壳涂饰：不饱和树脂环保漆，静电喷涂漆面。
	1
	台

	4
	音乐凳
	尺寸≥24*30*37cm
1、采用ABS环保塑料注塑而成， 
2、内部为环保实心泡沫实体填充，承重不少于500斤
3、有隐藏式多功能拉手，可用于提手，也可两个凳子相互扣起， 
4、可以作为学生凳、教学游戏道具、组合成合唱台、舞台台阶等
	48
	张

	5
	指挥台
	指挥台尺寸≥1500mm*1200mm*180mm ，带铺台，及指挥棒托台。
	1
	个

	6
	合唱台
	1.尺寸：D1220*W1150*H610+10mm; 每层台阶款宽380土10m,高200士10mm; 小舞台尺寸:D1 530*W1220*H300±10mm;

2.材质:高密度PE吹塑制作;
3.功能:合唱台台阶可翻转，可调整为两层合唱台也可以变为一个整体的小舞台。
	4
	组

	7
	备课系统
授课系统
音乐赏析系统
创编制谱系统
音基教学系统
演奏示范
工具箱
	实现课程和资源的本地化管理，制作音乐特色教学课件。
1.通过图文、音频、视频、谱例、题库、知识点链接、图片幻灯、布置作业素材混编混排方式，完成课件制作；
2.题库：支持单选、多选、判断等题型；支持按谱例类别由计算机自动组题；
3.谱例库：可直接打开创编制谱系统新增谱例，保存后会有自动的谱例库入库提示；入库时可自动抽取谱例标题、作者、调号、拍号、速度、谱例类型、是否有歌词等标签入库，方便检索；
4.备课：支持知识内容、乐理及知识题目、谱例等内容的组织；支持所见即所得方式下的图片、文字、音频、视频、谱例、钢琴谱、题目的混编混排，支持放置位置的拖动和区域放大缩小，支持页面底图的设置，支持课件的预览；支持从平台课程库中引用并修改；谱例支持默认展示方式的设定，支持多个配套音频的上传；支持多页的编辑；支持4:3、16:9、16:10等多种幅面的设定；支持文字大小和颜色的设定；支持图形化形式的范唱和伴奏音频的谱音同步设置操作；提供互联网上的资源交流平台学校及用户账号，提供最新资讯、软件更新下载、课件备课等功能，支持课件按各种粒度（章、节、知识点）导出成文件，在本地备课系统中使用。
满足音乐欣赏、音乐基础、歌唱教学之用。包括通用教学、歌唱教学、视唱教学、鉴赏等教学模块，有效辅助教师授课。
1.支持从本机备课文件中导入授课，导入后下次可以直接选择进入，无需再次导入；
2.授课中支持多个知识点的切换，以及多页的顺序播放和按顺序自动进入下一个知识点。支持课件与资源知识点之间的链接。
3.按照备课系统中定义的宽高比以及屏幕大小进行适配展示；
4.谱例支持单谱表和大谱表及其混合形式谱例，支持所有音高、时值、表情等符号，支持五线谱、简谱、简线混排三种展示及切换，支持谱例的放大和缩小，支持谱例的横向或纵向滚动；
5.具有示范、伴奏、曲谱、曲谱+节拍、节奏、曲谱+节奏等多种播放方式，支持一键移调、调速、更换乐器音色，支持单音点击播放及截选、框选播放；
6.曲谱、伴奏、示范均具有谱音同步功能；
7.多声部曲谱能够选择显示单个或多个声部；

8.支持谱面使用钢琴卷帘窗实现可视化旋律线展示；
9.具有视唱功能，录音并实时可视化显示音高和时值结果，并使用计算机技术进行辅助评分；
10.支持直接导入创编制谱系统导出的谱例文件和其他打谱系统输出的XML标准文件授课，导入的曲谱同样支持简谱、五线谱和简线混排的展示和切换；
11.音频支持欣赏画面展示，包括波形图、对应的文字讲解和图片跟随音频播放同步展示；

12.具有白板绘画功能，支持多种笔触及颜色选择，支持擦除、清除、截屏保存等操作。
满足《音乐欣赏和分析》类课程之用。
【授课端】
1.对于有乐谱的作品，（1）音乐段落提示友好：大段落颜色区分明显，大段落内部的小段落颜色不同，色系接近；（2）可实现快速定位播放，方便实现音乐对比等分析。
2.对于只有音频的作品，（1）在播放音乐的同时，系统自动推送相关的赏析文字和图片；（2）音乐段落提示友好：大段落颜色区分明显，大段落内部的小段落颜色不同，色系接近；（3）可实现快速定位播放，方便实现音乐对比等分析。
【备课端】
为曲式与作品分析教学提供软件辅助支持。1.支持按曲谱或者音乐波形两种类型进行曲式分析结果设置（曲式结构和段落配置），编辑曲式分析描述。2.保存为个人分析作品，支持调出个人和所有作品查阅讲评（按曲式结构类型保存和检索）。3.显示作业列表，支持作业提交和自动检查功能。4.讲解过程支持白板标注。
包括创编子系统和制谱子系统，实现基本的创编和完整图形化制谱功能，支持师生音乐创作。
1.创编子系统包括多种常见创编题型，简单按键选择音高、时值以及歌词录入操作即可实现创编题目作答。支持创编作品的保存和回听功能。节奏乐园版块支持多种节奏乐器的编排创作。
2.制谱子系统支持单谱表和大谱表及其混合形式谱例的制作；支持所有音高、时值及各种音乐符号，支持五线谱、简谱、简线混排的实时显示和切换，支持歌词的录入；支持不同调号下虚拟键盘上对应简谱的展示和点击录入；
3.制谱子系统支持计算机数字键盘、虚拟键盘、MIDI键盘、语法文字等多种录入方式；
4.制谱子系统支持移调、调速、乐器音色以及曲谱、节奏谱、曲谱+节拍等多种播放形式的预览；
5.制谱子系统支持插入、替换、回退等多种编辑操作；
6.制谱子系统支持与其他打谱系统对接，可输出为MIDI文件、导入和导出XML文件，支持总谱和分部谱的曲谱图片和音频导出；
7.制谱子系统支持将谱例保存为本地文件或保存于谱例库中。
8.包括GM音色及多种打击乐器、民族乐器音色。
1.具有五线谱、简谱常用符号、调式、节奏型、音程、和弦图示及其内容讲解。
2.具有实时制谱显示功能，可拖入任何上述符号，实时播放。可接入midi键盘，弹奏同时制谱展示。
3.支持大谱表和单谱表显示，可一键显隐88键/61键可选的虚拟键盘，可一键显隐音名、唱名，调式转换时音名、唱名、五线谱线与线之间的位置也会发生对应变换。
4.可打开谱例库所有谱例，及模唱训练、音准训练等工具，辅助视唱练耳教学。
5.具有电子白板讲解标注功能。
1.可接入本机摄像头（高拍仪演示终端）、远程教师电钢琴、学生电钢琴，影像画面可放大缩小、设置上下位置，虚拟键盘琴键与钢琴弹奏画面完全对应。2.可根据需要设置61/88键盘。虚拟键盘可一键显隐音名、唱名，调式转换时音名、唱名也会发生对应变换。
集成音乐教学过程中使用的各种授课和训练工具，如标准音、节拍器、计时器、模唱训练、识谱训练、气息稳定性测量、单音音准测量、音组音准测量、音域测量等。1.节拍器支持多种拍号；2.计时器支持正计时和倒计时；3.模唱训练包括多条训练音频，支持教师自主维护上传；4.气息稳定性测量支持实时音高侦测显示；5.音准、音域测量支持频率所在位置的实时显示等。
	1
	套

	8
	资源库
	1.根据教材版本需要，辅助配套制作《音乐》等课程课件。
2.包括乐器百科、中国音乐史、西方音乐史、音乐术语大全、音乐名人、音乐欣赏等拓展资源。
	1
	套

	9
	合唱排练系统
	为合唱教学提供合唱训练及排演等功能。1.合唱排练：五线谱、简谱、简线混排谱面切换，多声部选择及谱面、歌词展示，原唱及伴奏播放，旋律线显示，视唱录音上传音频可视化及机器评分。合唱练习曲谱大于100条；2.合唱知识：合唱要求、指挥手势、发声练习等内容在线学习。合唱曲目库、合唱知识库内容使用备课系统进行维护。3.发声练习：听力、音准、气息稳定性等训练等辅助工具；4.合唱管理：合唱团管理、团员及角色、团员录音、团员练习记录、团员考勤等；5.手机端合唱系统使用微信小程序技术，无需安装APP即可使用，包括声部示范、团员录音、交流、学习等功能。
	1
	套

	10
	主扩音箱
	1、标称阻抗:    8Ω 
2、持续功率：   500 W  
3、峰值功率:     1200 W  
4、频率响应:   65-20k Hz 
5、灵敏度:        98 dB
6、最大声压级:   130  
7、指向性:      H90xV40  
8、尺寸(WHD):  ≥ 373*385*603 mm
9、一款高保真、多用途的音箱。
10、通过电脑精密校准使其相位、频响曲线平滑，全箱采用夹板制成，
11、箱体内部的金属连接件将箱体连接为一体，使箱体可靠性提高。
12、适合于各种剧院、学校礼堂、室外运动场、会议室、室外演出等娱乐场所。
	2
	只

	11
	辅助音响
	1、内置10寸二分音电路，采用大功率的低频单元，输出强劲，明亮的声音。
2、特殊设计的4只高音结构,声音细腻,清脆悦耳,几何角度的装置方法,有效避免了易啸叫频段,使演唱更为得心应手。
3、侧装的两只高音，加强了声场的反射音，使音色更富有余味。
4、适用于学校多媒体教室，小型会议室，可以进包房，音质较好。
5、单元数量LF:10"×1 HF:3"×4
6、标称阻抗8Ω
7、持续功率200-400 W
8、频率响应40Hz-20KHz Hz
9、灵敏度96 dB
10、尺寸(WHD) ≥  521×313×287mm
	4
	只

	12
	DVD播放机
	功能特点
兼容多种格式(CD/VCD/VCD/Mp3等) 
具有U盘播放功能， 
超强纠错功能,强大解码播放
可直接装配标准机柜(19寸)上
DVD的电源可受自动广播主机控制、也可以直接插在市电上使用
遥控操作,菜单提示,一目了然
技术参数：
产品类型
DVD播放机 复合视频输出  支持  光盘放入方式  托盘式 逐行输出
支持  音场解码  杜比AC-3解码 S端子输出  支持  输入接口
麦克风×2 色差分量输出  支持  混合2声道输出  支持 频率响应
4Hz-20KHz  5.1声道输出   支持 信噪 比  >85dB  同轴输出
支持 总谐波失真  <0.05%  光纤输出  支持 电源 220-240V
视频特性  108MHz/12bit 视频数模转换器 功耗（W） 8W
兼容光盘类型  DVD-Audio，SACD，DVD，DVD-，DVD-RW，SVCD，VCD，CD，CD-R，CD-RW
	1
	台

	13
	主扩功放
	1、输出功率（单声道测试）（EIA 1KHz,1%THD) 8Ω 650W 4Ω 950W
2、Class AB/H阻尼系数（8Ω，100Hz) ≥400
3、频率响应  20Hz-20KHz(±0.5dB,1Vrms输入信号，1%输出功率）    
4、输入阻抗  20KΩ（平衡输入，立体声模式）/100KΩ（平衡输入，并联模式）    
5、输入灵敏度  44dB  0.56V 41dB  0.8V 38dB   1.13V 35dB   1.59V 32dB   2.25V 29dB   3.17V 26dB   4.47V
6、信噪比（A计权）  ≥100dB    
7、总谐波失真（THD+N）  ≤0.06%(8Ω，1KHz,1%输出功率)    
8、互调失真（IMD）  ≤0.05%(8Ω，1%输出功率)    
9、转换速率（8Ω，10KHz)  ≥20V/μs    
10、通道隔离  ≥80dB    
11、输入共模抑制比（CMR）  ≥70dB(20Hz-1KHz)    
12、保护系统  开机交流软启动；      
13、输入/输出接口  输入接口：信号输入接口×2个通道（三针XLR，平衡式，每个通道有两个并联输入接口，一公一母）；      
14、输出接口：扬声器输出接口×2个通道；    
15、控制方式  电平控制：旋钮式电平控制器×2个（前面板）；       
	1
	台

	14
	辅助功放
	1、输出功率（单声道测试）（EIA 1KHz,1%THD) 8Ω 450W 4Ω 700W
2、Class AB/H阻尼系数（8Ω，100Hz) ≥400
3、频率响应  20Hz-20KHz(±0.5dB,1Vrms输入信号，1%输出功率）    
4、输入阻抗  20KΩ（平衡输入，立体声模式）/100KΩ（平衡输入，并联模式）    
5、输入灵敏度  44dB  0.56V 41dB  0.8V 38dB   1.13V 35dB   1.59V 32dB   2.25V 29dB   3.17V 26dB   4.47V
6、信噪比（A计权）  ≥100dB    
7、总谐波失真（THD+N）  ≤0.06%(8Ω，1KHz,1%输出功率)    
8、互调失真（IMD）  ≤0.05%(8Ω，1%输出功率)    
9、转换速率（8Ω，10KHz)  ≥20V/μs    
10、通道隔离  ≥80dB    
11、输入共模抑制比（CMR）  ≥70dB(20Hz-1KHz)    
12、保护系统  开机交流软启动   
13、输入/输出接口  输入接口：信号输入接口×2个通道（三针XLR，平衡式，每个通道有两个并联输入接口，一公一母）；      
14、输出接口：扬声器输出接口×2个通道（SPEAKON）；    
15、控制方式  电平控制：旋钮式电平控制器×2个（前面板）；      
	2
	台

	15
	音箱处理器
	功能特点： 
方便灵活多分频模式，DA206 2路输入6路输出的,可设置成5种模式。
每个参数段的增益调整范围为+15dB至-30dB,中心频率范围为20Hz-20kHz,Qs范围为0.4到128，每个通道输入均带有15段图示均衡（GEQ)和9段参量均衡（PEQ)出均带有8段参量均衡,均衡器(PEQ)带宽范围为1/36到4倍频程（Oct)。
每个输出通道都有一个独立的限幅器。
可变的高通滤波器和低通滤波器的斜率可设置为：6dB、12dB、18dB、24dB或48dB每倍射程，并可选择具响应为：巴特沃斯（Bufferworfh)、林 克维茨一瑞莱(Linkwlfz-Rllev)、贝塞儿（Bessel)及12dB的多种可变值斜率选择;高通及低通滤波器的参数可以独立调整，能够实现不对称的分频功能。
输入通道矩阵控制。
	1
	台

	16
	调音台
	通道3段均衡加中频可选2编组
3组辅助输出
1组返回
100MM高精度对数式衰减推子
24Bit DSP效果器
7段主控均衡
 1组立体声输出
USB录音，播放功能
48V幻象电源
通道哑音功能
	1
	台

	17
	专业反馈抑制器
	功能特点：
 96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换
 可切换工作模式为直通或反馈抑制
 可一键清除找到的啸叫点
 带16级噪声门控制
技术参数
输入通道及插座 2路XLR母卡侬座、输入阻抗 平衡：2 0 KΩ
输出通道及插座 2路XLR公卡侬座、输出阻抗 平衡：1 0 0Ω
共模拟制比 >70dB(1KHz)、输入范围 ≤+ 2 5 d B u
频率响应 20Hz-20KHz(-0.5dB)、信噪比 >110dB
失真度 <0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz、通道分离度 > 110dB(1KHz)
啸叫寻找与抑制方式 全自动式陷波
信号输入频率响应 20Hz-30kHz ±0.5dB
滤波器 独立24个每通道
最小带宽 1/27th Octave、最大带宽 1/14th Octave
频率分辨率 0.5 Hz、啸叫寻找时间 0.1--0.5S
FFT 长度 2048
传声增益 6--10 dB、系统增益 0dB
处理器 96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，32-bitA/D及D/A转换,功耗 ≤15W
	1
	台

	18
	真分集一拖二无线话筒
	1.大震膜电容话筒,心型指向
2.最大声压140/150dB,灵敏度25mV/Pa(-32dBV)
3.频率响应20Hz-20kHz,阻抗200Ω
4.三针XLR接口,重量320g,带开关和防震架, 
5.适用于管乐器和户外的录音
	2
	套

	19
	八路时序器
	8路单独控制， 
串联控制端口，能同时几台电源时序器串联起来操作。
配有12V照明供电端口LAMP。 
电源插座各路输出最大电流：10A
通道控制：8路
通道间隔切换时间：≤2秒
	1
	台

	20
	机柜
	尺寸≥60*60*160cm
产品特点：
1）行业标准尺寸设计，通用性极高；
2）模块化设计，安装方便；
3）拆卸灵活，检修设备方便；
4）使用超厚的钢板制作，安全耐用。
	1
	个

	21
	合唱教室设备辅材
	金银线、管材、卡农公转母、6.35转卡侬公、莲花转3.5、6.35转莲花头、音箱壁挂架、音箱头、三角插头等
	1
	批

	22
	教室装修（暂定价1000元/㎡）
	1.装修暂定范围：电路改造、窗帘盒细木工板基础，石膏板封面，乳胶漆墙面，宣泄室软包墙面，乳胶漆顶面、地板，宣泄室软包地面、 灯具、垃圾清运、保洁卫生等。

2.中标供应商根据后期现场实际情况进行方案编制及图纸设计，经采购人确认后再进行实施。
	50
	平方米


美术教室
	序号
	产品名称
	技术要求
	数量
	单位

	1
	智慧黑板（含OPS电脑）
	1.整机长度≥4400mm，高度≥1200mm，中间区域为86英寸LED液晶显示屏幕。
2.智慧黑板整机正面为三块拼接而成的全平面黑板，主屏与侧板采用按压卡扣式拼接，拼缝≤0.5mm。
3.主屏下前框与侧板齐平，功能区域均分布在主屏部位；副板全板面区域均可粉笔书写， 
4.液晶显示屏幕采用工业级A规液晶面板，图像分辨率≥3840*2160，显示比例支持：4:3、16:9；亮度≥350cd/㎡；对比度≥1200：1（IPS硬屏）；可视角度≥178°，色域覆盖率≥72%NTSC，灰度≥256级。
5.内置安卓嵌入式系统，Android≥11.0版本，具备四核CPU。机身内存≥16G ROM，运行内存≥2G。
6.整机支持通道自动跳转功能， 

7.支持自动关机，可设置定时开关机时间。
8.支持自动唤醒功能。
9.当外接电脑连接设备时，外接电脑可直接读取插在整机上的 U 盘，并识别翻页笔、无线键鼠等 USB 通讯设备，调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，实现在外接电脑时即可拍摄教室画面。
10.整机支持用户自定义开机通道（信号源），开机后直接进入对应通道画面，支持自定义设置主页（安卓系统）、电脑、AV、YPBPR、HDMI、VGA、上一次通道等。
11.整机信号源通道支持用户自定义名称，可兼容中英文数字及标点符号输入。
12.支持在任意通道下通过两指连续敲击屏幕快速调出悬浮菜单。
13.前置接口至少1路多功能Type-C（具备U 盘读写和充电功能，可外接电脑调用一体机摄像头和 USB 设备、4K60 视频传输、触摸回传、PD60W 快充）、 1路HDMI IN、1路触摸USB 、1路全通道USB 3.0同时支持在Windows和Android系统下被读取。

ops电脑：

1.支持 windows系统具备一键还原功能。
2.电脑MTBF≥120000小时

3.独立非外扩展接口：1路VGA，1路HDMI，6路USB（其中USB3.0≥2），1路RJ45。
4. 拔插式电脑模块具备断电保护功能，当电脑意外断电重启后，操作系统等软件程序不丢失，可以自动恢复；当拔插式电脑模块与整机未接触到位时，整机不会为拔插式电脑模块供电。
5. PC模块支持不断电情况下热插拔。
6. 所投产品配备正版Windows10 专业版操作系统和正版office2019标准版办公软件。                                                                                                                                                    1.注册：用户注册至少提供省市区三级区域划分。
2.登录：增至少支持通过短信验证码登录、账号密码登录、微信登录、U盘登录（可自行制作）四种登录方式。
3.笔工具：至少有软笔、铅笔、彩虹笔、智能笔、纹理笔、荧光笔、激光笔、图章笔、钢笔、大小笔、手势笔、速写笔等12种笔，可设置颜色、粗细效果；彩虹笔支持书写笔迹颜色随机变化；智能笔支持绘制任意规则平面几何、不规则图形（如五角星等）及弧线、箭头，并智能识别为标准图形；手势笔支持上下翻页、对象擦除、手势识别放大镜/聚光灯等功能，并提供手势操作功能提示；大小笔支持用户通过笔触直径变化快速切换书写笔迹；软笔书写笔迹具备笔锋效果，会根据书写速度还原真实书写笔迹；速写笔提供粗细均匀笔迹效果，并实现低延迟快速书写及笔迹跟随功能。

4.内置软键盘直接输入文字时可复制、粘贴白板外部文字，同时支持文字内容编辑，包括加粗、斜体、下划线、文本框背景色、左对齐、居中、右对齐、格式刷、字体颜色、项目符号、缩进、艺术字、支持横竖排文本输入等不少于 10 个功能。
5.课堂上软件支持课堂点评，支持手动选人、随机选人，且支持单次随机抽选多人、实时发送点评、且点评结果会形成大数据，并实时将学生课堂表现发送到家长端。
6.至少有普通擦除、圈选擦除、手势擦除、清屏等擦除方式，手势擦除可根据接触面积调用不同大小板擦，且同时支持 5 人以上书写、擦除。
7.支持一键录屏，可将老师讲课内容及音频进行录制，录制内容可本地保存与云端上传，可查看上传进度，教师、家长、学生均可在家校通小程序查看所录播的内容，并支持对视频内容进行语音识别，同时支持对视频内容进行快速检索及定位，包括格式（*.mp4）、AVI（*.avi）、MPEG（*.mpeg）、MOV（*.mov）、FLV（*.flv）等格式。

8.支持手写中文自动识别成正规的打印字体，并可实现其发音、汉语拼音标示，组词、释义、多音字自动索引等。
9.授课模式下可生成二维码，通过移动端应用扫一扫浏览课件页内容和板书内容；备课模式下支持二维码分享、好友分享、链接分享，好友分享（点对点分享），通过输入好友手机号/账号进行课件分享；链接分享，支持公开分享及加密分享（支持分享链接有效期设置），用户通过链接分享课件或者打开链接本地下载课件。
10.无需打开其他任何软件，播放PPT时，可提供嵌入式操作工具，支持PPT的翻页和草稿纸功能，可直接在屏幕上进行书写、标注、加页、细笔支持在POWERPOINT演示状态下进行批注及修改，并可原笔迹保存；提供多种板擦及手势擦除，更灵活便捷操作;可调用放大镜、聚光灯小工具，播放PPT时即可支持将课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手机端生成二维码进行再次分享，支持点赞。PPT助手工具可自定义关闭/开启。
11.提供思维导图编辑功能，可增删或拖拽编辑内容节点，支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接，添加关联、概要、备注，支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放。
12.支持化学方程式快速编辑，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，老师可直接选择使用，也可以手写输入。插入后的化学方程式可重新编辑。
13.支持在白板软件中输入数学复杂公式，并提供不少于 20 个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记、二次编辑、已插入公式的历史记录；支持开启/关闭LaTeX输入模式。
14.具有备课、授课、桌面三种教学模式，且在桌面模式下，可以使用浮动工具条，包括选择、笔、橡皮擦、清屏、U盘、截图等工具，便于老师在任意位置实时调用任一工具；支持备课/授课功能通过改配置文件实现功能的开关；授课模式工具栏支持精简和经典模式切换。
15.包含一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等，覆盖小学、初中、高中所有的常见函数类型；可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑；支持输入函数表达式后，即时生成对应的函数图像，软件自带专业函数输入键盘，包含数学学科常用的各类函数符号，如sin、cos、tan、log、ln、e、π、根号、绝对值符号等；编辑模式或者预览模式提供隐藏、显示数学函数图像；可隐藏、显示常用函数表达式；可同时添加8个函数表达式。

16.可直接在软件中播放视频，可对视频任意放大、缩小、批注、动态画面截取、拍照。
17.对班级学生进行随机分组、查看小组作业、小组行为评价打分。
18.可在课堂上点评学生的作业，并可将作业图片插入白板内，可将多张作业图片对比讲解；可查看学生完成作业的情况、作业开始时间、作业上传时间、作业完成时长、学生反馈意见信息、教师评价等信息。
19.支持对音频、视频文件进行打点，可在音、视频进度条任意位置设置多处开始播放节点，免去复杂的音视频剪辑，方便老师快速定位关键教学内容。
20.支持绘制立方体、圆柱体、圆锥体等立体几何图形；圆柱、圆锥可展开或收起、调整尺寸、旋转，展开后可对面填充颜色、调整粗细；支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例；支持沿任意方向旋转立体几何；支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面；圆柱通过调整顶部半径转换为圆锥、圆台；圆锥通过调整顶部半径转换为圆柱、圆台；旋转几何体时可显示旋转的角度。

21.可连续画圆、同心圆，并支持整体联动调整圆位置；可将圆调整为任意角度的扇形。
22.星球工具：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持360°自由旋转、缩放展示、自转。
23.白板软件支持音频文件导入到白板软件中进行播放，可设置单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等多种播放方式，支持分割音频，支持自动连续播放多个音频选段，支持设置多个音频选段播放的时间间隔，适合不同教学场景。
24.提供趣味分类、奇趣填空、疯狂配对、王者竞答、狙击选择、词语消消乐不少于6种游戏类别，不少于12种游戏化课堂活动模板，且模板中的对象素材可自定义修改。选择任意活动模板，输入相应内容即可轻松生成自动分类课堂互动游戏；
25.备课模式支持打开或关闭设计网格，方便在设计课件元素对齐。
26.本地版古诗词工具，包括教材、诗人、诗词功能，诗词内包括音频、视频、背景、原文、译文、作者赏析、注释、拼音、背诵等功能。
27.支持鼠标滚轮缩放画布比例大小，或者支持增加或减少功能按键调整画布大小。
28.支持在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图（去背景），处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。并支持图片编辑、属性设置。
29.支持添加、删除透视工具，并可透视画布内的层级数量，以及透视任意元素。
30.可在软件首页中自定义增加或删除电脑应用程序，可直接从软件中打开外部程序，无需退出、打开软件重复操作。
31.支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、背景、音频、视频等元素，修改后可上传云端或保存本地，保存格式支持互动课件文件、PDF文件及PPT文件。
32.软件登录界面支持微信扫码访问操作使用视频，方便教师在移动端学习。
33.授课模式初始化状态右下角显示录播、视频展台、板中板小工具，支持展开收拢及任意位置移动。
34.美术科目下提供美术画板工具，支持铅笔、毛笔、油画笔、调色板和取色器，可保存图片。
35.在备课可设置元素的隐藏/显示，授课下根据备课设置隐藏/显示。
36.支持使用微信/QQ/网页扫码评课，选择年级、学科、评课标准后，点击开始上传按钮，完成评课，提交的评课信息在云平台可见；评课标准可由用户自定义修改。
	1
	台

	2
	多媒体讲台
	尺寸≥800*600*950mm

1、环保多功能实木桌
2、可放置计算机
3、结构美观合理
4、符合教学需求    
	1
	台

	3
	教师桌
	规格：≥1800*600*760mm
台面≥25mm实木板材；本色，。桌面右边可倾斜可调。桌身采用40*40方钢烤漆骨架，设有工具抽屉，键盘抽屉。板材≥16mm双贴面三聚氰胺板， PVC封边条，封边机对板材截面进行封边；桌脚带脚套。
	1
	张

	4
	教师椅
	1.椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化；2.PP扶手；3.底座：电镀钢铁支架；4.配件：优质螺丝五金配件，防震动及防松脱。
	1
	张

	5
	学生绘画桌
	1、桌面700*500mm，≥18mm厚优质环保三聚氰胺贴面板，四周模具一次性注塑成型。2、桌面可在0~60°内倾斜可调，13档可调节。3、桌架为钢架结构，底脚：≥30*50*1.2mm扁圆管，下立柱：≥30*60*1.2mm扁圆管，上立柱≥：20*49*1.2mm扁圆管，通过中承套螺丝旋钮卡扣升降。4、桌面下方设有滑轨抽屉，抽屉采用优质PP塑料注塑成型。5、脚套：进口PP工程塑料注塑成型。6、所有钢架焊接饱满，不漏焊。桌钢架均通过脱脂、酸洗、磷化、喷塑、高温固化等工艺。
	48
	张

	6
	学生绘画凳
	≥370*380*780mm椅面、靠背采用优质塑料中空吹塑一次性成型，椅架采用≥20*40*1.5mm扁圆管成型制作，钢架表面做喷塑处理。脚垫采用优质塑料脚垫。
	48
	个

	7
	美术教学软件
	1、具备多种类数字画笔：
支持铅笔、钢笔、毛笔、蜡笔、喷枪、图片画笔等绘画使用工具；
2、支持美术课程局域网内多用户交互式教学和示范评价以及美术作品欣赏管理；
3、具有教师备课工具，教师课上可以把制作课件（包括图片，文字，视频）分发给学生，课堂上老师可控制学生学习进度，实现课堂教学、屏幕广播、共享白板、分组教学、学生演示、讨论、文件分发、作品提交、网络快照、屏幕监视、教学点评，黑屏肃静、远程命令、 自动锁屏、 禁用外网；收集学生的作品：
4、支持当地学校已建红外、电磁等任意类型电子白板/教学一体机上使用、支持老师教学用绘画板；
	1
	套

	8
	美术教学网络系统
	1、内置资源，支持素材库扩展功能；
2、支持美术课程局域网内多用户交互式教学和示范评价，在课堂内实现师生互动，随时可以看到所以学生端的屏幕桌面，并进行协同作画。
3、教师端按照年级、学科、教材版本加载备课功能，到教室后自动匹配班级和上课资源，并能够选择上课内容同步到学生端，并且可以随时监测学生端接收情况
4、软件有录音及屏幕录像功能直接制作微课，对于微课视频可以直接进行编辑。
5、支持美术作品欣赏管理，为方便统一管理及师生操作美术教学软件和美术教学网络系统采用统一接口登录。
6、支持学生美术绘画板或屏及老师大屏的远程互动，协同作画。
7、支持教师课前备课、课中在线授课、课后布置作业及学生自主学习，完成线上线下相结合的学习方式。
8、为教师提供云盘空间，提供个人文件夹、教研集备文件夹和上课文件夹（设置上课后，文件自动下载至教室电脑上）。
	1
	套

	9
	作品展示板
	尺寸：≥1200*2400mm，环保E1级高密度出软木材料，软木12mm，胶厚1mm,环保胶，厚6mm，宽40mm，配图钉1盒。
	2
	块

	10
	作品展示柜
	规格：≥1000*450*2000mm
材质：主体板材采用16±0.5mm双贴面三聚氰胺多层板。截面采用2mm厚PVC封边。
结构：柜正面为直线结构，上部多宝阁设计，下部为木质对开门，设有一层固定隔板。
脚垫：注塑脚垫
	4
	个

	11
	展示收纳柜
	规格：≥2000*500*2000mm
材质：主体板材采用16±0.5mm双贴面三聚氰胺多层板。截面采用2mm厚PVC封边。
结构：柜正面为直线结构，上部多宝阁设计，下部右侧为木质对开门，设有一层固定隔板。左侧为收纳区，收纳盒尺寸：380*300*100mm ，材质：PP新料；
脚垫：注塑脚垫。
	2
	个

	12
	装饰展板
	教室装饰知识展板、KT板材质，前开式铝合金边框，尺寸约90*60cm。每套6张。
	1
	套

	美术器材

	14
	衬布
	1000×2000mm；棉、麻、丝、绒各三块
	20
	块

	15
	写生灯
	1.立式可升降,落地升降总高度1500mm—2600mm; 2.三节升降杆,升降固定钮用高强ABS件组成; 3.聚光灯罩合金板喷塑，直径≥260mm; 4.五角支撑架用高强ABS而成，脚用直径16mm不锈钢管制成; 5.照度角度120度可调,高强LED灯与灯罩一体，光源功率≥18W; 6.配≥2200mm长的优质电线，开关带有遥控装置、插头；
	4
	只

	16
	静物台
	尺寸≥600*800*620mm，  
材质：红榉木。
	2
	个

	17
	泥工工具
	泥塑刀6把、环形刀3把、刮刀2把、切割线1套、刮板1件、拍板1件、型板1块、喷壶1个、海绵1块
	1
	套

	18
	云台
	塑钢转台，尺寸约300*115mm
	49
	件

	19
	篆刻工具
	篆刻刀、 印床、章料、 印泥、砂纸
	49
	套

	20
	版画工具
	木刻刀5把、笔刀1把、笔刀片3件、 电烙铁1把、木蘑托1只、马莲1个、胶滚1件 、油石1件、刮刀2把、6B中华绘图铅笔2支
	49
	套

	21
	制作工具
	塑料定位包装箱：包含美工刀1把、剪刀2把、木刻刀12把、尖钻1把、篆刻刀1把、油石1块、改锥2把、多用锯1把、锯条5根、推刨1把、木锉1把、尖嘴钳1把、铁锤1把、 电烙铁1把、凿子2把、什锦锉1套、切割垫板1块、三用圆规1件、订书器1个、壁纸刀1把、U型锯1把、线锯条10根、手摇钻1个、刨子1把、盒尺1个、角尺1把、砂纸5张、小台钳1台、钢丝钳1把、钢锉1把、钢板尺1把、金属剪1把、铁砧子1件。
	49
	套

	22
	国画和书法工具
	毛笔8支、画毡1块、调色盘1块、砚台1个、笔洗1个、笔架1个、镇尺1付、笔帘1个、墨1块、 印盒1个
	49
	套

	23
	水彩画工具
	水彩画笔1～12#各一支，12格梅花调色盘，吸水海绵，可折叠水桶
	49
	套

	24
	水粉画工具
	水粉画笔1～12#各一支，椭圆1/3调色盘 400mm*290mm*12mm，24格调色盒带盖，可折叠水桶
	49
	套

	25
	素描工具
	素描铅笔一套包括：2H2支、2B4支、HB1支、B2支、3B1支、4B1支、5B1支、6B1支、7B1支、8B1支），橡皮1块、可塑橡皮1块、美工刀1把、炭笔、炭条、铅笔延长器、纸笔各1支
	49
	套

	26
	美工工具
	小剪刀、美工刀、A3切割垫板、刻纸刀、直尺、卷笔刀
	49
	套

	27
	彩铅画笔
	24色彩铅笔一套
	49
	套

	28
	油彩棒
	24色重彩油画棒一套
	49
	套

	29
	水彩笔
	24色水彩笔一套
	49
	套

	30
	画纸
	4k水彩画纸、水粉纸和素描纸各一袋，每袋约20张
	49
	套

	31
	宣纸
	四尺 半生熟宣纸 （1刀100张）
	5
	刀

	32
	颜料套装
	国画颜料24色12ml/支，水粉颜料24色12ml/支，水彩颜料24色12ml/支，墨汁250ml/瓶。
	49
	盒

	33
	版画耗材
	雪弗板2张、吹塑纸2张、白板纸2张、硫酸纸2张、橡皮图章、海绵纸2张、水性油墨60ml(黑、大红、湖蓝、柠檬黄、 白色)、油画棒12色、调墨板、 印纸2张、生宣纸2张等。
	49
	套

	34
	手工耗材
	双面胶1卷，美纹胶带1个，固体胶1支，大红色剪纸练习纸1包（50张/包），10色彩纸1份，卡纸2张，白板纸2张，布料2块等
	49
	套

	35
	印染材料包
	靛青染料100ml、一次性食品级纸盘1000ml，染布54*54高密包边、一次性手套2付、皮筋10根、小木夹4个、小木棍4个
	49
	套

	36
	不锈钢纸夹
	不锈钢材质，山形票夹，约可夹250张纸
	49
	个


舞蹈教室
	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	智慧黑板（含OPS电脑）
	1 整机长度≥4400mm，高度≥1200mm，中间区域为86英寸LED液晶显示屏幕 

2.智慧黑板整机正面为三块拼接而成的全平面黑板；主屏与侧板按压卡扣式拼接，拼缝≤0.5mm

3.主屏下前框与侧板齐平，功能区域均分布在主屏部位；副板全板面区域均可粉笔书写 

4.液晶显示屏幕,图像分辨率≥3840*2160，显示比例支持：4:3、16:9；亮度≥350cd/㎡；对比度≥1200：1 ；可视角度≥178°，色域覆盖率≥72%NTSC，灰度≥256级。
5.内置安卓嵌入式系统，Android11.0版本及以上，具备四核CPU。内存≥16G ，内存≥2G 。
6.整机支持通道自动跳转功能。

7.支持自动关机，可设置定时开关机时间。
8. 具备自动唤醒功能。

9.当外接电脑连接设备时，外接电脑可直接读取插在整机上的 U 盘，并识别翻页笔、无线键鼠等 USB 通讯设备，调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，实现在外接电脑时即可拍摄教室画面。
10.整机支持自定义开机通道（信号源），开机后直接进入对应通道画面，支持自定义设置主页（安卓系统）、电脑、AV、YPBPR、HDMI、VGA、上一次通道等。
11.整机信号源通道支持自定义名称，可兼容中英文数字及标点符号输入。
12. 支持在任意通道下通过两指连续敲击屏幕快速调出悬浮菜单 

13.前置接口至少1路多功能Type-C（具备U 盘读写和充电功能，可外接电脑调用一体机摄像头和 USB 设备、4K60 视频传输、触摸回传、PD60W 快充）、 1路HDMI IN、1路触摸USB 、1路全通道USB 3.0同时支持在Windows和Android系统下被读取。  

14.  独立非外扩展接口：1路VGA，1路HDMI，6路USB（其中USB3.0≥2），1路RJ45。                              

ops电脑：

1、 支持 windows系统具备一键还原功能 

2.  电脑MTBF≥120000小时 

3.  独立非外扩展接口：1路VGA，1路HDMI，6路USB（其中USB3.0≥2），1路RJ45。

4.  拔插式电脑模块具备断电保护功能，当电脑意外断电重启后，操作系统等软件程序不丢失，可以自动恢复；当拔插式电脑模块与整机未接触到位时，不会为拔插式电脑模块供电。

5.  PC模块支持不断电情况下热插拔。

6.  所投产品配备正版Windows10 专业版操作系统和正版office2019标准版办公软件。                                                                                                                                                    1）注册：用户注册至少提供省市区三级区域划分 。

2.）登录： 至少支持通过短信验证码登录、账号密码登录、微信登录、U盘登录等四种登录方式。

3.）笔工具：至少有软笔、铅笔、彩虹笔、智能笔、纹理笔、荧光笔、激光笔、图章笔、钢笔、大小笔、手势笔、速写笔等12种笔，可设置颜色、粗细效果；彩虹笔支持书写笔迹颜色随机变化；智能笔支持绘制任意规则平面几何、不规则图形（如五角星等）及弧线、箭头，并智能识别为标准图形；手势笔支持上下翻页、对象擦除、手势识别放大镜/聚光灯等功能，并提供手势操作功能提示；大小笔支持用户通过笔触直径变化快速切换书写笔迹；软笔书写笔迹具备笔锋效果，会根据书写速度还原真实书写笔迹；速写笔提供粗细均匀笔迹效果，并实现低延迟快速书写及笔迹跟随功能。 

4.）内置软键盘直接输入文字时可复制、粘贴白板外部文字，同时支持文字内容编辑，包括加粗、斜体、下划线、文本框背景色、左对齐、居中、右对齐、格式刷、字体颜色、项目符号、缩进、艺术字、支持横竖排文本输入等不少于 10 个功能。

5.）支持课堂点评，支持手动选人、随机选人，且支持单次随机抽选多人、实时发送点评、且点评结果会形成大数据，并实时将学生课堂表现发送到家长端。

6）.板擦功能：至少有普通擦除、圈选擦除、手势擦除、清屏等擦除方式，手势擦除可根据接触面积调用不同大小板擦，且同时支持 5 人以上书写、擦除。

7.）微课一键录屏，可将讲课内容及音频进行录制，录制内容可本地保存与云端上传，可查看上传进度，教师、家长、学生均可在家校通小程序查看所录播的内容，并支持对视频内容进行语音识别，同时支持对视频内容进行快速检索及定位，包括格式（*.mp4）、AVI（*.avi）、MPEG（*.mpeg）、MOV（*.mov）、FLV（*.flv）等格式。 

8）.文字识别：支持手写中文自动识别成正规的打印字体，并可实现其发音、汉语拼音标示，组词、释义、多音字自动索引等。

9.）授课模式下可生成二维码，通过移动端应用扫一扫浏览课件页内容和板书内容；备课模式下支持二维码分享、好友分享、链接分享，好友分享（点对点分享），通过输入好友手机号/账号进行课件分享；链接分享，支持公开分享及加密分享（支持分享链接有效期设置）， 通过链接分享课件或者打开链接本地下载课件。

10.）无需打开其他任何软件，播放PPT时，可提供嵌入式操作工具，支持PPT的翻页和草稿纸功能，可直接在屏幕上进行书写、标注、加页、细笔支持在POWERPOINT演示状态下进行批注及修改，并可原笔迹保存；提供多种板擦及手势擦除，更灵活便捷操作;可调用放大镜、聚光灯小工具，播放PPT时即可支持将课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手机端生成二维码进行再次分享，支持点赞。 

11）.思维导图：提供思维导图编辑功能，可增删或拖拽编辑内容节点，支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接，添加关联、概要、备注，支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放。

12）.支持化学方程式快速编辑，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，老师可直接选择使用，也可以手写输入。插入后的化学方程式可重新编辑。

13.） 支持在白板软件中输入数学复杂公式，并提供不少于 20 个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记、二次编辑、已插入公式的历史记录；支持开启/关闭LaTeX输入模式。

14）.具有备课、授课、桌面三种教学模式，且在桌面模式下，可以使用浮动工具条，包括选择、笔、橡皮擦、清屏、U盘、截图等工具，便于老师在任意位置实时调用任一工具；支持备课/授课功能通过改配置文件实现功能的开关；授课模式工具栏支持精简和经典模式切换。

15.）包含一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等，覆盖小学、初中、高中所有的常见函数类型；可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑；支持输入函数表达式后，即时生成对应的函数图像，软件自带专业函数输入键盘，包含数学学科常用的各类函数符号，如sin、cos、tan、log、ln、e、π、根号、绝对值符号等；编辑模式或者预览模式提供隐藏、显示数学函数图像；可隐藏、显示常用函数表达式；可同时添加8个函数表达式。 

16.）可直接在软件中播放视频，可对视频任意放大、缩小、批注、动态画面截取、拍照。

17.）对班级学生进行随机分组、查看小组作业、小组行为评价打分。

18.）可在课堂上点评学生的作业，并可将作业图片插入白板内，可将多张作业图片对比讲解；可查看学生完成作业的情况、作业开始时间、作业上传时间、作业完成时长、学生反馈意见信息、教师评价等信息。

19.）支持对音频、视频文件进行打点，可在音、视频进度条任意位置设置多处开始播放节点，免去复杂的音视频剪辑，方便老师快速定位关键教学内容。

20.）支持绘制立方体、圆柱体、圆锥体等立体几何图形；圆柱、圆锥可展开或收起、调整尺寸、旋转，展开后可对面填充颜色、调整粗细；支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例；支持沿任意方向旋转立体几何；支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面；圆柱通过调整顶部半径转换为圆锥、圆台；圆锥通过调整顶部半径转换为圆柱、圆台；旋转几何体时可显示旋转的角度。 

21.）可连续画圆、同心圆，并支持整体联动调整圆位置；可将圆调整为任意角度的扇形。22.）提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持360°自由旋转、缩放展示、自转。

23.）白板软件支持音频文件导入到白板软件中进行播放，可设置单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等多种播放方式，支持分割音频，支持自动连续播放多个音频选段，支持设置多个音频选段播放的时间间隔，适合不同教学场景。

24）.提供趣味分类、奇趣填空、疯狂配对、王者竞答、狙击选择、词语消消乐不少于6种游戏类别，不少于12种游戏化课堂活动模板，且模板中的对象素材可自定义修改。 

25.）备课模式支持打开或关闭设计网格 

26）古诗词工具，包括教材、诗人、诗词功能，诗词内包括音频、视频、背景、原文、译文、作者赏析、注释、拼音、背诵等功能。

27.）支持鼠标滚轮缩放画布比例大小，或者支持增加或减少功能按键调整画布大小。

28.）支持在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图（去背景），处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。并支持图片编辑、属性设置。

29.）支持添加、删除透视工具，并可透视画布内的层级数量，以及透视任意元素。

30.）可在软件首页中自定义增加或删除电脑应用程序，可直接从软件中打开外部程序 

31.）支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、背景、音频、视频等元素，修改后可上传云端或保存本地，保存格式支持互动课件文件、PDF文件及PPT文件。

32.）软件登录界面支持微信扫码访问操作使用视频 

33.）常用小工具，课模式初始化状态右下角显示录播、视频展台、板中板小工具，支持展开收拢及任意位置移动。

34.）美术科目下提供美术画板工具，支持铅笔、毛笔、油画笔、调色板和取色器，可保存图片。

35.）在备课可设置元素的隐藏/显示，授课下根据备课设置隐藏/显示。

36.）支持使用微信/QQ/网页扫码评课，选择年级、学科、评课标准后，点击开始上传按钮，完成评课，提交的评课信息在云平台可见；评课标准可由用户自定义修改。
	1
	台

	2
	多媒体讲台
	尺寸≥800*600*950mm

1、环保多功能实木桌
2、可放置计算机
3、结构美观合理
4、符合教学需求
	1
	台

	3
	钢琴
	规格约：长：1500mm 宽：593mm 高：1182mm 

铁板：亚光珠光粉混金色铁板，采用沙铸铁板工艺。 

音板：采用白松制作的不等厚加强型实木音板。 

琴弦：采用高音弦裸弦钢线。 

弦码：采用弯压结构设计，用实木多层板制作。 

弦轴板：由多层坚硬的实木交错拼接而成。 

弦槌：采用毡制作的弦槌。 

制音器：优质毛毡制造。 

顶杆：采用高强度ABS材质。 

琴键：亚光黑键。 

键板：采用白松制作的实木键板。 

缓冲器：键盖缓冲器。 

脚轮：采用塑料双轮脚轮。 外壳涂饰：采用不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂。
	1
	台

	4
	舞蹈把杆（固定式）
	3m/根。均采用纯天然优质细纹松木精制而成，把杆直径约为53.5mm，内有直径约19mm锰钢，带弹性。支架：配置两组升降式圆管喷塑支架，升降式圆管喷塑支架采用优质无缝钢管焊接而成，表面颜色为珍珠白、高亮。活动升降内心为优质电镀圆管，螺旋拉销式升降控制装置，可调节高度为60-110CM或80CM-120CM。
	5
	套

	5
	舞蹈把杆（移动式）
	3m/根。均采用优质细纹松木精制而成，把杆直径为约53.5mm，内有直径约19mm锰钢，带弹性，。移动底座：配置2个纯铸铁大座，两组全电镀升降调节立杆，大底座以及调节立杆均烤漆处理，颜色高亮珍珠白，防锈耐用，外观漂亮！活动升降内尺为优质电镀洛圆管，可调节调度为80-120CN或60-100C。
	14
	套

	6
	墙镜
	舞蹈镜子厚度约5mm，镜子四个边边都经过大型磨边机加工而成；镜子照人不变形；水银不脱落。
	20
	平方

	7
	鞋柜
	软包鞋柜，规格：≥1200*400*400mm，软包采用优质环保哑光皮，柜体采用免漆生态环保板材。
	4
	个

	8
	压腿砖
	环保材质，无害物质，防水性强，不易沾水，高密度海绵泡沫砖，尺寸：≥23*15*7cm。
	30
	个

	9
	舞蹈垫
	尺寸：≥180*80cm，高密度NBR材质，厚度：≥5mm。
	20
	面

	10
	舞蹈练功球
	直径约55cm，加厚防爆，
	10
	个

	11
	舞蹈拉力带
	天然乳胶 ≥1500MM*150MM*0.35MM
	30
	根

	12
	音箱
	1、内置10寸二分音电路，采用大功率的低频单元，输出强劲，明亮的声音。
2、特殊设计的4只高音结构,声音细腻,清脆悦耳,几何角度的装置方法,有效避免了易啸叫频段,使演唱更为得心应手。
3、侧装的两只高音，加强了声场的反射音，使音色更富有余味。
4、适用于学校多媒体教室，小型会议室，可以进包房，音质较好。
5、单元数量[Component] LF:10"×1 HF:3"×4
6、标称阻抗[Nominal Impedance] 8
7、持续功率[Rated Power] 200-400
8、频率响应[Frequency Response] 40Hz-20KHz
9、灵敏度[Sensitivity] 96
10、尺寸约(WHD)[Dimension] 521×313×287mm
	4
	只

	13
	音箱功放
	1、输出功率（单声道测试）（EIA 1KHz,1%THD) 8Ω 300W 4Ω 480W
2、Class AB/H阻尼系数（8Ω，100Hz) ≥400
3、频率响应  20Hz-20KHz(±0.5dB,1Vrms输入信号，1%输出功率）    
4、输入阻抗  20KΩ（平衡输入，立体声模式）/100KΩ（平衡输入，并联模式）    
5、输入灵敏度  44dB  0.56V 41dB  0.8V 38dB   1.13V 35dB   1.59V 32dB   2.25V 29dB   3.17V 26dB   4.47V
6、信噪比（A计权）  ≥100dB    
7、总谐波失真（THD+N）  ≤0.06%(8Ω，1KHz,1%输出功率)    
8、互调失真（IMD）  ≤0.05%(8Ω，1%输出功率)    
9、转换速率（8Ω，10KHz)  ≥20V/μs    
10、通道隔离  ≥80dB    
11、输入共模抑制比（CMR）  ≥70dB(20Hz-1KHz)    
12、保护系统  开机交流软启动：抑制启动电流，不影响其它设备工作，保护内部线路免受冲击；      
开机延时接载：保护扬声器免受冲击，无声开机；      
直流输出断载保护：中点漂移和有直流输出时，防止扬声器受冲击而损坏；      
输出限流软保护：当负载阻抗过低和输入信号过激时，对功放和扬声器保护；      
削波压缩保护：当输入信号过大功放削峰时，保护系统自动检测并压缩信号，保护扬声器；      
负载短路保护：当输出短路时，自动切断输出，保护功放；当短路解除后自动恢复工作；      
过热保护：当功放温度过高时，自动切断负载；温度降低后功放自动恢复工作；      
关机保护：关机时先切断负载，实现无声关机，保护扬声器避免受冲击；    
13、输入/输出接口  输入接口：信号输入接口×2个通道（三针XLR，平衡式，每个通道有两个并联输入接口，一公一母）；      
14、输出接口：扬声器输出接口×2个通道（SPEAKON）；    
15、控制方式  电平控制：旋钮式电平控制器×2个（前面板）；      
16、电源：前面板开关，ON为开机状态；      
17、整机增益可根据输入信号选择：26dB/29dB/32dB/35dB/38dB/41dB/44dB(只限部分机型）；
18、工作模式调节：立体声模式/并联模式（只限部分机型）；
19、电源电压和频率  ～220V（±10%），50Hz 
	2
	台

	14
	调音台
	适用于各种小型演出,会议,活动,学校,文化广播方面
通道3段均衡加中频可选2编组
3组辅助输出
1组返回
100MM高精度对数式衰减推子
24Bit DSP效果器
7段主控均衡
 1组立体声输出
USB录音，播放功能 
48V幻象电源
通道哑音功能
	1
	台

	15
	真分集一拖二无线话筒
	1、U段真分集
2、具有红外线自动对频、导频功能（受到外界干扰时，不会有杂音）金属面板，高档、大气、操作简单。
3、接收机和发射器具有距离控制键，（主机后面SQ调节，手持电池架上有H大功率、L小功率调整）。
4、高保真声音传输电路，确保声音的清晰度和还原性，配专用演出咪芯，使演出效果更好。
5、手咪采用升压电路，延长电池的使用时间≥4小时。
6、在接收机上使用多重静噪控制电路。
7、300个信道（A通道1-150，B通道151-300），多套使用时不串频、不掉频。可在同一场合同时叠机使用4套。

8、没有开关冲击声，确保后级功放及扬声器的安全。
9、发射手咪与接收机均带液晶显示，手持带电池用电量显示。 
10、接收机  频率范围:600-900MHZ 最大频道数: 300  频带宽度:50MHz 接收灵敏度:-105  信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 音频输出电平:8dBu max  电源要求:12-16V直流,电流500MA,由外接电源供电。
11、手持式发射机: 频率范围:600-900MHZ 频带宽度:50MHZ 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHZ 频率响应:50Hz-15KHz(-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电源要求:2节AA型碱性或可充电电池 电池使用时间:>8H(碱性)  
12、腰包式发射机:  频率范围:600-900MHZ 频带宽度:50MHz 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHz 频率响应:50Hz-15KHz(-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电源要求:2节AA型碱性或可充电电池 电池使用时间:>8H(碱性) 
13、使用距离:  ≥ 300米
	1
	套

	16
	八路时序器
	产品参数：
电源插座各路输出最大电流：10A
通道控制：8路
通道间隔切换时间≤2秒
电源：AC220V/50-60HZ
尺寸：≥482WX255DX48H
	1
	台

	17
	机柜
	尺寸≥60*60*120cm
产品特点：
1）行业标准尺寸设计，通用性极高；
2）模块化设计，安装方便；
3）拆卸灵活，检修设备方便；
4）使用超厚的钢板制作，安全耐用。
	1
	个

	18
	舞蹈教室设备辅材
	金银线、管材、卡农公转母、6.35转卡侬公、莲花转3.5、6.35转莲花头、音箱壁挂架、音箱头、三角插头
	1
	批

	19
	舞动教室装修（暂定价1000元/㎡）
	1.装修暂定范围：电路改造、窗帘盒细木工板基础，石膏板封面，乳胶漆墙面，宣泄室软包墙面，乳胶漆顶面、地板，宣泄室软包地面、 灯具、垃圾清运、保洁卫生等。

2.中标供应商根据后期现场实际情况进行方案编制及图纸设计，经采购人确认后再进行实施。
	50
	M²


少先队部室
	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	智慧黑板（含OPS电脑）
	1 整机长度≥4400mm，高度≥1200mm，中间区域为86英寸LED液晶显示屏幕 

2.智慧黑板整机正面为三块拼接而成的全平面黑板；主屏与侧板按压卡扣式拼接，拼缝≤0.5mm

3.主屏下前框与侧板齐平，功能区域均分布在主屏部位；副板全板面区域均可粉笔书写 

4.液晶显示屏幕,图像分辨率≥3840*2160，显示比例支持：4:3、16:9；亮度≥350cd/㎡；对比度≥1200：1 ；可视角度≥178°，色域覆盖率≥72%NTSC，灰度≥256级。
5.内置安卓嵌入式系统，Android11.0版本及以上，具备四核CPU。内存≥16G ，内存≥2G 。
6.整机支持通道自动跳转功能。

7.支持自动关机，可设置定时开关机时间。
8. 具备自动唤醒功能。

9.当外接电脑连接设备时，外接电脑可直接读取插在整机上的 U 盘，并识别翻页笔、无线键鼠等 USB 通讯设备，调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，实现在外接电脑时即可拍摄教室画面。
10.整机支持自定义开机通道（信号源），开机后直接进入对应通道画面，支持自定义设置主页（安卓系统）、电脑、AV、YPBPR、HDMI、VGA、上一次通道等。
11.整机信号源通道支持自定义名称，可兼容中英文数字及标点符号输入。
12. 支持在任意通道下通过两指连续敲击屏幕快速调出悬浮菜单 

13.前置接口至少1路多功能Type-C（具备U 盘读写和充电功能，可外接电脑调用一体机摄像头和 USB 设备、4K60 视频传输、触摸回传、PD60W 快充）、 1路HDMI IN、1路触摸USB 、1路全通道USB 3.0同时支持在Windows和Android系统下被读取。  

14.  独立非外扩展接口：1路VGA，1路HDMI，6路USB（其中USB3.0≥2），1路RJ45。                              

 ops电脑：

1、 支持 windows系统具备一键还原功能 

2.  电脑MTBF≥120000小时 

3.  独立非外扩展接口：1路VGA，1路HDMI，6路USB（其中USB3.0≥2），1路RJ45。
4.  拔插式电脑模块具备断电保护功能，当电脑意外断电重启后，操作系统等软件程序不丢失，可以自动恢复；当拔插式电脑模块与整机未接触到位时，不会为拔插式电脑模块供电。
5.  PC模块支持不断电情况下热插拔。

6.  所投产品配备正版Windows10 专业版操作系统和正版office2019标准版办公软件。                                                                                                                                                    1）注册：用户注册至少提供省市区三级区域划分 。

2.）登录： 至少支持通过短信验证码登录、账号密码登录、微信登录、U盘登录等四种登录方式。
3.）笔工具：至少有软笔、铅笔、彩虹笔、智能笔、纹理笔、荧光笔、激光笔、图章笔、钢笔、大小笔、手势笔、速写笔等12种笔，可设置颜色、粗细效果；彩虹笔支持书写笔迹颜色随机变化；智能笔支持绘制任意规则平面几何、不规则图形（如五角星等）及弧线、箭头，并智能识别为标准图形；手势笔支持上下翻页、对象擦除、手势识别放大镜/聚光灯等功能，并提供手势操作功能提示；大小笔支持用户通过笔触直径变化快速切换书写笔迹；软笔书写笔迹具备笔锋效果，会根据书写速度还原真实书写笔迹；速写笔提供粗细均匀笔迹效果，并实现低延迟快速书写及笔迹跟随功能。 

4.）内置软键盘直接输入文字时可复制、粘贴白板外部文字，同时支持文字内容编辑，包括加粗、斜体、下划线、文本框背景色、左对齐、居中、右对齐、格式刷、字体颜色、项目符号、缩进、艺术字、支持横竖排文本输入等不少于 10 个功能。
5.）支持课堂点评，支持手动选人、随机选人，且支持单次随机抽选多人、实时发送点评、且点评结果会形成大数据，并实时将学生课堂表现发送到家长端。
6）.板擦功能：至少有普通擦除、圈选擦除、手势擦除、清屏等擦除方式，手势擦除可根据接触面积调用不同大小板擦，且同时支持 5 人以上书写、擦除。
7.）微课一键录屏，可将讲课内容及音频进行录制，录制内容可本地保存与云端上传，可查看上传进度，教师、家长、学生均可在家校通小程序查看所录播的内容，并支持对视频内容进行语音识别，同时支持对视频内容进行快速检索及定位，包括格式（*.mp4）、AVI（*.avi）、MPEG（*.mpeg）、MOV（*.mov）、FLV（*.flv）等格式。 

8）.文字识别：支持手写中文自动识别成正规的打印字体，并可实现其发音、汉语拼音标示，组词、释义、多音字自动索引等。
9.）授课模式下可生成二维码，通过移动端应用扫一扫浏览课件页内容和板书内容；备课模式下支持二维码分享、好友分享、链接分享，好友分享（点对点分享），通过输入好友手机号/账号进行课件分享；链接分享，支持公开分享及加密分享（支持分享链接有效期设置）， 通过链接分享课件或者打开链接本地下载课件。
10.）无需打开其他任何软件，播放PPT时，可提供嵌入式操作工具，支持PPT的翻页和草稿纸功能，可直接在屏幕上进行书写、标注、加页、细笔支持在POWERPOINT演示状态下进行批注及修改，并可原笔迹保存；提供多种板擦及手势擦除，更灵活便捷操作;可调用放大镜、聚光灯小工具，播放PPT时即可支持将课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手机端生成二维码进行再次分享，支持点赞。 

11）.思维导图：提供思维导图编辑功能，可增删或拖拽编辑内容节点，支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接，添加关联、概要、备注，支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放。
12）.支持化学方程式快速编辑，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，老师可直接选择使用，也可以手写输入。插入后的化学方程式可重新编辑。
13.） 支持在白板软件中输入数学复杂公式，并提供不少于 20 个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记、二次编辑、已插入公式的历史记录；支持开启/关闭LaTeX输入模式。
14）.具有备课、授课、桌面三种教学模式，且在桌面模式下，可以使用浮动工具条，包括选择、笔、橡皮擦、清屏、U盘、截图等工具，便于老师在任意位置实时调用任一工具；支持备课/授课功能通过改配置文件实现功能的开关；授课模式工具栏支持精简和经典模式切换。
15.）包含一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等，覆盖小学、初中、高中所有的常见函数类型；可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑；支持输入函数表达式后，即时生成对应的函数图像，软件自带专业函数输入键盘，包含数学学科常用的各类函数符号，如sin、cos、tan、log、ln、e、π、根号、绝对值符号等；编辑模式或者预览模式提供隐藏、显示数学函数图像；可隐藏、显示常用函数表达式；可同时添加8个函数表达式。 

16.）可直接在软件中播放视频，可对视频任意放大、缩小、批注、动态画面截取、拍照。
17.）对班级学生进行随机分组、查看小组作业、小组行为评价打分。
18.）可在课堂上点评学生的作业，并可将作业图片插入白板内，可将多张作业图片对比讲解；可查看学生完成作业的情况、作业开始时间、作业上传时间、作业完成时长、学生反馈意见信息、教师评价等信息。
19.）支持对音频、视频文件进行打点，可在音、视频进度条任意位置设置多处开始播放节点，免去复杂的音视频剪辑，方便老师快速定位关键教学内容。
20.）支持绘制立方体、圆柱体、圆锥体等立体几何图形；圆柱、圆锥可展开或收起、调整尺寸、旋转，展开后可对面填充颜色、调整粗细；支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例；支持沿任意方向旋转立体几何；支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面；圆柱通过调整顶部半径转换为圆锥、圆台；圆锥通过调整顶部半径转换为圆柱、圆台；旋转几何体时可显示旋转的角度。 

21.）可连续画圆、同心圆，并支持整体联动调整圆位置；可将圆调整为任意角度的扇形。22.）提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持360°自由旋转、缩放展示、自转。
23.）白板软件支持音频文件导入到白板软件中进行播放，可设置单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等多种播放方式，支持分割音频，支持自动连续播放多个音频选段，支持设置多个音频选段播放的时间间隔，适合不同教学场景。
24）.提供趣味分类、奇趣填空、疯狂配对、王者竞答、狙击选择、词语消消乐不少于6种游戏类别，不少于12种游戏化课堂活动模板，且模板中的对象素材可自定义修改。 

25.）备课模式支持打开或关闭设计网格 

26）古诗词工具，包括教材、诗人、诗词功能，诗词内包括音频、视频、背景、原文、译文、作者赏析、注释、拼音、背诵等功能。
27.）支持鼠标滚轮缩放画布比例大小，或者支持增加或减少功能按键调整画布大小。
28.）支持在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图（去背景），处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。并支持图片编辑、属性设置。
29.）支持添加、删除透视工具，并可透视画布内的层级数量，以及透视任意元素。
30.）可在软件首页中自定义增加或删除电脑应用程序，可直接从软件中打开外部程序 

31.）支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、背景、音频、视频等元素，修改后可上传云端或保存本地，保存格式支持互动课件文件、PDF文件及PPT文件。
32.）软件登录界面支持微信扫码访问操作使用视频 

33.）常用小工具，课模式初始化状态右下角显示录播、视频展台、板中板小工具，支持展开收拢及任意位置移动。
34.）美术科目下提供美术画板工具，支持铅笔、毛笔、油画笔、调色板和取色器，可保存图片。
35.）在备课可设置元素的隐藏/显示，授课下根据备课设置隐藏/显示。
36.）支持使用微信/QQ/网页扫码评课，选择年级、学科、评课标准后，点击开始上传按钮，完成评课，提交的评课信息在云平台可见；评课标准可由用户自定义修改。
	1
	台

	2
	多媒体讲台
	尺寸≥800*600*950mm

1、环保多功能实木桌
2、可放置计算机
3、结构美观合理
4、符合教学需求
	1
	台

	3
	专用会议台
	≥3500*1200*760mm，环保高密度中纤板基材，四角圆滑过渡，四边饰以边线处理，全部聚脂漆处理。
	1
	个

	4
	队部专用椅
	尺寸：≥450*450*910mm
坐板及背板采用实木软包，固定扶手。
	33
	个

	5
	雷锋头像
	H≥720mm，艺术泥塑，翻制石膏模型
	1
	个

	6
	主墙装饰字
	尺寸≥350*300mm电脑雕刻雪弗板,专业人工安装。
	19
	个

	7
	“诚实、勇敢、活泼、团结”字
	尺寸≥400*380mm电脑雕刻雪弗板制作，专业人工安装。
	8
	个

	8
	背景墙队部室生活宣传栏展示板
	尺寸≥2.4*1.2米 可随时更换内容
	2
	块

	9
	大军鼓
	鼓皮尺寸约：24英寸(60厘米)
鼓尺寸约：60*25厘米,外径约62厘米
鼓皮工艺：无凹槽工艺，实心钢丝，铝合金包边。
鼓皮材质：聚酯薄膜
鼓腔：镀锌板
附件：配网球大鼓棒，加宽鼓带
	4
	个

	10
	小军鼓
	直径：≥13英寸
厚度：≥5英寸
表面处理：电镀
工艺：白皮、喷沙氧化处理
材质：钢框
配件：军鼓棒一副，背带，调节扳手等
	8
	个

	11
	青年号
	B调，黄铜材质，表面喷涂金色清漆，长度约51CM，喇叭约12.2厘米
	14
	支

	12
	大镲
	响铜，尺寸约25CM
	4
	副

	13
	小镲
	响铜，尺寸约15CM
	2
	副

	14
	指挥棒
	长约90CM，不锈钢材质
	1
	支

	15
	仪仗服
	材料：制服呢 颜色：红色、白色 特点:金属扣、金属帽徽、松紧裤腰
	33
	套

	16
	队徽牌（铝制）
	尺寸约80cm 烤漆。轻铝合金，高光泽静电匀布式喷漆工艺处理。
	1
	个

	17
	队部室挂图
	中国少年先锋队队名、创立者和领导者；中国少年先锋队队员入队誓词；少先队队歌；少先队队史；少先队先锋队章程等
	12
	副

	18
	大队旗
	尺寸≥1.2m*0.9m，红色带杆
	1
	支

	19
	中队旗
	尺寸≥0.8m*0.6m，红色带杆
	6
	支

	20
	小队旗
	尺寸≥0.5m*0.3m，红色带杆
	12
	支

	21
	旗杆架
	用于放置队旗。可根据业主要求和场地情况制定规格。
	1
	套

	22
	仪器柜
	尺寸≥1000mm×500mm×2000mm
铝木结构，前立柱、前横梁外径约为27mm×38mm，后立柱、后横梁外径约为38mm×38mm，铝合金管材的壁厚≥1.2 mm。 侧板、背板、层板采用≥16mm厚双贴面三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条。柜正面为直线结构 ；柜子上部为双开拼接式玻璃门，内设2层活动层板，下部为双开木门，内设1层固定层板。升降条冷轧钢板制作，厚度≥0.8mm。横杆≥20mm×20mm矩形钢管制作。脚垫ABS注塑脚垫，高度可调。
	2
	个

	23
	展示柜
	尺寸：≥1000*500*2000mm，上部分均采用铝合金框架，前柱规格≥27×37mm，经静电喷塑后厚度≥1.2mm，后柱规格为≥38×38mm，经静电喷塑后厚度≥1.2mm，内槽式约5mm厚玻璃，连接件为ABS注塑成型。下部柜子顶板采用约25MM厚三聚氰胺板，其他板采用约16mm材质采用优质三聚氰胺双贴面板，E1标准。
	2
	个

	24
	室内装修（暂定价1000元/㎡）
	1.装修暂定范围：电路改造、窗帘盒细木工板基础，石膏板封面，乳胶漆墙面，宣泄室软包墙面，乳胶漆顶面、地板，宣泄室软包地面、 灯具、垃圾清运、保洁卫生等。

2.中标供应商根据后期现场实际情况进行方案编制及图纸设计，经采购人确认后再进行实施。
	50
	M²


注：1、上述所有货物清单，采购代理机构和采购人在技术要求中指出的设备的标准以及参照的分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求。（环保、安全、使用功能均不得降低，按体积、重量、平面等为主的参数也不得降低。）

2、供应商所提供的报价信息不允许变更，相应的培训及设备调试费，应包含在综合单价里，不再单独计取。

3、项目实施过程中必须严格按照供货清单执行，不得随意增减。双方当事人不得擅自变更、中止或者终止招标采购合同，否则，按照政府采购法追究相应法律责任。

4、上述清单中项目暂定价为不可竞争费用，供应商投标时需以招标文件列明的金额计入，供应商不得改变暂定价金额。中标供应商根据后期现场实际情况进行方案编制及图纸设计，经采购人确认后再进行实施。待项目实施完成后根据施工图纸并结合现场实际情况予以结算。

三、商务要求

1、交货地点、交货期及质保期

（1）交货地点：采购人指定地点 

（2）交货期：合同签订后30日历天。

（3）质保期：整体验收合格后2年。

2、结算方式：
（1）结算单位：银行转账，由采购人以人民币负责结算。 

（2）付款方式：本项目为非面向中小企业项目，正常付款方式为2.1项，如最终成交供应商符合中小企业声明函（货物）的企业则付款方式为2.2项。

2.1①合同签订后，乙方交付全部货物完成安装调试，验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的 40%；供应商将相关质量证明文件及供应产品的合法来源渠道证明 (包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等) 交付, 经采购人书面确认如无相关服务等问题后，采购人向乙方依据财政投资评审审定的价款无息支付剩余的尾款。②付款前，供应商应根据采购人需要提供全额增值税普通发票给采购人，附详细清单，包括成品规格（出厂合格证）、主要材料规格等。

2.2中标单位符合中小企业声明函（货物）的企业：①合同签订后30日内，甲方向乙方预付至合同总价的 40%；②供应商将相关质量证明文件及供应产品的合法来源渠道证明 (包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等) 交付, 经采购人书面确认如无相关服务等问题后，采购人向乙方依据财政投资评审审定的价款无息支付剩余的尾款；③付款前，供应商应根据采购人需要提供全额增值税普通发票给采购人，附详细清单，包括成品规格（出厂合格证）、主要材料规格等（合同后附中小企业声明函（货物）的证明资料）。
3、运输、安装、调试要求：
（1）供应商根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到采购人指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用。在运输途中，货物毁损灭失风险由供应商承担。 
（2）由供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格。供应商应在合同签订后一周内，向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表。 
（3）供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作,如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1‰）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。 
（4）安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。 

（5）供应商应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。

（6）供应商应在运输货物和安装期间，须保持与投标时提供分项报价表内容一致，不做调整。由供应商造成后果自行承担。
