第四章 采购内容及技术要求

一、采购内容

一包：抽检用煤企业2家，数量暂定116批次；抽检区域：秦汉新城监管辖区；抽检范围：对秦汉新城辖区内煤炭产品质量进行安全抽检。

二包：抽检4家加油站，1家油库。数量暂定96批次；抽检区域：秦汉新城监管辖区；抽检范围：对秦汉新城辖区内加油站、油库（含企业自备）汽油、柴油和尿素进行抽检。

三包：抽检4家加油站，1家油库。数量暂定96批次；抽检区域：秦汉新城监管辖区；抽检范围：对秦汉新城辖区内加油站、油库（含企业自备）汽油、柴油和尿素进行抽检。

四包：抽检4家加油站，1家油库。数量暂定96批次；抽检区域：秦汉新城监管辖区；抽检范围：对秦汉新城辖区内加油站、油库（含企业自备）汽油、柴油和尿素进行抽检。

五包：抽检3家加油站，1家油库。数量暂定96批次；抽检区域：秦汉新城监管辖区；抽检范围：对秦汉新城辖区内加油站、油库（含企业自备）汽油、柴油和尿素进行抽检。

- 二、检测项目

- 检测项目明细表

| 产品类别 | 执行标准 | 检测项目 | 最高限价 （元/批次） |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | GB 17930-2016 | 研究法辛烷值、硫含量、密度、芳烃含量、烯烃含量、苯含量、硫醇、蒸气压指标 | 1988.00 |
| 柴油 | GB 19147-2016 | 闪点(闭口) 、硫含量、密度、十六烷值、多环芳烃含量 | 1575.00 |
| 尿素 | GB 29518-2013 | 一致性确认、密度、不溶物、折光率、尿素含量、碱度、磷酸盐、缩二脲 | 1575.00 |
| 煤炭 | GB34169-2017、 GB34170-2017 | 全水份、一般分析试验煤样水分、灰分、挥发分、全硫、氢含量、碳酸盐二氧化碳、发热量、磷含量、砷含量、氯含量、氟含量、汞含量 | 2500.00 |

三、抽检过程记录

1、抽检的过程记录中应包含：

- ①参与人员姓名和单位名称（主体单位、取样单位、被抽检单位等）；

- ②取样时间、地点；

- ③取样瓶、桶清洁情况，现场无沙尘污染；

- ④抽检油枪或油罐编号；

- ⑤签封应经多方代表签字确认；

- ⑥取样封口情况；

- ⑦取样应被抽检单位承认有效。

2、取样分为两份，一份检测，一份为备样留存。

四、服务要求

- 1、成交供应商收到采购人委托检验工作时，不得在另行转让给第三方进行检验。

- 2、成交供应商在出具报告时，对所检产品应按照国家相关规定，做到该检必检，不得有遗漏项。

- 3、各成交供应商在抽样时必须付费购买样品。

- 4、现场抽样人员在抽样时必须按照标准要求进行规范抽样、封样。

- 5、成交供应商对所检样品必须进行客观、公正、公平的检验，不得出具虚假报告。

- 6、成交供应商工作人员，不得借抽检之名从事与抽检工作无关的事。

- 7、对于临时、紧急性检验工作，各成交供应商要及时做好配合工作。

五、商务要求

1、付款方式

- 据实一次性结算，在项目完成后，由乙方向甲方提出付费申请，提供完成项目检测报告、经甲方验收合格后，以乙方的各项成交单价，按照有效期内实际发生检测次数、检测的项目分类统计，据实结算，结算金额不得超过该包的采购预算金额。

- 2、法律责任

- 承检方对出具的抽检数据、结果、报告等负责，并出具承诺书。由于抽检数据、结果等错误引起的诉讼或对委托方工作、名誉造成阻碍或损害等情况，承检方负全部责任，委托方有权向承检方追究法律责任，并要求赔偿。

3、其他要求

不组织现场考察，供应商自行勘查。

- 服务期限

- 自合同签订之日起一年

注：本次报价时，只报单价，不报总价