绥德县政府采购项目清单

项目名称：绥德县体育场低免开放信息化改造项目

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客流监测系统 | 对接入的客流统计设备进行数据采集与基础数据分析，按照年、月、日、小时等时间维度进行客流数量的统计，根据安装点位进行客流分布情况的预警 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 视频核验系统 | 与监控设备云平台进行对接，改造监控设备，使本地监控视频可以通过互联网上传至设备云平台，实现场地视频的直播与在线查看，可以将监控视频整合至大数据展示系统内，进行部分核验呈现 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 人工智能识别系统 | 采用机器视觉图像感知技术和人工智能深度学习技术，通过人体特征算法建立图像模型，完成自动识别目标。 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 客流监测数据可视化展示 | 展示不同区域内的实时客流人数与变化,针对不同项目爱好人群进行分析 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 数据接入实时部署服务 | 汇聚各客流监测点位设备端数据，集中平台式部署，所有客流统计单点数据抓取管理（场馆现有设备升级对接部署） | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 可视化大屏设备联调 | 平台数据推送至显示大屏进行播放、管理，显示大屏幕系统接入调试 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 客流统计人脸识别抓拍机 | 1.图像传感器 1/2.7'' 500万像素逐行扫描CMOS 2.图像尺寸 2560×1920 3.处理器 内置CPU、GPU、NPU一体化国产芯片 4.最低照度 彩色：0.015Lux (F1.2，AGC ON，1/30快门)黑白：0.0075Lux (F1.2，AGC ON，1/30快门) 5.镜头 内置电动变焦镜头，焦距范围为2.8-12mm 6.补光 补光距离为20m 7.视频编码 H.265/H.264/MJPEG 8.智能编码 在同一静止场景相同图像质量情况下，H.265编码，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约85%； 9.五码流均支持智能编码 10.支持在均匀丢包的情况下，具有抗丢包30%的能力 11.安全启动 具有安全启动设置选项，具有在启动的过程中，OS+应用软件逐级校验uboot的设置选项 12.防入侵检测 具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测等设置选项 13.图像质量诊断 具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置选项 14.场景自适应 支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并能在＜1s的时间内快速自适应调整相应的图像参数 15.软件定义 用开放架构，支持快速集成智能算法或应用APP，智能算法或APP可以独立升级；支持智能算法模块动态加载，加载过程中，视频业务不中断 16.算法切换 支持下面4种多算法切换运行： 17.人脸抓拍模式：支持人脸和人体的关联抓拍，并支持人脸属性识别和人流量统计功能；人脸识别比对 18.行为分析模式：快速移动，越线检测，区域入侵，进入/离开区域，徘徊检测，人员集聚 19.人群态势分析模式：排队长度、区域人数统计、过线统计、热度图 20.车辆抓拍模式：支持车辆、非机动车、人体的同时抓拍，并支持车辆属性识别，车牌识别、机非人流量统计 21.人脸抓拍 在同一个视频画面中，最多可同时检测≥20个运动人脸目标，最多可同时检测、跟踪、抓拍≥12个运动人脸目标，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍图，最佳人脸抓拍模式支持单张或多张目标快照输出，人脸抓拍率≥99%，支持对最佳人脸抓拍图片筛选去重，重复率≤1%在同一个视频画面中，最多可同时检测、跟踪、抓拍≥30个运动人脸目标，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍图，最佳人脸抓拍模式支持单张或多张目标快照输出，人脸抓拍率≥99%，支持对最佳人脸抓拍图片筛选去重，重复率≤1% 22.人脸属性 可对检测到的人脸进行属性分析：包括年龄段（老、中、轻）、性别、是否带口罩、是否带眼镜，平均准确率≥95%可对检测到的人脸进行属性23.分析：包括年龄段（老、中、轻）、性别、是否带口罩、是否带眼镜，平均准确率≥95% 24.人脸识别布控 支持对150张黑名单库进行布控，比对成功后输出报警信息；误报率：10-9下，识别率：≥95%，识别比对时间≤300ms支持对150张黑名单库进行布控，比对成功后输出报警信息；误报率：10-9下，识别率：≥95%，识别比对时间≤300ms 25.人体抓拍 在同一个视频画面中，最多可同时检测≥20个运动人体目标，最多可同时检测、跟踪、抓拍≥12个运动人体目标，支持人体检测、跟踪、抓拍，支持正面、背面双向抓拍，抓拍率≥99%，支持最佳人体全貌抓拍筛选去重，重复率≤1%最多可同时检测、跟踪、抓拍≥30个运动人体目标，支持人体检测、跟踪、抓拍，支持正面、背面双向抓拍，抓拍率≥99%，支持最佳人体全貌抓拍筛选去重，重复率≤1% 26.人流量统计 支持对经过监控画面中的行人进行（自上而下，自下而上）的人流量统计，支持双向通行的人数统计，准确率：≥99%，支持报表统计，支持日报表、周报表、月报表、年报表 27.车辆识别 可识别不低于5种车牌颜色、10种车牌、12种车身颜色、24种车型、5600种车辆的品牌、二级子款、年款和车辆类型等信息，车牌捕获率≥99%，车牌识别准确率≥99% 28.机非人抓拍 机动车（不包括摩托车）捕获率不低于99%；非机动车（包括摩托车、自行车、电动轮车、三轮车）及行人捕获率不低于99% 29.外部接口 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、1个半双工RS485接口、2路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出、提供MicroSD卡插槽，支持MicroSDHC/MicroSDXC，支持最大容量256GB内存卡 30.防护等级 IP67 31.电源 DC12V，PoE(IEEE 802.3af) 32.工作温度 -30℃~55℃ （需提供第三方检测报告） | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 客流核验枪型摄像机 | 400万红外筒型摄像机 支持1 TOPS算力; 支持热度图、多算法切换、行为分析、人群态势分析、人脸、人体、机非人、车辆、交通数据统计; 支持背光自适应、透雾自适应、速度自适应; 采用1/2.7" CMOS; 软件定义，支持算法在线加载与升级; 120dB宽动态，强反差场景还原真实细节; 支持多算法切换; | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 客流核验球型摄像机 | 1.图像传感器 1/2.7" CMOS 500万像素逐行扫描CMOS 2.图像尺寸 2560×1920 3.最低照度 彩色：0.005Lux，黑白：0.0005Lux 4.镜头 不低于33倍光学变倍，焦距范围不低于5-165mm 5.补光 红外补光距离200米 6.云台 水平0°～360°，连续旋转；垂直-15°～+90°，水平预置位速度不低于240°/s，垂直预置位速度不低于200°/s 7.视频编码 H.265/H.264/MJPEG 8.智能编码 在同一静止场景相同图像质量情况下，H.265编码，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约85% 9.抗丢包 支持在均匀丢包的情况下，具有抗丢包30%的能力 10.图像质量诊断 具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置选项 11.智能分析 具有智能分析功能（如：人员聚集、过线统计、区域入侵检测、越线检测、视频遮挡、场景变更、虚焦检测、徘徊检测、遗留检测、物品移走检测、移动侦测、区域进入/离开、停车侦测），支持将智能分析结果传递至平台 12.人流量统计功能 支持对经过监控画面中的行人进行（自上而下，自下而上）的人流量统计，支持双向通行的人数统计，准确率：≥99%，支持报表统计，支持日报表、周报表、月报表、年报表 13.机非人 机动车（不包括摩托车）捕获率不低于99%；非机动车（包括摩托车、自行车、电动轮车、三轮车）及行人捕获率不低于99% 14.外部接口 1个RJ45以太网口、2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个MicroSD卡插槽 15.防护等级 IP66 16.电源 AC24V，PoE+ 17.工作温度 -30℃~60℃ （需提供第三方检测报告） | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 16口千兆交换机 | 企业级交换机 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 32Gbps 包转发率 24Mpps 端口参数 端口数量 16个 端口描述 16个10/100/1000Base-T以太网端口 功能特性 网络标准 IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T ANSI/IEEE 802.3 Nway IEEE 802.3x IEEE 802.3af IEEE 802.3at 其它参数 电源电压 额定电压范围：100-240V AC，50/60Hz 最大电压范围：90-264V AC，47/63Hz 电源功率 无受电设备：15W 带受电设备：146W 产品尺寸 250×180×43.6mm 环境标准 工作温度：-5-45℃ 存储温度：-40-70℃ 相对湿度：5%-95%无凝结 其它参数 电源类型：180W AC电源 散热方式：无风扇，自然散热 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 监控硬盘ST4000VX000 | 4T监控级硬盘 | 台 | 4 |  |  |
| 12 | 高清网络存储主机 | 提供符合全民健身信息服务平台数据接口规范的数据上传。 1.视频转发 转发能力400Mbps 2.网络视频输入 64路，接入能力400Mbps 3.行为分析 支持华为SDC智能事件联动：移动侦测、区域入侵、绊线检测、音频异常、视频遮挡、进入/离开区域、快速移动、徘徊检测、过线计数、排队长度、区域人数统计、口罩识别检测 4.录像回放 多路同步回放：支持16路 多倍速回放：支持x1/16、1x/8、x1/4、x1/2速度慢进回放操作，支持x2、x4、x8、x16速度快进回放操作, 帧进播放 5.录像方式 支持手动录像、计划录像、移动侦测、IO告警联动触发的录像 6.磁盘数量 8盘位 7.预览模式 1/4/6/8/9/10/12/13/14/16/17/19/20/22/25/32/36/64画面 8.解码性能 8MP（4K）：4路@30帧/秒 5MP：9路@20帧/秒 4MP：8路@30帧/秒 2MP（1080P）：16路@30帧/秒 720P：32路@30帧/秒 9.回放下载 回放能力128Mbps 10.支持加载第三方算法并且呈现算法告警结果 | 米 | 1 |  |  |
| 13 | 电源线 | RVV3*1.5 | 箱 | 700 |  |  |
| 14 | 网线 | 六类网线 | 米 | 3 |  |  |
| 15 | 穿线管 | pvcΦ25国标 | 项 | 800 |  |  |
| 16 | 其他辅材 | 立杆、胶布、PVC胶、PVC线槽、尼龙扎带、膨胀螺栓、插排、钢丝、PE管、密封胶、防水盒、开关电源等。 | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 硬件安装施工费用 | (包含路面开挖、预埋、回填、恢复） | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 软件平台运维费用 | 部署服务器的运维服务 -服务器的日常维护 - 服务器的升级 - 数据备份 -远程故障协助 的软件维护 中间件软件维护费用 | 年 | 3 |  |  |
| 合计 大写： |  |  |  |  |  |  |