二、分项报价表

单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 品牌规格/型号 | 产地 | 生产商 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、高中生物实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 1.全钢结构；尺寸：3000*700*900mm 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 并符合以下技术要求： ▲1、表面杀菌/抑菌剂残留 符合国家标准：腐霉利、乙酰甲胺磷、氯氰菊酯、百菌清均未检出（检测依据GB2763-2014或GB/T20769-2008,NY/T761-2008）；投标时须需提供符合以上相关技术要求的第三方权威机构检测报告复印件加盖委托单位红色公章。 ▲2、可溶性重金属：依据GB 18586-2001 可溶性铅和可溶性镉含量，检验结果均＜20mg/m²；投标时须需提供符合以上相关技术要求的第三方权威机构检测报告复印件加盖委托单位红色公章。 ▲3、氙灯：依据GB/T 16422.2-2014 塑料 实验室光源暴露试验方法 ，测试条件：辐照：1.10W/m2@420nm BPT：65±3℃ 相对湿度：50±10%箱内温度：38±3℃，测试时间：1200H，其检测结果为无明显变化；投标时须需提供符合以上相关技术要求的第三方权威机构检测报告复印件加盖委托单位红色公章。 ▲4、环保性能要求：依据GB18580-2017检测标准，甲醛释放量达到 E1 级标准；投标时须需提供符合以上相关技术要求的第三方权威机构检测报告复印件加盖委托单位红色公章。 ▲5、银离子检测：参考JY/T015-1996检测方法，测试结果为未检出；投标时须需提供符合以上相关技术要求的第三方权威机构检测报告复印件加盖委托单位红色公章。 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。大风-3790 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 张 | 1 | 9873 | 9873 | 无 |
| 2 | 水槽 | 尺寸：550*450*300；采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。大风-210 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 只 | 1 | 198 | 198 | 无 |
| 3 | 三联高低位水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 ▲技术要求满足：GB 18145-2014 陶瓷片密封水嘴： 1、螺纹：螺纹表面应光洁，不得有凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹应符合GB/T7307的要求，其中外螺纹应不低于GB/T 7307的B级精度； 2、抗水压机械性能：阀芯上游：关闭阀芯，出水口打开，在静压（2.5±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯上游的任何零部件无永久性变形；出水口不带流量调节器的水嘴阀芯下游：打开阀芯，出水口打开，水嘴流量为（0.4±0.04）L/S时的压力下保压（60±5）s，阀芯下游的任何零部件无永久性变形 3、密封性能：阀芯及阀芯上游：阀芯关闭，出水口打开，在静压（1.6±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏；阀芯下游：出水口能够被堵住的水嘴阀芯下游：阀芯打开，堵住出水口，在静压（0.4±0.02）Mpa下保压（60±5）s，减压至（0.05±0.01）Mpa保压（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏。大风-233 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 套 | 1 | 396 | 396 | 无 |
| 4 | 生物学生实验桌 | 1.新型塑铝结构。 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 3.结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸410*330*120，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 4.侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格590*770，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为≥2.0MM.各部分连接设置专用定位件。左右侧脚上连接梁采用三根铝合金型材连接，左右侧脚下连接梁采用40*80*1.5mm钢制椭圆管，两端与2.5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6.桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 ▲技术要求满足：GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件： 1、操作台台面理化性能：耐磨1 mg/100r：磨损值≤80， 磨损2：表面情况：素色：磨350r，应无露底现向， 耐划痕：≥1.5N，划一周，无整圈连续划痕， 物理实验台面抗冲击，单位：mm：冲击高度≥1m。冲击凹坑直径≤10mm。 2、操作台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力≥600N，≥10次。 垂直静载荷试验：主桌面：力≥2000N，≥10次。 持续垂直静载荷：载荷≥1.25kg/dm²，≥24h。 独立操作台水平冲击稳定性：质量≥50kg，跌落高度≥40mm。 独立操作台垂直加载稳定性：力750N； 活动操作台跌落：跌落高度：≥150mm，≥10次。 垂直冲击试验：跌落高度：≥300mm，≥10次。 大风-2160 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 张 | 28 | 1625 | 45500 | 无 |
| 5 | 全新钢塑水槽柜 | 水槽柜：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用≥1.0MM厚镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，底座为专用一次成型绿色环保材质。内部钢框支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。 ▲技术要求满足： 1、外观要求：外表面光洁，色泽清晰，人体触及部位应无毛刺，快口，棱边等缺陷；金属件均应进行电镀，喷涂等防腐处理；金属件成型完整，无裂纹，凹坑、皱折等缺陷；塑料件色泽一致，无缺角、回料斑、缩痕、溢料、变形等缺陷； 2、焊接要求：焊点美观，焊接可靠，平整，无穿孔等不良现向； 3、平整性，单位：mm：底座与上台面定位应可靠，平整，连接件无松动，歪斜等装配缺陷；底平面和台面的高低差应≤4mm； 4、封闭门盖要求：安装，拆卸便利，各卡口定位有效可靠，安装后应平服，不应有自行脱落和翘曲现向；大风-2360 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 套 | 14 | 774 | 10836 | 无 |
| 6 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。大风-211 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 套 | 14 | 396 | 5544 | 无 |
| 7 | PP一体化水槽 | 水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水柜内前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。大风-2363 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 套 | 14 | 189 | 2646 | 无 |
| 8 | 多功能实验下水装置 |  | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 套 | 14 | 60 | 840 | 无 |
| 9 | 多功能柱 | 整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。大风-220 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 套 | 28 | 249 | 6972 | 无 |
| 10 | 学生安全电源 | 1.ABS嵌入式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 ； 2.所有学生电源低压可以独立自由分组，也可以教室总控台设置分组，不受电线束缚； 3.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ； 4.学生交流电源通过数字键盘直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 5.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能； 6. 220V交流输出为新国标五孔插座，带过载保护。 ▲技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V：AC/DC:0~30V; 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现场； 4、电压指示精度，V：显示值与输出值之间的误差应在±2V以内；大风-4120 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 个 | 28 | 482 | 13496 | 无 |
| 11 | 安全光源 | 不锈钢LED灯，支架采用不锈钢材质，灯管角度可以自由调节，灯管采用LED灯，光照亮度温和，使用寿命长。大风-413 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 只 | 28 | 138 | 3864 | 无 |
| 12 | 教师演示电源 | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便 ； 2.教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） ； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A，亦具有过载保护智能检测功能； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有过载保护和电源指示 ，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 ▲技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了，耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压；内部布线接线端子应有文字或符号明示； 2、内部导线连接：连接后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现向； 3、漏电保护：输入端应有漏电保护断路装置； 4、接地措施：接地电阻≤0.1Ω；绝缘电阻≥7MΩ；变压器、插座应可靠接地； 5、发热、K：变压器在1.06倍额定电压（233.2V）工作至温度状态，其绕组温升≤90K； 6、操作性：各按组插座、开关工作有效，无影响正常工作和安全的异常现向；指示灯正常，无闪烁，损坏现向；漏电开关经试验后电路能正常断开；电压指示正常，无闪烁和损坏现向； 7、电压设置性能指示性：电压按设定值输入确认后，显示和输出应一致；电压设定值与实际输出值的误差应≤10%；大风-4130 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 套 | 1 | 3440 | 3440 | 无 |
| 13 | 高中生物3D实验室软件 | "（1）物理实验室软件采用国际主流3D引擎，可模拟真实教学实验场景，具有优秀的跨平台能力和拓展能力。 （2）物理实验室软件采用全三维立体视角，支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。 （3）软件可提供的实验数量505个，所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作，所有实验中的模型为3D高精度模型，支持无极放大，实验模型高保真。 （4）软件可提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量105个。软件内容可充分呈现课本中的演示实验与学生实验，支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介，方便老师在使用中快速了解具体实验内容，提高老师课堂教学效率。 （5）软件所提供的中学物理实验内容模块需根据知识点分类，包含力与物体平衡、动量、光学、热学、电磁学、直线运动、曲线运动、牛顿运动定律、功和机械能、机械振动机械波、原子物理等实验内容与实验场景，其中包含必要实验：观察红蜡块的运动、气垫导轨和数字计时器、牛顿管实验、探究小车速度随时间变化的规律、验证环形电流的磁场方向、用圆锥摆粗略验证向心力的表达式、示波管原理、练习使用多用电表、用铁屑模拟磁感线、探究导体电阻与其影响因素的定量关系。 （6）软件可供自由搭建组合的电学实验探究平台、光学探究平台、力学和运动学探究平台，其中提供的可搭建实验对象数量不少于100款，要求搭建出的实验不仅能够逼真准确的呈现实验现象，并能同步显示相关的实验动态数据，实验数据要求具有严谨的科学性。用户创建的实验可以保存和再编辑。其中电学探究平台要求可以在实验中以箭头的形式清晰明了的显示出电流大小及方向。 （7）软件提供的电学探究平台、光学探究平台、力学和运动学探究平台支持用户对实验器材的参数进行变量修改，要求在保持既有实验场景内容的前提下，支持2D/3D一键切换，允许用户在2D/3D环境下利用其提供的各种实验对象进行自由搭建和组合。 （8）软件具有中学常用的实验器材库，支持任意视角对实验器材进行独立观察、展示，数量不少于160个，要求重点实验器材支持部件拆分，组合。 （9）软件具有实验截屏和微视频录制功能，支持用户在实验过程中，根据教学需求自由选择功能存储。 （10）软件支持画笔功能，能够在实验操作界面添加标注、进行重点区域圈划等，画笔笔迹支持撤销、删除，便于老师在实验讲解过程中进行重难点圈注。 （11）以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作，支持在无互联网环境下正常操作使用。JDEdu_SW 3.0 | 上海 | 上海矩道网络科技有限公司 | 套 | 1 | 6880 | 6880 | 无 |
| 14 | 实验凳 | 1、凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚5mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 技术要求满足：GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件： 1、椅凳类稳定性：凳子任意方向倾翻；倾翻力≥20N，应无倾翻；检测结果：无倾翻； 2、椅凳类强度和耐久性：座面和椅背载荷试验：单人位：座面加载力：≥1300N，加载次数：≥10次，加载时间：≥10S； 凳腿前向静载试验：加载力：≥500N，加载次数：≥10次，加载时间:≥10S，座面平衡载荷：≥1000N； 座面冲击试验：冲击高度：≥180mm；冲击次数：≥10次； 凳类强度和耐久性：跌落试验：跌落高度：≥200mm；跌落次数：≥10次；腿或基座大于200mm非叠放椅；大风-510 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 张 | 56 | 168 | 9408 | 无 |
| 15 | 陈列柜 | 尺寸：5000*500*2400；侧板两长边镶嵌20mm*16mm铝合金，正面整体铝合金移门，上部为57mm*70mm宽铝合金上槽，并有专用槽与顶板连接，内置专用吊轮和≥8mm钢化玻璃，下部采用45mm*37mm铝合金双槽下槽，槽内设置防撞毛条，并有专用槽与中固板连接，层板立杆为≥15mm*20mm铝合金材质，层板采用≥8mm厚玻璃，高低可调。下柜为木制储物柜，柜身基材采用≥16mm知名品牌E1级刨花板外贴三聚氰胺刨花板制作，内设一块活动层板。导轨、铰链等五金件需采用知名品牌。大风-1320 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 组 | 1 | 10320 | 10320 | 无 |
| 16 | 电气布线（地面以上部分） | DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 套 | 1 | 327 | 327 | 无 |
| 17 | 给、排水系统（地面以上部分） | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 套 | 1 | 989 | 989 | 无 |
| （共两套）小计：263058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、高中物理实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 1. 教师演示讲台尺寸：2400*700*900mm，全钢结构； 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。大风-3792 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 张 | 1 | 7910 | 7910 | 无 |
| 2 | 物理学生实验桌 | 1.新型塑铝结构。 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 3.结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸410*330*120，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 4.侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格590*770，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为2.0MM.各部分连接设置专用定位件。左右侧脚上连接梁采用三根铝合金型材连接，左右侧脚下连接梁采用40*80*1.5mm钢制椭圆管，两端与≥2.5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6.桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 ▲技术要求满足：GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件： 1、操作台台面理化性能：耐磨1 mg/100r：磨损值≤80， 磨损2：表面情况：素色：磨350r，应无露底现向， 耐划痕：≥1.5N，划一周，无整圈连续划痕， 物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度≥1m。冲击凹坑直径≤10mm。 2、操作台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力≥600N，≥10次。 垂直静载荷试验：主桌面：力≥2000N，≥10次。 持续垂直静载荷：载荷≥1.25kg/dm²，24h。 独立操作台水平冲击稳定性：质量≥50kg，跌落高度≥40mm。 独立操作台垂直加载稳定性：力≥750N； 活动操作台跌落：跌落高度：≥150mm，≥10次。 垂直冲击试验：跌落高度：≥300mm，≥10次。 大风-2160 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 张 | 28 | 1625 | 45500 | 无 |
|  | 多功能柱 | 整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。大风-220 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 套 | 28 | 249 | 6972 | 无 |
| 3 | 学生安全电源 | 1.ABS嵌入式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 ； 2.所有学生电源低压可以独立自由分组，也可以教室总控台设置分组，不受电线束缚； 3.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ； 4.学生交流电源通过数字键盘直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 5.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能； 6. 220V交流输出为新国标五孔插座，带过载保护。 技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V：AC/DC:0~30V; 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现场； 4、电压指示精度，V：显示值与输出值之间的误差应在±2V以内；大风-4120 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 个 | 28 | 482 | 13496 | 无 |
| 4 | 教师演示电源 | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便 ； 2.教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） ； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A，亦具有过载保护智能检测功能； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有过载保护和电源指示 ，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了，耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压；内部布线接线端子应有文字或符号明示； 2、内部导线连接：连接后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现向； 3、漏电保护：输入端应有漏电保护断路装置； 4、接地措施：接地电阻≤0.1Ω；绝缘电阻≥7MΩ；变压器、插座应可靠接地； 5、发热、K：变压器在1.06倍额定电压（233.2V）工作至温度状态，其绕组温升≤90K； 6、操作性：各按组插座、开关工作有效，无影响正常工作和安全的异常现向；指示灯正常，无闪烁，损坏现向；漏电开关经试验后电路能正常断开；电压指示正常，无闪烁和损坏现向； 7、电压设置性能指示性：电压按设定值输入确认后，显示和输出应一致；电压设定值与实际输出值的误差应≤10%；大风-4130 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 套 | 1 | 3440 | 3440 | 无 |
| 5 | 高中物理3D实验室软件 | "（1）物理实验室软件采用国际主流3D引擎，可模拟真实教学实验场景，具有优秀的跨平台能力和拓展能力。 （2）物理实验室软件采用全三维立体视角，支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。 （3）软件可提供的实验数量505个，所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作，所有实验中的模型为3D高精度模型，支持无极放大，实验模型高保真。 （4）软件可提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量105个。软件内容可充分呈现课本中的演示实验与学生实验，支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介，方便老师在使用中快速了解具体实验内容，提高老师课堂教学效率。 （5）软件所提供的中学物理实验内容模块需根据知识点分类，包含力与物体平衡、动量、光学、热学、电磁学、直线运动、曲线运动、牛顿运动定律、功和机械能、机械振动机械波、原子物理等实验内容与实验场景，其中包含必要实验：观察红蜡块的运动、气垫导轨和数字计时器、牛顿管实验、探究小车速度随时间变化的规律、验证环形电流的磁场方向、用圆锥摆粗略验证向心力的表达式、示波管原理、练习使用多用电表、用铁屑模拟磁感线、探究导体电阻与其影响因素的定量关系。 （6）软件可供自由搭建组合的电学实验探究平台、光学探究平台、力学和运动学探究平台，其中提供的可搭建实验对象数量不少于100款，要求搭建出的实验不仅能够逼真准确的呈现实验现象，并能同步显示相关的实验动态数据，实验数据要求具有严谨的科学性。用户创建的实验可以保存和再编辑。其中电学探究平台要求可以在实验中以箭头的形式清晰明了的显示出电流大小及方向。 （7）软件提供的电学探究平台、光学探究平台、力学和运动学探究平台支持用户对实验器材的参数进行变量修改，要求在保持既有实验场景内容的前提下，支持2D/3D一键切换，允许用户在2D/3D环境下利用其提供的各种实验对象进行自由搭建和组合。 （8）软件具有中学常用的实验器材库，支持任意视角对实验器材进行独立观察、展示，数量不少于160个，要求重点实验器材支持部件拆分，组合。 （9）软件具有实验截屏和微视频录制功能，支持用户在实验过程中，根据教学需求自由选择功能存储。 （10）软件支持画笔功能，能够在实验操作界面添加标注、进行重点区域圈划等，画笔笔迹支持撤销、删除，便于老师在实验讲解过程中进行重难点圈注。 （11）以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作，支持在无互联网环境下正常操作使用。JDEdu_WL 3.0 | 上海 | 上海矩道网络科技有限公司 | 套 | 1 | 6880 | 6880 | 无 |
| 6 | 实验凳 | 1、凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚5mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 技术要求满足：GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件： 1、椅凳类稳定性：凳子任意方向倾翻；倾翻力≥20N，应无倾翻；检测结果：无倾翻； 2、椅凳类强度和耐久性：座面和椅背载荷试验：单人位：座面加载力：≥1300N，加载次数：≥10次，加载时间：≥10S； 凳腿前向静载试验：加载力：≥500N，加载次数：≥10次，加载时间:≥10S，座面平衡载荷：≥1000N； 座面冲击试验：冲击高度：≥180mm；冲击次数：≥10次； 凳类强度和耐久性：跌落试验：跌落高度：≥200mm；跌落次数：≥10次；腿或基座大于200mm非叠放椅；大风-510 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 张 | 56 | 168 | 9408 | 无 |
| 7 | 陈列柜 | 侧板两长边镶嵌20mm*16mm铝合金，正面整体铝合金移门，上部为57mm*70mm宽铝合金上槽，并有专用槽与顶板连接，内置专用吊轮和8mm钢化玻璃，下部采用45mm*37mm铝合金双槽下槽，槽内设置防撞毛条，并有专用槽与中固板连接，层板立杆为15mm*20mm铝合金材质，层板采用8mm厚玻璃，高低可调。下柜为木制储物柜，柜身基材采用16mm知名品牌E1级刨花板外贴三聚氰胺刨花板制作，内设一块活动层板。导轨、铰链等五金件需采用知名品牌。大风-1320 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 组 | 1 | 10320 | 10320 | 无 |
| 8 | 电气布线（地面以上部分） | DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 套 | 1 | 327 | 327 | 无 |
| （共两套）小计：208506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、高中化学实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 1.全钢结构；3000*700*900mm 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。大风-3790 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 张 | 1 | 9873 | 9873 | 无 |
| 2 | 水槽 | 尺寸：550*450*300mm，采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。大风-210 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 只 | 1 | 198 | 198 | 无 |
| 3 | 三联高低位水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。大风-233 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 套 | 1 | 396 | 396 | 无 |
| 4 | 通风化学学生实验桌 | 1.新型塑铝结构 2.台面：采用无甲醛新型环保陶瓷台面，台面厚度为≥20mm，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。采用一体实芯黑色坯体，台面釉面为亚马逊蓝色，釉面和胚体经高温一体烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。台面四周带有宽10mm深2mm内圆弧止滑槽，不仅能有效防止实验物品滚落造成意外事故，还能避免实验试剂和药品倾洒到桌面上造成的危险。 3.结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸410*330*120，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 4.侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格≥590*770，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为≥2.0MM.各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6.桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。大风-2160 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 张 | 28 | 2021 | 56588 | 无 |
| 5 | 全新钢塑水槽柜 | 水槽柜：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用≥1.0MM厚镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，底座为专用一次成型绿色环保材质。内部钢框支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。大风-2360 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 套 | 14 | 774 | 10836 | 无 |
| 6 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。大风-211 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 套 | 14 | 396 | 5544 | 无 |
| 7 | PP一体化水槽 | 水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水柜内前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。大风-2363 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 套 | 14 | 189 | 2646 | 无 |
| 8 | 多功能实验下水装置 |  | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 套 | 14 | 60 | 840 | 无 |
| 9 | 多功能柱 | 整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。大风-220 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 套 | 28 | 249 | 6972 | 无 |
| 10 | 学生安全电源 | 1.ABS嵌入式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 ； 2.所有学生电源低压可以独立自由分组，也可以教室总控台设置分组，不受电线束缚； 3.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ； 4.学生交流电源通过数字键盘直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 5.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能； 6. 220V交流输出为新国标五孔插座，带过载保护。 技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V：AC/DC:0~30V; 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现场； 4、电压指示精度，V：显示值与输出值之间的误差应在±2V以内；大风-4120 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 个 | 28 | 482 | 13496 | 无 |
| 11 | 教师演示电源 | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便 ； 2.教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） ； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A，亦具有过载保护智能检测功能； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有过载保护和电源指示 ，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了，耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压；内部布线接线端子应有文字或符号明示； 2、内部导线连接：连接后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现向； 3、漏电保护：输入端应有漏电保护断路装置； 4、接地措施：接地电阻≤0.1Ω；绝缘电阻≥7MΩ；变压器、插座应可靠接地； 5、发热、K：变压器在1.06倍额定电压（233.2V）工作至温度状态，其绕组温升≤90K； 6、操作性：各按组插座、开关工作有效，无影响正常工作和安全的异常现向；指示灯正常，无闪烁，损坏现向；漏电开关经试验后电路能正常断开；电压指示正常，无闪烁和损坏现向； 7、电压设置性能指示性：电压按设定值输入确认后，显示和输出应一致；电压设定值与实际输出值的误差应≤10%；大风-4130 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 套 | 1 | 3440 | 3440 | 无 |
| 12 | 高中化学3D实验室软件 | （1）物理实验室软件采用国际主流3D引擎，可模拟真实教学实验场景，具有优秀的跨平台能力和拓展能力。 （2）物理实验室软件采用全三维立体视角，支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。 （3）软件可提供的实验数量435个。所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。所有实验中的模型为3D高精度模型，支持无极放大，实验模型高保真。 （4）软件可提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量102个。软件内容可充分呈现课本中的演示实验与学生实验。支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介，方便老师在使用中快速了解具体实验内容，提高老师课堂教学效率。 （5）软件所提供的化学学科实验内容模块根据知识点分类，包括化学实验、化学基本概念、重要的无机物、物质结构与性质、化学反应原理、有机化学基础、化学与技术、化学与生活等实验内容与实验场景。其中包含必要实验：铝盐和铁盐的净水作用、配制一定物质的量浓度的溶液、胶体性质实验、镁与水反应、硫酸根离子与钡离子反应、氢离子与氢氧根离子反应、复分解反应的实质、硅酸的制取、卤素单质间的置换反应，镁和铝与盐酸反应、电镀铜、蛋白质的性质等。 （6）软件具有可供自由搭建组合的化学实验探究平台，其中化学仪器和辅助器材数量不少于50款；实验药品数量不少于500种。允许用户自由搭建化学实验并进行探究，实验数据具有严谨的科学性，同时能准确的呈现实验现象，用户创建的实验可以保存和再编辑。 （7）软件具有三维分子模型模块，可呈现课本中重点和常见的分子模型和晶体模型。 （8）软件具有中学常用的实验用品库，支持任意视角对实验器材及实验药品进行独立观察、展示，数量不少于270种，要求重点实验器材支持自由拆分，组合。 （9）软件可提供实验室取用规则，实验操作规范性演示视频数量不少于20个，演示操作过程支持任意视角进行观察。 （10）软件具有实验截屏和微视频录制功能，支持用户在实验过程中，根据教学需求自由选择功能存储。 （11）软件支持画笔功能，能够在实验操作界面添加标注、进行重点区域圈划等，画笔笔迹支持撤销、删除，便于老师在实验讲解过程中进行重难点圈注。 （12）以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作，支持在无互联网环境下正常操作使用。JDEdu_HX 3.0 | 上海 | 上海矩道网络科技有限公司 | 套 | 1 | 6880 | 6880 | 无 |
| 13 | 实验凳 | 1、凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚5mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 技术要求满足：GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件： 1、椅凳类稳定性：凳子任意方向倾翻；倾翻力≥20N，应无倾翻；检测结果：无倾翻； 2、椅凳类强度和耐久性：座面和椅背载荷试验：单人位：座面加载力：≥1300N，加载次数：≥10次，加载时间：≥10S； 凳腿前向静载试验：加载力：≥500N，加载次数：≥10次，加载时间:≥10S，座面平衡载荷：≥1000N； 座面冲击试验：冲击高度：≥180mm；冲击次数：≥10次； 凳类强度和耐久性：跌落试验：跌落高度：≥200mm；跌落次数：≥10次；腿或基座大于200mm非叠放椅；大风-510 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 张 | 56 | 168 | 9408 | 无 |
| 14 | 洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 ▲技术要求满足： 1、管螺纹精度：应符合GB/T7306.1或GB/T7306.2或GB/T7307的规定； 2、螺纹表面：不得有凹痕、断牙等明显缺陷，表面粗糙度Ra值不大于6.3µm； 3、抗压强度：1.2MPa静水压状态下关闭无渗漏，皮管无鼓胀现向； 4、外观：主体无掉漆现向，手柄无明显注塑缺陷； 5、启动开关灵活：压下开关松开后，开关能立即复位，无滞后现向，通水后无渗漏现向； 6、水柱喷射高度，cm：0.3MPa动水压状态下，喷洒头方向向上，压下控制开关，水柱喷射高度≥46cm； 7、水流量，L/s：0.3MPa动水压下打开开关，流量≥0.15L/s。大风-3130 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 付 | 1 | 498 | 498 | 无 |
| 15 | 落地式紧急冲淋 | SUS304不锈钢；紧急冲淋洗眼器用于冲洗全身；紧急冲淋洗眼器的冲淋开关球阀能在1秒内快速启动。在标准水压下，15分钟内，紧急冲淋洗眼器的冲淋喷头流量均可达到75.7升/分钟。大风-3120 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 套 | 1 | 4790 | 4790 | 无 |
| 16 | 陈列柜 | 侧板两长边镶嵌20mm*16mm铝合金，正面整体铝合金移门，上部为57mm*70mm宽铝合金上槽，并有专用槽与顶板连接，内置专用吊轮和8mm钢化玻璃，下部采用45mm*37mm铝合金双槽下槽，槽内设置防撞毛条，并有专用槽与中固板连接，层板立杆为15mm*20mm铝合金材质，层板采用8mm厚玻璃，高低可调。下柜为木制储物柜，柜身基材采用16mm知名品牌E1级刨花板外贴三聚氰胺刨花板制作，内设一块活动层板。导轨、铰链等五金件需采用知名品牌。大风-1320 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 组 | 1 | 10320 | 10320 | 无 |
| 17 | 电气布线（地面以上部分） | DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 套 | 1 | 327 | 327 | 无 |
| 18 | 给、排水系统（地面以上部分） | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 套 | 1 | 989 | 989 | 无 |
| 通风系统部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 万向吸风罩 | 1.关节：高密度PP材质，磨砂表面，手握触感可360°旋转调节方向。 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。 4.关节盖：高密度PP材质，磨砂表面，一面嵌入铜质滚花螺母，四周采用自锁式倒扣拆装方便。 5.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 6.铝合金万向罩口：直径253mm，高密度铝合金制成。防止做实验时着火出现危险， 7.伸缩导管：4节直径60mm的6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8.旋转关节：6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，在下部设计增加旋转功能，内部设计PVC离合结构。 9.扭簧：使用90度的专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。 10.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。 ▲技术要求满足： 1:外观要求，表面光洁，无毛刺，飞边等缺陷；铆接应饱满，光滑，无开裂等缺陷；塑料件成型完整，无明显色斑，缩痕、开裂等影响使用的不良现向；外形圆正，无缺角后机械损伤 2、风门要求，单位d㎡，开闭灵活，无卡阻现向；风门开启后，通风有效面积应≥0.3d㎡； 3、外观：调节灵活，锁固可靠；调节脚≥180°；锁定后，漏风间隙≤0.2mm； 4、风罩要求：连接牢固，螺纹无滑牙，烂牙等现向；经≥0.5J冲击试验后，不应开裂；承载强度：经≥686N拉力试验后，各关节，风罩连接应无影响使用的缺陷。大风-103 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 个 | 29 | 1907 | 55303 | 无 |
| 2 | 万向吸风罩底座 | 固定底座：6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。大风-106 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 套 | 29 | 240 | 6960 | 无 |
| 3 | 防腐风机 | 6.5# 功率：5.5KW,风量；：7100-13500m³/h，全压头:1210-752Pa,转速：1440；电压：380V ▲技术要求满足：1、电源线：输入的导线截面面积应≥0.75mm²；导线与风机的连接应能经受≥49N，1min拉力试验，试验后不影响正常使用；长度L:≥1000mm； 2、运行性能：AC 198V时，三次启动均应能正常工作；运行平稳，无异常杂音。 3、防护要求：外壳的材料应由防腐材料制成，检测结果：外壳的材料应由防腐材料制成；固定件应经表面防腐处理；外壳经≥0.5J冲击试验三次后，应无破裂等异常现向。 4、耐电压要求：应能承受1000V，1min的电压试验，不应击穿或闪络。 5、绕组温升，K:绕组温升应：≤90K； 大风-220V | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 台 | 1 | 15608 | 15608 | 无 |
| 4 | 风帽 | PP材质 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 只 | 1 | 1730 | 1730 | 无 |
| 5 | 消音器 | PP材质 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 台 | 1 | 3500 | 3500 | 无 |
| 6 | 风机软接头 | PP材质 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 只 | 1 | 1200 | 1200 | 无 |
| 7 | 防震垫 | 橡胶软垫 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 只 | 4 | 95 | 380 | 无 |
| 8 | 防火阀 | 镀锌钢板定制 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 只 | 1 | 1450 | 1450 | 无 |
| 9 | 风管 | PP材质 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 米 | 30 | 650 | 19500 | 无 |
| 10 |  | PP材质 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 米 | 21 | 125 | 2625 | 无 |
| 11 |  | PP材质 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 米 | 30 | 95 | 2850 | 无 |
| 12 | 弯头 | PP材质 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 只 | 3 | 680 | 2040 | 无 |
| 13 |  | PP材质 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 只 | 30 | 95 | 2850 | 无 |
| 14 | PP变径 | PP材质 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 只 | 14 | 230 | 3220 | 无 |
| 15 | 手动阀 | PP材质 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 只 | 14 | 410 | 5740 | 无 |
| 16 | 风机电缆线 | 国标，6平方的三相电缆线，电压等级：35千伏及以下，额定电压：，300/500V导体芯数2-30，芯线芯材质：无氧铜。 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 式 | 1 | 1890 | 1890 | 无 |
| 17 | 风机控制电箱 | 厚度≥1mm，材质：钢制，功率：5.5KW | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 只 | 1 | 1730 | 1730 | 无 |
| 18 | 风管支架及吊杆、安装耗材及附件 | 风管支架用碳钢丝杠及专业连接件，吊杆&套管、风管支架、连接软管、开关等。 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 式 | 1 | 5110 | 5110 | 无 |
| （共两套）小计：555454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、初中生物实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 1.全钢结构；3000*700*900mm 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 ▲技术要求满足：GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件： 1、操作台台面理化性能：耐磨1 mg/100r：磨损值≤80， 磨损2：表面情况：素色：磨350r，应无露底现向， 耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕， 物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm。 2、操作台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力600N，10次。 垂直静载荷试验：主桌面：力2000N，10次。 持续垂直静载荷：载荷1.25kg/dm²，24h。 独立操作台水平冲击稳定性：质量50kg，跌落高度40mm。 独立操作台垂直加载稳定性：750N。 活动操作台跌落：跌落高度：150mm，10次。 垂直冲击试验：跌落高度：300mm，10次。大风-3790 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 张 | 1 | 9873 | 9873 | 无 |
| 2 | 水槽 | 550*450*300；采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。大风-210 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 只 | 1 | 198 | 198 | 无 |
| 3 | 三联高低位水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。大风-233 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 套 | 1 | 396 | 396 | 无 |
| 4 | 生物学生实验桌 | 1.新型塑铝结构。 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 3.结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸410*330*120，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 4.侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格590*770，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为2.0MM.各部分连接设置专用定位件。左右侧脚上连接梁采用三根铝合金型材连接，左右侧脚下连接梁采用40*80*1.5mm钢制椭圆管，两端与2.5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6.桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。大风-2160 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 张 | 28 | 1625 | 45500 | 无 |
| 5 | 全新钢塑水槽柜 | 水槽柜：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，底座为专用一次成型绿色环保材质。内部钢框支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。 大风-2360 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 套 | 14 | 774 | 10836 | 无 |
| 6 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。大风-211 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 套 | 14 | 396 | 5544 | 无 |
| 7 | PP一体化水槽 | 水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水柜内前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。大风-2363 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 套 | 14 | 189 | 2646 | 无 |
| 8 | 多功能实验下水装置 |  | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 套 | 14 | 60 | 840 | 无 |
| 9 | 多功能柱 | 整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。大风-220 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 套 | 28 | 249 | 6972 | 无 |
| 10 | 学生安全电源 | 1.ABS嵌入式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 ； 2.所有学生电源低压可以独立自由分组，也可以教室总控台设置分组，不受电线束缚； 3.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ； 4.学生交流电源通过数字键盘直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 5.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能； 6. 220V交流输出为新国标五孔插座，带过载保护。 技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V：AC/DC:0~30V; 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现场； 4、电压指示精度，V：显示值与输出值之间的误差应在±2V以内；大风-4120 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 个 | 28 | 482 | 13496 | 无 |
| 11 | 安全光源 | 不锈钢LED灯，支架采用不锈钢材质，灯管角度可以自由调节，灯管采用LED灯，光照亮度温和，使用寿命长。大风-413 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 只 | 28 | 138 | 3864 | 无 |
| 12 | 教师演示电源 | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便 ； 2.教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） ； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A，亦具有过载保护智能检测功能； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有过载保护和电源指示 ，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了，耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压；内部布线接线端子应有文字或符号明示； 2、内部导线连接：连接后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现向； 3、漏电保护：输入端应有漏电保护断路装置； 4、接地措施：接地电阻≤0.1Ω；绝缘电阻≥7MΩ；变压器、插座应可靠接地； 5、发热、K：变压器在1.06倍额定电压（233.2V）工作至温度状态，其绕组温升≤90K； 6、操作性：各按组插座、开关工作有效，无影响正常工作和安全的异常现向；指示灯正常，无闪烁，损坏现向；漏电开关经试验后电路能正常断开；电压指示正常，无闪烁和损坏现向； 7、电压设置性能指示性：电压按设定值输入确认后，显示和输出应一致；电压设定值与实际输出值的误差应≤10%；大风-4130 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 套 | 1 | 3440 | 3440 | 无 |
| 13 | 实验凳 | 1、凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚5mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 技术要求满足：GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件： 1、椅凳类稳定性：凳子任意方向倾翻；倾翻力≥20N，应无倾翻；检测结果：无倾翻； 2、椅凳类强度和耐久性：座面和椅背载荷试验：单人位：座面加载力：≥1300N，加载次数：≥10次，加载时间：≥10S； 凳腿前向静载试验：加载力：≥500N，加载次数：≥10次，加载时间:≥10S，座面平衡载荷：≥1000N； 座面冲击试验：冲击高度：≥180mm；冲击次数：≥10次； 凳类强度和耐久性：跌落试验：跌落高度：≥200mm；跌落次数：≥10次；腿或基座大于200mm非叠放椅；大风-510 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 张 | 56 | 168 | 9408 | 无 |
| 14 | 陈列柜 | 侧板两长边镶嵌20mm*16mm铝合金，正面整体铝合金移门，上部为57mm*70mm宽铝合金上槽，并有专用槽与顶板连接，内置专用吊轮和8mm钢化玻璃，下部采用45mm*37mm铝合金双槽下槽，槽内设置防撞毛条，并有专用槽与中固板连接，层板立杆为15mm*20mm铝合金材质，层板采用8mm厚玻璃，高低可调。下柜为木制储物柜，柜身基材采用16mm知名品牌E1级刨花板外贴三聚氰胺刨花板制作，内设一块活动层板。导轨、铰链等五金件需采用知名品牌。大风-1320 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 组 | 1 | 10320 | 10320 | 无 |
| 15 | 电气布线（地面以上部分） | DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 套 | 1 | 327 | 327 | 无 |
| 16 | 给、排水系统（地面以上部分） | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 套 | 1 | 989 | 989 | 无 |
| 小计：124649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、初中物理实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 1.全钢结构；2400*700*900mm 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。大风-3792 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 张 | 1 | 7910 | 7910 | 无 |
| 2 | 物理学生实验桌 | 1.新型塑铝结构。 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 3.结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸410*330*120，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 4.侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格590*770，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为2.0MM.各部分连接设置专用定位件。左右侧脚上连接梁采用三根铝合金型材连接，左右侧脚下连接梁采用40*80*1.5mm钢制椭圆管，两端与2.5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6.桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。大风-2160 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 张 | 28 | 1625 | 45500 | 无 |
|  | 多功能柱 | 整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。大风-220 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 套 | 28 | 249 | 6972 | 无 |
| 3 | 学生安全电源 | 1.ABS嵌入式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 ； 2.所有学生电源低压可以独立自由分组，也可以教室总控台设置分组，不受电线束缚； 3.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ； 4.学生交流电源通过数字键盘直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 5.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能； 6. 220V交流输出为新国标五孔插座，带过载保护。 技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V：AC/DC:0~30V; 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现场； 4、电压指示精度，V：显示值与输出值之间的误差应在±2V以内；大风-4120 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 个 | 28 | 482 | 13496 | 无 |
| 4 | 教师演示电源 | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便 ； 2.教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） ； 4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A，亦具有过载保护智能检测功能； 5.低压大电流值为40A，自动关断； 6.220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有过载保护和电源指示 ，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了，耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压；内部布线接线端子应有文字或符号明示； 2、内部导线连接：连接后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现向； 3、漏电保护：输入端应有漏电保护断路装置； 4、接地措施：接地电阻≤0.1Ω；绝缘电阻≥7MΩ；变压器、插座应可靠接地； 5、发热、K：变压器在1.06倍额定电压（233.2V）工作至温度状态，其绕组温升≤90K； 6、操作性：各按组插座、开关工作有效，无影响正常工作和安全的异常现向；指示灯正常，无闪烁，损坏现向；漏电开关经试验后电路能正常断开；电压指示正常，无闪烁和损坏现向； 7、电压设置性能指示性：电压按设定值输入确认后，显示和输出应一致；电压设定值与实际输出值的误差应≤10%；大风-4130 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 套 | 1 | 3440 | 3440 | 无 |
| 5 | 实验凳 | 1、凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚5mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 技术要求满足：GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件： 1、椅凳类稳定性：凳子任意方向倾翻；倾翻力≥20N，应无倾翻；检测结果：无倾翻； 2、椅凳类强度和耐久性：座面和椅背载荷试验：单人位：座面加载力：≥1300N，加载次数：≥10次，加载时间：≥10S； 凳腿前向静载试验：加载力：≥500N，加载次数：≥10次，加载时间:≥10S，座面平衡载荷：≥1000N； 座面冲击试验：冲击高度：≥180mm；冲击次数：≥10次； 凳类强度和耐久性：跌落试验：跌落高度：≥200mm；跌落次数：≥10次；腿或基座大于200mm非叠放椅；大风-510 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 张 | 56 | 168 | 9408 | 无 |
| 6 | 陈列柜 | 尺寸：5000*500*2400；侧板两长边镶嵌20mm*16mm铝合金，正面整体铝合金移门，上部为57mm*70mm宽铝合金上槽，并有专用槽与顶板连接，内置专用吊轮和8mm钢化玻璃，下部采用45mm*37mm铝合金双槽下槽，槽内设置防撞毛条，并有专用槽与中固板连接，层板立杆为15mm*20mm铝合金材质，层板采用8mm厚玻璃，高低可调。下柜为木制储物柜，柜身基材采用16mm知名品牌E1级刨花板外贴三聚氰胺刨花板制作，内设一块活动层板。导轨、铰链等五金件需采用知名品牌。大风-1320 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 组 | 1 | 10320 | 10320 | 无 |
| 7 | 电气布线（地面以上部分） | DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 套 | 1 | 327 | 327 | 无 |
| 小计：97373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、高中生物准备室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 1.全钢结构：3600*750*800 2.台面：采用≥12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理. ,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）； 4.拉手：铝合金条形暗拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。大风-3690 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 张 | 1 | 9598 | 9598 | 无 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 尺寸：550*450*300；采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。大风-210 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 只 | 1 | 198 | 198 | 无 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。大风-211 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 套 | 1 | 396 | 396 | 无 |
| 4 | 实验室专用试剂架 | 1. 铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2. 试剂架立柱截面尺寸：42mm*82mm, 型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3. 试剂架托架≥1.0mm镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4. 立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。大风-261 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 组 | 1 | 2484 | 2484 | 无 |
| 5 | 滴水架 | 高密度PP 类型：单面 底部托盘中间设有排水孔 可拆卸式滴水棒，具有锁扣功能，方便使用.大风-263 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 组 | 1 | 499 | 499 | 无 |
| 6 | 仪器柜 | 1. PP材质，尺寸：1000*500*1970 2. 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3. 下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4. 上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6. 门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7. 门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8. 螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9. 备注 ：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等 ▲技术要求满足：GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件； 1、金属喷漆（塑)涂层理化性能：硬度：铅笔法，≥H；冲击强度：质量1000g，冲击高度：400mm；无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀性：24h乙酸盐雾实验（ASS），不低于7级；附着力（级）：划格法，不低于2级； 2、储物柜力学性能：搁板稳定性试验（垂直力）：垂直力≥100N，空载搁板不应倾翻；检测结果：无倾翻； 搁板弯曲试验：均布载荷：≥1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：≥1h，加载时，搁板挠度≤跨距/200；均布载荷：≥1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：≥1h，卸载时，搁板挠度≤跨距/1000； 搁板支承件强度试验：载荷：≥1.0kg/dm²，冲技击能1.66N.m，10次。位移≤3.0mm； 拉门强度试验：质量≥30kg，≥10次； 拉门水平静载荷试验：力≥80N，≥10次； 拉门猛开试验：质量≥3.0kg，≥10次； 拉门耐久度试验：质量≥2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min。 过载试验：7d， 空载稳定性试验：力矩≥200N.M，不应倾翻；检测结果：无倾翻； 活动部件垂直加载稳定性试验：搁板、折板、底板：载荷≥1.00kg/dm²，不应倾翻；检测结果：无倾翻； 主体结构和底架的强度：力≥300N，≥10次； 大风-1570 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 个 | 8 | 2838 | 22704 | 无 |
| （共两套）小计：71758 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、高中物理准备室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 1.全钢结构，尺寸：3600*750*800 ； 2.台面：采用≥12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理. ,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）； 4.拉手：铝合金条形暗拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。大风-3690 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 张 | 1 | 9598 | 9598 | 无 |
| 2 | 加大仪器柜 | 1. 全钢结构，尺寸：1350*500*2000。 2. 柜体采用优质钢材裸板厚度≥1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。 3. 采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢工字拉手。大风-1352 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 个 | 5 | 3870 | 19350 | 无 |
| 3 | 仪器柜 | 1. 全钢结构，尺寸：1000*500*2000。 2. 柜体采用优质钢材裸板厚度≥1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。 3. 采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢工字拉手。大风-1052 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 个 | 2 | 3246 | 6492 | 无 |
| （共两套）小计：70880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、高中化学准备室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 1.全钢结构：尺寸：3600*750*800； 2.台面：采用≥12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理. ,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）； 4.拉手：铝合金条形暗拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。大风-3690 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 张 | 1 | 9598 | 9598 | 无 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 尺寸：550*450*300；采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。大风-210 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 只 | 1 | 198 | 198 | 无 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。大风-211 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 套 | 1 | 396 | 396 | 无 |
| 4 | 实验室专用试剂架 | 1. 铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2. 试剂架立柱截面尺寸：42mm*82mm, 型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3. 试剂架托架≥1.0mm镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4. 立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。大风-261 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 组 | 1 | 2484 | 2484 | 无 |
| 5 | 滴水架 | 高密度PP 类型：单面 底部托盘中间设有排水孔 可拆卸式滴水棒，具有锁扣功能，方便使用.大风-263 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 组 | 1 | 499 | 499 | 无 |
| 6 | 通风柜 | 1. 尺寸：1500*850*2350；结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计； 2．外壳：采用厚≥1.0mm（含）以上优质镀锌钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理； 3．内壳：采用≥5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作； 4．台面：要求采用≥12.7mm厚实芯理化板，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐高温，更具有良好的承重性能； 5．照明：采用30W日光灯，并设有≥5mm厚磨沙玻璃； 6．拉手：采用ABS注塑； 7．气流板： 采用≥5mm厚抗倍特板经环氧树脂静电喷涂，安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排除，另并具手动可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上； 8．化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯； 9．化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀； 10．窗口：采用≥5mm厚的钢化防暴玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置； 11. 液晶控制系统：通风柜控制器以微控制器为核心，采用模块化设计，其主要特点是功能完备，结构简单，界面清晰，操作容易； ▲技术要求满足：GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件； 1、金属喷漆（塑)涂层理化性能：硬度：铅笔法，≥H；检测结果：≥H；冲击强度：质量≥1000g，冲击高度：≥400mm；无剥落、裂纹、皱纹；检测结果：无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀性：≥24h乙酸盐雾实验（ASS），不低于7级；检测结果：锈点数：0点，等级：10级；附着力（级）：划格法，不低于2级；检测结果：1级； 2、储物柜力学性能：拉门强度试验：质量30kg，10次； 拉门水平静载荷试验：力80N，10次； 拉门猛开试验；质量3.0kg，10次； 拉门耐久性试验：质量2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min； 垂直启闭的卷门猛管试验：30次； 空载稳定性试验：力矩200N.m，不应倾翻； 活动部件垂直加载稳定性试验：搁板、折板、底板：载荷1.00kg/dm²。不应倾翻；主体结构和底架的强度：力300N，10次；大风-1582 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 台 | 1 | 10836 | 10836 | 无 |
| 7 | 仪器柜 | 1. PP材质尺寸：1000*500*1970； 2. 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3. 下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4. 上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6. 门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7. 门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8. 螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9. 备注 ：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等.大风-1570 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 个 | 4 | 2838 | 11352 | 无 |
| 8 | 阶梯药品柜 | 1. PP材质，尺寸：1000*500*1970； 2. 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3. 下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4. 上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌≥4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6. 门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7. 门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8. 螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9. 备注 ：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等.大风-1960 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 个 | 2 | 3870 | 7740 | 无 |
| 9 | 通风系统 | 采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。 管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。定制 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 项 | 1 | 28000 | 28000 | 无 |
| （共两套）小计：142206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、初中生物准备室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 1.全钢结构：尺寸：3600*750*800 ； 2.台面：采用≥12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理. ,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）； 4.拉手：铝合金条形暗拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。大风-3690 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 张 | 1 | 9598 | 9598 | 无 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 尺寸：550*450*300；采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。大风-210 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 只 | 1 | 198 | 198 | 无 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。大风-211 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 套 | 1 | 396 | 396 | 无 |
| 4 | 实验室专用试剂架 | 1. 铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2. 试剂架立柱截面尺寸：42mm*82mm, 型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3. 试剂架托架≥1.0mm镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4. 立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用≥8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。大风-261 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 组 | 1 | 2484 | 2484 | 无 |
| 5 | 滴水架 | 高密度PP 类型：单面 底部托盘中间设有排水孔 可拆卸式滴水棒，具有锁扣功能，方便使用。大风-263 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 组 | 1 | 499 | 499 | 无 |
| 6 | 仪器柜 | 1. PP材质，尺寸：1000*500*1970； 2. 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3. 下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4. 上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6. 门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7. 门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8. 螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9. 备注 ：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。大风-1570 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 个 | 8 | 2838 | 22704 | 无 |
| 小计：35879 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、初中物理准备室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 1.全钢结构，尺寸：3600*750*800 ； 2.台面：采用≥12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理. ,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）； 4.拉手：铝合金条形暗拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。大风-3690 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 张 | 1 | 9598 | 9598 | 无 |
| 2 | 加大仪器柜 | 1. 全钢结构，尺寸：1350*500*2000； 2. 柜体采用优质钢材裸板厚度≥1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。 3. 采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢工字拉手。大风-1352 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 个 | 5 | 3870 | 19350 | 无 |
| 3 | 仪器柜 | 1. 全钢结构，尺寸：1000*500*2000； 2. 柜体采用优质钢材裸板厚度≥1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。 3. 采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢工字拉手。大风-1052 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 个 | 2 | 3246 | 6492 | 无 |
| 小计：35440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、高中化学药品室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 毒品柜 | 1. 尺寸:900*500*2000，易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用≥1.0mm的镀锌钢板，柜体底座采用≥1.5mm的镀锌钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 2. 易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右及层板阶梯）应全部采用优质抗阻隔材料；柜体的底板中部有Φ35mm漏液孔；柜体底部设有底座120mm，底部焊接加固方管，柜底设有抽屉底部最下层留有可以存放不少于40mm厚黄沙的填埋腔，用于稳定柜体及埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 3. 柜中部有三层阶梯式的PP板，下层搁板外沿镶装有≥H48.5*W16.5（mm）pp护栏，分别区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每个搁板靠背板处有一导流风口，阶梯每层高度50mm。 4. 柜顶部中间有≥Φ100mm ABS塑料耐腐蚀可调节中央空调旋转出风口，柜顶风口内置一个AC 220V、50HZ、管道风机，排风量130m³/h，。 5、带有一把机械天地锁，一把感应锁。大风-1980 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 个 | 2 | 10492 | 20984 | 无 |
| 2 | 仪器柜 | 1. PP材质，尺寸：1000*500*1970； 2. 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3. 下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4. 上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6. 门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7. 门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8. 螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9. 备注 ：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。大风-1570 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 个 | 3 | 2838 | 8514 | 无 |
| 3 | 阶梯药品柜 | 1. PP材质，尺寸：1000*500*1970； 2. 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3. 下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4. 上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6. 门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7. 门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8. 螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9. 备注 ：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。大风-1590 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 个 | 2 | 3870 | 7740 | 无 |
| 4 | 通风系统 | 采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。 管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。定制 | 上海 | 上海大风实验室设备有限公司 | 项 | 1 | 19500 | 19500 | 无 |
| 小计：56736 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12、高中物理教学仪器配备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 计算器 | 函数型，10+2位数。KENKO-03 | 福州市 | 福建省新威电子工业有限公司 | 个 | 25 | 15 | 375 | 无 |
| 2 | 打孔器 | 1、供对胶塞和软木塞打孔用。 2、由四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）等组成。 3、每支空芯管长度为94mm，管外径分别为6mm±0.1mm，8.0mm±0.1mm，10.0 mm±0.1 mm。 4、钻头用45＃无缝钢管制成，刀口经淬火处理，表面镀铬，刀刃无缺口或锯齿状。刃口角度为12°～15° 5、钻头圆度误差不大于0.05mm。 6、钻头直线度误差不大于0.05mm。 7、刀刃平面与手柄平行，并与钻头轴线垂直。刀刃平面与轴线的垂直度误差不大于0.3mm。 8、顶屑杆直径φ3mm，长90mm。科仪光仪-02002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 9 | 9 | 无 |
| 3 | 直联泵(直联高速旋片式真空泵) | 采用旋片式油封单级泵。抽气速率：1 I/S ，极限压力：6 Pa ，电机功率：120 W ，进气口径：Φ15mm ,外形尺寸不小于280mm×150mm×200mm。红宝石-02011 | 浙江温岭 | 温岭红宝石真空设备厂 | 台 | 1 | 406 | 406 | 无 |
| 4 | 两用气筒 | 为脚踏，手按两用式。由抽气咀，打气咀，出气阀门片，压盘，弹簧，筒盖，活塞杆密封圈，活塞杆，外筒，活塞密封圈，活塞，支架等组成。气筒外径∅36mm，长110mm,气咀外径∅9mm，活塞杆用外径∅8mm钢材制成，压盘外径不小于∅35mm。科仪光仪-02013 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 42 | 42 | 无 |
| 5 | 抽气筒 | 抽气筒由气筒、活塞杆、活塞、手柄、气嘴等组成。气筒外径φ32mm，长260mm；活塞杆直径φ4.5mm，活塞采用橡胶材料制作；手柄为塑料，直径φ25mm，长度80mm；气嘴长不小于15mm，内径φ3.2mm；科仪光仪-02014 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 12 | 12 | 无 |
| 6 | 打气筒 | 1、由气筒、踏脚、活塞、活塞杆、手柄、橡胶管、气针夹等组成。2、整机尺寸：不小于Φ28mm*535mm*112mm3、气筒内径22.5mm±0.2mm，长460mm。4、吸气和打气咀外径9mm，极限抽气压力：≤6.7*103pa(50mmHg),最低打气压力≥2.9*105pa(3Kgf/cm2)。5、踏脚选用金属制成，尺寸不小于Φ4mm*100mm*45mm。6、活塞杆Φ17mm，与活塞固定牢靠，活塞与气筒配合密合。7、气针夹选配有两种功能，可在自行车、摩托车等使用。科仪光仪-02015 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 15 | 15 | 无 |
| 7 | 抽气盘 | 1、本套仪器由抽气盘，钟罩，电铃,橡胶密封圈等组成。 2、钟罩的外径为150mm,高度240mm,属高强度透明塑料制品，透明度良好。 3、抽气盘直径为190mm,高45mm,属塑料制品。 4、极限抽气压力≤6.7×103Pa。 5、电铃在内部3V干电池供电下，所发声音能让身处10米外的人清晰可辩。科仪光仪-02016 6、各触摸部位均应无毛刺和尖锐棱角。 7、中的各个部件应无明显缺陷和变形 8、钟罩与抽气盘通过专用橡胶密封圈密封，密封性应良好。 9、除符合本标准外还应符合JY 0001中的有关规定。 科仪光仪-02016 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 106 | 106 | 无 |
| 8 | 仪器车 | 不锈钢制，规格：640mm×425mm×855mm，4个2寸活动轮，其中两个带刹车功能。仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。整车安装好后应载重50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。科仪光仪-02020 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 辆 | 1 | 406 | 406 | 无 |
| 9 | 充磁器 | 仪器使用电源：AC220V±22V，50HZ±0.5HZ；主要由外壳、螺线管、整流电路、面板、功能转换开关、电源线等组成。外壳采用ABS工程塑料制作，外形尺寸162×86×92mm；螺线管线圈采用高强度漆包线绕制，线圈端面处磁感应强度不小于40mT，磁感应强度连续可调。面板上有充、退磁标记、充磁N极、S极取向标志，设有功能转换开关及工作指示灯。青鱼-02023 | 浙江宁波 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | 台 | 1 | 180 | 180 | 无 |
| 10 | 望远镜 | 双筒，7×35倍，目镜口径21mm，物镜口径35mm，菱镜BAK4。湛京-02060 | 浙江宁波 | 宁波湛京光学仪器有限公司 | 个 | 1 | 54 | 54 | 无 |
| 11 | 酒精喷灯 | 1、有壶体、预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆等部分； 2、使用时，在预燃杯中倒入2/3杯的酒精时，预燃杯中酒精燃烧40秒钟，喷管立即喷火，预燃杯酒精燃烧完毕，喷管喷火不应停止。智博-02075 | 江西宜丰 | 宜丰县智博科教仪器有限公司 | 个 | 1 | 90 | 90 | 无 |
| 12 | 注射器 | 100mL，执行GB15810标准。科仪光仪-2102 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 13.6 | 27.2 | 无 |
| 13 | 透明盛液筒 | 一、 主要由透明聚苯乙烯塑料制成，器壁厚薄均匀，透明度好。 二、底部外径不小于100mm，顶部外径不小于120mm，高不小于300mm。 三、工作要求：工作环境条件环境温度：-20℃～40℃；相对湿度：不大于90%RH。环境试验应能承受温度为50℃，相对湿度为90%的湿度贮存试验。 四、安全性要求：安全应符合JY0001第5章的有关要求。 五、外观的要求：外观应符合JY0001 。科仪光仪-2115 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 24 | 48 | 无 |
| 14 | 透明水槽 | 由内直径为250mm,高为100mm的优质透明塑料压制而成,呈圆柱形,水槽表面无瑕疵,透明度强。科仪光仪-2116 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 6 | 6 | 无 |
| 15 | 物理支架 | 为物理教学通用支架，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。主要由下列配件组成： 1、底座1件，底座的脚上装有螺套及M6调平螺钉， 2、立杆2件，立杆采用φ12mm的圆钢制作，长度分别为500mm和700mm，立杆表面镀铬； 3、复夹2件，可垂直、水平夹持两用，夹持直径范围为φ6～14mm； 4、烧瓶夹1件，烧瓶夹为弹簧式张口,开口不小于35mm，夹杆直径为φ7mm； 5、万向夹1件，由球体和球套组成的转动方式，调节角度为120°，由M8螺钉紧固，夹持直径范围φ6～14mm； 6、桌边夹1件，一端夹挂厚度不小于70mm，一端能安装φ12mm的支杆，并能牢固锁紧； 7、铁环1件，开口式，内径为φ90mm，开口与杆身成120°，杆直径φ6mm，杆长90mm； 8、圆托盘1件，直径φ200mm，厚度不小于5mm，托架插孔为φ12.3mm； 9、吊钩卷4件、吊钩杆1件，吊钩卷内径φ12.5mm，由紧固螺钉紧固，钩可自由旋转。吊钩杆φ12mm×200mm，表面镀铬； 10、绝缘杆1件，由φ12mm×120mm绝缘棒和φ12mm×200mm金属棒连接而成，绝缘杆上装有两只接线柱，两只接线柱间距50mm。科仪光仪-3001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 2 | 204 | 408 | 无 |
| 16 | 多功能实验支架 | 为教学通用支架,根据实验需要可以组装构成垂直、平行、倾斜、吊挂、夹持、紧固、放置等多种实验支架。主要由下列部件构成： 1、底座1件，底座的脚上装有螺套及M6调平螺钉， 2、立杆2件，立杆采用φ12mm的圆钢制作，长度分别为500mm和700mm，立杆表面镀铬； 3、复夹4件，可垂直、水平夹持两用，夹持直径范围为φ6～14mm； 4、万向夹1件，由球体和球套组成的转动方式，调节角度为120°，由M8螺钉紧固，夹持直径范围φ6～14mm； 5、大、小铁环各1件，开口式，开口与杆身成120°。大铁环内径为φ90mm，杆直径φ6mm，杆长90mm；小铁环内径为φ49mm，杆直径φ6mm，杆长87mm； 6、烧瓶夹1件，烧瓶夹为弹簧式张口,开口不小于35mm，夹杆直径为φ7mm； 7、短杆1根，φ12mm×200mm； 8、吊钩卷4件，吊钩卷内径φ12.5mm，由紧固螺钉紧固，钩可自由旋转。 9、底板，底板与短杆可组装成“方座支架”，底板采用木材制作，尺寸为400×65×13mm，底板底部中心安装轴套内径φ12.5mm； 10、滴定夹1个，采用φ1mm的钢板制作，外形尺寸215×80×25mm； 11、圆托盘1件，采用工程塑料制作，直径φ200mm，厚度不小于5mm，托盘轴套孔内径为φ12.5mm； 12、试管架板，试管架板采用工程塑料制作，直径φ200mm，厚度不小于5mm，在圆盘上φ68mm及φ137mm的同心圆上均布着φ11.5mm及φ15.5mm的圆孔各8个，圆盘底部中心轴套孔为φ12.5mm； 13、漏斗架板，采用木材制作，尺寸为400×65×12.5mm，漏斗架板上圆孔直径为φ17.5mm，底部中心轴套孔内径为φ12.5mm。 14、绝缘杆1件，由φ12mm×120mm绝缘棒和φ12mm×200mm金属棒连接而成，绝缘杆上装有两只接线柱，两只接线柱间距50mm。 15、桌边夹1件，一端夹挂厚度不小于70mm，一端能安装φ12mm的支杆，并能牢固锁紧。各部件中心轴套孔上均配有M6×26mm锁紧螺钉。科仪光仪-3003 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 2 | 240 | 480 | 无 |
| 17 | 升降台 | 1、由上基板、下基板和升降杆等组成。 2、承载量不小于10㎏。 3、上基板外形尺寸不小于145mm×145mm×1.2mm。 4、下基板外形尺寸不小于180mm×180mm×1.2mm。 5.升降杆旋钮外径不小于∅50. 6、升降高度：67mm～250mm。 7、升降梯度:升降杆每转一周,升降高度变化为6mm。 8、上基板升降平稳，无摇晃现象。 9、升降杆转动灵活，滑动部件滑动平稳，无跳动。 10、各金属部件表面镀铬，镀层光洁，无脱皮，砂眼等缺陷。 科仪光仪-3004 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 2 | 106 | 212 | 无 |
| 18 | 高中学生电源 | 1.直流稳压输出 1.1 标称电压：2、4、6、8、10、12、14、16V8档。 1.2 输出电流：额定2A 1.3 电压稳定性：每档不大于350MV。 1.4 电流稳定性：每档不大于350MA。 1.5 纹波电压：每档不大于15MV。 1.6 保护：在Ix（1.05-1.6）间自动保护 2.交流输出 2.1 标称电压：2、4、6、8、10、12、14、16V8档。 2.2 输出电流：额定3A 2.3 空载电压：各档不大于1.1XU标+0.3V。 2.4 满载电压：各档不小于0.9U标--0.3V。 2.5 保护Ix（1.1-1.6）间自动保护 3. 外形尺寸：200*150*100mm 。科仪光仪-4003 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 25 | 330 | 8250 | 无 |
| 19 | 高中教学电源 | 交流：2V～24V，每2V一档，直流稳压：2V～24V分档可调；40A、8s自动关断 带指针式电压表。科仪光仪-4006 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 4 | 600 | 2400 | 无 |
| 20 | 蓄电池 | 1、由电池槽、电池盖、隔板、极板、连接板、电极接片等组成，总体尺寸：112mm*62mm*106mm。 2、电池槽的厚壁不小于2mm。 3、电池盖有良好的耐酸、绝缘性能、并不易破裂。 4、蓄电池的密封性能良好，内部液体不会渗透到电池外部。 5、保护板由耐酸塑料制成。 6、电极接片为铜制镀银，其截面为0.9mm*7mm，有效插接长度不小于6mm。 7、蓄电池正负电极的极性符号标志准确、醒目。 8、蓄电池额定电压为6V，电池容量为15Ah。 9、蓄电池寿命不小于100次充电、放电循环。科仪光仪-4007 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 2 | 84 | 168 | 无 |
| 21 | 调压变压器 | 单相，干式自冷，（环形）接触式，额定输容量：2千伏安，输入电压：220V；输出电压：0～250V，最大电流输出：8A。结构： 1、调压器的线圈用罗杆紧固在底板上； 2、调压器的刷架上装有一个或若干个并列电刷； 3、调压器装有刻度盘，调节手轮，指针示出空载输出电压的数值，在器身上装有停档； 4、调压器的接线板上标有输入及输出的符号，并装置有接线柱。人民电器-04008 | 上海 | 上海电器股份有限公司人民电器厂 | 台 | 1 | 570 | 570 | 无 |
| 22 | 电池盒 | 1、电池盒由盒体、弹簧、接插件等组成。 2、电池盒主体尺寸：80㎜×36㎜×30㎜。 3、盒体由ABS材料制作，表面光滑，色泽鲜亮，盒体两端有正、负极标注。 4、弹簧采用直径不小于0.8mm的碳素弹簧钢丝制作，表面电镀处理。 5、电池盒的接插件用铜材制作，表面经电镀处理。 6、电池的安装接触良好，装拆方便。 7、电池盒采用串联连接时，接片间接触电阻不得大于0.01欧。 8、电池盒之间的串、并及混合联接，均接触良好，装拆方便。科仪光仪-4010 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 组 | 25 | 3.4 | 85 | 无 |
| 23 | 感应圈 | 1、由盒体、电子开关电路、高压线圈、放电杆、放电针等组成，仪器总尺寸：285mm*175mm*188mm。 2. 高压脉冲电压：10KV~100KV连续可调。 3. 放电火化距离：10mm~100mm。 4. 高压连续工作时间：15分钟。 5. 供电电源：AC 220V±22V/50Hz。 6. 消耗功率：≤120W。 7. 直流输出电压电流：400V、2mA。科仪光仪-04011 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 526 | 526 | 无 |
| 24 | 直流高压电源 | 输出电压：250V、300V、600V、1000V、1200V、1500V 额定电流：250V、300V输出时 ≥100mA；600V-1500V输出时≥50mA 工作环境：温度：0℃～40℃；湿度：小于85%；工作电压：220±10% 50Hz。工作时间：连续8小时。三水-04012 | 广东佛山 | 广东省佛山市三水西南教学仪器厂 | 台 | 1 | 286 | 286 | 无 |
| 25 | 数显游标卡尺 | 150mm，0.01mm。九量-10012 | 上海 | 上海九量五金工具有限公司 | 把 | 1 | 136 | 136 | 无 |
| 26 | 物理天平 | 500g，具体技术要求： 1、水准器灵敏度不大于16；刀子和刀承工作面接触后，透光不大于刀子全长的1/5；指针和标尺的间隙不大于1.5mm；标尺的刻度不少于20分度；标尺刻度两端应加辅助线条，两端加刻线各不少于2条；标尺的刻线间距不得小于1mm；标尺的刻线宽度不大于刻线间距的1/10；刻线均匀误差不大于刻线艰巨的1/10；标尺刻线缝五或十应加刻线数字；指针指尖部位不大于标尺刻度宽度；指针与标尺刻线相平行；天平摆动时针尖能覆盖标尺短分度线全长的1/3--1/4。 2、分度值误差：左、右盘，空称、全量（最大实际分度值）1/3。 3、示值变动性误差：空载：不大于1分度；全载：不大于1分度。 4、不等臂误差：不大于3分度。 5、减幅系数：空称减幅系数不大于1.25；全称减幅系数不大于1.25。 6、骑码标尺称量误差：最大标尺称量误差不大于1刻度；游码和游码标尺配合的争度值，应与天平检定分度值一致或为整数值，但不大于读数标尺全量的1/2。外形尺寸：504mm*479mm*263mm。武穴天平-11001 | 湖北武穴 | 湖北武穴师范天平厂 | 台 | 1 | 360 | 360 | 无 |
| 27 | 学生天平 | 一、最大称量200g，最小的感量20mg，不等臂偏差3分度，示值变动性误差1分度，游码质量误差1分度。 二、技术要求： 1、调整天平水平的重锤安装在立柱的上端和下端； 2、上锤和下锤之间保持1mm-3mm的间隙； 3、底座由金属制成； 4、刀子：由钢和玛瑙制成，角度为60度±1度，顶角90度±3度，中刀尺寸：5mm*6mm*15mm，边刀尺寸5mm*6mm*10mm； 5、刀承：由玛瑙制成并带刀档，中刀承为矩形平面刀承，边刀承为大于120槽形； 6、刀刃和刀承工作面接触后，透光不大于刀子全长的1/3； 7、指针尖和分度牌的间隙不大于1mm； 8、分度牌：刻度为20格，刻度两端有不少于2条辅助线条； 9、刻度“0”中间，缝5缝10加刻数字，刻度宽度不小于刻线间距的1/5，刻线间距均匀，误差不大于刻线间距的1/10； 10、指针：针尖部位宽度不大于分度刻牌刻线宽度，并与分度牌刻线相平行； 11、指针摆动时，针尖能盖住分度牌最短分度线全长的1/4-3/4； 12、天平的称盘直径不小于90mm，盘梁有效高度不低于150mm； 13、克组砝码：用铜合金或碳素钢制造，表面镀铬； 14、毫克组砝码：用铝制成，矩形片状，带90度折角，折角高度不小于1.5mm； 15、骑码质量与标尺，每分度相配合值为20mg； 16、示值重复性：空称和全称量不大于1分度； 17、横梁不等臂误差不大于3分度； 18、骑码标尺称量误差不大于1分度； 外形尺寸：300mm*145mm*290mm。武穴天平-11002 | 湖北武穴 | 湖北武穴师范天平厂 | 台 | 25 | 174 | 4350 | 无 |
| 28 | 托盘天平 | 1、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成。 2、刀子：钢制成。 3、最大称量为：200g ,标尺称量为:0-5g,分度值e=d：0.2g,秤盘直径：85mm。 4、规格：200mm×75mm×135mm。科仪光仪-11003 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 25 | 58 | 1450 | 无 |
| 29 | 托盘天平 | 1、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成。 2、刀子：钢制成。 3、最大称量为：500g ,标尺称量为:0-10g,分度值e=d：0.5g,秤盘直径：116mm。 4、规格：256mm×80mm×180mm。科仪光仪-11003 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 25 | 84 | 2100 | 无 |
| 30 | 电子天平 | 100g，0.01g。科仪光仪-11010 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 360 | 360 | 无 |
| 31 | 电子天平 | 1000g，0.1g。科仪光仪-11010 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 240 | 240 | 无 |
| 32 | 金属钩码 | 50g×4，200g×2。科仪光仪-11021 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 21 | 525 | 无 |
| 33 | 金属槽码 | 2g×4，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘。科仪光仪-11022 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 66 | 1650 | 无 |
| 34 | 电火花计时器 | 使用电源电压：AC220V±22V，频率：50Hz±0.5Hz；能输出20Hz、50Hz、100Hz的高压脉冲电火花，放电进行计时，相应的时间间隔为0.05s、0.02s、0.01s，输出的电火花点迹的大小可调。整件由主机、重锤、台边夹、记录纸带、墨粉纸盘等组成。主机外形尺寸150×60×50mm，点迹大小调节开关、输出频率选择开关、电源开关及指示灯均在主机面板上，可按实验需要进行调整。重锤外形尺寸φ30×51mm，质量300g±3g,装夹纸带方便、牢固，重锤下端装有橡胶套；台边夹有效夹持厚度5～50mm，夹持深度40mm。纸带宽度为17.5±0.5mm，纸卷轴直径不大于16mm，纸卷外径59mm，卷绕整齐。墨粉纸盘直径为φ36mm±1mm。科仪光仪-12005 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 10 | 72 | 720 | 无 |
| 35 | 电磁打点计时器 | 1、所用实验纸带为17.5mm宽的标准纸带。 2、仪器使用电源为6V/50Hz交流电。 3、成套仪器应包括打点器、重锤、纸带和弓形夹。 4、仪器外形尺寸为144mm×68mm×35mm。 5、复写纸片为直径30mm，中心圆孔直径4±0.3mm,纸面平整,切口整齐。 6、励磁线圈用直径为0.21～0.23mm的高强度漆包线,匝数为1400±100匝。 7、底座材料为酚醛树脂材料，质量不小于0.2Kg。 8、弓形夹外形美观，夹持牢固，夹持厚度不应小于55mm正常使用不会产生明显变形。 9、重锤质量为0.30±0.003Kg,下端为橡皮套,装夹纸带方便,牢固。科仪光仪-12006 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 10 | 52 | 520 | 无 |
| 36 | 频闪光源 | 25Hz，50Hz，100Hz。科仪光仪-12008 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 105 | 105 | 无 |
| 37 | 温度计 | 1、温度测量范围红液0℃～100℃，分度值为1℃。 2、刻度线的颜色能明显区别于内部液体的颜色，玻璃体应无色透明、无裂纹、毛刺等； 3、内部液体应鲜红无沉淀物产生； 4、0℃-100℃的温度测量示值应在刻度标尺的有效刻度线内； 5、0和5的倍数刻度线应用阿拉伯数字表示该处所代表的温度值。 6、温度测量误差：±1℃。科仪光仪-13001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 60 | 2.2 | 132 | 无 |
| 38 | 温度计 | 1、感温物质：水银。 2、测量范围：0℃～200℃；最小分度值：1℃。 3、刻度线的颜色能明显区别于内部液体的颜色，玻璃体应光洁透明、无裂纹、毛刺等； 4、毛线管管壁内应清洁无沉淀物产生； 5、0℃-200℃的温度测量示值应在刻度标尺的有效刻度线内； 6、0和5的倍数刻度线应用阿拉伯数字表示该处所代表的温度值。 7、温度测量误差：±0.5℃。科仪光仪-13001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 2 | 5.2 | 10.4 | 无 |
| 39 | 数字温度计 | 由主机箱和温度传感器组成，主要技术性能：1、测量范围：-55℃～+127℃； 2、测量误差：±0.5℃； 3、显示：4位。LED数码管； 4、传感方式：直接接触； 5、电源电压：AC220V±10%，50Hz； 6、消耗功率：＜2W。科仪光仪-13007 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 84 | 84 | 无 |
| 40 | 电子体温计 | LCD显示。科仪光仪-13011 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 1 | 18.4 | 18.4 | 无 |
| 41 | 红外人体表面温度快速筛选仪 | 手持式，LCD显示，额温。上村-13012 | 浙江宁波 | 宁波上村电子有限公司 | 个 | 1 | 300 | 300 | 无 |
| 42 | 寒暑表 | 1. 由木质材料（表面必须涂清漆处理）镶嵌玻璃棒芯组成。 2. 采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏 -30℃～50℃；华氏 -20℃～120℃的标志 3. 性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7的有关要求。科仪光仪-13020 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 只 | 1 | 10.6 | 10.6 | 无 |
| 43 | 条形盒测力计 | 10N，有塑料外壳、耐疲劳弹簧、面板和指针等部分组成，零位可调，量程为0-10N，分度值为0.2N。 尺寸：150mmx35mmx18mm。 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 4.4 | 8.8 | 无 |
| 44 | 条形盒测力计 | 有塑壳、弹簧、面板和指针等部分组成，零位可调，量程为0－5N，分度值为0.05N。 尺寸：150mmx35mmx18mm。科仪光仪-14001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 50 | 4.4 | 220 | 无 |
| 45 | 条形盒测力计 | 有塑壳、弹簧、面板和指针等部分组成，零位可调，量程为0－2.5N，分度值为0.05N。 尺寸：150mmx35mmx18mm. 使用寿命应不少于10000次。科仪光仪-14001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 4.4 | 8.8 | 无 |
| 46 | 圆盘测力计 | 由齿轮，齿条传动，指针示数的弹簧测力装置，仪器由两只表及附件组成套。其分别刻度为0.5N。测量范围为正（反）5N，表盘直径为∅200mm。科仪光仪-14010 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 180 | 360 | 无 |
| 47 | 拉压测力计 | 由弹簧、指针、调节器、小勾、承压台和刻度板等构成。测量范围不超过10N.青鱼～14012 | 浙江宁波 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | 个 | 2 | 54 | 108 | 无 |
| 48 | 双向测力计 | 有塑料圆筒、指针、弹簧、双向受力刻度牌、塑料拉钩等组成。圆筒外径:φ18mm*156mm.受力刻度牌尺寸：120mm*47mm.塑料拉钩上配有金属螺丝，实验时将螺丝对准拉杆中心的孔，然后旋紧即可。科仪光仪-14013 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 40 | 80 | 无 |
| 49 | 演示数字测力计 | 量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能，数字尺寸≥2.5cm×4cm。科仪光仪-14014 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 180 | 360 | 无 |
| 50 | 高中数字演示电表 | 1、工作环境：温度：-10℃-40℃；湿度：≤85%。 2、使用电源：220V±10% 50Hz； 3、工作时间：连续。三水西南～15003 | 广东佛山 | 广东省佛山市三水西南教学仪器厂 | 只 | 3 | 1140 | 3420 | 无 |
| 51 | 绝缘电阻表 | 500V。金川-15007 | 南京市 | 南京金川电表制造有限公司 | 只 | 1 | 264 | 264 | 无 |
| 52 | 直流电流表 | 技术要求： 1.指示面板与水平面成45°角。 2.工作时间周围温度0℃-40℃，相对温度≤85%。 3.测量范围（-0.2A-0-0.6A)(-1A-0-3A)。 4.测量精度；2.5级。 5.外形尺寸；133×97×100毫米。 6.阻尼时间；不大于4秒钟。 7.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。 8.A1组仪表。 9.电流表表头压降为75mv。科仪光仪-15008 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 只 | 75 | 33 | 2475 | 无 |
| 53 | 直流电压表 | 技术要求： 1.指示面板与水平面成45°角。 2.工作时间周围温度0℃-40℃，相对温度≤85%。 3.测量范围（-1V-0-3V）（-5V-0-15V）。 4.测量精度；2.5级。 5.外形尺寸；133×97×100毫米。 6.阻尼时间；不大于4秒钟。 7.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。 8.A1组仪表。 9.伏特计表头压降为1mA。科仪光仪-15009 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 只 | 75 | 33 | 2475 | 无 |
| 54 | 灵敏电流计 | 一、 基本误差： 0ua~300ua ：≤±7.5uA 0uA~-300uA：≤±7.5uA 升降变差： 0uA~300uA：≤±7.5uA 0uA~-300uA：≤±7.5uA 二、位置引起的改变量：在任意方向偏离标准位置5°，改变量≤测量上限的1.25%。 三、阻尼：过冲量：全偏角小于180°的表，过冲量不得超过标度尺长度的20%；响应时间：对仪表突然施加能使其指针最终指示在标度尺2/3处的激励，在4s之后的任何时间，其指针最终偏离静止位置不得超过标度尺全长的1.5%。 四、偏离零位和零位调节器：1.偏离零位：不应超过标度尺长的1%；零位调节器：全部调节范围不应小于标度尺长的2%或2°，取较小值。 五、电流的冲击试验：耐受2倍测量上限值的电流或电压的冲击试验五次，每次试验持续0.5s，间隔15s，回复到标准条件，仍符合基本误差的要求。 六、电流的过载试验：应能耐受住测量上限120%的电流或电压5min，回复到标准条件，仍符合基本误差的要求。 七：电压试验：试验电压0.5kv，不出现击穿或飞弧。 八：绝缘电阻：≥5MΩ。科仪光仪-15010 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 只 | 50 | 33.6 | 1680 | 无 |
| 55 | 多用电表 | 1、不低于2.5级 2、指针灵活，测量准确，表面清晰，分格均匀 3、配测笔一套。可测量范围：交流电压：0-10-50-250-500V，直流电压：0-2.5-10-50-250-500V 直流电流：0-50μA-1-10-100-500mA电阻：0-2KΩ-20KΩ-200KΩ-2MΩ-20MΩ音频电平：-10~5±22db。科仪光仪-15011 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 只 | 25 | 106 | 2650 | 无 |
| 56 | 多用电表 | 数字式，3-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑电容﹑二极管测试。威华-15011 | 漳州 | 漳州威华电子有限公司 | 只 | 25 | 360 | 9000 | 无 |
| 57 | 交流电流表 | 2.5级，毫安级； 外形尺寸：135mm*98mm*95mm。科仪光仪-15015 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 只 | 25 | 900 | 22500 | 无 |
| 58 | 演示电流电压表 | 为指针式内磁结构，及其测量电路等部分组成。共有十四档测量量程，供教学演示实验中作检流计，及测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压等。科仪光仪-15016 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 2 | 480 | 960 | 无 |
| 59 | 演示微电流电阻表 | 1、可测量微安级的直流电流和电阻。 2、用LED大屏幕数码显示，可视距离远，可视角度宽，测量准确，功耗小，抗干扰能力强。 3、工作环境：温度-10℃～+40℃，相对湿度：≤85%； 4、电源：220V±10% 50Hz。东南-15017 | 临海市 | 临海市东南电表有限公司 | 台 | 1 | 495 | 495 | 无 |
| 60 | 教学示波器 | 一 、垂直系统： 1、频率响应：直流DC～5MHz不大于3dB交流10Hz～5MHz不大于3dB。 2、偏转因素：不大于20mVp-p/格。 3、输入阻容：1M欧//40pF。 4、衰减倍率：1、10、100、1000 四档±10% 2.1.5 输入耐压 400V（DC+ACp-p）。 二、扫描系统： 1、扫描频率 10Hz-100kHz分四档，10Hz—100Hz， 100Hz—10kHz，10kHz—100kHz。 2、同步 内正同步，内负同步，显示大于2格能同步。外同步：输入大于0.5Vp-p能同步。三、水平系统：1、频率响应 DC～500kHz不大于3dB。2、偏转因素 不大于100mVp p/格。 3、输入阻容：1M欧//45pF。 四、 校准信号： 1、波形：方波1：1 2、频率： 1000Hz±10%。 3、幅度：100mVp-p±5% 。 五、示波管： 1、有效显示面积：8格×10格 1格=8mm， 、余辉：中 。 六、工作条件： 1、环境温度：0～+40℃。 2、相对湿度：不大于90%（40℃）。 3、使用电源：交流220V±10% 50Hz±5% 。 4、消耗功率：30VA 。 5、工作时间：连续8小时。 6、机箱尺寸：（165mm×300mm×490mm）。 7、质量：7kg。科仪光仪-15020 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 1800 | 1800 | 无 |
| 61 | 学生示波器 | 主要技术指标： 1.1、垂直偏转系统： 1、偏转因数：5mV/div～20mV/div ±5%； 2、微调比：≥2.5:1； 3、频带宽度：DC:0～10MHz,AC:10Hz～10MHz； 4、上升时间：≤35ns； 5、输入阻抗：1MΩ/40pF； 6、最大输入电压：400Vpk； 1.2、水平偏转因素： 1、扫描时间因素：0.1μs/div～0.1s/div ±5%； 2、微调比：≥2.5:1； 3、触发灵敏度：内：1.5div/外：0.3V； 4、外触发输入阻抗：1MΩ/20pF； 5、触发源选择：内、外、电源； 6、触发方式：常态、自动、电视、锁定； 7、物理特性： 1、有效工作面：8x10div/1div=6mm； 2、电源：AC：220V±10% 50Hz； 3、最大功耗：25W； 4、重量：3kg； 5、外形尺寸：190*140x270mm。科仪光仪-15022 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 2 | 1110 | 2220 | 无 |
| 62 | 示波器 | DC 10MHz，触发电平锁定。科仪光仪-15023 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 2 | 1380 | 2760 | 无 |
| 63 | 电阻箱 | 1.电阻值范围：0~9999Ω，最小步进值：1Ω。 2.电阻箱阻值变换方式为波段开关式。 3.电阻准确度：0.5级 4.环温20℃，相对湿度≤80%，零电阻不大于0.04Ω 5.电器与外壳绝缘电阻>30MΩ。 6.仪器整体采用铁板制成，金属表面作防锈处理，喷塑或喷漆。表面丝印0-9电阻值刻度，字迹清晰，并与波段开关旋纽指示对应，无错位。外形尺寸不小于170×130×70mm。四周用塑料框加固。底部4点凸起，仪器放置平稳。 7.仪器采用999接线柱。可接驳香蕉插头，或接线叉。科仪光仪-15026 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 54 | 1350 | 无 |
| 64 | 携式直流单双臂电桥 | 1、四端式直流电桥； 2、测量范围0-11Ω； 3、最高分辨率5μΩ； 4、精度等级2级； 5、塑料外箱。 6、工作环境：温度20℃±1℃，相对湿度25%～75%； 7、显示工作面：80mm*100mm。富密-15027 | 浙江杭州 | 杭州富阳精密仪器厂 | 台 | 1 | 2250 | 2250 | 无 |
| 65 | 微电流放大器 | 主要技术指标： 电源电压：DC6V； 放大倍数：不小于600倍； 输入电流：0.5 ～10uA；仪器结构紧凑、实验方便。科仪光仪-15032 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 3 | 90 | 270 | 无 |
| 66 | 虚拟电子测试仪器系统 | 由示波器、信号源、频率计等组成。永创-15033 | 南京市 | 江苏永创教学仪器有限公司 | 套 | 1 | 4500 | 4500 | 无 |
| 67 | 湿度计 | 指针式。 1、温度在-10℃以下±2℃时，湿度为40%RH以下±10%。 2、温度在-10℃~40℃±1.5℃时，湿度为40%RH~75%RH±7%。 3、温度在40℃以上±2℃时，湿度为75%RH以下±10%。 4、尺寸直径为：132mm。科仪光仪-16004 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 12 | 12 | 无 |
| 68 | 空盒气压表 | 1.结构为多膜盒式，结构外观应符合JY0001第6、7章的有关要求。 2.读数范围：94～104KPa或80～106KPa分度值0.25。符合JY0128-1991《空盒气压计》的要求。科仪光仪-16009 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 300 | 300 | 无 |
| 69 | 露点测定器 | 250ml集气瓶、软胶塞、温度计、玻璃弯管等组成。科仪光仪-16013 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 30 | 30 | 无 |
| 70 | 量角器(圆等分器) | 0°～180°，半圆直径不小于200mm。科仪光仪-16030 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 15 | 375 | 无 |
| 71 | 惯性演示器 | 1、供中学物理演示物体的惯性。 2、由钢球、钢片、立柱、弹片、底座、橡胶脚组成。 3、外形尺寸：150mm*86mm*121mm。选用全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。金属件采用优质钢材，防锈处理及表面电镀处理。科仪光仪-21004 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 2 | 19.6 | 39.2 | 无 |
| 72 | 螺旋弹簧组 | 1、由3种钢丝绕成的螺旋弹簧组成。 2、弹簧的拉力分别为0.5N、1N、2N，弹簧表面发黑防锈处理，弹簧上端为圆环，下端有三角片，杠勾，指针等。科仪光仪-21006 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 组 | 2 | 12 | 24 | 无 |
| 73 | 帕斯卡球 | 1、主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成。 2、圆管选用金属无缝钢管，有效尺寸不小于直径28×180mm,一端应有连接空白球的螺纹，另一端有拧盖螺纹、螺纹连接部分应牢靠、表面防锈处理。 3、空心球用不锈钢制作，直径不小于80mm.圆球上装有10个不同方向的喷嘴，喷嘴连接牢固、密封。圆球与圆管连接方便。无漏水现象。 4、活塞选用耐油优质橡胶制作、规格尺寸与圆管内径密封配合，活塞安装在活塞杆上。活塞另一端安装木手柄。 5、组装后的帕斯卡球应抽动自如，密封性良好。 钢材表面采用防锈处理加环保油漆涂层精制而成。科仪光仪-21011 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 80.2 | 80.2 | 无 |
| 74 | 摩擦力演示器 | 摩擦力演示器是中学物理力学教学中验证有关滑动摩擦力静摩擦力的存在、大小决定因素等实验的演示用仪器。可完成下列有关实验： 1、二物体相互接触有相对运动时有滑动摩擦力存在； 2、证明滑动摩擦力的大小与压力成正比； 3、说明滑动摩擦力的大小与二物体接触面的粗糙程度有关； 4、滑动摩擦力的大小与两物体相对运动无关； 5、两物体相互接触有运动趋势时，有静摩擦力存在，静摩擦力的大小随外力增大而增大； 6、证明最大静摩擦力大于滑动摩擦力等。主要由机箱、调速电机、传动轮、摩擦带、测力装置等组成。 主要技术指标：主机外形尺寸：350×185×150mm； 工作电压：AC 200V 50HZ； 电机功率：50W；转速分三档可调。科仪光仪-21024 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 300 | 300 | 无 |
| 75 | 微小形变演示器 | 由平面镜、玻璃板、白屏、蜡烛及支架等组成。 平面镜尺寸为120×80mm。 科仪光仪-21025 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 24 | 24 | 无 |
| 76 | 力的合成分解演示器 | 分度座标盘采用工程塑料压制而成，直径φ270x15mm，圆盘表面印制角度刻线及数字，分度值为5°，每10°标注数字； 支杆采用φ12mm的圆钢制作，长度为380mm，表面镀铬；底座材质为工程塑料，底径为φ250mm，高度为90mm,附有3个调平螺钉。科仪光仪-21026 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 81 | 81 | 无 |
| 77 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 由单滑轮三套、桌边夹三套、支杆三根、铁环三个、尼龙线三根组成。 支架高度可任意调节，主要技术参数：滑轮直径；φ40×7.5mm；支杆高度可调范围：≮90mm；桌边夹锁紧厚度：≮40mm；尼龙线长度：≥1000mm。科仪光仪-21027 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 54 | 1350 | 无 |
| 78 | 高中静力学演示教具 | 配器件如下：双向测力计2个、压簧2只（φ1mm弹簧钢丝绕制，φ11×72mm，圈数：15）、量角器1只（0～90°）、加长杆4支（塑料杆，φ8.5×150mm及φ8.5×100mm各2支）、销钉6只（塑料,φ4.2×13.5mm）、接线叉2支、接插头2支、接钩2只、力矩盘1个（ABS材质，φ270×16.5mm）、小车2个(金属，58×32×31mm）、车钩4只、大滑轮2只（塑料制，φ127×16mm，带金属轴）、小滑轮4只（塑料制，φ68×15mm，带金属轴）、平直导轨1支（铝合金型材，导轨宽20mm，长530mm）、惯性块2块（金属，55×16×12mm）、重锤1只（铜制，φ8×12mm，附锤线1.5m）、双向插头2只（含簧片）、滑轮联杆2支（φ4mm金属杆）、滑轮挂钩2支（φ4mm金属杆）、支承杆6支（金属，φ4×80mm）、调节杆2支（φ4mm金属杆）、钢丝挂钩10支（φ1.2mm钢丝制作，S型）、钢丝卡环4只（φ1.2mm钢丝制作）、色圈4片（红色，PVC片，φ23×1.2mm）、拉簧2只（φ1.2mm弹簧钢丝绕制，φ14×97mm）、实验多孔底板4块（ABS材质，360×240×20mm、96孔，孔径φ6mm）、直角支板4只（ABS材质，带调节螺栓，两条直角边长度为120mm、98mm）、紧固销10只（塑料，φ7×24mm）、小接插座20只（塑料，φ6×14mm）、吊环4只（塑料）、细绳5米。仪器可进行四十余种高中静力学基础实验。科仪光～21028 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 480 | 480 | 无 |
| 79 | 高中力学演示板 | 配器件如下：双向测力计2个、压簧2只（φ1mm弹簧钢丝绕制，φ11×72mm，圈数：15）、加长杆4支（塑料杆，φ8.5×150mm及φ8.5×100mm各2支）、销钉4只（塑料,φ4.2×13.5mm）、接线叉2支、接插头2支、接钩2只、双向插头2只（含簧片）、小车2个(金属，58×32×31mm）、车钩4只、描迹笔2支（笔杆为金属杆，φ6×52mm）、大滑轮2只（塑料制，φ127×16mm，带金属轴）、小滑轮4只（塑料制，φ68×15mm，带金属轴）、平直导轨1支（铝合金型材，导轨宽20mm，长530mm）、平抛导轨1支（铝合金型材，导轨宽20mm，坡度高120mm）、斜抛导轨1支（铝合金型材，导轨宽20mm，坡度高130mm）、接球网1只（270×110mm，网框采用φ4mm金属杆）、惯性块2块（金属，55×16×12mm）、重锤1只（铜制，φ8×12mm，附锤线1.5m）、单向插头2只、滑轮联杆2支（φ4mm金属杆）、滑轮挂钩2支（φ4mm金属杆）、支承杆6支（金属，φ4×80mm）、调节杆2支（φ4mm金属杆）、钢丝挂钩10支（φ1.2mm钢丝制作，S型）、钢丝卡环4只（φ1.2mm钢丝制作）、色圈4片（红色，PVC片，φ23×1.2mm）、卡子1只(φ1.5mm钢板制作，外形50×25×12.5mm）、量角器1只（0～90°）、力矩盘1个（ABS材质，φ270×16.5mm）、直角支板4只（ABS材质，带调节螺栓，两条直角边长度为120mm、98mm）、拉簧2只（φ1.2mm弹簧钢丝绕制，φ14×97mm）、实验多孔底板4块（ABS材质，360×240×20mm、96孔，孔径φ6mm）、紧固销36只（塑料，φ7×24mm）、小接插座40只（塑料，φ6×14mm）、吊环4只（塑料）、细绳5米。仪器可进行四十余种高中力学基础实验。科仪光～21029 |  |  | 套 | 1 | 64 | 64 | 无 |
| 80 | 滚摆 | 1．由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。 2． 摆轮直径Φ120mm。摆轴直径Φ8mm，长160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径Φ1.5mm。支柱高400mm，横梁长230mm。 3． 摆体（摆轮和摆轴）重0.65Kg。 4． 摆轴对摆轮的垂直度公差为0.25mm。 5． 摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差为0.5mm。 6． 摆体重心偏移轴线公差为0.45mm。 7． 摆轴镀铬。底座应稳固、表面涂漆，支柱表面应作防锈处理。 8． 应符合JY110-82《滚摆》的要求。科仪光仪-21033 | 浙江宁波 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 63 | 126 | 无 |
| 81 | 离心轨道 | 1、由钢球和铝制的环形轨道，底座组成。 2、钢球直径20MM一个。球体应圆滑，表面光滑无麻点，钢球镀铬无锈蚀和剥落。 3、轨道由U形铝材加工而成，斜坡夹角≥45°，轨道长坡长350MM，短坡长200MM，环内径∅150mm。轨道成形规则圆滑，当球体在轨道上运动时不得有阻滞，跳动或出轨。 4.底座由塑料制成，放置平稳，尺寸为：220x100x25mm。 5、 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。科仪光仪-21034 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 2 | 60 | 120 | 无 |
| 82 | 手摇离心转台 | 1、手摇式，由机座、主动轮（附摇柄）和从动轮组成。 2、机座：材料为铁质，配有橡胶脚，平放、立放均平稳可靠。 3、主动轮及从动轮：A、主动轮直径240mm，从动轮直径40mm。B、主动轮和从动轮的中心距325mm，从动轮轴插孔上段为圆柱孔。C、圆柱孔尺寸：直径10mm，深不小于6mm。D、侧面配有顶丝，下段为锥孔，锥孔长不小于25mm。 4、节流阀安装孔：位于主动轮和从动轮两轴线连线上，距从动轮轴线138mm。科仪光仪-21038 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 162 | 162 | 无 |
| 83 | 电动离心转台 | 电机输入功率：50W；额定转速：1150r/min；额定电压：AC220V 50HZ；底板采用金属板制作，尺寸为300×300×15mm；套管采用φ16mm圆钢车制，长度为58mm；支杆长150mm，为φ10mm的圆钢制成。调速开关安装在面板上，使用方便。仪器可作离心节速器、离心球、离心环、离心分液器、发音齿轮等实验。科仪光仪-21039 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 450 | 450 | 无 |
| 84 | 毛钱管(牛顿管) | 1、牛顿管外径：φ48mm*1000mm； 2、总长度：1060mm； 3、带释放装置。科仪光仪-21046 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 144 | 144 | 无 |
| 85 | 伽利略理想斜面演示器 | 轨道长度不小于1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑。科仪光仪-21047 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 360 | 360 | 无 |
| 86 | 运动合成分解演示器 | 底座及面板采用厚度1.5mm的钢板制作，面板尺寸为400×320mm，底座尺寸为400×120×14mm；小车尺寸80×50×40mm，车轮采用金属材料制作；画板尺寸为240×180mm；笔尖与画板的间距可通过调节螺母调节；X向传动装置及Y向传动装置均采用小电机带动皮带轮传动。大皮带轮采用工程塑料制作，尺寸为φ39.5×5.5mm，小皮带轮采用铜棒制作，直径为φ8mm，皮带采用φ50mm的橡胶皮带；控制系统部分包括：X向换向开关、Y向换向开关、调速旋钮、X向运动按键、Y向运动按键、合运动操作键等。仪器使用电源电压：DC3～6V。科仪光仪-21049 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 300 | 300 | 无 |
| 87 | 演示轨道小车 | 轨道采用铝型材制作，长1200mm±1mm，宽71mm±0.3mm，导轨一端装有电火花计时器架及固定螺钉、用于调节轨道斜度的调节螺杆及止动与释放小车的弹簧片，轨道另一端装有捕捉小车的导轴、引导牵引线的滑轮，滑轮直径φ30mm，滑轮倾角可调；小车车身采用ABS工程塑料制作，车身设有6个φ27×15mm用于放置砝码的盲孔。车轮为金属材料制作，小车底部配有配重块，小车前端附有挂钩，后端设有纸带夹，小车车头设有与轨道尾部导轴相配合的制动卡。小车外形尺寸100×80×50mm，小车质量200g±6g；砝码桶为附吊线的带盖塑料小桶，桶底外部设有橡胶垫套，外形尺寸φ30×40mm，砝码桶质量12g±1g。科仪光仪-21050 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 156 | 156 | 无 |
| 88 | 轨道小车 | 轨道采用铝型材制作，长900mm±1mm，宽71mm±0.3mm，导轨一端装有电火花计时器架及固定螺钉，轨道另一端装有捕捉小车的导轴、引导牵引线的滑轮，滑轮直径φ30mm，滑轮倾角可调；小车车身采用ABS工程塑料制作，车身设有6个φ27×15mm用于放置砝码的盲孔。车轮为金属材料制作，小车底部配有配重块，小车前端附有挂钩，后端设有纸带夹，小车车头设有与轨道尾部导轴相配合的制动卡。小车外形尺寸100×80×50mm，小车质量200g±6g；砝码桶为附吊线的带盖塑料小桶，桶底外部设有橡胶垫套，外形尺寸φ30×40mm，砝码桶质量12g±1g；台边夹夹持厚度不小于50mm，夹持深度40mm；调节支杆采用φ10mm的圆钢制作，支杆可调有效长度260mm，支杆插入台边夹上的插孔管后可通过调节螺钉来调节轨道斜度。科仪光仪-21051 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 13 | 120 | 1560 | 无 |
| 89 | 演示斜面小车 | 斜面板及底板采用经脱脂干燥处理的优质木材制作，斜面板全长1200mm，宽97mm，厚15mm，板面平直光滑。斜面板的一端装有滑轮，滑轮支架倾角可调，滑轮采用工程塑料制作，滑轮外径φ28mm。底板长800mm，四角安装橡胶垫脚。小车车身采用工程塑料制作，车轮为金属材料制作，外形尺寸：100×80×38mm， 小车一端有挂钩，另一端设有纸带夹，小车重200g，可配重200g砝码。摩擦块采用经脱脂干燥处理的优质木材制作，外形尺寸：100×75×35mm，摩擦面的两个对应面分别设有φ28×12mm的砝码孔，摩擦块一端面的中心安装有挂钩，摩擦块能配重100～200g砝码；砝码桶为附吊线的带盖塑料小桶，桶底外部设有橡胶垫套，外形尺寸φ30×40mm，吊线长度不小于800mm。支撑杆采用φ4mm金属杆制作，长度500mm，支撑角度可调。科仪光仪-21053 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 120 | 120 | 无 |
| 90 | 斜面小车 | 斜面外形尺寸为：长815mm,宽100mm，厚20mm。斜面的一侧有刻度标尺，标尺全长800mm，最小分度值10mm，白底黑字，其“0”位与档条内侧边线齐平，刻度线和数字清晰。斜面板上的滑轮支架倾角可调，滑轮采用工程塑料制作，质量小于8g，滑轮外径φ30mm。斜面一端装有档条，档条宽11mm，高度11mm；支撑杆与斜面板配合，可调整斜面倾斜角度，支撑杆总长120mm，采用φ10mm的圆钢加工。斜面板上的滑轮支架倾角可调，滑轮紧固后可承受0.25N.m的转动力矩且不滑动。小车车身采用工程塑料制作，车轮为金属材料制作，外形尺寸：100×80×40mm，上表面设有φ50×19mm的砝码孔，小车一端有挂钩，另一端设有纸带夹，小车重200g，可配重200g砝码。摩擦块采用经脱脂干燥处理的优质木材制作，外形尺寸：100×75×35mm，摩擦面的两个对应面分别设有φ28×12mm的砝码孔，摩擦块一端面的中心安装有挂钩，摩擦块能配重100～200g砝码；砝码桶为附吊线的带盖塑料小桶，桶底外部设有橡胶垫套，外形尺寸φ30×40mm，吊线长度不小于800mm。科仪光仪-21054 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 54 | 1350 | 无 |
| 91 | 气垫导轨 | 导轨工作面长度1200mm，导轨工作面夹角：90°，导轨一侧斜面筋上设有刻度尺，刻度尺全长1200mm，最小分度值为1mm，每10mm标注刻度数字。导轨脚距：700mm，导轨进气口外径：φ30mm，导轨底部设有两个支座、一个支座为单脚支座，高度不可调，另一个为双脚支座，双脚支座上设有两只调节螺钉，用来调节导轨的纵向水平及横向水平；滑行器采用铝合金制作，长度150mm。实验附件包括：挡光片（100mm,50mm,30mm各2片）6片、挡光条（5mm）1个、 滑轮1个、滑轮架1个、加重砝码（50g±0.5g，100g±1g各4个）、U形弹射器2个、圆形弹射器2个、牵引线2米、座架4个、三定律弹射器1个、砝码桶1个、振子弹簧2个、光电门架2个 、橡皮筋4根。仪器要求气源：风压＞5800Pa。科仪光仪-21055 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 13 | 456 | 5928 | 无 |
| 92 | 小型气源 | 外壳采用工程塑料制作，壳身设有出气孔，出气孔尺寸不小于11×5mm，孔数不少于10个。出气口内径φ23.5mm，外径φ30mm，出气口高49mm。送气管长度不小于1000mm。仪器使用电源：AC2220V 220v、50Hz；连续工作时间不小于60分钟，外壳温升不大于35℃。仪器外形尺寸φ230×300mm。科仪光仪-21056 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 13 | 316 | 4108 | 无 |
| 93 | 自由落体实验仪 | 1、主体：①、主体采用铝合金型材制作，要求整件挺直，不得有翘曲变形等缺陷。②、主体有效尺寸不小于1300x40x30mm，主体的直线度误差应不大于有效长度的0.03%。 2、标尺：①、标尺刻度范围与主体有效长度相匹配，全刻度误差不大于±1mm。②、标尺最小分度值为1mm，等分度误差应小于0.2mm。③、自由落体插头线与主体、光电门等之间应连接可靠，光电门在主体上应滑动自如，锁紧方便。④、接球架接口直径不小于90mm。⑤、钢球尺寸为Sφ22mm，要求表面圆滑，镀层光亮。⑥、重锤采用金属材料制作，尺寸φ12×30mm，重锤吊线长不小于1000mm。⑦、三脚架为铸铁制成要求放置稳固，能可靠支撑主体，在实验过程中不得倾斜、翻倒。科仪光仪-21057 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 13 | 360 | 4680 | 无 |
| 94 | 反冲运动演示器 | 金属筒外径为:φ16mm,小车外形尺寸：95mm*65mm*26mm。铝杯尺寸：φ35mm*20mm。科仪光仪-21061 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 48 | 48 | 无 |
| 95 | 超重失重演示器 | 记忆式。科仪光仪-21062 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 226 | 226 | 无 |
| 96 | 动能势能演示器 | 底板、带刻度的面板均采用厚度为1mm的铁板制作，底板长470mm，宽160mm，高10mm，面板宽440mm，高450mm，面板上印制刻度标尺，标尺全长300mm，分度值为1cm，每10cm标注刻度数字。数字字高不小于12mm，刻线长不小于40mm，刻线宽不小于1mm，钢球下落定位孔由支杆和孔架构成，孔架采用工程塑料制作，其上设有内径为φ20mm、φ26mm的两个孔，孔深34mm，支杆采用φ9.5mm的钢管制作，长不小于300mm，孔架的高度可通过支杆任意调节；透明圆筒采用内径φ34.5mm的有机玻璃筒制作，圆筒壁厚不小于4mm，长312mm；弹簧为φ2mm的弹簧钢丝绕制的压缩弹簧，自由长度为φ31×140mm；弹簧压缩杆尺寸为φ3.5×90mm的金属杆，两端设带柄螺帽；水平连接杆采用铝合金型材制作，长450mm，宽27mm；竖直立柱由两根φ9.5×450mm的钢管制作；钢球3只，球直径为φ24mm、φ19mm、φ15.8mm，其中φ15.8mm、φ19mm的钢球上焊接有挂钩；滑块采用工程塑料制作，尺寸为φ60×60mm；带刻度滑槽采用工程塑料制作，尺寸为320×120×35mm，滑槽宽度45mm。滑槽刻线标尺总长280mm，分度值1cm，每10cm标注数字，分别标有“0、10、20”刻度数字，数字字高不小于9mm；带布圆柱体尺寸为φ32×56mm。能直观演示动能势能的种类、产生和相互转化转化，以及能的守恒。科仪光仪-21064 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 90 | 90 | 无 |
| 97 | 平抛竖落仪 | 1. 用途：适用于高中物理教学中有关平抛物体和自由落体，同时落地的演示实验 2. 结构和原理：1）底板2）轴 3）角铁 4）圆窝 5）弹簧6）扳机7）转门 8）钢球9)方孔 10)挡柱。科仪光仪-21065 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 45 | 45 | 无 |
| 98 | 平抛运动实验器 | 底座采用厚1.2mm铁板折成，表面烤漆尺寸250×100×12mm，四脚配有调平螺钉；面板采用厚度1.2mm的铁板制作，尺寸为340×250mm，面板上印有刻度线；接球板采用ABS材料制作，安装于滑杆上可随意调节高度；钢球直径φ16mm，表面镀铬，钢球可在导轨上通过调节装置任意调节释放高度。科仪光仪-21066 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 102 | 2550 | 无 |
| 99 | 平抛和碰撞实验器 | 底座采用厚度为1.5mm的冷轧板成型，四角有调平螺钉，供实验时调平仪器。底座尺寸为250×100×12mm；面板采用1.5mm厚钢板制作，尺寸为250×340mm；平抛导轨采用铝合金型材制作，导轨宽度20mm，导轨用于承放平抛球，并可调节平抛球位置高度，并使球水平抛出；接线槽采用工程塑料制作，接线槽的高度位置可自由调节；平抛电磁线圈采用QZ高强度漆包线绕制；平抛球为直径φ16mm的钢球。仪器使用电源电压：DC3～6V。科仪光仪-21067 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 112 | 2800 | 无 |
| 100 | 碰撞实验器 | 轨道外形宽度20mm，支球架、支球管、挡球板与轨道组装为一体；金属球尺寸为Sφ15.5mm；非金属球尺寸为Sφ16.5mm；桌边夹有效夹持厚度5～50mm，夹持深度38mm。科仪光仪-21068 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 25 | 39 | 975 | 无 |
| 101 | 冲击摆实验器 | 由弹簧抢、冲击摆、支架、指示器、弹丸、摆块等组成。科仪光仪-21069 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 210 | 210 | 无 |
| 102 | 运动频闪观测仪 | 组成： 1、可调高度双规实验仪； 2、铁球、玻璃球各一个； 3、小木块一个； 4、坐标纸一张。科仪光仪-21070 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 900 | 900 | 无 |
| 103 | 向心力实验器 | 手动式，底座尺寸为255×95×10mm；转动轴承内径φ10mm，轴承座主体外径φ33mm，高34mm；立柱采用φ14mm圆钢制作，插入轴承座后的立柱高度为107mm，立柱上端设有转动手柄，手柄采用工程塑料制作，尺寸为φ14×25mm，手柄外表滚花；横杆采用直径φ6mm的圆钢制成，长260mm，横杆一端设有防止重锤和平衡锤滑脱的柄帽；平衡锤及重锤均采用直径φ24mm的圆钢制成，长50mm，重锤两端可加配重锤，配重锤质量为50g；半径测定器采用厚度为1mm的金属板及厚度为0.3mm的塑料片组合而成，外形尺寸60×15×35mm；弹簧类型为圆钩环拉伸弹簧，采用φ0.5mm的碳素弹簧钢丝绕制，弹簧自由尺寸为φ7×28mm；弹簧位置调节杆采用φ6mm圆钢制成，长度90mm；周期测定片采用φ0.5mm厚铝板制作，直径φ80mm，正面印制0.4s、0.5s、0.6s、0.8s、1.0s、1.2s的周期指示刻度。科仪光仪-21074 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 25 | 105 | 2625 | 无 |
| 104 | 凹凸桥演示器 | 1、材质：亚克力板、塑钢复合材料等。 2、构成：主要由塑钢框架、背板、模拟凹凸桥、调节旋钮、钢球等组成。“凹桥”、“凸桥”部分由两片完全相同的S形亚克力材质的板材制成，为保证演示效果的完美，设计了“调节旋钮”，可适当根据实验需要调节“桥臂”间距，演示思路简单明了。 3、仪器原理：取一个铁球（或玻璃弹子），放在凹桥底部，使用调节旋钮调节两桥臂亚克力板间的距离，使铁球静止时刚好不掉下去，稍微用手指加一点压力，球就会撑开桥臂而下落。然后，使球从斜臂上滚下，你可以看到，球运动到凹桥底部中心时就从桥臂（板）的缝隙间掉了下去。这说明运动的小球对凹桥底部的压力要大于静止时的压力。这并不难解释，因为当球经过凹桥中心时，球所受重力和支持力的合力产生向上的加速度，由N－mg＝mv2/R可知．若v≠0，则N＞mg。 4.钢球表面镀锌，直径20mm。 5.整体尺寸：560x200x230mm。科仪光仪-21076 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 210 | 210 | 无 |
| 105 | 演示力矩盘 | 圆盘采用工程塑料压制而成，尺寸为φ270mm×16.5mm，圆盘表面印制四个同心圆，直径分别为φ60mm、φ120mm、φ180mm、φ240mm，在四个同心圆周均布直径为φ4.2mm的小孔，小孔分布与轴心对称，孔数不少于34个；轴心销采用φ8mm的金属杆车制，一端与圆盘中心孔配合，另一端与支杆插接；定位销共6只，采用φ8mm的金属杆车制，总长19mm，定位销一端与圆盘上的小孔插接，另一端附有挂钩码的吊线，吊线长度不小于300mm；支杆采用φ12mm的圆钢制作，长度为380mm，表面镀铬；底座材质为工程塑料，底径为φ250mm，高度为90mm，底座底部配有3只调节螺钉。学友-21077 | 浙江余姚 | 余姚市学友教学仪器有限公司 | 个 | 1 | 80 | 80 | 无 |
| 106 | 力矩盘 | 圆盘采用工程塑料压制而成，直径φ270mm，圆盘表面印制四个同心圆，直径分别为φ60mm、φ120mm、φ180mm、φ240mm，在四个同心圆周均布直径为φ4.2mm的小孔，小孔分布与轴心对称，孔数不少于34个；轴心销采用φ8mm的金属杆车制，一端与圆盘中心孔配合，另一端与支杆插接；定位销共6只，采用φ8mm的金属杆车制，总长19mm，吊线长度不小于300mm。科仪光仪-21078 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 27 | 675 | 无 |
| 107 | 动量传递演示器(碰撞球) | 5个摆球在同一高度，拉开左边钢球，右边能摆动，摆动距离大致相等，摆动次数不小于8次。科仪光仪-21079 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 54 | 54 | 无 |
| 108 | 音叉 | 1．由单支音叉组成，附有共鸣箱和音叉槌。 2．音叉频率分别为256Hz。 3．音叉用钢材制成，叉股宽8.5mm，两支股内间距9mm，圆柄φ8mm，音叉全长200mm。 4．两叉股表面平整，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切，表面镀铬，并有F256频率标志。 5．叉股厚5.5mm，两叉股的厚度差不大于0.05mm。 6．频率误差F256不大于0.5Hz（20℃时）。 7．音叉表面粗糙度，外侧面和两平面Ra最大允许值1.25μm，内侧面Ra最大允许值2.5μm。 8．共鸣箱用东北松木或桐木制造，木材应经脱脂干燥处理，箱体无节疤和裂痕，箱内腔体积为300×80×40mm3。 9．共鸣箱的插座与音叉柄配合应紧密，音叉柄插入后无动摇现象。 10．音叉槌用橡胶制造，球径26mm，杆为木材或塑料，杆长180mm。 11．应符合JY227-87《F256音叉、F512音叉》的要求。科仪光仪-22001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 21 | 21 | 无 |
| 109 | 音叉 | 1．由单支音叉组成，附有共鸣箱和音叉槌。 2．音叉频率分别为512Hz。 3．音叉用钢材制成，叉股宽8.5mm，两支股内间距9mm，圆柄φ8mm，音叉全长160mm。 4．两叉股表面平整，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切，表面镀铬，并有F512频率标志。 5．叉股厚5.5mm，两叉股的厚度差不大于0.05mm。 6．率误差不大于0.8Hz（20℃时）。 7．音叉表面粗糙度，外侧面和两平面Ra最大允许值1.25μm，内侧面Ra最大允许值2.5μm。 8．共鸣箱用东北松木或桐木制造，木材应经脱脂干燥处理，箱体无节疤和裂痕，箱内腔体积为140×80×40mm3。 9．共鸣箱的插座与音叉柄配合应紧密，音叉柄插入后无动摇现象。 10．音叉槌用橡胶制造，球径26mm，杆为木材或塑料，杆长180mm。 11．应符合JY227-87《F256音叉、F512音叉》的要求。科仪光仪-22001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 18 | 18 | 无 |
| 110 | 纵波演示器 | 1、由支架、螺旋弹簧、振源及附件、连接杆和衬布等部件组成。 2、振子为圆柱体金属件。表面电镀，振子可在弹簧钢片上调整其高度。 3、弹簧钢片应有足够的长度和钢度，表面防锈处理。改变振子的位置，其频率可调。 4、螺旋弹簧需经防锈处理，有效圈数为180圈。 5、支架为塑料注塑成型，无变形。连接后牢固可靠。 6、衬布为白色。科仪光仪-22005 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 226 | 226 | 无 |
| 111 | 声速测量仪 | 技术要求： 一、外观： 1、仪器盒：盒表面标有厂名或商标、名称和型号、表面平整清洁、牢固耐用。 2、金属件：防锈处理、无锈蚀、无锐利的边缘和尖端，镀层致密、平滑、均匀，氧化层均匀牢固、无明显水迹。 3、塑料件：表面平整、无划痕、无溶痕、无缩迹、无气泡、无烧粉、无夹生，休整的边缘不得有变形、破边、凹凸不平。 二、结构： 1、底座和支撑构件应稳固。 2、便于调整、安放、紧固件无松动。 3、控制操作件及开关耐用可靠、松紧适当、手感舒适。 4、元器件和导线布置合理、排列整齐、接触良好、固定可靠、便于维修。 5、印刷线路清洁规整， 经常拆装的螺纹应设金属嵌件。 三、性能： 1、两传感器放置在3m--4m范围内可正常工作。 2、声源频率≥5KHZ。 3、声速测量误差≤10%。科仪光仪-22009 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 284 | 284 | 无 |
| 112 | 共振音叉 | 1.音叉用45#碳钢制成，表面镀铬。 2.音叉叉股宽6.5mm;两叉股内间距17mm；音叉全长不小于160mm。 3.音叉磓用橡胶制作，球直径25mm。 4.杆为木材，长度不小于178mm。 5.频率：440Hz±1Hz 。科仪光仪-22010 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 对 | 1 | 120 | 120 | 无 |
| 113 | 纵横波演示器 | 金属支杆悬挂弹簧型式，主要由机架、弹簧钢片、螺旋弹簧、连接杆、可转动金属条、衬布、振源、质点等组成。机架由左、右支架及橡胶脚构成，采用工程塑料制作，底部长240mm，宽25mm，机架总高度380mm；弹簧钢片厚度0.8mm，长300mm，宽3mm，通过改变振子位置，弹簧钢片的频率可在2.5 ～3.3Hz范围内调整；螺旋弹簧采用φ0.3mm的弹簧钢丝绕制，绕制直径φ40mm，弹簧工作长度100mm，全长圈数380±10；连接杆采用直径不小于φ9mm的钢管用螺纹连接而成，全长1100mm；可转动金属条采用厚度3mm的钢板制作，长145mm，宽16mm；衬布为反光白布，长1100mm，宽450mm；振源振子φ18×9mm，振子高度可在弹簧钢片上任意调节；弹性媒质体质点由直径不大于φ40mm的乒乓球14个组成。 仪器可完成下列实验内容：1、纵波的形成和传播；2、横波的形成和传播；3、波长跟振源频率的关系；4、波的反射和驻波等。科仪光仪-22012 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 240 | 240 | 无 |
| 114 | 绳波演示器 | 横波、行波、驻波、机械绳波。科仪光仪-22013 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 990 | 990 | 无 |
| 115 | 波动弹簧 | 扁钢丝弹簧，外径不小于78mm，圈数不小于135。科仪光仪-22014 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 90 | 90 | 无 |
| 116 | 波动演示器 | 1.由机械传动机构、横波水平帘、纵波水波帘、波动衰减器等部件组成。 2.外形尺寸：570x215x270mm 。 3.机械传动机构由16个厚偏心轮和1个薄偏心轮组成每个偏心轮以转过30°角后带带动下一个轮，按相位差依次传动。偏心轮角度在一个半波长内累计误差不超过30。 4.机械传动机构应升降方便。凸轮杆和偏心轮配合后，手柄倒、顺转动灵活。 5.正反两面能分别演示纵波、横波的形成与传播，二边由16个振子能显示1又4分之一波长。科仪光仪-22015 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 720 | 720 | 无 |
| 117 | 发波水槽 | 仪器由水槽、振源及附件组成，水槽由透明有机玻璃制成，尺寸为280x280x30mm,槽内四周放海绵用于防止反射波。振源由振荡电路、弹簧片连接器等组成，振荡电路其频率可调。工作电压DC8V.科仪光仪-22016 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 210 | 210 | 无 |
| 118 | 弹簧振子 | 为气垫式弹簧振子，主要由底座、导轨、滑块、配重块、振动弹簧、刻度标尺、进气管等组成。底座与导轨采用工程塑料成型为一体，外形尺寸为296×100×40mm，导轨长度为260mm，高度为36mm，导轨右侧设有φ7×18mm的进气嘴；滑块采用透明塑料制作，滑块长度100mm；振动弹簧采用φ0.3mm的弹簧钢丝绕制，外径φ16mm，圈数：30；刻度标尺能平移调整，总长240mm，刻度值以“cm”为单位，分度值为2cm，0刻度在中间，两边分别标注“2、4、6、8、10”的数字，刻度线长5mm，刻度线宽1.5mm，；进气管采用内径φ6mm的橡胶管，长度不小于295mm。仪器外形尺寸300×100×100mm。学友-22018 | 浙江余姚 | 余姚市学友教学仪器有限公司 | 套 | 1 | 54 | 54 | 无 |
| 119 | 弹簧振子振动图象描绘器 | 仪器由底座、立杆、无噪声直流电机、画板、画笔、摆锤、电磁铁、传动机构等组成。底座采用优质木材制作，底座外形尺寸为800×240×50mm，立杆采用φ10mm圆钢制作，高度不小于700mm；圆锥形摆锤由圆钢制作，尺寸为φ33×48mm，摆线长不小于700mm。仪器使用电源：DC 6V。自动稳定走纸。科仪光仪-22020 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 556 | 556 | 无 |
| 120 | 简谐振动投影演示器 | 原理：利用激光通过振动弹片反射镜投影在光屏上所形成正弦余弦的规律变化。由塑料框架主体、激光源、振动弹片、入射光屏、电机、反射镜及支架等组成。 1.塑料框架主体由框架、上板为白色塑料、下板为密度板，所有装置装在上板面上，外形尺寸：310mm×230mm×60mm。 2.激光源为红色，在上板的相应位置，并有可调范围。 3.振动弹片为表磷铜，长为100mm，宽12mm、厚0.3mm，固定可靠，振动灵活。 4.入射光屏为六棱柱体，每面有平面镜，直径60mm、高80mm。 5.电机为直流低速电机，每分钟100转。 6.反射镜及支架应为一体，反射镜的外形尺寸为：40mm×12mm×1.5mm。科仪光仪-22021 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 540 | 540 | 无 |
| 121 | 匀速圆周运动投影器 | 为主机、立杆、调节器、吊线球、质点、屏幕、电磁铁等组成。转速和摆长为可调式。科仪光仪-22022 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 570 | 570 | 无 |
| 122 | 单摆组 | 由5个摆球及摆线组成。摆球中心均设有穿线孔。5个摆球分别为：Sφ19mm的大钢球1只，Sφ12.8mm的小钢球2只，Sφ24mm的大塑料球1只，Sφ15mm的小塑料球1只。摆线为不易伸缩的棉线，长度不小于1500mm。科仪光仪-22023 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 组 | 25 | 10.6 | 265 | 无 |
| 123 | 单摆振动图象演示器 | 底座采用优质木材制作，底座外形尺寸为800×240×50mm，立杆采用φ10mm圆钢制作，高度不小于700mm；圆锥形摆锤由圆钢制作，尺寸为φ33×48mm，摆线长不小于700mm。仪器使用电源：DC 6V。科仪光仪-22024 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 286 | 286 | 无 |
| 124 | 单摆运动规律演示器 | 底座材质为工程塑料，底径为φ250mm，高度为90mm，底座底部配有3只调节螺钉，可调节立柱垂直和摆线位置。立柱采用φ12mm的圆钢制作，长度不小于1100mm，表面镀铬；横杆采用φ12mm的圆钢制作，长度为150mm，两端设有悬点；上、下标尺采用厚度不小于2.5mm的塑料板制作，表面印制刻度线及数字，上标尺（0～20°，R=164），下标尺（0～10°，R=765）；摆球共5只，包括：空心摆球2只（Sφ22mm塑料球）、钢球（Sφ15.8mm）1只、玻璃球（Sφ15.2mm）1只、胶木球（Sφ14mm）1只。摆线为不易伸缩的蜡线，长度不小于4m。学友-22025 | 浙江余姚 | 余姚市学友教学仪器有限公司 | 套 | 1 | 138 | 138 | 无 |
| 125 | 受迫振动和共振演示器 | 改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振。学友-22026 | 浙江余姚 | 余姚市学友教学仪器有限公司 | 台 | 1 | 106 | 106 | 无 |
| 126 | 共振演示器 | 尺寸不小于250*150*140mm，磁性画板外径尺寸210*135mm，有效使用面积不小于115*80mm，工作电压8-12V。科仪光仪-22027 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 136 | 136 | 无 |
| 127 | 内聚力演示器 | 1．由两只带有金属和挂绳的铅圆柱体组成，并配有挤压板和旋转式刮削器。 2．圆柱体直径φ20mm、长45mm。 3．铅的纯度不得低于99.9％。 4．铅圆柱体的有效使用长度不小于18mm。 5．挂绳安装在圆柱体侧面的孔心中。 6．圆柱体无砂眼气孔，表面漆层均匀、美观。 7．削平两圆柱体端面压接在一起后，承受纵向拉力不小于60牛顿。 8．应符合JY171-84《内聚力演示器》的要求。青鱼-22202 | 浙江宁波 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | 套 | 4 | 34 | 136 | 无 |
| 128 | 空气压缩引火仪 | 1．由气缸、底座、端盖、活塞等组成。 2．气缸由有机玻璃制成，缸长不小于130mm，外径不小于φ25mm，内径φ10mm。缸体透明度好，表面无划痕。 3．底座直径φ62mm，高21mm,底座与缸体连接牢固，放置平稳。活塞与气缸气密性应良好。 4．手柄直径φ40mm，表面应光滑、无毛刺；活塞杆直径φ9mm，表面镀铬，手柄与活塞杆连接牢固并具有足够的机械强度。 5．在正常的冲击力作用下，实验效果应明显。 6．连续压缩引火100次，密封圈的使用效果不变。 7．应符合JY137-82《空气压缩引火仪》的要求。科仪光仪-22203 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 4 | 30 | 120 | 无 |
| 129 | 双金属片 | 1、仪器由铜片、铁片和手柄组成。 2、铜片、铁片厚度不小于0.3mm，长度不小于220mm，宽不小于12mm，铜片与铁片用铆钉铆合在一起。青鱼-22209 | 浙江宁波 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | 个 | 1 | 15 | 15 | 无 |
| 130 | 气体做功内能减少演示器 | 一、由气室、进气管、胶塞、防护套、底座及背景衬板等组成。 二、气室： 1、气室为圆筒形，有进气咀和出气口，进气咀与进气管配合紧密，出气口为喇叭状，与胶塞配合紧密。 2、气室直径应不小于38mm，长不小于90mm，壁厚不小于2mm。 3、气室由玻璃或其他透明、不被酒精腐蚀的制作，气室应洁净明亮。 4、玻璃气室应有防护套，防护套由透明塑料或有机玻璃制作，尺寸为：∅49x104mm。气室在防护套内限位可靠，无串动，有防震垫。 5、底座和背景衬板为黑色塑料一体制成，程L型尺寸为：135x100x110mm。仪器放置平稳可靠。 6、进气管长不小于300mm，内径与气室进气咀配合牢固。 7、胶塞为锥形，大端直径为15mm，胶塞与气室出口配合紧密，松紧可调，胶塞与底座用线绳连接，线绳应牢固可靠。科仪光仪-22210 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 24 | 24 | 无 |
| 131 | 纸盆扬声器 | 1.扬声器直径不小于200mm，8Ω。 2、扬声器无杂音，演示效果明显。 3、在失真度、音质等方面符合技术要求。科仪光仪-22213 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 84 | 84 | 无 |
| 132 | 油膜实验器 | 盛水盘采用工程塑料制作，带盖，盛水盘内空直径φ200mm，深20mm；计数板能履盖整个盛水盘面，板有一面印制刻度，中间大格，每格为1cm2，滴移器采用5ml针筒、6½号针头代替；油酸为无水酒精稀释成1000:1的溶液用小瓶盛装；粉采用痱子粉，用密闭的小瓶盛装。科仪光仪-22215 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 36 | 900 | 无 |
| 133 | 浸润和不浸润现象演示器 | 玻璃片尺寸为76×25*1.0mm，其中一片表面涂有蜡层。科仪光仪-22216 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 84 | 84 | 无 |
| 134 | 液体表面张力演示器 | 由直径为φ1.4mm的钢丝成型为五种不同几何形状的线框组成。 分别为圆形线框；凸环形线框；正方体线框；收缩线框；双环线框。各线框总高度不小于130mm，线框中各圆形线框内径不小于φ34mm，正方体线框的各边长不小于36mm。科仪光仪-22217 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 19.6 | 19.6 | 无 |
| 135 | 液体表面张力实验器 | 由直径为φ1.4mm的钢丝成型为五种不同几何形状的线框组成。 分别为圆形线框；凸环形线框；正方体线框；收缩线框；双环线框。各线框总高度不小于130mm，线框中各圆形线框内径不小于φ34mm，正方体线框的各边长不小于36mm。科仪光仪-22217 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 19.6 | 490 | 无 |
| 136 | 毛细现象演示器 | 仪器由塑料盛液座、毛细管支架及五根内径大小不同的玻璃毛细管组成。 盛液座及毛细管支架采用工程塑料制作，盛液座内空尺寸为160mm×86mm×10mm，毛细管支架宽20mm，支架距盛液座底部高度不小于80mm；毛细管长度均为130mm。科仪光仪-22219 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 21 | 21 | 无 |
| 137 | 伽尔顿板(道尔顿板) | 由一组斜面、控制器、钢钉列阵、弧形导轨、外框、狭槽、钢珠、闸门等组成。 列阵间距10mm，狭槽个数19个，小珠直径6mm。 仪器用于宏观说明气体分子速率和统计规律。科仪光仪-22220 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 450 | 450 | 无 |
| 138 | 气体定律实验器 | 由外管、活塞、橡皮盖、固定夹和挂钩板等组成。外管采用进口高透明医用级聚丙烯制造，外管尺寸φ16×75mm，容积10ml，有体积刻度标志，最小分度值0.5ml；活塞采用特制的高弹性、耐低温橡胶活塞；固定夹和挂钩板采用厚度为0.8mm厚的金属板制作，固定夹能牢固地夹持外管，且能方便地在支架上紧固或上下移动。科仪光仪-22222 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 45 | 1125 | 无 |
| 139 | 玻意耳定律实验器 | 由底座、尺度板、U型玻璃管、压力表、压气球等组成，底座尺寸260*140*20mm，表面喷涂黑色漆，尺度板尺寸：430*150mm，表面喷有白色底漆，印有红色±20刻度，每10刻度加粗加长，压力表显示压力范围0-0.1mpa，U型玻璃管直径25mm，高度不小于430mm，各部分连接紧密，无漏气。科仪光仪-22223 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 240 | 240 | 无 |
| 140 | 盖·吕萨克定律实验器 | 由尺度板、玻璃管、橡胶塞、锥形烧瓶、温度计及支架等组成，底板尺寸不小于525*93mm，白色底漆印有0-50刻度，每10刻度加粗加长，锥形烧瓶容积为100ml，瓶身印有刻度，玻璃管直径为4mm，长度不小于500mm。整台仪器用泡沫等防震材料填充，易运输及保存。科仪光仪-22224 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 180 | 180 | 无 |
| 141 | 气压模拟演示器 | 用于模拟气体分子的运动，以解释气体压强的产生及气体定律等微观现象，电机转速可调，仪器工作电源电压：DC10V。主要由导向杆、配重块、透明筒、活动圆盘、塑料小球、振动板、底座、电机调速旋钮、电源接线柱、电源开关等组成。导向杆采用塑料管制作，尺寸为φ3×100mm，配重块为金属材料制作，尺寸为φ14×6mm，透明筒采用“372”材料制作，尺寸为φ100×105mm；活动圆盘采用泡沫材料制作，尺寸φ95×9mm；用于模拟气体分子的塑料小球尺寸为Sφ6mm，数量20粒；振动板采用有机玻璃板制作，尺寸φ95×3mm；底座材质为塑料，外形尺寸为128×105×208mm。青鱼-22225 | 浙江宁波 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | 套 | 1 | 136 | 136 | 无 |
| 142 | 饱和水汽膨胀液化演示器 | 由打气筒、塑料透明储气瓶、转能堵头、转能堵孔堵头固定棒和底座等组成，外形尺寸：330x120x110mm,工作压力0.1--0.4MPa,实验成雾明显，使用安全。科仪光仪-22227 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 2 | 166 | 332 | 无 |
| 143 | 玻棒(附丝绸) | 教师用， 1、玻棒材质：有机玻璃、实心，φ11mm×245mm。 2、丝绸尺寸应不小于200mm×200mm，桑蚕织品 符合JY179标准。科仪光仪-23001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 对 | 2 | 9 | 18 | 无 |
| 144 | 胶棒(附毛皮) | 由两根胶棒及一块毛皮组成。胶棒材质为聚碳酸脂，胶棒尺寸为φ13.5×295mm，胶棒的一端成圆弧形，圆弧尺寸为SR4mm；毛皮为经过鞣制的动物毛皮，尺寸不小于105×105mm。科仪光仪-23003 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 对 | 2 | 10.6 | 21.2 | 无 |
| 145 | 箔片验电器 | 教师用，要求应符合JY 202相关规定。科仪光仪-23005 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 对 | 1 | 30 | 30 | 无 |
| 146 | 箔片验电器 | 1．由两只相同的箔片验电器组成，由外壳、导电杆、箔片及集电板组成。 2．外壳为封闭式结构，透光部分应光洁透明，无气泡及划痕。 3．外形尺寸不小于50x30x65mm. 4．金属箔片厚度不大于0.02mm带电时能顺利张开，电荷消失后能完全回零； 5．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。科仪光仪-23005 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 对 | 25 | 13.6 | 340 | 无 |
| 147 | 静电计(指针验电器) | 1、由两只灵敏度相同的指针验电器组成。 2、指针验电器由底座、外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。底座采用工程塑料制作，底座底径φ102mm，高40mm；圆盘采用厚度为1mm的A3板材成型，尺寸为φ190×70mm；导电杆采用φ6mm的圆钢制作，总长度80mm；指针采用薄金属片制成，长度不小于100mm，针体平直，下部成箭头形；指针架采用金属材料制作，指针在指针架上动作灵敏可靠，不前后偏斜摇摆，电荷消失后能顺利回零。 3、仪器组装后总高度330mm。科仪光仪-23007 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 对 | 1 | 106 | 106 | 无 |
| 148 | 感应起电机 | 1．在温度为20℃、相对湿度为65%的环境中，摇柄转速120转／分，火花放电距离不小于40mm。在温度为0～40℃范围，相对湿度小于80%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离不小于20mm。 2．起电盘采用直径235mm，厚3mm的有机玻璃板制成。 3．起电机两电梳之间采用无横梁、悬臂式结构。 4．底座采用绝缘性能优良的木质材料制成。 5．起电盘径向跳动，两盘跳动量不大于1.5mm。 6．两盘盘面不平度应使起电盘在转动中两盘内侧任一点间距离不小于2.5mm，最大不超过5.5mm。 7．起电盘中心轴横向窜动量不大于1mm。手摇转柄轴横向窜动量不大于2mm。 8．起动盘转动应平稳灵活，在手摇转柄转速不大于120转／分的条件下，仪器无颤动现象。 9．电刷在起电盘上与铝箔接触良好。 10．电梳由针状金属杆或柬状裸铜丝制成。 11．起电盘上铝箔粘接整齐牢固。 12．莱顿瓶极板涂敷高度应不低于120mm，涂敷层牢固不得有划伤或局部脱落。 13．应符合JY115－82《感应起电机》的要求。科仪光仪-23008 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 196 | 196 | 无 |
| 149 | 枕形导体 | 主要用于演示静电感应和带电导体的电荷分布等实验。为可拆式枕形导体，主要半球面柱形导体2个、绝缘支杆2支、底座2个等组成。导体采用厚度为1mm的铝材制作，导体半球面直径φ60mm，柱形长度65mm，两个半球面柱形导体对合后所成枕形导体总长162mm；绝缘支杆采用有机玻璃制作，尺寸为φ12×105mm；底座采用酚醛塑料制作，尺寸为φ87×13mm。科仪光仪-23009 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 副 | 1 | 70 | 70 | 无 |
| 150 | 小灯座 | 1．小灯座由底板、接线柱，灯座组成。 2．小灯座为螺旋式灯座与E10／13、E10／14、1c9／14计小电珠配用。 3．小灯座最高工作电压为36V，最大工作电流为2.5A。 4．底座用黑色塑料制成，表面平整光洁。外形尺寸75X35X10mm，底座上有两个直径为4.5mm的安装孔，孔的中心距离为60±0.5mm。应有足够的强度。 5．小电珠旋入后，应接触良好可靠，不应有接触不良或短路。 6．未旋入小电珠时，两接线柱间电阻不小于100MΩ。 7．未旋入小电珠时，两接线柱间抗电强度为500V。 8．应符合JY116－82《小灯座》的要求。科仪光仪-23010 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 100 | 3.4 | 340 | 无 |
| 151 | 单刀开关 | 1、单刀开关由底座、接线柱、闸刀、刀座、手柄等组成。 2、单刀开关最高工作电压为36V，最大工作电流为6A。 3、底座为黑色塑料制成，表面平整光洁，外形尺寸为75mm×35mm×9mm，底座上有两个直径为3.4mm的安装孔,孔的中心距离为25mm±0.5mm。底座应有足够的强度。 4、接线柱为644型，行程不小于6mm。 5、闸刀、刀座用厚0.8mm的铁片制做,。闸刀有效长50±1mm，宽8±0.2mm。闸刀转动应灵活，无卡滞，但不得松动自滑。闸刀手柄安装端正牢固。 6、闸刀、刀座与接线柱之间用铁片连接。 7、单刀开关所有螺柱、螺母、垫片均为铁质，表面进行防锈处理。 8、各触摸部位均无毛刺和尖锐棱角。 9、中的各个部件无明显缺陷和变形。 10、单刀开关接通时，电阻不大于0.01Ω，断开时电阻不小于100MΩ。 11、除符合本标准外还应符合JY 0001中的有关规定。 科仪光仪-23011 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 50 | 4.2 | 210 | 无 |
| 152 | 滑动变阻器 | 1．技术规格：电阻20Ω；额定电流2 A。 2．电阻值误差应小于10％。 3．滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整，要有4个接线端。 4．电阻线绝缘层承受不低于1.5KV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1.5KV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象。 5．在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象。 6．瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹。 7．常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ。 8．滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅。滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。 9．支架、护罩采用金属材料制成，与绕线电阻管和滑杆结合牢固、端正，放置平稳。 10．应符合JY0028－1999《滑动变阻器》的要求。 11．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 科仪光仪-23012 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 24 | 600 | 无 |
| 153 | 滑动变阻器 | 1．技术规格：电阻50Ω；额定电流1.5 A。 2．电阻值误差应不超过±10％。 3．滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整，要有4个接线端。 4．电阻线绝缘层承受不低于1.5KV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1.5KV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象。 5．在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象。 6．瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹。 7．常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ。 8．滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅。滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。 9．支架、护罩采用金属材料制成，与绕线电阻管和滑杆结合牢固、端正，放置平稳。 10．应符合JY0028－1999《滑动变阻器》的要求。 11．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。科仪光仪-23012 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 24 | 600 | 无 |
| 154 | 滑动变阻器 | 1．技术规格：电阻200Ω；额定电流1.5 A。 2．电阻值误差应小于10％。 3．滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整，要有4个接线端。 4．电阻线绝缘层承受不低于1.5KV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1.5KV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象。 5．在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象。 6．瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹。 7．常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ。 8．滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅。滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。 9．支架、护罩采用金属材料制成，与绕线电阻管和滑杆结合牢固、端正，放置平稳。 10．应符合JY0028－1999《滑动变阻器》的要求。 11．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。科仪光仪-23012 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 24 | 24 | 无 |
| 155 | 电阻定律演示器 | 1．外形尺寸：800×145×40mm 2．金属导线应精细均匀，在有效长度内不能有弯折、锈蚀现象。 3．金属导线、接线柱与底板装接应牢固、无松动现象。金属导线在两接线柱间的长度为735±2mm。 4．金属导线的材质、直径在底板上应有明显的标记。 5．底板应平整无变形、表面作防护处理。 6．连接片为1mm厚的黄铜制成，表面镀铬。 7．接线柱为铜质，直径不小于8mm，与底板绝缘良好。 8．应符合JY217－87《电阻定律演示器》的要求。 9．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。科仪光仪-23019 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 42 | 42 | 无 |
| 156 | 电阻定律实验器 | 1．由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、连接片、支撑架等组成。 2．底版塑料制成外形尺寸：540×130×15mm。 3．金属导线应精细均匀，在有效长度内不能有弯折、锈蚀现象。 4．三种金属导线的规格、阻值如下表：铜1根 导线直径（mm） 0.5±0.04 有效长度（mm）500±1 参考阻值（Ω）0.045铁1根 导线直径（mm） 0.5±0.04 有效长度（mm）500±1 参考阻值（Ω）0.25镍铬2根 导线直径（mm）0.5±0.04 有效长度（mm）500±1 参考阻值（Ω）2.5 5．金属导线、接线柱与底板装接应牢固、无松动现象。金属导线在两接线柱间的长度为500±2mm。 6．金属导线的材质、直径在底板上应有明显的标记。 7．底板应平整无变形、表面作防护处理。 8．连接片为1mm厚的黄铜制成，表面镀铬。 9．接线柱为铜质，直径不小于8mm，与底板绝缘良好。科仪光仪-23024 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 25 | 33 | 825 | 无 |
| 157 | 演示线路实验板 | 由线路底板、元器件插块、接插器件、专用接线等组成。线路底板共4块，采用工程塑料制作，尺寸为360×240×20mm、96孔，孔径φ6mm，孔距30mm。元器件插块座由工程塑料制作，分为大二孔插座、小二孔插座、四孔插座及电池座插座,各模块的表面标注有内装的元器件的名称或电路符号。大二孔插座外形尺寸为85.5×51×30mm，小二孔插座尺寸为 58×24.5×26mm，四孔插座尺寸为84×84×36mm，电池座插块尺寸为88×40×44mm（1#电池用，共6个）；大二孔插座元器件包括：V符座3块、A符座3块，小二孔插座元器件包括：单极开关（凸轮式）3个、灯座（螺口式）3个、线绕电阻（5W 5Ω）1只、线绕电阻（5W 10Ω）2只、线绕电阻（5W 15Ω）1只、线绕电阻（5W 20Ω）1只、接线柱座（红、黑各3只）6只、空位插座1个；四孔插座元器件有：双极开关（凸轮式）1个；其它附件有：镍铬丝（φ0.3×3300mm）1根、康铜丝（φ0.3×1100mm）1根、铁铬丝（φ0.3×1100mm）1根、灯珠（ 3.8V,0.3A）4只、灯泡（6.2V,0.3A）2只、接线夹（红、黑各1）2个、吊环（8字形）6只、拼接销（开口式）30只、走线插座60个、三角支板（直角边77mm，邻边58mm,厚15.5mm）5个、双插接线（150～1000mm六种）34套、叉头、插头接线（150～1500mm五种）18套、压紧螺杆（M6，可调）2套、压杆2个、压钩2个。采用手提式专用皮革箱定位包装，包装箱尺寸为520×390×90mm。 全套仪器可进行下列演示实验：1）演示组成串联和并联电路；2）演示安培表的使用方法；3）演示伏特表的使用方法；4）演示欧姆定律；5）演示电阻的测量；6）演示导体的电阻定律；7）演示变阻器的结构及使用方法；8）演示串联电路的特点；9）演示并联电路的特点；10）演示电器的消耗的电功率测量；11）演示串联的小灯泡消耗的电功率；12）演示并联的小灯泡消耗的电功率；13）演示电磁继电器的控制电路。科仪光仪-23025 |  |  | 套 | 1 | 474 | 474 | 无 |
| 158 | 学生线路实验板 | 初中学生组。由线路底板、电池夹座、元器件插块、接插器件、专用接线、特制插头等组成。线路底板1块，采用工程塑料制作，尺寸为360×240×20mm、96孔，孔径φ6mm，孔距30mm。电池座插块尺寸为88×40×44mm（1#电池用，共4个）；元器件插块座由工程塑料制作，各模块的表面标注有内装的元器件的名称或电路符号，插座尺寸为 58×24.5×26mm，元器件包括：单极开关（三角凸轮式）3只、线绕电阻（4W，5Ω）2只、线绕电阻（10W，10Ω）2只、灯座（螺口式）2只、空位插座1只。接插器件有：小接插座16个、吊环3只、拼接销5只。连接导线有：双头接线（50～230mm）18根、叉头接线（140～300mm）6根、小灯泡（2.5V,0.3A)4只、小灯泡（3.8V,0.3A)4只。采用彩盒包装，箱体尺寸为390×270×75mm。科仪光仪-23026 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 195 | 4875 | 无 |
| 159 | 单刀双掷开关 | 1、由底座、3个接线柱、闸刀、单刀片、绝缘柄、卡片等组成。 2、底座长74mm、宽35mm、高9mm,两边的接线柱为黑色、中间接线柱为红色柱体。 3、底座为工程塑料，表面光洁。科仪光仪-23033 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 6 | 150 | 无 |
| 160 | 双刀双掷开关 | 开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀与接线柱及垫片均为铁质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm。接线柱直径为φ4mm，有效行程不小于4mm。底座采用绝缘性能良好的工程塑料，规格为：76mm*53mm*10mm.科仪光仪-23034 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 12 | 300 | 无 |
| 161 | 焦耳定律演示器 | 1、由面板、底座、密闭容器、U形玻璃管、电阻丝、乳胶管、止水夹、接线柱等组成。 2、主要性能指标：电压范围：DC6～10V或AC6～10V 50Hz；电阻阻值：R1=10Ω，R2=10Ω，R3=10Ω，R4=5Ω ，阻值误差≤+5%。 3、仪器面板采用工程塑料制作，尺寸为270×220×2.5mm，面板上印制液面高度标尺，标尺总长130mm，分度值1cm，每1cm标注刻度数字，数字标注在中间，两面印制液面刻度线；密闭容器由透明塑料制作，采用橡胶垫盖密封，尺寸80×50×80mm，电阻分别焊接于贮气盒内；液面玻璃管直径φ6mm，高180mm。 4、仪器组装后总高度260mm。科仪光仪-23035 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 57 | 57 | 无 |
| 162 | 保险丝作用演示器 | 一、结构：阻燃面板镶嵌于铝合金外框。铝合金外框宽度不小于90mm厚度不小于1.5mm。表面做本色氧化处理，四角用黑色塑料保护，弧度自然，与铝合金边框结合紧密，无明显开缝。 二、工作环境条件:温度-10℃～40℃;相对湿度不大于90%RH(40℃).使用交流电源：12V，50Hz±5Hz。面板长不小于400mm，宽不小于270mm，正面有相应的实验电路图，电路图绘制应正确、清晰、不易脱落，图形符号符合JY0001有关规定。其他外观结构按JY0001的有关要求。其它应符合JY0330有关要求。 三、能成功完成以下实验：1、导线有允许通过的最大电流强度实验。2、保险丝的作用实验。3、保险丝选用原则实验。4、铜丝代替保险丝的危害性实验。5、短路的特点与危险实验。科仪光仪-23037 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 264 | 264 | 无 |
| 163 | 范氏起电机 | 仪器能产生几万伏特电势差，作为静电学实验的高压静电源，可用来演示电荷性质、分布；说明静电感应原理；显示电力线及尖端放电现象等。主要由机座、电机、干燥用白炽灯、有机玻璃筒、蓄电球、调整螺钉、集电梳、皮带轮、橡胶带、放电球、放电球绝缘杆等组成。机座采用工程塑料制作，底部设橡胶垫脚，外形尺寸200×280×90mm；有机玻璃筒直径φ64mm ，长320mm，壁厚不小于3mm；蓄电球为直径φ200mm、壁厚1.8mm的不锈钢空心球，可分两半打开；皮带轮直径不小于φ30mm ，宽45mm，橡胶带宽不小于32mm；放电球直径不小于φ60mm ，绝缘杆采用φ15mm 的有机玻璃棒制作，长度不小于150mm。主要技术参数：电源电压：AC 220V；整机功耗：70W；火花距离：≥60mm。整机外形尺寸：300×200×600mm。科仪光仪-23040 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 1200 | 1200 | 无 |
| 164 | 球形导体 | 球形导体由球体、绝缘支杆、底座三部分组成。球体采用铁质空芯球体，表面镀镍，球体直径φ92mm，绝缘支杆与底座总高度130mm，支杆直径φ12mm，底座底径φ100mm。科仪光仪-23041 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 39 | 39 | 无 |
| 165 | 验电器连接杆 | 由绝缘手柄、连接杆、构成。绝缘手柄采用直径φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于135mm；连接杆采用直径不小于φ2mm的钢丝制作，长度198mm，两端成形为“∨”形。 科仪光仪-23042 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 7.6 | 7.6 | 无 |
| 166 | 移电球(验电球) | 由绝缘手柄及金属球构成。绝缘手柄采用直径φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于100mm；金属球采用直径φ14mm钢球，表面镀铬。金属球与绝缘手柄端面接触良好，螺接牢靠。科仪光仪-23043 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 7.6 | 7.6 | 无 |
| 167 | 验电羽 | 由底座、支架、丝线固定卡、丝线等组成，每套配两只。底座采用工程塑料制作，尺寸为φ65mm×40mm；支架采用φ5mm的金属杆制作，支杆高度140mm；丝线固定卡采用厚度为0.5mm金属板成型，固定卡直径φ27mm；丝线颜色为黄色，线径1mm，丝线均匀分布在固定卡周边，根数不少于20根，丝线下垂长度不小于50mm。外形尺寸φ65×190mm。科仪光仪-23044 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 对 | 3 | 21 | 63 | 无 |
| 168 | 验电幡 | 由铜丝网、红丝线、支柱、底座等组成。铜丝网为平纹黄铜丝网，目数：200目/吋，铜丝网尺寸为360×82mm；红丝线φ1×150mm，共10根，悬挂在铜丝网两侧。支柱共3根，采用φ5mm塑料管制作，长度160mm，3根支杆分别固定在铜丝网的两端及中心位置；支座采用工程塑料制作，底座3个，底座底径φ65mm，支座高度41mm。将带支杆的铜丝网插入底座组成验电幡，组装后总高度195mm。科仪光仪-23045 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 36 | 36 | 无 |
| 169 | 尖形布电器 | 由尖形导体（包括内锥体）、绝缘支杆、底座三部分组成。尖形导体用铜材制作，表面电镀，导体直径φ70mm，柱形长度100mm，锥体高度75mm；绝缘支杆及底座的总高度130mm，绝缘支杆直径12mm，底座采用ABS工程塑料制作，尺寸直径：100mm。导体与绝缘支杆之间用金属杆连接，金属杆尺寸φ5×23mm。尖形布电器。正负电荷检验器。科仪光仪-23046 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 96 | 96 | 无 |
| 170 | 正负电荷检验器 | 由机壳、指示灯、复位开关、电源开关、探头、电路板、电池盒等组成。仪器外形尺寸：130×86×66mm；机壳采用ABS工程塑料制作，探头为Sφ9的金属圆球。电路板、电池盒安装于机壳内部，仪器结构紧凑、实验方便、灵敏度高，可以检验摩擦起电的电荷，电容等带电体的正负及演示静电感应。仪器使用电源电压：DC6V。科仪光仪-23047 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 96 | 96 | 无 |
| 171 | 静电实验箱 | 为组合式教具，主要由圆锥底座3个，金属立杆2根，电场线小瓶3个，电场力盒，微静电观察盒、验电羽小球，泡沫球2个，植绒盒，电子风轮，消烟除尘装置，燃气爆发装置，香座及香，抗静电液等组成。与电子起电机配用，可完成电场力(静电乒乓)实验；电场线实验；静电屏蔽实验；微静电观察盒实验；钟摆小球实验；验电羽实验；电子风轮实验（静电电动机）；燃气爆发实验；避雷针实验；静电除尘实验；静电植绒实验等多种静电实验。科仪光仪-23048 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 2 | 540 | 1080 | 无 |
| 172 | 金属网罩 | 由金属网罩、绝缘底盘和连接器组成。金属网罩由钢丝编织而成，尺寸不小于∅170x180mm。绝缘底盘由塑料底座和圆形铝板组成，底座尺寸∅103x40mm,铝板∅198x1mm.连接器由一根∅6x90mm金属小杆，上端附有∅20mm金属球，下端装有链条，长140mm，金属杆可以沿套管上下移动并有顶丝制紧。科仪光仪-23049 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 108 | 108 | 无 |
| 173 | 电荷间作用力演示器 | 演示用，仪器有有机玻璃外罩，底座，控制部分等组成。整台仪器外形尺寸不小于360x280x300mm。有机玻璃罩350x180x200mm。 数字显示。1、分辨率：≤10-5次方牛顿。2、环境温度≤26℃。3、相对湿度：≤50%。4、供电电压：220V AC。底座上有作用力大有，距离，湿度等显示，有距离调节旋钮，调节距离0-200mm，带电球直径不小于40mm。日月星云-23050 | 北京 | 北京日月星云科技发展有限公司 | 套 | 1 | 168 | 168 | 无 |
| 174 | 电荷间作用力实验器 | 由球形导体、轻质带电小球、绝缘横杆、角度标尺等组成。科仪光仪-23051 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 48 | 1200 | 无 |
| 175 | 库仑定律演示器 | 由测微器、悬丝、小筒体、绝缘盖板、平衡板块、大筒体、平衡杆、底座、阻尼器、三脚铁架、动球、定球、绝缘杆。新安江-23052 | 建德市 | 建德市新安江地理模型厂 | 台 | 1 | 840 | 840 | 无 |
| 176 | 电场线演示器 | 由五块电场线演示板组成，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板。演示板采用透明性好的“372”材料制作，由盒座和盒盖组成，盒座内注满机油和适量发屑后与盒盖密封良好，五块演示板外形尺寸均为100×80×6.5mm。单点电极演示板：单点电极采用M4×16接线柱，接线柱设在演示板的中心位置；双点电极演示板：双点电极采用M4×8接线柱，两接线柱位于演示板短边中心线上，两接线柱间距35mm；平行板电极演示板：两条宽5mm，长40mm，厚度为0.5mm的铜片用接线柱平行安装在演示板内，两平行板中心距为32mm；环形电极演示板：环形电极由宽5mm、厚0.5mm的铜片成形，外径φ36mm，内径φ24mm；尖形导体演示板：尖形导体由δ0.5mm的铜片制作，一端为R12mm的半圆形，一端为尖形，尖形导体总长36mm。所有演示板密封牢靠，无漏油现象。科仪光仪-23053 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 2 | 166 | 332 | 无 |
| 177 | 电势演示仪 | 1、以坐标方式显示，形象、生动、直观方便了实验。 2、外形尺寸：242mm*200mm*26mm； 3、连接线长度不低于610mm。科仪光仪-23054 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 226 | 226 | 无 |
| 178 | 等势线描绘实验器 | 由底座、接线柱、电极圈、探针、导线、导电纸、白纸、复写纸、框形纸卡等组成。底座采用ABS工程塑料制作，尺寸为178×119×4mm， 电极圈采用φ6mm拉花铁棒车制，长度为5.2mm；导电纸、白纸、复写纸尺寸均为133×95mm；框形纸卡采用塑料制作，纸卡内边框尺寸为119×78mm；连接导线采用多股铜芯软导线，长度不小于215mm，两端焊接线叉；探针采用多用电表探针。科仪光仪-23055 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 34 | 850 | 无 |
| 179 | 平行板电容器 | 由两件带绝缘柄的铝板（附支座）及一件带绝缘手柄的介质板组成。铝板和介质板均为面积相同的圆板，介质板采用塑料板制作。铝板和介质板的直径均为φ197mm，厚度为1mm。铝板绝缘柄直径φ12mm，长90mm，介质板绝缘柄直径φ12mm，长90mm。铝板支座采用工程塑料制作，底径φ87mm，高13mm。科仪光仪-23056 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 66 | 66 | 无 |
| 180 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 模拟电场中带电粒子加速、偏转。科仪光仪-23057 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 240 | 240 | 无 |
| 181 | 常用电容器示教板 | 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、涤纶电容器、独石电容器、半可变电容器、可变电容器等。科仪光仪-23058 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 60 | 60 | 无 |
| 182 | 常用电阻示教板 | 定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等) 科仪光仪-23059 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 60 | 60 | 无 |
| 183 | 演示可调内阻电池 | 由电池槽、溢水槽、电池槽盖板、探针、正负极板、气嘴、气室、气管、开关、气筒等组成。主要技术参数：单体电池的电动势ε为2V左右；内电阻r为5～50Ω＇且连续可调，允许在外电路短路的情况下工作；电池容量不小于1安培小时；探针极化电动势ε≤40mV。电池槽、溢水槽、气室均采用“372”材料制作，电池槽内空尺寸51×54×80mm，溢水槽内空尺寸210×80×13.5mm，气室尺寸76×27×63mm；正、负极尺寸49×44×3mm；探针采用0.5mm厚的铜片制作，探针宽度8.5mm。仪器外形尺寸220×85×115mm。青鱼-23060 | 浙江宁波 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | 个 | 2 | 58 | 116 | 无 |
| 184 | 演示电桥 | 外形尺寸：1050mm*115mm*200mm。学友-23062 | 浙江余姚 | 余姚市学友教学仪器有限公司 | 个 | 1 | 112 | 112 | 无 |
| 185 | 条形磁铁 | 铝铁碳，180 mm。科仪光仪-24001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 对 | 25 | 22 | 550 | 无 |
| 186 | 蹄形磁铁 | 铝铁碳，100mm。科仪光仪-24002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 16 | 400 | 无 |
| 187 | 磁感线演示器 | 磁感线演示器由铁粉盒及磁铁组成。铁粉盒采用透明塑料制成，表面光洁无划痕，外形尺寸为230×125×30mm，铁粉盒内装有适量铁粉，实验时可通过轻敲盒子，让铁粉在跳动中自由排列。铁粉盒上设有注油孔，实验时亦可向盒内注入机油，使铁粉可在盒内油中自由移动；所配磁铁为条形磁铁，磁铁外形尺寸为80×18.5×18.5mm，磁感应强度不小于60GS，磁铁表面有极性标注，红色为N极，蓝色为S极。科仪光仪-24003 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 54 | 54 | 无 |
| 188 | 立体磁感线演示器 | 1、为组合式，主要由上盖1个，下底1个，矩形凹形片6片，矩形半圆形片1个，小软铁片。碲形磁铁1个，条形磁铁1个组成。 2、上盖和下底用优质透明塑料制作，外形规格不小于直径170mm,厚5mm,上下对称面分别6等分凹槽和3等分支撑点。 3、矩形片用优质透明塑料制作，正面钉不少于50个。规格不小于195×75×2mm,钉Φ3×2mm. 4、磁铁用U084碲形磁铁和80×20×20条形磁铁，两级标示明显。 5、中心缝内可嵌入条形盒碲形磁铁。 6、组装后的立体磁感线演示器不小于Φ170×200mm. 7、小铁片外形为菱形，安装在矩形片钉上。应转动灵活，但无脱落现象。 8、塑料制品塑料选用进口透明聚苯乙烯666D全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。金属制品表面防锈处理。科仪光仪-24004 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 106 | 106 | 无 |
| 189 | 磁感线演示板 | 1、主要由上下盖板各1块，多孔板1块。橡胶支撑脚4个。条形磁铁1个及铁针组成。 2、 塑料应表面平整，光洁透明，无明显痕迹，无刺等现象。 3、金属制品应无毛刺、表面防锈处理。 4、上下盖板用优质透明塑料制作，外形尺寸250×250×2mm。 5、多孔板用优质ABS工程塑料制作，小孔以中心均匀分布孔径Φ5mm,小孔不少于780个。 6、支撑脚用橡胶制作，外形直径16×45mm±0.5mm. 7、条形磁铁有效尺寸80×20×20mm.N、S极标示明显。 8、小铁针Φ1.2×4mm,摆放在多孔板孔内应能灵活转动。 9、组装后的磁感线演示板应摆放平移。 10、磁感线演示板还可投影使用。塑料选用进口透明聚苯乙烯666D全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。科仪光仪-24005 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 60 | 60 | 无 |
| 190 | 电流磁场演示器 | 1．仪器由直线电流磁场演示器、环形电流磁场演示器、螺线管电流磁场演示器等构成。 2．工作电流：直流3～6A。 3．线圈必须用不小于Φ0.3 mm裸露铜线30根，合并后外套Φ4mm塑料软管，线圈两端必须焊有连接铜片。 4．直线电流磁场的方线圈由60±5mm×100±5mm一匝组成。 5．环形电流磁场的线圈由Φ40±5mm一匝组成。 6．螺线形电流磁场的线圈由Φ40±5mm六匝组成。 7．底座尺寸为180±5mm×140±5mm×40±3mm。 8．演示器的线圈骨架和底座用全透明有机玻璃制作，切割面和表面必须光洁、明亮，不得有明显创痕、伤疤等缺陷。 9．教学演示效果明显。 10．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。科仪光仪-24006 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 2 | 60 | 120 | 无 |
| 191 | 菱形小磁针 | 1．每组包含菱形小磁针16支，磁针体尺寸28mm×8mm；支座底径24mm，总高25mm。 2．磁针体的中间铆接铜轴承套。 3．磁针出厂一年内，磁针体的平均剩磁不小于5mT。 4．磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落。指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色。 5．支座用非铁磁性材料制成。底座平整、稳定，顶部装镀铬钢针。 6．磁针在外力作用下，磁针体应转动灵活，无明显偏斜或阻滞现象。去掉作用力后，磁针体应能自行回归指向，回归指向偏差不大于5º。 7．磁针在无外强磁场或铁磁性物体影响下，磁针应无明显倾斜。 8．应符合JY0012－90《磁针》的要求。 9．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。科仪光仪-24007 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 2 | 12.6 | 25.2 | 无 |
| 192 | 翼形磁针 | 1．每组包含翼形磁针2支，磁针体尺寸140×8mm；支座底径71mm，总高105mm。 2．磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承。 3．磁针出厂一年内，磁针体的平均剩磁不小于9mT。 4．磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落。指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色。 5．支座用非铁磁性材料制成。底座平整、稳定，顶部装镀铬钢针。 6．磁针在外力作用下，磁针体应转动灵活，无明显偏斜或阻滞现象。去掉作用力后，磁针体应能自行回归指向，回归指向偏差不大于5º。 7．磁针在无外强磁场或铁磁性物体影响下，磁针应无明显倾斜。 8．应符合JY0012－90《磁针》的要求。 9．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。科仪光仪-24008 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 对 | 5 | 6 | 30 | 无 |
| 193 | 演示原副线圈 | 1．演示原付线圈由演示原线圈、演示付线圈、软铁芯三部分组成。 2．外形尺寸：70xl06xll3mm 3．演示原付线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，演示付线因底座平整，直立于平面时不应晃动。 4．对演示原线圈的要求：园筒内径：13±0.5mm；园筒外径：22±1mm。采用直径0.59mmQZ型漆包线分四层平绕400±8匝，绕线宽度65mm。绕线引出端应明显看出线圈的实际绕向，并焊接在固定于铜质接线柱的焊片上，装接牢固。绕线表面应有示向胶线三匝。 5．二对演示付线圈的要求：园筒内径：35±1mm；园筒外径：49±1mm。采用直径0.27mmQZ型漆包线分五层平绕115±20匝，绕向要和演示原线一致，绕线宽度69mm。 6．绕线引出端应明显看出线目的实际绕向，并焊接在固定于接线柱的焊片上，装接牢固。 7．绕线表面应有示向胶线三匝。 8．对铁芯的要求：采用长度不小于113mm，直径为12±0.2mm的软钢棒，表面要求镀锌、钝化处理或镀铬。棒的上端应装塑料手柄。 9．进行电磁感应和验证感生电流规律的实验效果应明显。演示原线圈（带铁芯）通以不大于2A的直流电流，插入演示付线圈时，J0401型演示电流计的指针摆动幅度应不小于满刻度的2／3。 10．应符合JY120－82《演示原副线圈》的要求。 11．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。科仪光仪-24009 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 33 | 33 | 无 |
| 194 | 原副线圈 | 1、为组合式，原线圈1套、副线1套、软铁芯1套组成； 2、原线圈：（1）由骨架、漆包线、连接片、接线柱组成；（2）骨架选用PBT工程塑料制成，内孔Ф11mm，绕线外径15mm，有效绕线距55mm；（3）漆包线Ф0.5mm绕制匝数不少于200匝；（4）连接表面镀锡处理；（5）接线柱选用M4塑料旋帽；（6）组合后的原线圈应漆包线绕制平整，绕线走向标示明显，无重叠、漏线现象，连接部位牢固。 3、副线圈：（1）由骨架、漆包线、连接片、接线柱组成；（2）骨架选用PBT工程塑料制成，内孔Φ24mm，绕线外径28mm，有效绕线距49.5mm；（3）漆包线Φ0.2mm绕制匝数不少于370匝；（4）连接表面镀锡处理；（5）接线柱选用M4塑料旋帽。（6）组合后的副线圈应漆包线绕制平整，绕线走向标示明显，无重叠、漏线现象，连接部位牢固。 4、软铁芯选用软铁材料制成，表面防锈处理，一端应有塑料帽，软铁Φ10mm，长80mm。 5、其余按JY121－88《原付线圈》技术要求执行。科仪光仪-24010 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 19.6 | 490 | 无 |
| 195 | 演示电磁继电器 | 1．卧式，外形尺寸155×95×80mm。 2．电磁继电器由控制系统和电磁系统两部份组成。 3．控制系统包括：动断和动合触点各一对。 4．电磁系统包括：线圈、铁芯、支架、衔铁等。 5．额定工作条件：线圈额定工作电压为直流6V，电流为30±3mA；使用时，被控端电压不大于36V，电流不大于1A。 6．吸合电流不大于30mA。 7．释放电流不小于7.5mA。 8．触点接触电阻小于0.2Ω，动合触点闭合后应无抖动现象。 9．铁芯、支架和衔铁：材料为电工纯铁或能满足性能要求的其它软磁材料。支架和衔铁的配合应转动灵活。 10．线圈：绝缘塑料骨架，绕线应平整，引出线为多股塑料软线并与线圈扎紧。外层附有其电气性能标志。 11．弹簧片：对衔铁的压紧点应落在衔铁纵轴线上并使衔铁动作灵活。 12．触点及触片合为一体，簧片为弹性铜合金片（如铝镍青铜），触点为纯银、银合金或经表面处理的铜触点，表面应光滑。 13．接线端钮：由铜质螺钉及不同颜色的塑料压紧螺母组成。 14．引线：塑料导线，颜色与相连的接线端钮相同。 15．底座：塑料制，接线端钮旁有接线标志，A为动断触点，B为触点，C为动合触点，D、E为线圈。 16．外壳：透明且密封良好。 17．应符合JY51－88《电磁继电器》的要求。 18．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。青鱼-24014 | 浙江宁波 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | 个 | 1 | 48 | 48 | 无 |
| 196 | 左右手定则演示器 | 1．左右手定则演示器由底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈组成。 2．底座用不小于150mm×90mm×25mm的非金属材料制成。 3．撑杆长度不小于240mm，与底座装接牢固。 4．悬挂方形线圈的接线板(棒）要用具有一定强度的绝缘材料制成，长度不小于150mm,其上装有红、黑两只接线柱。 5．方形线圈要求：线圈框架为非金属材料，结构为正方形，内边长为60±3mm，其上有绕线槽。线圈引线采用导线截面积不大于0.8mm2的多股软线制成，线端接线叉加套管。 6．底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈装接后，线圈框架底端内边两端到底座的高度差不大于3mm，其中部到底座的高度为46±3mm。 7．配合D-CG-LU-100型蹄形磁铁（磁极端面磁感应强度为0.5±0.1T）演示左手定则。在方形线圈的输入电流为1.5A时，方形线圈偏离平衡位置的位移应不小于130mm。 8．应符合JY0014－90《左右手定则演示器》的要求。科仪光仪-24017 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 28.6 | 715 | 无 |
| 197 | 手摇交直流发电机 | 由底座、灯座、手轮、磁块、电枢、极靴、电刷、集流环、轴承框架、接线柱等组成。底座整体为木材，表面光洁、平整，尺寸为300×200×30mm，灯座采用工程塑料制作，灯座外径φ35mm，高18mm，灯座插口为螺旋式。手轮采用酚醛塑料压制，尺寸为φ165×10mm；电枢转轴由φ10mm的圆钢制作，转子线圈采用QZ0.47高强度漆包线平绕440匝组成；电刷采用锡青铜片制作，电刷宽6.5mm；集流环为铜质，尺寸为φ15.8×28mm；皮带为φ160×5.5mm橡胶皮带；另配有小灯珠两只。仪器主要技术参数：输出端电压：在转子速度为1600转/分时，空载电压≥8V，串入4.8V/0.3A小灯泡，负载电压≥5V。两个电刷放在集流环两端时，输出为交流电，放在集流环中间时，输出为直流电。科仪光仪-24019 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 126 | 126 | 无 |
| 198 | 阴极射线管 | 1、演示阴极射线在磁场内发生偏转的现象，说明阴极射线是从阴极发射出的带电微粒流。 2、示直进入磁效应阴极射线管由泡壳、挡板、荧光板、阴极、阳极、胶木座等组成。 3、配套仪器：低压直流电源为输出直流10-12V、高压感应圈为火花距离50-80mm、调压变压器为交流220V±10V、直流高压电流为输出直流250V-300V、蹄形磁铁为开口50-70mm、导线和带鳄鱼夹的导线等。科仪光仪-24021 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 316 | 316 | 无 |
| 199 | 低频信号发生器 | 主要技术指标： 1、输出频率范围：10Hz～20KHz； 2、频率误差：＜±0.1%（末位数±1）； 3、外测频率范围：10Hz～100KHz； 4、正弦波频率特性：＜3dB； 5、正弦波输出电压：＜3.5V（负载不小于300Ω）； 6、正弦波失真度：＜0.5%； 7、计频输入电压：500mV＜vi＜10V； 8、正弦波输出衰减范围：0dB～40dB； 9、工作环境：温度0～40℃，湿度＜85%； 10、电源：220V 50Hz。科仪光仪-24022 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 480 | 480 | 无 |
| 200 | 高频信号发生器 | 主要技术性能指标： 1、高频信号频率范围：400KHz～130MHz分5个频段。第1频段：400KHz～1300KHz，第2频段：1.3MHz～4MHz；第3频段：4MHz～13MHz；第4频段：13MHz～40MHz；第5频段：40MHz～130MHz； 2、频率刻度误差：不小于5%； 3、中频频率：频率点456KHz、6.5MHz，误差不大于2%； 4、高频信号输出幅度：第1 ～4频段：不小于300mV连续可调，第5频段：不小于50mV连续可调； 5、高频信号衰减：分0、20dB两档，误差不大于3dB； 6、高频信号调幅度： 不小于20%； 7、低频信号：频率1KHz±5%，幅度不小于20mV连续可调； 8、工作环境：温度0～40℃，相对湿度≤90%（40℃）； 9、使用电源：交流220V±10%，50Hz±5%。科仪光仪-24027 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 600 | 600 | 无 |
| 201 | 学生信号发生器 | 主要技术参数： 一、高频频率范围：1、正弦波：400KHz～1700KHz分段可调； 二、低频频率范围：1、正弦波：400Hz～2.5KHz，分六档调整；2、方波：500Hz～1.5KHz，分三档调整；3、锯齿波：500Hz～3KHz，连续可调；4、超低频：0.3Hz～0.5Hz； 三、频率显示：4位、LED数字显示； 四、输出信号电压：1、高频大于200mV；2、低频正弦波大于600mV（300Ω负载时）；3、方波大于3Vpp(1KΩ负载时）；4、锯齿波大于2Vpp；5、超低频大于10Vp-p。 五、工作环境：温度：0℃～40℃，相对湿度小于90%； 六、工作电源：220V±10% 50Hz。 七、工作时间：连续。科仪光仪-24028 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 600 | 600 | 无 |
| 202 | 教学信号发生器 | 主要技术性能： 高频信号： 1、频率范围：450KHz～1620KHz连续可调； 2、输出频率误差：≤±5%； 3、输出中频456KHz 误差≤±2%；3、输出幅度≥300mV、大小可调、负载电阻值≥300Ω； 4、调幅度≥30%。 低频信号： 1、输出频率：500Hz、1KHz、1.5KHz、2KHz、2.5KHz五个点频； 2、输出频率误差：≤±5%； 3、输出幅度：≥500mV、大小可调、负载电阻值≥300Ω； 4、波形失真度≤1%。仪器使用电源：220V±10% 50Hz。科仪光仪-24029 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 6 | 234 | 1404 | 无 |
| 203 | 条形强磁体 | 磁感应强度≥0.8T。规格：150mm*25mm*14mm。科仪光仪-24030 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 5 | 90 | 450 | 无 |
| 204 | 蹄形强磁体 | 磁感应强度≥0.8T。规格：84mm*103mm*30mm。科仪光仪-24031 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 5 | 90 | 450 | 无 |
| 205 | 强磁针 | 1．每组包含翼形磁针2支，磁针体尺寸145×8mm；支座底径71mm，总高120mm。 2．磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承。 3．该磁针为高磁性磁体 4．磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落。指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色。 5．支座用非铁磁性材料制成。底座平整、稳定，顶部装镀铬钢针。 6．磁针在外力作用下，磁针体应转动灵活，无明显偏斜或阻滞现象。去掉作用力后，磁针体应能自行回归指向，回归指向偏差不大于5º。 7．磁针在无外强磁场或铁磁性物体影响下，磁针应无明显倾斜。 8．应符合JY0012－90《磁针》的要求。奇力-24032 | 浙江慈溪 | 慈溪市奇力磁钢制品厂 | 个 | 2 | 45 | 90 | 无 |
| 206 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 1.工作条件：电源电压：AC220V 50Hz 环境温度：-10℃～40℃ 环境湿度：<85%RH（40℃） 2.通电触点为银触点：两银点之间距离为30±2mm。 3.两平行直导线为铜管，直径为φ4，长度不小于400mm。 4.电源功率≯25W，可瞬间提供60A以上电流。 5.可靠性：通电动作可连续操作不小于20次。 6.底座采用冷轧板制成，外形不小于200x130x100mm. 7.立杆直径不小于10mm，长度不小于430mm，两根立杆用铁片连接，尺寸不小于180x40x2mm。立杆上带有电流指示箭头。 科仪光仪-24033 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 510 | 510 | 无 |
| 207 | 电流天平 | 由底座、螺旋管、线圈、立柱、刻度盘、天平臂、指针及砝码等组成。浪力-24034 | 浙江宁波 | 宁波浪力仪器有限公司 | 套 | 1 | 510 | 510 | 无 |
| 208 | 安培力演示器 | 由带导轨的底座，U型磁铁、空心铜管、框型铜导线、连接导线等组成。底座尺寸为150*90mm，面上配有红黑接线柱与导轨连接，导轨长度为70mm，高度为19mm。U型磁铁尺寸为50*50mm，高度为40mm，并标注N,S极，磁极可根据实验要求变换。空心铜管为直径6mm，长度90mm，能在导轨上自由活动。框型导线尺寸为57*22mm，可悬挂使用。青鱼-24035 | 浙江宁波 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | 套 | 1 | 450 | 450 | 无 |
| 209 | 自感现象演示器 | 由面板及边框构成。面板采用优质木材制作，长420mm，宽320mm。四周铝合金边框，面板上分“通电自感现象”和“断电自感现象”两部分。表面印制有电原理图并分别标有两部分的工作电压。导线采用暗线布置，内部接线和面板上的原理图一致。灯座、变压器、接线柱、旋钮开关等均安装在面板电路图上所标示位置。主要技术参数：演示通电自感现象时：电源电压：直流或稳压6V，小灯泡：6.3V 0.15A；演示断电自感现象时：电源电压：直流或稳压6V，小灯泡为氖泡。仪器实验效果明显。科仪光仪-24037 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 256 | 256 | 无 |
| 210 | 电磁感应演示器 | 1.磁感应强度：>7MT。 2.匀速磁场面积：130×110mm2 3.磁场不均匀度：≤4%。 4.工作电源电压：J1209型高中教学电源。 磁极主体：两极串接：DC16-24V、3A。 直流电机模型：DC：10-16V、2A。 悬挂导体实验：DC6-12V、1A。 5.其它还应符合JY0001的有关规定及GB21746-2008、GB21748-2008规定。三水-24038 | 广东佛山 | 广东省佛山市三水西南教学仪器厂 | 套 | 1 | 736 | 736 | 无 |
| 211 | 楞次定律演示器 | 由铝梁、铝环（开口环和闭合环各一只）、带顶针的支柱及底座组成。铝梁及铝环采用厚度0.5mm的铝板制作，铝梁长度140mm，宽度10mm；铝环的直径不小于50mm。底座底面为圆形，底径为φ67mm，支柱及底座总高度95mm。科仪光仪-24039 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 22 | 22 | 无 |
| 212 | 电磁阻尼演示器 | 1、电磁阻尼演示器用于演示说明电磁感应现象,由电磁阻尼管、磁性演示块、非磁性演示块组成。 2、电磁阻尼管采用内径16mm，长度325mm的铝管制作， 3、磁性演示块：表面做涂覆处理。 4、面板尺寸：200*300mm。科仪光仪-24040 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 106 | 106 | 无 |
| 213 | 动能发电手电筒 | 齿轮传动，LED光源，带有能量储存装置。科仪光仪-24041 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 46 | 46 | 无 |
| 214 | 单匝线圈电机原理演示器 | 底座尺寸不小于300*200mm，使用高磁能磁体该配合高灵敏度演示电表可以直观的分析感应电流的方向！科仪光仪-24042 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 166 | 166 | 无 |
| 215 | 三相电机原理演示器 | 1.永磁式旋转磁场演示器由底座、支架和一个有固定转轴的蹄形永磁铁组成，底座∅145x20mm,支架高120mm. 2.电磁场旋转演示器由三个间隔相等的方形线圈组成，三个线圈分别包有红、黄、绿色绸带以示区别。底座上有三个接线柱。外形尺寸：∅145x130mm。 3.磁针、铝框、塑料框鼠笼装在针座上可以灵活转动。 科仪光仪-24044 | 浙江宁波 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 240 | 240 | 无 |
| 216 | 手摇三相交流发电机 | 由定子、转子、支架、底座、接线柱、传动齿轮、△型接线板、Y型接线板等组成。励磁线圈，电压为6V，1500转/分，频率为25Hz，空载、负载输出相电压不小于10V，负载输出线电压不小于16V，输出功率不小于7W。定子外径140mm，内径80mm，厚24mm，定子线圈分别用黄、绿、红三色绸丝带捆扎牢固。转子：外径78．5mm，叠厚25mm。手摇轮外径180mm，接线板外形尺寸不小于170x180mm。整台仪器尺寸不小于350*280*215mm。 青鱼～24045 | 浙江宁波 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | 台 | 1 | 600 | 600 | 无 |
| 217 | 三线电子开关 | 仪器主要技术性能： 1、输入阻抗：100KΩ//40PF ； 2、输入信号：≤10V ； 3、开关频率：100Hz ～100KHz 连续可调； 4、放大系数：≥3倍 ； 5、相对位移：≥6伏； 6、增幅器调节比：≥10； 7、输入通道间隔离比：≥30dB； 8、输出极性:与输入相同，B、C可反相； 9、使用电源：交流220V±10% 50Hz； 10、消耗功率：3VA； 11、工作时间：连续10小时； 12、工作环境：温度0℃～40℃，相对湿度≤90%； 13、外形尺寸：200×195×145mm。科仪光仪-24046 | 浙江宁波 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 346 | 346 | 无 |
| 218 | 交流电路特性演示器 | 主要由机壳、面板、电流表、电压表、开关、变压器、电感、电阻、电容、接线柱、连接导线、电源线等组成。 仪器箱面板上印制有电原理图并分别标有各元器件符号，各元器件安装于电路图所示位置。仪器主要技术指标：输出频率：f1＜1Hz；f2＞2Hz；纯电感电路、纯电容电路电压和电流的相位差显示明显；通过频率变换，在演示交流电路中频率、容抗、感抗关系时电流表显示明显；仪器工作电压：AC 220V 50Hz。仪器可通过开关变换频率，得到两种不同频率的交流信号输出，再配合面板上的容性负载和感性负载，可定性验证容抗、感抗和频率三者间的关系。 科仪光仪-24047 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 346 | 346 | 无 |
| 219 | 可拆变压器 | 1、由变压器U型铁芯、原线圈、副线圈及变压器紧固支架等组成，总体尺寸为155mm*80mm*170mm。 2、铁芯包括U形铁芯，及条形铁扼各一件，U形铁芯截面尺寸30mm*33mm，条形铁扼截面尺寸28mm*24mm，铁芯窗口高60mm，宽58mm。 3、变压器线圈骨架为塑料制品，线圈骨架内孔尺寸为34mm*34mm*58mm，变压器线圈有两个，其中一个线圈总匝数为1400匝，在200匝及800匝处有抽头，另一个线圈总匝数为400匝，在100匝处有抽头。 4、变压器初级线圈的空载电流不大于100mA；变压器电压比与线圈匝数比的误差不大于10%，不得出现误差；变压器电流比与线圈匝数比的误差不大于10%，不得出现正误差；变压器的效率不得低于60%；变压器的绝缘电阻不小于100M∩。青鱼-24048 | 浙江宁波 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | 台 | 1 | 300 | 300 | 无 |
| 220 | 小型变压器 | 由外壳、铁芯、线圈等组成。外壳采用工程塑料制作，为可拆式，总体外形尺寸：60×48×51mm；仪器变压器芯为可拆式，铁芯冲片用斜山字形。铁芯：铁芯冲片用0.5mm高硅钢片冲制，舌宽18mm。交叉迭片，每层3片对插，迭厚总片数108片；变压器线圈：线圈采用高强度漆包线按额定工作电压30匝/伏绕制。线圈Ⅰ初级用，线径Φ0.51共120匝±1匝，额定工作电压4V。线圈Ⅱ次级用，线径Φ0.51共240±1匝，额定工作电压8V。线圈Ⅲ次级用，线径Φ0.8共60±1匝，额定工作电压2V。科仪光仪-24049 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 50 | 60 | 3000 | 无 |
| 221 | 变压器原理说明器 | 能进行下列演示实验： 1）变压器初、次级间电压与线圈匝数关系的定量演示； 2）变压器线圈初、次级间电流与线圈匝数关系的定量演示； 3）变压器效率的定量演示； 4）远距离输出的演示（用两个仪器）； 5）通电自感现象演示； 6）断电自感现象演示； 7）跳圈现象演示； 8）感应灯的演示； 9）感抗演示； 10）强弱阻尼摆的演示； 11）电磁铁的演示； 12）电磁感应的演示。青鱼-24050 | 浙江宁波 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | 台 | 1 | 676 | 676 | 无 |
| 222 | 日光灯原理演示器 | 日光灯原理演示器由实验座、荧光灯、镇流器、启动器、电源开关、电源线等组成。实验座采用工程塑料成型。外形尺寸：300*230*105mm。科仪光仪-24051 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 330 | 330 | 无 |
| 223 | 洛伦兹力演示器 | 有洛伦兹力管。科仪光仪-24052 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 1500 | 1500 | 无 |
| 224 | 电子束演示器 | 主要技术指标： 1、加速极电压：0～700V范围内连续可调； 2、偏转板电压幅度：在0～50V范围内连续可调； 3、偏转板电压方向：上、下、左、右四个方向。（电场作用）； 4、显示方式：荧光屏幕显示电子束径迹； 5、电源：220V±10% 50Hz； 6、功率消耗：＜30W； 7、工作环境：温度0℃～40℃，相对湿度≤80%； 8、连续工作时间：1小时。仪器可演示：1）演示加速后的电子，在没有外来电场力或磁场作用时，按直线运动；2）观察电子束在电场力的作用下发生的偏转；3）观察电子束在磁场中所受的洛仓兹力；4）说明热电子发射现象等。三水-24053 | 广东佛山 | 广东省佛山市三水西南教学仪器厂 | 台 | 1 | 1260 | 1260 | 无 |
| 225 | 阴极射线演示器 | 工作电压AC220V，50Hz，功率10W，加速极电压335-440V，Y偏转极电压0-70V，扫描频率范围为25～50Hz。X偏转极电压一75～75V；工作环境：-10℃～40℃；相对湿度：≤85%； 外形尺寸：280mm*195mm*140mm。科仪光仪-24054 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 234 | 234 | 无 |
| 226 | 门电路和传感器应用实验箱 | 与门、或门、非门电路、干簧管、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件等应用实验。科仪光仪-24055 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 6 | 204 | 1224 | 无 |
| 227 | 电学元件黑箱 | 1、由若干个探测单元组成，每个探测单元表面有三个探测点，内部装有二个电学元件。每个探测单元连接的元件种类及元件的连接方式具有随意性。 2、元件种类：电阻器、二极管和电池。电阻器不少于5个，每个电阻器阻值不同。 3、探测点要求：探测单元表面的探测点为铜质，当探测点与元件的连接为非焊接时，所用材料和镀层应符合JY0001中有关不宜选用的接触的规定。 4、锁定装置：黑箱有锁定装置，只能通过专业工具打开，锁定可靠，开启灵活。 5、电池固定架：电池安置有固定架。 6、元件性能：二极管采用硅整流二极管，额定电流不小于1A；正向电压不大于1V，正向电流为1A；反向电流不大于50毫安，反向电压为25伏。科仪光仪-24056 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 27 | 675 | 无 |
| 228 | 低气压放电管组 | 由底座、支架、放电管、导线等组成，底座和支架由塑料注塑成型，底座尺寸：340x120x25mm,支架为门字形，宽280mm,高425mm,六支大小相同抽空密封的长玻璃管，里面的气压分别为40、10、3、1、0.1、0.02毫米高水银柱。科仪光仪-24057 | 浙江宁波 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 495 | 495 | 无 |
| 229 | 电谐振演示器 | 底板采用工程塑料制作，尺寸为170×108×2.5mm，底板四角安装橡胶垫脚，垫脚高不小于12mm；莱顿瓶采用工程塑料压制，内外极板采用金属电镀工艺，莱顿瓶尺寸φ110×130mm，莱顿瓶电容：580pF；电感环采用直径不小于φ5mm的圆钢制作，环体尺寸600×290mm；电感调节棒采用φ4.2mm圆钢制作，长度不小于290mm。高压输出及放电间隙调节螺钉采用黄铜棒车制，长度不小于28mm。 主要技术性能： 1、发送部分：输入脉冲高压：20～40KV；放电间隙：0.2～2mm；振荡频率：5MHz； 2、接收部分：最大接收距离：不小于0.5m，氖泡型号：NHO-4C； 3、工作条件：环境温度：0～40℃，相对湿度：不大于80%，大气压力：86～106KPa。马杰-24059 | 浙江余姚 | 余姚市马杰教仪厂 | 台 | 1 | 285 | 285 | 无 |
| 230 | 赫兹实验演示器 | 1、夫兰克-赫兹管供电电压： 第一栅极电压UGIK 0-5V。 第二栅极电压UG2A 0-15V。 加速电压Up：0-100V。 灯丝电压UH：2.5-5V。 2、阳极电流IA：10-8 -10-4A。 3、显示谱峰数：≥5个。 4、夫兰克-赫兹管：充氩。 5、仪器还备有外接检流计接口，和外接X-Y记录拉口，便于接各种仪器仪器表进行测量和观察实验。 6、工作电压：220V±10% 50Hz。 7、工作环境：温度：0-+40℃。相对湿度：≤85%。 8、工作时间：完成实验必须将“加速电压Up”关闭，（将“加速电压Up”旋钮逆时针旋到0点）。 9、外形尺寸：365mm*210mm*158mm.三水-24060 | 广东佛山 | 广东省佛山市三水西南教学仪器厂 | 台 | 1 | 285 | 285 | 无 |
| 231 | 电磁振荡演示仪 | 由电感线圈、电容器、集成电路等元器件和带有原理图的面板组成。主要用来演示阻尼振荡,等幅振荡,振荡频率与振荡电路的电容 、电感关系。 外形尺寸：452mm*320mm125mm。科仪光仪-24061 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 390 | 390 | 无 |
| 232 | 电磁波的发送和接收演示器 | 采用声、光、电表指示等手段，可以演示电磁波的发射和接收、调制、调谐、电谐振及电磁波的波动特性。仪器主要由主机一套、甚高频振荡器一套、发射天线一套、调谐接收器一套、调谐接收板一套、振子天线一套、放大接收机一台、反射天线一套等组成。三水-24062 | 广东佛山 | 广东省佛山市三水西南教学仪器厂 | 套 | 1 | 750 | 750 | 无 |
| 233 | 电磁波的干涉衍射偏振演示器 | 主要由微波发射器1台、微波接收器1台、连接电缆线（长1.2m）1根、大反射板2块、小反射板一块、石蜡棱镜1个、木块吸收体2个、反射板支架4个、偏振栅1个、0.2A保险丝2只组成。大、小反射板采用厚度不小于1.2mm的铝板制成,大反射板尺寸为170×150x1.2mm，小反射板尺寸为170×50x1.2mm；石蜡棱镜为等腰直角棱镜，两边直角边长为120mm，厚度48mm；木块吸收体尺寸分别为：150×80×40mm、150×80×20mm；反射板支架采用工程塑料制作，高度不小于40mm，偏振栅采用金属材料制作，外形尺寸为190×190×15mm，偏振栅格数不小于18格，栅格宽6mm。 仪器主要技术性能： 1、微波发射器：工作频率：11GHz±10%；输出功率：等幅输出时不小于10mW；内调制信号：1KHz，断续、音乐三档；外调制信号：≥1V 输入阻抗1KΩ；使用电源：220V±22V 50Hz±2.5Hz。 2、微波接收器：放大器放大量：不小于60dB；十只发光二极管发光：接收距离不小于1米；扬声器发声：接收距离不小于3米；使用电源：220V±22V 50Hz±2.5Hz。久良-24063 | 浙江余姚 | 浙江久良教育科技股份有限公司 | 套 | 1 | 2760 | 2760 | 无 |
| 234 | 密立根油滴仪 | 由油滴盒、电源、测量显微镜等组成，电极板间隙为5±0.02mm，显微镜放大倍数为30倍，线视场≥3mm，划分板刻度2±0.01mm，物镜分辨率为100线/毫米，外径尺寸为320*220*190mm。 科仪光仪-24064 | 浙江宁波 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 1950 | 1950 | 无 |
| 235 | 电子比荷实验仪 | 采用纵磁场聚焦法测定电子的荷质比。采用直流稳压电源供电1000V-1200V，连续可调，电流0.2-1.5A、1.5-2.5A各档连续可调，电流方向可根据实验要求转换，示波管Y偏转距离L＝0.148m，有效显示面积为10*6格，工作电源：220V、50Hz；功耗：＜85W；仪器工作时间大于1小时，温度0-40℃，湿度小于80%。三水-24065 | 广东佛山 | 广东省佛山市三水西南教学仪器厂 | 台 | 1 | 4380 | 4380 | 无 |
| 236 | 半导体致冷器 | 由半导体制冷片和散热片配件组成。科仪光仪-24066 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 130 | 130 | 无 |
| 237 | 整流电路实验器 | 由实验座、连接导线、各器件模块组成。实验座采用ABS工程塑料压制，外形尺寸为188×95×24mm； 该仪器主要用途：1、半波整流；2、全波整流；3、滤波整流；4、稳压电路。 科仪光仪-24067 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 2 | 256 | 512 | 无 |
| 238 | 光具盘 | 1．由矩形光盘、圆形光盘、光源、狭缝、光学零件等组成的磁吸附式光具盘。 2．矩形光盘尺寸为：730mm×240mm，平面度误差不大于2 mm。 3．圆形光盘直径为244mm，平面度误差不大于1mm。装在矩形光盘上应转动灵活，并能停止在任意位置上。 4．光源电压不大于12V，电流不大于6A。光源出口处照度不小于6Klx。开启光源后，外壳最大温升不大于60°。 5．狭缝数不小于7条，缝宽为3±0.2mm，相邻两条缝的中心距为13±0.5mm。 6．光学零件：梯形玻璃砖1个，等腰直角三棱镜1个，半圆柱透镜1个，凹凸柱面镜1个，大双凸柱透镜1个，小双凸柱透镜1个，小双凹柱透镜1个，平面反射镜1个，正三棱镜2个，双凸透镜1个。 7．应符合JY0033-91《光具盘》的规定。 8．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 科仪光仪-25001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 390 | 390 | 无 |
| 239 | 凹面镜 | 1．由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成。 2．凹面镜的直径为100±2mm。 3．凹面镜的焦距为65±10mm。 4．凹面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹。 5．反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。 6．凹面镜对平行于主光轴的光束在焦平面上的光斑直径应不大于6mm。 7．支架为金属结构，镜框和镜座为塑料制品，整机应有足够的稳度。 8．镜面可按需要在任意方向止动，升降范围不小于40mm。 9．应符合JY138-82《凹凸面镜》的规定。 10．本产符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。科仪光仪-25002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 17.4 | 17.4 | 无 |
| 240 | 凸面镜 | 1．由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成。 2．凹面镜的直径为100±2mm。 3．凹面镜的焦距为65±10mm。 4．凹面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹。 5．反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。 6．凹面镜对平行于主光轴的光束在焦平面上的光斑直径应不大于6mm。 7．支架为金属结构，镜框和镜座为塑料制品，整机应有足够的稳度。 8．镜面可按需要在任意方向止动，升降范围不小于40mm。 9．应符合JY138-82《凹凸面镜》的规定。 10．本产符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。科仪光仪-25003 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 17.4 | 17.4 | 无 |
| 241 | 玻璃砖 | 1．玻璃砖为非等腰梯形，两底角分别为60°和45° 2．玻璃砖用光学玻璃或普通玻璃磨制，其折射率应在1.50～1.55范围内。 3．可以用脱脂棉、纱布清洁。 4．外形尺寸：上底长为34mm；下底长85mm,两底角为60±0.5°和45±0.5°；高度为35±1mm；厚度为15±1mm。 5．玻璃料的一拉质量要求应符合GB903一65《无色光学玻璃》中的要求，条纹类别为2类，条纹级别为C级，气泡类别为7类。 6．玻璃砖中的一梯形面为粗加工面，光洁度为▽5，上下底面、两斜面及另一梯形面为精加工面，应进行抛光处理。 7．玻璃砖的上下两面底面平行度为0.10mm。 8．以抛光的梯形面为基标准面，上、下两底面、两斜面与基准面垂直度为0.1mm。 9．玻璃砖的边缘倒角按GB1204-75《光学零件的倒角》的要求进行。 10．精加工面不允许有目测到的划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 11．应符合JY140－82《玻璃砖》的要求。 12．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 科仪光仪-25004 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 块 | 25 | 12.6 | 315 | 无 |
| 242 | 光具座 | 1.导轨采用铝合金的单轨结构。 2、主机由铝合金导轨，支脚、滑块、刻度尺组成。 3、导轨全长1000mm，截面为H型，壁厚不小于2mm，正面有弧形凹槽，可放置13mm 宽度的钢卷尺尺带。导轨表面作氧化处理。两端有橡胶制保护套。 4、滑块为铝制，尺寸不小于20x38x14mm。表面喷涂颜色与导轨色差明显，醒目燕尾槽与导轨配合良，滑动灵活。滑块上应有一中央刻线,利于学生读数。 5、支架采用铸铁制成，表面喷涂银色防锈漆，一端带有水平调节螺钉。与导轨连接后，放置平稳，无晃动。6、附件：光源筒 电压6v-8v 3w; 双凸透镜φ40mm f=100mm、φ30mm f=50mm;平凸透镜φ50mm f=300mm;双凹透镜φ30mm f=-75mm;一字屏100×80mm;白色光屏100×80mm;毛玻璃120×80mm；烛台φ20mm；插杆φ6×110mm 整套附件用泡沫盒定位包装 。科仪光仪-25005 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 96 | 2400 | 无 |
| 243 | 三棱镜 | 1．由三棱镜、托架、支柱、底座等组成。 2．三棱镜体外形为正三棱柱，边长25mm，相邻两角为60±0.5°，棱长80mm。三棱镜体采用中部色散NF-NC不小于0.0080的玻璃磨制，表面不许有目测到的划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 3．托架采用厚1.8mm，宽15mm的铁板折成，表面镀锌处理，并有足够的强度，三棱镜体在托架内能作任意方向的转动，并能停止在任意位置。 4．支柱采用φ6mm的圆钢制作，高度65mm，表面镀锌。 5．底座采用工程塑料制作，底径φ102mm，高度40mm，底座上设有调节螺钉，支柱在底座上的高度可调，升降范围不小于30mm。整个仪器应有足够的稳度。 6．应符合JY142-82《三棱镜》》的有关规定。 7．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 科仪光仪-25007 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 16.8 | 33.6 | 无 |
| 244 | 白光的色散与合成演示器 | 1．由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成。 2．两块棱镜应配对，其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004。 3．三棱镜的顶角为60±0.5°，高度不小于25mm，非工作面磨砂。应有保护性倒角。 4．棱镜固定可靠，装卸方便。 5．应符合的要求JY0310-91《白光的色散与合成演示器技术备件》的规定。 6．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 科仪光仪-25008 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 39 | 39 | 无 |
| 245 | 镜头及其应用实验器 | 1、由凸透镜、凹透镜、光源、支架、底座等组成。 2、凹、凸透镜直径50mm。 3、凹透镜长不小于35mm，中心宽度不小于2mm，厚度不小于10mm。 4、光源口径不小于35mm，工作电压6-8V。 5、支架长65*25mm，支杆直径6mm。 6、底座尺寸为64mm*24mm*22mm，上表面有圆形凹槽，直径为6cm。 科仪光仪-25009 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 9 | 27 | 243 | 无 |
| 246 | 光的折射全反射实验器 | 1. 由光屏、底座、光源、平面镜、半圆形透镜、和漫反射镜组成。 2. 光源：笔式激光笔，红色光，功率小于1mW。使用光源时在10m处可见。 3.光屏直径不小于270mm，厚度不小于0.8mm，。表面印有0-90°刻度。 4.半圆柱砖直径不小于65mm，背面有铁片，能吸附于光屏之上、不易滑落。 5.底座尺寸不小于270x90mm中间有开口槽，能放置光屏，且放置平稳，无明显晃动。 6.其它还应符合JY0001的有关规定及GB21746-2008、GB21748-2008规定。 科仪光仪-25015 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 54 | 1350 | 无 |
| 247 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 由可旋转式光具座、透镜、双缝片、单缝片、牛顿环、偏振片、投影屏及观察窗口等组成。木箱包装，外径尺寸830*290*115mm。 季光-25016 | 泰州靖江 | 靖江市季光教仪设备有限公司 | 套 | 1 | 840 | 840 | 无 |
| 248 | 激光光学演示仪 | 由激光器、扩束器、分束器、演示屏、度盘、移动尺及光学附件组成。激光器机箱及演示屏均采用厚度不小于1mm的铁板制作，机箱外形尺寸415×140×120mm，演示屏尺寸为350×280mm；度盘直径160mm，度盘上有纵横两直径把圆周分为四个象限，每个象限划分为90°。圆盘圆周印制刻度，分度值为10°，每30°标注刻度数字，度盘中心孔为φ13mm，用于插放光学组件。 光学组件包括：平面镜1只、双平面镜1只、漫反射镜1只、半圆柱透镜1只、直角棱镜1只、潜望镜1只、平行平板1只，螺行玻璃棒1只、凹凸面反光镜1只、双凸透镜1只、等边棱镜1只、望远镜1只、平凸透镜1只、平凹透镜1只、扩束透镜（f=15）1只、劈尖1只、起偏器1只、检偏器1只、偏振器插片座1只、1#光刻衍射片1只、光具架1只、牛顿环1只。1#光刻衍射片结构尺寸：单缝0.1mm，双缝0.1×0.1mm，三缝：0.08×0.08mm，四缝：0.06×0.12mm，光栅：0.08×0.08mm：0.04×0.08mm；圆孔：φ0.4mm；方孔：0.3×0.3mm；矩孔：0.25×0.4mm；三角孔：0.4mm。科仪光仪-25017 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 2 | 1560 | 3120 | 无 |
| 249 | 微型物理光学观察器 | 微型物理光学观察器可直观地演示出小孔、单缝、多缝、异型体、圆屏的光衍射现象。主要由机壳、衍射屏、接收屏、按压开关、激光器、电池等等构成。主要技术指标：外形尺寸：58×60×70mm；显示屏尺寸：76×58mm；使用电源：AC 3V。科仪光仪-25018 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 13 | 226 | 2938 | 无 |
| 250 | 双缝干涉实验仪 | 主要技术指标： 1、双缝采用真空镀铬工艺刻制在玻璃片上，双缝中心距d：一块为0.250±0.003mm，另一块为0.200±0.003mm； 2、单色光通过双缝所产生的干涉亮条纹（或暗条纹）不少于7条； 3、双缝至光屏（即分划板）之间的距离：当遮光管不加接长管时，L1=600±2mm，当遮光管加接长管后，L2=700±2mm； 4、滤色片为光学玻璃片，厚度2mm，红色滤色片的峰值波长为655±10mm，绿色滤色片的峰值波长为535±10mm； 5、测量头滑块的移动范围为0～20mm，游标尺的最小读数为0.02mm； 6、光源用12V，功率为15～24W的单丝灯泡或点光源灯泡； 7、白色干涉零级亮条纹的中心与光轴的偏离：当L1=600时不大于2mm，当L2=700时不大于3mm； 8、测定钠光（589.3mm）波长，相对误差≤3%。科仪光仪-25020 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 25 | 264 | 6600 | 无 |
| 251 | 牛顿环 | 整体由曲率半径为R的待测平凸透镜L和玻璃平板P叠装在框架F中构成。科仪光仪-25021 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 60 | 60 | 无 |
| 252 | 光导纤维应用演示器 | 机座采用胶合板加铝合金构成，外形尺寸420*320*100mm；控制面板上设有音频发送和接受装置、声音输出端口、声音输入端口、光波输出端口、光波输入端口 扬声器等，电路原理图印制于面板上。 主要技术指标：传声功率≥300nW； 工作电源：DC6V。科仪光仪-25022 | 浙江宁波 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 390 | 390 | 无 |
| 253 | 光的偏振观察器 | 1、由起偏器、检偏器构成。 2、带框，直径不小于40mm，外框边缘带有指示刻度，每小格45°。 3、偏振片和片座装配良好，表面清洁，无污迹。申茂-25023 | 扬州市 | 扬州申茂科教仪器有限公司 | 套 | 13 | 48 | 624 | 无 |
| 254 | 紫外线作用演示器 | 由机座、6W日光灯、波长为254mm紫外线灯管、波长为365mm的紫外线灯管、防紫外线辐射罩壳、滤色片、荧光片等构成。主要技术指标：使用电压：AC220V±10% 50～60Hz；整机功率：＜12W；灯管寿命：＞500小时。机座采用工程塑料制作，外形尺寸300×230×95mm，仪器各控制开关设在机座上；防紫外线辐射罩壳采用厚度3mm的红色透明有机板制作，外形尺寸为300×150×45mm；滤色片采用透明有机板制作，分为红、黄、绿、蓝共四种，尺寸均为70×50×3mm；荧光片尺寸为70×50×3mm,采用透明无色有机玻板制作。另配有晒图纸等实验所需耗材。 科仪光仪-25101 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 240 | 240 | 无 |
| 255 | 红外线作用演示器 | 由红外线发现实验器、红外线性质说明器和红外线控制器三种仪器构成。红外线发现实验器由平行白光强光源、三棱分光镜、暗箱和红外线接收器等部分组成，仪器总高度170mm；红外线性质说明器由底座、凹面镜、热辐射物体、热敏温度计等部分组成，仪器外形尺寸220×105×160mm；红外线控制器由红外线发射装置和红外线接收装置两部分构成，共同安装在同一机壳内，外形尺寸130×65×85mm。红外线发现实验器中光阑狭缝长30mm，宽3mm，毛玻璃屏有效观察范围50×40mm；红外线性质说明器中凹面镜直径为φ100mm，热辐射体采用φ25.6mm的钢球；红外线控制器中红外线接收管为2CU3型光敏管，其光谱范围：400～1100nm。科仪光仪-25102 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 240 | 240 | 无 |
| 256 | 手持直视分光镜 | 由外筒、伸缩筒、分光棱镜、目镜系统、狭缝等组成。外筒、伸缩筒采用铝合金制作，外筒外形尺寸为φ19×60mm，壁厚1.5mm；目镜系统由镜座、镜片构成，镜座尺寸φ24×13mm；狭缝宽1.4mm，宽7mm。外形尺寸φ20×76mm。青鱼-25103 | 浙江宁波 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | 套 | 4 | 48 | 192 | 无 |
| 257 | 棱镜分光镜 | 整体采用全金属制成，表面喷涂黑色油漆，带波长标尺，棱镜防护罩。由平行光管、望远镜、标度管、三棱镜和镜座等组成，平行光管的透镜的焦距是130mm，望远镜焦距130mm，标度管的透镜焦距是130mm,棱镜采用重火石玻璃制成，为等边棱镜，边长25mm，高度32mm.底座材料为铁板，尺寸∅155x12mm,立柱尺寸∅20x130mm。学友-25106 | 浙江余姚 | 余姚市学友教学仪器有限公司 | 台 | 3 | 360 | 1080 | 无 |
| 258 | 光谱管组 | 由底座、支架、光谱管、导线等组成，底座和支架由塑料注塑成型，底座尺寸：270x110x25mm,支架为门字形，宽210mm,高255mm,六支大小相同光谱管里分别充进为氢、氦、汞、氖和氩等气体。科仪光仪-25107 | 浙江宁波 | 宁波中麒教育设备有限公司 | 套 | 1 | 570 | 570 | 无 |
| 259 | 钠的吸收光谱演示器 | 由钠管、钠管加热炉、防护散热罩、光源、立柱、底盘等组成。加热炉炉膛长不小于80mm，内径φ25mm。炉膛两端有厚度不小于2mm的耐热玻璃光窗，加热炉工作电压为AC 24V，电流为5A；防护散热罩采用φ0.5mm厚的铝板制作，外形尺寸φ70×90mm；光源电压6～8V/3W，光源罩采用工程塑料制作，尺寸为φ41×76mm；立柱采用φ15mm金属杆，高度为75mm；底盘采用酚醛塑料压制，底径φ140mm。性能：钠管加热时间不超过10min，能产生波长为589.3nm的吸收光谱线。季光～25108 | 泰州靖江 | 靖江市季光教仪设备有限公司 | 台 | 1 | 450 | 450 | 无 |
| 260 | 光电效应演示器 | 1.主要由机壳、面板、灯座、电流表、调节旋钮、光源、光源罩、光电管、滤色片、电源线等组成。 2.机壳采用冷轧板制作，外形尺寸为300×180×280mm。 3.灯座、电流表、及旋钮开关嵌放在面板相应位置。 4.光源罩采用铝筒制作，尺寸为φ50×110mm； 5. 光电管：锑化铟。 6.光电流输出：光直接照射下>1mA 7.滤光片：绿色片、橙色片、近红色片、大红色片、档光片。 8.指示电表：电流表0-1.0mA 9.配备灯光：5W、220V日光，亮度分4档可调。 10.工作环境：温度0-40℃ 相对湿度：<85% 11.工作时间：连续 12.工作电源：220V、50Hz 13.其它还应符合JY0001的有关规定及GB21746-2008、GB21748-2008规定。科仪光仪-25109 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 330 | 330 | 无 |
| 261 | 太阳电池演示器 | 由机壳、太阳能电池板、小电机、风叶、蜂鸣器、转换开关等组成。机壳采用工程塑料制作，外形尺寸160×120×30mm；底座表面带有8个香蕉插孔。太阳能电池板外径不小于50*50mm；风叶采用塑料制作，叶片厚度不大于0.8mm，风叶外圆直径不小于φ57mm。 仪器主要技术性能：最大开路电压：3.5V；最大短路电流：50mA；蜂鸣器为FMQ-2724型。工作电压：3V，蜂鸣器工作电流：20mA；直径不小于28mm，风叶电机工作电压：3V，风叶电机工作电流：30mA。整台仪器配连接导线2根。科仪光仪-25111 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 46 | 46 | 无 |
| 262 | X射线演示仪 | 仪器由机箱、控制面板、热阴极X射线管、高压电源、铅玻璃观察窗、遮光罩等组成。机箱采用厚度不小于1.5mm的钢板制作，机箱外形尺寸420×260×350mm。控制面板上设有：高压输出调节旋钮、高压启动开关、高压指示灯、电源开关及电源指示灯等。 仪器主要技术性能指标： 1）X射线管：阳极高压≤30KV，阳极电流≤2mA； 2）连续工作时间：灯丝连续工作时间≥1小时，高压每次持续时间≤30秒，间歇工作； 3）工作电源：额定电压AC220V±22V，额定频率50Hz±2Hz。仪器采用全封闭式结构，可安全、有效地观察X射线的特性。 科仪光仪-25112 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 3300 | 3300 | 无 |
| 263 | 盖革计数器 | 主要技术参数： 1、工作电压：交流220V±10%，50Hz； 2、盖革计数器的本底计数率不大于40次/分； 3、计数管两端工作电源电压在340V～420V之间； 4、探测器采用J305γ、β、γ型计数管； 5、盖革计数器的输出方式有三种：音响装置、闪光装置及计数接口； 6、音响装置为扬声器或蜂鸣器，在标准教室的后排位置可听到响声； 7、闪光装置为红色发光二极管、最大功耗不小于100mW； 8、仪器备有计数输出接口，输出接口的正负极性可变换，并能与J0201系列数字计时器相配合，仪器的最大计数率不小于2000次/分； 9、探测器未接收到β或γ粒子时，正常听觉者在1.5m外，听不到明显杂音。计数器外形尺寸：230×200×80mm。三水-25113 | 广东佛山 | 广东省佛山市三水西南教学仪器厂 | 台 | 1 | 960 | 960 | 无 |
| 264 | 威尔逊云雾室 | 主要用来研究高能粒子的运动轨迹。科仪光仪-25114 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 2550 | 2550 | 无 |
| 265 | 高温扩散云室 | 电源：220V，50HZ。功率：150W。 放射源：金属筒密封式镅2412射线放射源。 外形尺寸：285*195*175mm。科仪光仪-25115 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 2400 | 2400 | 无 |
| 266 | 普朗克常量测定器 | 由光源、光接收、放大显示箱、滤色片等组成，光源可根据实验要求调节与光电管之间的距离，带四片滤色片，尺寸为55*26*2mm。电压方向可转换，电压高低可调，带电源表。整台尺寸不小于290*250*130mm。科仪光仪-25116 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 1500 | 1500 | 无 |
| 267 | 液压机模型 | 主要由大、小缸体、截止阀、压力表、压力弹簧及底座等构成。大、小缸体采用有机玻璃制作，大缸体外形：φ56×100mm，小缸体外形：φ21.5×60mm；底座采用铸铁制作，主要由油箱、吸油阀、压油阀及导管组成，底座外形尺寸232×130×50mm，油箱容量：250ml。 主要技术参数：小活塞直径：φ14mm，小活塞行程：≥20mm；大活塞直径：φ48mm，大活塞行程≥50mm；正常压强：2～2.2Mpa；正常压强时大活塞上的压力3.14KN。 仪器总体外形尺寸：232×130×270mm。 配有液压油一瓶。科仪光仪-31005 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 402 | 402 | 无 |
| 268 | 汽油机模型 | 1、模型为沿气缸纵轴剖开的断面模型装置于底座上，各部件应有不同的表示色，要求色泽鲜艳，颜色纯正，模型高度尺寸不小于300mm， 2、底座用ABS材料制作，尺寸为168mm*108mm*23mm。 3、仪器通过摇臂控制气缸顶部的进气阀、排气阀的开闭来演示汽油机基本工作原理。摇臂的运动通过带手柄的飞轮，通过曲轮正时齿轮和凸轮正时齿轮的传动来控制，飞轮直径为100mm，相互啮合的两个正时齿轮比为1：2。 4、仪器备有灯光显示装置，电源电压为1.5V，仪器运转时，灯光依旧闪亮，能直观的说明冲程中活塞、进气阀、排气阀、点火等动作。 5、模型能正确显示冷却水套断面、活塞、活塞环、油环、曲轴箱的结构和位置，并可演示在工作过程中各有关部件的相互关系。 6、活塞制成整体形，尺寸为直径50*45用不同颜色线纹来表示活塞环和油环，线纹要求清晰、颜色鲜艳。科仪光仪-31008 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 88.6 | 88.6 | 无 |
| 269 | 柴油机模型 | 1、模型为沿气缸纵轴剖开的断面模型装置于底座上，各部件应有不同的表示色，要求色泽鲜艳，颜色纯正，模型高度尺寸不小于300mm， 2、底座用ABS材料制作，尺寸为168mm*108mm*23mm。 3、仪器通过活塞、连杆、曲轴和飞轮连接情况，能形象说明活塞的直线往复运动是如何转化成飞轮的旋转运动的，飞轮直径为100mm。 4、仪器上相互啮合的两个正时齿轮的齿轮为1：2，仪器能通过齿轮的转动和各部件的运动来说明柴油机的配气结构。 5、仪器备有灯光显示装置，电源电压1.5V，仪器运转时，灯光应依次闪亮，能直接地说明进气、排气、喷油的动作。 6、模型能正确显示冷却水套截面、活塞、活塞环、油环、曲轴箱、喷油嘴、油泵凸轮、高压油泵的结构和位置，并可演示在工作过程中各有关部件的相互关系。 7、活塞制成整体形，尺寸为直径50*45，用不同颜色线纹来表示活塞环和油环，线纹要求清晰、颜色鲜艳。科仪光仪-31009 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 88 | 88 | 无 |
| 270 | 磁分子模型 | 1、主要由透明塑料盒、磁针和轴针等组成。 2、透明塑料盒外形尺寸为150mm*105mm*20mm。 3、磁针由0.6mm厚的碳钢材料加工而成，长为21mm，中部宽为5.6mm，两端圆弧半径为R=0.6mm，磁针排列成四排六行的阵列，磁针中心距24mm，磁分子的北极（N）为红色，南极（S）为蓝色。 4、磁针采用含碳量0.75%-1.2%的碳素工具钢，经热处理后硬度为HR56度-58度。 5、轴针长度为15±0.2mm，嵌入盒体底部深度为2±0.2mm，垂直于底面。科仪光仪-31010 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 30 | 30 | 无 |
| 271 | 离心机械模型 | 仪器包括离心干燥器、离心分离器、离心节速器。离心干燥器由内桶和外桶组成，内桶尺寸φ102mm×75mm，外桶尺寸φ200mm×70mm；离心分离器由支承框架、离心套、离心管等组成。离心套采用透明塑料制成，内径φ20mm，高100mm；离心节速器由调节器、节流阀等组成。青鱼～31013 | 浙江宁波 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | 套 | 1 | 144 | 144 | 无 |
| 272 | 晶体空间点阵模型 | 食盐，金刚石，石墨，明矾，石英。科仪光仪-31014 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 136 | 136 | 无 |
| 273 | 蒸汽机模型 | 由气缸，活塞、连杆、大小飞轮等组成。连接气源，仪器可自由运动。启星动力-31017 | 天津市 | 天津启星动力科技有限公司商 | 台 | 1 | 510 | 510 | 无 |
| 274 | 蒸汽轮机模型 | 由缸内剖视体，外气缸，叶轮支架，压气机叶轮，叶轮，叶轮轴，缸体支架，底板。 外形尺寸280x120x130mm，透明缸体为透明有机玻璃直径100mm长度220mm，壁厚不小于5mm。叶轮不少于8个。科仪光仪-31018 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 330 | 330 | 无 |
| 275 | 燃气轮机模型 | 由缸内剖视体，外气缸，叶轮支架，压气机叶轮，燃烧室剖体，透平叶轮，叶轮轴，缸体支架，底板。 外形尺寸280x120x140mm，，透明缸体为透明有机玻璃直径100mm长度220mm，壁厚不小于5mm。叶轮不少于8个。 科仪光仪-31019 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 330 | 330 | 无 |
| 276 | 高压输变电模拟演示器 | 主要由底座、输电线路、连接线、变压器、小灯泡等组成。升压变压器输入电压3V，输出电压为36V。 外形尺寸为：490mm*200mm*25mm。科仪光仪-31020 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 330 | 330 | 无 |
| 277 | 车床变速器模型 | 两档齿轮变速，真实演示车床变速的过程。每档变速学生都可自己操作，直观的看到齿轮的变换过程和轮子的转速变化。 科仪光仪-31021 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 330 | 330 | 无 |
| 278 | 汽车变速箱模型 | 两档齿轮变速，真实演示汽车变速过程。每档变速学生都可自己操作，直观的看到齿轮的变换过程和轮子的转速变化。 科仪光仪-31022 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 330 | 330 | 无 |
| 279 | 机械机构模型 | 由曲柄摇杆机构、双曲柄机构、双摇杆机构、曲柄滑块机构、凸轮机构模型组成，每种机构独立演示，所有机构构件和运动部件采用塑料制成，结构紧凑，外观精美。科仪光仪-31024 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 480 | 480 | 无 |
| 280 | 机械传动模型 | 含齿轮传动、皮带传动、链传动、蜗轮蜗杆传动、摩擦轮传动，每种单独演示，所有机构构件和运动部件采用塑料制成，结构紧凑，外观精美。科仪光仪-31032 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 480 | 480 | 无 |
| 281 | 液压传动模型 | 液压千斤顶结构，液压缸内活塞、液压泵和单向阀工作过程清晰，全透明，真正演示液压传动系统的工作原理，直观明了的看到液压传动系统的工作过程，学生可动手参与。科仪光仪-31037 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 286 | 286 | 无 |
| 282 | 汽车刹车系统模型 | 由底板、液压管、支架、摩擦片、刹车片、气压泵等组成，外形尺寸：280*120*130mm，刹车片直径100mm。科仪光仪-31038 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 240 | 240 | 无 |
| 283 | 高中物理必修模块教学挂图 | 按新课程标准要求。 科仪光仪-51315 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 360 | 360 | 无 |
| 284 | 高中物理系列1选修模块教学挂图 | 按新课程标准要求。 科仪光仪-51316 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 132 | 132 | 无 |
| 285 | 高中物理系列2选修模块教学挂图 | 按新课程标准要求。 科仪光仪-51317 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 141 | 141 | 无 |
| 286 | 高中物理系列3选修模块教学挂图 | 按新课程标准要求。 科仪光仪-51318 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 210 | 210 | 无 |
| 287 | 简明物理学史 | 按新课程标准要求。科仪光仪-51028 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 45 | 45 | 无 |
| 288 | 实验规范操作和安全要求 | 按新课程标准要求。科仪光仪-51029 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 45 | 45 | 无 |
| 289 | 计量 |  |  |  |  |  |  |  | 无 |
| 290 | 量筒 | 10mL苏创-60001 | 江苏泰州 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 2 | 4 | 8 | 无 |
| 291 | 量筒 | 50mL苏创-60001 | 江苏泰州 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 2 | 6.4 | 12.8 | 无 |
| 292 | 量筒 | 100mL苏创-60001 | 江苏泰州 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 30 | 10.8 | 324 | 无 |
| 293 | 量杯 | 250mL苏创-60012 | 江苏泰州 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 2 | 17.4 | 34.8 | 无 |
| 294 | 试管 | φ15mm×150mm苏创-61001 | 江苏泰州 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 支 | 30 | 0.4 | 12 | 无 |
| 295 | 试管 | φ32mm×200mm苏创-61001 | 江苏泰州 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 支 | 30 | 2.2 | 66 | 无 |
| 296 | 烧杯 | 250mL苏创-61020 | 江苏泰州 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 30 | 5.8 | 174 | 无 |
| 297 | 烧杯 | 500mL苏创-61020 | 江苏泰州 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 10 | 7.6 | 76 | 无 |
| 298 | 烧瓶 | 圆底长颈，500mL 苏创-61033 | 江苏泰州 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 5 | 12.6 | 63 | 无 |
| 299 | 烧瓶 | 平底长颈，250mL苏创-61033 | 江苏泰州 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 5 | 7.6 | 38 | 无 |
| 300 | 酒精灯 | 150mL苏创-62001 | 江苏泰州 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 30 | 4 | 120 | 无 |
| 301 | 漏斗 | 90mm苏创-62031 | 江苏泰州 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 5 | 7.6 | 38 | 无 |
| 302 | 分液漏斗 | 筒形，250mL苏创-62035 | 江苏泰州 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 1 | 39 | 39 | 无 |
| 303 | 平底管 | φ12mm×150mm苏创-62070 | 江苏泰州 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 支 | 2 | 3 | 6 | 无 |
| 304 | T形管 | 选用钠钙玻璃制成T形，用于导管分流。苏创-62071 | 江苏泰州 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 5 | 1.2 | 6 | 无 |
| 305 | 可密封长玻璃管 | 内径10mm×1000mm，有胶塞，带刻度衬板。苏创-62096 | 江苏泰州 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 支 | 2 | 22.6 | 45.2 | 无 |
| 306 | 镊子 | 不锈钢;总长度为130mm.苏创-64005 | 江苏泰州 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 支 | 5 | 4 | 20 | 无 |
| 307 | 石棉网 | 由铁丝网及石棉组成，尺寸：125mm*125mm。苏创-64032 | 江苏泰州 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 30 | 1.6 | 48 | 无 |
| 308 | 玻璃管 | φ5mm～φ8mm。苏创-64051 | 江苏泰州 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 千克 | 1.5 | 16 | 24 | 无 |
| 309 | 乳胶管 | 弹性：可拉伸7倍以上不变形、不断裂。苏创-64063 | 江苏泰州 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 米 | 5 | 4.6 | 23 | 无 |
| 310 | 电子元件(工业) | 电阻(碳膜电阻、瓷 管电阻、线绕电阻、 光敏电阻、热敏电 阻等)；电磁继电 器、电容、电感、 电位器、二极管、 发光二极管、三极 管、集成电路块、拨动开关、接线叉、接线柱、鳄鱼夹、镍铬丝、铁铬丝、可变电容等。科仪光仪-80102 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 |  | 10 | 48 | 480 | 无 |
| 311 | 电珠(小灯泡) | 2.5V或3.8V。科仪光仪-80110 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 100 | 0.6 | 60 | 无 |
| 312 | 蜂蜡 | 工业。科仪光仪-80112 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 克 | 500 | 0.2 | 100 | 无 |
| 313 | 晶体和非晶体样品 | 石英晶体，食盐晶体，云母片，明矾晶体，硫酸铜晶体；玻璃，松香，蜂蜡，沥青，橡胶。科仪光仪-80115 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 48 | 48 | 无 |
| 314 | 滚珠盒 | 自行车小滚珠200粒，带塑料盒。科仪光仪-80116 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 盒 | 1 | 36 | 36 | 无 |
| 315 | 演示实验器材 | 云母片、电解电容器(25V，470µF～1000µF)、三极管、驻极体话筒、光声控延时开关、100kΩ可变电阻、1kΩ电阻、74LS00。青鱼-80117 | 浙江宁波 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | 套 | 1 | 46 | 46 | 无 |
| 316 | 学生实验纸材 | 打点纸带、墨粉纸、坐标纸、复印纸。科仪光仪-80118 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 |  | 25 | 15 | 375 | 无 |
| 317 | 温度报警实验器材套件 | 由热敏电阻、74LS14（与光控开关套件共用）、 蜂鸣器DC5V。 科仪光仪-80120 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 28 | 700 | 无 |
| 318 | 电熨斗控温电路套件 | 双金属片、弹性片、触点、绝缘支架、调温螺母等组成。 科仪光仪-80121 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 盒 | 1 | 78 | 78 | 无 |
| 319 | 防盗报警电路器材套件 | 小永磁体、干簧管、74LS14、2.2kΩ电阻。科仪光仪-80122 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 30 | 750 | 无 |
| 320 | 光控开关实验器材套件 | 光敏电阻、74LS14、51kΩ可变电阻、发光二极管、330Ω电阻。 科仪光仪-80123 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 27 | 675 | 无 |
| 321 | 火灾报警器 | 通过监测烟雾浓度来实现火灾报警，报警器内部采用离子式烟雾传感器，工作稳定可靠。主要技术参数：工作温度：-10℃～+50℃；报警浓度：0.65～15.5%FT；工作电源：9VDC；蜂鸣器声量能级：10英尺处为85分贝；外壳：阻燃树脂；外形尺寸：φ100×34mm。安吉斯-80125 | 成都市 | 成都安吉斯消防设备有限公司 | 个 | 1 | 45 | 45 | 无 |
| 322 | 电子闹钟套件 | 由钟表壳、表芯、定时针、时针、分针、秒针等组成。科仪光仪-80126 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 18 | 450 | 无 |
| 323 | 桥梁模型器材套件 | 由梁式桥模型、拱形桥模型、斜拉桥模型、桁架桥模型、吊桥模型、悬索桥模型组成。模型主件采用工程塑料注塑成型。模型基本尺寸：梁式桥：200×35×70mm；拱形桥：200×35×60mm；斜拉桥：200×35×100mm；桁架桥：200×35×85mm；吊桥：200×35×80mm；悬索桥：200×35×100mm。科仪光仪-80140 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 180 | 4500 | 无 |
| 324 | 走马灯器材套件 | 硬纸（2张），铁丝30CM，玻璃瓶，蜡烛，火柴，子母扣， 双面胶，剪刀，圆规，笔。科仪光仪-80141 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 24 | 600 | 无 |
| 325 | 箔片验电器器材套件 | 1．由外壳、圆球或圆盘、导电杆、箔片及中位卡组成。 2．外壳应牢固、平整、底座平稳，透光部分应光洁透明，无气泡及划痕。 3．园球或园盘、导电杆及中位片用金属制成，镀铬抛光后，表面光洁无毛刺。安装后应紧固无松动及歪斜现象。 4．导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙，取下方便，不致损坏箔片。 5．金属箔片厚度不大于0.02mm，长度不小于25mm，带电时应能顺利张开，两边张角应对称，不飞翻弯曲，电荷消失后应能完全回零。 6．在圆球或圆盘上加8KV的直流高压时，泊片的两边张开与中位片的角度应不小于45°。移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间应不小于1分钟。科仪光仪-80142 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 33 | 825 | 无 |
| 326 | 简易无线话筒器材套件 | 三极管、电容、电阻、漆包线、驻极体话筒、电池盒。科仪光仪-80143 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 27 | 675 | 无 |
| 327 | 环保动能手电筒器材套件 | 齿轮传动，LED光源，带有能量储存装置。科仪光仪-80144 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 24 | 600 | 无 |
| 328 | 简易收音机器材套件 | 电容、可变电容器、磁性天线、二极管、小耳机。 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 39 | 975 | 无 |
| 329 | 三极管放大电路器材套件 | 由电阻、可调电阻、电解电容、瓷片电容、三极管、排针、PCB板等配件组成。科仪光仪-80146 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 24 | 600 | 无 |
| 330 | 光控路灯开关器材套件 | 光敏电阻、电阻、三极管、二极管、继电器。科仪光仪-80147 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 27 | 675 | 无 |
| 331 | 简易微型汽轮发电机器材套件 | 微型发电机、微型汽轮机、压力锅炉、发光二极管 支架等。 科仪光仪-80149 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 75 | 1875 | 无 |
| 332 | 錾子 | 8寸。科仪光仪-81016 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 7.6 | 7.6 | 无 |
| 333 | 锉刀(平板) | 带柄。科仪光仪-81017 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 7.6 | 7.6 | 无 |
| 334 | 三角锉刀 | 250MM,带手柄。科仪光仪-81018 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 7.6 | 7.6 | 无 |
| 335 | 什锦锉 | 十只装金钢锉。科仪光仪-81019 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 19.6 | 19.6 | 无 |
| 336 | 活扳手 | 6寸，包塑柄。巴奇～81020 | 浙江余姚 | 山东韦德工具有限公司 | 个 | 2 | 12.6 | 25.2 | 无 |
| 337 | 手剪 | 高碳钢长度180mm。科仪光仪-81021 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 4.8 | 4.8 | 无 |
| 338 | 直角尺 | 30cm直角尺，不锈钢材料。科仪光仪-81022 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 9 | 9 | 无 |
| 339 | 电烙铁 | 220V-240V 60W。韦德-81024 | 浙江余姚 | 山东韦德工具有限公司 | 支 | 2 | 14.4 | 28.8 | 无 |
| 340 | 平口钳 | 3寸，钳口碳钢，钳身铸铁材料。科仪光仪-81025 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 84 | 84 | 无 |
| 341 | 台钻 | φ1～φ13mm。科仪光仪-81026 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 840 | 840 | 无 |
| 342 | 手电钻 | 220V/50hHz Φ1mm～Φ13mm。信祥-81027 | 杭州 | 杭州信祥机电设备有限公司 | 台 | 1 | 136 | 136 | 无 |
| 343 | 钻头 | φ1～φ13mm。科仪光仪-81028 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 2 | 82 | 164 | 无 |
| 344 | 台虎钳 | 100mm，材料铸铁。科仪光仪-81029 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 270 | 270 | 无 |
| 345 | 砂轮机 | 单相，300W3000vpm。凯祥-81031 | 浙江温岭 | 温岭市凯祥电机厂 | 台 | 1 | 450 | 450 | 无 |
| 346 | 烙铁架 | 金属制。科仪光仪-81035 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 13.6 | 27.2 | 无 |
| 347 | 油石 | 粗细两面。科仪光仪-81036 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 42 | 84 | 无 |
| 348 | 冲子 | 钢制。科仪光仪-81037 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 10 | 10 | 无 |
| 349 | 水平尺 | 三水泡型，水平面工作长度160mm～250mm。科仪光仪-81038 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 18 | 18 | 无 |
| 350 | 工作服 | 防酸碱。科仪光仪-82001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 25 | 45 | 1125 | 无 |
| 351 | 护目镜 | 用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)。科仪光仪-82002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 32 | 800 | 无 |
| 352 | 手套 | 棉纱线。科仪光仪-82006 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 双 | 25 | 2.2 | 55 | 无 |
| 小计：242970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13、高中化学教学仪器配备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 打孔器 | 1、供对胶塞和软木塞打孔用。 2、由四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）等组成。 3、每支空芯管长度为94mm，管外径分别为6mm±0.1mm，8.0mm±0.1mm，10.0 mm±0.1 mm。 4、钻头用45＃无缝钢管制成，刀口经淬火处理，表面镀铬，刀刃无缺口或锯齿状。刃口角度为12°～15° 5、钻头圆度误差不大于0.05mm。 6、钻头直线度误差不大于0.05mm。 7、刀刃平面与手柄平行，并与钻头轴线垂直。刀刃平面与轴线的垂直度误差不大于0.3mm。 8、顶屑杆直径φ3mm，长90mm。科仪光仪-02002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 2 | 9 | 18 | 无 |
| 2 | 打孔夹板 | 由导向夹板、夹板、连接杆、蝶形螺母等构成。 导向夹板、夹板采用木质材料，外形尺寸不小于150×30×12mm； 供打孔用的通孔孔径依次为φ3.5、φ6.5、φ8.5、φ10.5；连接杆采用M6×90mm的全丝螺杆。科仪光仪-02003 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 18 | 18 | 无 |
| 3 | 打孔器刮刀 | 1． 由刀架、砂石条、组成。 2． 刀架采用金属材料制成，表面作防锈处理。砂石与刀架配合灵活，便于装拆。科仪光仪-02004 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 15 | 15 | 无 |
| 4 | 手摇钻孔器 | 1.化学实验室基本工具，用于对软木塞和胶塞打孔。 2.由支架、手轮、螺杆、夹具、固定夹、捅杆等组成。 3.支架用铸铁制造，表面要求平整，无缩孔、裂缺现象，表面烤漆。外形尺寸为250x105x70mm. 4.手轮由高强度塑料制成，外径∅120mm. 5. 螺杆用45＃钢材制成，螺杆上螺纹与支架上丝孔配合。转动时应灵活，无阻滞。钻孔过程中应无偏心现象，最大钻孔物厚度50mm。 6.钻孔管用４５＃钢制造,刀口经淬火处理，硬度为ＨＲＣ35- 45，钻头有效长度为50mm±。四支钻头的外径、内径分别为外径：6 mm±0.1 mm，8 mm±0.1 mm， 10mm±0.1 mm ，。内径:4.5 mm±0.1 mm，6.5 mm±0.1 mm，8.5 mm±0.1 mm， 7.夹具有效夹持范围0-40mm. 8.固定夹采用45号钢制作，可夹紧厚度5-40mm，深不小于40mm,夹端设压碗。科仪光仪-02005 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 156 | 156 | 无 |
| 5 | 电动钻孔器 | 电动式，配置无极调速。 主要技术参数： 1.额定电压：220V。 2.额定电流：0.55A。 3.额定功率：100W。 4.钻头直径：∅0.6-∅7mm。 5.钻削行程：32mm. 6.工作台台面：168x168mm。 7.高度100mm。科仪光仪-02006 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 90 | 90 | 无 |
| 6 | 仪器车 | 不锈钢制，规格：640mm×425mm×855mm，4个2寸活动轮，其中两个带刹车功能。 仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。 整车安装好后应载重50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。科仪光仪-02020 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 辆 | 2 | 390 | 780 | 无 |
| 7 | 电动离心机 | 1、由主机、控制面板、电机、定时器、离心管架、离心管、电源线等组成。 2、仪器主机机壳采用1.5mm厚钢板制作，主机外形尺寸230×270×205mm，离心机上盖口直径不小于φ95mm，孔盖板采用透明塑料制作，外形尺寸为φ114×7.5mm；控制面板上设有电源开关及指示灯、定时调节旋钮、转速调节旋钮。离心管共6支，每只容量20ml。 3、主要技术指标：最高转速：4000r/min；容量：20ml×6；最大相对离心场：1435×g；定时范围：0～60min（或常开）；使用电源：AC 220V 50Hz。科仪光仪-02070 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 436 | 436 | 无 |
| 8 | 离心沉淀器 | 手摇式离心沉淀器，主要由传动装置、离心管、离心管架、桌夹等组成。 传动装置采用摇手带动蜗轮传动，各转动部位配合松紧适度，蜗轮与蜗杆啮合良好，各部分转动灵活；离心管用进口柔性塑料370Y系列制作，规格尺寸不小于Φ16×100mm，离心管架用厚度不小于1.8mm的冷轧板制作，可托放四只离心管；桌夹采用45号钢制作，夹紧厚度5-60mm，深不小于25mm,夹端设压碗。 符合JY0001－2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关规定。 科仪光仪-02071 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 100 | 100 | 无 |
| 9 | 磁力加热搅拌器 | 由主机、搅拌子、立杆等组成。 主机外形尺寸200×135×125mm，镀铬盘直径φ120mm，搅拌子尺寸φ7×22mm；立杆采用φ8mm圆钢制作，长度为230mm，表面镀铬。 主要性能指标： 使用电源：220V±5% 50Hz ； 电机功率：25W；加热功率：150W； 无级调速：0～2000转/分。科仪光仪-02073 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 4 | 240 | 960 | 无 |
| 10 | 金属酒精灯 | 不锈钢制，容积不小于125ml。科仪光仪-02074 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 8 | 106 | 848 | 无 |
| 11 | 酒精喷灯 | 铜制坐式,由壶体、预燃盘、壶嘴、喷管、火苗调节杆、通针等部分组成。智博-02075 | 江西宜丰 | 宜丰县智博科教仪器有限公司 | 个 | 4 | 90 | 360 | 无 |
| 12 | 电加热器 | 恒温密封式电加热器，由炉体、导热板、陶瓷垫料、发热体、温控器、电源线插头等组成，功率≥1000W.乔风-02077 | 广东茂名 | 广东省茂名市乔风电器公司 | 个 | 1 | 106 | 106 | 无 |
| 13 | 蒸馏水器 | 仪器主要由蒸发锅、冷凝器、电器配置三大部分组成。不锈钢薄板滚压，延伸，焊接成形，工作电压220V，50Hz，功率2kw,外形体积规格尺寸：31*23*60cm，出水量每小时2L；仪器部分由水源阀，回水管冷凝冷却器，进水控制器，玻璃水位器，蒸发锅，放水阀，蒸馏水出水皮管。电源线组成，电器部分由电源开关、熔熔断丝、接连板、电热管、指示灯、接地装置组成。科仪光仪-02081 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 750 | 750 | 无 |
| 14 | 列管式烘干器 | 1、主要由上盖、下底、列管、加热器、风扇、电源线组成。 2、整机用金属制作，表面镀铬防锈处理，外形尺寸不小于Φ250×300mm. 3、列管尺寸不小于Φ11×170mm,下端为M10螺纹，上端四周不少于8个、Φ3mm的出风孔，顶端用塑料帽封盖。 4、列管式烘干器必须有良好接地装置。 5、性能指标：（1）工作电压：AC220V.50Hz（2）电机（风扇）：30W（3）加热器：240W（4）干燥气流温度50℃～60℃（5）绝缘电阻大于20MΩ。 6、工作环境：（1）工作温度：-20℃～40℃（2）相对温度：≤80%。科仪光仪-02083 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 390 | 390 | 无 |
| 15 | 烘干箱 | 1.电源电压：AC220±10%（50Hz） 2.控温范围：室温～120℃ 3.显示精度0.1℃(＞100℃显示精度为1℃) 4.温度波动性：≤±1℃ 5.二次温差：≤8℃ 6.容积: ≥60L 7.设有玻璃观察窗，便于观察，PID智能数显控温。 8.应符合JB/T 20111-2008《烘干箱》的有关规定。科仪光仪-02084 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 1380 | 1380 | 无 |
| 16 | 水浴锅 | 采用紫铜加工而成，外形尺寸：φ150×75mm，由锅身，锅盖、锅耳组成。锅盖共分5件，以适应所放入器皿的大小。锅耳手柄及锅盖手柄均采用胶木加工而成。科仪光仪-02094 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 210 | 210 | 无 |
| 17 | 保温漏斗 | 各部件均采用铜材制作。由漏斗、注水管、加热管、手把等组成，所有部件焊接为一体。 漏斗采用厚度为1.5mm的铜板焊接成型，漏斗上口内径φ74mm，下口内径φ16.5mm，漏斗总高度103mm；注水管共设两个，采用外径为φ8mm的空芯铜管焊接而成，注水管高度10mm。加热管采用外径φ28mm的空芯铜管焊接，加热管长度58mm；手把采用厚度为1.5mm，宽度8mm的铜板焊接成型；整件表面光洁，焊接牢靠。科仪光仪-2100 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 120 | 240 | 无 |
| 18 | 注射器 | 5mL，塑料。鹤寿-2102 | 常州 | 常州悦康医疗器械有限公司 |  | 25 | 1.2 | 30 | 无 |
| 19 | 注射器 | 50mL，塑料。鹤寿-2102 | 常州 | 常州悦康医疗器械有限公司 | 只 | 25 | 6 | 150 | 无 |
| 20 | 注射器 | 100mL，塑料。科仪光仪-2102 | 常州 | 常州悦康医疗器械有限公司 | 只 | 5 | 13.6 | 68 | 无 |
| 21 | 塑料洗瓶 | 容积为250ml，主要由瓶体、吸管、瓶盖、喷嘴等组成。瓶体采用聚乙烯材料制作，外形尺寸φ58×160mm，瓶身有容积刻度标识，分度值50ml，每50ml标注刻度数字。吸管内径φ5.5m，长130mm；喷嘴长58mm，喷嘴出口内径φ1.5mm。科仪光仪-2121 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 6 | 150 | 无 |
| 22 | 试剂瓶托盘 | 1、托盘整体采用硬质塑料制成，稳定性好,防止化学药品的腐蚀. 2、托盘外径尺寸：370mm*270mm*45mm，内径320*220*40mm。 科仪光仪-2122 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 50 | 7.6 | 380 | 无 |
| 23 | 塑料水槽 | 1． 长方形透明水槽里口尺寸：250×180×100mm，壁厚≥2mm，上下梯度≤3mm，四周圆角≤R5mm。槽壁不得有明显的不平，各边上口的不直度≤2mm。 2． 水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40℃）。 3． 符合JY53-80《塑料水槽技术条件》的有关规定。 4． 符合JY0001－2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关规定。科仪光仪-2124 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 9 | 225 | 无 |
| 24 | 碘升华凝华管 | 结构：用硬质玻璃经过部分抽空，内盛有固态碘，两端密封不漏气。 参数：该仪器为T形玻璃制品。上端为φ25mm，长65mm的两头密封的玻璃管，中间接一根φ8mm，长90mm空心玻璃管。接点应是空心，密封不漏气，管内盛有适量的固体碘，0.5mg，要求玻璃材料耐高温，以免做实验时破裂。科仪光仪-2125 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 50 | 4.2 | 210 | 无 |
| 25 | 方座支架 | 1、由底座、立杆、烧瓶夹，大小铁环，垂直夹，平行夹等组成。 2、底座：210mm*135mm；底座和立杆防锈处理；立杆的一端装有M10*18mm螺纹；底座放置平稳，无明显晃动；立杆和方座应垂直。 3、碟形螺帽为M5；垂直夹、平行夹的夹体为S形，顶部各有M6紧固螺钉；方座支架附：烧瓶夹一只、垂直夹二只、大小铁环各一只、平行夹一只。 4、立杆直径为Φ12mm。 5、烧瓶夹：夹口闭合间隙小于0.1mm，最大开口不小于35mm，夹杆直径为Φ8mm。 6、铁环：大铁环内径Φ90mm，大铁环柄长105mm，小铁环内径Φ50mm，小铁环柄长125mm，圆环120度处开口宽20mm。 7、其他：垂直夹和平行夹的夹持直径范围为Φ6mm--Φ14mm，立杆与方座组装后的垂直度≤3mm,铁环与立杆组装后的垂直度≤4mm。科仪光仪-3002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 48 | 1200 | 无 |
| 26 | 万能夹 | 1．由夹杆、夹头组成。夹口为张紧螺丝张口，双向紧固。 2．夹持范围为φ5～50mm。 3．夹持质量不小于1Kg。 4．符合JY0001－2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关规定。科仪光仪-3005 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 5 | 28 | 140 | 无 |
| 27 | 三脚架 | 铁环由铁制成，内径74mm，外径90mm,架体高度不小于145mm。撑脚与圆环焊接牢靠、分布均匀、焊点光滑，平稳。科仪光仪-3006 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 5.8 | 145 | 无 |
| 28 | 泥三角 | 金属丝外套石棉筒，石棉筒长不小于55mm。科仪光仪-3007 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 3 | 75 | 无 |
| 29 | 试管架 | 为塑料注塑而成，壁厚不小于3mm,外形尺寸250x52x86mm,8孔8柱，孔径∅19mm,深80mm,圆柱外径∅10mm,高40mm。科仪光仪-3008 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 11.4 | 285 | 无 |
| 30 | 漏斗架 | 1、漏斗架由底座、立杆和漏斗安放板等组成。 2、底座（1）底座由杂木制成。（2）外型尺寸260mm×65mm×25mm。 3、立杆（1）立杆直径Φ12 mm～15mm，长270mm。（2）立杆应挺直并与底座垂直。 4、漏斗安放板（1）安放板应能在立杆上自由调节高度，并在任一高度上固定，固定可靠。（2）安放板上可安放两个漏斗。 5、稳定性要求:在安放板上放置两个漏斗, 使板调到立杆的最高端,整个装置应稳固可靠,不发生翻倒。科仪光仪-3009 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 22.6 | 22.6 | 无 |
| 31 | 滴定台 | 1、滴定台由台板、立杆组成。 2、台板由花岗岩构成,外形尺寸300x150x12mm。 3、立杆用直径Φ10mm的圆钢镀锌制成，长度不小于550mm。 科仪光仪-3010 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 36 | 900 | 无 |
| 32 | 滴定夹 | 1、由塑料支架、弹簧夹手、软性塑料夹口、支杆套及柱头螺钉等组成。蝶式结构，外形尺寸为230 x120x50mm。 2、两端能夹持20mm以下直径的滴定管，两管平行。当两管盛满液体后，不下滑。科仪光仪-3011 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 13.6 | 340 | 无 |
| 33 | 多用滴管架 | 1．由ABS塑料制成，壁厚不小于2mm .由上架板、中架板、下架板和两块侧板组装而成,拆装方便.尺寸：225mm×85mm×60mm； 2.滴管架应为阶梯三层，上架板为9个∅16mm通孔，孔距20mm。 3.中架板与上架板垂直对应的孔为封闭式，直径∅16mm,孔深6mm，与下架板对应的是10个∅16mm通孔. 4.下架板与中架板垂直对应的孔为封闭式，直径∅16mm；另有3个∅22,5个∅10mm和长90mm,宽6.5mm的长方形孔，深都为6mm。 5.上下架板之间的高度不小于lOmm。科仪光仪-3012 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 4.6 | 115 | 无 |
| 34 | 移液管架 | 采用厚度10mm的塑料ABS注塑而成。由两块对称的侧面档，两条横档条组成。侧档板底部尺寸95MM，顶部20MM，高26MM。同时搁置8支移液器。科仪光仪-3012 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 13 | 45 | 585 | 无 |
| 35 | 比色管架 | 采用塑料ABS注塑而成。比色管架由侧架板2块、多孔板1块、底衬板1块组成，6孔均匀分布.侧架板尺寸5*10*1CM、多孔板21.5*3.5*1CM、底衬板21.5*5*1CM。放置平稳，可组装。 科仪光仪-3015 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 45 | 1125 | 无 |
| 36 | 组合式支架 | 由支座2个、滑道2根、滑块6个、金属杆3根、调整支架2个、万向夹1个、烧瓶夹1个、铁环1个、托盘1个、托盘支杆1根、吊钩4个、绝缘杆2杆、定滑轮1个组成。支座为塑料制造，外形尺寸280x90x50mm。滑道为铝合金制作长度不小于800mm。金属杆直径不小于12mm，长杆长度840mm，短杆500mm。调整支架可增加仪器的稳定性。根据实验要求可完成竖直、水平两种安装。青鱼-3016 | 浙江宁波 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | 个 | 2 | 420 | 840 | 无 |
| 37 | 高中学生电源 | 一、交流输出：1、2-16V，每2V一档，共八档；各档空载电压应不大于1.05U标+0.3V；2、各档满载电压应不小于0.95U标-0.3V；额定电流3A，各档输出电流在3.15-4.5A时能自动保护，并能恢复。 二、直流稳压输出：1、2-16V，每2V一档，共八档；各档电压偏调±（2%U标+0.1V）；各档电压稳定，变化量不大于2%U标±0.1V 2、各档负载稳定性，变化量不大于2%U标+0.1V；满载时各档纹波电压不大于0.1%U标（有效值）；3、额定电流2A，各档输出电流在2.1-3A时能自动保护，并能恢复。 三、绝缘电阻：不小于20M∩。科仪光仪-4003 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 25 | 300 | 7500 | 无 |
| 38 | 高中教学电源 | 交流：2V～24V，每2V一档，直流稳压：2V～24V分档可调；40A、8s自动关断 带指针式电压表。科仪光仪-4006 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 780 | 780 | 无 |
| 39 | 托盘天平 | 1、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成。 2、刀子：钢制成。 3、最大称量为：200g ,标尺称量为:0-5g,分度值e=d：0.2g,秤盘直径：85mm。 4、规格：200mm×75mm×135mm。科仪光仪-11003 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 25 | 70 | 1750 | 无 |
| 40 | 托盘天平 | 1、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成。 2、刀子：钢制成。 3、最大称量为：500g ,标尺称量为:0-10g,分度值e=d：0.5g,秤盘直径：116mm。 4、规格：256mm×80mm×180mm。科仪光仪-11003 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 106 | 106 | 无 |
| 41 | 电子天平 | 100g，0.1g。科仪光仪-11010 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 25 | 294 | 7350 | 无 |
| 42 | 电子天平 | 200g，0.001g 带防风罩。科仪光仪-11010 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 600 | 600 | 无 |
| 43 | 电子天平 | 400g，0.1g。科仪光仪-11010 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 240 | 240 | 无 |
| 44 | 电子天平 | 200g，0.0001g 带防风罩。科仪光仪-11010 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 4950 | 4950 | 无 |
| 45 | 电子停表 | 功能：1、24小时制时、分、秒显示； 2、月份、日期显示； 3、倒计时功能； 4、正计时功能； 5、ABS材料；触发式按键；显示精度1/100秒；0，1S；防水结构；1，5V；外面彩色纸盒包装。KADI0-12003 | 福建莆田 | 莆田德信电子有限公司 | 只 | 1 | 24 | 24 | 无 |
| 46 | 温度计 | 1、温度测量范围红液0℃～100℃，分度值为1℃。 2、刻度线的颜色能明显区别于内部液体的颜色，玻璃体应无色透明、无裂纹、毛刺等； 3、内部液体应鲜红无沉淀物产生； 4、0℃-100℃的温度测量示值应在刻度标尺的有效刻度线内； 5、0和5的倍数刻度线应用阿拉伯数字表示该处所代表的温度值。 6、温度测量误差：±1℃。科仪光仪-13001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 50 | 2.2 | 110 | 无 |
| 47 | 温度计 | 1、感温物质：水银。 2、测量范围：0℃～200℃；最小分度值：1℃。 3、刻度线的颜色能明显区别于内部液体的颜色，玻璃体应光洁透明、无裂纹、毛刺等； 4、毛线管管壁内应清洁无沉淀物产生； 5、0℃-200℃的温度测量示值应在刻度标尺的有效刻度线内； 6、0和5的倍数刻度线应用阿拉伯数字表示该处所代表的温度值。 7、温度测量误差：±0.5℃。科仪光仪-13001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 2 | 5.2 | 10.4 | 无 |
| 48 | 数字温度计 | 技术性能： 1.测量范围-55～+127℃ 2.测量误差：±0.5℃。 3.显示：4位0.8″LED超高亮数码管。 4.传感方式：直接接触。 5.电源电压：AC220V±10%,50Hz。 6.消耗功率：＜2W。为手提式，提手转动还可做支架，外形尺寸200x175x75mm。宏海～13007 | 北京市 | 北京宏海永昌仪表技术开发中心 | 台 | 1 | 66 | 66 | 无 |
| 49 | 直流电流表 | 一、J01407型直流电流表，主要由表壳和表头组成。表壳上装有三个接线柱、三个接线柱下标有“-”、“0.6A”和“3A”三种符号。 二、技术要求： 1.指示面板与水平面成45°角。 2.工作时间周围温度0℃-40℃，相对温度≤85%。 3.测量范围（-0.2A-0-0.6A)(-1A-0-3A)。 4.测量精度；2.5级。 5.外形尺寸；133×97×100毫米。 6.阻尼时间；不大于4秒钟。 7.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。 8.A1组仪表。 9.电流表表头压降为75mv。科仪光仪-15008 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 只 | 25 | 36 | 900 | 无 |
| 50 | 灵敏电流计 | 1、主要有表壳和表头组成，表壳上装有三个接线柱，每个接线柱下分别有“-”“Go”“G1”三种接线标志, 2、电表结构为磁电式，由永久磁钢。极靴、软铁芯组成。 3、适用于环境温度0℃-40℃，相对温度≤85%的条件下工作。 4、测量范围：-300uA~0~300uA。 5、偏差≤5%。 6、外形尺寸：133mm*97mm*100mm。 7、电流计压降Go为30±3mV G1为750±75mV。 8、使用前应将指针调到零位。科仪光仪-15010 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 只 | 25 | 36 | 900 | 无 |
| 51 | 多用电表 | 1、不低于2.5级 2、指针灵活，测量准确，表面清晰，分格均匀 3、配测笔一套。可测量范围：交流电压：0-10-50-250-500V，直流电压：0-2.5-10-50-250-500V 直流电流：0-50μA-1-10-100-500mA电阻：0-2KΩ-20KΩ-200KΩ-2MΩ-20MΩ音频电平：-10~5±22db。科仪光仪-15011 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 106 | 106 | 无 |
| 52 | 演示电流电压表 | 为指针式内磁结构，及其测量电路等部分组成。共有十四档测量量程，供教学演示实验中作检流计，及测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压等。科仪光仪-15016 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 1140 | 1140 | 无 |
| 53 | 密度计 | 1.计量范围：密度1.000—2.000。 2.最小分度值：0.001。 3.符合GB/T17764-2008《密度计》的技术要求。科仪光仪-16001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 1 | 5.4 | 5.4 | 无 |
| 54 | 密度计 | 1.计量范围：密度0.7000—1.000。 2.刻度：0.001。 3.符合GB/T17764-2008《密度计》的技术要求。科仪光仪-16001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 1 | 4.2 | 4.2 | 无 |
| 55 | 酸度计(pH计) | 袖珍数显笔式酸度计： 1.测量范围0.0-14.0pH。 2.分辨率0.1pH。 3.精度±0.1pH（at 20℃)±0.2pH. 4.工作电压3x1.5v(AG-13型纽扣电池） 5.工作温度0℃-50℃。 6.校正 1点校正。 7.体积142x29x15mm. 8.重量51g。科仪光仪-16003 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 25 | 106 | 2650 | 无 |
| 56 | 原电池实验器 | 1、原电池实验器由电解槽、极板、极板夹、接线装置等组成。 2、电解槽：电解槽由透明塑料制成，容器尺寸为80*50*75mm，壁厚不小于2mm；电解槽成型良好，不应出现漏液和裂纹；电解槽上盖应有加液孔装置。 3、极板：极板由铜板1块，铁板1块，铝板1块构成；铜板厚度为0.8mm，纯度不低于99%；铁板厚度为0.8mm，铝板厚度为0.8mm。所有极板基本尺寸为55mm×23mm；极板表面应平整，边缘应平直、无毛刺。 4、极板夹用铜板制成，应弹性强，能将极板夹紧。 5、接线装置的金属件应为铜质。科仪光仪-26003 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 9 | 225 | 无 |
| 57 | 贮气装置 | 1、为组合式，主要由出水管、注水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管组成。 2、贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。 3、贮气装置外形尺寸不小于直径160mm,高200mm。表面标有刻度线，最小刻度200ml，容量3000ml。 4、各焊接部位应焊接牢固、密封、无漏气现象。 5、塑料选用进口透明聚苯乙烯666D全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。 符合JY0001－2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关规定。科仪光仪-26005 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 2 | 50 | 100 | 无 |
| 58 | 溶液导电演示器 | 1.由示教版、电极电线、容器、灯泡等组成。 2.示教电路版用塑料制成，尺寸为300mm×200mm×25mm。面板上带有指示用灯炮和开关。 3.电极采用耐酸、碱、盐的导电材料制成。 4.容器为耐酸、碱、盐的透明材料制成。 5.为进行比较实验，容器数量为5个。 6.的电源电压为直流6V。 7.符合JY0001-2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关规定。科仪光仪-26010 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 106 | 106 | 无 |
| 59 | 微型溶液导电实验器 | 笔式，碳棒电极所需溶液不超过3ml，采用3节7号电池供电。灯光显示，实验效果明显。科仪光仪-26011 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 15 | 375 | 无 |
| 60 | 中和热测定仪 | 主要由外筒，隔热套、内筒、垫盖、上盖、搅拌棒等组成。外筒采用ABS工程塑料制作，尺寸φ100×100mm；隔热套采用高密度泡沫成型；内筒采用玻璃材料制作，内径尺寸φ60×70mm；垫盖采用塑料加工，与外筒、内筒贴合紧密；上盖采用透明塑料加工而成，设有插放搅拌棒和温度计的孔；搅拌棒采用直径5mm的玻璃棒制作。科仪光仪-26013 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 36 | 900 | 无 |
| 61 | 化学实验废液处理装置 | 本装置有多种实验功能：酸碱废水的处理、重金属离子废水的处理、处理含有六价铬、汞离子的废水。 有机磷化合物、砷化物、BOD、COD等部分除去。 处理能力：每次处理的废水总量12L。 电源：AC220V、50Hz、DC12V、500mA. 主机尺寸：375（长）x375(宽）x550mm（高）。科仪光仪-26016 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 2 | 1350 | 2700 | 无 |
| 62 | 气体实验微型装置 | 由单独包装，内附珍珠棉，尺寸250*240*70MM。 由微型气体发生仪，微型气体发生及性质实验仪，混合气体发生仪，微型集气瓶，微型酒精灯，带直角的弯导管的橡皮塞，三通导气玻璃管，玻璃直导管，橡皮塞，胶头滴管，洗耳球，试管刷，止水夹，小药匙，小烧杯，乳胶管，棉花组成。以微型玻璃仪器为主,能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验,反应容器一般不超过30mL。科仪光仪-26019 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 136 | 3400 | 无 |
| 63 | 氢燃料电池演示器 | 由控制面板，电解槽，碳棒，导线等组成，控制面板尺寸为210*180*25mm，安装有转换开关，电机，风叶，LED指标灯。电解槽直径40*80mm，共3个，中间有隔断，有2个安装孔，用碳棒放置，碳棒直径6mm，长度85mm,共6支。科仪光仪-26020 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 570 | 570 | 无 |
| 64 | 氢燃料电池实验器 | 由控制面板，电解槽，碳棒，导线等组成，控制面板尺寸为210*180*25mm，安装有转换开关，电机，风叶，LED指标灯。电解槽直径40*80mm，共3个，中间有隔断，有2个安装孔，用碳棒放置，碳棒直径6mm，长度85mm,共6支。科仪光仪-26021 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 13 | 180 | 2340 | 无 |
| 65 | 电解槽演示器 | 由电解槽底座、外罩、导线、阴极板、橡皮泥、塑料漏斗、隔膜纸等组成，外形尺寸110x75x170mm。科仪光仪-26023 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 570 | 570 | 无 |
| 66 | 离子交换柱 | 由阳离子交换柱、阴离子交换柱、水杯、漏斗、支架、底座等部件组成。 交换柱主体由有机玻璃制作，主体外形φ40mm×220mm，主体内阳离子交换树脂为钠型，外观为金黄色球状颗粒；阴离子交换树脂为氯型，外观为淡黄色透明球状颗粒；主体上的进水口及出水口外径为φ8.5mm，长度22mm，进、出水口均配有胶塞；水杯采用“372”材料制作，外形尺寸为φ75mm×88mm，壁厚不小于2mm；支架总高度300mm；底座采用工程塑料制作，长170mm，宽110mm，高25mm。青鱼-26025 | 浙江宁波 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | 支 | 25 | 60 | 1500 | 无 |
| 67 | 电泳演示器 | 适用于中学化学演示胶体的电泳现象，认识形成电泳的原因，由底座电源装置，带刻度的U形管、电极插座和开关等组成。青鱼-26027 | 浙江宁波 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | 台 | 1 | 136 | 136 | 无 |
| 68 | 丁达尔现象实验器 | 仪器盒体及方形试管组成，盒体包括光源及暗室两大部分组成。光源由电池盒（内装二节5号电池）、按钮开关及1.5V-2.2V集光电珠组成，附按钮式光束上下调节装置。盒体采用工程塑料制作，暗室内空尺寸不小于76mm×66mm×50mm；方形透明试管共三只，试管外形尺寸为21mm×17mm×65mm，试管采用透明性好的“372”材料制作，试管塞采用橡胶材料制作。的观察口在盒体正前方。仪器外形尺寸98mm×70mm×67mm。科仪光仪-26029 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 25 | 22 | 550 | 无 |
| 69 | 二氧化氮球 | 双球，内封NO2和N2O4。科仪光仪-26031 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 10 | 250 | 无 |
| 70 | 渗析实验器 | 直径50mm的塑料桶、半透膜、不锈钢提手等组成。科仪光仪-26033 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 76 | 1900 | 无 |
| 71 | 放电反应装置 | 由高压电源、高压输出连接线、气体反应瓶等组成。外形尺寸不小于195*150*70mm，通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于30W。气体放电瓶采用塑料制成，直径不小于70mm，高度不小于90mm。电压输出线长度不小于700mm。科仪光仪-26035 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 13 | 300 | 3900 | 无 |
| 72 | 炼铁高炉模型 | 1.模型为炼铁高炉纵切式展示。 2.模型用无毒、结实耐用的材质制成，高度≥50cm。 3.仪器的性能、安全及外观的一般要求应分别符JY0001标准的第4、5、7章的有关要求。 4.其他要求应符合JY0001标准第9章的要求。科仪光仪-32001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 216 | 432 | 无 |
| 73 | 分子结构模型 | 演示用，氢原子球直径不小于23mm，其他原子球直径不小于30mm。新星-32002 | 鄞州 | 鄞州姜山新星教具厂 | 套 | 2 | 166 | 332 | 无 |
| 74 | 分子结构模型 | 一、仪器元件： 1、原子：配有氢原子4个、氧原子2个、碳原子1个、氮原子1个。 2、分子：配有氧分子、氢分子、水分子、二氧化碳分子、二氧化氮分子、甲烷分子各一个。 3、白色球代表氢、红色球代表氧、黑色球代表碳、天蓝色球代表氮、黄色球代表硫。科仪光仪-32002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 60 | 1500 | 无 |
| 75 | 金刚石结构模型 | 1、由塑料球、连接杆组成； 2、塑料球：直径为22.5mm，材料为PP，误差不大于±2mm，颜色为黑色，数量为30只； 3、塑料球为4孔，距离为1.54A； 4、连接杆为塑料，尺寸为直径4mm×30mm，数量为40根。 科仪光仪-32004 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 2 | 42 | 84 | 无 |
| 76 | 石墨结构模型 | 1、由塑料球、连接杆组成； 2、塑料球：直径为22.5mm，材料为PP，误差不大于±2mm，颜色为黑色，数量为39只； 3、塑料球为5孔，距离为3.35A； 4、连接杆为塑料，尺寸为直径4mm×40mm，数量为14根，直径4mm×28mm，数量为45根。科仪光仪-32005 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 2 | 48 | 96 | 无 |
| 77 | 碳-60结构模型 | 供搭建以单质形态存在的C60分子结构用。 组件均采用工程塑料制作，主要由碳原子60个、单中键60根、双中键30根组成。 碳原子为三孔黑色球体，尺寸为φ22.5mm；单中键颜色为紫色，双中键颜色为灰色，尺寸φ4.5×28mm。球、键组装松紧适度，不易松脱。科仪光仪-32006 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 2 | 70 | 140 | 无 |
| 78 | 氯化钠晶体结构模型 | 1、由塑料球、连接杆组成； 2、塑料球：直径为22.5mm，材料为PP，误差不大于±2mm，颜色为绿、银灰两种，其中绿球代表氯离子数量为13只，银灰代表钠离子数量为14只； 3、塑料球为6孔三个方向可互相垂直； 4、连接杆为塑料，尺寸为直径4mm×42mm，数量为54根。 科仪光仪-32007 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 2 | 42 | 84 | 无 |
| 79 | 碳的同素异形体结构模型 | 1、组成：碳60为3孔黑球60个、塑料键为单键60根和双键30根；金刚石为4孔黑球30只、塑料键40根；石墨为5孔黑球39只、塑料键长键14根和短键45根。 2、结构特点：C60是由60个碳原子构成的分子；金刚石是由碳原子构成，每个碳原子位于四面体的中心与四角上的四个碳原子以共价键连系着，键与键之间的夹角为109.28度，原子之间的距离为1.54A；石墨的晶体是具有层形的六方晶体结构。 3、球体直径均为8mm，连接杆为透明塑料管。科仪光仪-32008 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 13 | 54 | 702 | 无 |
| 80 | 氯化铯晶体结构模型 | 供搭建氯化铯晶体结构模型。 组件均采用工程塑料制作，主要由氯原子（14孔，8个，绿球）、铯原子（14孔，27个，红球）、长键（54根，φ4×52mm）、短键（64根，φ4×44mm）等组成。 氯原子和铯原子球体直径φ25mm。球、键组装松紧适度，不易松脱。科仪光仪-32010 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 2 | 72 | 144 | 无 |
| 81 | 二氧化碳晶体结构模型 | 由氧原子(一孔,天蓝色球体28个，直径∅22mm)、碳原子（八孔，黑色球体14个,直径∅25mm）及短键28根∅5x11mm,中键24根∅4x62mm，长键12根∅4x92。科仪光仪-32013 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 2 | 72 | 144 | 无 |
| 82 | 二氧化硅晶体结构模型 | 供搭建石英晶体（SiO2）的分子结构用。 模型主要由硅原子（四孔，红色球体，30个,直径∅22.5mm）、氧原子（两孔，白色球体，40个，直径∅16.5mm）、单键80根采用φ4*27mm的塑料制成。科仪光仪-32016 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 2 | 72 | 144 | 无 |
| 83 | 金属晶体结构模型 | 供搭建金属晶体结构模型。 组件均由工程塑料制作。 主要由面心立方堆积模型及面心立方晶胞模型组成。 面心立方堆积由红色球（φ22.5mm，20个）、键（φ5×13mm，16根；φ4×44mm，1根）组成。面心立方晶胞由红色球（φ25mm，14个）、键（φ4×92mm，12根；φ4×62mm，20根）组成。球、键组装松紧适度，不易松脱。科仪光仪-32019 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 2 | 72 | 144 | 无 |
| 84 | 电子云杂化轨道模型 | 电子云杂化轨道模型包括S电子云，Px,Py,Pz,SP,SP2,SP3杂化轨道模型，模型的球体由聚乙烯塑料吹塑而成，连键杆由∅4mm铝棒制作，结构轻便坚固，大小适合课堂演示。科仪光仪-32024 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 2 | 280 | 560 | 无 |
| 85 | 气体摩尔体积模型 | 由一个282×282×282mm的大正方体和一个100×100×100mm的小正方体组成。大正方体采用厚度不小于1.5mm的有机玻璃板制作，小正方体采用工程塑料制作，壁厚不小于2mm。 科仪光仪-32027 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 136 | 272 | 无 |
| 86 | 沸腾焙烧炉模型 | 剖面式，演示用，高度不小于500mm，标明部分结构。科仪光仪-32031 | 浙江宁波 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 196 | 392 | 无 |
| 87 | 硫酸接触室模型 | 剖面式，演示用，高度不小于500mm，标明部分结构。科仪光仪-32034 | 浙江宁波 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 196 | 392 | 无 |
| 88 | 氨合成塔模型 | 剖面式，演示用，高度不小于680mm，标明部分结构。科仪光仪-32036 | 浙江宁波 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 240 | 480 | 无 |
| 89 | 炼钢转炉模型 | 剖面式，演示用，高度不小于570mm，标明部分结构。科仪光仪-32040 | 浙江宁波 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 226 | 452 | 无 |
| 90 | 金属矿物、金属及合金标本 | 塑料盒，170x120x30mm,盒盖内侧贴应有与各标本对应品名的定位表格，金属矿物为磁铁矿、黄铜矿、铝土矿、锡石，金属为铜、铁、铝、锡，合金为黄铜、生铁、铝合金、焊锡。科仪光仪-42001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 盒 | 1 | 24 | 24 | 无 |
| 91 | 原油常见馏分标本 | 塑料盒，170x120x30mm,盒盖内侧贴应有与各标本对应品名的定位表格，标本分别为原油、溶剂油、汽油、航空煤油、柴油、润滑油、石蜡、沥青等。科仪光仪-42002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 盒 | 1 | 24 | 24 | 无 |
| 92 | 合成有机高分子材料标本 | 塑料盒，170x120x30mm,,盒盖内侧贴应有与各标本对应品名的定位表格，标本分别为塑料类：ABS、聚丙烯、聚苯乙烯；橡胶类：丁苯、天然橡胶、合成橡胶、三元乙丙；合成纤维类：锦纶、腈纶、丙纶、氯纶等。科仪光仪-42003 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 盒 | 1 | 24 | 24 | 无 |
| 93 | 新型无机非金属材料标本 | 塑料盒，170x120x30mm,盒盖内侧贴应有与各标本对应品名的定位表格，标本包含有人造牙、氧化铝陶瓷、绝缘陶瓷、光导纤维等。科仪光仪-42004 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 盒 | 1 | 24 | 24 | 无 |
| 94 | 复合材料标本 | 塑料标本盒，不少于5种。科仪光仪-42007 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 盒 | 1 | 36 | 36 | 无 |
| 95 | 高中化学1教学挂图 | 按新课程标准要求。科仪光仪-52008 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 258 | 258 | 无 |
| 96 | 高中化学2教学挂图 | 按新课程标准要求。科仪光仪-52015 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 270 | 270 | 无 |
| 97 | 高中化学与生活教学挂图 | 按新课程标准要求。科仪光仪-52020 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 60 | 60 | 无 |
| 98 | 高中化学与技术教学挂图 | 按新课程标准要求。科仪光仪-52024 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 48 | 48 | 无 |
| 99 | 高中物质结构与性质教学挂图 | 按新课程标准要求。科仪光仪-52027 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 48 | 48 | 无 |
| 100 | 高中化学反应原理教学挂图 | 按新课程标准要求。科仪光仪-52031 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 48 | 48 | 无 |
| 101 | 高中有机化学基础教学挂图 | 按新课程标准要求。科仪光仪-52035 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 48 | 48 | 无 |
| 102 | 高中实验化学教学挂图 | 按新课程标准要求。科仪光仪-52039 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 48 | 48 | 无 |
| 103 | 元素周期表 | 有外围电子层排布，带轴。科仪光仪-52041 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 1 | 46 | 46 | 无 |
| 104 | 元素周期表 | 有外围电子层排布，不带轴。科仪光仪-52041 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 1 | 58 | 58 | 无 |
| 105 | 化学实验室安全守则 | 按新课程标准要求。科仪光仪-52042 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 张 | 3 | 30 | 90 | 无 |
| 106 | 化学实验操作规范和安全要求 | 按新课程标准要求。科仪光仪-52043 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 45 | 45 | 无 |
| 107 | 简明化学发展史 | 按新课程标准要求。科仪光仪-52044 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 45 | 45 | 无 |
| 108 | 量筒 | 10mL。苏创-60001 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 50 | 4 | 200 | 无 |
| 109 | 量筒 | 25mL苏创-60001 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 50 | 5.8 | 290 | 无 |
| 110 | 量筒 | 50mL。苏创-60001 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 50 | 6.4 | 320 | 无 |
| 111 | 量筒 | 100mL。苏创-60001 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 2 | 7.8 | 15.6 | 无 |
| 112 | 量筒 | 500mL。苏创-60001 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 2 | 17.4 | 34.8 | 无 |
| 113 | 量筒 | 1000mL。苏创-60001 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 2 | 48 | 96 | 无 |
| 114 | 量杯 | 250mL。苏创-60012 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 2 | 18 | 36 | 无 |
| 115 | 容量瓶 | 50mL。博美-60016 | 北京 | 北京玻璃仪器厂 | 个 | 2 | 8.4 | 16.8 | 无 |
| 116 | 容量瓶 | 100mL。博美-60016 | 北京 | 北京玻璃仪器厂 | 个 | 50 | 9 | 450 | 无 |
| 117 | 容量瓶 | 250mL。博美-60016 | 北京 | 北京玻璃仪器厂 | 个 | 4 | 13.6 | 54.4 | 无 |
| 118 | 容量瓶 | 500mL。博美-60016 | 北京 | 北京玻璃仪器厂 | 个 | 30 | 16.6 | 498 | 无 |
| 119 | 容量瓶 | 1000mL。博美-60016 | 北京 | 北京玻璃仪器厂 | 个 | 2 | 27 | 54 | 无 |
| 120 | 滴定管 | 酸式，25mL。博美-60041 | 北京 | 北京玻璃仪器厂 | 支 | 50 | 18 | 900 | 无 |
| 121 | 滴定管 | 酸式，50mL。博美-60041 | 北京 | 北京玻璃仪器厂 | 支 | 25 | 27 | 675 | 无 |
| 122 | 滴定管 | 碱式，25mL。博美-60041 | 北京 | 北京玻璃仪器厂 | 支 | 50 | 12 | 600 | 无 |
| 123 | 滴定管 | 碱式，50mL。博美-60041 | 北京 | 北京玻璃仪器厂 | 支 | 25 | 21 | 525 | 无 |
| 124 | 滴定管 | 聚四氟乙烯活塞，50mL。博美-60041 | 北京 | 北京玻璃仪器厂 | 支 | 1 | 76 | 76 | 无 |
| 125 | 移液管 | 1mL。科仪光仪-60052 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 25 | 4.8 | 120 | 无 |
| 126 | 移液管 | 2mL。科仪光仪-60052 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 25 | 5.2 | 130 | 无 |
| 127 | 移液管 | 5mL。科仪光仪-60052 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 25 | 5.4 | 135 | 无 |
| 128 | 移液管 | 25mL。科仪光仪-60052 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 25 | 6.6 | 165 | 无 |
| 129 | 试管 | φ12mm×70mm。科仪光仪-61001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 100 | 0.4 | 40 | 无 |
| 130 | 试管 | φ15mm×150mm。科仪光仪-61001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 100 | 0.4 | 40 | 无 |
| 131 | 试管 | φ18mm×180mm。科仪光仪-61001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 150 | 0.4 | 60 | 无 |
| 132 | 试管 | φ20mm×200mm。科仪光仪-61001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 150 | 0.8 | 120 | 无 |
| 133 | 试管 | 1、规格：φ32mm×200mm,硬质。 2、符合GB/T 21298-2007、JY/T 0423-2011的有关规定。科仪光仪-61001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 30 | 2.2 | 66 | 无 |
| 134 | 试管 | φ40mm×200mm。科仪光仪-61001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 30 | 7.6 | 228 | 无 |
| 135 | 具支试管 | φ18mm×180mm。科仪光仪-61008 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 20 | 1.6 | 32 | 无 |
| 136 | 具支试管 | φ20mm×200mm。科仪光仪-61008 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 20 | 1.8 | 36 | 无 |
| 137 | 硬质玻璃管 | φ15mm×150mm。科仪光仪-61009 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 30 | 2.8 | 84 | 无 |
| 138 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm。科仪光仪-61009 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 10 | 4.6 | 46 | 无 |
| 139 | 燃烧管 | φ25mm×300mm。科仪光仪-61011 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 2 | 7.6 | 15.2 | 无 |
| 140 | Y形试管 | φ20mm。苏创-61012 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 3 | 12 | 36 | 无 |
| 141 | 烧杯 | 5mL。苏创-61020 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 50 | 2.8 | 140 | 无 |
| 142 | 烧杯 | 10mL。苏创-61020 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 50 | 2.8 | 140 | 无 |
| 143 | 烧杯 | 25mL。苏创-61020 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 100 | 3 | 300 | 无 |
| 144 | 烧杯 | 50mL。苏创-61020 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 50 | 4 | 200 | 无 |
| 145 | 烧杯 | 100mL。苏创-61020 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 100 | 4.6 | 460 | 无 |
| 146 | 烧杯 | 250mL。苏创-61020 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 100 | 5.4 | 540 | 无 |
| 147 | 烧杯 | 500mL。苏创-61020 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 20 | 8.2 | 164 | 无 |
| 148 | 烧杯 | 1000mL。苏创-61020 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 10 | 16.8 | 168 | 无 |
| 149 | 烧瓶 | 圆底，长颈，250mL。苏创-61033 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 50 | 7 | 350 | 无 |
| 150 | 烧瓶 | 圆底，短颈，厚口 250mL。苏创-61033 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 30 | 7.8 | 234 | 无 |
| 151 | 烧瓶 | 圆底，长颈，500mL。苏创-61033 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 50 | 12.6 | 630 | 无 |
| 152 | 烧瓶 | 平底，长颈，250mL。苏创-61033 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 5 | 7.6 | 38 | 无 |
| 153 | 锥形瓶 | 100mL。苏创-61041 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 50 | 6 | 300 | 无 |
| 154 | 锥形瓶 | 250mL。苏创-61041 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 15 | 7.8 | 117 | 无 |
| 155 | 蒸馏烧瓶 | 250mL。科仪光仪-61051 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 50 | 12 | 600 | 无 |
| 156 | 三口烧瓶 | 250mL。科仪光仪-61054 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 5 | 27 | 135 | 无 |
| 157 | 酒精灯 | 150mL，单头。科仪光仪-62001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 50 | 4 | 200 | 无 |
| 158 | 酒精灯 | 250mL，单头。科仪光仪-62001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 7.2 | 14.4 | 无 |
| 159 | 酒精灯 | 250mL，双头。科仪光仪-62001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 21 | 42 | 无 |
| 160 | 干燥塔 | 250mL。科仪光仪-62002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 66 | 132 | 无 |
| 161 | 气体洗瓶 | 250mL。科仪光仪-62003 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 30 | 60 | 无 |
| 162 | 抽滤瓶 | 500mL。科仪光仪-62004 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 15 | 30 | 无 |
| 163 | 抽气管 | 球型抽气管。科仪光仪-62005 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 17.4 | 34.8 | 无 |
| 164 | 干燥器 | 160mm。科仪光仪-62006 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 4 | 51 | 204 | 无 |
| 165 | 气体发生器 | 250mL。科仪光仪-62007 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 4 | 126 | 504 | 无 |
| 166 | 冷凝器 | 直形，300mm。科仪光仪-62021 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 25 | 16.6 | 415 | 无 |
| 167 | 冷凝器 | 球形，300mm。科仪光仪-62021 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 1 | 19.6 | 19.6 | 无 |
| 168 | 牛角管 | 弯形，φ18mm×150mm。科仪光仪-62023 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 2 | 3.6 | 7.2 | 无 |
| 169 | 漏斗 | 60mm。科仪光仪-62031 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 50 | 3.6 | 180 | 无 |
| 170 | 漏斗 | 90mm。科仪光仪-62031 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 6 | 7.6 | 45.6 | 无 |
| 171 | 安全漏斗 | 直形。科仪光仪-62033 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 5 | 4.6 | 23 | 无 |
| 172 | 安全漏斗 | 双球。科仪光仪-62033 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 7.6 | 15.2 | 无 |
| 173 | 分液漏斗 | 锥(梨)形，100mL。科仪光仪-62035 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 31.6 | 790 | 无 |
| 174 | 分液漏斗 | 球形，50mL。科仪光仪-62035 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 27 | 675 | 无 |
| 175 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm。科仪光仪-62039 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 18 | 36 | 无 |
| 176 | T形管 | 选用钠钙玻璃制成T形，用于导管分流。科仪光仪-62071 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 1.2 | 30 | 无 |
| 177 | Y形管 | 选用钠钙玻璃制成Y形，用于导管分流。科仪光仪-62072 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 1.2 | 30 | 无 |
| 178 | 离心管 | 离心管容量10ml。科仪光仪-62074 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 10 | 3 | 30 | 无 |
| 179 | 干燥管 | 单球，150mm。科仪光仪-62075 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 50 | 4.8 | 240 | 无 |
| 180 | 干燥管 | U型，φ15mm×150mm。科仪光仪-62075 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 50 | 4 | 200 | 无 |
| 181 | 干燥管 | U型，φ20mm×200mm。科仪光仪-62075 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 3 | 5.2 | 15.6 | 无 |
| 182 | 干燥管 | U型，具支，φ15mm×150mm。科仪光仪-62075 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 3 | 5.4 | 16.2 | 无 |
| 183 | 比色管 | 25mL。科仪光仪-62077 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 125 | 9 | 1125 | 无 |
| 184 | 活塞 | 直形。科仪光仪-62079 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 5 | 17.4 | 87 | 无 |
| 185 | 活塞 | T形。科仪光仪-62079 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 2 | 27 | 54 | 无 |
| 186 | 圆水槽 | φ200mm×100mm。科仪光仪-62091 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 8 | 33 | 264 | 无 |
| 187 | 圆水槽 | φ270mm×140mm。科仪光仪-62091 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 4 | 51 | 204 | 无 |
| 188 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm。科仪光仪-62093 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 60 | 120 | 无 |
| 189 | 集气瓶 | 125mL，科仪光仪-63002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 150 | 3.4 | 510 | 无 |
| 190 | 集气瓶 | 250mL，科仪光仪-63002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 20 | 4.2 | 84 | 无 |
| 191 | 集气瓶 | 500mL，科仪光仪-63002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 5 | 6 | 30 | 无 |
| 192 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL。科仪光仪-63005 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 5 | 51 | 255 | 无 |
| 193 | 广口瓶 | 60mL。科仪光仪-63011 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 600 | 4.2 | 2520 | 无 |
| 194 | 广口瓶 | 125mL。科仪光仪-63011 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 80 | 4.6 | 368 | 无 |
| 195 | 广口瓶 | 250mL。科仪光仪-63011 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 50 | 7 | 350 | 无 |
| 196 | 广口瓶 | 500mL。科仪光仪-63011 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 10 | 9.6 | 96 | 无 |
| 197 | 广口瓶 | 棕色，60mL。科仪光仪-63011 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 100 | 6.6 | 660 | 无 |
| 198 | 广口瓶 | 棕色，125mL。科仪光仪-63011 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 20 | 7.6 | 152 | 无 |
| 199 | 广口瓶 | 棕色，250mL。科仪光仪-63011 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 20 | 10.6 | 212 | 无 |
| 200 | 细口瓶 | 60mL。科仪光仪-63021 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 70 | 4 | 280 | 无 |
| 201 | 细口瓶 | 125mL。科仪光仪-63021 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 600 | 4.6 | 2760 | 无 |
| 202 | 细口瓶 | 250mL。科仪光仪-63021 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 80 | 6.4 | 512 | 无 |
| 203 | 细口瓶 | 500mL。科仪光仪-63021 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 30 | 8.4 | 252 | 无 |
| 204 | 细口瓶 | 1000mL。科仪光仪-63021 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 30 | 13.6 | 408 | 无 |
| 205 | 细口瓶 | 3000mL。科仪光仪-63021 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 3 | 27 | 81 | 无 |
| 206 | 细口瓶 | 棕色，60mL。科仪光仪-63021 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 100 | 6.6 | 660 | 无 |
| 207 | 细口瓶 | 棕色，125mL。科仪光仪-63021 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 100 | 7.6 | 760 | 无 |
| 208 | 细口瓶 | 棕色，250mL。科仪光仪-63021 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 9.6 | 240 | 无 |
| 209 | 细口瓶 | 棕色，500mL。科仪光仪-63021 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 10.6 | 21.2 | 无 |
| 210 | 细口瓶 | 棕色，1000mL。科仪光仪-63021 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 16.6 | 33.2 | 无 |
| 211 | 细口瓶 | 棕色，3000mL。科仪光仪-63021 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 45 | 45 | 无 |
| 212 | 下口瓶 | 5000mL。科仪光仪-63037 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 135 | 270 | 无 |
| 213 | 滴瓶 | 30mL。科仪光仪-63041 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 100 | 4 | 400 | 无 |
| 214 | 滴瓶 | 60mL。科仪光仪-63041 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 500 | 4.2 | 2100 | 无 |
| 215 | 滴瓶 | 棕色，30mL。科仪光仪-63041 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 50 | 4.2 | 210 | 无 |
| 216 | 滴瓶 | 棕色，60mL。科仪光仪-63045 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 80 | 4.6 | 368 | 无 |
| 217 | 称量瓶 | φ25mm×40mm。科仪光仪-63042 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 9 | 18 | 无 |
| 218 | 坩埚 | 瓷，30mL。科仪光仪-64001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 50 | 4 | 200 | 无 |
| 219 | 坩埚钳 | 200mm。科仪光仪-64002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 50 | 7.6 | 380 | 无 |
| 220 | 烧杯夹 | 金属制，长25厘米，开口最大20厘米。科仪光仪-64003 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 4 | 7.6 | 30.4 | 无 |
| 221 | 镊子 | 不锈钢;总长度为100mm.科仪光仪-64005 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 50 | 4 | 200 | 无 |
| 222 | 试管夹 | 1. 由竹质材料制成。夹长≥100mm，手柄长度≥80mm。2.符合JY0001-2003的有关规定。科仪光仪-64006 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 50 | 4.8 | 240 | 无 |
| 223 | 水止皮管夹 | 水止皮管夹用钢丝拧制而成，表面作镀铬处理。科仪光仪-64007 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 50 | 1.2 | 60 | 无 |
| 224 | 螺旋皮管夹 | 1. 螺旋皮管夹用于调整夹持强的螺旋应转动顺畅，并能有效调节不同的夹持强度 2. 成型规整，表面无锈蚀。科仪光仪-64008 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 5 | 3 | 15 | 无 |
| 225 | 石棉网 | 由铁丝网及石棉组成，尺寸：125mm*125mm。科仪光仪-64032 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 50 | 1.6 | 80 | 无 |
| 226 | 隔热网 | 环保型，功能与石棉网相同，隔热材料不是石棉。科仪光仪-64034 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 50 | 3 | 150 | 无 |
| 227 | 燃烧匙 | 1、由半圆面和金属丝结合制成。 2、半圆面为铜材制造，直径为25mm左右。 3、应符合JY0001-88《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 科仪光仪-64041 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 50 | 1.6 | 80 | 无 |
| 228 | 药匙 | 1、药匙采用硬质塑料制成。 2、应符合JY0001-88《教学仪器一般质量要求》的有关规定。科仪光仪-64042 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 100 | 0.8 | 80 | 无 |
| 229 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm。科仪光仪-64051 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 千克 | 6 | 15 | 90 | 无 |
| 230 | 玻璃管 | φ7mm～φ8mm。科仪光仪-64051 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 千克 | 5 | 15 | 75 | 无 |
| 231 | 玻璃棒 | φ3mm～φ4mm。科仪光仪-64053 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 千克 | 4 | 15 | 60 | 无 |
| 232 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm。科仪光仪-64053 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 千克 | 4 | 15 | 60 | 无 |
| 233 | 软胶塞 | 1、用天然橡胶制造，白色。 2、应符JY0001-88《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 科仪光仪-64061 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 千克 | 10 | 36 | 360 | 无 |
| 234 | 橡胶管 | 1、用优质天然橡胶制造。 2、应符合国标GB1189-81《胶管外观质量》的规定。 3、应符JY0001-88《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 科仪光仪-64062 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 千克 | 4 | 30 | 120 | 无 |
| 235 | 乳胶管 | 弹性：可拉伸7倍以上不变形、不断裂。科仪光仪-64063 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 米 | 60 | 4.6 | 276 | 无 |
| 236 | 洗耳球 | 60mL。科仪光仪-64067 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 7.2 | 180 | 无 |
| 237 | 试管刷 | 由金属丝和绞合在其上的鬃毛制成。科仪光仪-64071 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 50 | 1.8 | 90 | 无 |
| 238 | 烧瓶刷 | 由金属丝和绞合在其上的鬃毛制成。科仪光仪-64072 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 2.4 | 60 | 无 |
| 239 | 滴定管刷 | 由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成。科仪光仪-64072 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 4.6 | 115 | 无 |
| 240 | 结晶皿 | 80mm。科仪光仪-64080 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 5.4 | 10.8 | 无 |
| 241 | 表面皿 | 60mm。科仪光仪-64081 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 50 | 2.2 | 110 | 无 |
| 242 | 表面皿 | 100mm。科仪光仪-64081 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 4 | 4.2 | 16.8 | 无 |
| 243 | 研钵 | 瓷，60mm。科仪光仪-64086 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 50 | 4.6 | 230 | 无 |
| 244 | 研钵 | 瓷，90mm。科仪光仪-64086 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 7 | 14 | 无 |
| 245 | 蒸发皿 | 瓷，60mm。科仪光仪-64088 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 50 | 2.4 | 120 | 无 |
| 246 | 蒸发皿 | 瓷，100mm。科仪光仪-64088 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 5 | 4 | 20 | 无 |
| 247 | 反应板 | 至少6穴。科仪光仪-64091 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 50 | 3.4 | 170 | 无 |
| 248 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9。科仪光仪-64092 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 50 | 1.6 | 80 | 无 |
| 249 | 井穴板 | 6孔，5mL×6。科仪光仪-64092 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 50 | 3 | 150 | 无 |
| 250 | 塑料多用滴管 | 4mL。科仪光仪-64094 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 1000 | 0.4 | 400 | 无 |
| 251 | 白金丝 | φ0.5mm×50mm；具金属柄，可拆卸。科仪光仪-64095 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 2 | 240 | 480 | 无 |
| 252 | 高中化学实验材料 | 黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等。科仪光仪-80202 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 份 | 25 | 46 | 1150 | 无 |
| 253 | 电极材料 | 石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极。科仪光仪-80203 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 60 | 1500 | 无 |
| 254 | 一字螺丝刀 | 1、规格：6X200mm,塑料手柄， 2、旋杆长度采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48。 3、旋杆应经镀鉻防锈处理。科仪光仪-81002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 1 | 2.8 | 2.8 | 无 |
| 255 | 十字螺丝刀 | 1、规格：6X200mm,塑料手柄， 2、旋杆长度采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48。 3、旋杆应经镀鉻防锈处理。科仪光仪-81003 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 1 | 2.8 | 2.8 | 无 |
| 256 | 尖嘴钳 | 公称长度160mm,塑料防滑手柄。尼达～81004 | 山东济宁 | 尼达五金工具厂 | 把 | 1 | 7.6 | 7.6 | 无 |
| 257 | 手锤 | 全长280mm,直径∅25mm,木质手柄。巴奇～81015 | 山东济宁 | 山东巴奇五金工具有限公司 | 把 | 1 | 10.8 | 10.8 | 无 |
| 258 | 三角锉刀 | 250MM,带手柄。科仪光仪-81018 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 7.6 | 7.6 | 无 |
| 259 | 剪刀 | 1、表面处理分电镀剪，发蓝剪。剪刀刃口硬度不低于HRC52，两片刃口对应点硬度差不大于HRC4。2、剪刀性能应手感轻松、均匀、剪口锋利、不咬口、崩口、变形。3、剪刀前端要尖口，经钝化处理。科仪光仪-81032 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 把 | 1 | 4.8 | 4.8 | 无 |
| 260 | 玻璃瓶盖开启器 | 铁质。科仪光仪-81051 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 6 | 6 | 无 |
| 261 | 玻璃管切割器 | 夹式，带沙轮片，全钢结构。科仪光仪-81052 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 74.2 | 74.2 | 无 |
| 262 | 工作服 | 防酸碱。科仪光仪-82001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 3 | 45 | 135 | 无 |
| 263 | 护目镜 | 眼睛侧面可完全遮挡，平光镜，透光率不小于90%，防化学药品溅伤及机械性损伤。科仪光仪-82002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 52 | 32 | 1664 | 无 |
| 264 | 防护面罩 | 化学实验防护用具。材质为厚不小于2ｍｍ的有机玻璃。能防护酸、 碱、油类化学液体、金属溶液、铁屑或玻璃碎片飞溅而引起的损害，能防护辐射热所引起的灼伤。面罩呈弧形宽不小于210ｍｍ，深不小于70ｍｍ，高不小于220ｍｍ。科仪光仪-82004 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 26 | 26 | 无 |
| 265 | 防毒口罩 | 化学实验防护用品。 由橡胶口罩与滤毒盒组成，可防护有机物蒸气，如：苯、煤油、汽油、丙酮、甲苯、二甲苯、苯胺、硝基苯以及氯气、二氧化硫、硫化氢、一氧化碳等无机物毒气引起的损伤。 应符合GB2890-82《过滤式防毒面具》的有关规定。宏源～82005 | 山东宁阳 | 山东省宁阳宏源防护用品有限公司 | 个 | 1 | 80 | 80 | 无 |
| 266 | 手套 | 1． 为橡胶制品，长袖口带五指套。 2． 耐酸碱。科仪光仪-82006 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 双 | 10 | 8 | 80 | 无 |
| 267 | 手套 | 一次性乳胶手套。科仪光仪-82006 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 双 | 50 | 1.8 | 90 | 无 |
| 268 | 洗眼器 | 壶式，不锈钢冲洗型。科仪光仪-82009 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 18 | 18 | 无 |
| 269 | 简易急救箱 | 所配药械如下：脱脂棉1包、脱脂纱布1包、剪刀1把、镊子1把、酒精棉球1瓶、紫药水20ml、红药水20ml、碘酒20ml、止血带、磺胺结晶1包、医用棉签1包、纸胶带1卷、绿药膏1盒、塑料注射器5ml一支、创可贴10只、医用绑带1卷。所有药械用PP塑料箱放置。科仪光仪-82010 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 1 | 240 | 240 | 无 |
| 270 | 实验防护屏 | 采用厚度不小于2mm的优质透明有机玻璃制作，由面板及两块侧板组成，面板尺寸为300×300mm，侧板尺寸为140×300mm。 科仪光仪-82011 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 1 | 48 | 48 | 无 |
| 小计：111455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14、高中生物教学仪器配备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 打孔器 | 1、供对胶塞和软木塞打孔用。 2、由四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）等组成。 3、每支空芯管长度为94mm，管外径分别为6mm±0.1mm，8.0mm±0.1mm，10.0 mm±0.1 mm。 4、钻头用45＃无缝钢管制成，刀口经淬火处理，表面镀铬，刀刃无缺口或锯齿状。刃口角度为12°～15° 5、钻头圆度误差不大于0.05mm。 6、钻头直线度误差不大于0.05mm。 7、刀刃平面与手柄平行，并与钻头轴线垂直。刀刃平面与轴线的垂直度误差不大于0.3mm。 8、顶屑杆直径φ3mm，长90mm。科仪光仪-02002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 5 | 9 | 45 | 无 |
| 2 | 仪器车 | 不锈钢制，规格：640mm×425mm×855mm，4个2寸活动轮，其中两个带刹车功能。仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。整车安装好后应载重50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。科仪光仪-02020 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 辆 | 2 | 400 | 800 | 无 |
| 3 | 生物显微镜 | 1.总放大倍数：640X 2.整机结构件：绝大部分都是由铝和合金制作，镜臂可45°倾斜。 3.目镜：H10X/H16X并锁定于目镜筒，可防止学生把目镜拔出使物镜遭到损坏，并防止灰尘进入，目镜放大率>6.3X准确度不超过±0.80%。 4.物镜：MOTIC-DIN标准消色差物镜4X/0.10，成像清晰圆直径≥50%；10X/0.25，成像清晰圆直径≥50%，景深范围内像面的偏摆≤0.05mm；40X/0.65（弹簧），成像清晰圆直径≥43%；所有物镜均保证齐焦， 10倍－4倍为±0.055 mm，10倍－40倍为±0.040 mm；带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏，物镜放大率准确度不超过±2.25%。 5.镜筒：单目直筒，内置防止滑落的离合器装置，可延长因机械损耗的整机使用寿命。 6.转换器：转换器三孔同心，定位准确，转换器定位稳定性≤0.011mm，并带有限位装置。 7.粗微调:镜架上配有分开调焦的粗微高旋钮，可调节松紧，并有内置滑动离合器，微调机构空回≤0.007mm。 8.调焦范围：初调范围32mm，微调范围2mm 9.视场光栏：五孔圆盘光栏，可选孔径为20mm、8mm、5mm、4mm、3mm。 10.照明：固定在机架上的有双边精细螺丝旋紧42mm平凹反光镜，可防止拔出或长期使用后机械磨损脱落。 11.聚光镜：NA0.65聚光镜。 12.载物台：110mmX120mm，载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.026mm；不重复性≤0.001mm 13.用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.005mm。麦克奥迪-SFC-4C | 厦门 | 麦克奥迪实业集团有限公司 | 台 | 25 | 1460 | 36500 | 无 |
| 4 | 双目生物显微镜 | 总放放大倍率1000X-1600X；双目目镜、目镜可锁（10X一对或16X一对）；100X油镜；LED冷电光源。 1、成像清晰圆直径（mm）：4倍物镜不小于7.0，检测结果7.9；10倍物镜不小于7.0，检测结果7.9；40倍物镜不小于6.5，检测结果7.2；100倍物镜不小于4.0，检测结果5.1 2、齐焦（mm）：10→4倍不超过±0.15，检测结果0.027；10→40倍不超过±0.06，检测结果0.027；40→100倍不超过±0.03，检测结果0.019 3、转换器稳定性（mm）≤0.025，检测结果0.008 4、载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移（mm）≤0.05，检测结果0.012；不重复性（mm）≤0.005，检测结果0.001 5、用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量（mm）≤0.012，检测结果0.005 6、10倍物镜景深范围内像面的偏摆（mm）≤0.1，检测结果0.04 7、微调机构空回（mm）≤0.008，检测结果0.004 8、显微镜物镜放大率准确度 标准规定不超过±5%，检测结果-1.60% 9、显微镜目镜放大率准确度 标准规定不超过±5%，检测结果1.95% 10、倾斜式目镜筒作360度旋转时目镜焦平面上像中心的位移（mm）≤0.6，检测结果0.15 11、聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面的距离（mm）0.03~0.4，检测结果0.24 12、左右两系统放大率差≤1.5%，检测结果0.10% 13、双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差 ≤18%，检测结果6.2% 14、双目系统左右视场像面方位差（ ’） ≤40，检测结果10 15、双目系统左右视场中心偏差（mm） 标准规定：上下≤0.2 左右外侧≤0.2 左右内侧≤0.4 检测结果：0.05 -- 0.15 16、双目系统左右光轴平行度（ ’ ） 标准规定：水平发散≤60 水平会聚≤30 垂直交叉≤30 检测结果： -- 18 5 17、零视度时，左右系统的目镜端面位置差（mm）≤1.5，检测结果0.15。麦克奥迪-SFC220 | 厦门 | 麦克奥迪实业集团有限公司 | 台 | 1 | 5820 | 5820 | 无 |
| 5 | 放大镜 | 手持式,有效通光孔径不小于40mm，5×，手柄长不低于55mm,应符合JY/T 0378 的有关要求。科仪光仪-02051 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 2.2 | 55 | 无 |
| 6 | 电动离心机 | 1、由主机、控制面板、电机、定时器、离心管架、离心管、电源线等组成。 2、仪器主机机壳采用1.5mm厚钢板制作，主机外形尺寸230×270×205mm，离心机上盖口直径不小于φ95mm，孔盖板采用透明塑料制作，外形尺寸为φ114×7.5mm；控制面板上设有电源开关及指示灯、定时调节旋钮、转速调节旋钮。离心管共6支，每只容量20ml。 3、主要技术指标：最高转速：4000r/min；容量：20ml×6；最大相对离心场：1435×g；定时范围：0～60min（或常开）；使用电源：AC 220V 50Hz。科仪光仪-02070 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 660 | 660 | 无 |
| 7 | 电动离心机 | 3000 r/min～16000 r/min，1.5mL×12+0.5mL×12，无刷电机，带电锁。科仪光仪-02070 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 1380 | 1380 | 无 |
| 8 | 磁力加热搅拌器 | 由主机、搅拌子、立杆等组成。主机外形尺寸200×135×125mm，镀铬盘直径φ120mm，搅拌子尺寸φ7×22mm；立杆采用φ8mm圆钢制作，长度为230mm，表面镀铬。主要性能指标：使用电源：220V±5% 50Hz ；电机功率：25W；加热功率：150W；无级调速：0～2000转/分。科仪光仪-02073 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 240 | 240 | 无 |
| 9 | 高压灭菌锅 | 1、台式、生物实验室用具，供玻璃器皿及有关器具消毒用。 2、主要有放气阀、器盖、排气管、三脚搁架、压力表、安全阀。消毒桶、锅体、电热管组成； 3、灭菌器工作压力为0.14MPa。 4、安全阀应能自动启闭； 5、压力表 精度为2.5级； 6、灭菌器在额定工作压力下，各部分不得有渗漏现象。中友-02080 | 浙江 | 浙江新丰医疗器材有限公司 | 台 | 1 | 630 | 630 | 无 |
| 10 | 恒温水浴锅 | 一、工作水箱采用不锈钢，水箱盖采用铝金属制品，形状呈五个同心圆环，外直径分别为：Φ140mm，Φ115mm，Φ95mm，Φ70mm，Φ48mm，温控精确并带有数字显示，自动控温。 二、技术指标：孔数：4孔，加热功率：300W,熔丝管：4A。温控范围：室温—100摄氏度。温控精度：≤±0.5摄氏度。由室温升至沸点≤70分钟。工作电压：AC 220V 50HZ，使用环境：环境温度：5℃-40℃，相对湿度≤80%。科仪光仪-02082 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 2 | 480 | 960 | 无 |
| 11 | 烘干箱 | 一、性能：供对物料进行烘干、干燥用。 二、性能：1、电源电压：单相220V±10%（50Hz)；2、额定功率：1000W；3、工作温度范围： 40～200℃；4、温度波动：不大于±1℃。 三、结构：1、由箱体、电加热系统、温度控制系统等组成；2、工作室尺寸：≥80L。 四、工作原理：以电热丝为加热热源，双向可控硅为无触点开关，感温探头连接触发电路，控制可控硅导通或阻断。科仪光仪-02084 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 1380 | 1380 | 无 |
| 12 | 恒温培养箱 | 室温+5℃～60℃，±1℃，≥80L。科仪光仪-02087 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 1380 | 1380 | 无 |
| 13 | 光照培养箱 | 容积:250L 光照强度： Olx〜120001x 分级可调 控温范围：10 •C 〜50’C (有 光照） 温度波动性：±rc温度均匀度： ±2X： 一、适用范围、型号规格：1.适应于中学生物实验教学用。 二、技术要求：1.工作电源：220V±22V,50HZ±0.5HZ。2.容积：150L〜250L。3.控温范围：0〜50"C。4.温度波动度：±0.51：。5.温度均匀度：±11。6.光照度:0〜3500〜5000LX。7.光照培养箱两面光照、中空观察窗。有超 温保护系统。科仪光仪-02088 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 5100 | 5100 | 无 |
| 14 | 多功能榨汁机 | 需打果汁/豆浆/绞肉等功能，不加热。科仪光仪-02089 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 2 | 326 | 652 | 无 |
| 15 | 小型粉碎机 | 水果皮、五谷杂粮研磨粉碎。科仪光仪-02090 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 1040 | 1040 | 无 |
| 16 | 电锅 | 小型。科仪光仪-02091 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 260 | 260 | 无 |
| 17 | 泡菜坛 | 装3斤，科仪光仪-02092 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 10 | 58 | 580 | 无 |
| 18 | 案板 | 抗菌防霉切菜板。科仪光仪-02093 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 10 | 52 | 520 | 无 |
| 19 | 硅胶塞 | 配试管。科仪光仪-02094 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 100 | 1 | 100 | 无 |
| 20 | 注射器 | 5mL，塑料。鹤寿-2102 | 常州 | 常州悦康医疗器械有限公司 | 支 | 25 | 1.2 | 30 | 无 |
| 21 | 注射器 | 100mL，塑料。鹤寿-2102 | 常州 | 常州悦康医疗器械有限公司 | 支 | 25 | 13.6 | 340 | 无 |
| 22 | 塑料洗瓶 | 容积为250ml，主要由瓶体、吸管、瓶盖、喷嘴等组成。瓶体采用聚乙烯材料制作，外形尺寸φ58×160mm，瓶身有容积刻度标识，分度值50ml，每50ml标注刻度数字。吸管内径φ5.5m，长130mm；喷嘴长58mm，喷嘴出口内径φ1.5mm。科仪光仪-2121 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 5 | 8 | 40 | 无 |
| 23 | 方座支架 | 1、由底座、立杆、烧瓶夹，大小铁环，垂直夹，平行夹等组成。 2、底座：210mm*135mm；底座和立杆防锈处理；立杆的一端装有M10*18mm螺纹；底座放置平稳，无明显晃动；立杆和方座应垂直。 3、碟形螺帽为M5；垂直夹、平行夹的夹体为S形，顶部各有M6紧固螺钉；方座支架附：烧瓶夹一只、垂直夹二只、大小铁环各一只、平行夹一只。 4、立杆直径为Φ12mm。 5、烧瓶夹：夹口闭合间隙小于0.1mm，最大开口不小于35mm，夹杆直径为Φ8mm。 6、铁环：大铁环内径Φ90mm，大铁环柄长105mm，小铁环内径Φ50mm，小铁环柄长125mm，圆环120度处开口宽20mm。 7、其他：垂直夹和平行夹的夹持直径范围为Φ6mm--Φ14mm，立杆与方座组装后的垂直度≤3mm,铁环与立杆组装后的垂直度≤4mm。科仪光仪-3002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 48 | 1200 | 无 |
| 24 | 三脚架 | 铁环由铁制成，内径74mm，外径90mm,架体高度不小于145mm。撑脚与圆环焊接牢靠、分布均匀、焊点光滑，平稳。科仪光仪-3006 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 5.8 | 145 | 无 |
| 25 | 试管架 | 1、由顶板、底板、插杆组成，采用ABS塑料制成。 2、12孔、7柱，底座尺寸为220x100mm，孔板尺寸220x65mm。 3、上孔板与底座间距75±5mm，试管柱直径φ8.5±1mm，长度64±5mm，底座平面分布对应孔板的凹坑。 4、上孔板布有孔径φ23mm12个，φ31mm1个，φ7.2mm滴管孔2个以及φ9mm的滴管孔4个。科仪光仪-3008 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 16.6 | 415 | 无 |
| 26 | 试管架 | 32孔，铝合金，与φ15mm×150mm试管匹配，圆孔直径15mm 。 科仪光仪-3008 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 4 | 60 | 240 | 无 |
| 27 | 托盘天平 | 1、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成。 2、刀子：钢制成。 3、最大称量为：200g ,标尺称量为:0-5g,分度值e=d：0.2g,秤盘直径：85mm。 4、规格：200mm×75mm×135mm。 5、标尺光洁平直，连接部位固紧，分度线均匀，游码起点对准零线，移动时松紧适宜。科仪光仪-11003 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 12 | 57 | 684 | 无 |
| 28 | 电子天平 | 200g，0.01g。科仪光仪-11010 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 4 | 480 | 1920 | 无 |
| 29 | 分析天平 | 200g，0.0001g。华驰～11012 | 浙江慈溪 | 慈溪市华徐衡器实业有限公司 | 台 | 1 | 4050 | 4050 | 无 |
| 30 | 温度计 | 1、温度测量范围红液0℃～100℃，分度值为1℃。 2、刻度线的颜色能明显区别于内部液体的颜色，玻璃体应无色透明、无裂纹、毛刺等； 3、内部液体应鲜红无沉淀物产生； 4、0℃-100℃的温度测量示值应在刻度标尺的有效刻度线内； 5、0和5的倍数刻度线应用阿拉伯数字表示该处所代表的温度值。 6、温度测量误差：±1℃。科仪光仪-13001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 25 | 2.2 | 55 | 无 |
| 31 | 温度计 | 1、感温物质：水银。 2、测量范围：0℃～200℃；最小分度值：1℃。 3、刻度线的颜色能明显区别于内部液体的颜色，玻璃体应光洁透明、无裂纹、毛刺等； 4、毛线管管壁内应清洁无沉淀物产生； 5、0℃-200℃的温度测量示值应在刻度标尺的有效刻度线内； 6、0和5的倍数刻度线应用阿拉伯数字表示该处所代表的温度值。科仪光仪-13001 7、温度测量误差：±0.5℃。 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 5 | 5.1 | 25.5 | 无 |
| 32 | 酸度计(pH计) | 袖珍数显笔式酸度计： 1.测量范围0.0-14.0pH。 2.分辨率0.1pH。 3.精度±0.1pH（at 20℃)±0.2pH. 4.工作电压3x1.5v(AG-13型纽扣电池） 5.工作温度0℃-50℃。 6.校正 1点校正。 7.体积142x29x15mm. 8.重量51g。科仪光仪-16003 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 5 | 166 | 830 | 无 |
| 33 | 血球计数板 | 专用于计算较大单细胞微生物的仪器。科仪光仪-16017 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 25 | 46 | 1150 | 无 |
| 34 | 计数器 | 由外壳，计数按钮、复位键、数字观察窗、挂环等组成。 外壳为不锈钢材质，数字观察窗尺寸27×16mm，数字字高不小于5mm，挂环直径不小于φ30mm。 外形尺寸：φ44×32mm。 可计数位：0～9999。科仪光仪-16041 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 13.6 | 340 | 无 |
| 35 | 接种环 | 由镍铬丝和金属棒杆、塑料柄等组成。 金属棒杆直径Φ4mm，长不小于120mm；一端开口配有透孔紧固螺母，另一端有塑料手柄，配有Φ0.5镍铬丝。科仪光仪-27006 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 25 | 6 | 150 | 无 |
| 36 | 研磨过滤器 | 由外套筒、顶盖、研磨杆、过滤网、研磨头组成。容量25mL,耐腐蚀复合材料，研磨过滤同步进行。聚丙烯工程塑料，耐丙酮、酒精、石油醚、甲醇、乙酸、四氯化碳。外形尺寸：52mm*52mm*94mm。科仪光仪-27011 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 30 | 750 | 无 |
| 37 | 光照培养架 | 1、由架体、隔热板、照明灯管组成。 2、架体实用多层，万能角钢，内置电源，照明独立控制，灯管固定在隔热板上，每层配专用灯一支，并使用平衡棒可任意调节隔热板的高度。科仪光仪-27012 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 4 | 600 | 2400 | 无 |
| 38 | 普通手术剪 | 直尖头，140mm。科仪光仪-27013 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 把 | 27 | 18 | 486 | 无 |
| 39 | 眼用手术剪 | 直尖头，100mm。科仪光仪-27014 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 把 | 2 | 22 | 44 | 无 |
| 40 | 手术刀柄 | 不锈钢制。科仪光仪-27015 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 把 | 8 | 15 | 120 | 无 |
| 41 | 手术刀片 | 不锈钢制。科仪光仪-27016 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 包 | 8 | 15 | 120 | 无 |
| 42 | 解剖镊 | 尖头，125mm。科仪光仪-27017 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 把 | 27 | 15 | 405 | 无 |
| 43 | 解剖镊 | 阔头，125mm。科仪光仪-27017 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 把 | 27 | 9 | 243 | 无 |
| 44 | 牙用镊 | 单弯，160mm。科仪光仪-27018 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 把 | 8 | 15 | 120 | 无 |
| 45 | 眼用镊 | 直唇头齿,100mm。科仪光仪-27019 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 把 | 2 | 15 | 30 | 无 |
| 46 | 电泳仪 | 1.供电电源：交流220V±10%、50Hz±2% 2.输入功率：85VA（满载时） 3.输出电压：（2--200）V（显示精度：1V） 4.输出电流：（2--200）MA（显示精度：1MA） 5.额定输出功率：（1-40）W（显示精度：1W） 6.纹波系数：＜2% 7.源电压效应：稳压≤1%，稳流≤2%，稳功率≤3% 8.负载效应：稳压≤2%，稳流≤3%，稳功率≤5% 9.定时时间：1分/步～99小时59分/步 10.环境温度：5℃～40℃ 11.相对湿度：不大于75% 12.时间漂移：≤5% 13.温度系数：≤0.5% 14.外形尺寸：360x246x80mm。科仪光仪-27020 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 2 | 1950 | 3900 | 无 |
| 47 | 恒温震荡器 | 室温+5℃～60℃，±1℃ ， 容量：100mL锥形瓶25个或以上 。科仪光仪-27021 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 1950 | 1950 | 无 |
| 48 | 水平电泳槽 | 聚碳酸酯注塑成型，凝胶托盘带有荧光标尺，具有开盖断电功能，凝胶板规格：60mm×60mm,外形尺寸不小于190*96*64mm，其余符合国家/行业相关标准，适合教学要求。科仪光仪-27022 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 8 | 240 | 1920 | 无 |
| 49 | 垂直电泳槽 | 聚碳酸酯注塑成型槽体，可实现原位制胶功能，凝胶板规格：75mm×83mm,同时可以两块凝胶电泳。 外形尺寸不小于150*100*140mm，其余符合国家/行业相关标准，适合教学要求。科仪光仪-27023 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 4 | 330 | 1320 | 无 |
| 50 | 微量进样器 | 50µL。高鸽-27024 | 上海 | 上海高鸽工贸有限公司 | 个 | 8 | 90 | 720 | 无 |
| 51 | 凝胶色谱柱 | 16mm×500mm。科仪光仪-27025 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 13 | 90 | 1170 | 无 |
| 52 | 微量移液器 | 1µL～10µL。科仪光仪-27026 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 9 | 90 | 810 | 无 |
| 53 | 微量移液器 | 20µL～200µL。科仪光仪-27026 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 9 | 90 | 810 | 无 |
| 54 | 微量移液器 | 100µL～1000µL。科仪光仪-27026 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 9 | 90 | 810 | 无 |
| 55 | 微量移液器 | 500µL～5000µL。科仪光仪-27026 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 9 | 120 | 1080 | 无 |
| 56 | 移液器架 | 1.采用白色有机玻璃制作，为Z字形结构。 2.外形尺寸不小于240x120x260mm.厚度不小于5mm。 3.仪器上层有5个开口。开口间距为27mm，下层与上层对应，开口间距为19mm。 4.仪器可放置5支移液器。 5.仪器放置移液器后，放置平稳，结构稳定，无晃动。科仪光仪-27027 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 9 | 120 | 1080 | 无 |
| 57 | DNA电泳图谱观察仪 | 非紫外光源，观察凝胶面积＞100mm×100mm。科仪光仪-27028 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 2 | 900 | 1800 | 无 |
| 58 | 精油提取器 | 功率500W，功率可调，具有缺水断电功能，最大容积5L。科仪光仪-27029 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 9 | 1500 | 13500 | 无 |
| 59 | 组织捣碎匀浆机 | 0r/min～1200r/min，无级调速 最大容量：1L。科仪光仪-27031 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 780 | 780 | 无 |
| 60 | DNA快速杂交仪 | 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。科仪光仪-27032 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 4200 | 4200 | 无 |
| 61 | 果酒果醋发酵装置 | 1、由发酵瓶、发酵呼吸装置、长胶管等组成。 2、发酵瓶：发酵瓶采用透明性好的材料制作，容积不小于1L，要求瓶盖开合自如，密封性能良好；发酵瓶材质为玻璃时，要求外形端正，厚薄均匀、内外表面清洁无划伤、无气泡、结石等缺陷，充分消除内应力；发酵瓶材质为塑料时，应采用透明性好、无毒优质塑料制作，要求壁厚均匀、表面光洁、无变形、划伤、缩迹等缺陷。 3、发酵呼吸装置由水封管，水封管托架、不锈钢管、连接胶管等组成；水封管采用透明性好的无毒PVC塑料制作，要求表面光洁，内外壁无划伤、无气泡等缺陷，不得有漏气现象；水封管托架应能稳固支撑水封管，在工作中水封管不得滑脱、歪斜；不锈钢管内径不小于3mm，长度不小于110mm。要求管身挺直，两端无毛刺； 4、中所有连接胶管要求与各管口连接紧密，不得有针孔或漏气现象。科仪光仪-27033 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 40 | 1000 | 无 |
| 62 | 玻璃三角刮刀(涂布器) | 玻璃。科仪光仪-27035 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 6 | 150 | 无 |
| 63 | 始祖鸟化石及复原模型 | 1、材料结构：本模型采用玻璃纤维增强塑料制作，具有轻便、牢固、不变形的特点。 2、模型结构：模型由化石模型和复原模型二部分组成；模型显示被羽、头骨、上下颌、齿、前肢、后肢、跗骨、四趾、爪和尾的形态及构造。科仪光仪-33301 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 1 | 90 | 90 | 无 |
| 64 | 细胞亚显微结构模型 | 本模型主要包含有细胞壁、叶绿体、溶酶体、细胞膜、液泡、中心体、内质网（粗面）、细胞核、核糖体、过氧化酶体、线粒体、内质网（滑面）、高尔基体、分泌泡、座托等组成。科仪光仪-33302 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 1 | 316 | 316 | 无 |
| 65 | 细胞膜结构模型 | 1、根据“磷脂液态镶嵌模型”原理制作而成，长260mm，宽180mm，高110mm。 2、脂质分子由呈球状的头和呈丝状的尾组成，头部为亲水端，朝向膜内、外两侧，尾为疏水端、朝向膜中央，从而形成三片层结构。 3、蛋白质呈不规格的球状，按其功能不同，部分镶嵌于类脂双分子层表面，部分横穿类脂双分子层，其中一个蛋白质分子可活动。 4、模型支架为活动性支架，可作不同平面翻转。科仪光仪-33303 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 1 | 120 | 120 | 无 |
| 66 | 细胞膜流动镶嵌模型组件 | 根据“磷脂液态镶嵌模型”原理制作而成，长380mm，宽180mm，高210mm。供学生了解细胞膜流动镶嵌结构，蛋白质和脂分子的排列方式。科仪光仪-33304 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 25 | 120 | 3000 | 无 |
| 67 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 染色单体（磁性）8条（其中红色染色单体4条，代表来自母方，黄色染色体4条，代表来自父方），长方形操作板（磁性）1块 科仪光仪-33305 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 25 | 114 | 2850 | 无 |
| 68 | DNA结构模型 | 1、双螺旋有直径20A。 2、螺距34A，相邻碱基对的间距3.4A。 3、相邻碱基的方向差36度。 4、每螺距内碱基对数10对。 5、氢键长度2.5-4.0A。 6、大小沟宽为20A、14A。 7、本模型可表示：DNA分子式两条多核甘酸链以右手螺旋围绕同一根轴旋成的；两条多核苷酸链是反向平行的；磷酸一糖组成的主链处在螺旋的外侧，碱基处在内侧，脱氧核糖与螺旋轴平行，碱基与轴基本垂直；两条链上的碱基通过氧键形成碱基对，碱基配对的互补关系为三对氢键。向阳花-33306 | 浙江 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | 件 | 1 | 210 | 210 | 无 |
| 69 | DNA双螺旋结构模型组件 | DNA双螺旋结构模型组件用于演示DNA的组成，包括四种碱基、五碳糖和磷酸，并且可以演示DNA双螺旋的模式结构，即两条互相平行的多核苷酸链形成左右手螺旋，磷酸位于圆柱面上，碱基两两配对位于圆柱体的中间，碱基对平面垂直于圆柱体。 主要由碱基（原嘌呤；胸腺嘧啶；鸟嘌呤；胞嘧啶）、磷酸和脱氧核酸等组成。原嘌呤：φ11.5×16.5mm，8个，绿色；鸟嘌呤：φ11.5×16.5mm，8个，蓝色；胞嘧呤：φ11.5×14.5mm，8个，红色；胸腺嘧呤：φ11.5×14.5mm，8个，黄色；脱氧核糖：φ11.5×14.5mm，32个，黑色；磷酸：Sφ11，32个，白色。科仪光仪-33307 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 25 | 22.6 | 565 | 无 |
| 70 | 验证基因分离规律玉米标本 | 玉米穗，科仪光仪-43110 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 24 | 600 | 无 |
| 71 | 验证基因自由组合规律玉米标本 | 玉米穗，科仪光仪-43111 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 76 | 1900 | 无 |
| 72 | 验证基因连锁与互换规律玉米标本 | 玉米穗，科仪光仪-43112 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 76 | 1900 | 无 |
| 73 | 蚕豆叶下表皮装片 | 1．标本在80x和200x学生显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构。 2．能看清不规则形的下表皮细胞，及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔。 3．能看清正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、胞核和叶绿体。 4．标本取材于新鲜的、气孔开放的蚕豆叶。 5．标本为平铺装片，每片材料不小于2x2mm，四周剪切整齐。 6．材料整洁，不附带叶肉等其他组织，保卫细胞不收缩。 7．闭合气孔不得超过2／3。 8．胞质着色均匀，胞核明显，细胞界限清晰。 9．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 10．应符合JY75－82《蚕豆叶下表皮装片》的要求。 11．符合JY0001－2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关规定。科仪光仪-43208 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 74 | 植物细胞有丝分裂 | 1、标本取材于人工培养的细胞分裂旺盛时期的洋葱根尖，根的上端应切齐。 2、切片厚度为5um，每张玻片垂直放材料1~3片。 3、根尖应完整无破损现象，细胞间可有轻微裂隙。 4、标本单一染色，胞核、核仁、染色体应着色明显，胞质色淡。 5、标本在400*生物显微镜下观察植物细胞有丝分裂的各期形态。 6、期能看清分裂期间的细胞和分裂过程中的前期、中期、后期、末期的分裂形态。 7、还能看清分裂各期染色体的位置，纺锤体隐可见。 科仪光仪-43209 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 75 | 胞间连丝切片 | 1、切片厚度不超过20μm，材料面积不小于1.5mm²，细胞不倾斜； 2、标本用能显示胞间连丝的方法染色，胞间连丝着色明显，细胞界限清楚，胞质色淡； 3、有50%以上细胞能显示胞间连丝； 4、材料四周剪切整齐，无染液的沉淀物； 5、标本在500X生物显微镜下观察植物细胞的胞间连丝形态； 6、能看清胚乳的多边形厚壁贮藏细胞，认出细胞壁、胞间层和细胞腔； 7、能看清许多细小的胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起。科仪光仪-43211 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 76 | 黑藻叶装片 | 1．能看清黑根霉的营养菌丝、匍匐菌丝、假根、孢子梗、孢子囊的形态结构。 2．符合JY0001－2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关规定。科仪光仪-43224 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 77 | 酵母菌装片 | 1．标本在100x和400x生物显微镜下观察酵母菌的形态。 2．酵母菌为单细胞卵圆形。 3．在不同的染色情况下，能看清细胞壁、细胞质、细胞核和液泡等。 4．在菌体上可看清出芽生殖，分别具一、二或多个芽。 5．标本取材于人工培养的体大的酵母菌。 6．材料应纯净，无杂菌、污物，不密集成团。科仪光仪-43305 7．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 8．应符合JY79－82《酵母菌装片》的要求。 9．符合JY0001－2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关规定。 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 78 | 水绵装片 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察水绵营养时期的结构。 2．能看清丝状体内圆柱形的营养细胞，位于中央的胞核，呈星芒状的原生质、平立的细胞横壁，作螺旋盘绕的叶绿体呈带状，以及纵列于叶绿体上的蛋白核等。 3．应取材于营养时期的水绵材料，细胞不收缩，藻丝不严重堆集或缠绕（不影响观察）。 4．标本为铁苏木精与固绿双重染色，标本应清洁无污物，不混有其他藻类。 5．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 6．符合JY0001－2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关规定。科仪光仪-43307 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 79 | 大肠杆菌涂片 | 多重染色。科仪光仪-43312 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 80 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 1．标本在100x和400x生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态。 2．能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期。 3．能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、子官壁等，纺锤体隐可见。 4．取材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片横放材料一片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2-4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期。 5．切片厚度为6-8μm。 6．卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子宫壁完整。 7．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 8．应符合JY84－82《动物细胞有丝分裂(马蛔虫卵切片)》的要求。 9．符合JY0001－2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关规定。科仪光仪-43403 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 81 | 草履虫分裂生殖装片 | 1．标本在50×和100×生物显微镜下，观察草履虫分裂时的形态。 2．能分别认出：a．未分裂草履虫的形态。b．大核变长，小核分裂为二。c．虫体中部出现缢痕，大核中间变细或断开，小核远离。d．虫体沿中部横裂变细，尚未断开，大核缩短。 3．标本取材为人工培养的处于分裂时期的大草履虫（Paramecium Cauda-tum）。 4．标本为整体装片，每张玻片上应按1.2条的要求，依次排列成一行，并在50×镜下的同一视野内观察到各期的形态。 5．标本用洋红或苏木精染色，分色适当。 6．虫体形态正常，无收缩，膨胀、压碎、断裂等现象。 7．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 8．应符合JY255－87《草履虫分裂生殖装片》的要求。 9．符合JY0001－2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关规定。科仪光仪-43405 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 82 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 多重染色。科仪光仪-43414 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 83 | 蛙血涂片 | 多重染色。科仪光仪-43415 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 84 | 表皮细胞装片 | 蛙或蝾螈。科仪光仪-43416 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 85 | 骨骼肌纵横切 | 1．标本在80X和200X学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志 2．在纵断面上能起看清肌外膜和成束的股双维,股纤维上有显暗相间的横纹,即明带和暗带。在肌膜下可见圆形或长形的胞核。 3．在横断面上能起看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等。 4．标本取材于哺乳动物的隔肌 5．纵横切片的厚度均在8μm以丸每张玻片放纵、横切各一片。 6．明暗带及胞核等应着色清晰,对比协调。 7．纵切材料的肌纤维应伸直,成纵断面的肌纤维不得不于90%,肌膜无裂隙; 横切材料肌纤维囊应不收缩、无裂隙;纵横切材料的肌模,肌外膜均应完整无皱褶。 8．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 9．应符合JY96－82《骨骼肌纵横切片》的要求。 10．符合JY0001－2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关规定。科仪光仪-43508 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 86 | 平滑肌分离装片 | 1．标本在80x和200x学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态。 2．能看请大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核。 3．标本取材于两栖动物或哺乳动物消华管的肌层，去掉粘膜及粘膜下层后作分离理。 4．细胞应分离适中、形态正常。材料内不得有污物。 5．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 6．应符合JY97－82《平滑肌分离装片》的要求。 7．符合JY0001－2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关规定。科仪光仪-43509 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 87 | 心肌切片 | 1．标本在80x和200x学生显微镜下观察心肌的结构。 2．在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央。 3．在肌纤维彼此衔接的地方能看清心肌的特有结构—“闰盘”。 4．在肌纤维的横断面上能看清肌原纤维和圆形核的横断面结构。 5．在400x镜下能看清肌原纤维上有纤细的横纹。 6．标本取材于哺乳动物的心脏。 7．切片厚度在8μm以内，材料面积不小于4x4mm。 8．用能显示闰盘和横纹的方法染色！要求闰盘、胞核着色明显，横纹清晰，胞质不着色或色淡。 9．呈纵断面的肌纤维应不少于材料面积的2／5。 10．应保持细胞结构正常。 11．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 12．应符合JY98－82《心肌切片》的要求。 13．符合JY0001－2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关规定。科仪光仪-43510 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 88 | 运动神经元装片 | 多重染色。科仪光仪-43511 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 89 | 胰腺切片(示胰岛) | 多重染色，科仪光仪-43525 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 90 | 正常人染色体装片 | 1．标本在1000×生物显微镜下，观察46条人染色体。 2．应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接。 3．能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂并在此基础上认出中央着丝粒，空中央着丝粒，近端着丝粒染色体。 4．标本取材于人工培养的正常淋巴系统。 5．吉姆萨（Giemsa）染液或醋酸红染色。 6．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 7．符合JY0001－2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关规定。科仪光仪-43603 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 91 | DNA和RAN在细胞中的分布 | 多重染色。科仪光仪-43604 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 92 | 线粒体切片 | 多重染色。科仪光仪-43605 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 93 | 中学生物显微图谱 | 国家正式出版物，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良。科仪光仪-53011 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 本 | 3 | 30 | 90 | 无 |
| 94 | 分子与细胞教学挂图 | 按新课程标准要求。科仪光仪-53021 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 76 | 76 | 无 |
| 95 | 遗传与进化教学挂图 | 按新课程标准要求。科仪光仪-53022 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 76 | 76 | 无 |
| 96 | 稳态与环境教学挂图 | 按新课程标准要求。科仪光仪-53023 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 256 | 256 | 无 |
| 97 | 生物技术实践教学挂图 | 按新课程标准要求。科仪光仪-53024 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 60 | 60 | 无 |
| 98 | 生物科学与社会教学挂图 | 按新课程标准要求。科仪光仪-53025 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 60 | 60 | 无 |
| 99 | 现代生物科技专题教学挂图 | 按新课程标准要求。科仪光仪-53026 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 60 | 60 | 无 |
| 100 | 量筒 | 10mL，PP材质。苏创-60001 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 30 | 4 | 120 | 无 |
| 101 | 量筒 | 25mL。苏创-60001 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 30 | 5.8 | 174 | 无 |
| 102 | 量筒 | 50mL。苏创-60001 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 30 | 6.4 | 192 | 无 |
| 103 | 量筒 | 100mL。苏创-60001 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 30 | 7.8 | 234 | 无 |
| 104 | 量筒 | 500mL。苏创-60001 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 5 | 17.4 | 87 | 无 |
| 105 | 量筒 | 1000mL。苏创-60001 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 5 | 48 | 240 | 无 |
| 106 | 塑料量杯 | 500ml，带把。科仪光仪-60005 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 30 | 4.9 | 147 | 无 |
| 107 | 塑料量杯 | 250ml，不带把。科仪光仪-60005 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 30 | 3.9 | 117 | 无 |
| 108 | 容量瓶 | 25mL。博美-60023 | 北京 | 北京玻璃仪器厂 | 个 | 25 | 7.8 | 195 | 无 |
| 109 | 容量瓶 | 100mL。博美-60023 | 北京 | 北京玻璃仪器厂 | 个 | 5 | 8.4 | 42 | 无 |
| 110 | 容量瓶 | 250mL。博美-60023 | 北京 | 北京玻璃仪器厂 | 个 | 5 | 9 | 45 | 无 |
| 111 | 容量瓶 | 500mL。博美-60023 | 北京 | 北京玻璃仪器厂 | 个 | 5 | 16.6 | 83 | 无 |
| 112 | 容量瓶 | 1000mL博美-60023 | 北京 | 北京玻璃仪器厂 | 个 | 5 | 27 | 135 | 无 |
| 113 | 塑料滴管 | 1ml。科仪光仪-60026 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 包 | 10 | 6.5 | 65 | 无 |
| 114 | 移液管 | 1mL。科仪光仪-60052 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 25 | 4.8 | 120 | 无 |
| 115 | 移液管 | 2mL。科仪光仪-60052 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 25 | 5.2 | 130 | 无 |
| 116 | 移液管 | 5mL。科仪光仪-60052 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 25 | 5.4 | 135 | 无 |
| 117 | 移液管 | 10mL。科仪光仪-60052 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 25 | 6 | 150 | 无 |
| 118 | 试管 | φ15mm×150mm，带刻度。科仪光仪-61001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 300 | 0.4 | 120 | 无 |
| 119 | 烧杯 | 50mL。苏创-61020 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 300 | 4 | 1200 | 无 |
| 120 | 烧杯 | 100mL。苏创-61020 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 120 | 4.6 | 552 | 无 |
| 121 | 烧杯 | 250mL。苏创-61020 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 60 | 5.4 | 324 | 无 |
| 122 | 烧杯 | 500mL。苏创-61020 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 30 | 8.2 | 246 | 无 |
| 123 | 烧杯 | 1000mL。苏创-61020 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 30 | 16.8 | 504 | 无 |
| 124 | 锥形瓶 | 50mL。苏创-61041 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 200 | 5.4 | 1080 | 无 |
| 125 | 锥形瓶 | 100mL。苏创-61041 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 200 | 6 | 1200 | 无 |
| 126 | 锥形瓶 | 250mL。苏创-61041 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 90 | 7.8 | 702 | 无 |
| 127 | 锥形瓶 | 500mL。苏创-61041 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 90 | 15 | 1350 | 无 |
| 128 | 圆底烧瓶 | 100ml。苏创-61042 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 50 | 6 | 300 | 无 |
| 129 | 广口瓶 | 60mL。科仪光仪-61043 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 100 | 3.6 | 360 | 无 |
| 130 | 蒸馏烧瓶 | 250mL。科仪光仪-61051 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 12 | 300 | 无 |
| 131 | 酒精灯 | 150mL。科仪光仪-62001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 30 | 4 | 120 | 无 |
| 132 | 干燥器 | 160mm。科仪光仪-62006 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 50.2 | 50.2 | 无 |
| 133 | 冷凝器 | 直固，300mm。科仪光仪-62021 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 16.6 | 415 | 无 |
| 134 | 漏斗 | 60mm。科仪光仪-62031 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 30 | 3 | 90 | 无 |
| 135 | 漏斗 | 90mm。科仪光仪-62031 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 30 | 7.6 | 228 | 无 |
| 136 | 滴管 | 为直形滴管，上部套有吸液用的橡皮头。科仪光仪-62073 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 300 | 0.8 | 240 | 无 |
| 137 | 比色管 | 25mL。科仪光仪-62077 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 150 | 9 | 1350 | 无 |
| 138 | 广口瓶 | 250mL。科仪光仪-63011 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 100 | 7 | 700 | 无 |
| 139 | 细口瓶 | 250mL。科仪光仪-63021 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 5 | 6.4 | 32 | 无 |
| 140 | 细口瓶 | 500mL。科仪光仪-63021 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 10 | 8.4 | 84 | 无 |
| 141 | 细口瓶 | 1000mL。科仪光仪-63021 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 10 | 13.6 | 136 | 无 |
| 142 | 滴瓶 | 30mL。科仪光仪-63041 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 300 | 4 | 1200 | 无 |
| 143 | 滴瓶 | 60mL。科仪光仪-63041 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 300 | 4.2 | 1260 | 无 |
| 144 | 滴瓶 | 棕色，30mL。科仪光仪-63041 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 200 | 4.2 | 840 | 无 |
| 145 | 滴瓶 | 棕色，60mL。科仪光仪-63041 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 200 | 4.6 | 920 | 无 |
| 146 | 试管夹 | 1. 由竹质材料制成。夹长≥100mm，手柄长度≥80mm。 2.符合JY0001-2003的有关规定。科仪光仪-64006 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 把 | 25 | 1.6 | 40 | 无 |
| 147 | 试管刷 | 由金属丝和绞合在其上的鬃毛制成。科仪光仪-64010 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 30 | 1 | 30 | 无 |
| 148 | 烧瓶刷 | 由金属丝和绞合在其上的鬃毛制成。科仪光仪-64012 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 30 | 1 | 30 | 无 |
| 149 | 石棉网 | 150mm*150mm。科仪光仪-64032 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 1.6 | 40 | 无 |
| 150 | 药匙 | 1、药匙采用硬质塑料制成。 2、应符合JY0001-88《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 科仪光仪-64042 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 把 | 25 | 0.8 | 20 | 无 |
| 151 | 玻璃棒 | φ5mm～6mm，圆头。科仪光仪-64053 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 根 | 50 | 1 | 50 | 无 |
| 152 | 洗耳球 | 橡胶。科仪光仪-64067 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 7.2 | 180 | 无 |
| 153 | 培养皿 | φ60mm高硼硅玻璃。科仪光仪-64084 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 200 | 5.4 | 1080 | 无 |
| 154 | 培养皿 | φ120mm高硼硅玻璃。科仪光仪-64084 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 30 | 13.8 | 414 | 无 |
| 155 | 试剂瓶托盘 | PP聚丙烯耐酸碱托盘，40*30*5cm。科仪光仪-64085 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 21 | 525 | 无 |
| 156 | 研钵 | 瓷,φ80mm。科仪光仪-64086 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 4.6 | 115 | 无 |
| 157 | 载玻片 | 1、玻璃制品,规格为：760mm*260mm*1mm； 2、表面清洁透明无杂质.3、每个包装为50片。科仪光仪-80302 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 盒 | 10 | 7.6 | 76 | 无 |
| 158 | 盖玻片 | 1、玻璃制品,规格为：18mm*18mm； 2、每个包装为50片。科仪光仪-80303 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 包 | 50 | 2.4 | 120 | 无 |
| 159 | 测电笔 | 测量范围：100-500V。科仪光仪-81001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 1 | 5.9 | 5.9 | 无 |
| 160 | 一字螺丝刀 | 1、规格：6X200mm,塑料手柄， 2、旋杆长度采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48。 3、旋杆应经镀鉻防锈处理。科仪光仪-81002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 1 | 2.8 | 2.8 | 无 |
| 161 | 十字螺丝刀 | 1、规格：6X200mm,塑料手柄， 2、旋杆长度采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48。 3、旋杆应经镀鉻防锈处理。科仪光仪-81003 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 1 | 2.8 | 2.8 | 无 |
| 162 | 单面刀片 | 生物实验用。科仪光仪-81005 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 盒 | 10 | 5.2 | 52 | 无 |
| 163 | 双面刀片 | 生物实验用。科仪光仪-81006 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 盒 | 10 | 7.8 | 78 | 无 |
| 164 | 木工锤 | 0.5kg。科仪光仪-81009 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 把 | 1 | 12.6 | 12.6 | 无 |
| 165 | 钢手锯 | 金属锯身，橡胶手柄，锯弓尺寸可以调节，锯条长度300mm。 科仪光仪-81012 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 把 | 1 | 12.6 | 12.6 | 无 |
| 166 | 剥线钳 | 1、规格≥150mm；2、镀铬双色JN2100塑柄，鸭嘴形。科仪光仪-81013 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 把 | 1 | 9 | 9 | 无 |
| 167 | 钢丝钳 | 外形规格：长度153mm*宽53mm*高18mm；其他技术要求执行QB/T 2442.1标准。科仪光仪-81014 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 把 | 1 | 9 | 9 | 无 |
| 168 | 活扳手 | 6寸，包塑柄。科仪光仪-81020 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 把 | 1 | 12.6 | 12.6 | 无 |
| 169 | 工作服 | 防酸碱。科仪光仪-82001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 55 | 45 | 2475 | 无 |
| 170 | 护目镜 | 眼睛侧面可完全遮挡，平光镜，透光率不小于90%，防化学药品溅伤及机械性损伤。科仪光仪-82002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 55 | 32 | 1760 | 无 |
| 171 | 白大褂 | 防酸碱。科仪光仪-82003 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 6 | 45 | 270 | 无 |
| 172 | 乳胶手套 | 橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于30cm耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。科仪光仪-82008 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 付 | 10 | 8 | 80 | 无 |
| 173 | 洗眼器 | 壶式，不锈钢冲洗型.科仪光仪-82009 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 45 | 45 | 无 |
| 174 | 急救包 | 1、包含：普通绷带、弹性绷带、医用胶带、安全别针、剪刀、口对口人工呼吸器、止血贴、清洁湿纸巾、纱布片、创口贴； 2、普通绷带为白色消毒棉质纱布，幅宽47mm，长度不小于5米，成卷状； 3、弹性绷带为白色消毒弹性纱布，幅宽75mm，长度不短于4.5米，成卷状； 4、医用胶带为白色胶布或纸胶带，幅宽10±1mm，长度不短于4.5米，成卷状； 5、安全别针：表面镀层完好、无锈迹； 6、剪刀剪刃长不小于4cm，且剪刃锋利无缺口，剪体裸露部位无锈迹； 7、口对口人工呼吸器洁净无污迹，长度不小于14cm，两端呼吸嘴可自由转动，中部软管可适度弯折； 8、止血贴为输液专用型，无菌纸袋封装，封装尺寸：93mm×52mm； 9、清洁湿纸巾为无菌塑纸袋封装，封装尺寸：125mm×70mm； 10、纱布片为纯棉无菌白色纱布，展开尺寸为22cm×15cm,用自封尼龙袋裹装； 11、创可贴为无菌创可贴。科仪光仪-82014 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 240 | 240 | 无 |
| 小计：151685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15、初中物理仪器配备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 计算器 | 函数型，执行国家《GB-T 4967-1995》（电子计算器通用标准）及教育部JY/T 0382－2007《学生计算器》标准。KENKO-1011 | 福州市 | 福建省新威电子工业有限公司 | 个 | 9 | 15 | 135 | 无 |
| 2 | 打孔器 | 四件，采用优质钢材，防锈处理,总长度不小于120mm。穿孔管用外径为6mm、8mm、10mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用3mm厚低碳钢板，通用条Ф2.8mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm、6mm、8mm的圆孔。科仪光仪-02002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 9 | 9 | 无 |
| 3 | 手摇抽气机 | 双缸式。科仪光仪-02010 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 376 | 376 | 无 |
| 4 | 直联泵 | 1、温度：-10℃～40℃；相对湿度不大于90%RH。单相 2、功率：0.37KN 电压：220V、50Hz 扬程：18m 流量：1.5m3/h 出口：25mm 加油量：220ml 净增量：不小于4.5KG 外形尺寸：不小于360*180*130mm 电源线：不小于4m 3、应无明显噪音、变形、振动、高压测试不低于1850V。 4、中的各个部件应无明显缺陷和变形。采用优质钢材，防锈处理。红宝石-2011 | 浙江温岭 | 温岭红宝石真空设备厂 | 台 | 1 | 406 | 406 | 无 |
| 5 | 旋片式真空泵 | 1、2XZ－0.5型，单相 2、仪器油箱隔层处理，排气口设置油气分离装置，无喷油，铝合金外壳，工作电压220V，50Hz；抽气速率1L/S，电机功率120W，极限压力10Pa，加油量200ml，外形尺寸： 不小于249*121*230mm。重量7.2kg，进气口连接螺纹，M12*1.25mm，适应环境：-5℃~40℃。采用优质钢材，防锈处理。红宝石～2012 | 浙江温岭 | 温岭市红宝石真空设备厂 | 台 | 1 | 570 | 570 | 无 |
| 6 | 两用气筒 | 脚踏式或手持式。科仪光仪-02013 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 42 | 42 | 无 |
| 7 | 抽气筒 | 手持式，气筒外径Φ32mm，长260mm，气筒外管用铝合金、工程塑料或其他同等强度的材质制成，极限抽气压力:6.7×103Pa(50mmHg)，应附有气管、气针。科仪光仪-02014 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 11.4 | 11.4 | 无 |
| 8 | 打气筒 | 1、由气筒、踏脚、活塞、活塞杆、手柄、橡胶管、气针夹等组成。 2、整体尺寸：不小于Φ28mm*535mm*112mm 3、气筒内径22.5mm±0.2mm，长460mm，铝材制成。 4、踏脚选用金属制成。 5、活塞杆Φ17mm，与活塞固定牢靠，活塞与气筒配合密合。 活塞 6、气针夹选配有两种功能，可在自行车、摩托车等使用。 7、其余应符合SB/T10205《打气筒》的技术要求。采用优质钢材、防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。 科仪光仪-2015 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 15 | 15 | 无 |
| 9 | 抽气盘 | 1、本套仪器由抽气盘，钟罩，电铃,橡胶密封圈等组成。 2、钟罩的外径为150mm,高度250mm,属高强度透明塑料制品，透明度良好。 3、抽气盘直径为190mm,属塑料制品。 4、极限抽气压力≤6.7×103Pa。 5、电铃在内部3V干电池供电下，所发声音能让身处10米外的人清晰可辩。 6、各触摸部位均应无毛刺和尖锐棱角。 7、中的各个部件应无明显缺陷和变形。 8、钟罩与抽气盘通过专用橡胶密封圈密封，密封性应良好。 9、除符合本标准外还应符合JY 0001中的有关规定。科仪光仪-02016 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 106 | 106 | 无 |
| 10 | 仪器车 | 不锈钢制，规格：680mm×460mm×800mm 。 科仪光仪-02020 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 辆 | 2 | 390 | 780 | 无 |
| 11 | 水准器 | 1．由水准泡及其主体组成。 2．主体由变形小的木材制成，木材经脱脂、干燥处理，工作面应平滑，不得有结疤、开裂和窝孔，其平面度应小于0.1mm。 3．工作面长不小于150mm，工作面不漆，其它面涂漆。 4．水准泡为普通式管状水准泡。 5．水准泡应安装牢固，应清洁透明，刻线清晰均匀，气泡移动平稳，无跳动和停滞现象。 6．水准器分度值的误差应小于10％，即实测平均角值与公称角值之差不应超过公称角值的10％。 7．水准泡应符合国标GB1146-74《水准泡》的规定。科仪光仪-02022 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 14 | 28 | 无 |
| 12 | 充磁器 | 1、该仪器由盒体、空芯线圈、整流电路、选择开关及按钮开关等组成。 2、盒体尺寸为162mm×86mm×92mm，盒体上方分布21个圆形小孔，直径4±0.2mm，盒体中部有一通孔，尺寸为43mm×25±0.5mm，属塑料制品。 3、工作电压为交流220V±10%，额定电流3A。插头电源线长不短于80cm。 4、各触摸部位均应无毛刺和尖锐棱角。 5、中的各个部件应无明显缺陷和变形。 6、各尺寸公差均为自由公差。 7、将仪器接入220V\50Hz电源,应能对普通磁性物体进行充磁和退磁。 8、采用优质钢材、防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。 青鱼-02023 | 浙江宁波 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | 台 | 1 | 150 | 150 | 无 |
| 13 | 放大镜 | 1．由凸透镜、透镜框及手柄组成。 2．凸透镜直径不小于φ30mm,柄长52mm 放大倍率：5× 3． 透镜应无明显条纹。气泡度q为φ1.0 [0.5]。 4． 透镜框应能牢靠地夹持透镜。科仪光仪-02051 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 2.4 | 60 | 无 |
| 14 | 望远镜 | 双筒，7×35倍，目镜口径21mm，物镜口径35mm，菱镜BAK4。 湛京-02060 | 浙江宁波 | 宁波湛京光学仪器有限公司 | 个 | 1 | 40 | 40 | 无 |
| 15 | 天文望远镜 | 1. 口径 80mm～150mm；折射或反射式； 2. 配寻星镜、转角镜、太阳投影屏和投影屏连接杆； 3. 配 8mm～40mm 长、短不同焦距的目镜 3 个～4 个； 4. 带有极轴镜和电动跟踪设备； 5. 配加强型伸缩式铝合金三脚架。湛京-2061 | 浙江宁波 | 宁波湛京光学仪器有限公司 | 套 | 1 | 2040 | 2040 | 无 |
| 16 | 酒精噴灯 | 结构为座式。纯铜制作，壁厚均不得低于1mm，火焰温度不低于1200摄氏度。 1、为组合式，主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆、钢针组成。 2、壶体外形尺寸：直径100mm±2mm，高135mm±2mm，容量250ml，组合后应摆放平稳，左右调节,调节方便。 3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象。 4.焊接部位应焊接牢固、光滑。智博-2075 | 江西宜丰 | 宜丰县智博科教仪器有限公司 | 个 | 1 | 90 | 90 | 无 |
| 17 | 注射器 | 规格：100ml。塑料制成。密封性好，滑动灵活。刻度标线规整、清晰。科仪光仪-2103 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 13.5 | 27 | 无 |
| 18 | 透明盛液筒 | 1．由透明塑料制成。 2．外表尺寸：高：300mm、直径：φ100mm，壁厚≥2mm。 3．口部圆正，底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好。科仪光仪-2115 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 24 | 24 | 无 |
| 19 | 透明水槽(圆形或方形) | 1．由透明塑料制成,圆水槽里口尺寸：300mm×300mm×高150mm，壁厚≥2mm，四周圆角≤R5mm。 2．槽壁不得有明显的不平，各边上口的不直度≤2mm。 3．水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40℃）。 4．水槽应能在高度1M处自由下落于水泥地面时不碎裂。 5．符合JY53-80《塑料水槽技术条件》的有关规定。科仪光仪-2116 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 6 | 12 | 无 |
| 20 | 碘升华凝华管 | 1．的造型为密封的葫芦状玻璃瓶。 2．玻璃瓶用95号玻璃制成。直径25mm，不带柄长度60mm.。 3．玻璃瓶应光洁透明，无波纹和疵病，密封完好无裂缝、砂眼。 科仪光仪-2125 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 4.2 | 105 | 无 |
| 21 | 物理支架 | 1、为组合式，有A型底座（大、小）3根、立杆3根、连接头4个、万能夹1个、烧瓶夹1个、铁环1个、木底板2块、滴定夹1个、圆盘1个、漏斗架板1块组成。 2、A型底座为铁铸而成，质量不小于1.5kg，边长分别不小于140mm和180mm,厚度不小于18mm和15mm,宽度不小于30mm和25mm. 3、立杆为金属制品，规格长度分别为700。、500、215±5mm,Φ12±0.5mm.其中长度215一端有塑棒连接，塑棒规格长110mm,直径与立杆相似，应装有两个接线柱。 4、连接头由固定螺钉及挂钩组成，外接Φ不小于21mm,内径12.5±0.2mm. 5、万能夹金属制作，与立杆组装后，可360°角度夹住物体。 6、烧杯夹有效长度不小于160mm,夹品有效尺寸不小于40mm. 7、铁环应用金属制作，材料Φ6±0.3mm,有效直径不小于90mm. 8、木底板规格不小于400×65×14±2mm,中间孔用塑料套定位，塑套内孔Φ12±0.3mm,螺钉固定。 9、滴定夹用金属制作，有效尺寸不小于230mm(外接圆)，宽度80±2mm,中间用固定螺钉固定。 10、圆盘用塑料制作，Φ200±3mm,一个用于平台实验。 11、漏斗架板用木材制作，规格不小于400×65×14±2mm,中间孔用塑料套定位，塑套内孔Φ12±0.3mm螺钉固定。两孔4孔为锥形，上口直径45mm,下口直径20mm. 12、金属制品应电镀、氧化或喷漆处理。 13、塑料制品表面平整光滑。 14、木制品应平整光滑喷漆。 15、组装后的支架应能完成实验支架要求喷漆。科仪光仪-3001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 2 | 204 | 408 | 无 |
| 22 | 方座支架 | 由底座、立杆及附件组成。 方座支架的底座尺寸不小于210×135mm，由铸铁制成，质量不小于1.5kg。 立杆直径不小于φ10mm；立杆长610mm，直径不小于10mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直。 附件由大、小铁圈各一只，平行夹一只，铸铁十字夹二只，试管夹一只构成。 整套应有足够的平稳度，底座耐碱。采用钢材，防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。 应符合JY167-84《方座支架》的要求。科仪光仪-3002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 48 | 1200 | 无 |
| 23 | 多功能实验支架 | 1、为组合式，有A型底座（大、小）2个、立杆3根、连接头4个、万能夹1个、烧瓶夹1个、铁环1个、木底板2块、滴定夹1个、圆盘1个、试管架盘1块，漏斗架板1块组成。 2、A型底座为铁铸而成，质量不小于1.5kg，边长分别不小于140mm和180mm,厚度不小于18mm和15mm,宽度不小于30mm和25mm. 3、立杆为金属制品，规格长度分别为700、500、195±5mm,Φ12±0.2mm.其中长度215一端有塑棒连接，塑棒规格长110mm。 4、连接头由固定螺钉及挂钩组成，外接直径不小于21mm,内径12.5±0.2mm. 5、万能夹金属制作，与立杆组装后，可360°角度夹住物体。 6、烧杯夹有效长度不小于160mm,夹品有效尺寸不小于40mm. 7、铁环应用金属制作，材料Φ6±0.3mm,有效直径不小于90mm. 8、木底板不小于400×65×14±2mm,中间孔用塑料套定位，塑套内孔Φ12±0.3mm,螺钉固定。 9、滴定夹用金属制作，有效尺寸不小于230mm(外接圆)，宽度80±2mm,中间用固定螺钉固定。 10、圆盘用塑料制作，Φ200±3mm,一个用于平台实验11、试管架板孔径不少于2种，每种不少于8孔。规格Φ200±3mm。 12、漏斗架板用木材制作，规格不小于400×65×14±2mm,中间孔用塑料套定位，塑套内孔Φ0.3mm螺钉固定。两孔4孔为锥形，上口直径45mm,下口直径20mm. 13、金属制品应电镀、氧化或喷漆处理。 14、塑料制品应表面平整光滑。 15、木制品应平整光滑喷漆。组装后的支架应能完成实验支架要求。科仪光仪-3003 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 2 | 240 | 480 | 无 |
| 24 | 升降台 | 升降台由上面板、下底板、旋转轴、手轮和升降架组成。 1、升降台上面板尺寸为150×150±1mm，厚1.3±0.2mm。 2、下底板尺寸180×180±1mm，厚1.3±0.2mm。 3、旋转轴Φ12±0.5mm，长不小于170mm。 4、手轮外接直径不小于50mm，内孔与旋转轴配合适宜。 5、升降架规格不小于140×18×2.5mm，共8条。 6、升降台选用全金属框架制作。 7、金属件应喷漆处理。 8、组装后的升降台载重量不小于10kg。 9、升降台升降幅度不小于170mm。科仪光仪-3004 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 2 | 106 | 212 | 无 |
| 25 | 三脚架 | 由铁环和3只脚组成。铁环内径：74mm，外径：90mm 三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 脚高：150mm 三脚架须经镀锌防锈处理，镀层均匀、牢固。科仪光仪-3006 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 5.8 | 145 | 无 |
| 26 | 泥三角 | 由3截素烧瓷管组成。由3根铁线串接，呈三角形,边长不小于10cm。科仪光仪-3013 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 30 | 3 | 90 | 无 |
| 27 | 旋转架 | （一）适用范围、规格： 1. 用于初中物理教学磁铁性质和静电的实验。两种电荷的相互作用实验时支撑，搁置T054条形磁铁，玻璃棒、胶棒等用。 2. 可拆式，成对配置。科仪光仪-3013 （二）技术要求： 1. 仪器由底座、支杆、旋转体构成。 2. 底座支杆用塑料制成，表面平整、光滑、无毛刺、无变形。 3. 底座直径Φ≥70mm，底坐高22mm。 4. 支杆用塑料制成，Φ10mm，高度54mm； 5.旋转体由塑料制成，呈长方形，下口长：40mm，宽25mm，带针高度80mm。上端嵌有放条形磁铁和玻棒，胶棒的凹槽。 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 2 | 5.4 | 10.8 | 无 |
| 28 | 学生电源 | 1． 输出电压：1.5V－6V直流稳压输出，采用步进调节，可输出电压值应不少于1.5V、3V、4.5V、6V四档；额定电流：1.5A。 2．直流稳压输出： a. 电压偏调：±（2％U标＋0.1V） b. 电压稳定性：输入电压在198V－242V件变化，在满载时各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V。 c. 负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V。 d. 纹波电压：电源电压保持220V，满载时各档纹波电压不大于0.1％U标（有效值）。 3． 有过载显示、过载保护和复位按钮： a. 直流稳压输出有过载保护。 b. 电源的直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05－1.1倍时，电源应能过载保护。 c. 各档输出电路短路时应能自动关断。 4． 连续工作时间不少于8h。 5． 安全性： a. 绝缘电阻试验应遵循JY0009－90中4.4.3的规定。 b. 电压实验应遵循JY0009－90中4.4.4的规定。 6． 应符合JY0361－1999《教学电源》的要求。科仪光仪-4001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 25 | 166 | 4150 | 无 |
| 29 | 教学电源 | 交流：2V～12V/5A，每2V一档；直流：1.5V～12V/2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档 安全性： a. 绝缘电阻试验应遵循JY0009－90中4.4.3的规定。 b. 电压实验应遵循JY0009－90中4.4.4的规定。 应符合JY0361－1999《教学电源》的要求。 符合JY0001－2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关规定。 科仪光仪-4004 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 346 | 346 | 无 |
| 30 | 蓄电池 | 1．额定电压：6V。 2．额定容量：15Ah。 3．蓄电池由3个额定电压为2V的单体蓄电池组成，结构采用阀控密封式结构，免维护式。 4．蓄电池外壳采用全透明，不得有裂纹及明显变形，且标志清楚。科仪光仪-4007 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 2 | 78 | 156 | 无 |
| 31 | 调压变压器 | 单相，干式自冷，（环形）接触式，额定输容量：2千伏安，输入电压：220V；输出电压：0～250V，最大电流输出：8A。 结构： 1、调压器的线圈用罗杆紧固在底板上； 2、调压器的刷架上装有一个或若干个并列电刷； 3、调压器装有刻度盘，调节手轮，指针示出空载输出电压的数值，在器身上装有停档； 4、调压器的接线板上标有输入及输出的符号，并装置有接线柱。要符合技术标准的要求GB/T 10241《调压变压器》。人民电器-4008 | 上海 | 上海电器股份有限公司人民电器厂 | 台 | 1 | 586 | 586 | 无 |
| 32 | 充电器 | 同时充28组可调内阻电池或蓄电池,有定时器。科仪光仪-4009 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 900 | 900 | 无 |
| 33 | 电池盒 | 1．仪器可放置1节1号电池。外形尺寸81×43×29mm。 2．各触点使用铜质材料，表面镀铬；要求接触良好，整体结构结实牢固，ABS塑料件光滑、无毛刺。 3．接线柱和导线的接线叉匹配。科仪光仪-4010 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 100 | 3.4 | 340 | 无 |
| 34 | 感应圈 | 消耗功率小于120W。在使用220V，50HZ的交流电源时，两个尖形放电杆端的放电火花的距离大于100mm。放电火花不少于两条，可连续工作15分钟。次级线圈温升不能超过40℃。放电器座与外壳连接坚固放电杆柱的距离为160mm。外壳用高绝缘性能的电工用塑料。线圈用液态绝缘物密封，不允许液体渗漏在壳体外。应符合JY201-85《电子开关式感应圈》的有关规定。 科仪光仪-4011 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 526 | 526 | 无 |
| 35 | 演示直尺 | 演示用，1000mm,毫米刻度 木质材料制成，厚度不小于0.8cm,最小分度值：1cm.要符合JY 168《演示直尺》技术标准的要求。 科仪光仪-10001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 只 | 1 | 15 | 15 | 无 |
| 36 | 木直尺 | 1． 用木材制作，表面平整、挺直、无毛刺。木材材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理，含水率≤18％。 2． 尺身一面白底，印有黑色刻线和数字，最小刻度为1毫米，每5厘米为一大格，每10厘米的刻线上标有数字，有mm、cm、dm、m四种单位。 3． 漆层平整清洁、色调美观、厚薄均匀、有足够的附着力，在主要表面上不得有流挂、针孔、气泡等缺陷。 4． 刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细一致。 5． 米尺的外形尺寸：1000mm×25mm×8mm 全尺刻度累计误差≤2mm 尺面平面度公差≤3mm 尺边直线度公差≤2mm。科仪光仪-10002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 只 | 25 | 6.6 | 165 | 无 |
| 37 | 钢直尺 | 碳钢材质，200mm，分度值≤0.5mm。 符合JJG 1-1999《钢直尺》 的有关规定。科仪光仪-10004 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 只 | 25 | 3.6 | 90 | 无 |
| 38 | 钢卷尺 | 2000ｍｍ，宽边,最小刻度值为1ｍｍ，每厘米处的刻线是毫米刻线长的2倍并标有相应数字。 刻线均匀、清晰,符合QB/T2443-1999《钢卷尺》的有关规定。科仪光仪-10005 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 盒 | 25 | 3 | 75 | 无 |
| 39 | 布卷尺 | 1．标称长度：30米 2．主要构件：尺盒为金属盒、摇柄和首端装有金属拉环的整条尺带。 3．在尺带或尺盒上应标明全长、制造厂名（或商标），数字和文字必须清晰、工整。 4．符合JJG5-2000《布卷尺》的要求。科仪光仪-10009 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 盒 | 1 | 13.6 | 13.6 | 无 |
| 40 | 游标卡尺 | 1．为有效量程125mm、分度值1mm、测量精度0.05mm或0.02mm的普通游标卡尺，具有内测、外测、深度等测量功能。 2．采用不锈钢材料制造，表面抛光处理。 3．刻度清晰，无断线、缺划。 4．应符合国标GB1214-75《游标卡尺》的要求。北量-10010 | 上海 | 上海北量工具有限公司 | 把 | 1 | 52 | 52 | 无 |
| 41 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 1．为有效量程为25mm、测量精度为0.01mm的测砧为固定式的千分尺. 2．采用钢材制造，表面抛光处理。其中砧头用优质钢材制造。 3．刻度清晰，无断线、缺划。 4．应符合国标GB1216-75《千分尺》的要求。北量-10011 | 上海 | 上海北量工具有限公司 | 只 | 1 | 78 | 78 | 无 |
| 42 | 物理天平 | 1．最大称量500g，分度值0.02g。 2. 砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 3．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 4．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 5．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 6．其它性能指标应符合GB/T4168－92 的有关规定。 7．应符合JY104-82《学生天平》的要求。武穴天平-11001 | 湖北武穴 | 湖北武穴师范天平厂 | 台 | 1 | 360 | 360 | 无 |
| 43 | 学生天平 | 双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成，刀子：钢或玛瑙制成,标尺最大称量200g，分度值0.02g。秤量允许误差为±0.5d(分度值)。标尺应光洁平直，连接部位应固紧，分度线应均匀， 游码起点应对准零线，移动时松紧适宜，刀子应垂直地紧固。 应符合JY104-82《学生天平》的要求。武穴天平-11002 | 湖北武穴 | 湖北武穴师范天平厂 | 台 | 25 | 174 | 4350 | 无 |
| 44 | 托盘天平 | 1．最大称量200g，分度值0.2 g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。科仪光仪-11004 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 25 | 58 | 1450 | 无 |
| 45 | 托盘天平 | 1．最大称量500g，分度值0.5g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。应符合JY104-82《学生天平》的要求。 科仪光仪-11005 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 84 | 84 | 无 |
| 46 | 电子天平 | 1、量程100g 2、读数精度：0.001g； 3、采用高精度应变式称量传感器； 4、自动外置砝码校准，标配砝码操作简便； 5、可拆卸式方形透明防风罩； 6、数码显示； 7、具有超载保护及去皮，计数等功能； 8、应符合JJG1036-2008《电子天平》的要求。科仪光仪-11010 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 450 | 450 | 无 |
| 47 | 单杠杆天平 | 100g，0.01g，链式。华驰-11015 | 浙江慈溪 | 慈溪市华徐衡器实业有限公司 | 台 | 1 | 540 | 540 | 无 |
| 48 | 案秤 | 10kg，10g。永州衡器-11018 | 湖南 | 永州衡器有限公司 | 台 | 1 | 300 | 300 | 无 |
| 49 | 弹簧度盘秤 | 8kg，8g。科仪光仪-11020 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 27 | 27 | 无 |
| 50 | 金属钩码 | 1．由1个10g、2个20g、2个50g、2个200g的钩码组成，采用优质钢材，表面镀铬处理。一面刻有10g、20g、50g、200g的字样。 2．应符合JY105-82《钩码》的要求。科仪光仪-11021 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 25.6 | 640 | 无 |
| 51 | 金属槽码 | 10g×1，20g×2，50g×2，200g×1，另附10g金属槽码盘。 科仪光仪-11022 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 25.6 | 640 | 无 |
| 52 | 机械停表 | 1.最小计时为0.1秒，上紧一次发条走时应大于12小时；2.有启动和回零按钮；3.走时误差：美100秒误差不大于0.1秒。 科仪光仪-12001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 块 | 25 | 390 | 9750 | 无 |
| 53 | 机械停钟 | 1.外观尺寸直径不小于50mm;2.最小计时为0.1秒，上紧一次发条走时应大于12小时；3.有启动和回零按钮；4.走时误差：美100秒误差不大于0.1秒。科仪光仪-12002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 块 | 25 | 138 | 3450 | 无 |
| 54 | 电子停表 | 教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为1.5V。外包装应采用防潮、防尘的硬纸盒包装，盒面与盒体采用纽扣式联接。数据可精确到0.01s。秒表计时应带有简易计时、分段计时、两段时间显示，且必须带暂停按钮。秒表具有每小时报时，每日定时响闹及自动重响功能，应可显示时间，12及24小时制式，日历、星期、防水，防震结构等功能。 应符合 QB/T 1908-93《电子停表》中表1规定的技术要求。 KADIO-12003 | 福建莆田 | 莆田德信电子有限公司 | 块 | 25 | 15 | 375 | 无 |
| 55 | 电子停钟 | 0.1s。科仪光仪-12004 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 块 | 25 | 52 | 1300 | 无 |
| 56 | 节拍器 | 电子式、带拾音器、具有节拍、校音、定音等功能。 节拍速度：40-208拍/分，拍子型：0、1、2、3、4、5、6、7、8、9，音量调节：旋纽调节，节拍误差：小于0.5%，尺寸：20mm×60mm×145mm。科仪光仪-12010 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 136 | 136 | 无 |
| 57 | 沙漏 | 计时仪器，塑料或木制底座，透明玻璃体，内装细砂：尺寸：不小于（14.5*8*8cm）计时:30分钟。科仪光仪-12011 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 24 | 24 | 无 |
| 58 | 日晷 | 赤道式，晷面直径不小于 30cm。青鱼～12015 | 浙江宁波 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | 个 | 1 | 60 | 60 | 无 |
| 59 | 温度计 | 红液，0℃～100℃。科仪光仪-13001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 60 | 2.4 | 144 | 无 |
| 60 | 温度计 | 水银，0℃～200℃。科仪光仪-13003 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 2 | 5.2 | 10.4 | 无 |
| 61 | 演示温度计 | 1．量程：10～100℃，分度值1℃。 2．由红色玻璃温度计表芯和铝合金刻度板及其塑料衬板组成。 3．温度计的感温泡应有透明保护套。 4．玻璃温度计表芯毛细管内红色液柱应无间断现象，红色液柱经放大后，其视宽度不小于3mm。 5．刻度板用厚度不小于1mm的铝合金板制造，长度不小于400mm，宽度不小于100mm，周边有加强筋，中部有放置表芯的凹槽。刻度板表面涂白色涂料，并印有两排黑色刻度线及温度数值。 6．示值允差±1℃。科仪光仪-13004 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 只 | 2 | 27 | 54 | 无 |
| 62 | 热敏温度计 | -10℃～+100℃，线性刻度。科仪光仪-13005 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 只 | 1 | 96 | 96 | 无 |
| 63 | 双金属片温度计 | 1．由双金属片、刻度板、玻璃罩、指针组成； 2．双金属片温度计为圆形指针式温度计，有摄氏和华氏刻度，里面充油； 3．面板标有-20℃～50℃，测量误差小于 5%； 4．刻度盘的漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、薄厚均匀没有剥落和露底现象； 5．指针转动灵活，无卡滞现象，刻度清晰，字迹清楚； 6．玻璃罩符合 JY 0001 第 8 章的有关要求； 7．结构、外观符合 JY 0001 第 6、7 的有关要求执行。 科仪光仪-13006 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 42 | 42 | 无 |
| 64 | 体温计 | 1．棒式，测量范围35－42℃。 2．体温计按国际实用温标刻度，稳度最小分度值为0.1℃，分度均匀，两相邻分度中心的距离应不小于0.55mm。 3．标度线、计量数字和标志颜色牢固，不允许由脱色、影响读数、颜色污迹等现象。 4．应符合国标1588－89《体温计》的要求。科仪光仪-13010 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 2 | 9 | 18 | 无 |
| 65 | 电子体温计 | LCD显示。科仪光仪-13011 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 1 | 15 | 15 | 无 |
| 66 | 红外线快速体温检测仪 | 手持式，LCD显示，额温。上村-13012 | 浙江宁波 | 宁波上村电子有限公司 | 个 | 1 | 180 | 180 | 无 |
| 67 | 寒暑表 | 指针式。测量温度范围：－30～50℃，精度：±1℃。尺寸：Φ125×17（mm）。科仪光仪-13020 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 只 | 1 | 12 | 12 | 无 |
| 68 | 条形盒测力计 | 1、为组装式，10N。 2、必配部件: 壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个。 3、壳体由塑料制作，表面平整，光滑无毛刺。壳体的有效尺寸为：150*35*20mm±0.2mm。 4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理，弹簧Ф11mm，高21圈，钢丝Ф0.5mm。 5、面板：由金属制成，防锈处理，表面印有有效刻线，印刷均匀清晰，有效尺寸应配盒体，松紧适宜，方便组装。 6、带钩指针：由金属制成，表面防锈处理，材料厚度1mm±0.2mm。大小尺寸应与盒体配合，适宜为止。 7、提手：由金属制成，表面防锈处理，粗Ф3mm，高51mm，圆Ф33。 8、分度值为0.2N，测量误差率不大2%。应符合JY0127-91《教学测力计》的要求。科仪光仪-14001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 4.4 | 110 | 无 |
| 69 | 条形盒测力计 | 1、为组装式，5N。 2、必配部件: 壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个。 3、壳体由塑料制作，表面平整，光滑无毛刺。壳体的有效尺寸为：150*35*20mm±0.2mm。 4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理，弹簧Ф11mm，高21圈，钢丝Ф0.5mm。 5、面板：由金属制成，防锈处理，表面印有有效刻线，印刷均匀清晰，有效尺寸应配盒体，松紧适宜，方便组装。 6、带钩指针：由金属制成，表面防锈处理，材料厚度1mm±0.2mm。大小尺寸应与盒体配合，适宜为止。 7、提手：由金属制成，表面防锈处理，粗Ф3mm，高51mm，圆Ф33。 8、分度值为0.1N，测量误差率不大2%。应符合JY0127-91《教学测力计》的要求。 符合JY0001－2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关规定。科仪光仪-14002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 4.4 | 110 | 无 |
| 70 | 条形盒测力计 | 1、为组装式，2.5N。 2、必配部件: 壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个。 3、壳体由塑料制作，表面平整，光滑无毛刺。壳体的有效尺寸为：150*35*20mm±0.2mm。 4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理，弹簧Ф11mm，高21圈，钢丝Ф0.5mm。 5、面板：由金属制成，防锈处理，表面印有有效刻线，印刷均匀清晰，有效尺寸应配盒体，松紧适宜，方便组装。 6、带钩指针：由金属制成，表面防锈处理，材料厚度1mm±0.2mm。大小尺寸应与盒体配合，适宜为止。 7、提手：由金属制成，表面防锈处理，粗Ф3mm，高51mm，圆Ф33。 8、分度值为0.05N，测量误差率不大2%。应符合JY0127-91《教学测力计》的要求。科仪光仪-14003 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 4.4 | 8.8 | 无 |
| 71 | 条形盒测力计 | 1、为组装式，1N。 2、必配部件: 壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个。 3、壳体由塑料制作，表面平整，光滑无毛刺。壳体的有效尺寸为：150*35*20mm±0.2mm。 4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理，弹簧Ф11mm，高21圈，钢丝Ф0.5mm。 5、面板：由金属制成，防锈处理，表面印有有效刻线，印刷均匀清晰，有效尺寸应配盒体，松紧适宜，方便组装。 6、带钩指针：由金属制成，表面防锈处理，材料厚度1mm±0.2mm。大小尺寸应与盒体配合，适宜为止。 7、提手：由金属制成，表面防锈处理，粗Ф3mm，高51mm，圆Ф33。 8、分度值为0.1N，测量误差率不大2%。应符合JY0127-91《教学测力计》的要求。科仪光仪-14004 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 4.4 | 110 | 无 |
| 72 | 圆筒测力计 | 1．由外筒、内管、弹簧、端盖、提环、挂钩等组成。零点可调。 2．量程：0～5N（牛顿）。 3．分度值为0.1N，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1个分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／2分度。 4．应符合JY0127-91《教学测力计》的要求。科仪光仪-14005 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 9.6 | 19.2 | 无 |
| 73 | 圆筒测力计 | 1．由外筒、内管、弹簧、端盖、提环、挂钩等组成。零点可调。 2．量程：0～1N（牛顿）。 3．分度值：0.02N，回零允差不大于1／4分度值，示值允差不大于全量程的1%。 4．应符合JY0127-91《教学测力计》的要求。 科仪光仪-14006 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 9.6 | 19.2 | 无 |
| 74 | 平板测力计 | 1、由可调节指针1个、可调节旋转片1个、刻度板1个、钩杆1个、弹簧1个组成。 2、可调节指针由金属制成，表面平整，光滑无毛刺，两端有凹形开口,有效尺寸30×10×4±0.2mm。 3、量程：0～5N；最小分度值0.1N。 4、可调节旋转片由金属制成，表面平整，防锈处理，有效尺寸Φ15mm±0.2mm。 5、刻度板由塑料制成，表面平整，光滑无毛刺，并印有清晰可见的刻度线，有效尺寸213×45×6mm±0.2mm. 6、钩杆由金属制成，表面平整，防锈处理，有效尺寸：长170mm,粗Φ2mm±0.2mm。 7、弹簧由金属制成，表面平整，防锈处理，有效尺寸：长27mm,Φ0.8mm。 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 9 | 225 | 无 |
| 75 | 圆盘测力计 | 5N。科仪光仪-14008 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 180 | 360 | 无 |
| 76 | 演示测力计 | 1．由刻度板、弹簧、指针、拉杆、悬挂定位装置等组成。指针可调。 2．外形尺寸：390×90mm；内槽：287×25mm。 3．量程：0～5N；最小分度值0.1N。 4．示值允差不大于全量程的4％，回零允差不大于分度值的1/4。 5．刻度板用铝合金制成，刻线清晰。 6．指针用钢材，漆红色。 7．应符合JY0127-91《教学测力计》的要求。科仪光仪-14011 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 18 | 36 | 无 |
| 77 | 拉压测力计 | 测量范围不超过10N.青鱼～14012 | 浙江宁波 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | 个 | 2 | 54 | 108 | 无 |
| 78 | 双向测力计 | 圆筒外径:φ18mm*156mm.受力刻度牌尺寸：120mm*47mm.科仪光仪-14013 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 40 | 80 | 无 |
| 79 | 握力计 | 1. 测量范围:0-99.9kg 分度值:0.1kg 示值误差:±1%； 2. 电源:一节 9V 叠式电池 ； 3. 功能:握力峰值保持,开关/清零,定时关机,过载指示。霸王-14020 | 浙江慈溪 | 慈溪市宗汉霸王体育用品厂 | 个 | 1 | 8 | 8 | 无 |
| 80 | 拉力计 | 最大测定范围 10N ，分度值 0.05 N；科仪光仪-14021 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 46 | 46 | 无 |
| 81 | 演示电表 | 1．可作检流计、测量直流电压、电流用。并作为研究磁电式电表结构原理的直观教具。 2．电表采用磁电式表头，指针长150mm，有零位调节钮（可调到中间）。并采用透明材料密封。 3．量程范围： 检流计：100－0－-100µA（内阻＜500Ω）； 电压计：直流0－10V、0－25V； 电流计：直流0－500µA、0－5mA、0－100mA、0－1A、0－5A； 4．电表精度要求2.5级。 5．应符合JY0330－93《教学用指针式电表》的要求。 6．外形尺寸不小于：270mm×270mm×112mm。科仪光仪-15001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 只 | 3 | 196 | 588 | 无 |
| 82 | 数字演示电表 | 技术指标： 1.显示方式：超高亮LED发光数码管显示； 2.最大显示：4 1/2位（20000 counts）； 3.测量方式：微处理器控制双积分式A/D转换； 4.采样速率：每秒2.5次； 5.工作环境：0-40 ，相对湿度小于80%； 6.测量功能： 功能 量程 准确度 DCV 2V-600V (0.5%+4d) ACV 60V-600V (0.8%+5d) 电阻 2K~20MΩ 2K-200K： (1%+5d) 20M ： (1.5%+10d) 通断/二极管 低于30欧姆发声/ 0~1V MAX (0.8%+5d) mA（DC/AC） 200 mA (0.8%+5d) A(DC/ AC) 6A (1%+5d) 温度 0-150摄氏度 1.5摄氏度 7.多种测量功能，档位显示直观。微电脑控制，通过按钮即可选择相应的测量功能及档位，功能及档位切换时带蜂鸣音提示，自动校零按钮，在强电磁干扰、不稳定电网等复杂环境下能够实现自动校零，保证相应的测量精度。要符合JY 0330《演示电表》技术标准的要求 8、外形尺寸不小于: 80*45*25mm。东南-15002 | 福建临海 | 临海市东南电表有限公司 | 只 | 3 | 660 | 1980 | 无 |
| 83 | 电能表 | 1．由单相透明外壳电度表、开关、灯座、用电器插座等组成，安装于木质演示板上；演示板上贴有电能表结构原理图和照明电路图。 2．工作电压：交流220V。 3．标定电流：2A，最大电流为标定电流的2倍。 4．电度表准确度为2级。 5．基本误差：在额定电压和频率及cosα＝1.0 的条件下，负载电流为标定电流5％时，基本误差不得超过±2.5％；负载电流为标定电流的10％至最大电流时,其基本误差不得超过±2.0％，在额定电压、频率及cosα＝0.5的条件下， 负载电流为标定电流10％时，基本误差不得超过±3.0％负载电流为标定电流20％至最大电流时，基本误差不得超过±2.0％。 6．电学安全性能指标应符合国家强制性标准。 7．教学演示效果明显。 8．尺寸不小于：32×24×12cm。东南-15006 | 福建临海 | 临海市东南电表有限公司 | 只 | 1 | 106 | 106 | 无 |
| 84 | 绝缘电阻表 | 材质：金属。 1、额定电压 500±10% 测量范围(MΩ)0～500 2、准确度：10级（相当于弧长的1级）。 3、使用条件：温度-25~+40℃相对湿度不大于80％。 4、摇柄额定转速：120r/min。 5、外磁场影响：当外界磁场度为0.4kA/m时，仪表允许改变量为等级指数的100％。 6、倾斜影响：当仪表自水平位置向任意一方向倾斜5°时，仪表允许改变量为等级指数的50％。 7、绝缘电阻：仪表所有线路与外壳之间的绝缘电阻应不小于20兆欧。 8、试验电压：仪表能耐受频率为50Hz的正弦波交流电压历时1min试验，试验电压有效。 9、尺寸不小于：230mm×190mm×90mm 。金川-15007 | 南京市 | 南京金川电表制造有限公司 | 只 | 1 | 264 | 264 | 无 |
| 85 | 直流电流表 | （2.5级，0.6A，3A）由测量结构、测量路线、外壳等组成。测量机构采用磁电系仪表结构。标度盘，机械零位调节臂均固定在支架上。准确度等级：2.5级。最大误差不超过满刻度值的±2.5%；量程：-0.2到0到0.6A,-1到3A.，最小分度：0.02A，0.1A.压降：75±7.5mV,防外磁场标称范围极限值：397.89A/m ,绝缘强度：经受500V正弦交流电压历时1min的实验。 外形规格不小于：外形尺寸：100mm×120mm×40mm。科仪光仪-15008 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 只 | 50 | 34 | 1700 | 无 |
| 86 | 直流电压表 | 1．等级指数2.5级，量程：3V、15，最小分度：0.1V,0.5V. 2．过冲：对全偏角小于180°的仪表，其过冲不得超过标度尺长度的20%。 3．响应时间：对仪表突然施加能使其指针最终指示在标度尺2/3处的激励，在4s之后的任何时间，其指针偏离最终静止位置不得超过标度尺全长的1.5%。 指针长度大于150mm的电表，其响应时间为6s。 4．偏离零位：电表偏离零位，不得超过标度尺的1%。 5．零位调节器：零位调节器的全部调节范围不应小于标度尺长的2%或2°，取其较小值，零位调节应旋转灵活。 6．表壳：边沿要平直，表面平整光滑，无破损开裂，无划痕、麻点。不得有凹凸不平缺陷。表壳应作防静电处理。 7．面板表面应光滑平整，无划痕、麻点。文字、数字、符号标点应清晰。刻度线条 粗细要均匀，与面板底色色差要显著。 8．应符合JY0330-93《教学用指针式电表》的要求。 12．外形规格不小于：135mm×100mm×100mm。科仪光仪-15009 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 只 | 50 | 34 | 1700 | 无 |
| 87 | 灵敏电流计 | 表面用透明有机玻璃制作，底座用ABS工程塑料制作，磁电式，2.5级。内阻：80-125Ω；2.4-3KΩ，外形规格：外形尺寸133*97*100mm。 测量范围：-300µA—0—300µA。误差：≤5%。 应符合JY-57《灵敏电流计》的有关规定。科仪光仪-15010 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 只 | 25 | 36 | 900 | 无 |
| 88 | 多用电表 | - 准确度等级：直流电压、电流2.5级；交流电压、电流5.0级；电阻：2.5级。 2、灵敏度：直流≥20KΩ/V，交流≥9KΩ/V 。 - 不低于模拟式电表的交流5级，直流2.5级。 4、仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001-2003的有关要求。 5、要符合JY 0330-1993《教学用指针式电表》技术标准的要求 6、外形尺寸不小于：145*100*40mm，质量不小于0.5kg。 科仪光仪-15011 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 只 | 1 | 106 | 106 | 无 |
| 89 | 投影电流表 | 1、测量范围： -0.2~0-0.6A、-1A~0~3A ; 最小分度：0.02A，0.1A 2、测量精度：2.5级; 3、阻尼时间：≤4S; 4、防外磁场：Ⅲ级; 5、仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求。 6、标志应符合JY 0330第5.10条要求。 7、仪表和（或）附件的过载能力应符合JY 0330第5.11条要求。 8、其他应符合JY 0330《演示电表》第5.12、5.13、5.14、5.15条要求。 9、外形尺寸不小于：100mm×120mm×40mm。科仪光仪-15012 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 只 | 3 | 54 | 162 | 无 |
| 90 | 投影电压表 | 1、测量范围： -1V~0~3V、-5V~0~15V ; 最小分度：0.1V,0.5V 2、测量精度：2.5级; 3、阻尼时间：≤4S ; 4、防外磁场：Ⅲ级; 5、仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求。 6、标志应符合JY 0330第5.10条要求。 7、仪表和（或）附件的过载能力应符合JY 0330第5.11条要求。 8、其他应符合JY 0330第5.12、5.13、5.14、5.15条要求。 9、外形尺寸不小于：100mm×120mm×40mm。科仪光仪-15013 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 只 | 3 | 54 | 162 | 无 |
| 91 | 投影检流计 | 1、测量范围：-0.1 mA~0~+0.1 mA、-1 mA~0~+1 mA；2、测量精度：2.5级； 3、阻尼时间：≤4S ； 4、防外磁场：Ⅲ级 ； 5、外形尺寸不小于：100mm×120mm×40mm。 6、指针长度为50mm。； 7、仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求； 8、标志应符合JY 0330第5.10条要求； 9、仪表和（或）附件的过载能力应符合JY 0330第5.11条要求； 10、 其他应符合JY 0330第5.12、5.13、5.14、5.15条要求。科仪光仪-15014 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 只 | 1 | 54 | 54 | 无 |
| 92 | 教学示波器 | 垂直系统频率响应：直流DC~5MHz≤3dB，交流10Hz~5MHz≤3dB；偏转因素：20mVp-p／格，误差±10%；输入电容：1M∥40PF；衰减倍率：1、10、100、1000，误差±10%；输入耐压：400V（DC+ACpk）；扫描系统扫描频率： 10Hz~100kHz，分四挡；同步：内正、内负、外同步；水平系统频率响应：10Hz~500kHz≤3dB；偏转因素：100mVp-p／格；输入电容：1M∥60PF；波形：正弦波 50Hz；幅度：250mVp-p±10%；余辉：中；工作环境：温度0℃~+40℃；相对湿度：≤90%（40℃）。 应符合JY3-85《教学示波器》的有关规定。尺寸：300×165×190mm,质量 3kg。科仪光仪-15020 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 1500 | 1500 | 无 |
| 93 | 大屏幕示波器 | 屏幕对角线不小于63cm。科仪光仪-15021 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 1560 | 1560 | 无 |
| 94 | 密度计 | 1. 计量范围：计量范围：密度1.000—2.000之间。。 2. 最小分度值：0.001。 3. 误差：±0.001。 4. 密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。 5. 其它要求符合GB/T 17764-99《密度计》技术标准的要求。科仪光仪-16001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 2 | 3 | 6 | 无 |
| 95 | 密度计 | 1. 计量范围：密度0.7000—1.000。 2. 最小分度值：0.001。 3. 误差：±0.001。 4. 密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。 5. 其它要求符合GB/T 17764-99《密度计》技术标准的要求。科仪光仪-16002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 2 | 4.2 | 8.4 | 无 |
| 96 | 湿度计 | 温度：0—100%RH。精度±10%RH.刻度清晰。 半径不小于5cm，可部分参考QX/T27《毛发湿度计》标准执行。 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 12 | 12 | 无 |
| 97 | 罗盘 | 符合 JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》 JY0002－2003《教学仪器产品的检验规则》的要求。科仪光仪-16004 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 只 | 1 | 13.5 | 13.5 | 无 |
| 98 | 空盒气压计 | 1. 结构为多膜盒式，其膜盒数量不得少于3只，结构外观应符合JY0001第6、7章的有关要求。 2. 读数范围：94～104KPa或80～106KPa分度值0.25。 3. 可测量环境气压，在环境温度为0～40℃时，其测量误差应±5%。 4. 其余符合JY 0128《空盒气压计》要求。 5、金属盒，直径径不小于15cm.科仪光仪-16008 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 255 | 255 | 无 |
| 99 | 圆柱体组 | 1. 适用于中学物理教学实验测定物质的密度和比热用圆柱体组 2.（铜、铁、铝柱体各1只）.每种规格直径20mm，长度32mm。 3. 结构外观应符合JY 0001第6、7章有关规定及JY 131第1.2、1.3条要求。 4. 表面粗糙度（Ra）低于2.5μm，其余应符合JY 131第2章的要求。 5. 要符合JY 131《圆柱体组》技术标准的要求。科仪光仪-21001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 21 | 525 | 无 |
| 100 | 立方体组 | 1、为单件盒袋，由铜1个、铁1个、铝1个、木1个组成。 2、铜块、铁块、铝块、木块，规格：20×20×20±0.5mm。 3、立方块表面平整光滑。木材采用优质环保木料，表面环保油漆涂层精制而成。采用优质钢材，防锈处理。科仪光仪-21002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 31.6 | 790 | 无 |
| 101 | 运动和力实验器 | 由平面板、短斜面，小车，钢球1个，塑料球1个，塑料盒1只，毛巾1块，布1块组成。短斜面长度200mm±5mm，宽120mm±5mm，厚12mm±2mm，有可调节斜面倾角的支撑，表面用黑色节字贴包贴，平整、光滑，美观。平面板长度530mm±5mm，宽120mm±5mm,厚12mm±2mm，有可调节斜面倾角的支撑，表面用黑色节字贴包贴，平整、光滑，美观。 小车外形尺寸：105mm×65mm×40mm,小车轮距不小于50mm，轴距不小于67mm，车轮直径不小于20mm。小车在500mm长度平面内，直线运动偏差不大于5mm。毛巾尺寸：长535mm±5mm，宽140mm±5mm,四周包边处理。棉布尺寸不小于470mm*125mm、 塑料盒外形尺寸：80mm×40mm×20mm。钢球Φ19mm。塑料球Φ20mm。 木材采用优质环保木料。 选用ABS，注塑而成，无毒、环保、性能好。科仪光仪-21003 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 60 | 1500 | 无 |
| 102 | 惯性演示器 | 1、供中学物理演示物体的惯性。 2、由钢球、钢片、立柱、弹片、底座、橡胶脚组成。 3、外形尺寸：135mm*84mm*121mm。科仪光仪-21004 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 2 | 21 | 42 | 无 |
| 103 | 摩擦计 | 1、为组合式，由摩擦板1块、摩擦块1个组成。 2、摩擦板用木材制作，规格不小于600×80×20mm，表面平整。 3、摩擦块用木材制作，规格不小于120×60×40mm，表面平整，一端面有一个挂钩。正面有直径35×20mm三个孔，侧面同样有直径35×20mm三个孔。木材采用优质环保木料，表面环保油漆涂层精制而成。科仪光仪-21005 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 12 | 300 | 无 |
| 104 | 螺旋弹簧组 | 选用优质弹簧钢丝材料绕制，5个为一组，拉力限量分别为5N、3N、2N、1N、0.5N，表面镀镍处理，弹簧上端为圆环，下端有三角片、勾杆、指杆级成。弹簧钢度选取分别：5N为0.025N/mm、3N为0.015N/mm、2N为0.01N/mm、1N为0.005N/mm、0.5N为0.002N/mm；单股弹簧纲丝大小分别为：5N1mm、3N0.9mm、2N0.75mm、1N0.6mm、0.5N0.5mm。采用优质钢材，防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。科仪光仪-21006 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 组 | 2 | 12 | 24 | 无 |
| 105 | 阿基米德原理实验器 | 1．由测力计、塑料吊桶、塑料圆柱体、溢液杯组成。 2．演示测力计左侧量程为：0-2N，最小分度值为0.1N、最大分度值为0.5N。右侧刻度线和左侧刻度线一致，并有游标指针两只。 3． 塑料桶和塑料圆柱体的总质量为140g，在桶、柱臂上均有三条容积、体积等分线，线宽1mm。塑料圆柱的体积为100ml,有等分刻度线，质量≥120g，直径不小于φ35mm；塑料吊桶透明,外直径不小于φ40mm，容积为100ml 4．溢水杯溢液管下口高度不应低于70mm。 5．应符合JY175-84《阿基米德定律演示器》的要求。科仪光仪-21007 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 18 | 450 | 无 |
| 106 | 阿基米德原理及其应用实验器 | 1． 产品由带刻度的实验浮筒、配重块组件、浮标环、盛液筒等组成； 2． 砝码配有两种：铁砝码为配重，铝砝码为测量用； 3. 可完成：验证阿基米德原理的实验；阿基米德原理的实际应用的实验。科仪光仪-21008 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 19.6 | 490 | 无 |
| 107 | 液体压强与深度关系实验器 | 1、由小槽1只、大筒1只、小筒、小筒座、小压强计、附件等组成。 2、水槽1只，用工程塑料注射而成，规格不小于200×105×32mm。 3、大筒1只，用透明塑料注射而成，。规格不小于Φ100×150mm。 4、小筒、小筒座各1个，小筒用玻璃制成，3孔排列均匀，孔内径尺寸偏差不大于0.2mm，与筒座配合松紧适宜，摆放平稳。规格Φ90×20mm，±0.5mm。 5、小压强计1套，由底板1块、U形管、乳胶管1根、支架1个、风筒1个。 6、附件由小孔橡胶塞3个、橡皮筋1根、线1根、乳胶膜2张。 科仪光仪-21009 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 33 | 825 | 无 |
| 108 | 连通器 | 1．由玻璃连通器和底座两部分组成。 2．外形尺寸不小于：210×120×210mm。 3．玻璃件选用钠钙玻璃或硼硅玻璃。 4．玻璃件壁厚1.0mm。 5．玻璃件细管外径为12mm，粗管外径为30mm。 6．玻璃件必须经过退火处理，消除应力。 7．底座要平稳，表面光滑无痕。 8．应符合QB/T 2561《实验室玻璃仪器》,应符合JY232-87《连通器》的要求。科仪光仪-21010 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 15 | 15 | 无 |
| 109 | 帕斯卡球 | 1、主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成。 2、圆管选用金属无缝钢管，有效尺寸不小于直径28×180mm,端应有连接，空白球的螺纹，另一端有拧盖螺纹、螺纹连接部分应牢靠、表面防锈处理。 3、空心球用不锈钢制作，直径不小于80mm.圆球上装有10个不同方向的喷嘴，喷嘴连接牢固、密封。圆球与圆管连接方便。无漏水现象。 4、活塞选用耐油优质橡胶制作、规格尺寸与圆管内径密封配合，活塞安装在活塞杆上。活塞另一端安装木手柄。 5、组装后的帕斯卡球应抽动自如，密封性良好。木材采用优质环保木料，表面环保油漆涂层精制而成。采用优质钢材，防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。科仪光仪-21011 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 87 | 87 | 无 |
| 110 | 浮力原理演示器 | 1、大水槽1个，用透明材料制成，表面0～300刻度，规格不小于Φ105×200（mm）,中间隔板将大水槽分隔一个小水槽。 2、排气管2个，分别安装在水槽底部和侧面。 3、浮体1个，规格不小于Φ49×50（mm）附配重物5个。 4、附浮胶管1根。科仪光仪-21012 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 66 | 66 | 无 |
| 111 | 物体浮沉条件演示器 | - 由下列器材组成： (1).水槽1套； (2).立方体(大小不同)5个； (3).塑料球(大小相同)5个； (4).玻璃瓶1只； (5).浮标1支； (6).橡皮泥1块； (7).鹅卵石1块； (8).木块1块； (9).泡沫1块 2．水槽外形尺寸：190mmX100mmX100mm。 3．立方体质量50g，体积各不相同。 4．塑料球直径30mm，体积相等，质量不相同。 5．全部塑料件表面光洁，无明显变形，金属件无毛刺，无锈班。 科仪光仪-21013 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 66 | 66 | 无 |
| 112 | 潜水艇浮沉演示器 | 1．由透明球体、配重块、吸排气筒等组成。 2．透明球体直径≥100mm, 体积≥170 mm，球体质量≥130g。 3．吸排气筒容量：0～50ml。 4．透明塑胶管长度≥50cm. 5．各处配合无漏气现象。 6．教学演示效果明显。科仪光仪-21014 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 30 | 30 | 无 |
| 113 | 液体内部压强实验器 | 由承压盒、胶膜、胶管、支杆、调节机构等组成。承压盒侧面处有滑轮，承压盒尺寸Φ40×24mm，底部有扎线凹槽，尖顶部小孔Φ3mm，支杆成L型，短向顶部有一凹柄，支杆尺寸Φ4×300mm，尾部滑轮尺寸Φ19.5mm×7mm与承压盒侧面滑轮一致。 科仪光仪-21015 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 7 | 175 | 无 |
| 114 | 微小压强计 | 仪器由示教板、U型玻璃管、乳胶管、透明三通接头、固定夹组成。示教板用优质工程塑料制作，彩色丝网双边印刷，刻度15-10-0-10-15，分度值0.5，示教板尺寸：360mm×380mm×84mm。U型玻璃管规格Φ5.7mm，单边长365mm，两端有卡口。科仪光仪-21016 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 25 | 7 | 175 | 无 |
| 115 | 液体对器壁压强演示器 | - 由透明的圆管和圆缸组成。圆缸侧壁上，在不同深度固定有三个喷嘴。还有一个带螺纹的侧管，附件有螺塞、鼓膜塞、圆底板各2件；橡胶膜10片。 2．规格尺寸： 圆管内径φ25mm；管长210mm；壁厚不大于2.5mm； 圆缸内径φ80mm；缸深200mm；壁厚不大于2.5mm。 3．圆管、圆缸外形匀称，光洁透明，无龟裂破损，外壁标有指示深度的红色刻度线，分度为0.5cm，线的长度和宽度应均匀一致。 4．圆缸上的侧管和喷嘴在缸壁的凸出长度为6mm，喷嘴孔径为2mm。 5．应符合JY229-87《液体对器壁压强演示器》的要求。 科仪光仪-21017 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 10.6 | 10.6 | 无 |
| 116 | 气体浮力演示器 | 大球内胆、大气球。科仪光仪-21018 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 36 | 36 | 无 |
| 117 | 马德堡半球 | 1．由两个附有拉手的铸铁或橡胶半球或圆盘组成。 2．为铸铁件应符合： （1）铸铁件其中一个半球上装有旋塞和抽气管咀。 （2）半球（圆盘）外径不小于φ105mm，内径不小于φ75mm。 （3）金属件外表面喷漆、平整、光滑、无毛刺。两半球（圆盘）的合口处和旋塞应进行成组研磨，并配套编号。半球（圆盘）的合口处光洁度不低于▽5，不得有砂眼、气孔和毛刺。金属球体内表面涂防锈漆。 （4）旋塞和抽气管咀由黄铜制成。旋塞锥度1∶7，外径φ8mm，旋塞一端装有与通气孔方向一致带箭头的旋片，旋塞应松紧适宜、转动灵活。 （5）当半球（圆盘）的内外压强差为500mmHg，经30分钟后，其压差不低于480mmHg。 3．为橡胶件应符合： （1）橡胶件应选用优质橡胶制造，表面应平整光洁，边缘不应有破边、明显的浇口飞边，两半球接触面应光滑平整，不应有变形、凹凸不平等缺陷。 （2）半球（圆盘）外径不小于φ105mm，内径不小于φ75mm。 （3）将橡胶两半球对合轻压，施加500N拉力，保持3秒，两半球不得分离，金属拉环等不得脱落。 4．应符合JY108-82《马德堡半球》的要求。科仪光仪-21019 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 2 | 72 | 144 | 无 |
| 118 | 大气压系列实验器 | 1.由透明杯、橡胶盖、胶塞、方格盖板、带嘴盖板、多孔盖、小气球、弹簧夹、乳胶管等组成； 2.能较好演示大气压存在及方向，大气压强与空气密度关系，大气压应用，粗略估测大气压强等实验。青鱼-21020 | 浙江宁波 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | 套 | 1 | 30 | 30 | 无 |
| 119 | 压力和压强演示器 | 1．有压强小桌、海绵块组成。 2．压强小桌为塑料制品，桌面尺寸为130×70mm，应精制美观。 3．小桌腿长50mm，圆柱形略带锥度。 4．海绵块尺寸为：135×80×45mm，须切割平整。 5．配合J2106金属钩码使用，要求不再配砝码。科仪光仪-21021 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 13.6 | 13.6 | 无 |
| 120 | 流体流速与压强关系演示器 | 1、由示教板1套、U形管2支、滴管1支、小漏斗1个、乳胶管50cm、线夹2支、弹簧夹2个、快、慢流速管1支组成。 2、示教板由底座及面板组成：（1）底座为金属制品，有效尺寸不小于440×110×20mm为黑色喷漆。（2）面板为金属制品，白色喷漆，一侧印有红色刻度线。（3）底座与面板用M4螺钉连接固定，固定牢靠、摆放平稳。 3、U形管为比例制作，有效直径6.3×4.7±0.2mm,外形尺寸76×160mm. 4、滴管为玻璃制作，附乳胶头。 5、小漏斗为塑料制作，漏斗嘴与乳胶管配合无漏气现象。 6、快、慢流速管为玻璃制品，有效长度不小于410mm,两端Φ9±0.5mm,中间Φ43±1mm,同向有3个通孔嘴。 7、组装后的仪器应实验效果明显，可视性强。可参考JY229-87《液体对器壁压强演示器》的有关规定。科仪光仪-21022 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 46 | 46 | 无 |
| 121 | 杠杆 | 1． 用木材制作，表面平整、挺直、均匀、无毛刺。木材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经脱脂干燥处理，含水率≤18％。漆面光亮。 2． 由杠杆尺、轴、调平装置和四只挂钩组成。杠杆尺为500×25×8mm，中心有φ4mm的铜轴套。 3． 杠杆尺正面以轴心为零点向两端刻印厘米单位刻度线，刻线清晰，每5cm印一长线并标注数字。杆身有效长度为480mm。 4． 杠杆尺两端装有镀锌调平螺母，尺端包头加固。杠杆应平衡。 5． 应符合JY172-84《杠杆》的要求。科仪光仪-21030 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 10.5 | 262.5 | 无 |
| 122 | 演示滑轮组 | 1．单滑轮，三并滑轮，三串滑轮,可卡各2个。滑轮直径：7厘米 2、尺寸不小于：24.4 x 9.2 x 7.2 cm 3．三并滑轮为直边半封闭式，三串滑轮和单滑轮为单边悬臂式，滑轮的上下挂钩方向互成90°或可转动。 4．允许负荷：2千克（19.6牛顿）。 5．轮盘用塑料制成。框架用碳钢冷轧板制成。中轴由钢丝制成，框架表面作防锈处理。 6．轮盘应转动灵活，轮盘沿轴向串动距离不大于1mm。 7．滑轮悬挂后，其框架侧边均应铅直，误差不大于1.5mm。 8．各轮盘平面与框架的平行度公差不大于1mm。 9．一对单滑轮，当负荷500克时，机械效率应不低于90％。每对三并、三串的滑轮，当负荷1000克时，机械效率应不低于60％。 10．应符合JY134-82《演示滑轮组》的要求。科仪光仪-21031 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 组 | 1 | 36 | 36 | 无 |
| 123 | 滑轮组 | 由单滑轮2个、二并滑轮2个组成。滑轮外形Φ39.5×6mm，滑轮用优质工程塑料制作，轮轴、框架用金属制作，表面电镀处理、框架直边封闭式。上下挂钩方向互成90°，框架外形97×14×10mm。科仪光仪-21032 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 组 | 25 | 12 | 300 | 无 |
| 124 | 滚摆 | - 主要由底座1个，滚摆1个，滚摆轴1根，支撑杆2根，吊线1根，摆梁1根组成。 2、滚摆整体用金属制作，表面防锈处理。 3、底座用厚度为1mm的铁材冷冲压制成型，规格不小于255×90×12mm,成型后的底座应摆放平稳，无毛刺。 4、滚摆用生铁铸成，直径不小于115×15mm,质量不小于500g，表面喷漆。中心孔与滚摆轴紧密配合。无松动，滚摆轴电镀防锈处理。 5、支撑杆用直径不小于7.5mm钢材制作，长度不小于320mm,一端为M5螺纹，另一端为直径5mm孔，表面电镀防锈处理。 6、吊线选用优质尼龙线，应有足够的强度使滚白上下滚动。 7、摆梁用直径不小于7.5mm钢材制作成︼型状，两顶端直径与支撑杆配合，拆装方便，长度与底座两孔基本相似。表面电镀防锈处理。 8、组装后的滚摆应摆放平稳，滚摆转动后无倾斜现象。科仪光仪-21033 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 60 | 120 | 无 |
| 125 | 离心轨道 | 1、由钢球和两根钢丝构成的环形轨道组成（有捕球网）。 2、钢球直径22MM，球体应圆滑，表面光滑无麻点，钢球镀铬无锈蚀和剥落。 3、轨道钢丝直径4MM，轨距20MM±1MM，环内径110MM±2MM。轨道底座尺寸：190MM×60MM×10MM，斜坡夹角40度，轨道长坡长350MM，短坡长200MM。轨道成形规则圆滑，焊接牢固。表面烤化应光洁，无脱漆、漏漆现象。当球体在轨道上运动时不得有阻滞，跳动或出轨。科仪光仪-21034 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 2 | 60 | 120 | 无 |
| 126 | 力学实验盒 | 包括应下配件： 小车 1 辆，弹簧测力计 2 支，支杆 1 根，刻度牌 1 块，多用端头 1 个，横梁（带平横螺目和丝杆）1 根，游码 1 个，托盘 2 个，大 桶 1 个，大胶塞 1 个，小胶塞 1 个，薄膜 1 块，小桶 1 个，塑料 管 2 根，砝码块（2 个 20 克，3 个 10 克，2 个 5 克，1 个任意）， 砝码托 2 个，滑轮 2 组，滑轮架 2 个，滚摆配件 1 个，S 型挂钩 1 个，小球及带钩长细线 1 根，皮筋 2 根，海绵块 1 块，重锤及线 1 套，指针 1 个，弹簧片 1 片，两端带钩细绳 1 根等。科仪光仪-21035 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 50 | 63 | 3150 | 无 |
| 127 | 初中力学演示板 | 包括应下配件： （1）双向测力计，2 只；（2）压簧对， 9N，4 支；（3）加长 杠，塑料 150mm,100mm 各 2 支；（4）销钉，塑料，4 只（5）接 插叉，塑料，2 支；（6）接插头，塑料，2 支；（7）接钩，塑料， 2 支；（8）定位夹，金属，2 只；（9）小车，金属，2 辆；（10） 车钩，4 只；（11）大滑轮，Ф120 含轴，2 只，；（12）小滑轮， Ф60 含轴，4 只；（13）平直导规，1 支；（14）平抛导规，1 支； （15）惯性块，金属，2 块；（16）重锤，含锤线 1.5m，1 只； （17）单向插头，2 只；（18）双向插头，2 只；（19）滑轮联杆， 金属，2 支；（20）滑轮挂钩，金属，2 支；21）支承杆，金属， 6 支；（22）调节杆，2 支；（23）钢丝挂钩，10 支；（24）钢 丝卡环，4 只；（25）色圈，PVC 红色，4 片；（26）力矩片，6 片；（27）卡子，1 只；（28）直角支板，ABS，带调节轮，4 只； （29）拉簧，2 支；（30）实验底板，360×240×20mm，96 孔，4 块；（31）紧固销，塑料，36 只；（32）小接插座，塑料，40 只； （33）吊环，塑料，4 只。科仪光仪-21036 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 480 | 480 | 无 |
| 128 | 飞机升力原理演示器 | 1、由风机、飞机模型、透明罩、滑杆、滑杆压板、底座等组成。 2、风机：（1）风机工作电压：AC220V±22V 50HZ；（2）风机导风管口横截面为长方形，风力应稳定、均匀。（3）风机的风量大小应可调节，调节旋钮应转动灵活。（4）风机上的开关及调节旋钮应可靠耐用、松紧适度、手感舒适。（5）风机工作时不得产生大于60dB的噪音和剧烈震动。 3、飞机模型：（1）飞机模型应采用质轻的材料制作，应造型逼真。整件表面光洁，无飞边毛刺。（2）机翼应成型为前端圆钝、后端尖锐，上弯下平，上下不对称。机翼尺寸不小于110×80×20mm。（3）透明罩应采用透明性好的材料制作，表面光洁无划痕。长度不小于185mm，高度不小于85mm。（4）滑杆高度应不小于120mm，要求杆身挺直、光滑，飞机模型在滑杆上应能上下活动自如。（5）滑杆压板应与滑杆配合可靠，取放方便。仪器工作时，飞机模型在上升至滑杆顶部时不得脱出。（6）底座应放置平稳，周边光滑。尺寸不小于520×150×30mm。（7）调整好仪器后，接通电源，闭合电源开关，通过透明罩观察，飞机模型应能缓缓升起，通过调节风量旋钮，应可控制飞机模型上升的高度。科仪光仪-21037 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 96 | 96 | 无 |
| 129 | 手摇离心转台 | 1．由机座、主动轮（附摇柄）和从动轮等组成。 2．外形尺寸：550×240×150mm。 3．机座材料为铸铁，配有橡胶脚，平放、立放均平稳可靠。 4．主动轮直径为Φ240mm，从动轮直径为Φ40mm。 5．主动轮和从动轮转动应灵活、平稳，转动时皮带不得脱落。 6．各部件均应作防锈处理。 7．应符合JY220-87《手摇离心转台》的要求。青鱼～21038 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 162 | 162 | 无 |
| 130 | 音叉 | 1、由音叉、共鸣箱、音叉槌组成。 2、音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动。音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。钢制音叉表面镀铬，铝制音叉表面氧化处理。外形尺寸：190mm×5mm×8mm。 3、共鸣箱的木材应无节疤和裂痕，宜用泡桐、东北松或高密度板制造，经干燥处理，箱体平整胶合牢跑龙套，使用时不应松动。外形尺寸：300mm×90mm×50mm。 4、音叉槌用橡胶制造，槌杆用木材或塑料制造，槌头球径26mm，杆长180mm。频率及误差：256Hz±0.3Hz。应符合JY/T0395-2007《教学音叉》标准。科仪光仪-22001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 22 | 550 | 无 |
| 131 | 音叉 | 1、由音叉、共鸣箱、音叉槌组成。 2、音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动。音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。钢制音叉表面镀铬，铝制音叉表面氧化处理。外形尺寸：150mm×5mm×8mm。 3、共鸣箱的木材应无节疤和裂痕，宜用泡桐、东北松或高密度板制造，经干燥处理，箱体平整胶合牢跑龙套，使用时不应松动。外形尺寸：140mm×90mm×50mm。 4、音叉槌用橡胶制造，槌杆用木材或塑料制造，槌头球径26mm，杆长180mm。频率及误差：512Hz±0.4Hz应符合JY/T0395-2007《教学音叉》标准。科仪光仪-22002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 18 | 450 | 无 |
| 132 | 发音齿轮 | 1．由三片齿板、转动轴等组成。 2．齿轮用钢材制成，外形尺寸φ78×134mm。 3．三片齿板的顶圆直径为φ78mm，齿数分别为80、60、40齿，齿的分布均匀，齿片应平整，无毛刺。 4．三片齿板相距23mm，顺序装在转动轴上，装配应牢固端正，不得有松动现象。 5．三片齿板表面镀铬，其余表面镀锌。 6．应符合JY224-87《发音齿轮》的要求。科仪光仪-22003 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 33 | 33 | 无 |
| 133 | 单摆 | 一个摆球。科仪光仪-22004 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 1.8 | 45 | 无 |
| 134 | 纵波演示器 | 1、由支架、螺旋弹簧、振源及附件、连接杆和衬布等部件组成。全长220cm，直径60mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属球可以上下任意调节。 2、振子为圆柱体金属件。表面电镀，振子可在弹簧钢片上调整其高度。3、弹簧钢片应有足够瞧的长度和钢度，表面防锈处理。通赤改变振子的位置，其频率可调。 4、螺旋弹簧需经防锈处理，有效圈数不小于300圈。 5、支架为塑料注塑成型，无变形。连接后牢固可靠。 6、衬布为白色。科仪光仪-22005 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 226 | 226 | 无 |
| 135 | 声传播演示器 | 1、由面板、透明圆筒、发声系统、接收系统、抽气系统等组成。 2、面板：外形尺寸不小于长400mm，宽300mm，有支撑脚且能放置平稳，面板主面有发声、媒质、接收的标志。 3、透明圆筒外径不小于48mm，长不小于220mm，壁厚不小于3mm，圆筒有密封端盖，并有抽气装置。 4、发声系统和接收系统均封于圆筒内，接通DC6V电压，声源发声空气传播后由接收系统接收，接收到的声音应响亮，距离仪器5m范围内应清晰。 5、仪器应能实现声音在不同媒质（空气、液体、固体）中的传播。科仪光仪-22007 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 180 | 180 | 无 |
| 136 | 超声应用演示器 | 可进行超声波测距、报警、水位控制、倒车报警等控制实验的演示。科仪光仪-22008 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 256 | 256 | 无 |
| 137 | 声速测量仪 | 由一台主机及两个专用传感器组成，并配有一组专用连线，一个发声装置和一组支架，实验时与数字计时器配套使用。 科仪光仪-22009 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 228 | 228 | 无 |
| 138 | 量热器 | 1.内筒由铝板拉伸而成，内径为 60mm，高为 70mm,表面光洁 ； 2.外筒内径为 90mm,高为 100mm,表面光洁； 3.上盖设有安装温度计和搅拌器的孔，上盖要将外筒盖严； 4.内、外筒之间用绝热支承架隔开；支承内筒牢固可靠，搅拌时 无晃动； 5.搅拌器用 2mm 铝丝整形而成，圆环直径 50mm，杠长不小于 90mm,杠端要加可拆卸的绝缘套； 6.电热器由导电杆、电阻为 1 欧姆和 2 欧姆的电热丝组成 2 段。科仪光仪-22201 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 36 | 900 | 无 |
| 139 | 内聚力演示器 | 1、为组合式，有铝柱4个、扳动杆2个、刮削器 1个、挤压器 1个组成。 2、铅柱尺寸不小于Φ17×52mm,红色、蓝色个1个。 3、扳动杆金属制作有效尺寸Φ4×80mm. 4、刮削器：（1）刮削器由转柄、刀片、刀轴组成。（2）转柄金属制作，外接直径不小于25mm.（3）刀片用优质碳钢制作，尺寸不小于23×6×0.5mm,刀刃锋利。（4）刀轴用铜材制作。（5）组合后的刮削器应牢固锋利。 5、挤压器用金属制作：（1）挤压器由转柄，螺栓杆，挤压架组成。（2）组装后的挤压器应摆放平稳、牢靠、表面防锈处理。（3）铅铸圆柱用刮刀刮端面能观察刀新面油变化。青鱼-22202 | 浙江宁波 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | 套 | 4 | 33 | 132 | 无 |
| 140 | 空气压缩引火仪 | 1、为组合式，有手柄1个、连杆1个、端盖1个、耐油橡胶圈3个、5 M4螺母、垫圈1副、汽缸体1个 、底座1个组成。 2、手柄为塑料制品，中心孔为M6螺纹。 3、连杆为金属制品，一端M6螺纹，另一端为M4螺纹，有效尺寸不小于Ф7×125mm，防锈处理。 4、端差为塑料制品，上口直径不大于9.5mm，下口有M24螺纹，有效尺寸不小于Ф28×22mm。 5、耐油橡胶圈应用橡胶制作，外径10+0.2mm，内径Ф3.5±0.2mm，厚度4±0.2mm。 6、汽缸体用透明塑料制作，外Ф25±0.5mm，内孔Ф10±0.1mm，长度不小于120mm，内孔长度100mm，两端M24螺纹。 7、底座塑料制作，上端孔有M24螺纹，有效尺寸不小于Ф60×20mm。； 8、组装螺纹配合诵经适宜。 9、组装后应摆放平稳，无倾斜。 10、组装后耐油橡胶圈尺寸大于缸体内孔尺寸。科仪光仪-22203 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 4 | 30 | 120 | 无 |
| 141 | 爆燃器 | 1、由透明盒、电子点火器组成。 2、透明盒经酒精点火后不应破裂，确保使用安全、可靠。 3、电子点火器总长不小于250mm，手柄材料采用塑料制成，电池盒开启方便，电池加持可靠，打火寿命不少于2000次。 4、演示效果明显、直观。科仪光仪-22204 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 106 | 106 | 无 |
| 142 | 机械能热能互变演示器 | - 由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成。 2． 外形尺寸180mm×75mm×20mm。 3． 导热管用φ16mm×1mm紫铜管制成，长65mm，表面抛光处理。 4． 导热管与底座焊接牢固无漏气现象，可承受径向拉力不小于500N。 5． 弓形夹有效夹持厚度5～55mm，夹持深度不小于30 mm。夹紧压力不小于200kg。 6． 导热管与弓形夹的安装无明显倾斜、夹持稳固，塞盖与导热管配合松紧适宜。 7． 摩擦绳为φ4.5mm腊旗绳，长度为1米。 8． 应符合JY177-84《机械能热能互变演示器》的要求。科仪光仪-22205 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 36 | 36 | 无 |
| 143 | 金属线膨胀演示器 | 1、由支架、金属棒、酒精槽、显示系统组成。铜、铁、铝三根金属棒水平并放，试棒长度为185±0.5mm，直径为6mm；支架一端设有调节螺丝，与传动机构配合，在常温下能将指针调至零位。三组传动机构传动灵活，互不干扰；指针采用铝材制作，针体长170mm，最宽部分10mm，三根指针分别着红、蓝、白三种颜色；标尺采用金属材料制成，印有刻度线，表面镀铬；底座材质为金属，外形尺寸240×90×20mm。 2、应符合JY225-87《金属线膨胀演示器》的要求。科仪光仪-22206 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 100 | 100 | 无 |
| 144 | 固体缩力演示器 | 1、由试棒、底座、铸铁销和手柄等组成。 2、度棒用炭素钢制成，直径16MM，全长350MM，一端有直径6MM的插销孔，另一端有M16螺纹，螺纹长度不小于35MM，表面防锈处理。 3、底座用铸铁制造，应有足够的强度，放置平稳。左右两端有个U型槽，两U型槽外端面的距离为310MM，试棒取放方便。转动手柄时，试棒不应转动。底座表面烤漆。 4、铸铁销直径5MM-6MM，长度60MM，无砂眼，气孔等缺陷。 5、手柄用铸铁制成，手柄宽不小于100MM，与试棒螺纹配合，配合长度不小于20MM松紧适宜，手柄表面烤漆。 6、应符合JY226-87《固体缩力演示器》的要求。青鱼-22207 | 浙江宁波 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | 个 | 1 | 106 | 106 | 无 |
| 145 | 热传导演示器 | 1、由底座、支架、蓄热块和导热杆组成。 2、蓄热块是一个铝块，左边是铜、铁铝三根导热热杆，等粗等长，都有三个分布均匀的凹坑。相对于蓄热块，导热杆呈辐射状分布。科仪光仪-22208 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 30 | 30 | 无 |
| 146 | 双金属片 | 整体长度不小于15cm,由两层热膨胀系数不同的合金叠合而成。青鱼-22209 | 浙江宁波 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | 个 | 1 | 15 | 15 | 无 |
| 147 | 气体做功内能减少演示器 | 1、由气室、进气管、胶塞、防护套、底座及背景衬板凳组成。 2、气室：（1）气室为圆筒形，有进气口和出气口，进气咀与进气管配合紧密；出气口为喇叭状，与胶塞配合紧密。（2）气室直径应不小于38mm，长不小于90mm，壁厚不小于2mm。（3）玻璃气室材质的要求应符合JY0001—2003中7.2、7.4、7.6的要求。 3、玻璃气座应有防护套，防护套透明塑料或有机玻璃制作。气室在防护套内限位可靠，无串动，由防震垫。 4、底座长不小于120mm，宽不小于90mm。仪器放置应平稳可靠。底座应为黑色。 5、背景衬板为黑色，长不小于120mm，高不小于90mm。 6、进气管长不小于500mm，内径与气室进气嘴配合牢固。 7、胶塞为锥形，大端直径为15mm。胶塞与气室出口配合紧密，松紧可调，胶塞与底座用线绳连接，线绳应牢固可靠。 8、其它应符合JY0001有关要求。科仪光仪-22210 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 90 | 90 | 无 |
| 148 | 声热实验盒 | 能完成下列声学热学分组实验； 1、物体振动发生的实验； 2、声音有大小、高低的实验； 3、物体传声的实验； 4、金属线膨胀的实验； 5、热传导的实验。科仪光仪-22212 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 50 | 46 | 2300 | 无 |
| 149 | 纸盘扬声器 | 直径不小于200mm，8Ω，动圈式扬声器的主要性能在指向性、频响(5-5KHZ)、失真度、音质等方面符合技术要求。科仪光仪-22213 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 66 | 66 | 无 |
| 150 | 手持式喇叭 | 传送距离：≤100 米最大功率：≥10W；工作电压：DC6V。科仪光仪-22214 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 90 | 90 | 无 |
| 151 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，教师用。科仪光仪-23001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 对 | 1 | 12 | 12 | 无 |
| 152 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，学生用。科仪光仪-23002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 对 | 25 | 5.4 | 135 | 无 |
| 153 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用。科仪光仪-23003 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 对 | 1 | 15 | 15 | 无 |
| 154 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，学生用。科仪光仪-23004 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 对 | 25 | 7.6 | 190 | 无 |
| 155 | 箔片验电器 | 教师用。科仪光仪-23005 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 对 | 1 | 30 | 30 | 无 |
| 156 | 箔片验电器 | 学生用。科仪光仪-23006 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 对 | 25 | 30 | 750 | 无 |
| 157 | 指针验电器 | 1．由两只灵敏度相同的指针验电器组成；指针验电器由外壳圆球或圆盘、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成 2． 壳体应连接牢固、平整周正，底座平稳，表面无明显划痕，壳体的演示面应有指针张开角度的刻度，如有活动门则门与壳体之间的配合应严密活动方便； 3． 圆球或圆盘及导电杆用金属制成，镀铬抛光后，表面应光洁无毛刺； 4． 圆球或圆盘与导电杆之间用 M4 螺纹配合，装配后整体平整周正； 5． 指针用薄金属片制成；长度不小于 100mm，针体平直，表面光滑无毛刺，下部成箭头形，漆红色； 6． 指针架用金属制成，镀铬抛光后表面光滑无毛刺；指针装在 指针架上时，动作应灵敏可靠，不前后偏斜摇摆，电荷消失后应能顺利向零； 7． 在圆球或圆盘上连接 9KV 直流高压电源的一极时，指针张开角度不小于 45°，移去高压后，指针保持 30°以上的时间应不小于 10 分钟； 8． 本产品中两只验电器的指示灵敏度指针指示张角 0°到 60° 范围内不得有明显的偏差；指针指示文化中不应有跳动现象。 科仪光仪-23007 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 对 | 1 | 106 | 106 | 无 |
| 158 | 感应起电机 | 1．在温度为 20℃、相对湿度为 65%的环境中，摇柄转速 120 转/分，火花放电距离不小于 55mm；在温度为 5～30℃范围，相对湿度小于 80%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离不小于 30mm； 2． 起电盘采用直径 275mm，厚 3mm 的有机玻璃板制成； 3． 起电机两电梳之间采用无横梁、悬臂式结构； 4． 底座采用绝缘性能优良的塑料或其它同等性能的材料制成； 5． 起电盘径向跳动，两盘跳动量不大于 1.5mm； 6． 两盘盘面不平度应使起电盘在转动中两盘内侧任一点间距离不小于 2.5mm，最大不超过 5.5mm； 7． 起电盘中心轴横向窜动量不大于 1mm；手摇转柄轴横向窜动量不大于 2mm； 8． 起动盘转动应平稳灵活，在手摇转柄转速不大于 120 转/分的条件下，仪器无颤动现象； 9． 电刷在起电盘上与铝箔接触良好； 10． 电梳由针状金属杆或柬状裸铜丝制成； 11． 起电盘上铝箔粘接整齐牢固； 12． 莱顿瓶极板涂敷高度应不低于 120mm，涂敷层牢固不得有划伤或局部脱落。科仪光仪-23008 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 190 | 190 | 无 |
| 159 | 枕形导体 | 配件组成：（1）表面镀镍（镀锌或镀铬）的金属空壳，枕形导体（可折式）是在园筒的一端装一个半球面，另一端为平面把两个这样的导体平面的一端对合起来，就成为一个枕形导体；（2）三角形铁脚底座（或胶木脚）；（3）插在底座上的有机玻璃棒。 科仪光仪-23009 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 副 | 1 | 70 | 70 | 无 |
| 160 | 小灯座 | 由底板、冷冲接插件、接线柱组成,接线柱为金属螺丝。底板用优质PVC工程塑料制作，规格尺寸75mm×35mm×10mm，冷冲件共4件，表面镀镍，接线柱为M4。科仪光仪-23010 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 100 | 3.4 | 340 | 无 |
| 161 | 单刀开关 | 仪器由底板、冷冲接插件、接线柱组成，接线柱为金属螺丝。底板、刀柄用优质PVC工程塑料制作，规格尺寸75mm×35mm×10mm，冷冲件共5件，表面镀镍，开启方便，接触良好。接线柱为M4。 科仪光仪-23011 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 100 | 4.2 | 420 | 无 |
| 162 | 滑动变阻器 | 1．技术规格：电阻20Ω；额定电流2 A。 2．电阻值误差应小于10％。 3．滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整，要有4个接线端。 4．电阻线绝缘层承受不低于1.5KV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1.5KV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象。 5．在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象。 6．瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹。 7．常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ。 8．滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅。滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。 9．支架、护罩采用金属材料制成，与绕线电阻管和滑杆结合牢固、端正，放置平稳。 10．应符合JY0028－1999《滑动变阻器》的要求。科仪光仪-23012 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 24 | 600 | 无 |
| 163 | 滑动变阻器 | 1．技术规格：电阻50Ω；额定电流1.5 A。 2．电阻值误差应小于10％。 3．滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整，要有4个接线端。 4．电阻线绝缘层承受不低于1.5KV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1.5KV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象。 5．在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象。 6．瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹。 7．常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ。 8．滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅。滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。 9．支架、护罩采用金属材料制成，与绕线电阻管和滑杆结合牢固、端正，放置平稳。 10．应符合JY0028－1999《滑动变阻器》的要求。科仪光仪-23013 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 24 | 24 | 无 |
| 164 | 滑动变阻器 | 1．技术规格：电阻5Ω；额定电流3 A。 2．电阻值误差应小于10％。 3．滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整，要有4个接线端。 4．电阻线绝缘层承受不低于1.5KV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1.5KV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象。 5．在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象。 6．瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹。 7．常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ。 8．滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅。滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。 9．支架、护罩采用金属材料制成，与绕线电阻管和滑杆结合牢固、端正，放置平稳。 10．应符合JY0028－1999《滑动变阻器》的要求。科仪光仪-23014 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 24 | 24 | 无 |
| 165 | 电阻圈 | 仪器由盒体、电阻丝、接线柱组成。盒体用优质工程塑料制作，封闭式，规格尺寸：82.5mm×42mm×23mm，电阻丝额定电阻分别为5Ω、10Ω、15Ω，额定电流分别为1.5A、1A和0.6A，接线柱为M4。 应符合JY0029－91《电阻圈》的要求。科仪光仪-23018 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 组 | 25 | 12 | 300 | 无 |
| 166 | 电阻定律演示器 | - 由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、连接片、支撑架等组成。 2．外形尺寸： 1060×150×40mm或560×180×40mm。 3．金属导线应精细均匀，在有效长度内不能有弯折、锈蚀现象。 4．三种金属导线的规格、阻值如下表： 材质 导线直径（mm） 有效长度（mm） 参考阻值（Ω） 数量（根） 铜 0.5±0.04 1000±2 0.09 1 铁 0.5±0.04 1000±2 0.5 1 镍铬 1±0.04 1000±2 2.5 1 5．金属导线、接线柱与底板装接应牢固、无松动现象。金属导线在两接线柱间的长度为1000±2mm。 6．金属导线的材质、直径在底板上应有明显的标记。 7．底板应平整无变形、表面作防护处理。 8．连接片为1mm厚的黄铜制成，表面镀铬。 9．接线柱为铜质，直径不小于8mm，与底板绝缘良好。 10．应符合JY217－87《电阻定律演示器》的要求。 11．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 科仪光仪-23019 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 42 | 42 | 无 |
| 167 | 电阻定律实验器 | 仪器由示教板、接线柱、电阻丝、紫铜丝、铁丝组成。示教板为木制中，规格尺寸450mm×100mm，底部有4个橡胶脚支撑。示教板正面印有A1、A2、A3和B1、B2、B3标记。 各标记点安装红、黑接线柱。瓦楞纸盒包装。 木材采用优质环保木料，表面环保油漆涂层精制而成。 科仪光仪-23020 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 25 | 25.2 | 630 | 无 |
| 168 | 演示电阻箱 | 1. 演示电阻箱是由面板、四个线绕电阻（1Ω、2Ω、2Ω、5Ω）四个铜质插头和插座、一对接线柱等组成； 2. 单个电阻阻值的最大允许误差 0.05Ω； 3. 1Ω、2Ω电阻用线径为不小于 0.56mm 的康铜线绕制最大工作电流 2A；5Ω电阻用线径为不小于 0.45mm 的康铜线绕制最大工作电流 1A。科仪光仪-23021 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 39 | 39 | 无 |
| 169 | 教学电阻箱 | J 2361型，电阻箱阻值调节范围0～9999.9Ω。 采用电木密封结构箱体。电阻用高稳定镀锰合金线，以无感式（双线并绕）绕于瓷管上，并经浸漆、老化处理。阻值调节旋钮转动灵活，档位清晰，各档阻值准确。科仪光仪-23022 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 72 | 72 | 无 |
| 170 | 简式电阻箱 | 9999Ω。科仪光仪-23023 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 54 | 1350 | 无 |
| 171 | 演示线路实验板 | 实验板由基本电路元件，大小插座，接插器件，专用接线，特制插头三角支板等组成： 1.底板：由ABS塑料压制，单板尺寸为360*240mm，板面上设有80个以上间距为30mm的等距离圆孔，供接插配套插座使用，按示教需要底板之间可自行拼拆。 2.插座：用塑料压制，表面安装或焊接电路配套元器件，实验时把需要的插座插在底板上，用专用插头线连接成实验电路，必要时可更换插座上的元器件，自行设计电路。 3.开关：用弹性良好的磷铜片冲制，装在塑料座架上，使用时，按实际电路插在底板上适当的位置，旋动开关凸轮即通断。 4.电池盒座：固定一号干电池用，实验时将其插在底板上。 5.连接导线：由两个专用插头和一股导线制成，供接插，连接电路使用，插头与插头可以互相接插，变化电路节电十分方便。一端为接线叉的导线供连接接线柱使用。 6.小接插座：插于底板表面，作实验线路的过渡结点，供连接导线和外接电表时使用。 7.吊环：由塑料压制，装插在底板四周，供悬挂线路板使用。不用时可卸下。 8.开口销钉：有塑料压制，当底板与底板拼合时，插入销钉使拼板紧固，防止松脱。 9.压环螺栓：用金属特制，长短配套，在演示实验时，使变阻器、电阻箱等器件固定在线路板面上，以增加直观性。 10.三角支板：供底板拼接成直角，放置在讲台上实验，保持稳固。科仪光仪-23030 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 256 | 256 | 无 |
| 172 | 初中电学演示箱 | 磁贴式。科仪光仪-23031 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 3 | 1650 | 4950 | 无 |
| 173 | 学生线路实验板 | 初中学生组。科仪光仪-23032 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 96 | 2400 | 无 |
| 174 | 单刀双掷开关 | 1． 开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。 2．底板用塑料制作，外形尺寸不小于92×42×12mm，开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm。接线柱直径为φ4mm，有效行程不小于4mm。 3． 开关通额定电流，导电部分允许温升不大于35℃，操作手柄允许温升不大于25℃。 4． 开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流试验电压历时1min的耐压试验，应无飞弧、无击穿现象。 5． 开关在额定直流电流工作条件下，其接线两端直流电压降应不大于100mV。 6． 开关在高温50±2℃和低温－40±2℃各贮存4h，其工作性能不变。 7． 开关的电寿命应符合下表的规定，经电寿命试验后，开关的工作性能不变： 8． 开关应具有足够的强度。 9． 应符合JY0117－91《教学用闸刀开关》的要求。科仪光仪-23033 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 6.4 | 160 | 无 |
| 175 | 双刀双掷开关 | 1． 开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。 2． 开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm。接线柱直径为φ4mm，有效行程不小于4mm。 3． 开关通额定电流，导电部分允许温升不大于35℃，操作手柄允许温升不大于25℃。 4． 开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流试验电压历时1min的耐压试验，应无飞弧、无击穿现象。 5． 开关在额定直流电流工作条件下，其接线两端直流电压降应不大于100mV。 6． 开关在高温50±2℃和低温－40±2℃各贮存4h，其工作性能不变。 7． 开关的电寿命应符合下表的规定，经电寿命试验后，开关的工作性能不变： 8． 开关应具有足够的强度。 9． 应符合JY0117－91《教学用闸刀开关》的要求。科仪光仪-23034 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 10.8 | 10.8 | 无 |
| 176 | 焦耳定律演示器 | 由贮气盒、安装面板、气门螺帽、连接软管、玻璃管、电阻、支撑脚等组成。1.安装面板外形尺寸：不小于290×255×5mm，面板须印上刻度标尺线不少于十三条，条距10mm，材料为白色塑料板。2.贮气盒外形尺寸：不小于85×85×38mm，由PC透明塑料制成，与面板安装后应保证密封性。3.玻璃管尺寸不小于Ф6×4×240mm，U型。4.连接软管外形尺寸：Ф5×4×105mm，为医用乳胶管。5.支撑脚呈“⊥'形，长135mm，宽10mm，高147mm，脚与示教板用强夹固定，摆放平稳。6.电阻为通电发热元件。7.工作电压DC.6V-10V。或者AC 6V-10V 50Hz;8.电阻阻值：R1、R2、R3分别为5Ω；R4为10Ω。科仪光仪-23035 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 48 | 48 | 无 |
| 177 | 焦耳定律实验器 | 由贮气盒、安装面板、气门螺帽、连接软管、玻璃管、电阻、支撑脚等组成。 1.安装面板外形尺寸：不小于290×255×5mm，面板须印上刻度标尺线不少于十三条，条距10mm，材料为白色塑料板。 2.贮气盒外形尺寸：不小于85×85×38mm，由PC透明塑料制成，与面板安装后应保证密封性。 3.玻璃管尺寸不小于Ф6×4×240mm，U型。 4.连接软管外形尺寸：Ф5×4×105mm，为医用乳胶管。 5.支撑脚呈“⊥'形，长135mm，宽10mm，高147mm，脚与示教板用强夹固定，摆放平稳。 6.电阻为通电发热元件。 7.工作电压DC.6V-10V。或者AC 6V-10V 50Hz; 8.电阻阻值：R1、R2、R3分别为5Ω；R4为10Ω。科仪光仪-23036 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 48 | 1200 | 无 |
| 178 | 保险丝作用演示器 | - 使用电源：交流198V－242V，50Hz。 2． 面板长不小于450mm，宽不小于30mm。正面有相应的实验电路图，电路图绘制应正确、清晰、不易脱落，图形符号应符合JY0001的有关规定。 3． 绝缘实验导线或裸实验导线用的接线柱为铜质，接线柱间的距离不小于280mm，绝缘实验导线或裸实验导线与接线柱连接后，导线与面板间的距离不小于30mm。 4． 接保险丝的接线柱为铜质，两接线柱间的距离不小于80mm。 5． 电路开关开合松紧适宜，控制准确；接线柱、灯泡口接触良好，各连接件连接方便可靠。 6． 实验导线不少于30根，铜丝不少与10根、热膨胀丝不少于10根、断路线1根、保险丝1A、2A、3A各种不少于5米。应配置12V10W灯泡2只（备用1只），12V50W灯泡4只（备用1只）。 7． 保险丝在长时间通过额定电流时不熔断，通过大于二倍额定电流时短时间内熔断。 8． 绝缘实验导线的芯线为金属合金导线，外套为无毒塑料管或纸管；当通过电流大于二倍额定值时，绝缘实验导线外套管应能冒烟、燃烧。 9． 交流电压表和交流电流表为竖直使用式，准确度等级不低于2.5级，其它应符合JY0330的有关要求。 10． 在9m外观看实验现象应清晰。 11． 当输入电压为220V时，电源输出空载电压不大于14.5V；额定电流时负载电压不小于12V。额定电流值由规定，不小于10A。 12． 用裸实验导线连接电路，并在接保险丝的两接线柱间接铜导线，接入规定的最大负载，通电5min后姜负载短路，保持5min，关闭电源。重新开启电源，仪器应能正常工作。 13． 安全性能：绝缘电阻应符合JY0009－1990中的4.4.3的规定；电压试验应符合JY0009－1990中的4.4.4的规定。 14． 应符合JY/T0364－2004《保险丝作用演示器》的要求。 科仪光仪-23037 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 150 | 150 | 无 |
| 179 | 玩具电动机 | 带支架玩具电动机,可以发直流电。科仪光仪-23038 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 16 | 400 | 无 |
| 180 | 电子门铃 | 适用于初中物理学生分组实验，由塑料底座、电路板及压片陶瓷片等组成。科仪光仪-23039 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 16 | 400 | 无 |
| 181 | 条形磁铁 | 选用优质钢材制作，表面红、蓝喷漆，红色端部印N极，蓝色端部印S极。N、S极性标记用白色油漆，单个截面吸重力不小于100g，每套一对装包装，外形规格：180*20*10mm。应符合JY0057－94《教学用磁钢》的要求。科仪光仪-24001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 对 | 25 | 22 | 550 | 无 |
| 182 | 蹄形磁铁 | 1．D-CG-LU-80型：主参数（高度）80mm，磁极横截面积200mm2、磁感应强度应不小于0.055T。 2．教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色。N、S字母的颜色为蓝色或白色。 3．教学用磁钢经高温老化处理后，磁感应强度不小于第1条的要求。 4．教学用磁钢按运输要求包装后，应能经受在正常搬运时高度为800mm的自由跌落实验，试验后磁感应强度不小于第1条的要求。 5．教学用磁钢按运输要求包装后，应能经受频率为30Hz，振幅为0.2mm，振动试验10min，试验后磁感应强度不小于第1条的要求。 6．教学用磁钢磁性材料的磁特性不小于下表的规定，提倡采用磁特性优于铝铁碳、铁氧体的其它材料。 7．应符合JY0057－94《教学用磁钢》的要求。科仪光仪-24002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 16 | 16 | 无 |
| 183 | 磁感线演示器 | 1、由铁粉盒、生铁粉、磁铁组成 2、铁粉盒用塑料制作，有效尺寸不小于180×80×25mm.内腔呈长方形，底部有两个孔。 3、生铁粉选用颗粒状，质量不少于3G。 4、磁铁规格尺寸80×20×20mm.N、S板标示明显。科仪光仪-24003 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 54 | 54 | 无 |
| 184 | 立体磁感线演示器 | 1、为组合式，主要由上盖1个，下底1个，矩形凹形片6片，矩形半圆形片1个，小软铁片。碲形磁铁1个，条形磁铁1个组成。 2、上盖和下底用优质透明塑料制作，外形规格不小于直径170mm,厚5mm,上下对称面分别6等分凹槽和3等分支撑点。 3、矩形片用优质透明塑料制作，正面钉不少于50个。规格不小于195×75×2mm,钉Φ3×2mm. 4、磁铁用U084碲形磁铁和80×20×20条形磁铁，两级标示明显。 5、中心缝内可嵌入条形盒碲形磁铁。 6、组装后的立体磁感线演示器不小于Φ200×300mm. 7、小铁片外形为菱形，安装在矩形片钉上。应转动灵活，但无脱落现象。科仪光仪-24004 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 105 | 105 | 无 |
| 185 | 磁感线演示板 | 1、主要由上下盖板各1块，多孔板1块，M4×12螺钉13套。M5×20螺钉4套。橡胶支撑脚4个。条形磁铁1个及铁针组成。 2、塑料应表面平整，光洁透明，无明显痕迹，无刺等现象。 3、金属制品应无毛刺、表面防锈处理。 4、上下盖板用优质透明塑料制作，外形规格不小于228×228×2mm，四边均匀分布Φ为4.2mm的12个小孔。供M4螺钉的顺利装配。4角均为Φ5.2mm孔。供装配支撑脚使用。中心为Φ4.2小孔。 5、多孔板用优质ABS工程塑料制作，以中心均匀分布Φ5mm,小孔共计576个，四边和四角小孔痛上下盖板垂直。 6、支撑脚用橡胶制作，外形直径16×30mm±0.5mm. 7、条形磁铁有效尺寸80×20×20mm.N、S极标示明显。 8、小铁针Φ1.2×48mm,摆放在多孔板孔内应能灵活转动。 9、组装后的磁感线演示板应摆放平移。 10、磁感线演示板还可投影使用。科仪光仪-24005 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 60 | 60 | 无 |
| 186 | 电流磁场演示器 | 1．仪器由直线电流磁场演示器、环形电流磁场演示器、螺线管电流磁场演示器等构成。 2．工作电流：直流3～6A。 3．线圈必须用不小于Φ0.3 mm裸露铜线30根，合并后外套Φ4mm塑料软管，线圈两端必须焊有连接铜片。 4．直线电流磁场的方线圈由60±5mm×100±5mm一匝组成。 5．环形电流磁场的线圈由Φ40±5mm一匝组成。 6．螺线形电流磁场的线圈由Φ40±5mm六匝组成。 7．底座尺寸为120±5mm×115±5mm×40±3mm。 8．演示器的线圈骨架和底座用全透明有机玻璃制作，切割面和表面必须光洁、明亮，不得有明显创痕、伤疤等缺陷。 9．教学演示效果明显。科仪光仪-24006 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 2 | 60 | 120 | 无 |
| 187 | 菱形小磁针 | 1．每组包含菱形小磁针16支，磁针体尺寸28mm×8mm；支座底径25mm，总高25mm。 2．磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承。 3．磁针出厂一年内，磁针体的平均剩磁不小于5mT。 4．磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落。指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色。 5．支座用非铁磁性材料制成。底座平整、稳定，顶部装镀铬钢针。 6．磁针在外力作用下，磁针体应转动灵活，无明显偏斜或阻滞现象。去掉作用力后，磁针体应能自行回归指向，回归指向偏差不大于5º。 7．磁针在无外强磁场或铁磁性物体影响下，磁针应无明显倾斜。 8．应符合JY0012－90《磁针》的要求。科仪光仪-24007 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 12.6 | 315 | 无 |
| 188 | 翼形磁针 | 1．每组包含翼形磁针2支，磁针体尺寸140×8mm；支座底径71mm，总高112mm。 2．磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承。 3．磁针出厂一年内，磁针体的平均剩磁不小于9mT。 4．磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落。指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色。 5．支座用非铁磁性材料制成。底座平整、稳定，顶部装镀铬钢针。 6．磁针在外力作用下，磁针体应转动灵活，无明显偏斜或阻滞现象。去掉作用力后，磁针体应能自行回归指向，回归指向偏差不大于5º。 7．磁针在无外强磁场或铁磁性物体影响下，磁针应无明显倾斜。 8．应符合JY0012－90《磁针》的要求。科仪光仪-24008 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 对 | 25 | 6 | 150 | 无 |
| 189 | 演示原副线圈 | 1．演示原副线圈由演示原线圈、演示副线圈、软铁芯三部分组成。 2．外形尺寸：70xl06xll3mm 3．演示原副线圈骨架用黑色塑料或木料制成，表面光洁，演示副线因底座平整，直立于平面时不应晃动。 4．对演示原线圈的要求：园筒内径：13±0.5mm；园筒外径：22±1mm。采用直径0.59mmQZ型漆包线分四层平绕400±8匝，绕线宽度65mm。绕线引出端应明显看出线圈的实际绕向，并焊接在固定于铜质接线柱的焊片上，装接牢固。绕线表面应有示向胶线三匝。 5．二对演示副线圈的要求：园筒内径：35±1mm；园筒外径：49±1mm。采用直径0.27mmQZ型漆包线分五层平绕115±20匝，绕向要和演示原线一致，绕线宽度69mm。 6．绕线引出端应明显看出线目的实际绕向，并焊接在固定于铜质接线柱的焊片上，装接牢固。 7．绕线表面应有示向胶线三匝。 8．对铁芯的要求：采用长度不小于113mm，直径为12±0.2mm的软钢棒，表面要求镀锌、钝化处理或镀铬。棒的上端应装塑料手柄。 9．进行电磁感应和验证感生电流规律的实验效果应明显。演示原线圈（带铁芯）通以不大于2A的直流电流，插入演示副线圈时，J0401型演示电流计的指针摆动幅度应不小于满刻度的2／3。 10．应符合JY120－82《演示原副线圈》的要求。科仪光仪-24009 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 30 | 30 | 无 |
| 190 | 原副线圈 | 1、为组合式，原线圈1套、副线1套、软铁芯1套组成； 2、原线圈：（1）由骨架、漆包线、连接片、接线柱组成；（2）骨架选用PBT工程塑料制成，内孔Ф11mm，绕线外径15mm，有效绕线距55mm；（3）漆包线Ф0.5mm绕制匝数不少于200匝；（4）连接表面镀锡处理；（5）接线柱选用M4塑料旋帽；（6）组合后的原线圈应漆包线绕制平整，绕线走向标示明显，无重叠、漏线现象，连接部位牢固。 3、副线圈：（1）由骨架、漆包线、连接片、接线柱组成；（2）骨架选用PBT工程塑料制成，内孔Φ24.5mm，绕线外径30mm，有效绕线距49.5mm；（3）漆包线Φ0.2mm绕制匝数不少于370匝；（4）连接表面镀锡处理；（5）接线柱选用M4塑料旋帽。（6）组合后的副线圈应漆包线绕制平整，绕线走向标示明显，无重叠、漏线现象，连接部位牢固。 4、软铁芯选用软铁材料制成，表面防锈处理，一端应有塑料帽，软铁Φ10mm，长80mm。 5、其余按JY121－88《原副线圈》技术要求执行。科仪光仪-24010 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 18 | 450 | 无 |
| 191 | 蹄形电磁铁 | 1．工作电压：直流，不大于6V。工作电流：不大于1A。 2．蹄形电磁铁产生的吸力不小于49N。 3．铁芯剩余磁力应不大于5.88N，既在断电后衔铁和重物总质量不大于600G时应自行与铁芯脱离。 4．磁路平均总长度不小于220mm，两磁极面中心距离不小于40mm。 5．衔铁尺寸应符合：长等于铁芯两端面外端间最大距离；宽等于铁芯宽度或直径；厚不小于4.0mm。 6．铁芯上部中间和衔铁下方中间有挂钩，挂钩承重不小于196N。 7．线圈骨架用塑料布制成。骨架上在两端应有接线柱，接线柱要安装牢固。接线柱、焊片及垫圈均为铜质。接线柱分别用红、黑色表示接入后的电流方向。 8．符合JY0013－90《蹄形电磁铁》的要求。科仪光仪-24011 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 组 | 1 | 33 | 33 | 无 |
| 192 | 电磁铁实验器 | 1． 立式或卧式，外形尺寸：立式 85×50×70mm；卧式 100×65×70mm； 2． 电磁继电器由控制系统和电磁系统两部份组成； 3． 控制系统包括：动断和动合触点各一对； 4． 电磁系统包括：线圈、铁芯、支架、衔铁等； 5．额定工作条件：线圈额定工作电压为直流 6V，电流为 30±3mA使用时，被控端电压不大于 36V，电流不大于 1A； 6． 吸合电流不大于 30mA； 7． 释放电流不小于 7.5mA。科仪光仪-24012 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 25 | 24 | 600 | 无 |
| 193 | 电铃 | 1、供中学物理教学中讲述、演示直流电铃的结构和工作原理，配合抽气装置还可以做空气传声试验。 2、电铃由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成。 3、工作电压：直流3V~6V。 4、外形尺寸：90mmΧ85mmΧ225mm。 5、质量：0.4kg。金属采用优质钢材防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。科仪光仪-24013 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 33 | 33 | 无 |
| 194 | 演示电磁继电器 | 1．立式或卧式，外形尺寸：立式85×50×70mm；卧式100×65×70mm。 2．电磁继电器由控制系统和电磁系统两部份组成。 3．控制系统包括：动断和动合触点各一对。 4．电磁系统包括：线圈、铁芯、支架、衔铁等。 5．额定工作条件：线圈额定工作电压为直流6V，电流为30±3mA；使用时，被控端电压不大于36V，电流不大于1A。 6．吸合电流不大于30mA。 7．释放电流不小于7.5mA。 8．触点接触电阻小于0.2Ω，动合触点闭合后应无抖动现象。 9．铁芯、支架和衔铁：材料为电工纯铁或能满足性能要求的其它软磁材料。支架和衔铁的配合应转动灵活。 10．线圈：绝缘塑料骨架，绕线应平整，引出线为多股塑料软线并与线圈扎紧。外层附有其电气性能标志。 11．弹簧片：对衔铁的压紧点应落在衔铁纵轴线上并使衔铁动作灵活。 12．触点及触片合为一体，簧片为弹性铜合金片（如铝镍青铜），触点为纯银、银合金或经表面处理的铜触点，表面应光滑。 13．接线端钮：由铜质螺钉及不同颜色的塑料压紧螺母组成。 14．引线：塑料导线，颜色与相连的接线端钮相同。 15．底座：塑料制，接线端钮旁有接线标志，A为动断触点，B为触点，C为动合触点，D、E为线圈。 16．外壳：透明且密封良好。 17．应符合JY51－88《电磁继电器》的要求。青鱼-24014 | 浙江宁波 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | 个 | 1 | 48 | 48 | 无 |
| 195 | 电磁继电器 | 1.由底座、线圈、衔铁、触头、透明罩等组成； 2.性能：工作电压 DC6V，工作电流 30mA，触头额定电压不大于220V，电流不大于 1A。科仪光仪-24015 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 9 | 225 | 无 |
| 196 | 磁场对电流作用实验器 | 1、由底座面板1块、U形钕铁硼磁铁1块、悬挂线1根、电源输入端子1根、导线2根、导电管1根； 2、底座面板用塑料制作，面板有四个Φ2mm插孔和2个M3接线柱。底座尺寸不下于115×85×11mm； 3、U型硼磁铁规格有效尺寸为79×40×40±2mm,开口处安装磁铁块，磁铁块尺寸为39×15×5±1mm； 4、导线一端用叉式夹夹紧，另一端用鲤鱼夹连接； 5、通过安装实验能了解通电导线在磁场的运动。科仪光仪-24016 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 27 | 675 | 无 |
| 197 | 左右手定则演示器 | 1、为组合式，由底座、撑杆、接线板、方形线圈组成； 2、底座用塑料制作，规格不小于180×120×4mm，底部用4个橡胶脚支撑。 3、撑杆用金属制作，两端有效尺寸M6，长度不小于250 mm与底部安装牢固。 4、接线板用塑料制作，长度为150±2mm，其上安装红、黑两只接线柱。 5、方形线圈：（1）线圈框架为塑料制品，结构为正方形，内边边长63±1mm，其上有绕线槽。（2）线圈引线采用导线截面积不大于0.8 mm²的多股软线，线端接线叉加套管。（3）底座、撑杆、接线板、方形线圈装接后，线圈框架内边两端到底座的高度差不大于5mm。科仪光仪-24017 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 24 | 24 | 无 |
| 198 | 小型电动机实验器 | 模型主要由机架、转子、转轴螺钉、磁钢、磁钢架、换向器、电刷、接线柱、一字螺丝刀、扳手、连接导线组成。机架用优质工程塑料制作，外形尺寸为93.5mm×48.6mm×90.5mm，磁钢尺寸为21.7mm×19.8mm×19.3mm，换向器、电刷用磷铜制作，连接导线两端为Y型线夹。科仪光仪-24018 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 21 | 525 | 无 |
| 199 | 手摇交直流发电机 | 实验器尺寸为280*180*180mm，由底座、线圈、转动装置、电刷、小灯座、数显模块等组成；数显模块外型尺寸63*28*100mm，带29mm*36mm液晶显示屏、配置4个功能按键的显示模块组成，能同时测量并显示实验产生的交直流电流电压值，内置蓝牙模块，可将数据通过有线或无线的方式传输到计算机。通过小灯泡或电流电压数值的变化来了解交直流电的原理。科仪光仪-24019 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 126 | 126 | 无 |
| 200 | 电机原理说明器 | 1．电机原理说明器主要由转子、机座等组成。外形尺寸：260x230x254(mm） 2．演示直流电动机： a 定子与转子串激，加4V至16V电压，转速可变。 b 定子与转子并激，加10V至6V电压，转速可变。 3．演示直流发电机。定子加6V电压，转子转速在180转／分以内，电机输出大子80μA。 4．演示交流发电机，定子加6V电压，电机的输出使电流计指针左右偏转满刻度。 5．导体与机座之间的绝缘电阻，不小于10MΩ。 6．定子与转子串激，加24V额定工作电压，连续工作不低于1小时。 7．电枢用红、蓝色布包扎成方口线圈，外框尺寸142X70mm，线圈外应有电流输入的标志。电磁铁结芯用软铁，线圈应整齐美观，井标有线圈绕向指示线。 8．两个组合的接触环（换向器）与转轴的同轴度不大于0.3mm。电枢两端与极靴的距离不小于1mm，不大于3mm，电枢在定子中转动要灵活，无停滞摩擦或碰撞现象。 9．电刷的材料必须用锡青铜（QSn）或铍青铜（QBc），表面要完洁，无锈层蚀班痕，边缘无毛刺。 10．机座应为铁制，无变形，实验时仪器应平稳。无晃动现象。 11．的机座和铁皮环应喷涂烤漆，铁皮环件油漆应为红、兰两色，以示出不同的磁极。 12．应符合JY20－85《电机原理说明器》的要求。青鱼-24020 | 浙江宁波 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | 个 | 1 | 330 | 330 | 无 |
| 201 | 阴极射线管(磁效应管) | 1.产品由阴极射线管和胶木底座组成； 2.在演示中，荧光板上光束明亮、清晰；当没有外加磁场、电场 时，光束应有明显的偏围转，荧光板上光束尾端宽度不大于 3mm； 静电偏转管接 250V 直流偏转电压后，光束尾端可偏离 12mm 以上； 3.管内真空度范围 0.13 帕～0.07 帕 4.基本尺寸主管直径不小于 40mm，管长不小于 270mm；电极相距 不小于 219mm； 5.荧光板长不小于 120mm，宽不小于 35mm；荧光板与玻管轴线 成 10°夹角，其正面涂荧光粉；挡板开缝宽 0.8～1mm； 6.阴极射线管的电极用不低于 99.7%的纯铝制成；电极表面应清 洁光滑，无划痕，无酸碱腐蚀层及明显的水渍；电极在玻壳内安 装牢固；封接丝与电极、护帽环接触良好； 7.阴极射线管在通电使用后，金属极件周围无明显溅射物质； 8.荧光板上荧光粉涂附均匀，无凸起和脱落现象； 9.底座表面光洁，立柱插孔内径为 14mm，阴极射线管插入后稳定 可靠，与插孔间隙不大于 1.5mm； 10.阴极射线管护帽用铜板压成，护帽粘接应端正牢固，经温度、 湿度试验，不得松动； 11.玻壳内外壁应清洁，无明显水渍及其他附着污物，透明度良好， 管内没有异物。科仪光仪-24021 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 276 | 276 | 无 |
| 202 | 低频信号发生器 | 20Hz～20kHz，有功率输出。科仪光仪-24022 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 450 | 450 | 无 |
| 203 | 电学实验盒 | 配件组成： 1) 直流伏特表 1 只，2) 直流安培表 1 只，3) 滑动变阻器 1 只，4) 电池盒 1# 2 只，5) 定值电阻 1 只，6) 单刀 开关 3 只，7) 小灯座 2 只，8) 小灯泡（2）种 4 只， 9) 叉片式接线 10 支，10)。科仪光仪-24023 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 50 | 75 | 3750 | 无 |
| 204 | 能的转化演示器 | 机械能、化学能、电能、热能、光能的转化。科仪光仪-24024 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 204 | 204 | 无 |
| 205 | 能的转化实验器 | 势能→动能；机械能→电能→热能→光能；化学能→电能→机械能→热能。科仪光仪-24025 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 51 | 1275 | 无 |
| 206 | 磁悬浮演示器 | 由底座、浮体及挡板组成，其原理是利用相同磁极之间巨大的排斥力；实验时把底座放在桌面上，在底座的一端插入挡板，而后把浮体放在底座的凹槽上浮体的一端与挡板接触，而后放开浮体，可看到浮体悬浮在底座上，轻轻旋转浮体，可看到浮体悬浮在上面旋转。科仪光仪-24026 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 30 | 30 | 无 |
| 207 | 光具盘 | 1．由矩形光盘、圆形光盘、光源、狭缝、光学零件等组成的磁吸附式光具盘，型号为：G-GP-XC-6。 2．矩形光盘尺寸为：650mm×240mm，平面度误差不大于2 mm。 3．圆形光盘直径为250mm，平面度误差不大于1mm。装在矩形光盘上应转动灵活，并能停止在任意位置上。 4．光源电压不大于24V，电流不大于6A。光源出口处照度不小于6Klx。开启光源后，外壳最大温升不大于60°。 5．狭缝数不小于7条，缝宽为3±0.2mm，相邻两条缝的中心距为13±0.5mm。 6．光学零件：梯形玻璃砖1个，等腰直角三棱镜1个，半圆柱透镜1个，凹凸柱面镜1个，大双凸柱透镜1个，小双凸柱透镜1个，小双凹柱透镜1个，平面反射镜1个，正三棱镜2个，双凸透镜1个。 7．应符合JY0033-91《光具盘》的规定。科仪光仪-25001 | 浙江余姚 | 余姚市学友教学仪器有限公司 | 套 | 1 | 390 | 390 | 无 |
| 208 | 凹面镜 | 1．由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成。 2．凹面镜的直径为100±2mm。 3．凹面镜的焦距为65±10mm。 4．凹面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹。 5．反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。 6．凹面镜对平行于主光轴的光束在焦平面上的光斑直径应不大于6mm。 7．镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度。 8．镜面可按需要在任意方向止动，升降范围不小于50mm。 9．应符合JY138-82《凹凸面镜》的规定。科仪光仪-25002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 11.4 | 11.4 | 无 |
| 209 | 凸面镜 | 1．由面镜、镜框、支架、镜座等组成，两套成对。 2．凸面镜的直径为100±2mm。 3．凸面镜的焦距为－65±10mm。 4．凸面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹。 5．反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。 6．镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度。 7．镜面可按需要在任意方向止动，升降范围不小于50mm。 8．应符合JY138-82《凹凸面镜》的规定。科仪光仪-25003 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 11.4 | 11.4 | 无 |
| 210 | 玻璃砖 | 1．玻璃砖为非等腰梯形，两底角分别为60°和45°。 2．玻璃砖用光学玻璃或普通玻璃磨制，其折射率应在1.50～1.55范围内。 3．可以用脱脂棉、纱布清洁。 4．外形尺寸：上底长为35mm；两底角为60±0.5°和45±0.5°；高度为35±1mm；厚度为15±1mm。 5．玻璃料的一拉质量要求应符合GB903一65《无色光学玻璃》中的要求，条纹类别为2类，条纹级别为C级，气泡类别为7类。 6．玻璃砖中的一梯形面为粗加工面，光洁度为▽5，上下里底面、两斜面及另一样形面为精加工面，应进行抛光处理。 7．玻璃砖的上下两面底面平行度为0.10mm。 8．以抛光的梯形面为基标准面，上、下两底面、两斜面与基准面垂直度为0.1mm。 9．玻璃砖的边缘倒角按GB1204-75《光学零件的倒角》的要求进行。 10．精加工面不允许有目测到的划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 11．应符合JY140－82《玻璃砖》的要求。科仪光仪-25004 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 块 | 25 | 6.6 | 165 | 无 |
| 211 | 光具座 | 1、为组合式，导轨1套、双凸透镜2个、平凸透镜1个、双凹透镜1个 、“1”字屏1块 、插杆5根 、毛玻璃1块 、毛玻璃架1个、光源1个、烛台1个、白屏1块组成。 2、导轨：（1）导轨有：导轨2根，滑块4只，支架2只，标尺1支组成。（2）导轨、支架、标尺为金属件，滑块塑料制品。（3）导轨Φ16±0.4mm，不锈钢管、滑块、支架，喷漆处理。（4）组装后的导轨中部加重，应符合JY0034-1991第5.2.2～5.2.7条。（5）组装后的导轨有效长度不小于900mm。 3、标尺：（1）标尺刻度范围与导轨有效长度相匹配，全程误差不大于±1mm。（2）标尺最小分度为1mm，等分度误差应小于0.2mm。5、透镜：（1）透镜的焦距和通光孔应符合表2的规定。（2）透镜应无明显条纹，气泡度为1.0【0.5】。（3）透镜的表面疵病应符合JY0034-1991中的第5.4.3条。（4）透镜框为塑料制品，应能牢靠地夹持透镜。 4、光源：（1）光源工作电为交直流6～8V，功率不大于5W。（2）光源出口处照度应符合JY0034-1991第5.52条。 5、插杆金属制品，Φ5.9±0.2mm，直线度误差不大于0.5﹪，插杆与插件结合可靠。 6、“1”字屏为黑色塑料制作，“1”字轮廓清晰，“1”字宽为5mm±0.3，105×80±2mm，厚度不小于1.5mm。 7、白屏用乳白塑料制作，规格105×80±2mm，厚度不小于1.5mm。 8、毛玻璃屏磨砂均匀，周边应有保护性倒角，规格120×80±3mm，厚度不小于2.5mm。 9、塑料选用ABS，及聚丙稀全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。金属采用优质钢材防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。科仪光仪-25005 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 96 | 2400 | 无 |
| 212 | 光具组 | 器件包括： 双凸透镜双透镜（F=100mm±2,Ф40mm）1 面，平凸透镜双透镜（F=300mm±12,Ф50mm）1 面，光源（6V3W 聚光透镜）1 个，毛玻璃屏 1 块，屏夹 1 组，蜡烛台 1 个，双凸透镜（F=50mm±2,Ф30mm）1 面，凹透镜双透镜（F=-75mm±4.5,Ф30mm）1 面，白屏1 块，“I”字屏，1 块，插焊 4 个。科仪光仪-25006 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 48 | 1200 | 无 |
| 213 | 三棱镜 | 1．由三棱镜、托架、支柱、底座等组成。 2．三棱镜体外形为正三棱柱，边长25mm，相邻两角为60±0.5°，棱长80mm。 3．三棱镜体采用中部色散NF-NC不小于0.0080的玻璃磨制。 4．三棱镜体表面不许有目测到的划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 5．托架应有足够的强度，三棱镜体应能作任意方向的转动，并能停止在任意位置。 6．支柱高度可调，其升降范围不小于30mm。整个仪器应有足够的稳度。 7．应符合JY142-82《三棱镜》》的有关规定。科仪光仪-25007 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 16.8 | 420 | 无 |
| 214 | 白光的色散与合成演示器 | 1．由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成。 2．两块棱镜应配对，其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004。 3．三棱镜的顶角为60±0.5°，有效边长不小于40mm，高度不小于40mm，非工作面磨砂。应有保护性倒角。 4．棱镜固定可靠，装卸方便。 5．应符合的要求JY0310-91《白光的色散与合成演示器技术备件》的规定。科仪光仪-25008 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 39 | 39 | 无 |
| 215 | 透镜及其应用实验器 | 由凸透镜、凹透镜、光盘、支架、底座组成；科仪光仪-25009 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 盒 | 50 | 13.6 | 680 | 无 |
| 216 | 平面镜成像实验器 | 1、由平面镜、平面镜支架、直角尺、蜡烛组成； 2、平面镜：（1）平面镜外形尺寸不小于100mm×80mm。（2）玻璃平面镜应符合JY0001—2003中7.1、7.2、7.4的要求。（3）表面镀层应致密、均匀、与镜面有足够的结合强度，平面镜既能反射又有一定透光能力。 3、支架应能支持平面镜稳定可靠。 4、蜡烛总高度不小于60mm，左右应完全对称，火焰为红色。 5、外观及其它应符合JY0001—2003中有关要求。科仪光仪-25010 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 9 | 225 | 无 |
| 217 | 光的传播、反射、折射实验器 | 1、为组装式，主要由Z型玻璃棒，平面镜、水槽、圆形角度盘、激光笔、磁吸、激光笔套筒、支架组成； 2、Z型玻璃棒用透明玻璃制作，规则直径不小于5mm,j尖点为球状。表面光洁，无气泡、毛刺现象。有效长度不小于120mm； 3、平面镜用PVC镀膜镜，有效尺寸94×20×1mm±0.2mm，表面无划痕，气泡现象； 4、水槽用透明塑料制作，外形状形成平圆形，直径不小于90mm,厚度不小于19mm,双边突出部位与角度盘配合良好； 5、圆形度盘用优质白色塑料制作，有效直径不小于98×1.5mm,表面都有0～90°刻线和安装水槽，平面镜的支架； 6、激光笔和激光笔磁吸套筒配合良好，套筒顶端装有光束镜，一面装有磁铁块； 7、支架选用金属冷冲成型制作，有效尺寸不小于150×54×160mm.厚度1.2±0.1mm,表面喷漆防锈处理； 8、组装后应摆放平稳，光源转动，可停留任何位置。 9、塑料选用ABS，及聚丙稀全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。科仪光仪-25011 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 27 | 675 | 无 |
| 218 | 激光笔 | 1.光源半导体激光器：输出波长 680nm（红色），输出功率不大于 5mW，光束发散角 1mrad，安全性：对人眼无伤害；光束可视范围:不小于 40 米；科仪光仪-25012 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 30 | 2.7 | 81 | 无 |
| 219 | 光的三原色合成实验器 | - 为组装式，主要由主体1套、集成线路板1套、导线2根、接线装置1套； 2、主体用塑料制作，规格尺寸不小于120×100×30mm，光源凸距27mm。 3、光源为红、绿、蓝超亮发光二极管，DC6V，工作电0.3A； 4、集成电路中，由发光二极管，红、绿、蓝亮度调节旋钮，稳压电阻，红、绿、蓝控制开关，可任意关闭和开启所需的发光二极管； 5、主体内可安装4节5号干电池，接线装置导线可外接电源使用。 6、其余按JY0310《白光的色散与合成演示器》技术要求执行。 科仪光仪-25013 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 24 | 600 | 无 |
| 220 | 紫外线作用演示器 | - 由日光灯、254nm、365nm 紫外线灯各一只，滤色片（不少于红黄绿蓝四种）和荧光片组成；2. 配有防紫外线辐射罩壳。 科仪光仪-25101 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 226 | 226 | 无 |
| 221 | 红外线作用演示器 | 1．由光阑（缝长不小于 25mm，宽度不大于 3mm）、三棱镜（顶角为 60°±0.5°）、毛玻璃屏、凹面镜、热辐射体、传感器光敏管、红外线发射管和接收管相对距离不小于 90mm、能演示有关红外线的发现、性质和应用三组实验；2．表面平整光洁无锈蚀无油漆层脱落和机械损伤。科仪光仪-25102 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 226 | 226 | 无 |
| 222 | 手持直视分光镜 | 1. 主要部件：单缝，透镜，组合棱镜，保护片；2. 应能分辨汞光谱中波长为 577nm 和 579nm 的橙色汞双谱线；3. 宽度固定的狭缝用镀铬玻璃刻制而成；宽度可调的狭缝用金属材料制成。青鱼-25103 | 浙江宁波 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | 套 | 9 | 48 | 432 | 无 |
| 223 | 克罗克斯辐射计 | 1.内部为真空状态；规格： 9×9×12cm 2.灵敏度：当使用比室温高 10℃的水缓慢淋外壳时，叶轮应开始由静止转动。科仪光仪-25104 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 360 | 360 | 无 |
| 224 | 轮轴模型 | 1．模型由滑动轴承、滚动轴承组成。滑动轴承由铸铁座、铜套、钢制轴配合制成；滚动轴承由轴承钢制成，外圈对称剖为两半，合并后其不圆度公差不大于0.5mm。内圈直径不小于60mm 2．转动灵活、轻便，无松旷或卡死现象。3．可拆式。4．要符合技术标准的要求JY 109－82 《轮轴模型》。科仪光仪-31001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 22.6 | 22.6 | 无 |
| 225 | 轴承模型 | 滚动、滑动。科仪光仪-31002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 25.6 | 25.6 | 无 |
| 226 | 抽水机模型 | 1、吸取式抽水机模型由支架、缸筒、活塞、活塞环（密封圈）、连杆、进水阀、出水阀、进水管、出水咀、缸盖、立柱、压杆、手柄和水槽组成；压力式抽水机模型除以上结构外还装有压力包。 2. 水槽、立柱、缸盖和支架用冷轧板或塑料制成，冷轧板厚度1mm，表面烤漆；连杆、手柄用金属材料制成，表面防锈处理。 3. 筒和压力包用透明塑料制成，壁厚≥4mm，缸筒外经≥60mm。 4. 装稳固，密封；结构原理直观，实验效果明显。科仪光仪-31003 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 63 | 63 | 无 |
| 227 | 离心水泵模型 | 1．由泵体总成（泵体、叶轮、透明窗、进水出水口）、驱动机构、底座和进（含底阀）、出水管等组成。泵体叶轮直径不小于100mm，厚度不小于2.5mm；进水口口径φ10mm，出水口口径φ8mm；驱动机构采用齿轮传动；底座采用铸铁制作，外形尺寸240×110×15mm。 2．水泵模型结构为齿轮传动式，叶轮额定转速为600转/分。 3．在额定转速下，扬水高度不小于0.6米，吸水高度不小于0.6米。 4．水泵正常抽水停止后，60分钟内不经补充注水，仍可再行正常抽水。 5．应符合JY222-87《离心水泵模型》的要求。科仪光仪-31004 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 192 | 192 | 无 |
| 228 | 液压机模型 | 整体尺寸不小于30*30cm. 1．由大缸体、小缸体、角式截止阀、底座和压力弹簧构成。大活塞直径不小于1.4cm 小活塞直径不小于4.8cm 2．应符合JY43-79《液压机模型》的要求。科仪光仪-31005 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 390 | 390 | 无 |
| 229 | 水轮机模型 | 1．为轴流式水轮机模型。 2．由机壳、叶轮、轴杆、支架、底座、水槽等组成，主要部件由硬塑料制成，各部件比例适当，位置正确，连接牢固，工作稳定可靠。 3．叶轮转动灵活，无跳动卡滞现象。叶轮直径≥100mm。 4．外形尺寸：Φ165×225mm。科仪光仪-31006 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 54 | 54 | 无 |
| 230 | 汽油机模型 | 整体尺寸不小于30*30cm. 1．工作电压：直流1.5V～2V。 2．模型应示汽油机的汽缸体、进汽阀、排汽阀、汽阀弹簧、进汽道、排汽道、活塞、活塞环、连杆、曲轴、飞轮、火花塞、凸轮、水套。 3．模型在演示时，四个冲程工作过程动作准确、前后衔接，并配有指示灯说明。 4．仪器的转动和手动部分轻便灵活，无晃动和卡死现象。 5．电路排列整齐、接触良好。 6．用不同颜色表示有关机构。 7．主要部件光洁，无毛刺、无缺陷，金属构件应镀铬。科仪光仪-31008 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 87 | 87 | 无 |
| 231 | 柴油机模型 | 整体尺寸不小于30*30cm. 1．工作电压：直流1.5V～2V。 2．模型应示柴油机的汽缸体、进汽阀、排汽阀、汽阀弹簧、进汽道、排汽道、活塞、活塞环、连杆、曲轴、飞轮、火花塞、凸轮、水套。 3．模型在演示时，四个冲程工作过程动作准确、前后衔接，并配有指示灯说明。 4．仪器的转动和手动部分轻便灵活，无晃动和卡死现象。 5．电路排列整齐、接触良好。 6．用不同颜色表示有关机构。 7．主要部件光洁，无毛刺、无缺陷，金属构件应镀铬。科仪光仪-31009 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 87 | 87 | 无 |
| 232 | 磁分子模型 | 1．磁分子模型主要由衬板、磁分子和吸转叶片及其支座组成。 2．磁分子模型的结构。 a. 衬板由塑料或木材制成，板面尺寸为长270mm，宽170mm。衬板的色泽对磁分子的衬托要醒目，支座应平稳。 b. 磁分子为：长为40mm，宽为12mm，两端为R6弧形的磁针。磁分子的排列为三排六行，间距为6mm，中心轴为可拆式。磁分子的北极（N）为红色，南极（S）为白色。磁分子应安有透明塑料防护板。 c. 吸转叶片用软磁材料制成、叶片尺寸为长22mm，宽10mm，反正面为两种颜色。吸转叶片安装在透明罩中，叶片轴的下轴孔嵌φ3玻璃钻，轴的上端带手柄。 d. 标尺为铝板或塑料板制成，双面刻度为0～50mm，分度值为5mm。 e. 支座用铸铁制成，中心柱孔带M4顶丝，底部带调平螺栓，立杆尺寸为6mm，长为70mm，表面镀铬。 3．磁分子每个磁极的平均磁感应强度不小于11mT。 4．磁分子模型在条形磁铁的作用下，应能呈现横向规则排列；在条形磁铁的不规则作用下磁分子可呈混乱排列状态。磁分子排定后，在无外界作用下，不应发生变动。 5．经调整支座的调平螺丝后，吸转叶片应能静止在任意角度上。 6．磁分子横向规则排列后，每排磁分子距上边线或下边线的偏移不大于2.4mm。 7．磁分子左端或右端对叶片的吸动距离不小于20mm。 8．应符合JY299－88《磁分子模型》的要求。科仪光仪-31010 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 30 | 30 | 无 |
| 233 | 电机模型 | 1．模型为立式，高300mm，宽215 mm，厚45 mm。 2．转子和定子截面210×135（mm） 3．工作电压：DC6～12V。 4．输入功率：2.5W。 5．演示部分外表无缺陷，表面涂镀层不应起泡、脱落，光泽明亮，面板字符清晰，标志正确，开关安装位置可靠，转动部位灵活，各部件拆装方便，电路接触良好。 6．教学演示效果明显。青鱼～31011 | 浙江宁波 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | 个 | 1 | 195 | 195 | 无 |
| 234 | 电话原理模型 | 整体尺寸不小于20*30cm.由送话器、受话器和底板组成。舜盈-31012 | 宁波 | 宁波舜盈教学设备有限公司 | 个 | 1 | 144 | 144 | 无 |
| 235 | 物质的形态和变化 | 幅数5幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。科仪光仪-51001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 9 | 9 | 无 |
| 236 | 物质的属性 | 幅数2幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。科仪光仪-51002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 3.6 | 3.6 | 无 |
| 237 | 物质的结构与物体的尺度 | 幅数1幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。科仪光仪-51003 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 4.6 | 4.6 | 无 |
| 238 | 新材料及其应用 | 幅数1幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。科仪光仪-51004 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 4.6 | 4.6 | 无 |
| 239 | 多种多样的运动形式 | 幅数1幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。科仪光仪-51005 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 4.6 | 4.6 | 无 |
| 240 | 机械运动和力 | 幅数15幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。科仪光仪-51006 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 27 | 27 | 无 |
| 241 | 声和光 | 幅数9幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。科仪光仪-51007 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 16.2 | 16.2 | 无 |
| 242 | 电和磁 | 幅数14幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。科仪光仪-51008 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 25.2 | 25.2 | 无 |
| 243 | 能量、能量的转化和转移 | 幅数1幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。科仪光仪-51009 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 4.6 | 4.6 | 无 |
| 244 | 机械能 | 幅数2幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。科仪光仪-51010 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 3.4 | 3.4 | 无 |
| 245 | 内能 | 幅数4幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。科仪光仪-51011 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 7.2 | 7.2 | 无 |
| 246 | 电磁能 | 幅数10幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。科仪光仪-51012 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 18 | 18 | 无 |
| 247 | 能量守恒 | 幅数2幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。科仪光仪-51013 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 3.6 | 3.6 | 无 |
| 248 | 能源与可持续发展 | 幅数3幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。科仪光仪-51014 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 7.2 | 7.2 | 无 |
| 249 | 初中物理实验教学指导书 | 符合新课标要求,配光盘壹张。 要求：开本16开,符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》。科仪光仪-51401 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 2 | 30 | 60 | 无 |
| 250 | 初中物理实验仪器手册 | 符合新课标要求,配光盘壹张。 要求：开本16开,符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》。科仪光仪-51402 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 2 | 30 | 60 | 无 |
| 251 | 量筒 | 10ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差0.5ml，应符合GB12804－91《实验室玻璃仪器——量筒》的要求和的有关规定。苏创-60001 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 30 | 3 | 90 | 无 |
| 252 | 量筒 | 50ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差0.5ml，应符合GB12804－91《实验室玻璃仪器——量筒》的要求和的有关规定。苏创-60002 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 2 | 5.4 | 10.8 | 无 |
| 253 | 量筒 | 100ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差1ml，玻璃仪器总体要求：无内应力，应参考GB12804－91《实验室玻璃仪器——量筒》。苏创-60003 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 50 | 7.6 | 380 | 无 |
| 254 | 量杯 | 250ml，硬质 采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，铜红扩散印线，容量误差3ml，全高200±10mm，壁厚1.2mm，玻璃仪器总体要求：无内应力，应参考GB12804－91《实验室玻璃仪器——量筒》。苏创-60012 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 2 | 16.6 | 33.2 | 无 |
| 255 | 试管 | Ф15mm×150mm、高硼硅料卷口 采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，全长150-2mm，外径15±0.75mm,壁厚1.3mm， 应符合QB/T2561《实验室玻璃仪器试管》的有关规定。 苏创-61002 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 支 | 50 | 0.4 | 20 | 无 |
| 256 | 试管 | Ф30mm×200mm、硬质采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，全长200-2mm，外径30±1.25mm,壁厚2±0.2mm， 应符合QB/T2561《实验室玻璃仪器试管》的有关规定。苏创-61007 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 支 | 5 | 3 | 15 | 无 |
| 257 | 烧杯 | 250ml、采用高硼硅GG-17玻璃制造，全高120±3mm，瓶外径70±2mm，壁厚1mm,玻璃仪器总体要求：无内应力，应符合、QB/T15724.1《实验室玻璃仪器烧杯》的要求。苏创-61023 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 50 | 5.8 | 290 | 无 |
| 258 | 烧杯 | 500ml、采用高硼硅GG-17玻璃制造，全高140±3mm，瓶外径85±2mm，壁厚1mm,玻璃仪器总体要求：无内应力，应符合、QB/T15724.1《实验室玻璃仪器烧杯》的要求。苏创-61024 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 5 | 7.6 | 38 | 无 |
| 259 | 烧瓶 | 500ml、采用高硼硅GG-17玻璃制造，全高200±4mm，瓶外径106mm，应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。苏创-61034 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 5 | 7.8 | 39 | 无 |
| 260 | 烧瓶 | 250ml、采用高硼硅GG-17玻璃制造，全高112±3mm，瓶直径85±1mm，壁厚1.4-2mm。应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。苏创-61037 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 5 | 7.8 | 39 | 无 |
| 261 | 酒精灯 | 1．规格：150ml。 2．由灯座、灯塞、灯盖、纯棉灯芯组成。 3．灯身高80mm±10mm；盖高：60mm±3mm。 4．直径：灯肩82mm±2mm；灯底50mm±5mm；灯盖22mm±2mm。 5．灯体壁厚大于2mm。 6．色泽：无色透明。 7．厚薄均匀，底部平整，磨砂细密，口应磨平。 8．应符合《玻璃仪器通用技术要求》。科仪光仪-62001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 30 | 3.6 | 108 | 无 |
| 262 | 漏斗 | 采用透明玻璃制造，长90±3mm，口径90±3mm,壁厚1.2-1.7mm,应符合QB/T 2560-2002《实验室玻璃仪器 过滤漏斗》的有关规定。科仪光仪-62032 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 5 | 2.8 | 14 | 无 |
| 263 | 平底管 | 规格：φ12mm×150mm。无内应力，应符合GB/T 12414-1995《药用玻璃管》。科仪光仪-62070 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 2 | 1.8 | 3.6 | 无 |
| 264 | T形管 | 采用透明玻璃制造，横长100±6mm，直径7-8mm,,壁厚1.5mm，应符合GB/T 12414-1995《药用玻璃管》。科仪光仪-62071 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 5 | 1.2 | 6 | 无 |
| 265 | 可密封长玻璃管 | 内径 10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板。科仪光仪-62096 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 25 | 54 | 1350 | 无 |
| 266 | 镊子 | 不锈钢，圆嘴 全长160±2mm， 厚1.5mm。符合GB 4747.1— 1989 《医用镊通用技术条件》的有关规定。科仪光仪-64005 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 1 | 3 | 3 | 无 |
| 267 | 石棉网 | 1.为在金属网上涂敷石棉材料而制成。 2.金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面。 3.金属网尺寸不小于125mm×125mm，石棉材料涂敷面直径不小于80mm。科仪光仪-64032 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 30 | 1.6 | 48 | 无 |
| 268 | 玻璃管 | 中性料、φ7mm～φ8mm、管壁厚度大于0.8mm,长度500～600mm两端抛光。应符合GB/T 12414-1995 《药用玻璃管》的有关规定。科仪光仪-64052 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 克 | 1500 | 0.05 | 75 | 无 |
| 269 | 乳胶管 | Ф5mm×7mm耐水耐酸碱，弹性强。科仪光仪-64063 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 米 | 5 | 4.6 | 23 | 无 |
| 270 | 蒸发皿 | 瓷，60mm，白色无杂色。 皿内外釉面光洁底平无釉，置平稳。可参考并符合QB／T 1992《蒸发皿》的有关规定。科仪光仪-64088 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 2.8 | 70 | 无 |
| 271 | 电工材料 | 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、导线等。科仪光仪-80101 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 组 | 25 | 33 | 825 | 无 |
| 272 | 电子元件(工业) | 电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、光敏电阻、热敏电阻等)；电磁继电器、电容、电感、电位器、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等。科仪光仪-80102 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 组 | 1 | 45 | 45 | 无 |
| 273 | 新材料样品 | 纳米材料、超导材料、形状记忆合金、单晶和多晶、光导纤维、隐形材料。科仪光仪-80103 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 48 | 48 | 无 |
| 274 | 家庭电路器材 | 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等。科仪光仪-80104 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 84 | 84 | 无 |
| 275 | 一般材料 | 锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球、大头针、回形针、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、松香、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板等。科仪光仪-80105 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 13 | 36 | 468 | 无 |
| 276 | 彩色透光片 | 1.彩色透明胶片有红色、绿色、蓝色透明胶片各一片组成。 2.彩色透明胶片基本尺寸为Φ80mm，厚0.25～0.35mm。 3.透光度良好，颜色纯正，红色透光片和绿色透光片叠加后透黄色光，红色透光片和蓝色透光片叠加后透紫红色光，蓝色透光片和绿色透光片叠加后透天蓝色光。4.透光片边缘整齐，圆滑无毛刺。科仪光仪-80106 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 3 | 75 | 无 |
| 277 | 颜料的三原色 | 由水粉颜料（红、黄、蓝三色各1）每种不少于10克、调色盘1只(直径不小于10cm)、水粉笔1支组成。有良好的坚牢度和化学稳定性。干燥快、抗水性强，安全环保。科仪光仪-80107 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 份 | 25 | 4.6 | 115 | 无 |
| 278 | 甲电池 | R40甲电池1.5V。低碳无汞。金牛头-80108 | 重庆 | 重庆神鸟科技有限公司 | 个 | 25 | 45 | 1125 | 无 |
| 279 | 1号电池 | 电压1.5V，每组3个。古炮-80109 | 福州 | 福州古炮贸易有限公司 | 组 | 100 | 4.8 | 480 | 无 |
| 280 | 电珠(小灯泡) | 2.5V或3.8V。科仪光仪-80110 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 100 | 1 | 100 | 无 |
| 281 | 洗洁精 | Ml。白猫～80111 | 上海 | 上海和黄白猫有限公司 | 毫升 | 1000 | 0.04 | 40 | 无 |
| 282 | 蜂蜡 | 工业。科仪光仪-80112 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 克 | 500 | 0.16 | 80 | 无 |
| 283 | 频闪观察器 | 结构、制做、使用。科仪光仪-80159 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 39 | 39 | 无 |
| 284 | 测电笔 | 全长不小于145mm，测量范围小于500VAC，刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，达到CE标准。符合国家标准GB8218要求。科仪光仪-81001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 25 | 5.4 | 135 | 无 |
| 285 | 一字螺丝刀 | 磁性，一字槽,总长度158mm，主体为金属制品，长度为97mm，手柄为胶质，总长度61mm。科仪光仪-81002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 25 | 2.8 | 70 | 无 |
| 286 | 十字螺丝刀 | 磁性,十字槽,长度158mm，主体为金属制品，长度为97mm，手柄为胶质，总长度61mm。科仪光仪-81003 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 25 | 2.8 | 70 | 无 |
| 287 | 尖咀钳 | 8寸尖咀钳200MM, 45#高碳钢锻造 其他符合执行QB/T 2442.3标准。舜工～81004 | 江苏常州 | 常州市舜工工具有限公司 | 把 | 25 | 8.8 | 220 | 无 |
| 288 | 电工刀 | 不小于180mm,采用3CR-13硬质钢材料制造,刃部硬度大52HRC,采用胶质手柄,坚固耐磨，其他符合QB/T2208标准。沪锋-81005 | 上海 | 上海沪锋工具 | 把 | 9 | 18 | 162 | 无 |
| 289 | 手摇钻 | 手摇式，不小于300mm,可装0-7mm钻头。其他符合QB/T 2210-1996《手摇钻》标准。科仪光仪-81006 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 60 | 60 | 无 |
| 290 | 锉 | 锉金属件长度不小于10cm。平锉、圆锉、扁锉等。木锉在使用时都装有木柄。其他符合GB 5815-1986 《木锉》标准。科仪光仪-81007 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 60 | 60 | 无 |
| 291 | 木工锯 | 材质：锰钢，长度不小于500mm，锯路宽4mm，其他符合GB/T 14897.2-1994标准。科仪光仪-81008 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 把 | 1 | 7.6 | 7.6 | 无 |
| 292 | 木工锤 | QBT 1290.9-1991 钢锤木工锤，锤头长度不小于5cm,木柄长度不小于20cm.科仪光仪-81009 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 把 | 1 | 15 | 15 | 无 |
| 293 | 铇 | 长度不小于 250mm。科仪光仪-81010 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 9 | 9 | 无 |
| 294 | 斧 | 长度不小于 250mm。科仪光仪-81011 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 把 | 1 | 16.6 | 16.6 | 无 |
| 295 | 钢手锯 | 长度不小于 450mm。科仪光仪-81012 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 把 | 1 | 12.4 | 12.4 | 无 |
| 296 | 剥线钳 | 材质：高碳钢，长度不小于170mm,压接范围：0.5、1、1.5、2.5、4平方毫米，其他符合QB/T 2207-1996 《剥线钳》标准。 科仪光仪-81013 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 把 | 1 | 9 | 9 | 无 |
| 297 | 钢丝钳 | 材质：45#高碳钢锻造，规格：40mm*81mm，其他符合GB 6295.1-1986 《钢丝钳》标准。科仪光仪-81014 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 把 | 1 | 9 | 9 | 无 |
| 298 | 手锤 | 羊角锤锤头采用优质高碳钢锻造，表面经镜面抛光处理，锤头边缘钢材特殊淬火，轮廓清晰、表面不应有裂纹、折叠、缺口、凹凸不平、生锈等缺陷,规格：250G 其他符合QB/T 1290.8-1991 《羊角锤》标准。科仪光仪-81015 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 把 | 1 | 10.8 | 10.8 | 无 |
| 299 | 錾子 | 规格为20mmx12mmx200mm，优质全锋钢刀口，火头硬，可用作錾铁，钢筋，水泥等其他符合QB/T 3867-1999 《防爆用錾子》标准。科仪光仪-81016 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 7.6 | 7.6 | 无 |
| 300 | 锉刀 | 平面锉刀，规格为150mm长，单支装，沾塑手柄，其他符合GB/T 13321-1991 检验标准。科仪光仪-81017 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 7.6 | 7.6 | 无 |
| 301 | 三角锉刀 | 8寸三角钢锉，木工锯子开口专用挫刀，长度为200mm，其他符合GB/T 13321-1991 检验标准。科仪光仪-81018 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 7.6 | 7.6 | 无 |
| 302 | 什锦锉 | 六件套什锦锉，规格：3MM*140MM，包含（半圆锉/平头扁锉/尖头扁锉/三角锉/方锉/圆锉）其他符合GB/T 13321-1991 检验标准。科仪光仪-81019 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 19.6 | 19.6 | 无 |
| 303 | 活扳手 | 材质：中碳钢，规格：8寸活动扳手，其他符合GB/T 4440-1998 《活扳手》的要求。科仪光仪-81020 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 把 | 2 | 12.6 | 25.2 | 无 |
| 304 | 手剪 | 材料：优质钢，铁皮剪刀——规格为10寸（250mm长），中间带弹簧，手柄为沾塑手柄，防滑性好。科仪光仪-81021 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 把 | 1 | 4.8 | 4.8 | 无 |
| 305 | 直角尺 | 材料:不锈钢，规格:150MM*300MM，厚度不小于2MM，镜面抛光处理。其他符合GB/T 6092-2004 《直角尺》标准。科仪光仪-81022 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 9 | 9 | 无 |
| 306 | 高度游标卡尺 | 材质：不锈钢，规格：0-300mm，其他符合GB/T1214.4-1996《游标卡尺》标准。九量-81023 | 上海 | 上海九量五金工具有限公司 | 个 | 1 | 300 | 300 | 无 |
| 307 | 电烙铁 | 内热式尖头电烙铁，发热芯可拆卸维修，功率：60w，手柄坚硬，握把舒适，电源线采用国标电线其他符合GBT 7157-2008《电烙铁》标准的安全要求。韦德～81024 | 浙江慈溪 | 慈溪市彩箭电子有限公司 | 支 | 2 | 16 | 32 | 无 |
| 308 | 平口钳 | JB/T 54481-1999 高精度机用平口钳 ,材质：45#高碳钢锻造，规格：40mm*81mm。科仪光仪-81025 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 84 | 84 | 无 |
| 309 | 台钻 | 功率不小于:250w 、电压:220V/50Hz，最大钻孔直径：1.5-13mm，主轴最大转速不小于3000rpm，主轴转速级数：5，工作台面尺寸不小于160mm×160mm，底座尺寸不小于170mm×280mm，总高不小于580mm，其他符合 GB/T 2813-2003 《台式钻床》标准。 科仪光仪-81026 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 735 | 735 | 无 |
| 310 | 手电钻 | 夹头直径不小于:13mm，输入功率不小于:320W，具有调速正反转功能，可装卸螺丝螺母，适用于线路板、金属和木材等钻孔作业，其他符合GB/T5580-1999 《电钻》标准。信祥-81027 | 杭州 | 杭州信祥机电设备有限公司 | 台 | 1 | 135 | 135 | 无 |
| 311 | 钻头 | 钻头采用优质高速工具钢,使用范围:钢板、木、塑料，内部包装规格:1.0MM-13MM（1-2-4-6-8-10-12-13） 范围内 共8件。 科仪光仪-81028 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 2 | 81 | 162 | 无 |
| 312 | 台虎钳 | 100mm，材料铸铁。科仪光仪-81029 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 189 | 189 | 无 |
| 313 | 砂轮机 | 输入功率不小于300W ，空载速度不小于：3000转/分，额定电压：220V，砂轮线速不小于30米/秒 砂轮尺寸不小于：200mm*20mm*32mm；其他符合JB/T 3770-2000《落地砂轮机》标准。科仪光仪-81031 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 234 | 234 | 无 |
| 314 | 投影片绘制工具 | 十二色油性彩色画笔。科仪光仪-81034 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 60 | 60 | 无 |
| 315 | 工作服 | 防酸碱工作服 1、白色全棉连体。 2、型号：适合170cm身高人员使用。 3、长袖带纽扣的紧缩袖口。 4、胸前有带纽扣的暗兜。 5、达到GB12012-89国家标准。 6、符合GB 21746－2008《教学仪器设备安全要求总则》教学仪器设备安全的国家强制性标准的要求。科仪光仪-82001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 13 | 45 | 585 | 无 |
| 316 | 护目镜 | 用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光或是机械性伤害(机加工)。科仪光仪-82002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 13 | 32 | 416 | 无 |
| 317 | 手套 | 具有较好耐磨防割性能,具有良好的绝缘性和防护能力。为棉衬里丁腈防化手套 表面有小圆型纹路.厚度不小于：0.5 毫米，长度不小于：33 厘米。科仪光仪-82006 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 双 | 13 | 8 | 104 | 无 |
| 小计：114137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16、初中生物仪器配备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 打孔器 | 采用优质钢材，防锈处理,总长度不小于120mm。 穿孔管用外径为6mm、8mm、10mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用3mm厚低碳钢板，通用条Ф2.8mm碳素钢等制成。 四件为一套，可穿4mm、6mm、8mm的圆孔。科仪光仪-2002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 4 | 9 | 36 | 无 |
| 2 | 仪器车 | 不锈钢制，规格：680mm×460mm×800mm。科仪光仪-2020 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 辆 | 2 | 390 | 780 | 无 |
| 3 | 双目生物显微镜 | 总放放大倍率1000X-1600X；双目目镜、目镜可锁（10X一对或16X一对）；100X油镜；LED冷电光源。 1、成像清晰圆直径（mm）：4倍物镜不小于7.0，检测结果7.9；10倍物镜不小于7.0，检测结果7.9；40倍物镜不小于6.5，检测结果7.2；100倍物镜不小于4.0，检测结果5.1 2、齐焦（mm）：10→4倍不超过±0.15，检测结果0.027；10→40倍不超过±0.06，检测结果0.027；40→100倍不超过±0.03，检测结果0.019 3、转换器稳定性（mm）≤0.025，检测结果0.008 4、载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移（mm）≤0.05，检测结果0.012；不重复性（mm）≤0.005，检测结果0.001 5、用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量（mm）≤0.012，检测结果0.005 6、10倍物镜景深范围内像面的偏摆（mm）≤0.1，检测结果0.04 7、微调机构空回（mm）≤0.008，检测结果0.004 8、显微镜物镜放大率准确度 标准规定不超过±5%，检测结果-1.60% 9、显微镜目镜放大率准确度 标准规定不超过±5%，检测结果1.95% 10、倾斜式目镜筒作360度旋转时目镜焦平面上像中心的位移（mm）≤0.6，检测结果0.15 11、聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面的距离（mm）0.03~0.4，检测结果0.24 12、左右两系统放大率差≤1.5%，检测结果0.10% 13、双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差 ≤18%，检测结果6.2% 14、双目系统左右视场像面方位差（ ’） ≤40，检测结果10 15、双目系统左右视场中心偏差（mm） 标准规定： 上下≤0.2 左右外侧≤0.2 左右内侧≤0.4 检测结果： 0.05 -- 0.15 16、双目系统左右光轴平行度（ ’ ） 标准规定： 水平发散≤60 水平会聚≤30 垂直交叉≤30 检测结果： -- 18 5 17、零视度时，左右系统的目镜端面位置差（mm）≤1.5，检测结果0.15。麦克奥迪-SFC220 | 厦门 | 麦克奥迪实业集团有限公司 | 台 | 1 | 5820 | 5820 | 无 |
| 4 | 生物显微镜 | 1.总放大倍数：640X 2.整机结构件：绝大部分都是由铝和合金制作，镜臂可45°倾斜。 3.目镜：H10X/H16X并锁定于目镜筒，可防止学生把目镜拔出使物镜遭到损坏，并防止灰尘进入，目镜放大率>6.3X准确度不超过±0.80%。 4.物镜：MOTIC-DIN标准消色差物镜4X/0.10，成像清晰圆直径≥50%；10X/0.25，成像清晰圆直径≥50%，景深范围内像面的偏摆≤0.05mm；40X/0.65（弹簧），成像清晰圆直径≥43%；所有物镜均保证齐焦， 10倍－4倍为±0.055 mm，10倍－40倍为±0.040 mm；带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏，物镜放大率准确度不超过±2.25%。 5.镜筒：单目直筒，内置防止滑落的离合器装置，可延长因机械损耗的整机使用寿命。 6.转换器：转换器三孔同心，定位准确，转换器定位稳定性≤0.011mm，并带有限位装置。 7.粗微调:镜架上配有分开调焦的粗微高旋钮，可调节松紧，并有内置滑动离合器，微调机构空回≤0.007mm。 8.调焦范围：初调范围32mm，微调范围2mm 9.视场光栏：五孔圆盘光栏，可选孔径为20mm、8mm、5mm、4mm、3mm。 10.照明：固定在机架上的有双边精细螺丝旋紧42mm平凹反光镜，可防止拔出或长期使用后机械磨损脱落。 11.聚光镜：NA0.65聚光镜。 12.载物台：110mmX120mm，载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.026mm；不重复性≤0.001mm 13.用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.005mm。麦克奥迪-SFC-4C | 厦门 | 麦克奥迪实业集团有限公司 | 台 | 25 | 1460 | 36500 | 无 |
| 5 | 生物显微演示装置 | 彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40倍～1500倍。 柯柯～2043 | 浙江余姚 | 余姚市柯柯教学仪器有限公司 | 台 | 1 | 105 | 105 | 无 |
| 6 | 放大镜 | 1．由凸透镜、透镜框及手柄组成。 2．凸透镜直径不小于φ40mm,柄长52mm， 放大倍率：3×。 3．透镜应无明显条纹。气泡度q为φ1.0 [0.5]。 4．透镜框应能牢靠地夹持透镜。 5．符合JY0001－2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关规定。科仪光仪-2051 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 50 | 2.4 | 120 | 无 |
| 7 | 望远镜 | 光学系统：Porro 口径不小于50mm 放大倍率：10x 视野角：7° 线性视野(1000m)不小于：110m 射出口径：5mm 良视距：11mm Near Focus：7.32m 棱镜：BK7 光学镀膜：全镀膜 配有防水携带箱，符合JJF 1077-2002《望远镜》 的有关规定。 科仪光仪-2060 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 8 | 54 | 432 | 无 |
| 8 | 电动离心机 | 1.电动离心机具有造型美观、容量大、体积小、功能齐全、性能稳定，速度可调并能自动调节平衡，以及适用性广等特点； 2.调速范围（rpm）：0～4000； 3. 离心力（xg）：1430。科仪光仪-2070 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 435 | 435 | 无 |
| 9 | 离心沉淀器 | 1、为组合式，主要由齿轮变速箱1套，转台1套，试管4个组成。 2、齿轮变速箱：（1）变速箱用优质工程塑料ABS制作，外形尺寸不小于130×85×25mm.变速齿轮比例不小于1:2.下部有固定装置，上不有转轴，正面有手摇装置。（2）组装后的齿轮箱应固定方便、转动灵活。 3、转台用金属制作，螺钉固定，4等分均匀分布试管环，试管环应能360°转动，表面镀锌防锈处理。 4、规格尺寸不小于Φ16×100mm。科仪光仪-2071 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 90 | 90 | 无 |
| 10 | 磁力加热搅拌器 | 搅拌容量：不小于500ml；搅拌速度：无级调速0—2400转/分；加热温度：室温至400℃；控温方式：自动；外形尺寸不小于260mm×165mm×165mm；工作电压：220V/50Hz。科仪光仪-2073 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 240 | 240 | 无 |
| 11 | 酒精喷灯 | 结构为座式。纯铜制作，壁厚均不得低于1mm，火焰温度不低于1200摄氏度。 1、为组合式，主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆、钢针组成。 2、壶体外形尺寸：直径100mm±2mm，高135mm±2mm，容量250ml，组合后应摆放平稳，左右调节,调节方便。 3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象。 4.焊接部位应焊接牢固、光滑。智博-2075 | 江西宜丰 | 宜丰县智博科教仪器有限公司 | 个 | 3 | 78 | 234 | 无 |
| 12 | 电炉 | 有效加热范围不小于30*30cm。 1. 应为以电热丝作为发热元件的开启式电炉,自带金属底座。 2. 电炉额定功率应在1000W以上，在额定电压下，实际功率与额定功率的允许偏差应在+5%～-10%之间。 3. 的热效率不应低于60%，热态时的绝缘电阻不应低于2mΩ。 4. 能承受1000伏频率50赫兹的交流试验电压，历时1分钟的耐压试验，不应发生击穿或闪络现象；泄漏电流不大于1mA。 5. 还应符合GB5488-85中表1，技术要求中2.2、2.5、2.7、2.9及表5各条的要求。乔风-2076 | 广州 | 美的集团 | 个 | 4 | 105 | 420 | 无 |
| 13 | 电磁炉 | 含双层蒸锅。美的～C21-SN2105 | 广州 | 广东美的生活电器制造有限公司 | 台 | 1 | 910 | 910 | 无 |
| 14 | 高压灭菌锅 | 26cm 压力消毒锅， 1、盖上装有工作压力为0.14MPa的安全阀和能承受蒸汽压力为0.165MPa的放汽阀，使用安全，性能可靠。 2、盖上装有刻度压力表外圈红字表示温度内圈黑字表示压力，显示明确。 3、盖上安全阀的起闭压力为 0.14-0.165MPa，能自行排汽并关闭，使器内的压力和温度保持在规定范围，当器内汽压在0.165MPa时，器内最高温度能达到128度（摄氏）。科仪光仪-2080 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 630 | 630 | 无 |
| 15 | 蒸馏水器 | 仪器主要由蒸发锅、冷凝器、电器配置三大部分组成。 不锈钢薄板滚压，延伸，焊接成形，工作电压220V，50Hz，功率2kw,外形体积规格尺寸：不小于30*20*60cm，毛重不小于3kg，出水量每小时2L；仪器部分由水源阀，回水管冷凝冷却器，进水控制器，玻璃水位器，蒸发锅，放水阀，蒸馏水出水皮管。电源线组成，电器部分由电源开关、熔熔断丝、接连板、电热管、指示灯、接地装置组成。科仪光仪-2081 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 720 | 720 | 无 |
| 16 | 恒温水浴锅 | 1、容器孔数：4孔。 2、工作电压：AC220V•50Hz。 3、工作功率：4A.300W 4、温控范围：室温-100℃ 5、温控精度：≦1.5℃ 6、升温速度：由室温升到沸点≦70分钟。 7、环境温度：5℃～40℃ 8、相对湿度：≦80% 9、恒温水浴锅主要用于干燥、深缩、蔬馏、浸渍试剂、药品和生物制品。也可用于水浴恒温箱加热及其它温度实验。 10、恒温水浴锅外壳用金属制作，外形尺寸不小于275×165×135mm.正面安装电源开关和设置恒温开关及指示灯。 11、背面安装电源插座。 12、内胆、锅盖用不锈钢制作，内胆尺寸不小于Φ140×90mm. 13、外壳用高温烘漆防锈处理。科仪光仪-2082 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 345 | 345 | 无 |
| 17 | 烘干箱 | 1、材质：外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑；内胆为优质不锈钢材料制成； 2、系统具有控温、定时和超温报警等功能； 3、电源电压：AC220±10%（50Hz）； 4、控温范围：室温～120℃； 5、显示精度0.1℃(＞100℃显示精度为1℃)； 6、温度波动性：≤±1℃； 7.设有玻璃观察窗，便于观察，智能数显控； 8.符合JB/T 20111-2008《烘干箱》的有关规定。科仪光仪-2084 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 1350 | 1350 | 无 |
| 18 | 恒温培养箱 | 自然对流式通风结构，电子控温仪控制温度。 控温范围20℃-60℃。 温度波动允差：不大于1℃。 温度均匀性允差：±1℃ 应符合中华人民共和国国家标准GB4998-85《电热恒温培养箱》的规定。科仪光仪-2087 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 1350 | 1350 | 无 |
| 19 | 光照培养箱 | 容积；190L.科仪光仪-2088 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 4500 | 4500 | 无 |
| 20 | 移液器 | 0.5mL～5mL，快速可调。科仪光仪-2090 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 25 | 60 | 1500 | 无 |
| 21 | 听诊器 | 医用。科仪光仪-2101 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 13 | 24 | 312 | 无 |
| 22 | 整理箱 | 矮型，储存及分发药品用。科仪光仪-2119 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 10 | 135 | 1350 | 无 |
| 23 | 方座支架 | 由底座、立杆及附件组成。 方座支架的底座由铸铁制成，质量不小于1.5kg。 立杆直径不小于φ10mm；立杆长610mm，直径不小于10mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直。 附件由大、小铁圈各一只，平行夹一只，铸铁十字夹二只，试管夹一只构成。 整套应有足够的平稳度，底座耐碱。采用钢材，防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。 应符合JY167-84《方座支架》的要求。科仪光仪-3002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 2 | 48 | 96 | 无 |
| 24 | 三脚架 | 由铁环和3只脚组成。铁环内径：74mm，外径：90mm 三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 脚高：150mm 三脚架须经镀锌防锈处理，镀层均匀、牢固。科仪光仪-3006 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 4.6 | 115 | 无 |
| 25 | 试管架 | 塑料或木质。科仪光仪-3008 1．由顶板、底板、插杆组成，8孔、8插。 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 4.6 | 115 | 无 |
| 26 | 软尺 | 软塑。规格：1500mm。软尺最小分度值为1cm，分度值之间有相应的数字，刻度线均匀、清晰，无形变。配木盒。科仪光仪-10006 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 把 | 25 | 1 | 25 | 无 |
| 27 | 测微尺 | 物镜测微尺是一标淮刻尺，其尺度总长为1mm，分为100等分，每一分度值为0.01mm，即10μm刻线外有一直径为Φ3，线粗为0.1mm的圆，以便调焦时寻找线条。刻线上复有厚度为0.17mm的盖玻片，保护刻线久用而不损伤。科仪光仪-10015 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 8 | 45 | 360 | 无 |
| 28 | 托盘天平 | 200g，0.2g。科仪光仪-11004 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 8 | 57 | 456 | 无 |
| 29 | 电子天平 | 200g，0.001g。科仪光仪-11010 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 480 | 480 | 无 |
| 30 | 电子停表 | 0.1s。KADIO-12003 | 福建莆田 | 莆田德信电子有限公司 | 块 | 25 | 15 | 375 | 无 |
| 31 | 温度计 | 1．红液。 2．尺寸要求不小于：长300mm；外径：5mm；头：10mm。 3．测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。 4．玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 5．应符合《玻璃仪器通用技术要求》 6．要符合技术标准的要求JJG 130《温度计》 。科仪光仪-13001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 60 | 2.4 | 144 | 无 |
| 32 | 温度计 | 1．感温物质：水银。 2．尺寸要求不小于：长300mm；外径：5mm；头：10mm。 3．测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。 4．玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 5．感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。 6．应符合《玻璃仪器通用技术要求》 7．要符合技术标准的要求JJG 130《温度计》。科仪光仪-13003 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 支 | 5 | 5.2 | 26 | 无 |
| 33 | 干湿球温度计 | 总长不小于15cm。 1．测量温度范围：0～50℃，分度值：1℃，每度标度线间距不小于3 mm。 2．温度示值允许误差±1℃。 3．教学演示效果明显。 4．符合JY0001－2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关规定。双鹿-13023 | 宁波市 | 宁波市江北区新兴工艺仪表厂 | 个 | 25 | 10.6 | 265 | 无 |
| 34 | 血压计 | 1．为普通医用汞柱式血压计。 2．由刻度盛水银的玻璃管、橡皮管、橡皮囊袖带、打气球等组成。 3．应符合国标《血压计》的质量规定 | 江苏丹阳 | 江苏远燕医疗设备有限公司 | 个 | 2 | 174 | 348 | 无 |
| 35 | 肺活量计 | 由容器、吹嘴、塑料软管组成，一次性吹塑而成。容器容量不小于5.5L，外形尺寸：直径：≥140mm，高度≥370mm，表面印有0.1～5.5L的标记。吹嘴外形Y形状，吹气口表面圆滑。塑料软管外形尺寸：直径：≥17mm，高度≥1000mm。塑料软管与软气嘴配合无漏气现象。远燕～16015 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 114 | 114 | 无 |
| 36 | 计数器 | 手持式。科仪光仪-16041 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 14.4 | 360 | 无 |
| 37 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件(大、小剪刀，大、小镊子，解剖刀，解剖针，弯头镊)，大剪刀长度不小于15cm，其余与之匹配。科仪光仪-27001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 2 | 39 | 78 | 无 |
| 38 | 解剖器 | 1．用优质不锈钢制成。 2．由直刃解剖刀、尖头解剖剪、普通镊子、解剖针等组成 3.大剪刀长度不小于15cm，其余长度均不应小于10cm。 科仪光仪-27002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 25 | 24 | 600 | 无 |
| 39 | 解剖盘 | 1．为盛有石蜡的金属盘。 2．解剖盘用铝合金板或不锈钢板冲压成型，其板厚≥0.5mm。 3．外型尺寸不小于360mmX270mm×30mm 石蜡体积≥360mmX270mm×10mm。科仪光仪-27003 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 18 | 450 | 无 |
| 40 | 骨剪 | 1．用不锈钢制造。总长度不小于120mm。 2．剪刀尖部两叶头应交叉吻合、平整，刃口在经剪切细骨后应无缺损。 3．剪刀的弹片应用优质钢簧制成，弹性适宜。弹片应镀铬。 4．铆接良好，松紧适度。科仪光仪-27004 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 把 | 1 | 33 | 33 | 无 |
| 41 | 接种箱 | 带紫外线，尺寸不小于400mm×500mm×350mm，木质结构。单人操作箱，要求关闭严密、无缝，正面开两个圆洞。科仪光仪-27005 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 台 | 1 | 450 | 450 | 无 |
| 42 | 接种环 | 由镍铬丝和金属棒杆、塑料柄等组成。金属棒杆直径Φ4mm，一端开口配有透孔紧固螺母，另一端有塑料手柄，配有Φ0.5镍铬丝10条。科仪光仪-27006 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 把 | 25 | 6 | 150 | 无 |
| 43 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 1． 各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。 2． 各部的接插件应安装牢固，松紧适度，便于拆装。 科仪光仪-27008 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 13 | 135 | 1755 | 无 |
| 44 | 徒手切片器 | 1.规格及主要指标：分度值0.02mm，升降范围0～10mm，精度0.01～0.10mm，外形尺寸应不小于73～80mm 2.夹持部分可靠，推进机构灵活、稳定，无跳动现象，刻度应准确。 3.平台应平整、光滑，无明显机械缺陷。 4.金属件应作镀铬处理，无漏底及镀层剥落现象。 5.应符合JY0001-2003中6.1～6.12各项要求。科仪光仪-27009 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 8 | 51 | 408 | 无 |
| 45 | 孵化器 | （4～6）个蛋。科仪光仪-27010 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 2 | 450 | 900 | 无 |
| 46 | 研磨过滤器 | 容量≥20mL,耐腐蚀复合材料，聚丙烯塑料，研磨过滤同步进行。由研磨过滤器和盛汁筒两部分组成。 1、 研磨过滤器由顶盖、研磨杆、过滤网、研磨头、外套筒组成。顶盖直径不小于23mm，研磨杆手持部位直径不小于42×11mm，研磨杆与过滤网连体长度不小于88mm，过滤网由不小于17×3mm通孔方槽。 研磨头不小于21×28mm。外套筒筒体直径不小于28mm， 2、盛液筒：由底座、筒体、筒体盖组成。 3、筒体用玻璃制作，不小于Φ24×90mm，表面透明圆滑，无毛刺，气泡。底座外形尺寸不小于边长44×28mm，成凹形，内孔尺寸与筒体相匹配，松紧适度。筒体盖外形尺寸不小于直径32×18mm，内孔尺寸与筒体相匹配，无脱落现象。组合后研磨过滤器外表面（手握部位）应凹凸面，不宜应滑转动仪器。 科仪光仪-27011 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 25 | 15 | 375 | 无 |
| 47 | 光照培养架 | 实用四层，外型尺寸不小于2000mm*1250mm*450mm,每层配培养灯一个及控制开关，可独立开关，电源插头带漏电保护功能，直立支架采用多孔式设计，可以自由调节各层间空间高低。 科仪光仪-27012 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 645 | 645 | 无 |
| 48 | 解剖镊 | 尖头，125mm。科仪光仪-27017 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 把 | 27 | 15 | 405 | 无 |
| 49 | 解剖镊 | 阔头，125mm。科仪光仪-27017 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 把 | 27 | 9 | 243 | 无 |
| 50 | 植物细胞模型 | - 为洋葱表皮细胞显微结构的立体模型，长33cm，宽为18~20cm，厚5cm。 2．示一个细胞的完整形态及其毗邻关系。 3．细胞的结构示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡。 4．各部结构从不同角度观察应正确、自然，着色应协调。 5．细胞核应呈扁球体，直径5~7cm，厚2~3cm，位于细胞中部的一侧，应示核膜、核质和核仁。 6．液泡1~2个，应呈不规则的囊状。 7．缝口、内部元件的粘合应牢固，不得有错缝和明显的痕迹。 8．符合JY190—85《植物细胞模型技术条件》的规定。 科仪光仪-33001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 1 | 54 | 54 | 无 |
| 51 | 根纵剖模型 | 1．为根尖纵、横剖面模型，放于支架上，可水平移动。 2．根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区（生长点）、伸长区、成熟区（根毛区）和原形成层等。 3．成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱。 4．模型以单子叶植物玉米的根尖为主要参考材料。 5．各种类型的细胞特点应明显、正确。各区颜色的过度应自然。 6．根冠高7~10cm，分生区高10~11cm，伸长区高18~20cm。 7．根毛与表皮的粘接应自然、牢固。 8．符合JY191—85《根纵剖模型技术条件》的规定。科仪光仪-33002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 1 | 66 | 66 | 无 |
| 52 | 导管、筛管结构模型 | - 为显微结构的立体放大模型。包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管。各种导管及筛管的外直径依次不小于40mm、40mm、50mm、60mm、40mm。长度不小于250mm，两端开口。 2．环、螺、网纹导管模型须显示至少一个分子间界，筛管及孔纹导管至少显示一个分子，筛管一侧还应示伴胞。 3．各种导管及筛管的形态结构应正确、自然。 4．各部位粘接应牢固，且内部纹路应相互吻合。 5．符合JY296—87《导管、筛管结构模型技术条件》的规定。 向阳花-33003 | 浙江宁波 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | 件 | 1 | 69 | 69 | 无 |
| 53 | 单子叶植物茎模型 | - 是单子叶植物茎纵、横切面的模型，为横切面的1/10（去掉中央部分），高不小于12cm，长40cm，跨径40cm。 2．通过节间做横剖，示表皮、机械组织及散生在基本组织中的维管束。在纵剖面上示上述组织的纵剖结构。 3．维管束横剖面上，示气道、导管、筛管、筛板和筛孔。在一侧的纵剖面上，示环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和筛板等结构。 4．模型以玉米茎为参考材料。 5．各部细胞的形态结构、比例应正确，在模型上应示细胞的表面观和不同剖面。 6．各部结构的颜色应有区别。纵、横剖面上的细胞应对应准确。 7．各缝处应修饰自然、正确、牢固。 8．符合JY192—85《单子叶植物茎模型技术条件》的规定。 科仪光仪-33004 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 1 | 120 | 120 | 无 |
| 54 | 双子叶草本植物茎模型 | - 是双子叶草本植物茎的纵、横切面的模型，为横切面为茎的2/3，高15~18cm，直径32~35cm。 2．横剖面上示表皮、皮层、维管束（初生韧皮部、束中形成层、初生木质部）髓和髓射线。 3．纵剖面的一侧通过髓射线，另一侧通过维管束的中部做径向纵切。并于纵切面的一侧将角质层、表皮和厚角组织分层剥掉，示表皮、厚角、薄壁等细胞的表面观。 4．维管束的横断面上，应示导管、筛管、筛板和筛孔。在纵断面上示环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和筛板等结构。 5．模型以向日葵茎为参考材料。 6．各部细胞的形态结构、位置应正确，在模型上应示细胞的表面观和不同剖面。部分生活细胞应示胞核。 7．各部结构的颜色应有区别。纵、横剖面上的细胞应对应准确。 8．各缝处应修饰自然、正确、牢固。 9．符合JY193—85《双子叶草本植物茎模型技术条件》的规定。 科仪光仪-33005 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 1 | 105 | 105 | 无 |
| 55 | 叶构造模型 | 1．为双子叶植物叶构造模型。长45cm，宽15cm，叶主脉处高18~20cm。 2．通过主脉做部分叶片的横切，在模型的一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织。 3．在模型的另一边，通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面。 4．模型以蚕豆叶为参考材料。 5．各部细胞的形态结构、位置应正确。 6．各部结构的颜色应有区别。纵、横剖面的细胞应对应准确。 7．各缝处应修饰自然、正确、牢固。 8．符合JY194—85《叶构造模型技术条件》的规定。科仪光仪-33006 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 1 | 126 | 126 | 无 |
| 56 | 桃花模型 | 1．为放大的桃花模型，直径35cm，示盛开形态。 2．花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠。 3．桃花的结构示：花柄、花托、花萼（萼片5个）、花冠（花瓣5个）、雄蕊（25~30个）和雌蕊。 4．各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。 5．各部的接插件应安装牢固，松紧适度，便于拆装。 6．符合JY195—85《桃花模型技术条件》的规定。 7．符合JY0001－2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关规定。向阳花-33007 | 浙江宁波 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | 件 | 1 | 36 | 36 | 无 |
| 57 | 小麦花模型 | 1．为放大的小麦花模型，高30cm，附以小穗为单位（至少8个）的复穗状花序模型，放于支架上。 2．大部分小穗可拆下，个别小穗去掉频片和外稃。 3．小穗示两片频片和3~5朵小花。 4．放大小麦花的结构示；外稃、内稃、雄蕊（3个）、雌蕊（1个）和两个浆片。 5．各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。 6．各部的接插件应安装牢固，松紧适度，便于拆装。 7．符合JY196—85《小麦花模型技术条件》的规定。科仪光仪-33008 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 1 | 105 | 105 | 无 |
| 58 | 蝗虫解剖模型 | 为60CM长的蝗虫解剖模型，固定上支架上，各部的形态结构、位置、比例应正确，外形着色应自然逼真，内部结构应清晰协调。 缝口衔接处应严密。 符合JY198—85《蝗虫解剖模型技术条件》的规定。科仪光仪-33101 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 1 | 180 | 180 | 无 |
| 59 | 蛙胚胎发育模型 | 为八个放大之蛙胚胎发育模型组成，前六个的直径不小于10cm，后两个按比例延长，每个模型均置于支架上。 符合JY199—85《蛙胚胎发育模型技术条件》的规定。 科仪光仪-33102 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 1 | 144 | 144 | 无 |
| 60 | 草履虫模型 | 1．为草履虫纵剖面模型。长370mm，中宽80mm，用支架固定于底版上。 2．示表膜表面六角形小区及纤毛。 3．纵剖面上显示：表膜、口沟、胞口、胞咽、波动膜、食物泡、肛点；两个伸缩泡及其收集管；大核、小核；外质及其中的刺丝泡，颗粒状的内质。 4．各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。 5．符合JY291—87《草履虫模型技术条件》的规定。科仪光仪-33103 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 1 | 54 | 54 | 无 |
| 61 | 蚯蚓解剖模型 | - 为环毛蚯蚓前34节的解剖放大模型，采用硬塑料或复合材料制成。外形尺寸长不小于600mm、剖面宽不小于230mm、中部断面直径不小于100mm。置于硬质底座上。 2．模型上各部位或器官均应名签或号签。 3．各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。 4．符合JY0314—91《蚯蚓解剖模型技术条件》的规定。 科仪光仪-33104 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 1 | 144 | 144 | 无 |
| 62 | 血吸虫模型 | 1．模型为一对合抱的雄虫和雌虫，可拆装。 2．雄虫的前端和雌虫的后端分别作部分纵剖。 3．雄虫粗短、乳白色。示口吸盘、腹吸盘、抱雌沟、精巢、贮精囊、食管和肠支等结构。 4．雌虫细长，暗黑色。主要显示：口吸盘、腹吸盘、子宫、卵膜、卵巢、输卵管、卵黄管、卵黄腺和肠管等结构。 5．模型采用硬塑料或复合材料制成，长度不小于500mm。 6．模型上各部位或器官均应名签或号签。 7．各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。科仪光仪-33105 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 1 | 90 | 90 | 无 |
| 63 | 头、颈、躯干模型 | - 为高85cm的男性成年头、颈、躯干解剖模型。 2．采用硬质塑料制作，不得采用软塑料。 3．显示人体内脏器官的正常位置，形态结构及其相互关系。重点显示呼吸、消化和泌尿三个系统。 4．内脏各器官应形态正确，比例适当、纹理清晰，连接准确和切面平整。 5．各部位着色应准确、鲜明，颜色不得溢出外界。 6．金属零件或镶嵌件，都应按使用要求做表面处理。镶嵌件定位必须准确牢固，拆装方便，松紧适度，无松动脱落或呆滞现象。 7．符合JY158—84《人体头、颈、躯干模型技术条件》的规定。 科仪光仪-33201 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 1 | 660 | 660 | 无 |
| 64 | 人体骨骼模型 | - 为男性成年骨骼模型，高85cm，串制成正常直立姿势立于支架上。 2．由颅、脊柱、胸廓、骨盆、上肢骨、下肢骨组成，结构比例正确。 3．采用混合树脂制作，颜色应准确，无明显差别。 4．符合JY159—84《人体骨骼模型技术条件》的规定。 科仪光仪-33204 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 1 | 225 | 225 | 无 |
| 65 | 眼球解剖模型 | 1．为放大六倍的成人眼球模型，装置于支架上。 2．通过眼球前后极做正中水平切面，示眼球壁三层被膜，眼球内晶状体、玻璃体和虹膜（均可拆下）。由外向内三层被膜部分做成梯形切面，并示全部结构。 3．眼球壁外部显示：眼球、角膜、巩膜、虹膜、瞳孔、六块眼肌的断端、视神经、涡静脉、睫状后长动脉（虹膜动脉）、睫状后短动脉（脉络膜动脉）。 4．眼球壁剖面及内部主要显示：外膜（前部1/6的角膜及后部5/6的巩膜）、中膜（虹膜、睫状体和脉络膜）、内膜（视网膜及其后部的视神经盘、黄斑及视网膜血管、晶状体及玻璃体）。 5．各部的肌肉、膜壁、血管、神经等的形态、位置、比例和颜色等均应正确自然。 6．模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。 7．符合JY164—84《眼球解剖放大模型技术条件》的规定。 8．符合JY0001－2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关规定。科仪光仪-33205 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 13 | 63 | 819 | 无 |
| 66 | 眼球仪 | 晶状体曲率可变,演示眼球成像功能,模型置于基板上，尺寸不小于45×14×27cm,材质：优质PVC材料。科仪光仪-33206 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 1 | 300 | 300 | 无 |
| 67 | 心脏解剖模型 | 1．规格：三倍自然大。 2．模型的外形按照标本放大复制，沿左右心耳的上方和左右心房、心室的两侧至心尖，剖开心脏的胸肋面，将心脏分成前后两部件。主要部件。主要显示心脏的外形、冠状动静脉、出入心脏的大血管、左右心房和心室的结构、形态、毗邻、位置关系等。 3．心脏模型的后部分主要显示：连接出入心脏的升主动脉、肺动脉、肺静脉及上下腔静脉等。 4．出入心脏的大血管主要显示它们的位置关系、主动脉弓、肺动脉的主要分支及上下腔静脉、肺静脉的主要属支，同时还显示主动脉、肺动脉半月瓣。 5．心外形主要显示：浅层心肌纤维、冠状沟、前室间沟、后室间沟、心尖切迹和房间沟等。心腔主要显示左右心房、心室的结构和四腔的位置关系。 6．右心房：显示上下腔静脉口、冠状窦口、冠状窦瓣、卵圆窝和右房室口。 7．右心室：显示肉柱、乳头肌、隔缘肉柱、三尖瓣环、动脉圆锥、肺动脉瓣等。 8．左心房：显示前部的左心耳和左肺静脉、右肺静脉、左房室口的开口。 9．左心室：显示位于窦部的二尖瓣和主动脉前庭部的主动脉口、主动脉瓣等。 10．符合JY0001－2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关规定。科仪光仪-33207 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 1 | 105 | 105 | 无 |
| 68 | 心脏解剖模型 | 1．规格：自然大。 2．模型的外形按照标本复制，沿左右心耳的上方和左右心房、心室的两侧至心尖，剖开心脏的胸肋面，将心脏分成前后两部件。主要部件。主要显示心脏的外形、冠状动静脉、出入心脏的大血管、左右心房和心室的结构、形态、毗邻、位置关系等。 3．心脏模型的后部分主要显示：连接出入心脏的升主动脉、肺动脉、肺静脉及上下腔静脉等。 4．出入心脏的大血管主要显示它们的位置关系、主动脉弓、肺动脉的主要分支及上下腔静脉、肺静脉的主要属支，同时还显示主动脉、肺动脉半月瓣。 5．心外形主要显示：浅层心肌纤维、冠状沟、前室间沟、后室间沟、心尖切迹和房间沟等。心腔主要显示左右心房、心室的结构和四腔的位置关系。 6．右心房：显示上下腔静脉口、冠状窦口、冠状窦瓣、卵圆窝和右房室口。 7．右心室：显示肉柱、乳头肌、隔缘肉柱、三尖瓣环、动脉圆锥、肺动脉瓣等。 8．左心房：显示前部的左心耳和左肺静脉、右肺静脉、左房室口的开口。 9．左心室：显示位于窦部的二尖瓣和主动脉前庭部的主动脉口、主动脉瓣等。 10．心左右径80mm；前后径100mm；右心室内径30mm；左心室内径25mm；上下腔静脉外径27mm；肺动脉外径25mm；主动脉外径26mm；左右静脉外径13mm。 11．符合JY0001－2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关规定。科仪光仪-33208 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 13 | 48 | 624 | 无 |
| 69 | 喉解剖模型 | 1．规格：自然大。 2．模型的外形按照标本复制，沿左右心耳的上方和左右心房、心室的两侧至心尖，剖开心脏的胸肋面，将心脏分成前后两部件。主要部件。主要显示心脏的外形、冠状动静脉、出入心脏的大血管、左右心房和心室的结构、形态、毗邻、位置关系等。 3．心脏模型的后部分主要显示：连接出入心脏的升主动脉、肺动脉、肺静脉及上下腔静脉等。 4．出入心脏的大血管主要显示它们的位置关系、主动脉弓、肺动脉的主要分支及上下腔静脉、肺静脉的主要属支，同时还显示主动脉、肺动脉半月瓣。 5．心外形主要显示：浅层心肌纤维、冠状沟、前室间沟、后室间沟、心尖切迹和房间沟等。心腔主要显示左右心房、心室的结构和四腔的位置关系。 6．右心房：显示上下腔静脉口、冠状窦口、冠状窦瓣、卵圆窝和右房室口。 7．右心室：显示肉柱、乳头肌、隔缘肉柱、三尖瓣环、动脉圆锥、肺动脉瓣等。 8．左心房：显示前部的左心耳和左肺静脉、右肺静脉、左房室口的开口。 9．左心室：显示位于窦部的二尖瓣和主动脉前庭部的主动脉口、主动脉瓣等。 10．心左右径80mm；前后径100mm；右心室内径30mm；左心室内径25mm；上下腔静脉外径27mm；肺动脉外径25mm；主动脉外径26mm；左右静脉外径13mm。科仪光仪-33209 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 1 | 78 | 78 | 无 |
| 70 | 肺泡模型 | 1．高40cm，固定于底座上。 2．示细末支气管分支为呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构。 3．肺泡管做纵断面，肺泡囊做横断面。示其部分壁的结构。 4．示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包绕于肺泡壁，并显示支气管动、静脉。 5．各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。 6．模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。 7．符合JY162—84《肺泡放大模型技术条件》的规定， 8．符合JY0001－2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关规定。科仪光仪-33210 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 1 | 105 | 105 | 无 |
| 71 | 脑解剖模型 | 1．为自然大的人脑解剖模型，以正常生理位置放于支架上。 2．大脑做正中矢状切，左侧脑半球经外侧沟向枕部再作水平切，并保留完整的脑干形态。 3．示大脑中间的胼胝体及凹陷在外侧沟内的岛叶。 4．要严格参照正常人脑标本，将各部的形态、位置、比例、毗邻做正确，内部的主要结构要轮廓清楚。 5．模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。 6．符合JY163—84《脑解剖模型技术条件》的规定。科仪光仪-33211 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 1 | 66 | 66 | 无 |
| 72 | 耳解剖模型 | 1．为自然大的人脑解剖模型，以正常生理位置放于支架上。 2．大脑做正中矢状切，左侧脑半球经外侧沟向枕部再作水平切，并保留完整的脑干形态。 3．示大脑中间的胼胝体及凹陷在外侧沟内的岛叶。 4．要严格参照正常人脑标本，将各部的形态、位置、比例、毗邻做正确，内部的主要结构要轮廓清楚。 5．模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。 6．符合JY163—84《脑解剖模型技术条件》的规定。科仪光仪-33212 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 1 | 90 | 90 | 无 |
| 73 | 男性泌尿生殖系统模型 | - 为自然大的男性泌尿生殖系统模型，置于支架上。 2．一侧肾做额切状，膀胱、前列腺、外生殖器和一侧睾丸做矢状切面，示其内部结构。 3．泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。 4．生殖器示：睾丸、附睾、输精管、射精管、尿道、前列腺、精囊腺、尿道球腺和阴茎。 5．示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。 6．各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。各器官的衔接应牢固，拆卸方便。 7．符合JY298—87《男性泌尿生殖系统模型技术条件》的规定。 科仪光仪-33213 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 1 | 90 | 90 | 无 |
| 74 | 女性泌尿生殖系统模型 | - 为自然大的女性泌尿生殖系统模型，置于支架上。 2．一侧肾及半侧子宫做额切状面，膀胱、一侧输卵管和卵巢做剖面，示其内部结构。 3．泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。 4．生殖器示：卵巢、输卵管、子宫、阴道及子宫阔韧带、子宫圆韧带、卵巢圆韧带及卵巢系膜等固定结构。 5．示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。 6．各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。各器官的衔接应牢固，拆卸方便。 7．符合JY297—87《女性泌尿生殖系统模型技术条件》的规定。 科仪光仪-33214 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 1 | 84 | 84 | 无 |
| 75 | 皮肤结构模型 | 1．用硬塑料或复合材料制成，外形尺寸不小于180mm×100mm×330mm，置于硬质底座上 2．模型从五个不同的面显示皮肤的模式结构，正面做纵切面，背面做浮雕面。 3．示皮肤的表皮、真皮、皮下组织和皮肤的附属器。 4．模型上各部位或器官均应名签或号签。科仪光仪-33215 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 1 | 66 | 66 | 无 |
| 76 | 肝、十二指肠、胰脏模型 | 1．参照正常人的肝、胰、十二指肠、部分腹主动脉和下腔静脉制成。采用硬塑料或复合材料制作，按正常位置于硬质底座上。 2．肝长200mm、宽120mm、厚60mm、示镰状韧带、肝圆韧带、冠状韧带、三角韧带、静脉韧带、食管压迹、胃压迹、十二指肠压迹、结肠压迹、肾压迹、胆囊、肝门的结构。 3．胰略呈细长的三棱柱形，示头、体、尾三部，胰头膨大被十二指肠所包围。胰长160mm、宽60mm、厚25mm，作不小于130mm长的剖面。 4．十二指肠呈“C”形，包绕胰头，示上部、降部、水平部和升部。降部做剖面，示环状襞、十二指肠纵襞、十二指肠的乳头、十二指肠小乳头。 5．腹主动脉和下腔静脉显示与肝、胰、十二指肠有联系的主要血管。 6．模型上各部位或器官均应名签或号签。 7．各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。 8．符合JY0323—91《肝、胰、十二指肠解剖模型技术条件》的规定。科仪光仪-33216 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 1 | 84 | 84 | 无 |
| 77 | 肾单位、肾小体模型 | 1． 产品用硬塑料或复合材料制成。 2． 模型从肾脏的模式结构，正面做纵切面，背面做浮雕面。 3． 各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。 4． 符合JY33217《肾单位.肾小体模型技术条件》的规定。 科仪光仪-33217 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 1 | 84 | 84 | 无 |
| 78 | 心搏与血液循环模型 | 示心动周期及大小循环，心壁可收缩及瓣膜可启闭。向阳花-33218 | 浙江宁波 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | 件 | 1 | 480 | 480 | 无 |
| 79 | 人体肌肉模型 | 1．模型为正常人体按比例缩小的全身骨骼肌模型，高为850mm。 2．用硬塑料或复合材料制作，置于支架或硬质底座上。 3．模型主要示浅层骨骼肌和部分深层骨骼肌。 4．正面示额肌、眼轮匝肌、口轮匝肌、咬肌、三角肌、胸锁乳突肌、胸大肌、肱二头肌、肱三头肌、前壁伸肌群、前壁屈肌群、腹外斜肌、腹直肌、缝匠肌、股直肌、口头肌、髌韧带等。 5．反面示颞肌、枕肌、斜方肌、三角肌、肱二头肌、肱三头肌、前壁伸肌群、前壁屈肌群、背阔肌、腹外斜肌、臀大肌、股外肌、股二头肌、半健肌、腓肠肌、比目鱼肌、跟腚等。 6．应正确显示肌纤维形态结构走向，所示肌肉协调正确。 7．各部的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。 8．应符合JY 0357－1999 《人体肌肉模型》的有关规定。 9．符合JY0001－2003《教学仪器设备一般质量要求》的有关规定。科仪光仪-33219 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 1 | 270 | 270 | 无 |
| 80 | 肘关节活动模型 | - 模型由骨骼、整手、支架、肌肉二块、底盘等组成。模型组装后，能从力学角度解释，由绕轴旋转而引起的杠杆作用；2.模型大小为自然大，采用ＰＶＣ硬塑制作；3.形态正确，比例适当、纹理清晰，各部位着色应准确、鲜明，颜色不得溢出外界。 科仪光仪-33220 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 1 | 120 | 120 | 无 |
| 81 | 牙列及磨牙解剖模型 | 1、由成人恒牙部分牙列和第二磨牙解剖模型组成，分别置于底座上，可水平转动或取下，模型采用PVC制作。 2、应符合JY/T 0354-1999 《部分牙列及磨牙解剖模型》的有关规定。科仪光仪-33221 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 1 | 99 | 99 | 无 |
| 82 | 胃解剖模型 | 自然大。科仪光仪-33222 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 1 | 84 | 84 | 无 |
| 83 | 尿的形成动态模型 | 电动式。向阳花-33223 | 浙江宁波 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | 件 | 1 | 480 | 480 | 无 |
| 84 | 人体呼吸运动模型 | 电动式。向阳花-33224 | 浙江宁波 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | 件 | 1 | 510 | 510 | 无 |
| 85 | 膈肌运动模拟器 | 1、由透明密封瓶体、二个橡胶气囊、一根气管、隔肌橡胶膜、支架等组成。 2、真空瓶直径不小于240MM，高度不小于200MM。 3、采用空气压强原理使气囊收缩和舒张，模拟演示人体隔肌运动形成的呼吸机理。科仪光仪-33225 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 1 | 510 | 510 | 无 |
| 86 | 护理人模型 | 1700mm。科仪光仪-33226 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 1 | 1650 | 1650 | 无 |
| 87 | 始祖鸟化石及复原模型 | 由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作。始祖鸟化石模型外形尺寸不小于390mm×490mm。示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝。骨化石与石块的颜色应有区别。始祖鸟复原模型的体长不小于450mm。 符合JY0313-1991《始祖鸟化石模型及复原模型》的有关规定。向阳花-33301 | 浙江宁波 | 浙江向阳花教学器材有限公司 | 件 | 1 | 90 | 90 | 无 |
| 88 | 鱼解剖浸制标本 | 用鯽鱼或鲤鱼制作，整体尺寸不小于210×105×40mm。 1、选用体长不小于150mm的鯽鱼或鲤鱼制作。正面展示鱼的左侧解剖结构，背面展示鱼的右侧，展开背鰭和尾鰭，显示鱼外形。 2、切掉左侧鳃盖、体壁、脑鰭、腹鰭及头肾、余肾和前部的生殖腺以显示消化系统，呼吸系统，循环系统，排泄系统，生殖系统和神经系统。 3、用树脂材料对蟾蜍进行固定和渗入，形成稳定和保持标本材料的树脂结构。 4、表面打磨平整，无明显伤痕，内部无水汽、发霉、虫蛀等情况。 5、包埋标本的含水量不超过3%，甲醛含量低于300mg/kg。包埋材料在10mm的测试条件下其透光率必须大于90%，洛氏硬度大于100R，在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于0.5。千帆-43001 | 广西南宁 | 南宁千帆教学科技有限公司 | 瓶 | 1 | 54 | 54 | 无 |
| 89 | 蛙解剖浸制标本 | 选用大型青蛙或蟾蜍制作，整体尺寸不小于尺寸210×105×40mm。 1、选用青蛙或蟾蜍制作，尺寸不小于80×40mm。血管内分注红兰两种色剂，青蛙或蟾蜍的背面面向包埋标本后侧。 2、将躯干背面的皮向上翻开，以显示皮下动静脉之分布。 3、切掉背、腹面体壁和肝左叶的边缘，从背腹两面显示消化系统、呼吸系统、循环系统、排泄系统、生殖系统和脂肪体。 4、用树脂材料对蟾蜍进行固定和渗入，形成稳定和保持标本材料的树脂结构。 5、表面打磨平整，无明显伤痕，内部无水汽、发霉、虫蛀等情况。 6、包埋标本的含水量不超过3%，甲醛含量低于300mg/kg。包埋材料在10mm的测试条件下其透光率必须大于90%，洛氏硬度大于100R，在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于0.5。千帆-43002 | 广西南宁 | 南宁千帆教学科技有限公司 | 瓶 | 1 | 54 | 54 | 无 |
| 90 | 蜥蜴解剖浸制标本 | 选用石龙子科、蜥蜴科或鬣蜥科动物制作，整体尺寸不小于尺寸210×105×40mm。 1、选用石龙子科、蜥蜴科或鬣蜥科中较大型的个体制作，体长≥100mm（从吻端到尾基）。 2、蜥蜴沿腹中线切开，体壁翻两侧，前后肢自然伸展，肩带和腰带的腹面切掉。 3、血管内分注红（动脉）、蓝（静脉）两种色剂。 4、蜥蜴的背面面向包埋标本后侧，显示消化系统、呼吸系统、循环系统、排泄系统、生殖系统。 5、用树脂材料对蟾蜍进行固定和渗入，形成稳定和保持标本材料的树脂结构。 6、表面打磨平整，无明显伤痕，内部无水汽、发霉、虫蛀等情况。 7、包埋标本的含水量不超过3%，甲醛含量低于300mg/kg。包埋材料在10mm的测试条件下其透光率必须大于90%，洛氏硬度大于100R，在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于0.5。千帆-43003 | 广西南宁 | 南宁千帆教学科技有限公司 | 瓶 | 1 | 90 | 90 | 无 |
| 91 | 鸽解剖浸制标本 | 采用家鸽制作，整体尺寸不小于250×105×60mm。 1、采用家鸽解剖制作，鸽子高度不小于150mm，鸽的背面面向包埋标本的背侧固定，血管内分注红兰两种色剂。 2、应保留鸽的头部羽毛，颈和双腿伸展，显示外部形态。 3、左侧的胸肌翻向外侧，显示胸动静脉的分布；右侧的胸、动静脉及其小分支摘除，其胸、腹壁和右前肢、肝左叶的边缘均切掉，显示内脏各系统。 4、用树脂材料对蟾蜍进行固定和渗入，形成稳定和保持标本材料的树脂结构。 5、表面打磨平整，无明显伤痕，内部无水汽、发霉、虫蛀等情况。 6、包埋标本的含水量不超过3%，甲醛含量低于300mg/kg。包埋材料在10mm的测试条件下其透光率必须大于90%，洛氏硬度大于100R，在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于0.5。千帆-43004 | 广西南宁 | 南宁千帆教学科技有限公司 | 瓶 | 1 | 135 | 135 | 无 |
| 92 | 兔解剖浸制标本 | 选用家兔制作，整体尺寸不小于尺寸250×105×60mm。 1、选用家兔解剖制作，家兔高度不小于180mm。皮毛应无脱毛现象，并保持清洁。 2、家兔背面向包埋标本的背侧固定，四肢伸展，显示外部形态，血管内分注红、蓝、黄三种色剂。 3、沿腹中线切开，显示胸壁的结构和由隔间膈成的胸腔及其气管。 4、切掉腹壁的肌肉、胸腺、肝后叶的后缘和后背缘。 5、显示消化系统、循环系统、排泄系统、生殖系统。 6、用树脂材料对蟾蜍进行固定和渗入，形成稳定和保持标本材料的树脂结构。 7、表面打磨平整，无明显伤痕，内部无水汽、发霉、虫蛀等情况。 8、包埋标本的含水量不超过3%，甲醛含量低于300mg/kg。包埋材料在10mm的测试条件下其透光率必须大于90%，洛氏硬度大于100R，在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于0.5。千帆-43005 | 广西南宁 | 南宁千帆教学科技有限公司 | 瓶 | 1 | 135 | 135 | 无 |
| 93 | 蛙发育顺序标本 | 由蛙的8个发育期组成，整体尺寸不小于210×105×40mm。 1、应由蛙的8个发育期组成，形体完整，姿态自然，成蛙尺寸不小于60*40cm。无明显干瘪发黑现象。 2、用树脂材料对蟾蜍进行固定和渗入，形成稳定和保持标本材料的树脂结构。 3、表面打磨平整，无明显伤痕，内部无水汽、发霉、虫蛀等情况。 4、包埋标本的含水量不超过3%，甲醛含量低于300mg/kg。包埋材料在10mm的测试条件下其透光率必须大于90%，洛氏硬度大于100R，在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于0.5。千帆-43006 | 广西南宁 | 南宁千帆教学科技有限公司 | 瓶 | 1 | 75 | 75 | 无 |
| 94 | 蛔虫标本 | 选用蛔虫成虫制作，整体尺寸不小于210×105×40mm。 1、选用雌虫体长不小于200～350㎜，雄虫体长不小于150～250㎜的蛔虫成虫制成。 2、用树脂材料对蟾蜍进行固定和渗入，形成稳定和保持标本材料的树脂结构。 3、表面打磨平整，无明显伤痕，内部无水汽、发霉、虫蛀等情况。 4、包埋标本的含水量不超过3%，甲醛含量低于300mg/kg。包埋材料在10mm的测试条件下其透光率必须大于90%，洛氏硬度大于100R，在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于0.5。千帆-43008 | 广西南宁 | 南宁千帆教学科技有限公司 | 瓶 | 1 | 30 | 30 | 无 |
| 95 | 花序类型保色浸制标本 | 不少于七种。科仪光仪-43009 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 瓶 | 1 | 210 | 210 | 无 |
| 96 | 花冠类型保色浸制标本 | 十字花科，豆科，菊科等七种。科仪光仪-43010 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 瓶 | 1 | 210 | 210 | 无 |
| 97 | 褐藻类植物保色浸制标本 | 海带等四种。科仪光仪-43011 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 瓶 | 1 | 75 | 75 | 无 |
| 98 | 红藻类植物保色浸制标本 | 紫菜等四种。科仪光仪-43012 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 瓶 | 1 | 75 | 75 | 无 |
| 99 | 海葵标本 | - 选用海葵标本制作，海葵真实自然。 2.整体浸制在密封包装的标本盒内，保存液须将标本完全浸没；标本瓶不得有漏液现象。3浸制盒采用优质高透明材质制作，尺寸不小于120mm*85mm*50mm，侧面留有换水孔，用优质胶塞堵口。 科仪光仪-43013 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 瓶 | 1 | 27 | 27 | 无 |
| 100 | 海蛰标本 | - 选用海蛰标本制作，海蛰真实自然。 2.整体浸制在密封包装的标本盒内，保存液须将标本完全浸没；标本瓶不得有漏液现象。3浸制盒采用优质高透明材质制作，尺寸不小于120mm*85mm*50mm，侧面留有换水孔，用优质胶塞堵口。 科仪光仪-43014 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 瓶 | 1 | 27 | 27 | 无 |
| 101 | 寄居蟹标本 | - 选用寄居蟹标本制作，寄居蟹真实自然。 2.整体浸制在密封包装的标本盒内，保存液须将标本完全浸没；标本瓶不得有漏液现象。3浸制盒采用优质高透明材质制作，尺寸不小于120mm*85mm*50mm，侧面留有换水孔，用优质胶塞堵口。 科仪光仪-43015 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 瓶 | 1 | 21 | 21 | 无 |
| 102 | 寄居蟹与其他生物共生标本 | - 选用寄居蟹与其他生物制作，寄居蟹真实自然。 2.整体浸制在密封包装的标本盒内，保存液须将标本完全浸没；标本瓶不得有漏液现象。3浸制盒采用优质高透明材质制作，尺寸不小于120mm*85mm*50mm，侧面留有换水孔，用优质胶塞堵口。 科仪光仪-43016 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 瓶 | 1 | 30 | 30 | 无 |
| 103 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 | 采用被囊尾蚴污染的猪肉制作，整体尺寸不小于120×100×40mm。 1、选用检出囊尾蚴的部分猪肉制成。猪肉长度不小于80*50mm，囊尾蚴清晰可见。 2、用树脂材料对蟾蜍进行固定和渗入，形成稳定和保持标本材料的树脂结构。 3、表面打磨平整，无明显伤痕，内部无水汽、发霉、虫蛀等情况。 4、包埋标本的含水量不超过3%，甲醛含量低于300mg/kg。包埋材料在10mm的测试条件下其透光率必须大于90%，洛氏硬度大于100R，在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于0.5。科仪光仪-43017 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 瓶 | 1 | 30 | 30 | 无 |
| 104 | 珍贵植物保色浸制标本 | - 选用珍贵植物制作， 2.整体浸制在密封包装的标本盒内，保存液须将标本完全浸没；标本瓶不得有漏液现象。3浸制盒采用优质高透明材质制作，尺寸不小于120mm*85mm*50mm，侧面留有换水孔，用优质胶塞堵口。 科仪光仪-43021 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 瓶 | 1 | 54 | 54 | 无 |
| 105 | 葫芦藓生活史标本 | - 选用葫芦藓制作， 2.整体浸制在密封包装的标本盒内，保存液须将标本完全浸没；标本瓶不得有漏液现象。3浸制盒采用优质高透明材质制作，尺寸不小于120mm*85mm*50mm，侧面留有换水孔，用优质胶塞堵口。 科仪光仪-43022 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 瓶 | 1 | 21 | 21 | 无 |
| 106 | 蕨生活史标本 | 选用蕨类植物制。科仪光仪-43023 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 瓶 | 1 | 21 | 21 | 无 |
| 107 | 蝗虫生活史标本 | 采用蝗虫制作。 1、选用东亚飞蝗、亚洲飞蝗或棉蝗制作，展示昆虫的不完全变态。成虫的尺寸不小于50mm。 2、用树脂材料对蟾蜍进行固定和渗入，形成稳定和保持标本材料的树脂结构。 3、表面打磨平整，无明显伤痕，内部无水汽、发霉、虫蛀等情况。 4、包埋标本的含水量不超过3%，甲醛含量低于300mg/kg。包埋材料在10mm的测试条件下其透光率必须大于90%，洛氏硬度大于100R，在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于0.5。千帆-43101 | 广西南宁 | 南宁千帆教学科技有限公司 | 盒 | 1 | 21 | 21 | 无 |
| 108 | 蜜蜂生活史标本 | 采用蜜蜂制作。 1、选用意蜂或中蜂制作，显示昆虫的完全变态、社会性昆虫不同及类型个体。 2、蜜蜂经过整姿处理。成虫尺寸不小于20mm。 3、用树脂材料对蟾蜍进行固定和渗入，形成稳定和保持标本材料的树脂结构。 4、表面打磨平整，无明显伤痕，内部无水汽、发霉、虫蛀等情况。 5、包埋标本的含水量不超过3%，甲醛含量低于300mg/kg。包埋材料在10mm的测试条件下其透光率必须大于90%，洛氏硬度大于100R，在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于0.5。千帆-43102 | 广西南宁 | 南宁千帆教学科技有限公司 | 盒 | 1 | 21 | 21 | 无 |
| 109 | 竹节虫拟态标本 | - 选用竹节虫制作，竹节虫真实自然。 2.整体浸制在密封包装的标本盒内，保存液须将标本完全浸没；标本瓶不得有漏液现象。3浸制盒采用优质高透明材质制作，尺寸不小于120mm*85mm*50mm，侧面留有换水孔，用优质胶塞堵口。 科仪光仪-43103 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 盒 | 1 | 24 | 24 | 无 |
| 110 | 家蚕生活史标本 | 采用家蚕制作。 1、由卵、幼虫（四龄）、蛹、雌雄成虫及茧组成，成虫尺寸不小于40mm。 2、附蚕丝、丝织品、桑叶。 3、用树脂材料对蟾蜍进行固定和渗入，形成稳定和保持标本材料的树脂结构。 4、表面打磨平整，无明显伤痕，内部无水汽、发霉、虫蛀等情况。 5、包埋标本的含水量不超过3%，甲醛含量低于300mg/kg。包埋材料在10mm的测试条件下其透光率必须大于90%，洛氏硬度大于100R，在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于0.5。千帆-43104 | 广西南宁 | 南宁千帆教学科技有限公司 | 盒 | 1 | 21 | 21 | 无 |
| 111 | 菜粉蝶生活史标本 | 采用菜粉蝶制作。 1、由菜粉蝶的卵、幼虫、蛹、雌雄成虫及被害物组成。 2、按生活史顺序排列，显示其完全变态。 3、成虫展翅固定。尺寸不小于60*40mm 4、用树脂材料对蟾蜍进行固定和渗入，形成稳定和保持标本材料的树脂结构。 5、表面打磨平整，无明显伤痕，内部无水汽、发霉、虫蛀等情况。 6、包埋标本的含水量不超过3%，甲醛含量低于300mg/kg。包埋材料在10mm的测试条件下其透光率必须大于90%，洛氏硬度大于100R，在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于0.5。千帆-43105 | 广西南宁 | 南宁千帆教学科技有限公司 | 盒 | 1 | 21 | 21 | 无 |
| 112 | 兔骨骼标本 | 采用家兔制作。 1、选用家兔骨骼制作。 家兔尺寸不小于150mm。 2、标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、七块颈椎骨、十二或十三块胸椎骨、六或七块腰椎骨、荐骨、十五或十八块尾椎骨、十二或十三对肋骨、六块胸骨。锁骨固定在前肢骨上方的树脂外壳内。 3、用树脂材料对蟾蜍进行固定和渗入，形成稳定和保持标本材料的树脂结构。 4、表面打磨平整，无明显伤痕，内部无水汽、发霉、虫蛀等情况。 5、包埋标本的含水量不超过3%，甲醛含量低于300mg/kg。包埋材料在10mm的测试条件下其透光率必须大于90%，洛氏硬度大于100R，在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于0.5。千帆-43106 | 广西南宁 | 南宁千帆教学科技有限公司 | 盒 | 1 | 168 | 168 | 无 |
| 113 | 鱼骨骼标本 | 采用鲫鱼或鲤鱼制作。 1、选用鳍条完整、骨骼形态正常的鲫鱼或鲤鱼制作。长度不小于150mm。 2、左侧的鳃盖骨和下鳃盖骨应卸下，显示头部的舌弓、腮弓、肩带与头骨之连接方式和围耳骨等形态结构。另附尾椎一节。 3、用树脂材料对蟾蜍进行固定和渗入，形成稳定和保持标本材料的树脂结构。 4、表面打磨平整，无明显伤痕，内部无水汽、发霉、虫蛀等情况。 5、包埋标本的含水量不超过3%，甲醛含量低于300mg/kg。包埋材料在10mm的测试条件下其透光率必须大于90%，洛氏硬度大于100R，在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于0.5。千帆-43107 | 广西南宁 | 南宁千帆教学科技有限公司 | 盒 | 1 | 75 | 75 | 无 |
| 114 | 蛙骨骼标本 | 采用青蛙或蟾蜍制作。 1、选用体长不小于80mm的青蛙或蟾蜍制作。 2、骨骼以自然趴伏形态用树脂材料固定，无遗漏。 4、用树脂材料对蟾蜍进行固定和渗入，形成稳定和保持标本材料的树脂结构。 5、表面打磨平整，无明显伤痕，内部无水汽、发霉、虫蛀等情况。 6、包埋标本的含水量不超过3%，甲醛含量低于300mg/kg。包埋材料在10mm的测试条件下其透光率必须大于90%，洛氏硬度大于100R，在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于0.5。千帆-43108 | 广西南宁 | 南宁千帆教学科技有限公司 | 盒 | 1 | 75 | 75 | 无 |
| 115 | 鸽骨骼标本 | 采用家鸽制作。 1、选用成年家鸽制作。高度不小于120mm。 2、家鸽以自然站立姿态固定在密封的透明树脂外壳中，多附颈椎骨一块。 3、用树脂材料对蟾蜍进行固定和渗入，形成稳定和保持标本材料的树脂结构。 4、表面打磨平整，无明显伤痕，内部无水汽、发霉、虫蛀等情况。 5、包埋标本的含水量不超过3%，甲醛含量低于300mg/kg。包埋材料在10mm的测试条件下其透光率必须大于90%，洛氏硬度大于100R，在氙灯老化50小时后其包埋材料的黄色指数与老化前测得的黄色指数差值不得大于0.5。千帆-43109 | 广西南宁 | 南宁千帆教学科技有限公司 | 盒 | 1 | 168 | 168 | 无 |
| 116 | 验证基因分离规律玉米标本 | 玉米穗。科仪光仪-43110 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 13 | 24 | 312 | 无 |
| 117 | 褐藻类植物原色覆膜标本 | 海带等四种。科仪光仪-43113 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 21 | 21 | 无 |
| 118 | 红藻类植物原色覆膜标本 | 紫菜等四种。科仪光仪-43114 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 21 | 21 | 无 |
| 119 | 珊瑚标本 | - 选用珊瑚标本制作，珊瑚标本真实自然。 2.整体浸制在密封包装的标本盒内，保存液须将标本完全浸没；标本瓶不得有漏液现象。3浸制盒采用优质高透明材质制作，尺寸不小于120mm*85mm*50mm，侧面留有换水孔，用优质胶塞堵口。 科仪光仪-43115 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 盒 | 1 | 30 | 30 | 无 |
| 120 | 化石标本 | 中小学用。科仪光仪-43116 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 盒 | 1 | 21 | 21 | 无 |
| 121 | 节肢动物标本 | 常见六种以上。科仪光仪-43118 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 盒 | 1 | 30 | 30 | 无 |
| 122 | 昆虫标本 | 常见六种以上。科仪光仪-43119 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 盒 | 1 | 30 | 30 | 无 |
| 123 | 植物根尖纵切 | 1．标本在80x和200x学生显微镜下观察根尖的结构。 2．能看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等。 3．根毛与表皮细胞无间隔，可不要求看到根毛内的胞核。 4．标本取于人工培养的玉米根，取材部位为根冠至根毛区。 5．标本的纵切面应与原形成层平行，并过原形成层。原形成层顶端至分生区顶端的距离应在基本分生组织厚度的1／3以内。如无完整根毛时，则至少应有一处表皮细胞能显示形成根毛之特征。 6．切片厚度在8μm以内，每张玻片垂放材料1～2片。 7．胞核着色明显，可见核仁，胞质着色均匀。 8．应符合JY68－82《植物根尖纵切》的要求。科仪光仪-43201 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 124 | 顶芽纵切 | 1．标本在100x和400X生物显微镜下观察顶芽纵断面的结构。 2．能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴等。 3．生长锥最外层为排列整齐的原套细胞。 4．原套内为排列不整齐细胞体较大的原体细胞。 5．标本取材为黑藻顶芽。 6．做芽的中部纵切,切片厚度在8μm 以内,每张玻片垂直放材料一片。 7．应使幼叶完全包在生长锥上，原套细胞形态正常。 8．生长锥及幼叶处细胞无“质壁分离”现象。 9．应符合JY70-82《顶芽纵切》的要求。科仪光仪-43202 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 125 | 南瓜茎纵切 | - 基本在80x和200x学生显微镜下观察南瓜茎纵横断面的结构。 2．在演断面上能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在表皮上可见表皮毛，在纵断面上应能看清上述组织的纵断结构。 3．在双韧维管柬的横断面上能看清导管、形成层、筛管和筛板，筛板上有筛孔。 4．在纵断面上能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等的结构。 5．标本取材于田间种植的南瓜茎，注意老幼适中。 6．纵横切片的厚度为15～25μm。 7．纵切材料应两端整齐，长度不小于5mm，表皮细胞完整，木质导管基本连续。 8．标本用蕾红、固绿染色，机械组织、木质部导管红色，其他组织绿色，筛板可呈红或绿色。 9．应符合JY 71-82《南瓜茎横切、南瓜茎纵切》的要求。 科仪光仪-43203 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 126 | 单子叶植物茎横切 | 1．标本在80x和200x学生显微镜下观察单子叶植物茎横断面的结构。 2．能看清表皮、散生维管束、薄壁组织。 3．表皮为一层排列整齐的细胞，表皮下有一圈机械组织。 4．标本取材于人工培养的玉米茎，取节间部位。 5．切片厚度在25μm以内。 6．切面应与纵轴垂直，表皮、机械组织、薄壁组织、维管束等处细胞倾斜不超过茎的1／4。 7．标本用蕃红、固绿染色，木质导管、机械组织呈红色，其他组织绿色。 8．应符合JY72－82《单子叶植物茎横切》的要求。科仪光仪-43204 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 127 | 双子叶植物茎横切 | 标本在80×和200×学生显微镜下观察木本植物茎横断面的结构。能看清表皮（有脱落现象，有时可见皮孔）、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、髓部、髓射线等。在木质部能看清年轮。在皮层、韧皮部和髓部的细胞中有时可见草酸钙结晶。切片厚度在15um以内。标本用蕃红、固绿染色，木质部和韧皮纤维呈红色，其他组织呈绿色（髓射线在木质部可呈红色）。7、各部组织无破裂，表皮脱落应不超过1/4。科仪光仪-43205 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 128 | 木本双子叶植物茎横切 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下,观察双子叶植物茎横断面的结构。 2．能看清表皮（有时可看到表皮毛）厚角组织、薄壁组织、髓及环列于茎中的维管束等。 3．能看清维管束为外韧型，分别认出韧皮纤维、筛板、筛管、形成层和木质导管等横断结构。 4．标本取材于椴木。 5．切片厚度在25μm以内。 6．表皮、厚角组织、薄壁组织和维管束等处细胞倾斜部分不超过茎横断面的1/4。形成层形态正常。 7．标本用番红、固绿染色，导管、厚壁组织，呈红色，其它组织绿色，厚角组织、筛板等有时也可呈红色。 8．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 9．应符合JY233－87《双子叶植物茎横切》的要求。科仪光仪-43206 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 129 | 蚕豆叶下表皮装片 | 1．标本在80x和200x学生显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构。 2．能看清不规则形的下表皮细胞，及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔。 3．能看清正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、胞核和叶绿体。 4．标本取材于新鲜的、气孔开放的蚕豆叶。 5．标本为平铺装片，每片材料不小于2x2mm，四周剪切整齐。 6．材料整洁，不附带叶肉等其他组织，保卫细胞不收缩。 7．闭合气孔不得超过2／3。 8．胞质着色均匀，胞核明显，细胞界限清晰。 9．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 10．应符合JY75－82《蚕豆叶下表皮装片》的要求。科仪光仪-43208 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 130 | 植物细胞有丝分裂 | 1．标本在400×生物显微镜下植物细胞有丝分裂的各期形态。 2．期能看清分裂期间的细胞和分裂过程中的前期、中期、后期、末期的分裂形态。 3．还能看清分裂各期染色体的位置，纺锤体隐可见。 4．标本取材于人工培养的细胞分裂旺盛时期的洋葱根尖，根的上端应切齐。 5．切片厚度为5μm，每张玻片垂直放材料1～3片。 6．根尖应完整无破损现象，细胞间可有轻微裂隙。 7．标本单一染色，胞核、核仁、染色体应着色明显，胞质色淡。 8．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 9．应符合JY83－82《JY 83-82)植物细胞有丝分裂(洋葱根尖纵切)》的要求。科仪光仪-43209 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 131 | 松叶横切 | 标本在80×和200×学生显微镜下观察。科仪光仪-43210 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 132 | 胞间连丝切片 | 1．标本在400×生物显微镜下观察植物细胞的胞间连丝形态。 2．能看清胚乳的多边形厚壁贮藏细胞，认出细胞壁、胞间层和细胞腔。 3．能看清许多细小的胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起。 4．标本取材于秋、冬季节的柿或黑枣的种子。 5．切片厚度不超过20μm。材料面积不小于1.5mm2，细胞不倾斜。 6．标本用能显示胞间连丝的方法染色。胞间连丝着色应明显，细胞界限清楚，胞质色淡。 7．有50%以上细胞能显示胞间连丝。 8．材料四周剪切整齐，无染液的沉淀物。 9．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 10．应符合JY235－87《胞间连丝切片》的要求。科仪光仪-43211 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 133 | 地衣切片 | 1．应示由紧密交织的菌丝组成的上皮层和下皮层，有疏松菌丝及藻类细胞组成的髓层、藻胞层。 2．在上皮层或下皮层处可有各种附属物的结构。 3．标本为双重染色，藻菌类染色有鲜明对比，分色适当，色泽协调。 4．标本为地衣体的纵切片，切片厚度不超过108μm，材料长度不短于3mm，每张玻片横放材料一至二片。 5．材料的刀痕或破损不超过二处。 6．的取材、处理、封盖等，执行JY67的有关规定。 7．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 8．应符合JY0338－93《地衣切片》的要求。科仪光仪-43212 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 134 | 蕨叶切片 | 1．应示由紧密交织的菌丝组成的上皮层和下皮层，有疏松菌丝及藻类细胞组成的髓层、藻胞层。 2．在上皮层或下皮层处可有各种附属物的结构。 3．标本为双重染色，藻菌类染色有鲜明对比，分色适当，色泽协调。 4．标本为地衣体的纵切片，切片厚度不超过108μm，材料长度不短于3mm，每张玻片横放材料一至二片。 5．材料的刀痕或破损不超过二处。 6．的取材、处理、封盖等，执行JY67的有关规定。 7．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 8．应符合JY0338－93《地衣切片》的要求。科仪光仪-43213 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 135 | 蕨原叶体装片 | 1．原叶体上应显示精子器或颈卵器（也可兼有）和假根。 2．标本为单一染色或双重染色，分色适当，色泽协调。 3．标本为原叶体腹面向上的整体装片。 4．标本呈心形或基本呈心形，其“心”形的凹陷部应明显，细胞无明显收缩，原嗔本完整、不破损，假根部基本无泥沙附着。 5．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 6．应符合JY0340－93《蕨类玻片标本》的要求。科仪光仪-43214 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 136 | 蕨原叶体幼孢子体装片 | 1．取材于真蕨纲（Filicinae）中的一种具幼孢子体的原叶体并示其形态。 2．原叶体上有根、茎和伸出的第一叶。 3．标本为单一染色或双重染色，分色适当，色泽协调。 4．标本为整体装片，原叶体外形基本正常，可稍有缺陷，假根部基本无泥沙附着，幼孢子体形态正常，根不断，叶不皱，无破损。 5．的取材、处理、封盖等，执行JY67的有关规定。 6．使用的载玻片和盖玻片，执行GB6272-6273的规定。 7．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 8．应符合JY0340－93《蕨类玻片标本》的要求。科仪光仪-43215 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 137 | 花粉萌发装片 | 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 科仪光仪-43216 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 138 | 百合子房切片 | 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 科仪光仪-43217 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 139 | 百合花药切片 | 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 科仪光仪-43218 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 140 | 荠菜幼胚切片 | 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 科仪光仪-43219 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 141 | 荠菜老胚切片 | 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 科仪光仪-43220 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 142 | 迎春叶横切 | - 标本在80×和200×学生显微镜下，观察迎春叶横断面。 2．能看清上下表皮，气孔的断面、栅状组织、海绵组织、叶脉等。 3．在栅栏组织和海绵组织的细胞中能看清胞核和叶绿体。 4．在主脉的横切断面上看清木质部韧皮部形成层和机械组织。 5．在主脉两侧可见到侧脉的横或纵断面，也应看清木质部和韧皮部，有时可见木质部导管的纵切面。 6．标本取材为迎春叶。 7．作过主脉的横切片厚度为8微米，每张玻片横放材料一片。 8．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 科仪光仪-43221 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 143 | 玉米种子纵切 | - 标本在50×和200×显微镜下观察玉米种子纵切面的结构。 2．能看清果皮、种皮、糊粉层、胚和胚乳。 3．能看清胚内的胚芽（包括幼叶和生长锥）、胚芽鞘、胚根、胚根鞘、胚轴及一侧的一片子叶，并可见维管束。 4．取材于为成熟的玉米种子。 5．做玉米种子的纵切，每张玻片放材料一片。 6．果皮与种皮不得脱离。 7．胚内的各种结构应完整。 8．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 科仪光仪-43222 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 144 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | - 标本在80×和200×学生显微镜下观察鳞片叶表皮形态和结构。 2．能看清鳞片叶表皮的长方形细胞，并具细胞核。 3．标本取材于洋葱鳞片叶表皮。 4．标本为平铺装片，每片材料不小于2×2mm，四周须剪整齐。 5．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 科仪光仪-43223 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 145 | 青霉装片 | 1．标本在200x学生显微镜下观察青霉的形态。 2．在400X镜下能看清帚状枝的梗基和小梗及小梗上呈链状的分生孢子。 3．标本取材为人工培养的典型青霉。 4．视菌株培养清况可做装片或切氏切片方向应平行于分生孢子梗，厚度根据菌株培养情况决定。 5．标本单一染色，菌丝、分生孢子梗、分生孢子应着色明显、对比协调。 6．分生孢子梗不应断裂，散落的抱子不得影响对特征的观察。 7．菌丝、孢子梗、孢子应无收缩现象。 8．应能看到不少于五个模式的帚状枝。 9．无杂菌、无污物，培养基和包埋剂无色。 10．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 11．应符合JY76－82《青霉装片》的要求。科仪光仪-43301 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 146 | 衣藻装片 | 1．应显示衣藻为单细胞，球形或卵形。 2．应显示细胞壁，杯状叶绿体，蛋白核（造粉核、淀粉核）细胞核，鞭毛。 3．标本染色清晰，分色适当，色泽协调。 4．材料纯净，不密集成团，细胞不皱缩。 5．在100×镜下的任一视野内，衣藻数不少于20个，其中有鞭毛的衣藻不少于总数的1/5。 6．使用的载玻片和盖玻片，执行GB 6272-6273的规定。 7．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 8．应符合JY0337－93《衣藻装片》的要求。科仪光仪-43303 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 147 | 细菌三型涂片 | 1．在500x生物显微镜下观察细菌的三种基本形态。 2．清晰地看出球菌、杆菌、螺旋菌的形态，不要求显示鞭毛。 3．标本一般应取材于人工培养的球菌、杆菌、螺旋菌。球菌可用单球菌、双球菌成葡萄球菌，杆菌可用枯草杆菌、大肠杆菌或炭疽杆菌，螺旋菌可用具有一个穹以上的任一种螺旋菌。 4．在自然界的污水中可采到三种形态的细菌混合物，其中无原生动物时也可应用。 5．作三种细菌的混合涂片，所用载玻片应经洗液清洗。 6．选用能清晰显示菌体的染色方法，并不得有任何沉淀物。 7．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 8．应符合JY78－82《细菌三型涂片》的要求。科仪光仪-43304 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 148 | 酵母菌装片 | 1．标本在100x和400x生物显微镜下观察酵母菌的形态。 2．酵母菌为单细胞卵圆形。 3．在不同的染色情况下，能看清细胞壁、细胞质、细胞核和液泡等。 4．在菌体上可看清出芽生殖，分别具一、二或多个芽。 5．标本取材于人工培养的体大的酵母菌。 6．材料应纯净，无杂菌、污物，不密集成团。 7．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 8．应符合JY79－82《酵母菌装片》的要求。科仪光仪-43305 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 149 | 水绵接合生殖装片 | - 标本取用具梯形接合的、细胞壁为平滑型的任一种水绵。 2．标本包括有营养细胞和接合生殖各期的藻丝，细胞不收缩，藻丝不堆集或缠绕。 3．标本为铁苏木精染色，可复染固绿。核、叶绿体等明显，胞质均匀，接合子内的胞核叶绿体也应区别清楚。 4．除少数接合管处，标本应清洁无污物，不混有其它藻类。 5．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 6．应符合JY236－87《水绵接合生殖装片技术条件》的要求。 科仪光仪-43306 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 150 | 水绵装片 | - 标本在80×和200×学生显微镜下观察水绵营养时期的结构。 2．能看清丝状体内圆柱形的营养细胞，位于中央的胞核，呈星芒状的原生质、平立的细胞横壁，作螺旋盘绕的叶绿体呈带状，以及纵列于叶绿体上的蛋白核等。 3．应取材于营养时期的水绵材料，细胞不收缩，藻丝不严重堆集或缠绕（不影响观察）。 4．标本为铁苏木精与固绿双重染色，标本应清洁无污物，不混有其他藻类。 5．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 科仪光仪-43307 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 151 | 团藻装片 | 1．标本在50×和100×生物显微镜下，观察团藻具子群体的形态。 2．能看清由大量细胞构成的一个空心球体和球体内不同发育期的若干子群体。 3．能认出形成球体的细胞只有一层，并且形态相同，从表面上观察细胞为多边形，中间有核。 4．标本取材应具子群体期，具有性生殖期的材料更好。 5．标本为洋红或苏木精与固绿的双重染色，分色适当，细胞界限及核清楚，子群体能显示。 6．作团藻的整体装片，每张玻片内团藻数量不应少于五个，并应具有不同时期的子群体。 7．团藻应基本呈球形，无明显收缩，压碎等情况。 8．团藻为厚装片标本，封盖剂应充分干燥，材料不得在盖玻下移动。 9．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 10．应符合JY251－87《团藻装片》的要求。科仪光仪-43308 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 152 | 曲霉装片 | 1．标本在100×和400×生物显微镜下，观察曲霉的形态。 2．能看清营养菌丝，及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子。 3．能认出分生孢子穗的小梗和成串的分生孢子。 4．标本取材于人工培养的曲霉属任一种。 5．视菌株培养的情况，可做装片或切片，切片方向应平行于分生孢子梗，切片厚度根据茵株培养情况决定。 6．标本为单一染色，不复染。菌丝，分生孢子梗，分生孢子应着色明显。 7．分生孢子玻不应断裂，散落的老孢子不得影响对特征的观察。 8．菌丝、孢子玻和孢子应无收短现象。 9．应能看到不少于五个模式的分生孢子穗。 10．无杂菌，无污物，培养基或包埋剂无色。 11．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 12．应符合JY252-87《曲霉装片》的要求。科仪光仪-43309 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 153 | 伞蕈切片 | 1．标本在100×和400×生物显微镜下，观察伞蕈菌盖的部分结构。 2．能看清帽状菌盖的横切面，中间有菌柄横切面和菌褶的纵切面，两侧有担子。 3．能认出菌褶（子实层）的结构，认出担子，担子小柄和担孢子。 4．能认出担子顶端的有二或四个担子小柄及小柄顶有一个担孢子的典型结构。 5．标本选用同担子菌亚纲（Homobasidiomycetidae）伞菌目（Agaricales）中任一种伞菌。 6．标本取材不宜过老，菌盖尚未张开，呈帽形状时为佳。 7．标本为帽状菌盖的横切片，其厚度在8μm以内。铁苏木精染色，每张玻片放材料一片。 8．菌柄居中，菌褶、担了和担孢子不收缩。 9．菌褶两侧的担子，除达到1.4条要求外，近半数担子顶端也应看到孢子。 10．担孢子散落不应过多，材料无破损现象。 11．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 12．应符合JY253－87《伞蕈切片》的要求。科仪光仪-43310 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 154 | 黑根霉装片 | 1．能看清黑根霉的营养菌丝、匍匐菌丝、假根、孢子梗、孢子囊的形态结构。科仪光仪-43311 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 155 | 水螅纵切 | 1．标本在80x和200x学生显微镜下观察水媳纵断面的结构。 2．能看清外胚层、内胚层、中胚层和消化循环腔，有时可看到部分触手的纵断面。 3．外胚层看到内皮肌细胞,内胚层看到内骨细胞,在400X镜下可见间细胞和刺细胞。 4．基盘部细胞排列整齐，垂唇部细胞较为致密。 5．标本取材为淡水水螅，经固定后仍应保持其伸展状态。 6．做水媳整体中部纵切,切片厚度为5-7μm,每张玻片垂直放材料一片。 7．标本为基盘部至口端部的纵断面,基盘必须完整,可以不过口和触手。 8．内、外胚层间应无裂隙，体外不得有附着物。 9．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 10．应符合JY81－82《水螅纵切》的要求。科仪光仪-43401 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 156 | 蚯蚓横切 | 1．标本在80x和200x学生显微镜下观察蚯蚓横断面的结构。 2．能看清表皮、肌层（环肌、纵肌）、体腔、背血管、腹血管、腹神经索、神经下血管、肠、盲道、不完整的肾管、肠及背血管周围的黄色细胞等。 3．表皮为多种细胞组成，表皮外可见一层角质膜。有时可见到刚毛的纵断切面。 4．环肌层较薄，肌细胞呈纵断面，成柬状的纵肌层较厚，肌细胞呈横断面，纵肌内侧可见体腔膜。 5．标本取材为环毛蚓(异唇蚓等也可使用)。 6．切片厚度为10μm以内。 7．标本的切面应与蝗蚓的纵轴垂直,呈圆或椭圆形.背血管\腹血管、腹神经索、神经下血管应基本位于同一垂直线上。 8．纵肌和肠上皮细胞可有轻微收缩现象和裂隙。 9．表皮无皱褶、无污物。 10．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 11．应符合JY82－82《蚯蚓横切》的要求。科仪光仪-43402 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 157 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 1．标本在80x和200x学生显微镜下观察蚯蚓横断面的结构。 2．能看清表皮、肌层（环肌、纵肌）、体腔、背血管、腹血管、腹神经索、神经下血管、肠、盲道、不完整的肾管、肠及背血管周围的黄色细胞等。 3．表皮为多种细胞组成，表皮外可见一层角质膜。有时可见到刚毛的纵断切面。 4．环肌层较薄，肌细胞呈纵断面，成柬状的纵肌层较厚，肌细胞呈横断面，纵肌内侧可见体腔膜。 5．标本取材为环毛蚓(异唇蚓等也可使用)。 6．切片厚度为10μm以内。 7．标本的切面应与蝗蚓的纵轴垂直,呈圆或椭圆形.背血管\腹血管、腹神经索、神经下血管应基本位于同一垂直线上。 8．纵肌和肠上皮细胞可有轻微收缩现象和裂隙。 9．表皮无皱褶、无污物。 10．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 11．应符合JY82－82《蚯蚓横切》的要求。科仪光仪-43403 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 158 | 草履虫接合生殖装片 | - 标本在50×和100×生物显微镜下，观察草履虫接合生殖的形态。 2．能看清两个草履虫纵向平行紧贴在一起。 3．有时隐可见虫体是以口沟部位相紧贴的，能认出被染成深色的大核，在个别标本上可见纤毛。 4．标本取材为人工培养的处于接合生殖时期的大草履虫（Paramecium Caudatum）。 5．标本为整体装片，每张玻片放材料应不少于三对，并可在50×镜下的同一视野内观察到。 6．标本用洋红或苏木精染色，分色适当，大核明显。 7．草履虫体形正常，无收缩，膨胀及压裂现象。 8．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 9．应符合JY254－87《草履虫接合生殖装片》的要求。 科仪光仪-43404 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 159 | 草履虫分裂生殖装片 | - 标本在50×和100×生物显微镜下，观察草履虫分裂时的形态。 2．能分别认出： a．未分裂草履虫的形态。 b．大核变长，小核分裂为二。 c．虫体中部出现缢痕，大核中间变细或断开，小核远离。 d．虫体沿中部横裂变细，尚未断开，大核缩短。 3．标本取材为人工培养的处于分裂时期的大草履虫（Paramecium Cauda-tum）。 4．标本为整体装片，每张玻片上应按1.2条的要求，依次排列成一行，并在50×镜下的同一视野内观察到各期的形态。 5．标本用洋红或苏木精染色，分色适当。 6．虫体形态正常，无收缩，膨胀、压碎、断裂等现象。 7．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 8．应符合JY255－87《草履虫分裂生殖装片》的要求。 科仪光仪-43405 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 160 | 囊虫装片 | 1．标本在50×和100×生物显微镜下，观察囊虫的形态。 2．能看清头节上的四个吸盘和顶突部分的小钩。 3．能认出一部分颈节和囊。 5．取材应为成熟的囊尾蚴，囊不应过大，头节自囊内翻出。应达到1.2条和1.3条的要求。 6．标本为洋红或苏木精染色。分色适中，颈节、头节、吸盘和囊等分辩清楚。 7．囊体不破裂，可有小皱褶，头、颈无收缩现象。 8．每张玻片放囊虫一个，头节向上。装片时如达不到JY67—82通用技术条件2.5条的要求时，可在头节两侧垫与囊等厚的小玻璃块。 9．标本为特厚装片，封盖后的封盖剂必须干固，标本不能有移动现象。 10．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 11．应符合JY260－87《囊虫装片》的要求。科仪光仪-43406 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 161 | 血吸虫雌雄合抱装片 | - 标本在50×和100×生物显微镜下，观察血吸虫雌雄合抱的形态和结构。 2．应分别认出雌、雄虫的各部主要结构：口吸盘、腹吸盘、精巢和卵巢等。 3．重点观察雌虫在雄虫抱雌沟内的形态。 4．标本为洋红或苏木精染色。分色适当，各部结构显示清晰。 5．雌雄虫体形正常，雌体可有部分离开雌沟的现象，体外及口吸盘部位可有轻度污物，虫体可有轻度扭曲现象。 6．每张玻片放雌雄合抱期的虫体一条，口吸盘部向前，体侧面向上。 7．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 8．应符合JY261－87《血吸虫雌雄合抱装片》的要求。 科仪光仪-43407 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 162 | 血吸虫雄虫装片 | 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 科仪光仪-43408 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 | 无 |  |
| 163 | 血吸虫雌虫装片 | 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 科仪光仪-43409 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 | 无 |  |
| 164 | 家蚊(雌)口器装片 | - 标本在50×显微镜下观察家蚊（雌）口器的形态结构。 2．能看清家蚊口器的上唇、下唇、下颚须，可见上下颚及舌包在下唇之鞘内。 3．取材于家蚊（雌）的头部。 4．标本为装片，每张玻片放材料一片。 5．至少上唇从下唇鞘中分出，一对下颚须分列两侧，上下颚及舌从下唇鞘中挑出则更好。 6．口器各部不得有破损现象。 7．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 科仪光仪-43410 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 | 无 |  |
| 165 | 水螅带芽整体装片 | - 标本在100×显微镜下观察。 2．取材为形体完整并带芽体的水螅。 3．水螅体壁不皱缩、不破损、芽体无脱开现象。 4．能看清芽体空腔与消化循环腔相通。 5．封盖后水螅体无挤压现象，可在水螅体四周填以玻璃小片，再行封固。 6．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 科仪光仪-43411 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 166 | 水螅过精巢横切 | 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 科仪光仪-43412 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 167 | 水螅过卵巢横切 | 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 科仪光仪-43413 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 168 | 单层扁平上皮装片 | 1．标本在80x和200x学生显微镜下观察单层扁平上皮的结构。 2．能看清由一些边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮，胞核在细胞中央，呈扁圆形。 3．标本得材于动物的肠系膜等。 4．平铺袋片，材料面积不小于2X2mm，四周剪切整齐。 5．标本为硝酸银法处理，要求细胞界限清晰，胞核隐可见，并允许有两层细胞。 6．标本上不应有硝酸银的沉淀物。细胞界限也不应有断续现象。 7．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 8．应符合JY89－82《单层扁平上皮装片》的要求。科仪光仪-43501 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 169 | 复层扁平上皮装片 | 1．标本在80x和200x学生显微镜下观察皮肤过毛囊的结构。 2．能看清表皮、真皮和皮下组织。 3．表皮为复层扁平上皮，近表面的浅层细胞有角化脱落在象。 4．在真皮和皮下组织中，分别看清皮脂腺、立毛肌、毛干、毛根，毛囊、毛球和毛乳头等，在毛发皮质近根处的细胞中含有色素颗粒。 5．标本应在死亡不久的尸体上取材，以成人头皮为最好，婴儿头皮也可使用。 6．标本以毛发的纵断方向切片，切片厚度在15μm以内，每张玻片横放材料一片。 7．标本上应有一根从毛于经毛根至毛乳头的毛发纵断面，或至少有一根自毛乳头向上至皮脂腺开口处的毛发纵断面。毛干和毛根不得移位。 8．组织无病变，毛球和毛乳头处不收缩。 9．如为火棉胶切片则火棉胶应无色、无污物。 10．非主要观察部位可有刀痕一处，或表皮、真皮间有小裂隙，但不得超过材料长度的1／3。 11．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 12．应符合JY91－82《人皮过毛囊切片》的要求。科仪光仪-43502 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 170 | 人皮过毛囊切片 | 1．标本在80x和200x学生显微镜下观察皮肤过汗腺的结构。 2．能看清表皮、真皮和皮下组织。 3．在表皮部分应看清角质层、透明层、颗粒层、棘细胞层和基底层以及穿过各层的汗腺导管。 4．在真皮部分除看清真皮乳头、结缔组织纤维、汗腺导管的断面外，在真皮下部和皮下组织中还应看清汗腺分泌部的断面结构。 5．标本应在死亡不久的尸体上取材，以成年人为好，取材部位为手掌或足部。 6．平行于皮嵴切片，切片厚度在20μm以内，每张玻片横放材料一片。 7．材料上最少应有一条与汗腺分泌或汗腺开口连接的汗腺导管，其显示长度不少于汗腺分泌部至表皮的1／3。 8．染色对比协调，棘细胞层、基底层和汗腺导管细胞的胞质着深并微呈蓝色，如为火棉胶切片，则火棉胶应无色、无污物。 9．组织无病变，非主要观察部位的刀痕或破损、裂隙不超过一处，且裂隙不得超过材料长度的1／3。 10．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 11．应符合JY92－82《人皮过汗腺切片》的要求。科仪光仪-43503 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 171 | 人皮过汗腺切片 | 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 科仪光仪-43504 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 172 | 纤维结缔组织切片(腱纵切) | - 角质标本在400x生物显微镜下观察膛纵断面的结构。 2．能看清乎行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞，但在标本上由于腱细胞的切面方向不同，也可呈长条形。 3．腱细胞核呈球形，偏于细胞一端，和邻近的细胞核并列在一起，但在标本上由于胜细胞的切面方向不同，也可呈长圆或扁圆形。 4．标本取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，并应保持其自然伸直状态。 5．作腱的纵断面切片，切片厚度在15μm以内，材料长度应不小于4mm。 6．胶原纤维束应伸直，可有部分略呈波纹状，但不得有断裂或卷曲现象。 7．腱细胞核着色应明显，胞质略着色，使其与胶原纤维束易于区分。 8．纵向裂隙不得超过一处。 9．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 10．应符合JY93－82《纤维结缔组织装片(腱纵切)》的要求。 科仪光仪-43505 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 173 | 疏松结缔组织装片 | 1．标本在80x和200x学生显微镜下观察疏松结缔组织的结构。 2．能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞，胞核较大呈卵圆形。 3．疏松结缔组织内的其他细胞不要求显示。 4．标本取材于哺乳动物的皮下结缔组织，均匀平铺于载玻片正中。 5．平铺的结缔组织中不得混人动物的毛。 6．标本用显示弹力纤维的方法染色，再复染胶原纤维等。 7．弹力纤维应明显，胶原纤维均匀、形态正常，不得有溶解现象；成纤维细胞的胞核不收缩，并可见胞质。 8．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 9．应符合JY94－82《疏松结缔组织装片》的要求。科仪光仪-43506 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 174 | 人血涂片 | 1．标本在400x生物显微镜下观察血液中血胞的形态。 2．能看清红血细胞和白血细胞，有时可见血小板。 3．标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用。 4．血膜应涂布均匀、无污物，血细胞不重叠、无变形和自溶现象。 5．用苏木精、曙红双重染色。 6．染色要均匀，白血细胞的胞核和血小板呈兰紫色，白血细胞的胞质和红血细胞呈粉红色，血浆不着色。 7．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 8．应符合JY95－82《人血涂片》的要求。科仪光仪-43507 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 175 | 骨骼肌纵横切 | 1．标本在80X和200X学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志 2．在纵断面上能起看清肌外膜和成束的股双维,股纤维上有显暗相间的横纹,即明带和暗带。在肌膜下可见圆形或长形的胞核。 3．在横断面上能起看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等。 4．标本取材于哺乳动物的隔肌 5．纵横切片的厚度均在8μm以丸每张玻片放纵、横切各一片。 6．明暗带及胞核等应着色清晰,对比协调。 7．纵切材料的肌纤维应伸直,成纵断面的肌纤维不得不于90%,肌膜无裂隙; 横切材料肌纤维囊应不收缩、无裂隙;纵横切材料的肌模,肌外膜均应完整无皱褶。 8．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 9．应符合JY96－82《骨骼肌纵横切片》的要求。科仪光仪-43508 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 176 | 平滑肌分离装片 | 1．标本在80X和200X学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志 2．在纵断面上能起看清肌外膜和成束的股双维,股纤维上有显暗相间的横纹,即明带和暗带。在肌膜下可见圆形或长形的胞核。 3．在横断面上能起看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等。 4．标本取材于哺乳动物的隔肌 5．纵横切片的厚度均在8μm以丸每张玻片放纵、横切各一片。 6．明暗带及胞核等应着色清晰,对比协调。 7．纵切材料的肌纤维应伸直,成纵断面的肌纤维不得不于90%,肌膜无裂隙; 横切材料肌纤维囊应不收缩、无裂隙;纵横切材料的肌模,肌外膜均应完整无皱褶。 8．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 9．应符合JY96－82《骨骼肌纵横切片》的要求。科仪光仪-43509 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 177 | 心肌切片 | 1．标本在80x和200x学生显微镜下观察心肌的结构。 2．在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央。 3．在肌纤维彼此衔接的地方能看清心肌的特有结构—“闰盘”。 4．在肌纤维的横断面上能看清肌原纤维和圆形核的横断面结构。 5．在400x镜下能看清肌原纤维上有纤细的横纹。 6．标本取材于哺乳动物的心脏。 7．切片厚度在8μm以内，材料面积不小于4x4mm。 8．用能显示闰盘和横纹的方法染色！要求闰盘、胞核着色明显，横纹清晰，胞质不着色或色淡。 9．呈纵断面的肌纤维应不少于材料面积的2／5。 10．应保持细胞结构正常。 11．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 12．应符合JY98－82《心肌切片》的要求。科仪光仪-43510 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 178 | 运动神经元装片 | 1．标本在80x和200x学生显微镜下观察运动神经原的形态。 2．能看清运动神经原的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核。 3．不要求显示尼氏体。 4．标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经原，作涂片或分离装片。 5．用能显示细胞结构和不易褪色的方法染色。 6．神经原应分布均轧形态正执无破碎现象。在80x镜下盖玻片中间部分的任一视野内应不少于五个运动神经原。 7．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 8 应符合JY99－82《运动神经元装片》的要求。科仪光仪-43511 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 179 | 脊髓横切 | 1．标本在80x和200x学生显微镜下观察脊髓横断面的结构。 2．在完整的脊髓横断面上能看清被膜、灰质和白质。 3．在灰质中能看清中央管、神经胶质细胞的胞核、交错的神经纤维断面、前角处的运动神经原等。 4．能看清前正中裂、后正中沟和前、后根的痕迹以及白质中神经纤维的轴索和髓鞘的横断结构。 5．标本取材于哺乳动物的脊髓，取材部位为颈膨大或腰膨大处。 6．切片厚度在8μm以内，被膜应完整。 7．脊髓外形应正常，灰、白质中不得有空腔等病变现象。 8．运动神经原和灰质问可有轻微裂隙。 9．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 10．应符合JY100－82《脊髓横切》的要求。科仪光仪-43512 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 180 | 运动神经末梢装片 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察肌纤维和运动神经末梢的形态。 2．能看清被染成蓝紫色或紫红色的肌纤维，有时可见横纹。 3．能看清蓝黑色成束的神经纤维及其分枝，在肌膜处形成爪状的运动终板（运动神经末梢）。 4．标本取材于小哺乳动物的肋间肌或其他动物的骨骼肌。 5．标本用甲酸、氯化金处理，显示神经纤维和运动神经末梢。 6．应至少能看到一支完整的神经纤维及其分枝伸向肌纤维形成运动终板。 7．肌纤维应无缠绕和压碎现象，并不得与运动终板脱离。 8．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 9．应符合JY101－82《运动神经末梢装片》的要求。科仪光仪-43513 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 181 | 胃壁切片 | 1．标本在400x生物显微镜下观察胃壁的结构。 2．能看清粘膜皱疑、粘膜、粘膜肌层、粘膜下层、肌层、浆膜、胃小凹和胃底腺等。 3．能看清粘膜的上皮为单层柱状上皮、胃底腺中的壁细胞和主细胞。 4．粘膜下层能看清结缔组织、血管、淋巴管和神经的断面。 5．标本取材于小哺乳动物的胃，取材部位为胃体。 6．切片厚度在8μm以内，材料长度不小于5mm，每张玻片横放材料一片。 7．粘膜外不得附着粘液或未消化的食物，上皮细胞不得有自溶现象，其他组织无炎症及病变。 8．染色对比协调，主细胞、壁细胞区分明显，粘膜与粘膜下层之间不脱离，粘膜下层无破裂现象。 9．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 10．应符合JY102－82《胃壁切片》的要求。科仪光仪-43514 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 182 | 肾脏纵切 | 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 科仪光仪-43515 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 183 | 动静脉血管横切 | 1．标本在400×生物显微镜下观察动脉及静脉的结构。 2．动脉能看清内膜的内皮和内弹性膜、中膜的肌纤维、外膜的外弹性膜。 3．静脉能看清内膜的内皮和富于纤维的外膜，中膜不明显。 4．在动静脉外围的结缔组织中，有时可见小血管、神经、淋巴管和淋巴结等断面结构。 5．标本取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉。取材时不应过多的保留血管外围的其它组织。 6．标本应轮廓完整，不应切穿分枝处，厚度在9μm以内。 7．标本用苏木精、曙红双重染色。 8．内皮应90%以上完整，无皱褶、刀痕和破裂等现象。 9．动静脉外围所附带的其它组织，不得影响对主要结构的观察。 10．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 11．应符合JY237－87《动静脉血管横切》的要求。科仪光仪-43516 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 184 | 小肠切片 | 1．标本在400×生物显微镜下观察小肠壁的结构。 2．能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等。 3．绒毛表面为单层柱状上皮，其间杂有杯状细胞。 4．在粘膜至粘膜下层间，有时可见淋巴小结的切面。 5．肌层为内环、外纵，标本上环行肌呈纵断面，纵行肌呈横断面。 6．标本取材于哺乳动物的空肠或回肠 7．作完整的小肠横断切片或小肠的部分横切片（长度不小于5mm），厚度在8μm以内，绒毛较直，切穿绒毛基部呈纵断形态者不少于三条。 8．绒外不应附着粘液，上皮细胞不应有自溶现象，其它组织无炎症或病变。 9．染色对比协调，着色均匀，粘膜肌层与粘膜下层不脱离，肌层无破裂。 10．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 11．应符合JY238－87《小肠切片》的要求。科仪光仪-43517 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 185 | 肺血管注射切片 | 1．标本在50×和100×生物显微镜下，观察肺血管分布形态。 2．能看清由肺动脉形成的包绕肺泡外的毛细血管网。 3．可辩认出肺动脉，支气管动脉和各级支气管的断面结构，但不作重点观察。 4．标本取材于小哺乳动物的肺。 5．标本用洋红胶液作血管注射，胶液色泽鲜艳，无颜色沉淀，不浸染其它组织。 6．色胶注射适中，肺泡外毛细血管不可注射过于饱满，血管形态正常，无收缩现象，80%以上的血管应注射充分。 7．作肺叶一部分的断面切片，材料二边应具浆膜，切片厚度视注射情况在20～80μm。每张玻片放材料一片。 8．标本用苏木精复染细胞核。 9．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 10．应符合JY244－87《肺血管注射切片》的要求。科仪光仪-43518 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 186 | 肾血管注射切片 | 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 科仪光仪-43519 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 187 | 精巢切片 | 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 科仪光仪-43520 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 188 | 卵巢切片 | 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 科仪光仪-43521 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 189 | 精虫涂片 | 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 科仪光仪-43522 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 190 | 口腔上皮细胞装片 | - 标本在100×和400×生物显微镜下，观察口腔上皮装片结构。 2．应能认出细胞膜、细胞质、细胞核的结构。 3．标本取材于人口腔内两侧粘膜上皮。 4．标本为平铺在玻片上的扁平细胞。 5．细胞形态正常，近圆形或椭圆形。 6．苏木精与曙红双重染色，对比协调。 7．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 科仪光仪-43523 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 191 | 蛔虫卵装片 | 1．标本在100x和400x生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态。 2．能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期。 3．能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、为宫壁等，纺锤体隐可见。 4．标本得材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片板放材料一片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期。 5．切片厚度为6～8μm。 6．卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。 7．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 8．应符合JY84－82《动物细胞有丝分裂(马蛔虫卵切片)》的要求。科仪光仪-43524 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 5 | 1.6 | 8 | 无 |
| 192 | 字母“e”装片 | 1．标本在80×学生显微镜下能观察整体字母“e”。 2．使学生了解掌握显微镜成像与标本实体反方向的性能。 3．标本字母“e”字迹清晰，无污物。 4．字母应不能脱落，放置不能歪斜。 5．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 科仪光仪-43601 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 193 | 正常人染色体装片 | - 标本在80×学生显微镜下能观察整体字母“e”。 2．使学生了解掌握显微镜成像与标本实体反方向的性能。 3．标本字母“e”字迹清晰，无污物。 4．字母应不能脱落，放置不能歪斜。 5．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 科仪光仪-43603 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 片 | 60 | 1.6 | 96 | 无 |
| 194 | 生物体的结构层次 | 幅数7幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。科仪光仪-53001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 12.6 | 12.6 | 无 |
| 195 | 生物与环境 | 幅数2幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。科仪光仪-53002 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 4 | 4 | 无 |
| 196 | 生物圈中的绿色植物 | 幅数9幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。科仪光仪-53003 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 16.2 | 16.2 | 无 |
| 197 | 生物圈中的人 | 幅数17幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。科仪光仪-53004 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 30.6 | 30.6 | 无 |
| 198 | 动物的运动和行为 | 幅数5幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。科仪光仪-53005 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 90 | 90 | 无 |
| 199 | 生物的生殖、发育和遗传 | 幅数8幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。科仪光仪-53006 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 14.4 | 14.4 | 无 |
| 200 | 生物多样性 | 幅数11幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。科仪光仪-53007 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 19.8 | 19.8 | 无 |
| 201 | 生物技术 | 幅数2幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。科仪光仪-53008 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 3.6 | 3.6 | 无 |
| 202 | 健康地生活 | 幅数9幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。科仪光仪-53009 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 16.2 | 16.2 | 无 |
| 203 | 青春期教育挂图 | 幅数20幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2058 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。科仪光仪-53010 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 36 | 36 | 无 |
| 204 | 中学生物显微图谱 | 16开，图形：逼真，封面覆膜，铜版纸彩色胶印,符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。科仪光仪-53011 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 本 | 1 | 30 | 30 | 无 |
| 205 | 初中生物实验教学指导书 | 符合新课标要求。 要求：开本16开,符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》。科仪光仪-53401 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 30 | 30 | 无 |
| 206 | 初中生物实验仪器手册 | 符合新课标要求。 要求：开本16开,符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》。科仪光仪-53402 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 套 | 1 | 30 | 30 | 无 |
| 207 | 量筒 | 10mLPP材质。苏创-60001 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 30 | 3 | 90 | 无 |
| 208 | 量筒 | 100mL。苏创-60003 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 30 | 7.6 | 228 | 无 |
| 209 | 量筒 | 500mL。苏创-60004 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 30 | 17.4 | 522 | 无 |
| 210 | 试管 | φ12mm×70mm。苏创-61001。苏创-61002 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 支 | 60 | 0.4 | 24 | 无 |
| 211 | 试管 | φ15mm×150mm带刻度。苏创-61002 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 支 | 120 | 0.4 | 48 | 无 |
| 212 | 烧杯 | 50mL。苏创-61021 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 60 | 3 | 180 | 无 |
| 213 | 烧杯 | 100mL。苏创-61022 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 60 | 3.4 | 204 | 无 |
| 214 | 烧杯 | 250mL。苏创-61023 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 60 | 5.8 | 348 | 无 |
| 215 | 烧杯 | 500mL。苏创-61024 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 60 | 7.6 | 456 | 无 |
| 216 | 锥形瓶 | 100mL。苏创-61041 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 30 | 6 | 180 | 无 |
| 217 | 锥形瓶 | 250mL。苏创-61042 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 60 | 7.8 | 468 | 无 |
| 218 | 酒精灯 | 150mL。苏创-62001 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 30 | 3.6 | 108 | 无 |
| 219 | 干燥器 | 160mm。苏创-62006 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 1 | 54 | 54 | 无 |
| 220 | 漏斗 | 60mm。苏创-62031 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 30 | 2.8 | 84 | 无 |
| 221 | Y形管 | 1.透明钠钙玻璃材质； 2.外径：Φ7mm－Φ8mm；玻管壁厚>0.8mm； 3.理化性能：耐水等级：4 级，耐碱等级：1－3 级，耐酸等级：2－3 级； 4.应力：紫红色或扩散状淡蓝色； 5.色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6.玻管厚薄均匀，不能出现大小头。苏创-62072 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 30 | 1.2 | 36 | 无 |
| 222 | 滴管 | 1.高硼硅玻璃材质； 2.规格：弯管长：50 mm±5 mm；支管长：50 mm±5 mm；管厚：1±0.2 mm；管径：Φ7 mm－8 mm；全高：100 mm±5 mm； 3.弯管角度：60º±3º； 4.灯工焊接牢固，口部平整烘光； 5. 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。苏创-62073 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 支 | 300 | 1 | 300 | 无 |
| 223 | 离心管 | 10mL。苏创-62074 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 支 | 30 | 3 | 90 | 无 |
| 224 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm。苏创-62093 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 2 | 54 | 108 | 无 |
| 225 | 玻璃弯管 | 1.透明钠钙玻璃制， 2.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 千克 | 1 | 60 | 60 | 无 |
| 226 | U形管 | 1.透明钠钙玻璃制， 2.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。苏创-62097 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 30 | 2.6 | 78 | 无 |
| 227 | 广口瓶 | 125mL。苏创-63012 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 120 | 5.8 | 696 | 无 |
| 228 | 广口瓶 | 500mL。苏创-63014 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 120 | 8.4 | 1008 | 无 |
| 229 | 细口瓶 | 250mL。苏创-63023 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 10 | 7 | 70 | 无 |
| 230 | 细口瓶 | 500mL。苏创-63024 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 10 | 8.2 | 82 | 无 |
| 231 | 滴瓶 | 30mL。苏创-63041 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 150 | 4 | 600 | 无 |
| 232 | 滴瓶 | 茶，30mL。苏创-63043 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 150 | 4 | 600 | 无 |
| 233 | 滴瓶 | 茶，60mL。苏创-63044 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 150 | 4.2 | 630 | 无 |
| 234 | 试管夹 | 木质。苏创-64006 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 把 | 25 | 1.6 | 40 | 无 |
| 235 | 水止皮管夹 | 金属制作。苏创-64007 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 25 | 1 | 25 | 无 |
| 236 | 石棉网 | - 在金属网上涂敷石棉材料而制成。 2.金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。 3.金属网尺寸125mm×125mm石棉材料涂敷面直径80mm。 苏创-64032 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 个 | 25 | 1.6 | 40 | 无 |
| 237 | 药匙 | 1、供中学化学实验和小学自然教学实验用。 2、本产品每组由大、中、小三把药匙组成，药匙的两端各有一个药勺。 3、药匙材质：塑料。 4、产品制作应光滑、平整、无毛剌、无缺陷。 5、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。苏创-64042 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 把 | 25 | 0.4 | 10 | 无 |
| 238 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm。苏创-64051 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 千克 | 1 | 13.6 | 13.6 | 无 |
| 239 | 玻璃棒 | φ3mm～φ4mm圆头。苏创-64053 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 根 | 50 | 0.8 | 40 | 无 |
| 240 | 软胶塞 | 小学科学、初中化学实验品用。苏创-64061 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 千克 | 1 | 39 | 39 | 无 |
| 241 | 橡胶管 | Ф5mm×7mm，耐水耐酸碱，弹性强。苏创-64062 | 南京 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 千克 | 1 | 39 | 39 | 无 |
| 242 | 培养皿 | 60mm高硼硅玻璃。科仪光仪-64084 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 120 | 5.2 | 624 | 无 |
| 243 | 培养皿 | 100mm高硼硅玻璃。科仪光仪-64085 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 120 | 7.6 | 912 | 无 |
| 244 | 展翅板 | - 外形尺寸：380mm×140mm×50mm。 2．展翅板的两板面用木材制成，木材应经过脱脂干燥处理，表面平滑、无节疤、无裂纹、无毛刺。并涂清漆，漆面光亮。 3．两板呈“V”形，一块固定，一块可滑动，两板可调间隙为14mm，单块板长380mm，宽70mm。 4．滑动板滑动应灵活无阻滞，在任一位置可用蝶形螺母固定。 科仪光仪-81110 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 13 | 15 | 195 | 无 |
| 245 | 昆虫网(捕虫网) | - 网周围用直径φ4~5的镀锌铁丝制成直径φ250mm的圈。 2．网柄用钢管制成，内径φ25mm，长70cm，壁厚1mm，安有紧口蝶形螺母。 3．网袋用结实的白布制成。长不小于40cm，不得脱线和洞眼。 科仪光仪-81111 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 把 | 8 | 12 | 96 | 无 |
| 246 | 枝剪 | 1．刀体长150mm呈“V”形，刀口弧形，靠柄端加反向加强筋。 2．剪刀应采用优质钢制成。 3．刀柄后端有合口皮扣。科仪光仪-81112 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 把 | 8 | 9 | 72 | 无 |
| 247 | 水网 | 1．网周围用直径φ4~5的镀锌铁丝制成直径φ250mm的圈。 2．网柄用钢管制成，内径φ25mm，长70cm，壁厚1mm，安有紧口蝶形螺母。 3．网袋用尼龙网制成，长不小于40cm.不得脱线和洞眼。网沿用白布条加围。科仪光仪-81113 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 把 | 8 | 12 | 96 | 无 |
| 248 | 橡皮锤 | 长20cm,类型:圆头锤 ,垂头材质:橡胶, 柄部材料:铁制,膝跳反射用。科仪光仪-81117 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 把 | 8 | 18 | 144 | 无 |
| 249 | 工作服 | 1、白色全棉连体。 2、型号：大号。 3、长袖带纽扣的紧缩袖口。 4、胸前有带纽扣的暗兜。 5、达到GB12012-89国家标准。科仪光仪-82001 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 件 | 10 | 45 | 450 | 无 |
| 250 | 护目镜 | 1. 具有遮挡、过滤各类强光及射线辐射的功能，并具有较好的耐腐蚀性能。 2. 眼镜四周有防护罩。 3. 侧面能够完全遮挡。科仪光仪-82003 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 100 | 32 | 3200 | 无 |
| 251 | 乳胶手套 | 1.为外覆PVC材料，内为棉质材料制成。 2. 表面应具有较好的耐酸、耐碱及其他化学试剂腐蚀的性能。 3. 柔韧性好，穿戴后便于进行各类实验操作。 4. 长度为25cm左右。科仪光仪-82008 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 付 | 10 | 8 | 80 | 无 |
| 252 | 一次性乳胶手套 | 小号。科仪光仪-82009 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 盒 | 10 | 18 | 180 | 无 |
| 253 | 急救包 | 内置包括：口腔表*1、压舌板*2（木质*1、不锈钢*1）、药棉*2、绑带*2、电筒*1、风油精*1、清凉油*1、紫药水*1、红药水*1、过氧化氢溶液*1、胶布*1、剪刀*1、棉签球*2包、创口贴*20个、镊子*2。科仪光仪-82014 | 浙江余姚 | 余姚市科仪光仪有限公司 | 个 | 1 | 240 | 240 | 无 |
| 小计：96174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元）： |  |  | 大写：贰佰叁拾柒万捌仟叁佰陆拾元 小写：2378360元 |  |  |  |  |  |  |