报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 设备及配置 | 品牌型号 | 制造 厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急救车专用车载信息智能终端 | AX-G5 CPU 主频：八核CPU； 彩色液晶触摸式显示屏： 8英寸LED白光，亮度500cd/m^2，可配合按键操作； 网络制式：支持全网通4G通讯，全网通设计，支持移动，电信及联通4G通讯。 定位模块：支持北斗及GPS双定位。 设备具有蓝牙功能及无线WIFI功能。 支持倒车视频接入。 数据存储空间16GB字节；，刷新频率1次/秒；支持GPRS或CDMA数据通信，有免提语音电话；通话时车载设备能够自动录音，录音格式为主流压缩格式，内存SDRAM DDR3 2G；系统冷启动时间50秒以内；系统热启动时间15秒以内；整机系统全部功耗在20W以内（包括数据通信部分）；语音导航播放。完善的自动电源管理（包括省电方案）；系统采用安卓操作系统，提供图形用户界面。急救专用型GPS车载信息终端功能：内置全国地图信息，地图能够实时通过网络在线升级；GPS定位信息的上传；调度指令接收；急救状态管理；无线通话，内置免提喇叭；车载电子地图实时路径导航；图形用户界面的医疗信息浏览（包括救治方案、毒品资料库和化学危险品资料库）和管理信息回填、送往医院功能、系统设置功能等。显示屏与主机一体化设计车载，操作系统：系统采用WinCE或安卓操作系统。 电源使用环境：车载9V~16V供电，能够提供证明以上功能的证明资料； 工作环境要求至少满足最低温度为-20℃和最高温度为70℃时，产品外观和功能都正常。能够提供证明以上功能的证明资料； 投标供应商所投产品须与现有120系统无缝对接使用并出具相应的承诺函 | 新科&安克AX-G5 | 常州市新科汽车电子有限公司 | 42 | 套 | 12,500 | 525,000 |  |
| 2 | 无线视频车载传输系统 | 大华DSS视频传输平台： 急救车辆安装视频车载终端，可以将救护车医疗舱图像（车内摄像头）和现场图像（驾驶舱摄像头）实时传输至120 急救中心（要求实现支持4G传输）视频管理平台，并通过视频软件完成与车辆的动态切换，便于急救中心对急救质量的监督管理，同时，通过实时了解各急救现场情况，便于急救指挥，支持车载视频终端图像数据在本地或上传中心服务器上进行保存，并能够在多用户界面进行同时显示。 | 大华DSS | 浙江大华技术股份有限公司 | 1 | 套 | 35,850 | 35,850 |  |
|  |  | 大华客户端软件： 能够在系统内的任意电脑上安装客户端软件，并能够查看系统视频信息，并可进行多画面显示或者回看录像。 | 大华 客户端软件 | 浙江大华技术股份有限公司 | 1 | 套 | 5,000 | 5,000 |  |
|  |  | 大华 DH-MNVR1104-GFW 无线视频车载终端：嵌入式LINUX； 音频输入： 4路；音频输出： 1路； 图像压缩标准：H.264；视频输入：4路复合视频(NTSC/PAL)；视频输出：1 路PAL/NTSC；复合视频信号输出：1 路VGA输出；支持 TV/VGA视频同时输出； 当视频信号丢失时,应能发出报警信号,响应时间应≤5s；支持PAL制/NTSC制； 存储支持采用自动分段记录格式时,相邻两段间最大纪录间隔时一间应≤0.4s；内置SATA硬盘1TB容量；支持4G网络全网通；2个半球形摄像头； 支持2个USB2.0接口, 2个RS232接口；VGA接口； 6个报警输入，1个测速脉冲接口，2个报警输出接口； 可以扩展4路720P分辨率的网络视频接入，并支持POE供电；支持零通道编码，单通道多画面编码功能；支持WIFI和WIFI AP 功能； 当设备探测到视频入侵报警和/或收到报警联动触发信号时,应能启动设备相应的通道进行联动记录。设备应能预录报警触发前30s的视(音)频。 | 大华DH-MNVR1104-GFW | 浙江大华技术股份有限公司 | 5 | 套 | 6,000 | 30,000 |  |
| 3 | 远程移动监护系统平 台 | 安克监护软件 1.系统支持可监测：心电（ECG），心率(HR), ST段，呼吸（RESP），无创血压（NIBP）,血氧(SPO2),脉率(PR)，体温(TEMP)，双有创血压(IBP)，呼末二氧化碳（ETCO2），麻醉气体（AG）,无创血流动力学（ICG），麻醉深度（BIS）、胎心率（FHR）、胎动（FM）、宫缩压（TOCO）等参数及相应波形。 2.中央站支持大字体模式显示当前监护窗口或大字体显示所有监护窗口。 3.监护仪和中央系统智能双向识别。 4.全屏12导联心电波形显示，12导ST段同步分析。 5.提供监护仪信息接收、存储及转发功能 6.支持客户端随时访问及查询。 | 安克监护软件 | 珠海市安克电子技术有限公司 | 1 | 套 | 90,000 | 90,000 |  |
| 4 | 心电监护仪 | 科曼 NC8 1.便携式一体化插件式监护仪，可用于监护成人,儿童,新生儿患者。 ※2. 8英寸LED触摸屏显示。 3.支持按键、触摸、飞梭三重操作。 4.双报警灯设计，生理报警和技术报警有各自独立的报警灯和报警信息。 5.整机无风扇，降低环境噪音干扰，适合手术室ICU等环境。 6.固定式提手，提动时稳固安全。 7.右侧按键板设计，人性化，符合操作习惯。 8.插件模块与主机采用红外线传输数据，可具有稳定的数据传输能力，免腐蚀和防水效果。 9.标配大容量锂电池，使用时间≥4小时。 10.背部支持VGA接口、USB接口、网络接口及多功能接口。 11.防水等级达到IPX1标准。 监测参数 ※1.支持3/5/12导联ECG测量技术，导联自动识别。 2.具有26种心律失常分析功能 3.具有ECG波形全屏级联监护功能，可长时间重点观察同一导联波形。 4.可选配全球金标准的Masimo SpO2技术。 5.具有信号质量指示工具，可直观判断每次脉搏事件的信号质量。 6.可设置SpO2与NIBP同侧测量模式，减少误报警。 7.NIBP具有手动、自动、连续、整点测量四种测量模式。 8.NIBP可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。 9.具有IBP波形叠加功能，便于对比分析。 10. ETCO2支持全年龄段病人，采样管直接排水，无需脱水瓶。 系统功能 1.支持中文手写输入。 2.屏幕亮度1-100级可调。 3.具有屏幕锁屏功能，避免在某些使用中误操作。 4.记录仪实时记录时间≥4种可设。 5.具有快捷键配置菜单，对各区域快捷键分区管理，可灵活选择调换快捷键功能及位置。 6.在冻结波形界面，可选择三项参数对数秒前的数据及波形进行采样打印。 7.报警集中设置，便于管理，操作方便，节省时间。 8.具有灯光报警、声音报警、报警信息、参数闪烁四重报警方式。 9.报警系统自检功能，可对报警灯光和声音进行自检。 10.手动触发事件功能，可将实时三个参数波形数据转存为生理报警事件，便于后续进行查看分析。 11.具有监护模式、待机模式、夜间模式、隐私模式。 12.具有普通监护、手术/麻醉监护、重症监护、新生儿监护、心脏重症监护五种默认科室。每个科室下有成人、儿童、新生儿三种默认配置。并可自定义。 13.具有常规界面、大字体界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、列表界面、他床观察界面、全屏7导界面、半屏7导界面、全屏12导界面。 14.界面动态布局，可以任意调整波形和参数位置。 15.具有屏幕亮度光感器，屏幕可根据光线亮度的不同自动调节屏幕亮度适应的功能。 16.监护仪可储存、回放不少于48小时波形全息回顾。 17.具有无主病档自动删除功能和存满删除旧病档功能。 18.具有肾功能计算、血液动力学计算、氧合计算、通气计算、药物计算。 19.支持有线或无线联网至心电监护平台。 | 科曼NC8 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 3 | 套 | 29,000 | 87,000 |  |
| 5 | 监护仪设备客户端授权 | 安克 V7.1 客户端接入授权，可将心电监护仪设备数据接入到监护管理平台。 | 安克V7.1 | 珠海市安克电子技术有限公司 | 3 | 套 | 2500 | 7,500 |  |
| 6 | 4G路由器 | CM520-8VF 金属外壳设计，内部带 1个WAN口PPPOE通信，以及4个以太网口RJ45接口通信，以及WIFI无线局域网通信，带有定位功能，支持电信VPDN拨号上网。 | 才茂CM520-8VF | 厦门才茂通信科技有限公司 | 3 | 个 | 2800 | 8,400 |  |

注：报价明细表的总价即为竞争性磋商报价表中的首次报价