陕西省省级单位政府采购中心

竞争性磋商文件

项目名称：西北大学新闻传播学院多功能

报告厅工程

项目编号：SJ-2020-000089-4

采 购 人：西北大学

采购代理机构：陕西省省级单位政府采购中心

2020年9月10日

目  录

第一章  磋商邀请函	1

第二章  供应商须知	7

一、定义	7

二、供应商注意事项	7

三、磋商文件	14

四、磋商保证金	15

五、磋商报价	16

六、响应文件	17

七、组织开标	18

八、组织评审	20

九、成交	31

十、签订政府采购合同	31

十一、其他	32

十二、采购代理服务费：免费	33

第三章  磋商内容及采购要求	34

第四章  合同基本条款	129

一、施工条件	129

二、合同价款	129

三、款项结算	129

四、运输	129

五、验收	129

六、质量保修	130

七、违约责任	130

七、争议解决	131

八、合同生效及其他	131

第五章  响应文件构成及格式	132

第一部分  资格证明文件	135

第二部分  符合性证明文件	139

第三部分  响应方案	148

第一章  磋商邀请函

陕西省省级单位政府采购中心受西北大学的委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，对西北大学新闻传播学院多功能报告厅工程项目进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需服务的供应商参加磋商。

一、项目名称：西北大学新闻传播学院多功能报告厅工程

二、项目编号：SJ-2020-000089-4

三、采购人：西北大学

地址：西安市长安区学府大街一号

联系人：杨老师

联系方式：029-88308108

四、采购代理机构：陕西省省级单位政府采购中心

地址：西安市碑林区长安北路14号

联系人：陈老师

联系方式：029-88661294

五、磋商内容和要求

磋商内容：西北大学新闻传播学院多功能报告厅工程，内容主要包括以声学设计指导声光电配置、声光电系统工程建设（含音响等设备）；负1层的接待大厅、过道、贵宾室、茶水室、更衣室、化妆教室、报告厅兼演艺厅（舞台与观众席）、控制室、道具储物间以及1层的多功能会议室、办公室等区域精装修工程。

六、项目性质：财政拨款

七、采购预算：268.63万元

八、供应商资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供下列材料：

1、营业执照等主体资格证明文件：提供有效存续的企业营业执照（副本）/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书。

2、财务状况报告：提供2019年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。

3、社保缴纳证明：提供已缴存的2019年7月1日以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

4、税收缴纳证明：提供已缴纳的2019年7月1日以来至少一个月的纳税证明或完税证明（提供增值税、企业所得税至少一种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

5、书面声明（信用记录）：参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。

6、法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件（附在资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书（原件附在资格证明文件中）。磋商文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

7、特定资格要求：供应商应具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，同时具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质及建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。

本项目不接受联合体响应。

备注：1、以上资格要求均为必备资格，需提供相关证明文件并加盖公章，缺少其中任何一项，其响应文件视为无效文件。《供应商书面声明函》《法定代表人授权委托书》应按磋商文件第五章第一部分给定的格式填写。

2、分支机构参与投标时，响应文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参与投标。分支机构须提供自己的资格要求证明文件。

3、事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。

4、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标活动。

九、执行的其他政府采购政策

1、《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）。

2、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监督总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4、详见《供应商须知》中“落实的政府采购政策”有关内容。

十、磋商文件获取方式及公告期限

１、获取方式：供应商可登录全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面后，选择有意向的项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程>交易文件下载”免费下载电子磋商文件（*.SXSZF）。

2、获取时间：采购公告发布后至开标前

3、供应商初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、数字认证证书（CA锁）认证及企业信息绑定。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。

４、数字认证证书（CA锁）办理流程可参照https://www.snca.com.cn/notice/show/533.html，现场办理地址：西安市长安北路14号省公共资源交易中心一楼办理大厅3、4号窗口，咨询电话：029-88661241。疫情期间数字认证证书（CA锁）新办及续费可使用网上受理邮寄领取的方式办理，详见http://www.sxggzyjy.cn/xwzx/002002/20200218/79d68d76-7e82-44b0-8b8b-cb07d0658787.html。

5、招标文件的公告期限：2020年9月15日至2020年9月21日

十一、交纳磋商保证金

供应商应在响应文件提交截止时间前向陕西省公共资源交易中心一次性足额交纳伍万元整（￥50000元）的磋商保证金。保证金应当采用转账、网上银行支付或者银行出具的保函等非现金形式交纳。保证金以转账、网上银行支付等方式交纳的，应一次性足额交纳，到账时间以陕西省公共资源交易中心开户银行确认的收款时间为准；保证金以纸质银行保函方式交纳的，供应商应在开标前将保函提交给采购人，由采购人对保函的真伪及相关内容进行核实并确认，到账时间以采购人开具回执时间为准；保证金以电子保函方式交纳的，供应商应在电子保函系统中提交申请（目前支持招商银行），到账时间以银行开具的电子保函时间为准。

开户银行：长安银行西安长安北路小微支行

账户名称：陕西省公共资源交易中心（资金性质：交易保证金专户）

子账号：80691050142888888802524

备注：1、账户名称“陕西省公共资源交易中心（资金性质：交易保证金专户）”要用全称，包含括号里的内容，标点符号为中文字符；

- 项目如分标段，各标段应严格按照对应的子帐号交纳投标保证金，由于供应商自身原因造成保证金交纳错误的将被视为未按照竞争性磋商文件要求交纳保证金。

- 电子保函操作手册详见

http://www.sxggzyjy.cn/xwzx/002002/20200527/2cad1083-c76c-465c-beb0-017de9f5bf4e.html。

中心财务处联系方式：029-88661327    029-88661348

长安银行联系方式：029-82565233    029-82565160

详见磋商文件第二章“磋商保证金”有关内容。

十二、提交响应文件截止时间及开标时间和地点

1、提交响应文件：本次投标需提交电子响应文件一份。

电子响应文件（*.SXSTF）可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站进行提交，逾期系统将拒绝接收。

2、提交响应文件截止时间：2020年9月29日9:30

3、开标时间：同提交响应文件截止时间。

4、开标地点：西安市碑林区长安北路14号陕西省公共资源交易中

心410室。

十三、采购代理机构收费标准：免费

十四、公告期自发布之日起三个工作日。

十五、系统平台技术支持：4009280095、4009980000

特别提醒：

1、本项目采用电子化投标方式。投标人须使用数字认证证书（CA锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时，陕西省省级单位政府采购中心现场工作人员将根据项目投标人数约定解密时长，供应商应在规定时间内，使用电子响应文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）在开标室的解密机上自行解密电子响应文件。如因供应商自身原因（如迟到、未携带数字认证证书等原因）未在规定时间内解密的，视为投标无效。

2、制作电子响应文件。投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子响应文件。”

3、递交电子响应文件。登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

4、评审过程中，磋商小组要求投标人提交多轮（最后）磋商报价时，投标人须登录全国公共资源交易平台（陕西省）在交易系统中提交多轮（最后）报价，并用数字认证证书（CA锁）签章。

第二章  供应商须知

一、定义

（一）采 购 人：西北大学

（二）监督机构：陕西省财政厅

（三）集中采购机构：陕西省省级单位政府采购中心

（四）供应商：拟向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人

二、供应商注意事项

（一）询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或陕西省省级单位政府采购中心提出询问。采购人或陕西省省级单位政府采购中心将在3个工作日内对供应商依法提出的询问做出答复。询问内容超出采购人对陕西省省级单位政府采购中心委托授权范围的，供应商应当向采购人提出。

（二）现场踏勘及标前答疑会

对于有计划举行项目现场踏勘和标前答疑会的，潜在供应商的项目主要负责人等须按时出席。需要答疑的问题各供应商可以口头或书面形式做出。采购代理机构、采购人将共同对各供应商提出的问题进行答复，并对供应商书面提出的问题形成答疑纪要，在网上发布公告。答疑纪要与磋商文件中不一致的内容，以答疑纪要为准。凡未参加现场踏勘和标前答疑的供应商，由此造成的偏差由各供应商自行负责。

本项目不组织集中踏勘和标前答疑。

如供应商有需要可自行踏勘，联系方式如下：

现场踏勘地点：西安市长安区学府大街一号

联系人：杨老师        联系电话：029-88308108

（三）质疑和投诉

供应商如果认为采购文件中涉及的采购需求（包括供应商资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；供应商如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向陕西省省级单位政府采购中心提出质疑。

1、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.html

2、质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交授权委托书及授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

3、在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

4、有下列情形之一的，属于无效质疑，陕西省省级单位政府采购中心和采购人不予受理：

（1）质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商或潜在供应商；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（8）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

5、质疑人对陕西省省级单位政府采购中心或采购人的答复不满意，以及陕西省省级单位政府采购中心或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

6、供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

7、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关问题的补充通知、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规文件的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回，并将其列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

8、对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

9、质疑函递交地址：陕西省公共资源交易中心交易受理处

联系电话：029-88661258

投诉书递交地址：西安市莲湖区冰窖巷6号陕西省财政厅509室

联系电话：029-68936154

（四）关于信用记录的查询和使用

1、磋商小组将在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对响应文件中的《供应商书面声明函》的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的第二条第（三）款规定，其投标或成交资格将被取消。

2、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

3、供应商信用记录查询的时间段为“磋商公告发布之日（含当日）至提交响应文件截止之日（不含当日）”。信用记录查询的结果，可以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。供应商未如实填报《供应商书面声明函》的，视为“供应商提供虚假材料谋取中标、成交的”行为。

4、两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（五）落实的政府采购政策

1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的有关规定，小微企业提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物（不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）参与政府采购活动时对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。同时，依据该办法第二条第三款规定小型、微型企业所投报的产品如果部分由中大型企业生产或提供的，将不享受政府采购价格扣除优惠政策。

联合体投标的，若大中型企业法人与小型、微型企业组成联合体投标时，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除；联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

参加政府采购活动的中小企业应提供《中小企业声明函》原件。未提供上述声明函原件的，不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。实际价格扣除比例以本章组织评审中《评审要素及分值一览表》中的约定为准。

2、监狱企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库[2014]68号文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

参加政府采购活动的残疾人单位应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。未提供上述声明函原件，不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

4、根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。”

5、根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

6、根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

7、根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，采购人需购买的产品属于政府强制采购节能产品范围应当在清单之内采购。节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。

（六）关于产品和服务

1、所有产品必须具有在中国境内法定许可的生产及销售资格，且为全新原厂制造，其核心关键部分为近10个月内所生产的非淘汰类产品；属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，就不能提供超出此目录范畴外的替代品，此外，还须同时具备国家认监委颁布《中国强制认证》（CCC认证）。

2、采购的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3、主机设备要有标准配置清单，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明；国内制造的产品必须同时具备出厂合格证和相关检测报告。购置的计算机设备必须配有正版合法的经委托人认可的操作系统和软件。

4、信息安全产品应当获得国家信息安全认证，并可提供由中国信息安全认证中心按照国家标准认证颁发的有效认证证书。

5、根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）与《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的有关规定，未经核准同意，投标人投标时必须提供本国产品，投标人以进口产品参与投标的，将作无效投标处理。

6、如采购文件中已说明，经政府采购管理部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，投标人既可提供本国产品，也可以提供进口产品。在提供的进口产品中，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。进口产品必须同时具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。

（七）关于同一品牌产品的处理

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

2、非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在磋商文件中载明。多家供应商提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家供应商计算。

（八）知识产权与保密事项

1、所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保委托人、采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2、由采购人向供应商提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，供应商获得后，应对其保密。除非采购人同意，供应商不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。响应文件开启后，若采购人有要求，供应商人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（九）供应商的投标费用自理

三、磋商文件

（一）磋商文件包括下列内容

第一章　磋商邀请函

第二章　供应商须知

第三章　磋商内容及采购要求

第四章　合同基本条款

第五章　响应文件构成及格式

（二）磋商文件的检查及阅读

供应商下载磋商文件后应仔细阅读检查磋商文件中的所有内容，按照磋商文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在响应文件中对磋商文件做出全面的响 应，并按磋商文件的要求提交全部资料。

项目废标后重新组织磋商的，陕西省省级单位政府采购中心将重新编制、发布新版磋商文件，供应商应按新版磋商文件重新编制响应文件。原磋商文件及响应文件失效。

响应文件封面、响应函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的磋商文件保持一致，否则将被视为无效响应文件。

（三）磋商文件的修改、澄清

1、在提交响应文件截止之日前，陕西省省级单位政府采购中心可对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，陕西省省级单位政府采购中心将在提交响应文件截止之日至少5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告；不足5日，陕西省省级单位政府采购中心将顺延提交响应文件的截止时间。

2、供应商对磋商文件提出质疑的，应在磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，采购人或陕西省省级单位政府采购中心以书面形式予以答复；在此之后提出的针对磋商文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响响应文件编制的，陕西省省级单位政府采购中心将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

3、各供应商在提交响应文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，陕西省省级单位政府采购中心不再单独通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉省级公告·〉更正公告〗；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

（四）磋商文件的解释权归陕西省省级单位政府采购中心。

四、磋商保证金

（一）磋商保证金的交纳

1、供应商应按磋商文件第一章要求交纳磋商保证金。联系电话：029-88661348

2、以纸质银行保函方式交纳保证金的，各供应商须将采购人开具的保函回执复印件（加盖供应商公章）附在响应文件中，否则视为无效响应。

3、项目废标后重新组织磋商的，保证金会退回原项目投标供应商账户，供应商需按照新的磋商文件要求重新交纳保证金。

（二）磋商保证金的退还

1、自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。采购项目废标或终止的，磋商保证金自废标或终止公告发布之日起5个工作日内退还。

2、采用银行转账方式交纳的，陕西省公共资源交易中心财务部门将按原交纳路径退还；采用银行保函方式交纳的，供应商须携带交纳时开具的回执前往采购人处换取银行保函，供应商自行向保函开具机构申请办理撤销或注销；采用电子保函方式交纳的，供应商可在电子保函系统中申请撤销。

3、供应商有下列情形之一的，不予退还其交纳的磋商保证金：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

五、磋商报价

磋商报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，磋商文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

- 供应商应按照《响应文件构成及格式》中《第一次磋商报价表》中的相关要求填写需要响应的内容。

- 磋商报价采取多轮报价的办法，最后报价作为计算价格分值的依据。供应商应在磋商当天，磋商小组规定的报价时间内，使用制作标书的数字认证证书（CA锁）登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖我的项目〗下找到本次磋商的项目，填写最后报价表，签章并提交。

- 如采购内容无实质性变更，各供应商的报价应逐次降低。本次报价超过采购预算或磋商文件规定的最高限价的，按无效投标处理；本次报价超过上次报价但未超过采购预算或磋商文件规定的最高限价的，或在规定时间内最后报价提交不成功的均为无效报价，磋商小组在综合比较与评价时将使用上一轮有效报价进行报价评审。

（四）磋商报价货币：人民币；单位：元，保留到元。

（五）磋商报价大小写不一致的以大写为准。

（六）因供应商对磋商文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

六、响应文件

（一）响应文件形式

本项目采用电子响应文件的形式。

编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA锁）对电子响应文件进行签署、加密、递交及磋商时解密等相关操作。

1、电子磋商文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告〗模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子磋商文件（*.SXSZF）。

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子磋商文件（*.SXSCF），使用旧版电子磋商文件制作的电子响应文件，系统将拒绝接收。

- 电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》。

- 制作电子响应文件。电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。技术支持热线：4009280095、4009980000

（二）响应文件语言及有效期

1、响应活动的所有文件、资料、函电文均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

2、响应文件有效期为自响应文件开启之日起90个日历日。如成交，延长至合同执行完毕时止。

（三）响应文件的提交

电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件（*.SXSTF）。上传成功后，电子化平台将予以记录。

（四）响应文件的补充、修改和撤回

1、供应商在递交电子响应文件后，且在提交电子响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

2、对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

3、电子响应文件提交截止时间后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。

4、供应商在提交电子响应文件截止时间后撤回电子响应文件的，磋商保证金不予退还。

（五）供应商提交响应文件时，出现下列情况之一的，其响应文件将被拒绝接收：

1、逾期提交电子响应文件的；

2、提交的响应文件与本项目不相符的。

七、组织开标

（一）陕西省省级单位政府采购中心组织开标、评审工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）陕西省省级单位政府采购中心在磋商文件规定的时间和地点组织开标，供应商须派法定代表人或授权代表参加，并签名报到。法定代表人参加的，须出示本人身份证原件；授权代表参加的，须出示法定代表人授权委托书（原件，按《响应文件构成及格式》中给定格式填写）和授权代表的身份证原件。

投标供应商不足3家的，不得开标。

- （三）开标时，陕西省省级单位采购中心现场工作人员将根据项目投标人数约定解密时长，供应商应在规定时间内，使用电子响应文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）在开标室的解密机上自行解密电子响应文件。未在规定时间内解密的，视为投标无效。

- （四）开标过程由陕西省省级单位政府采购中心指定专人记录，由参加开标的相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

（五）投标供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、陕西省省级单位政府采购中心相关工作人员有需要回避情形的，应在网络开标大厅提出询问或回避申请，采购人、陕西省省级单位政府采购中心应当及时处理。

（六）响应供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

（七）在开标环节出现下列情况之一的，其响应文件视为无效文件：

1、供应商拒绝对电子响应文件进行解密的；

2、因供应商自身原因（如迟到、未带CA锁、或所带CA锁与制作电子响应文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版磋商文件编制响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件的；

3、上传的电子响应文件无法打开的；

4、政府采购法律法规规定的其他无效情形。

（八）特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评审无法正常进行时，将视文件解密情况特殊处理。

1、开标时文件未解密的，将另行确定时间继续完成开标程序；

2、开标后文件已解密但评审结论未形成的，将发布废标公告，重新组织采购活动；

3、开标后文件已解密且评审结论已形成的，待特殊情况排除后，继续完成评审活动。

八、组织评审

（一）采购代理机构负责组织评审工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;

2、宣布评审纪律;

3、公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形;

4、组织磋商小组推选评审组长，采购人代表不得担任组长;

5、在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰;

6、根据磋商小组的要求介绍政府采购相关政策法规、磋商文件;

7、维护评审秩序，监督磋商小组依照磋商文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;

8、核对评审结果;

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬;

10、处理与评审有关的其他事项。

采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出磋商文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（二）磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1、严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

2、要求投标人对响应文件有关事项做出澄清或者说明；

3、对响应文件进行比较和评价；

4、确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

5、配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

6、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

（三）成立磋商小组

1、为了确保磋商工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的三分之二。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评审。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评审。

磋商小组成员名单在评审结果公告前应当保密。

2、评审专家将从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

3、评审中因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，陕西省省级单位政府采购中心应当依法补足后继续评审。被更换的磋商小组成员所做出的评审意见无效。无法及时补足磋商小组成员的，陕西省省级单位政府采购中心应当停止评审活动，封存所有响应文件和开标、评审资料，依法重新组建磋商小组进行评审。原磋商小组所做出的评审意见无效。

陕西省省级单位政府采购中心应当将变更、重新组建磋商小组的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

（四）评审方法：综合评分法

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序推荐3名以上的供应商为成交候选人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

（五）评审程序

分步评审，每一步评审不符合磋商文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的供应商，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推荐成交候选供应商。

1、资格性审查

开标结束后，磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的供应商资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

资格审查表

| 序号 | 资格审查项 | 通过条件 | 结论 | 不通过原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等主体资格证明文件 | 提供有效存续的企业营业执照（副本）/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书。 |  |  |
| 2 | 财务状况报告 | 提供2019年度经审计的财务报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。 |  |  |
| 3 | 社保缴纳证明 | 提供已缴存的2019年7月1日以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。 |  |  |
| 4 | 税收缴纳证明 | 提供已缴纳的2019年7月1日以来至少一个月的纳税证明或完税证明（提供增值税、企业所得税至少一种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。 |  |  |
| 5 | 信用记录 | 提供《供应商书面声明函》（按格式填写，提供原件）。经查，供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 |  |  |
| 6 | 法定代表人授权委托书 | 法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件（附在资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书（原件附在资格证明文件中）。磋商文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。 |  |  |
| 7 | 特定资格要求 | 供应商应具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，同时具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质及建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。 |  |  |
| 8 | 本项目不接受联合体响应 | 符合磋商文件要求（如供应商填写联合体协议则视为联合体投标，如供应商未填写联合体协议则视为非联合体投标）。 |  |  |
| 磋商小组成员：（签字或盖章） |  |  |  |  |

出现下列情形的，响应文件将被视为无效：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）未按磋商文件要求提供资格证明文件原件，或未按磋商文件要求加盖公章的；

（3）磋商小组认为供应商的资格证明文件存在疑点，要求供应商现场提供原件，供应商不能在规定时限内提供符合磋商文件要求的证明文件的。

资格审查结束后，磋商小组成员应当对审查结果进行签字确认，并告知有关供应商未通过审查的原因。

通过资格审查的供应商不足三家的，不得进行符合性审查。

2、响应文件的符合性审查

磋商小组依据磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的全部实质性要求做出响应。

磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上没有响应磋商文件要求的响应文件作无效响应处理，磋商小组应告知有关供应商未通过审查的原因。供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

响应文件的符合性审查

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 结论 | 未通过原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件语言及有效期 | 响应文件语言及有效期符合磋商文件要求。 |  |  |
| 2 | 响应文件封面、响应函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号 | 三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号一致。 |  |  |
| 3 | 响应文件签署、盖章 | 均按磋商文件要求签字、盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。 |  |  |
| 4 | 磋商保证金的有效性 | 按照磋商文件的要求，按时、一次性足额交纳到指定的保证金帐户，且保证金已在规定时间内到帐。保证金以转账、网上银行支付等方式交纳的，有效性以陕西省公共资源交易中心的实际到账凭证为准；保证金以纸质银行保函方式交纳的，提供采购人开具的保函回执复印件并加盖供应商公章，到账时间以采购人开具回执时间为准；保证金以电子保函方式交纳的，到账时间以银行开具的电子保函时间为准。 |  |  |
| 5 | 第一次磋商报价表 | （1）第一次磋商报价表填写符合要求； （2）计量单位、报价货币均符合磋商文件要求； （3）第一次磋商报价未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价。 |  |  |
| 6 | 技术服务要求 | 完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、工程或服务要求，根据响应文件中《技术服务偏差表》，第三章“★”标识的实质性要求没有负偏离。 |  |  |
| 7 | 无其他磋商文件或法规明确规定响应无效的事项 | 没有不符合磋商文件规定的被视为无效响应的其他条款。 |  |  |
| 8 | 合同条款响应 | 有完全理解并接受磋商文件合同基本条款要求的描述。 |  |  |
| 磋商小组成员：（签字或盖章） |  |  |  |  |

3、响应文件的澄清

（1）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。

（2）依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或更正前磋商小组将按最不利于参与本次磋商供应商的原则对响应文件做出评判。

（3）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商应当在规定的澄清时限内以书面形式提交，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

（4）供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正的内容将作为合同履行的重要依据。

4、进行磋商

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。需要供应商书面答复磋商内容的，供应商应当按照磋商小组的要求，在磋商小组规定的时限内书面答复磋商的内容。并由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

5、磋商文件的实质性变更

（1）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同基本条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（2）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

（3）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，在磋商小组规定的时限内重新提交响应文件，并用数字认证证书（CA锁）签章或由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

（4）供应商未能在规定的时间内按照磋商小组的要求书面提交实质性变更响应文件的，视作未实质性响应。

6、最后报价

（1）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

（3）最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，即市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号），采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（4）供应商要在电子交易平台中提交最后报价，并用数字认证证书（CA锁）签章。平台系统无法使用时，供应商要以书面形式提交最后报价。最后报价表应由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。最后报价将作为综合评分法中价格分的计算依据。

（5）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况书面申请退出磋商，书面申请应由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。陕西省省级单位政府采购中心将退还其所交纳的磋商保证金。

（6）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性和响应性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求供应商在规定时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），供应商不能证明其报价合理性的，按无效响应对待。

7、综合比较与评价

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组按“评审要素及分值一览表”中规定的评审方法和标准，对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

对小型和微型企业（定义参照第二章《供应商须知》（五）落实的政府采购政策）提供的磋商报价给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定。未提供中小企业声明函的不享受价格折扣。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评审因素的得分。

评审要素及分值一览表

| 项别 |  | 分项 |  | 评审要素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 总分值100 | 名称 | 分项 最高 分值 |  |  |
| 价格 | 30分 | 价格 | 30 | 有效供应商最低报价为基准价得30分，其他各供应商的报价得分按下列公式计算： （基准价/投标报价）×30％×100。 | 根据“最后报价”计算价格得分。 |
| 技术方案 | 52分 | 声场模拟 | 10 | 有专业的建筑声场模拟图、音响声场模拟图,声场均匀度高，优于音响舞台灯光验收标准，得7-10分； 声场均匀度较高，达到了音响舞台灯光验收标准，得3-7分； 声场均匀度基本满足音响舞台灯光验收标准，得0-3分。 |  |
|  |  | 实施方案 | 8 | 产品选型合理、配置齐全、功能稳定、配套完整，整体具有先进性、可靠性、实用性、适用性、稳定性、先进性。 实施方案全面、具体、先进、操作性强，得6-8分； 方案较为全面、具体、具有一定实施性，得3-6分； 方案不够具体，得0-3分。 |  |
|  |  | 技术参数 | 24 | 1.响应产品技术参数清楚、详尽、明确；技术资料齐全、表述真实一致，符合招标文件要求及质检部门的相关规定。（应提供详细的响应设备彩页、设备说明书、质量证书、检测报告等加盖厂家公章）;标▲参数有一项不满足扣2分，非▲参数有一项不满足扣1分，满分20分，扣完为止。 2.根据供应商所提供的电气工程第20、41项参数清单，对产品的质量、功能等进行横向比较，综合评定赋分，每项清单0-2分，满分4分，清单不满足要求或不全者不得分。 |  |
|  |  | 来源渠道 | 3 | 产品供货渠道正规（须有相关证明），无假货、水货、翻新货且无产权纠纷。易损件、零配件备品配件供应渠道正常，有保障。制造厂有完备、可靠的质量管理体系、具备设计、加工、检验、组织供货能力，产品符合国内、国际相关标准;根据横向对比，得0-3分。 |  |
|  |  | 组织措施 | 7 | 针对本项目有确保质量、工期和安全的技术组织措施，同时设置科学合理的进度计划、劳动力计划和资源配置计划，现场安装和维护保养措施完善，施工现场安全文明施工保障措施与项目实施的质量、进度及协调管理措施到位，有施工进度表或施工网络图。 组织措施措施内容全面、科学、合理、具体、可行，得5-7分； 组织措施措施内容较为全面、科学、合理、具体、可行，得3-5分； 组织措施内容不够全面、具体，得0-3分。 |  |
| 售后服务方案 | 6分 | 售后服务 | 6 | 服务措施切实可行，能够考虑并满足服务的多种需求，向采购人提出合理化建议。能够接受采购人对服务的监督、批评和建议。 服务措施详尽、全面、有效、合理，可实施性强，得4-6分； 服务措施有效、合理，具有一定实施性，得2-4分； 服务措施简单、不具有实施性，得0-2分。 不提供不得分。 |  |
| 业绩 | 12 | 业绩 | 12 | 提供2015年7月1日以来同类项目业绩。以合同签订日期为准，并加盖供应商公章的合同关键页复印件为计分依据，每份合格业绩合同计3分，满分12分。 |  |
| 说明 | 1、评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位； 2、对小型和微型企业提供的本项服务的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，除此之外的其他情形均不适用本款规定；未提供小微企业声明函的不享受价格折扣。 |  |  |  |  |

8、推荐成交候选供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商（有效供应商不足三家时以实际数量推荐）。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

9、编写评审报告

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定成交供应商。对拒绝说明理由的，须报政府采购监管部门处理，并将其评审情况如实计入考核表。

评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经磋商小组认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原磋商小组进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

（六）有下列情况之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商的响应文件由同一台电脑编制；

3、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5、不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

6、不同供应商的响应文件相互混装；

7、不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出；

8、政府采购法律法规及磋商文件规定的其他情形。

九、成交

（一）陕西省省级单位政府采购中心在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

（二）采购人在收到评审报告之日起5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视同按评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（三）陕西省省级单位政府采购中心将在成交供应商确定之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】上发布成交公告，成交公告期限为1个工作日。同时，陕西省省级单位政府采购中心向成交供应商发出“成交通知书”，并将磋商文件随成交结果同时公告。成交结果公告应当包括以下内容：

1、采购人和采购代理机构的名称、地址和联系方式；

2、项目名称和项目编号；

3、成交供应商名称、地址和成交金额；

4、主要成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求；

5、磋商小组成员名单。

采用书面推荐供应商参加采购活动的，还应当公告采购人和评审专家的推荐意见。

十、签订政府采购合同

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

（二）采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（三）成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（四）磋商文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的组成部分，作为采购合同的组成部分。

（五）政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（六）采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

（七）采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（八）采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

十一、其他

（一）磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者陕西省省级单位政府采购中心沟通并作书面记录。采购人或者陕西省省级单位政府采购中心确认后，应当修改磋商文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由陕西省省级单位政府采购中心发布废标公告。除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

（三）在递交响应文件阶段、密封性等形式检查阶段、资格审查阶段或磋商小组评审阶段，当出现有效投标供应商不足3家时，除采购任务取消外，按照以下方式处理：

1、磋商文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、陕西省省级单位政府采购中心改正后依法重新招标；

2、磋商文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

（四）陕西省省级单位政府采购中心应当采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

（五）磋商文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

十二、采购代理服务费：免费

第三章  磋商内容及采购要求

一、项目基本情况

本工程主要对西北大学长安校区东学楼新闻传播学院多功能报告厅兼小剧场部分（共计约1030平方米，其中负1层约735平方米，1层约295平方米）进行场内声学、声光电配置、舞台设备配置、LED屏定制安装、消防设施、精装修设施等进行细化优化设计、采购、施工。项目建设内容主要包括以声学设计指导声光电配置、声光电系统工程建设（含音响等设备）；负1层的接待大厅、过道、贵宾室、茶水室、更衣室、化妆教室、报告厅兼演艺厅（舞台与观众席）、控制室、道具储物间以及1层的多功能会议室、办公室等区域精装修工程。

二、采购内容及要求

- 采购内容

- 从项目前期准备工作至工程竣工及保修期内所有内容。包括但不限于下列内容：

（1）已完成精装修设计及舞台声光电方案设计，本次招标投标人需根据已有的施工图及其方案具有舞台声光电部分的细化优化设计经验与能力；

（2）采购招标内容：包含但不限于舞台声光电系统工程（含音响、灯光、LED屏、录播系统等设备）、多功能会议室、办公室等相关设备及建筑材料采购、安装、调试和技术指导等全过程服务；

（3）施工招标内容：包含但不限于本项目舞台、声光电与小剧场及附属设施、多功能会议室、办公室精装修工程等施工图及工程项目清单、答疑及招标文件所涵盖的全部施工内容，直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期的缺陷修复和保修工作。

三、编制说明

1、编制依据

（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）

（2）《陕西省建设工程清单计价规则》（2009）

（3）《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009）

（4）依据《西北大学长安校区东学楼新闻传播学院多功能报告厅工程项目》施工蓝图进行编制、计算

（5）其他与本工程项目有关的标准、规范、技术资料，现行有关法律、法规及本工程招标文件对工程量清单编制的相关要求

2、取费和其它

（1）税率调整执行陕建发[2019]45号文件增值税调整方法。

（2）安全文明施工、规费按规定费率计入。

（3）人工费执行陕建发2018[2019]号文件。

（4）本工程预留金10万元已列入其他项目清单中。

（5）工程造价咨询费已列入装饰工程其他项目清单中。

（6）工程量清单采用广联达云计价平台GCCP5.0编制，版本5.4200.23.604。

3、清单说明

- （1）、计算范围说明：

1）图纸说明中有“不固定家俱(不在此次设计范围内)”未计入。

2）图纸中矮柜、吊柜、电视矮柜、大厅吧台均计入本次造价。

3）其余图纸内容计入本次造价。

- （2）土建工程问题说明：

- 1）钢结构运输暂按10km计入。

- 2）报告厅天棚节点14/DT-01中有镀锌角钢，但未见尺寸大小及间距，暂按50*50*5@1000mm计入。

- 3）报告厅天棚节点16/DT-02中有镀锌角钢转换层，但未见尺寸大小及间距，暂按50*50*5@1000mm计入。

- （3）安装工程问题说明：

机电部分

- 1）本次清单编制中电话网络系统、监控系统、照明系统为图纸所示内容均全部计入。

- 2）本次清单编制中led显示设备、扩声设备、舞台灯光、移动直播系统为设备表中所示内容均全部计入。

- 3）本次清单编制中舞台大幕系统全部计入。

- 4）清单中项目特征因字数所限，存在描述不明确的内容，以“新闻学院报告厅设备清单”表中描述内容为准。

通风系统

- 通风系统图中标注有写：原有出风口通过软连接连至新做出风口,图中未画软连接，暂按柔性软风管φ250计入。

- 工程量清单

1、工程量清单

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：电气工程 |  |  | 专业：建筑智能化系统设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | led显示设备 |  |  |  |
|  |  | P3 LED显示屏 |  |  |  |
| 1 | 031101005001 | 开关电源 [项目特征] 1.标准超薄产品，高度31mm 2.输入电压：180～264VAC 3.-30~+70℃工作温度（具体查看降额曲线） 4.无风扇自然冷却 5.短路/过载保护功能 6.100%满载老化 7.效率高、高可靠性 ▲为保证使用安全性所投电源通过3C认证，并提供证明材料 [工作内容] 1.开关电源安装 2.系统调测 |  | 台 | 75 |
| 2 | 031208010001 | 控制台和监视器柜 [项目特征] 1.名称:智能配电柜 2.技术参数：电脑远程控电功能，分步供电系统 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 3 | 031208013001 | 视频传输设备 [项目特征] 1.名称:接收卡 2.带载像素 ： 512×256 3.RGB数据 ： 32组RGB 4.板载 ： 16个标准HUB75接口 5.逐点亮色度校正 ： 支持、单卡带载 512×256 像素。 6.支持逐点亮色度校正，有效消除色差，显著提升 LED 画面显示的一致性，给用户带来更加细腻的画面。 7.设计充分考虑用户部署、系统运行和维护时的场景，使部署更容易，运行更稳定、维护更高效。 8.集成 16 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。 9.采用千兆网口，可以连接 PC 端。 10.支持逐点亮色度校正。 11.支持接收卡预存画面设置。 12.支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 13支持 5Pin 液晶模块。 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 3.试运行 |  | 张 | 55 |
| 4 | 031208013004 | 视频传输设备 [项目特征] 名称:视频拼接处理器 1、拥有完备的视频输入接口：1 路HDMI 2.0，4路DVI，1路3G-SDI。多输出，大带载；支持16路网口和4路光纤输出，带载高达1040万像素。支持HDR输出 2、能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。支持个性化的画质缩放；支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放自定义缩放。 3、多窗口显示；支持5窗口任意布局。支持预监输出画面 4、将预监内容通过HDMI发送到显示器显示。 5、支持智能控制软件 NovacL进行操作控制。支持场景预设 6、最多可创建10个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 3.试运行 |  | 台 | 1 |
| 5 | 031208017001 | 显示装置 [项目特征] 1.名称:室内全彩显示屏P3 2.技术参数： 1、点间距≤3mm，单元尺寸192*192mm，点密度：111111点/ m² ▲2、对比度：对比度≥6000:1，屏幕亮度：屏幕亮度（校正后）：≥700cd/㎡ 3、发光点中心距偏差：发光点中心距偏差（校正后）：＜3%； 4、色度均匀性：色度均匀性（校正后）±0.003Cx,Cy之内； ▲5、LED显示单元支持单点亮度校正功能；具备故障自诊断及排查功能 6、功耗：功耗（W/㎡）峰值≤360，平均≤120； ▲7、平整度：平整度≤0.1mm ▲8、刷新频率：刷新频率≥3840Hz 9、换帧频率：50&60HZ 10、视角：水平视角≥165度，垂直视角≥145度。 11、色温：色温可调范围：3000k~15000k ▲12、按LED显示屏图像主观质量评价方法的要求，评价等级为优； 13、高低温范围：工作温度范围:-10℃~+40℃；存储温度范围：-20℃~+60℃；工作、存储4～8h后结构和功能均正常； ▲14、防火（阻燃）：为保证安全，所使用PCB通过燃烧试验，满足防火V-O要求； ▲15、蓝光对人体眼睛及皮肤有危害，通过蓝光安全检测 16、为确保投标人所投货物制造商生产厂家产品的成熟性，具有良好的企业信用，生产企业能力证明需要提供以下证明： 1. 所投产品生产厂商具备3C认证，安全生产许可证 2、所投产品LED显示屏，应具备高光效长寿命技术并提供证明文件 |  | m2 | 25.92 |
| 6 | CB010 | LED屏结构及包边 [项目特征] 1.国标钢材料，精准定位，包边采用不锈钢材料。 |  | ㎡ | 25.92 |
| 7 | CB011 | 安装调试及辅材 [项目特征] 1.安装，调试，辅材（网线，水晶头，线管，线槽，电源线等） |  | 项 | 1 |
|  |  | Φ3.75 显示屏 |  |  |  |
| 8 | 031208017004 | 显示装置 [项目特征] 1.名称:Φ3.75 显示屏 2.技术参数：扫描方式 1/16扫描 驱动方式 恒流 结构特点 灯驱合一 点间距（MM） 4.75 单元板像素（点） 64*32 像素密度（点/㎡） 44321 亮度（cd/㎡） 400 单元板重量（kg） 0.29 最大电流（A） 2.0 整屏功耗（W/㎡） 205 最佳视距（m） 5 灯管类型 SMD2020 驱动IC 恒流驱动芯片 刷新率（Hz） 75 可视角度（°） 水平102° 垂直120° 灰度等级（Bit） 8 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 3.试运行 |  | m2 | 5.73 |
| 9 | CB012 | LED屏结构及包边 [项目特征] 1.20*40方管 |  | ㎡ | 5.73 |
| 10 | CB013 | 安装调试及辅材 [项目特征] 1.安装，调试，辅材（网线，水晶头，线管，线槽，电源线等） |  | 项 | 1 |
|  |  | P2 LED显示屏 |  |  |  |
| 11 | 031208017005 | 显示装置 [项目特征] 名称:P1.875 LED显示屏 像素封装 SMD1515 像素间距（mm） 1.875 模组分辨率（W×H） 128×128=16384 驱动IC 双锁存 接口定义 HUB75 模组尺寸（mm） 240（W）×240（H）×14（D） 模组重量（kg） 0.25 模组最大功耗（W） ≤40 维护方式 前后全维护 逐点色度、亮度校正技术 支持 白平衡亮度（nits） ≥500 标准色温（K） 6500K (1000K～9500K可调) 视角（水平/垂直°） 140/120 发光点中心距偏差 <2% 亮度/色度均匀性 ≥97% 对比度 6000:1 最大功耗（W/m2） 468 平均功耗 (W/m2) 156 供电要求 AC90～132V/ AC186～264V，频率47-63（Hz） 安全特性 GB4943/EN60950 换帧频率 50Hz&60Hz 驱动方式 恒流驱动/26扫 灰度级别 16384 刷新率 ≥3840Hz 颜色处理位数 14bit 视频播放能力 FullHD、Ultra HD、SHV 寿命典型值（hrs） 100,000H 工作温/湿度范围 -10℃–40℃ / 10%-80%RH（无结露） 存储温/湿度范围 -20℃–60℃ / 10%-85%RH（无结露） 适用标准 CCC、CE-MEC、CE-LVD、FCC、RoHS、CQC节能 （1）、为保证安全，所使用PCB通过燃烧试验，满足防火V-O要求； [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 3.试运行 |  | m2 | 9.68 |
| 12 | 031208013005 | 视频传输设备 [项目特征] 1.名称:接收卡 2.带载像素 ： 512×256 3.RGB数据 ： 32组RGB 4.板载 ： 16个标准HUB75接口 5.认证 ： RoHs 6.逐点亮色度校正 ： 支持、单卡带载 512×256 像素。 7.设计充分考虑用户部署、系统运行和维护时的场景，使部署更容易，运行更稳定、维护更高效。 9.集成 16 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。 10.采用千兆网口，可以连接 PC 端。 11.支持逐点亮色度校正。 12.支持接收卡预存画面设置。 13.支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 14支持 5Pin 液晶模块。 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 3.试运行 |  | 张 | 48 |
| 13 | 031101005003 | 开关电源 [项目特征] 1.标准超薄产品，高度31mm 2.输入电压：180～264VAC 3.-30~+70℃工作温度（具体查看降额曲线） 4.无风扇自然冷却 5.短路/过载保护功能 6.100%满载老化 7.效率高、高可靠性 ▲为保证使用安全性所投电源通过3C认证，并提供证明材料 [工作内容] 1.开关电源安装 2.系统调测 |  | 台 | 42 |
| 14 | CB014 | LED屏结构及包边 [项目特征] 1.国标钢材料，精准定位，包边采用不锈钢材料。 |  | ㎡ | 9.68 |
| 15 | CB015 | 安装调试及辅材 [项目特征] 1.安装，调试，辅材（网线，水晶头，线管，线槽，电源线等） |  | 项 | 1 |
|  |  | 控制室 |  |  |  |
| 16 | CB016 | 操作台 [项目特征] 1.规格定制，台面采 用25mm厚面板、 桌体采用18mm厚实木多层板，三胺双贴面，颜色可选，同色2.0mm 厚pVc封边，进口热熔胶粘接，设置键盘、主机位，等设备位置，不绣钢拉手，五金件，整体结构合理，美观。 |  | 张 | 2 |
| 17 | 031103013001 | 落地式机柜、机架 1.名称：机柜 2.技术参数：参数要求： 尺寸：600mm*1000mm，高度≧42U，SPCC优质冷扎钢板制作； 配置：前后为网孔门 承载：静载≧800KG 防护等级：≧IP20 厚度：方孔条≧2.0mm，安装梁≧1.5mm，其它≧1.2mm 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整 ; 表面处理：方孔条镀铝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。 可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求； [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 2 |
| 18 | 031202001008 | 终端设备 [项目特征] 1.名称:控制电脑 2.技术参数：主要需求或性能描述： 1. CPU： ≥I5-8500(inte八代酷睿六核 I5-8500,主频3.0GHz，9M缓存) 2. 主板：≥Intel B360及以上，2个PCI-Ex1 ，1个PCI-Ex16 ，1个PCI，1个九针COM串口、1个VGA、1个HDMI， 2个PS/2接口；10个USB接口，其中前置6个USB3.0接口，后置4个USB2.0接口； 3. 内存：≥4GB DDR4 2400； 4. 硬盘：≥1T 7200转 SATA； 5. 显卡： 2G独立显卡； 6. 网卡、声卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡；集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口） 7. 光驱：DVDRW光驱 8. 机箱：标准MATX立式机箱，顶部提手，机箱体积不大于15L 9. 键鼠：PS/2抗菌键盘、USB光电鼠标； 10. 电源：220V 180W电源； 11.软件：同品牌软件方式实现网络同传和硬盘保护功能，支持断电续传功能，同传未结束前断电或断点后均可继续同传，终端端口锁定功能，可以锁定键盘、鼠标、USB口、网口等 ，防止数据拷贝 ； 12. 操作系统：出厂预装正版WIN10操作系统； 13. 显示器：≥21.5英寸LED背光液晶显示屏； 14. 售后服务：原厂商承诺主机三年保修 [工作内容] 1.本体安装 2.单体测试 |  | 台 | 2 |
|  |  | 广告机 |  |  |  |
| 19 | 031208010003 | 控制台和监视器柜 [项目特征] 1.名称:立式触控一体广告机 2.技术参数：一、硬件部分 1、显示屏尺寸：65英寸（16：9） 2、显示屏类型：LED液晶显示屏 3、画面显示尺寸：1430 (H) x 804(V) 4、物理分辨率：1920（H）×1080（V） 5、显示色彩：10bit, 1.07B 6、刷新率：120HZ 7、亮度：450cd/m2 8、对比度：2000：1 9、视角（度）：178° 10、显示屏防护：4mm全钢化高防爆玻璃 11、背光灯寿命：50000小时 12、触摸感应技术：红外感应识别触摸技术（10点） 13、支持安卓Android 4.4.4以上版本 14、支持双通道 64bits，SD卡支持最大128G扩展 15、内置扬声器10W/8欧*2 16、丰富的外面接口，支持USB、SD、HDMI、VGA、AV等 二、其他功能： 1、睡眠定时、关机记忆 2、支持遥控器代替键盘，实现F1~F12按键功能，遥控电视电源开机功能 3、支持光感识别，实现对不同光亮的环境下，自动调整屏幕亮度功能 4、支持触摸菜单，实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作等功能 5、支持在系统主页面点击任一信号源 6、支持遥控器童锁功能 7、支持无线wifi，有线LAN 8、支持前置按键一键开关电脑、电视、一键电脑复位以及主页键功能 9、支持嵌入式高清摄像头拍照，录像功能（需要选件支持） 10、前置VGA、HDMI、USB2.0、USB3.0、Touch接口，便于用户使用 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
|  |  | 报告厅扩声设备 |  |  |  |
|  |  | 音箱 |  |  |  |
| 20 | 031206001006 | 1.名称:有源一体化主扩阵列音箱 2.技术参数：1.类型：倒相式； 2.频响范围(-6dB)：≥110Hz-18kHz； 3.额定功率(RMS)：≥300W中音，300W高音； 4.最大声压级（1m）：≥128 dB*； 5.指向角度：水平覆盖角度不小于120°； 6.扬声器单元:不少于15个（不小于8个2.8"钕磁中音单元和7个1"钕磁高音单元）；（提供佐证材料） 7.产品数据可在EASE FOCUS声学软件建模测试；（提供佐证材料） 8.信号处理：48 kHz,24位DSP处理器，延迟:1.1 ms； 9.保护：短路，热保护，过流保护； 10.控制：On/Off开关，8档数字开关控制； 11.吊挂角度：0°-8°可调。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 8 |
| 21 | 031206001007 | 扩声系统设备 [项目特征] 1.名称:有源一体化超低阵列音箱 2.技术参数：类型:倒相式低音； 3.频响范围（-6dB）:≥40Hz-135Hz； 4.额定功率（RMS)：≥750W； 5.最大声压级（1m）：≥131dB； 6.扬声器单元：≥1x 12”铁氧体单元，≥3”音圈； 7.功放类型：D类，SMPS； 8.▲产品数据可在EASE FOCUS声学软件建模测试。（提供佐证材料） [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 2 |
| 22 | 031206001008 | 扩声系统设备 [项目特征] 1.名称:台唇/返送音箱类型：12寸有源二分频同轴舞台监听音箱 2.频率响应： ≥80Hz--20KHz 3.功率：≥250W RMS 4.阻抗：≥4Ω 。 5.灵敏度(1W/ 1M)：≥100dB 6.最大声压级：≥124 dB 7.单元组成：≥低音：12”铁氧体单元，2.4”音圈 8.高音：≥1”铁氧体耐高温聚酯膜压缩单元，1.35”音圈 9.分频点：≥1.8KHz 10.投射角： ≥75°× 75° [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 6 |
|  |  | 功放 |  |  |  |
| 23 | 031206003003 | 扩声系统设备 [项目特征] 1.名称:有源一体化低音阵列音箱 2.技术参数：类型:倒相式低音； 3.频响范围（-6dB）:≥40Hz-135Hz； 4.额定功率（RMS)：≥750W； 5.最大声压级（1m）：≥131dB； 6.扬声器单元：≥1x 12”铁氧体单元，≥3”音圈； 7.功放类型：D类，SMPS； 8.▲产品数据可在EASE FOCUS声学软件建模测试。（提供佐证材料） [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 2 |
|  |  | 周边设备 |  |  |  |
| 24 | 031206001009 | 扩声系统设备 [项目特征] 1.名称:数字调音台 2.技术参数：双核PreSonus FLEX DSP，提供强大的处理能力 ▲17个带触感电动推杆； ▲7英寸彩色触摸屏； ▲286个同步处理器，处理各个通道的噪声门、压缩/参量均衡（包含仿真插件）、限幅、图示均衡以及4个效果器； ▲每通道参数可设置A/B两种，一键切换； ▲输入通道4段，输出通道6段参量均衡器 ▲每个输入通道上的复古EQ和压缩器模型； ▲内置信号实时分析仪（RTA）； ▲40路输入包含： 8路话筒，8路话筒/线路本地输入，具有数字控制的XMAX技术的话放； 16路AVB, USB,或SD输入； 2组平衡立体声输入； 1路立体声Tape输入(RCA,USB,AVB,SD)； 4路FLEX FX returns输入； 1路Talkback对讲话筒输入； ▲26条混音母线包含： 16路FlexMixes输出（Aux,Subgroup,Matrix任意改变，并可Link为立体声通道）； 4路专用FX母线输出； 4路专用Sub母线输出； 1组XLR（L/R）主输出； ▲1路L+R单声道XLR输出接口； ▲1路立体声AES/EBU数字输出接口； ▲2路TRS监听输出；1路立体声耳机输出； ▲24个DCA用于简单灵活的通道组控制； ▲1个管理员，10个用户可设置不同控制权限； ▲具有用户自定义推子层； ▲可创建、保存和编辑100个项目和场景； ▲内置34x34通道的SD卡录音； ▲64x64路USB录音接口； ▲64x64路AVB网络接口，用于连接接口箱，个人监听控制器等； ▲DAW控制：MCU和HUI协议控制Studio One、Logic、ProTools音频工作站； ▲可通过平板电脑无线控制调音台； ▲赠送录音软件、音频工作站和控制软件。 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  | 台 | 1 |
| 25 | 031206001010 | 扩声系统设备 [项目特征] 1.名称:数字音频处理器 2.技术参数：1、4进8出数字音频处理器能为用户提供顶级专业的扬声器处理技术，通过前面板一块1.8寸TFT彩色显示屏结合一个轨迹球导航旋钮和菜单按键，对设备进行控制、调教，用户使用方便、快捷、直观；可使立体声扬声器系统获得最大输出表现力。 2、设备的前面板带有一块1.8寸TFT彩色显示屏，一个轨迹球导航旋钮和菜单按键，具有直观的用户界面，使用简单,仅需几个步骤就能设置好整套系统。 3、每路输出通道都配置有可达2000ms的延时。内置SHARC高速浮点运算DSP芯片，提供最高性能400 MHz/2200 MFLOP处理器能力。拥有多个音响厂家生产的音箱的处理系统的部件结构，把周边设备组合在一起，运用数字处理技术，完成各个周边设备的功能运算，可快速设置好整个音频系统。 4、输入的主通道上设有输入电平调节与指示、模/数转换、5段参量均衡器、压缩器;输出的各个通道上设有电子分频器、移相器、数字电平调节、限制器、数/模转换、31段图示均衡器输出电平调节与指示功能。 5、高精度96KHz/24bit数据处理，可达到110dB动态范围和高质数的声音品质。 技术参数： 输入：4个通道的XLR输入 输出：8个通道的XLR输出 频率响应：17Hz—40KHz(+/-0.5dB) 通道隔离度：108dB@1KHz,+20dBu 采样率：96KHz DSP 频率：400MHz X 2 输入通道：114dB 输出通道:123dB 输入输出增益: -74dB 至 +12dB (0.5 dB) 总谐波失真THD+N:≤ 0.005%@1KHz,+4dBu 等效输入噪声 EIN:≤ -120dB（20Hz—20KHz,A计权） 工作温度: -10至+40℃ 电平表:1.8寸LCD电平表 输入电压:AC110V—220V,50Hz/60Hz |  | 台 | 1 |
| 26 | CB017 | 无线手持话筒 [项目特征] U段双通道无线手持（心形指向），专业的无线系统频率范围（4选1）：专业的无线系统频率范围（4选1）：518–548 MHz，606–636 MHz，794–832 MHz，1780–1810 MHz；传输范围：120米（视距）；每段范围可使用频率：达到18； 包括机架支架 [工作内容] 1.安装 |  | 套 | 4 |
| 27 | CB018 | 无线头戴话筒 [项目特征] 1.U段双通道无线头戴（心形指向），专业的无线系统频率范围（4选1）：专业的无线系统频率范围（4选1）：518–548 MHz，606–636 MHz，794–832 MHz，1780–1810 MHz；传输范围：120米（视距）；每段范围可使用频率：达到18；频响：45-15kHz；动态范围：105dB（A-计权）。金属外壳手持发射机显示：LCD；红外同步；可编程静音按键；增益2档可调；电源：2xAA 镍氢电池或硷性电池；操作时间：约10小时；环境温度：0-55°C；发射功率：10mW/50mW 频响：45-15kHz；动态范围：105dB（A-计权）。金属外壳手持发射机显示：LCD；红外同步；可编程静音按键；增益2档可调；电源：2xAA 镍氢电池或硷性电池；操作时间：约10小时；环境温度：0-55°C；发射功率：10mW/50mW 包括机架支架 [工作内容] 1.安装 |  | 套 | 2 |
| 28 | CB019 | 有线鹅颈话筒 [项目特征] 1.类型:鹅颈式会议话筒 - 技术参数： 灵敏度 ：-37dB 最大声压级 ：134dB 频响范围 ：70-16,000Hz - 标称阻抗 ：100欧 [工作内容] 1.安装 |  | 套 | 4 |
| 29 | 031101124001 | 低噪声放大器 [项目特征] 1.名称:无线话筒放大设备 2.频率范围 470-1000 MHz 集成可切换放大器（被动，低增益，高增益） 灰尘和溅水保护(IP53) 适用所有使用BNC和TNC的无线系统（含适配器） 1.安装、调测 |  | 套 | 2 |
|  |  | 辅助设备 |  |  |  |
| 30 | CB020 | 主音箱吊挂架 [项目特征] 1.音箱厂家定制专用线阵音箱吊挂架 [工作内容] 1.安装 |  | 套 | 2 |
| 31 | 031101005004 | 开关电源 [项目特征] 1.名称:时序电源 2.技术参数：1.八路电源时序控制器，8个16A万用插座； 2.总容量：≥45A； 3.第1-2路：带2阶滤波；第3-8路：单路最大输出电流:16A； 4.具备电压指示表：0-300V； 5.通讯接口：具备RS-232 (级联、中控、PC机通用控制口）； 6.级联数量：时序器模式时可无限级联； 7.时序延时时间：0.5S-3.5S（可设定）； [工作内容] 1.开关电源安装 2.系统调测 |  | 台 | 2 |
| 32 | CB001 | 线材辅料 [项目特征] 1.名称:线材辅料 |  | 批 | 1 |
| 33 | 031206002001 | 扩声系统 [项目特征] 1.名称:系统调试 [工作内容] 1.单体调试 2.试运 |  | 系统 | 1 |
|  |  | 舞台灯光 |  |  |  |
| 34 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、编号:12路直通箱 2.技术参数：供电：三相五线制 AC380V±10％，频率 50Hz±5％， 额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载，过载与短路双重保护高分断空气开关，A、B、C三相工作指示灯；设两脚和三脚万能备用插座方便使用。 [工作内容] 1.成套箱体采购、安装 2.端子板外部接线 |  | 台 | 1 |
| 35 | 030213003001 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED定焦成像灯（面光） 2.技术参数：光源：LED功率： 200W；额定电压：AC100V-240V/50-60HZ；额定寿命:50000小时，额定功率：280W；显色指数：Rａ≥95；功率因素：PF≥0.90出光角度：19°/26°/36°/50°通道数量：1通道与2通道两种通道模式；控制信号：国际标准DMX512信号，5芯接口；调光功能：0-100%线性电子调光；冷却系统：热管技术，对流散热/风冷；制造商生产厂家产品的成熟性，具有良好的企业信用，生产企业能力证明需要提供以下证明：1、质量管理体系认证证书；2、环境管理体系认证证书； 3、专业灯光工程综合技术能力等级证书（壹级）； [工作内容] 1.采购、安装 |  | 套 | 12 |
| 36 | 030213003002 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED 54颗帕灯（一顶） 2.技术参数：电压: 120V-240V/50-60HZ；功率:180W；灯源: 54*3W LED电压: 120V-240V/50-60HZ；功率:180W；灯源: 54*3W LED 灯红/绿/蓝/白 选配( 红/绿/蓝/琥珀 或 红/绿/蓝/柠檬)寿命: 约5万小时；光束角度: （1/2峰值角）7°、9°、10°、20°、40°（可选）；11个通道：3种模式：（DMX模式、用户程序模式、内置程序模式）主从模式；调光：0-100%电子调光；频闪：电子频闪1-25FPS；颜色效果：RGB混色 ；其他功能： 可查看灯板温度、灯具使用时间 显示DMX通道模式、设置状态 采用LCD显示、菜单显示反向 显示屏背光延时自动关闭 操作模式状态均可通过同步状态进行参数传递 外壳：高强度压铸铝合金IP67 工作环境温度：-20℃～40 ℃制造商生产厂家产品的成熟性，具有良好的企业信用，生产企业能力证明需要提供以下证明：1、质量管理体系认证证书；2、环境管理体系认证证书； 3、专业灯光工程综合技术能力等级证书（壹级）； [工作内容] 1.采购、安装 |  | 套 | 8 |
| 37 | 030213003003 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED 54颗帕灯（二顶） 2.技术参数：电压: 120V-240V/50-60HZ；功率:180W；灯源: 54*3W LED 灯红/绿/蓝/白 选配( 红/绿/蓝/琥珀 或 红/绿/蓝/柠檬)寿命: 约5万小时；光束角度: （1/2峰值角）7°、9°、10°、20°、40°（可选）；11个通道：3种模式：（DMX模式、用户程序模式、内置程序模式）主从模式；调光：0-100%电子调光；频闪：电子频闪1-25FPS；颜色效果：RGB混色 ；其他功能： 可查看灯板温度、灯具使用时间 显示DMX通道模式、设置状态 采用LCD显示、菜单显示反向 显示屏背光延时自动关闭 操作模式状态均可通过同步状态进行参数传递 外壳：高强度压铸铝合金IP67 工作环境温度：-20℃～40 ℃制造商生产厂家产品的成熟性，具有良好的企业信用，生产企业能力证明需要提供以下证明：1、质量管理体系认证证书；2、环境管理体系认证证书； 3、专业灯光工程综合技术能力等级证书（壹级）； [工作内容] 1.采购、安装 |  | 套 | 8 |
| 38 | 030213003004 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED 54颗帕灯（逆光） 2.技术参数：电压: 120V-240V/50-60HZ；功率:180W；灯源: 54*3W LED 灯红/绿/蓝/白 选配( 红/绿/蓝/琥珀 或 红/绿/蓝/柠檬)寿命: 约5万小时；光束角度: （1/2峰值角）7°、9°、10°、20°、40°（可选）；11个通道：3种模式：（DMX模式、用户程序模式、内置程序模式）主从模式；调光：0-100%电子调光；频闪：电子频闪1-25FPS；颜色效果：RGB混色 ；其他功能： 可查看灯板温度、灯具使用时间 显示DMX通道模式、设置状态 采用LCD显示、菜单显示反向 显示屏背光延时自动关闭 操作模式状态均可通过同步状态进行参数传递 外壳：高强度压铸铝合金IP67 工作环境温度：-20℃～40 ℃制造商生产厂家产品的成熟性，具有良好的企业信用，生产企业能力证明需要提供以下证明：1、质量管理体系认证证书；2、环境管理体系认证证书； 3、专业灯光工程综合技术能力等级证书（壹级）； [工作内容] 1.采购、安装 |  | 套 | 8 |
| 39 | 030213003005 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED 54颗帕灯（侧光） 2.技术参数：电压: 120V-240V/50-60HZ；功率:180W；灯源: 54*3W LED 灯红/绿/蓝/白 选配( 红/绿/蓝/琥珀 或 红/绿/蓝/柠檬)寿命: 约5万小时；光束角度: （1/2峰值角）7°、9°、10°、20°、40°（可选）；11个通道：3种模式：（DMX模式、用户程序模式、内置程序模式）主从模式；调光：0-100%电子调光；频闪：电子频闪1-25FPS；颜色效果：RGB混色 ；其他功能： 可查看灯板温度、灯具使用时间 显示DMX通道模式、设置状态 采用LCD显示、菜单显示反向 显示屏背光延时自动关闭 操作模式状态均可通过同步状态进行参数传递 外壳：高强度压铸铝合金IP67 工作环境温度：-20℃～40 ℃制造商生产厂家产品的成熟性，具有良好的企业信用，生产企业能力证明需要提供以下证明：1、质量管理体系认证证书；2、环境管理体系认证证书； 3、专业灯光工程综合技术能力等级证书（壹级）； [工作内容] 1.采购、安装 |  | 套 | 8 |
| 40 | 030213003006 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED 三基色会议灯 2.技术参数：电压：AC220V，50-60HZ；功率：200W；灯珠：0.15W*1344颗；运行模式：自走，主从，DMX512信号 通道：3通道；色温：3200-5600K可选；特点：发光率高，可形成大面积发光矩阵，显色指数高，色还原好，配有高透光率亚克力板，光输出柔和均匀，无有害紫外线，无眩光、无闪烁，不刺眼，自能散热，环保节能，超长寿命。 [工作内容] 1.采购、安装 |  | 套 | 12 |
| 41 | 030213003007 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:电脑光束摇头灯 2.技术参数：230W光束摇头灯；电源:110 - 240V 50/60HZ；功率：310W；光源：OSRAM或PHILIPS灯泡，电子整流器；色温：8000K . 平均寿命：2000 h；3个光学镜头组组合；光输出为20米：68600LUX,30米：30489LUX；颜色：一个颜色盘带有14种颜色+白光，可变速双向彩虹效果，线性转换颜色盘可换半色效果；一个固定图案盘17个固定图案+白光.具有变速抖动效果；8面旋转棱镜；（可双向变速旋转）+降温片+雾化片+白光速度可调频闪效果，机械调光及雾化；频闪：双片式频闪，0.3-20次/秒16 DMX 512控制.。旋转角度：水平方向540°，垂直方向270°；具自动回位功能 光束角：调焦 0°- 4 精简模式10通道，标准模式14通道，扩展模式16通道，通道模式及数量可定制 水平、垂直速度可调，显示灯具灯泡使用时间，便于维护的模块化结构，可选DMX512无线接收器、发射器制造商生产厂家产品的成熟性，具有良好的企业信用，生产企业能力证明需要提供以下证明：1、质量管理体系认证证书；2、环境管理体系认证证书； 3、专业灯光工程综合技术能力等级证书（壹级）； [工作内容] 1.采购、安装 |  | 套 | 8 |
| 42 | 030213003008 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:灯光控制台 2.技术参数：DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出。最大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库。内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置。60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存600步。带背光的LCD显示屏，中英文显示；关机数据保持。U盘备份和升级。专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。（选配）；电源：AC 90-240V / 50-60Hz开关电源。 [工作内容] 1.采购、安装 |  | 套 | 1 |
| 43 | 030213003009 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:双雾机 2.技术参数：1、不需加热，使用专用雾油；2、省油，1升油可连续工作25个小时；3、干燥：尽管长时间连续工作，不会产生湿气，油粒子，不会造成灯光设备的油性残油；4、均匀：产生烟雾均匀、细腻、扩散快速；5、无臭味：产生的烟雾是无色无味的，在雾油里还可添加任何油性香精。 电 压:AC 220V-240V 50/60Hz AC 100V-120V 50/60Hz 限流保险 :5A/250V 功率 :600W 油桶容积 :1.7L 风扇角度 :可调 输出风力调节 :支持 DMX-512 :支持 控制器 :液晶控制器LCDoontroller、遥控 预热时间: 0 秒 [工作内容] 1.采购、安装 |  | 套 | 1 |
| 44 | 030213003010 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:双雾机 2.技术参数：功率:300W，电压:220-250V 50/60Hz，泡泡油容量:2.5公升，吹泡高度:20米，泡泡覆盖面:100平方米，控制方式:遥控控制 [工作内容] 1.采购、安装 |  | 套 | 1 |
| 45 | CB005 | DMX信号分配器 [项目特征] 1.DMX512/1990信号输出；8路DMX信号分配器，二进八出；采用抗高压保护措施，极不容易损坏；输入与输出信号(包括信号地线)完全隔离；宽电压输入,适应不同国家的电压输入；可匹配3针的卡侬插座（可选5芯）；各路均有独立的放大器及信号指示灯；电源输入: AC 100V-240V 50/ 60Hz； [工作内容] 1.采购、安装 |  | 台 | 2 |
| 46 | CB002 | 灯钩 [项目特征] 1.材质：铝合金，适合 口径：42-52mm，最大负重：40kg。 |  | 个 | 84 |
| 47 | CB021 | 烟油 [项目特征] 1.特点：烟色纯白、无味、飘浮空中犹如晨雾. |  | 桶 | 1 |
| 48 | CB022 | 泡泡油 [项目特征] 1.特点：无色、无味、无污染、无刺激、非燃性，空中停留持久、透光度及折射度高、色彩缤纷！ |  | 桶 | 1 |
| 49 | CB006 | 灯杆 [项目特征] 1.定制灯杆 [工作内容] 1.采购、安装 |  | 道 | 6 |
| 50 | CB026 | 舞台大幕 [项目特征] 名称：舞台大幕 1. 定制台口大幕 2. 电动对开或升降 3. 大幕防火处理 4. 包含轨道等其他辅材 [工作内容] 1 .本体安装 2.单体调试 3.试运行 |  | 套 | 1 |
| 51 | CB023 | 安装调试及辅材 [项目特征] 1.安装，调试，辅材（电源线，信号线，音频线，线槽，线管，配件等；） |  | 项 | 1 |
|  |  | 移动直播系统 |  |  |  |
| 52 | 031103015001 | 接线箱 [项目特征] 1.名称:设备箱/线材箱 2.技术参数：配套移动拉杆箱，可将双屏便携录播一体机，三台摄像机，无线全向话筒，及配套适配器全部开模保护装起来。 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1 |
| 53 | 031202001002 | 终端设备 [项目特征] 1.名称:高清录播主机 2.技术参数：一、产品参数要求： 1.工业级别嵌入式ARM+DSP架构，linux操作系统。 2. 笔记本翻盖式外形设计，高度不大于2U，重量不大于5kg。 ▲3.电压：直流不大于24V。 ▲4.采用≥17.3英寸双液晶屏设计，一块液晶屏显示主播画面，另一块液晶屏显示导播界面，支持触摸操作，可显示6路预览画面以及1路主播画面。可控制摄像头转动与变焦、画面切换、手自动切换、录制、停止、直播、参数设置等操作。 5.视频输入接口:4路3G-SDI高清视频， 2路HDMI输入，1路VGA输入；视频输出接口:1路VGA输出，1路HDMI输出，HDMI输出接口可自定义设置视频输出类型，支持单通道视频单独输出、远端合成画面输出。 ▲6.音频输入：支持2路MIC（自带48V幻象供电），采用标准凤凰端子接口。2路LINE输入，采用6.5mm音频接口，2路3.5mm音频输入，稳定可靠。 音频输出：2路LINE线性输出；2路3.5耳机监听接口。 其它接口：2路USB接口；1路千兆网口；4路RS-232接口，2路Debug调试接口。 7.支持图像输入包括VGA：1024X768@60～1080I@50/60, 1080P@50/60 3G-SDI： 720P@50/60, 1080I@50， 1080P@30； ▲8. 为达到设备便携使用效果，要求主机内置双无线网卡，分别独立使用，网卡①：支持≥3路无线摄像机接入，网卡②：连接本地无线网络或手机热点。拒绝采用USB接口转接、SMA接口转接、无线图传等外接天线及无线转换设备，减少故障点。 9.支持网络摄像机或编码器通过网络输入网络视频流。 ▲10.视频格式：H.264 high profile / H.265 main profile，音频编码：AAC ，支持 MP4和TS文件格式。 11.配置1TB硬盘。 ▲12.设备低能耗、热量小、超静音，可长时间工作等优势，同时内置≥9000mah电池。 二、产品资质要求： 1.以上参数中带“▲”项为重要参数，需提供CNAS、CMA机构认可的权威实验室出具的检测报告，报告中需呈现相应功能。（提供复印件加盖原厂公章） [工作内容] 1.本体安装 2.单体测试 |  | 台 | 1 |
| 54 | 031202001003 | 终端设备 [项目特征] 1.名称:虚拟抠像软件 2.技术参数：支持虚拟抠像技术： 可通过抠像技术实现多路画面的任意组合，如教师画面与PPT或其他画面融合为一路组合画面实现快速简单微课功能。 [工作内容] 1.本体安装 2.单体测试 |  | 套 | 1 |
| 55 | 031202001004 | 终端设备 [项目特征] 1.名称:录播软件系统 2.技术参数：一、产品参数要求： 1. 要求系统内嵌于录播一体机。录制模式支持电影模式、资源模式两种。电影模式和资源模式可同时工作，能同时支持至少1路电影模式录像+6路资源备份录像。录制电影加资源模式时，资源模式在后台工作。 ▲ 2.支持手指点控模式；导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换、音频调整、录制模式切换等功能。 3.支持手动云台PTZ控制，为方便导播控制，可设置不少于8路预置位，在预置位设置时，只需在画面调整完成之后直接拖动画面到预置位数字按钮处即可保存预置位。 4.支持≥4种摄像机变焦距离选择。 ▲5.具有易互动功能，可以进行注册，登录后可添加好友，支持与好友视频通话聊天。 ▲6.支持在导播过程中添加字幕，支持不少于8条预设字幕的设置。可直接通过拖拽实现自定义字幕显示位置。支持设置字体大小、字体颜色。 ▲7.提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，画面布局模式不少于8种，包括双分屏、三分屏、四分屏等。支持自定义画面布局。可直接通过拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换。 8.录制前，支持片头片尾的添加，除支持图片格式外，还支持插入视频作为片头片尾；支持预设不少于8种片头片尾，并可实时更新片头片尾。 ▲9.台标有四个固定位置，分别为左上、右上、左下、右下，不需要台标时可点击按钮隐藏台标，台标可通过U盘拷贝输入；支持手动拖拽移动台标，实现界面任意位置的台标设置。 ▲10.支持渐变、上切、下切等多种切换特效，支持自定义选择不少于8种特效切换速度。 11.自定义场景切换策略，列表式切换策略表方便用户修改。 12.具有远程FTP下载录像，方便用户不需要进入现场就能导出和拷贝录播内视频录像文件； ▲13.具有一键推送公网直播功能，设备只需连接无线网络或手机热点，即可将录制画面推送至公网直播，并可在设备上自动生成直播二维码，扫描即可观看直播。 ▲14.系统界面自带虚拟软键盘，无需外接USB键盘，即可进行中英文输入及相关操作功能。 15.录制直播时支持随时插入背景音乐，增加环境气氛。支持不少于8种背景音乐预设。 ▲16.为了适应不同的课程录制需求，支持一直录制/文件限时自动分割/文件限长自动分割功能。限时自动分割情况下可自定义录制时长；限长自动分割情况下，可自定义录制文件大小。 17.录制视频结束后可立刻在导播界面上进行本地录像回放，而非下载拷贝到其它计算机中进行播放，且本地回放视频可作为视频输入源使用。 18.支持连接手机热点，通过4G信号实现公网直播。 19.导播显示界面可以显示当前CPU的温度。 20.系统需能和网络摄像机自动连接，信道支持包括36、40、44、48、149、153、157、161、165。 21.系统协议：支持SIP/RTSP/RTMP/HTTP/FTP。 二、产品资质要求： 1.以上参数中带“▲”项为重要参数，需提供CNAS、CMA机构认可的权威实验室出具的检测报告，报告中需呈现相应功能。 [工作内容] 1.本体安装 2.单体测试 |  | 套 | 1 |
| 56 | 031202001005 | 终端设备 [项目特征] 1.名称:高清摄像机管理软件 2.技术参数：1) 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2) 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3) 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4) 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5) 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 6) 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7) 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8) 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 [工作内容] 1.本体安装 2.单体测试 |  | 套 | 3 |
| 57 | 031202001006 | 终端设备 [项目特征] 1.名称:平台服务器 2.技术参数：1.CPU类型:不低于六核Intel Xeon E5 2620 V3处理器 主频2.4GHz 2.处理器描述:不低于六核Intel Xeon，12线程 3.网络接口：1Gb以太网适配器； 4.内存大小：≥8GB，最大支持128G内存 5.硬盘容量：≥4TB 6.硬盘类型：SATA3.5英寸非热插拔企业级硬盘 [工作内容] 1.本体安装 2.单体测试 |  | 台 | 1 |
| 58 | 031202001007 | 终端设备 [项目特征] 1.名称:教学视频资源管理平台 2.技术参数：一、产品参数要求： 1.个人空间系统： 为了给每位学生创造个性化的学习环境，平台系统可在用户注册完毕后自动分配专属个人空间，个人空间内提供个人主页，课程管理，教师管理，统计信息等模块功能。个人主页内含我的网盘模块、我的问答模块以及个人资料管理模块，在我的网盘内包含个人上传资源、公共资源等。同时支持课件视频的上传、下载；在我的问答内可以显示个人在平台上的所有提问和所有回答。在个人资料管理模块内支持对个人信息的编辑修改，个人头像不仅支持上传本地图片，也支持通过摄像头进行拍摄。 2.在线编辑系统： (1)提供在线非编功能（非下载视频进行离线编辑，而是直接通过浏览器进行视频编辑）：平台可以实现对教学视频进行格式转换、视频截取、视频合并、字幕编辑、台标添加等非编操作。 (2)为了适应不同的观看需求，平台支持资源模式的在线编辑功能（非下载视频进行离线编辑，而是直接通过浏览器进行视频编辑），用户可以自定义选取三路视频进行简单的资源模式课件的编辑。 3.教研管理系统： (1)网络教研：平台支持网络教研功能，可随时组织教研人员对上课视频进行教研，教研组人员可随时登陆平台进行评论打分，支持自定义打分规则。 (2)教研互动的创建由用户提出申请，包括教研课件的上传、教学课件、教研组成员的设置以及针对性的评价方案的编写。最终由管理员负责审核发布。 (3)为了适应不同学校，不同学科的教研活动。可以预设多种不同的评估方案。 4.数据统计系统： 平台支持对每个课件点播次数的统计，直观呈现最近一次点播的时间以及IP地址。 5.权限管理系统： 提供统一身份管理、统一认证管理和统一用户权限管理。管理员统一对区域内的注册用户进行统一的注册与权限的分配管理。系统根据用户所属角色自动对应相应规则，即不同的用户有不同的访问权限，便于分组管理。 6.流媒体直播系统： (1)平台支持大规模网络直播，支持在直播过程中进行提问、评论打分、文字互动等功能并与直播画面在同一界面显示。采用标准的RTMP协议，用户无需额外安装任何插件，通过浏览器访问相应地址即可观看视频直播。 (2)在直播过程中观看者可以实时进行类似QQ模式的在线文字互动。同时可以针对不同的内容进行提问与评论。 7、流媒体点播系统： (1)根据用户角色显示不同课程资源列表，支持按照科目、班级、主讲人等条件进行视频筛选，支持按照课程名、教师等条件进行定向检索。 (2)点播课程直接关联对应的课件资源，无需安装任何插件。 (3)点播视频时即可直接展现教学行为分析数据。统计数据简单，直观，明了。 (4)多终端访问：支持windows、IOS、Android等跨平台访问，支持二维码扫描进行直播、点播功能。 (5)支持多种评论方式：文字点评、星级点评、文字实时互动交流、语音点评等。 8.后台管理系统： (1)一键置灰功能：当国家在特殊日子，如追悼日，纪念日时，可以配合国家和教育局的倡导，可以一键让资源平台页面变成灰色，支持将所有按键失效并后期可一键恢复。 (2)自动课表：平台可导入课表，可自动按照课表进行录制并自动上传。 (3)平台在个人主页部门具有个人问答模块，问答模块将此人的所有提问与所有回答进行呈现。 (4)为了有效防止不当言论，要求平台支持关键词管理功能，可手动设置替换的关键词以及替换内容。 (5)为了便于区域平台的融合共享，要求系统具有联校管理功能模块。 (6)强制播放功能：点播视频时可以插入设定视频片段，可以在观看时强制播放该段视频，便于学校统一播放和管理。 9.教务管理功能： (1)支持用户的初始化导入、用户组管理、用户权限管理，为教师、学生提供注册、个人信息管理等服务。 (2)优秀视频展示与评价：展示校内优质的教学视频，并可按照学科、年级、主讲人等关键字进行搜索操作。 10.校长评估功能： 可以为教研组提供实时的监看校内所有的高清录播教室的授课情况，利用网络教研开展教学督导工作，强化教育教学管理，加强教学质量监控，提高教师教学水平。 (1)支持用户对所有录播课室进行管理。能同时浏览多路录播课室的直播图像，可有选择地同时浏览监看每一路信号。 (2)支持从树状课室列表中监视录播课室系统的开机状况，同时可通过远程方式对每个录播课室系统进行录制管理、摄像机控制等远程操作。 (3)可查看每个录播课室中的每一路信号，进行自由切换以及视频录制功能。 (4)对于不同用户可以划分不同权限范围。管理员拥有所有权限，可添加普通用户，设置用户操作权限。普通用户，包括教学督导、教研员、领导可实现权限范围内的浏览操作，不同角色有适应相关应用的操作界面。 (5)支持查看服务器状态，包含正在直播数，正在录制数以及可用数。 11.为保证系统稳定性及兼容性，要求与4K录播一体机为同一品牌。 二、产品资质要求： 1. 提供教务管理平台软件著作权证书（复印件加盖原厂商公章）。 2.提供校长评估系统软件著作权证书（复印件加盖原厂商公章）。 [工作内容] 1.本体安装 2.单体测试 |  | 台 | 1 |
| 59 | 031208008001 | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:高清摄像机 2.技术参数：一、产品参数要求: 1.图像传感器：1/2.9英寸,219万像素CMOS传感器 2.视频输出：最大1080P30fps 3.镜头：10X,f=4.7-47mm,F1.6-F3.0 4.水平视角： 60.9°-6.4° 5.聚焦系统：自动，手动，PTZ触发、一键触发 6.最低照度：0.5Lux(彩色)，0.1Lux(黑白) 7.快门速度：1/25到1/10,000秒 8.增益：自动/手动 9.白平衡：手动，自动，一键触发，自动跟踪 10.曝光控制：自动，手动，快门优先，光圈优先 11.信噪比：≥50dB 12.数字降噪：2D/3D 13.背光补偿：支持 14.水平范围：-90°~+90° 垂直范围：-30°~+90° 15.水平转动速度：30°/秒 垂直转动速度：20°/秒 16.预置点数目：32个 17.网络接口：10M/100M 18.无线网络：802.11n2.4G&5G，天线内置 19.音频接口：一路LineIN 20.控制接口：USB2.0 21.红外遥控器：支持 22.电源：DC12V 23.功耗：＜5W 内置电池容量：40Wh 电池工作时间：＞8h 24.为保证系统稳定性及兼容性，要求与双屏便携录播一体机为同一品牌。 二、产品资质要求： 1、无线云台摄像机输出图像格式（网络接口）应不低于1920*1080/30fps（需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告复印件并加盖厂家公章，报告中须有此项描述） 2、无线云台摄像机亮度分解力的水平不小于900电视线（需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告复印件并加盖厂家公章，报告中须有此项描述） [工作内容] 1.本体安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.支架安装 6.调试 7.试运行 |  | 台 | 3 |
| 60 | CB007 | 数字无线音频套装 [项目特征] 1.规格:1. 拾音范围：不低于360°全向拾音。 2.MIC按键静音/开音，支持mute静音/开音的状态指 3.灵敏度：-22dBFS。 4.信噪比：65dB。 5.频率响应：100Hz-20KHz 6.噪声抑制量：支持自动降噪，>15dB。 7.自动增益控制：支持自动增益控制，±6dB。8.采样率：48kHz@6ms每帧，单声道16bit。 9.内置MIC：内置4个阵列麦克，5~8米拾音。 10.电源模块：内置聚合物电池，持续供电≥6小时。 11.3.5mm接口：1个，麦克声音输出。 12.2.4G或5G wifi自动连接，通过配对接入录播主机WIFI热点。 13.可设置密码。 14.可设置是否支持DHCP。 15.可设置IP、NETMASK、GW。 16.可设置接收IP、PORT。 17.音频通过无线输出。 18.USB接口：1个，充电接口。 19.为保证系统稳定性及兼容性，要求与双屏便携录播一体机为同一品牌。 [工作内容] 1.安装 |  | 套 | 1 |
| 61 | CB008 | 无线网卡 [项目特征] 1.为达到设备便携使用效果，要求主机内置双无线网卡，分别独立使用，网卡①：支持≥3路无线摄像机接入，网卡②：连接本地无线网络或手机热点。无线摄像机内置无线网卡，用于连接主机。 拒绝采用USB接口转接、SMA接口转接、无线图传等外接天线及无线转换设备，减少故障点。 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 4 |
| 62 | CB009 | 微信直播服务 [项目特征] 1.提供三年内任意场次活动的公网直播服务，单次活动支持1000点。 |  | 年 | 3 |
| 63 | CB003 | 摄像机三脚架 [项目特征] 1.材质:阳极氧化耐高温铝合金材质。 2.颜色:铝合金管，管锁。 3.可用于小型云台摄像机、微单、卡片机、数码单反相机。 4.脚管节数:不少于4节。 5.脚管锁类型:旋钮式。 6.脚架组成:独角杆、3脚底架、三维云台。 7.云台类型:三维云台。 8.脚架最高高度:不少于1740mm。 9.脚架收缩高度:不少于620mm。 |  | 支 | 3 |
| 64 | CB004 | 线材 [项目特征] 1.满足系统需求，含4条标准SDI线、1条HDMI线、1个USB延长线底座、5个USB上弯转接头 |  | 批 | 1 |
|  |  | 监控系统 |  |  |  |
| 65 | 031208008002 | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:网络半球摄像机 2.技术参数：200万像素，1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 最高分辨率可达1920×1080@25fps 支持smart265编码 采用高效红外灯，使用寿命长,照射距离可达20-30米 支持smart IR，防止夜间红外过曝 ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控 支持日夜两套参数独立配置 支持3D数字降噪，支持120dB真宽动态 支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测 支持PoE供电功能,防护等级 IP67. [工作内容] 1.本体安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.支架安装 6.调试 7.试运行 |  | 台 | 20 |
| 66 | 031208015001 | 监控中心设备 [项目特征] 1.名称:64路网络高清录像机（含控制键盘） 2.技术参数： 网络视频输入 64路，网络视频接入带宽 320Mbps，网络视频接入协议 HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支持2.5）、PANASONIC、PELCO、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO 支持4K高清网络视频的预览、存储与回放； 支持H.265、H.264编码前端自适应接入；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；支持2个HDMI和2个VGA同时输出，其中HDMI 1支持4K高清分辨率输出；便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能；支持海康Smart IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；支持最大16路同步回放及多路同步倒放；支持标签定义、查询、回放录像文件；支持重要录像文件加锁保护功能；支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份；双千兆网卡，支持网络容错以及多址设定等应用；支持GB28181协议、Ehome协议接入平台； [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 3.试运行 |  | 台 | 1 |
| 67 | 031202006001 | 局域网交换机 [项目特征] 1.名称:16口全千兆POE交换机 2.技术参数：提供16个10/100/1000Base-T RJ45端口和2个独立千兆SFP端口。 所有端口支持千兆无阻塞线速转发，传输更流畅。 支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 |  | 台 | 3 |
| 68 | 031202001009 | 终端设备 [项目特征] 1.名称:监控硬盘 2.技术参数：4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA4 [工作内容] 1.本体安装 2.单体测试 |  | 块 | 6 |
| 69 | 031208017006 | 显示装置 [项目特征] 1.名称:50寸监视器 2.技术参数：高清晰画质，高对比度，拥有4K*2K超清显示，影像出众； 4K锐腾核心，64 位处理器，拥有强悍的图像能力位处理器，对各类视频信号进行智能优化，大幅改善画质； 采用超宽视角屏幕（上下左右）178 °； 采用工业级超薄设计，使方便、美观； 信号输入状态图像自适应重显率； 3D 数字图象降噪处理技术，画质更真实清晰； 具有强抗干扰能力的高清数字音频同轴输出； 2个HDMI 接口支持超高清图像输入， PC 接口兼容模拟设备接入； [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 3.试运行 |  | 台 | 1 |
| 70 | CB024 | 安装调试及辅材 [项目特征] 1.安装，调试，辅材（控制线、光纤、光纤融接合、解码器、线管，配件等；） |  | 项 | 1 |
|  |  | 电话网络系统 |  |  |  |
| 71 | 030208004001 | 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:弱电桥架100mm*100mm [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 |  | m | 20.93 |
| 72 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:KBG16 2.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3.防腐油漆 4.接地 |  | m | 298.73 |
| 73 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:KBG20 2.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3.防腐油漆 4.接地 |  | m | 48.46 |
| 74 | 031103015002 | 接线箱 [项目特征] 1.名称:弱电箱 [工作内容] 1.采购、安装 |  | 个 | 2 |
| 75 | 031103020001 | 光缆 [项目特征] 1.规格:UTP.CAT6 2.敷设环境:管内敷设 [工作内容] 1.敷设、测试 |  | m | 347.19 |
| 76 | 031103020002 | 光缆 [项目特征] 1.规格:UTP.CAT6 2.敷设环境:线槽内敷设 [工作内容] 1.敷设、测试 |  | m | 271.41 |
| 77 | 031103024001 | 单口屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.名称:网络插座 2.型号:K4/T01 [工作内容] 1.安装、卡接 |  | 个 | 29 |
| 78 | 031103024002 | 单口屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.名称:电话插座 2.型号:K4/C01 [工作内容] 1.安装、卡接 |  | 个 | 13 |
| 79 | 031103024003 | 单口屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.名称:电视插座 [工作内容] 1.安装、卡接 |  | 个 | 1 |
| 80 | 031202007001 | 路由器 [项目特征] 1.名称:无线AP [工作内容] 1.安装 2.单体调试 |  | 套 | 11 |
|  |  | 照明系统 |  |  |  |
| 81 | 030204018002 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、编号:配电箱1AL 2.规格:W500xH600xD200 [工作内容] 1.成套箱体采购、安装 2.端子板外部接线 |  | 台 | 1 |
| 82 | 030204018003 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、编号:配电箱-1AL 2.规格:W600xH800xD200 [工作内容] 1.成套箱体采购、安装 2.端子板外部接线 |  | 台 | 1 |
| 83 | 030204018004 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、编号:配电箱ZAL 2.规格:W600xH800xD200 [工作内容] 1.成套箱体采购、安装 2.端子板外部接线 |  | 台 | 1 |
| 84 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:一位单极开关 2.规格:K4/31/1/2B [工作内容] 1.采购、安装 2.焊、压接线端子 |  | 套 | 3 |
| 85 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1.名称:二位单极开关 2.规格:K4/32/1/2C [工作内容] 1.采购、安装 2.焊、压接线端子 |  | 套 | 14 |
| 86 | 030204031003 | 小电器 [项目特征] 1.名称:二位单极开关 2.规格:K4/32/1/2C [工作内容] 1.采购、安装 2.焊、压接线端子 |  | 套 | 8 |
| 87 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1.名称:顶面插座 [工作内容] 1.采购、安装 2.焊、压接线端子 |  | 套 | 11 |
| 88 | 030204031005 | 小电器 [项目特征] 1.名称:连体二三极插座 2.规格:K4/426/10USL [工作内容] 1.采购、安装 2.焊、压接线端子 |  | 套 | 91 |
| 89 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV-4*25+1*16mm2 2.敷设方式:桥架或管道内水平敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m | 9.83 |
| 90 | 030208001002 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV-5*10mm2 2.敷设方式:桥架或管道内水平敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m | 3.78 |
| 91 | 030208001003 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV-5*16mm2 2.敷设方式:桥架或管道内水平敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m | 25.47 |
| 92 | 030208001004 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV-4*70+1*35mm2 2.敷设方式:桥架或管道内水平敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m | 18.38 |
| 93 | 030211002001 | 送配电装置系统 [项目特征] 1.电压等级（kV）:1KV以下 [工作内容] 1.系统调试 |  | 系统 | 1 |
| 94 | 030212001004 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:KBG16 2.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3.防腐油漆 4.接地 |  | m | 1303.59 |
| 95 | 030212001005 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:KBG20 2.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3.防腐油漆 4.接地 |  | m | 661.15 |
| 96 | 030212001006 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:KBG25 2.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3.防腐油漆 4.接地 |  | m | 23.57 |
| 97 | 030212001007 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:KBG40 2.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3.防腐油漆 4.接地 |  | m | 3.78 |
| 98 | 030212001008 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:焊接钢管DN50 2.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3.防腐油漆 4.接地 |  | m | 35.3 |
| 99 | 030212001009 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:焊接钢管DN80 2.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3.防腐油漆 4.接地 |  | m | 18.38 |
| 100 | 030212003003 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:BV-2.5mm2 2.敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m | 4007.42 |
| 101 | 030212003004 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:NH-BV-2.5mm2 2.敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m | 618.99 |
| 102 | 030212003005 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:BV-4mm2 2.敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m | 1592.74 |
| 103 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称:格栅灯3*18W [工作内容] 1.采购、安装 |  | 套 | 38 |
| 104 | 030213003011 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:筒灯1*7W [工作内容] 1.采购、安装 |  | 套 | 156 |
| 105 | 030213003012 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:单向疏散指示1*6W [工作内容] 1.采购、安装 |  | 套 | 9 |
| 106 | 030213003013 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:双向疏散指示1*6W [工作内容] 1.采购、安装 |  | 套 | 2 |
| 107 | 030213003014 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:应急灯2*6W [工作内容] 1.采购、安装 |  | 套 | 29 |
| 108 | 030213003015 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:安全出口指示灯1*6W [工作内容] 1.采购、安装 |  | 套 | 19 |
| 109 | 030213003016 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:壁灯1*5W [工作内容] 1.采购、安装 |  | 套 | 9 |
| 110 | 030213003017 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:洗墙灯1*13W [工作内容] 1.采购、安装 |  | 套 | 7 |
| 111 | 030213003018 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:射灯1*5W [工作内容] 1.采购、安装 |  | 套 | 7 |
| 112 | 030213003019 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:吊灯1*15W [工作内容] 1.采购、安装 |  | 套 | 2 |
| 113 | 030213003020 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:方形筒灯1*7W [工作内容] 1.采购、安装 |  | 套 | 20 |
| 114 | 030213003021 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:灯条1*25W [工作内容] 1.采购、安装 |  | 套 | 1 |
| 115 | 030213003022 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:灯带1*8W/米 [工作内容] 1.采购、安装 |  | 套 | 171 |
|  |  | 智能项目末端集成 |  |  |  |
| 116 | CB025 | 智能项目末端集成 |  | 项 | 1 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：通风工程 |  |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030901002001 | 通风机 [项目特征] 1.形式、规格:新风换气机XHBQ-D50H型（新风量（m³/h）：5000,机外静压（Pa）:260，制冷焓回收率（%）：61，制热焓回收率（%）：64，电源：380V-50Hz，噪音（dB）：68，输入功率（W）：3000，净重（Kg）:30,外形尺寸mm（长*宽*高）：1890*1605*705） [工作内容] 1.安装 2.减振台座制作、安装 3.设备支架制作、安装 4.软管接口制作、安装 5.支架台座除锈、刷油 |  |  | 台 | 1 |
| 2 | 030902001001 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:2000以内 4.板材厚度:0.6 5.接口形式:咬口 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.弯头导流叶片制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 4.风管检查孔制作 5.温度、风量测定孔制作 6.风管保温及保护层 7.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 |  |  | m2 | 70.05 |
| 3 | 030902001002 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:4000以内 4.板材厚度:0.6 5.接口形式:咬口 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.弯头导流叶片制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 4.风管检查孔制作 5.温度、风量测定孔制作 6.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 |  |  | m2 | 47.44 |
| 4 | 030902008001 | 柔性软风管 [项目特征] 1.规格:φ250 [工作内容] 1.安装 2.风管接头安装 |  |  | m | 67.2 |
| 5 | 030903019001 | 柔性接口及伸缩节制作安装 [项目特征] 1.材质:帆布软接 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  | m2 | 0.75 |
| 6 | 030903011001 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:单层百叶风口630*400 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  | 个 | 1 |
| 7 | 030903011002 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:单层百叶风口400*400 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  | 个 | 1 |
| 8 | 030904001001 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1 |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防工程 |  |  | 专业：消防设备安装工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030701003002 | 消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.材质:内外壁热镀锌壁厚钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.管道除锈、刷油、防腐 4.管网水冲洗 5.水压试验 |  |  | m | 26.5 |
| 2 | 030701003001 | 消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.材质:内外壁热镀锌壁厚钢管 3.规格:DN70 4.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.管道除锈、刷油、防腐 4.管网水冲洗 5.水压试验 |  |  | m | 47.7 |
| 3 | 030701007001 | 法兰阀门 [项目特征] 1.阀门类型、材质、型号、规格:D70X-16型对夹式蝶阀 DN150 2.法兰结构、材质、规格、焊接方式:沟槽式法兰 DN150 [工作内容] 1.法兰安装 2.阀门安装 |  |  | 个 | 1 |
| 4 | 030701007002 | 法兰阀门 [项目特征] 1.阀门类型、材质、型号、规格:D70X-16型对夹式蝶阀 DN70 2.法兰结构、材质、规格、焊接方式:沟槽式法兰 DN70 [工作内容] 1.法兰安装 2.阀门安装 |  |  | 个 | 7 |
| 5 | 030701018001 | 消火栓 [项目特征] 1.安装部位（室内、室外）:室内 2.型号:SG16E65Z-J柜式消防箱 3.规格:DN65 4.单栓、双栓:单栓 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 | 7 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰工程 |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 负一层VIP会议室 |  |  |  |  |
|  | B.1 | B.1 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 020101001001 | 水泥自流平地面 [项目特征] 1.做法:21/DT-03 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1:2.5 [工作内容] 1.基层清理 2.抹面层 3.材料运输 |  |  | m2 | 64.73 |
| 2 | 020103001001 | 橡胶板楼地面 [项目特征] 1.做法:21/DT-03 2.粘结层厚度、材料种类:专用胶粘贴 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:3mm灰色木纹塑胶地板（PL-02） [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.材料运输 |  |  | m2 | 64.73 |
| 3 | 020105007001 | 金属踢脚线 [项目特征] 1.做法:21/DT-03 2.踢脚线高度:80mm 3.基层材料种类、规格:双层15MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:黑色不锈钢踢脚(MT-03) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 |  |  | m2 | 2.34 |
|  | B.2 | B.2 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 4 | 020207001001 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.做法:21/DT-03 2.龙骨材料种类、规格、中距:木挂条(防火三遍防腐处理) 3.基层材料种类、规格:9.5MM纸面石膏板 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5MM纸面石膏板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 53.2 |
| 5 | 020207001002 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.做法:26/DT-03 2.龙骨材料种类、规格、中距:木挂条(防火三遍防腐处理) 3.基层材料种类、规格:9MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:布艺硬包(FA-01)、5MM“V”字缝 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 27.62 |
| 6 | 020207001003 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.做法:-1F-EL-08 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨(防火三遍防腐处理) 3.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5MM纸面石膏板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 14.48 |
| 7 | 020207001004 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.做法:-1F-EL-08 2.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:5mm成品白色木饰面板（WD-03） [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴 4.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 1.86 |
| 8 | 020207001005 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.做法:-1F-EL-08 2.基层材料种类、规格:15+9MM阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:深蓝色布艺硬包(FA-03) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴 4.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 2.07 |
|  | B.3 | B.3 天棚工程 |  |  |  |  |
| 9 | 020302001001 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.做法:节点1/-1F-EL-07 2.吊顶形式:不上人 3.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 4.基层材料种类、规格:9.5MM纸面石膏板 5.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5MM纸面石膏板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 |  |  | m2 | 64.11 |
|  | B.4 | B.4 门窗工程 |  |  |  |  |
| 10 | 020401003001 | 实木装饰门 [项目特征] 1.做法:DR-02 2.框截面尺寸、单扇面积:1460*2580mm 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品深色木门（WD-04） 4.五金材料、品种、规格:拉手、门吸、合页 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 |  |  | 樘 | 1 |
| 11 | 020401003002 | 实木装饰门 [项目特征] 1.做法:DR-03 2.框截面尺寸、单扇面积:640*2580mm 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品深色木门（WD-04） 4.五金材料、品种、规格:拉手、门吸、合页 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 |  |  | 樘 | 1 |
| 12 | 020407001001 | 木门套 [项目特征] 1.基层材料种类:15MM阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:40MM白色木饰面(WD-03) [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 4.19 |
| 13 | 020408001001 | 窗帘盒 [项目特征] 1.尺寸:200*200mm 2.基层材料种类、规格:18MM阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5MM纸面石膏板 [工作内容] 1.制作、运输 2.安装 |  |  | m | 5.2 |
|  | B.5 | B.5 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 14 | 020506001001 | 抹灰面油漆（墙面） [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:硅藻泥（PT-05） [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 60.33 |
| 15 | 020506001002 | 抹灰面油漆（墙面） [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:深蓝色乳胶漆（PT-02） [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 7.35 |
| 16 | 020506001003 | 抹灰面油漆（天棚） [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆（PT-01） [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 56.72 |
| 17 | 020506001004 | 抹灰面油漆（天棚） [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:深蓝色乳胶漆（PT-02） [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 8.43 |
|  | B.6 | B.6 其 他 工 程 |  |  |  |  |
| 18 | 020601009001 | 厨房低柜 [项目特征] 1.台柜规格:3020*800*300 2.台面材料:大理石台面（ST-01） 3.材料种类、规格:柜体白色木饰面(WD-09) 4.五金种类、规格:合页、拉手 [工作内容] 1.台柜制作 2.运输、安装（安放） |  |  | 个 | 1 |
| 19 | 020601009002 | 厨房低柜 [项目特征] 1.台柜规格:2500*800*300 2.台面材料:大理石台面（ST-01） 3.材料种类、规格:柜体白色木饰面(WD-09) 4.五金种类、规格:合页、拉手 [工作内容] 1.台柜制作 2.运输、安装（安放） |  |  | 个 | 1 |
| 20 | 020601010001 | 厨房吊柜 [项目特征] 1.台柜规格:2500*1070*200 2.材料种类、规格:白色木饰面(WD-09) 3.五金种类、规格:合页、拉手 [工作内容] 1.台柜制作 2.运输、安装（安放） |  |  | 个 | 1 |
| 21 | 020601011001 | 矮柜 [项目特征] 1.部位:电视墙面 2.台柜规格:2600*300*200 3.材料种类、规格:白色木饰面柜体(WD-09) [工作内容] 1.台柜制作 2.运输、安装（安放） |  |  | 个 | 1 |
| 22 | 020601011002 | 木质横隔板 [项目特征] 1.部位:电视墙面 2.台柜规格:3000*120*200 3.材料种类、规格:成品白色木饰面(WD-09) [工作内容] 1.制作 2.运输、安装（安放） |  |  | 个 | 1 |
| 23 | 020604001001 | 金属装饰线（墙面） [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:10MM黑色不锈钢压条（MT-03） [工作内容] 1.线条制作 2.安装 |  |  | m | 10.79 |
| 24 | 020604002001 | 木质装饰线（墙面） [项目特征] 1.做法:26/DT-03 2.线条材料品种、规格、颜色:40MM成品白色木线条（WD-03） [工作内容] 1.线条制作 2.安装 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m | 65.81 |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |  |
| 25 | BB001 | 窗帘 [项目特征] 1.窗帘轨材质、规格:铝合金暗藏单层轨道 2.窗帘材质:双层窗帘（CU-01） 3.窗帘:宽5.2m*高2.72m [工作内容] 1.制作、运输 2.安装 |  |  | m | 5.2 |
|  |  | 负一层大厅 |  |  |  |  |
|  | B.1 | B.1 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 26 | 020101001002 | 水泥自流平地面 [项目特征] 1.做法:5、6/-1F-EL-10 2.找平层厚度、砂浆配合比:界面剂、细石混凝土找平层 3.面层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1:2.5 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输 |  |  | m2 | 71.68 |
| 27 | 020103001002 | 橡胶板楼地面 [项目特征] 1.做法:5、6/-1F-EL-10 2.粘结层厚度、材料种类:专用胶粘贴 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:3mm灰色塑胶地板（PL-01） [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.材料运输 |  |  | m2 | 71.68 |
| 28 | 020105007002 | 金属踢脚线 [项目特征] 1.做法:6/-1F-EL-10 2.踢脚线高度:80mm 3.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:黑色不锈钢踢脚(MT-03) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 |  |  | m2 | 1.62 |
|  | B.2 | B.2 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 29 | 020207001006 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.做法:6/-1F-EL-10 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨(防火三遍防腐处理) 3.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:5mm成品深色木饰面（WD-04) [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 3.42 |
| 30 | 020207001007 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.做法:21/DT-03 2.龙骨材料种类、规格、中距:木挂条(防火三遍防腐处理) 3.基层材料种类、规格:9.5MM纸面石膏板 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5MM纸面石膏板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 2 |
| 31 | 020207001008 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.做法:5/-1F-EL-10 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨(防火三遍防腐处理) 3.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:白色焗油玻璃（GL-01）、玻璃专用胶 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 13.72 |
| 32 | 020207001009 | 装饰板墙面(暗门) [项目特征] 1.做法:31/DT-04 2.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层、15mm阻燃夹板基层 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:12mm阻燃板基层 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴 4.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 1.83 |
| 33 | 020207001010 | 装饰板墙面(造型处) [项目特征] 1.做法:31/DT-04 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30MM镀锌角钢 3.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5MM纸面石膏板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 7.47 |
| 34 | 020207001011 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.做法:32/DT-04 2.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:5mm成品深色木饰面（WD-04) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴 4.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 10.77 |
| 35 | 020207001012 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.做法:7/-1F-EL-11 2.龙骨材料种类、规格、中距:木挂条(防火三遍防腐处理) 3.基层材料种类、规格:9MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:硬包(FA-02)、5MM“V”字缝 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 14.44 |
|  | B.3 | B.3 天棚工程 |  |  |  |  |
| 36 | 020302001002 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.做法:19/DT-02 2.吊顶形式:不上人 3.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 4.基层材料种类、规格:5MM阻燃板基层 5.面层材料品种、规格、品牌、颜色:3mm深色木饰面(WD-04) [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 |  |  | m2 | 5.18 |
| 37 | 020302001003 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.做法:18/DT-02 2.吊顶形式:不上人 3.龙骨类型、材料种类、规格、中距:30*40木龙骨(防火三遍防腐处理) 4.基层材料种类、规格:18MM阻燃板基层 5.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5MM纸面石膏板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 |  |  | m2 | 1.46 |
| 38 | 020302001004 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.做法:18/DT-02 2.吊顶形式:跌级不上人 3.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 4.基层材料种类、规格:9.5MM纸面石膏板 5.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5MM纸面石膏板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 |  |  | m2 | 65.04 |
| 39 | 020303001001 | 灯带 [项目特征] 1.做法:31/DT-04 2.灯带形式、尺寸:90*80mm 3.9.5MM纸面石膏板 4.15MM阻燃板基层 [工作内容] 1.安装、固定 |  |  | m2 | 2.23 |
|  | B.4 | B.4 门窗工程 |  |  |  |  |
| 40 | 020401003003 | 实木装饰门 [项目特征] 1.做法:DR-02 2.框截面尺寸、单扇面积:1460*2580mm 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品深色木门（WD-04） 4.五金材料、品种、规格:拉手、门吸、合页 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 |  |  | 樘 | 1 |
| 41 | 020401003004 | 实木装饰门 [项目特征] 1.做法:DR-02 2.框截面尺寸、单扇面积:1760*2580mm 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品深色木门（WD-04） 4.五金材料、品种、规格:拉手、门吸、合页 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 |  |  | 樘 | 2 |
| 42 | 020407001002 | 木门套 [项目特征] 1.基层材料种类:15MM阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:40MM白色木饰面(WD-03) [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 4.52 |
|  | B.5 | B.5 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 43 | 020506001005 | 抹灰面油漆（天棚） [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:黑色乳胶漆（PT-04） [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 1.46 |
| 44 | 020506001006 | 抹灰面油漆（天棚） [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆（PT-01） [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 65.04 |
| 45 | 020506001007 | 抹灰面油漆（墙面） [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆（PT-01） [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 13.27 |
|  | B.6 | B.6 其 他 工 程 |  |  |  |  |
| 46 | 020601020001 | 大厅吧台 [项目特征] 1.做法:-1F-ST-01 2.台柜规格:4300*1100*1100 3.台面材料:大理石台面（ST-01）+白色木饰面（WD-03） 4.材料种类、规格:柜体冲孔铝板(MT-06)+大理石（ST-01） 5.五金种类、规格:合页、拉手 [工作内容] 1.台柜制作 2.运输、安装（安放） |  |  | 个 | 1 |
| 47 | 020604001002 | 金属装饰线（天棚） [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:40MM不锈钢条（MT-01） [工作内容] 1.线条制作 2.安装 |  |  | m | 21.8 |
| 48 | 020604001003 | 金属装饰线（墙面造型处） [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:40MM不锈钢压条（MT-01） [工作内容] 1.线条制作 2.安装 |  |  | m | 13.1 |
| 49 | 020604002002 | 木质装饰线（墙面） [项目特征] 1.做法:7/-1F-EL-11 2.线条材料品种、规格、颜色:40MM成品白色木线条（WD-03） [工作内容] 1.线条制作 2.安装 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m | 23.58 |
| 50 | 020606003001 | 灯箱 [项目特征] 1.箱体规格:1300*2420 2.面层材料种类:定制LED灯箱 [工作内容] 1.基层安装 2.箱体及支架制作、运输、安装 3.面层制作、安装 |  |  | 个 | 1 |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |  |
| 51 | BB002 | 吊顶造型 [项目特征] 1.做法：17/-1F-EL-10 2.字体：新闻传播学院 3.20*20MM方管（MT-05） [工作内容] 1.制作、安装、运输 |  |  | 组 | 1 |
| 52 | BB003 | 门五金 [项目特征] 1.工程部位:暗门 [工程内容] 1.五金安装 |  |  | 樘 | 1 |
|  |  | 负一层化妆室、后台更衣区 |  |  |  |  |
|  | A.4 | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |
| 53 | 010417002001 | 预埋铁件 [项目特征] 1.钢材种类、规格:各种型钢 [工作内容] 1.制作、运输 2.安装 |  |  | t | 0.329 |
|  | B.1 | B.1 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 54 | 020104002001 | 竹木地板 [项目特征] 1.做法:33/DT-05 2.龙骨材料种类、规格、铺设间距:30*40木龙骨(防火三遍防腐处理) 3.基层材料种类、规格:18MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:12mm生态板（WD-02） [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨铺设 3.铺设基层 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.材料运输 |  |  | m2 | 6.28 |
| 55 | 020105006001 | 木质踢脚线(地台侧收口) [项目特征] 1.做法:33/DT-05 2.踢脚线高度:150mm 3.基层材料种类、规格:18MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:15MM厚成品白色烤漆板(WD-01) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 |  |  | m2 | 0.94 |
| 56 | 020105006002 | 木质踢脚线 [项目特征] 1.做法:23/DT-03 2.踢脚线高度:80mm 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:80MM成品白色木质踢脚线(WD-03) [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴 4.材料运输 |  |  | m2 | 1.55 |
| 57 | 020107001001 | 衣架造型 [项目特征] 1.扶手材料种类、规格、品牌、颜色:20*40MM方管（MT-05） [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 5.刷油漆 |  |  | m | 26.96 |
|  | B.2 | B.2 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 58 | 020207001013 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.做法:12/1F-EL-06 2.龙骨材料种类、规格、中距:木挂条(防火三遍防腐处理) 3.基层材料种类、规格:9MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:皮质硬包(FA-04) [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 1.79 |
| 59 | 020207001014 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.做法:22/DT-03 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨(防火三遍防腐处理) 3.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:白色焗油玻璃（GL-01）、玻璃专用胶 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 19.2 |
|  | B.3 | B.3 天棚工程 |  |  |  |  |
| 60 | 020302001005 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.做法:节点1/-1F-EL-07 2.吊顶形式:不上人 3.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 4.基层材料种类、规格:9.5MM纸面石膏板 5.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5MM纸面石膏板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 |  |  | m2 | 29.69 |
|  | B.4 | B.4 门窗工程 |  |  |  |  |
| 61 | 020401003005 | 实木装饰门 [项目特征] 1.做法:DR-02 2.框截面尺寸、单扇面积:1440*2580mm 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品白色木门(隔音门) WD-03 4.五金材料、品种、规格:拉手、门吸、合页 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 |  |  | 樘 | 1 |
| 62 | 020407001003 | 木门套 [项目特征] 1.基层材料种类:15MM阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:40MM白色木饰面(WD-03) [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 2.92 |
| 63 | 020408001002 | 窗帘盒 [项目特征] 1.尺寸:200*200mm 2.基层材料种类、规格:18MM阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5MM纸面石膏板 [工作内容] 1.制作、运输 2.安装 |  |  | m | 7.3 |
|  | B.5 | B.5 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 64 | 020506001008 | 抹灰面油漆（天棚） [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆（PT-01） [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 15.87 |
| 65 | 020506001009 | 抹灰面油漆（天棚） [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:橘色乳胶漆（PT-03） [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 16.74 |
| 66 | 020506001010 | 抹灰面油漆（墙面） [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:橙色乳胶漆（PT-06） [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 12.57 |
| 67 | 020506001011 | 抹灰面油漆（墙面） [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆（PT-01） [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 3.07 |
| 68 | 020506001012 | 抹灰面油漆（墙面） [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:蓝绿色乳胶漆（PT-07） [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 12.76 |
|  | B.6 | B.6 其 他 工 程 |  |  |  |  |
| 69 | 020601009003 | 低柜 [项目特征] 1.做法:12/1F-EL-06 2.台柜规格:1280*800*690 3.台面材料:大理石台面（ST-01） 4.材料种类、规格:柜体白色木饰面(WD-09) 5.五金种类、规格:合页、拉手 [工作内容] 1.台柜制作 2.运输、安装（安放） |  |  | 个 | 1 |
| 70 | 020601010002 | 吊柜 [项目特征] 1.做法:12/1F-EL-06 2.台柜规格:1280*1070*370 3.材料种类、规格:白色木饰面(WD-09) 4.五金种类、规格:合页、拉手 [工作内容] 1.台柜制作 2.运输、安装（安放） |  |  | 个 | 1 |
| 71 | 020603009001 | 镜子 [项目特征] 1.做法:9/-1F-EL-13 2.镜面玻璃品种、规格:镜子（MR-01） 3.框材质、断面尺寸:20mm不锈钢包边（MT-04） [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装 |  |  | m2 | 8.38 |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |  |
| 72 | BB004 | 窗帘 [项目特征] 1.窗帘轨材质、规格:铝合金暗藏单层轨道 2.窗帘材质:双层窗帘（CU-01） 3.窗帘:宽7.3m*高2.72m [工作内容] 1.制作、运输 2.安装 |  |  | m | 7.3 |
|  |  | 负一层更衣间 |  |  |  |  |
|  | A.4 | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |
| 73 | 010417002002 | 预埋铁件 [项目特征] 1.钢材种类、规格:各种型钢 [工作内容] 1.制作、运输 2.安装 |  |  | t | 0.12 |
|  | B.1 | B.1 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 74 | 020105006003 | 木质踢脚线 [项目特征] 1.做法:23/DT-03 2.踢脚线高度:80mm 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:80MM成品白色木质踢脚线(WD-03) [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴 4.材料运输 |  |  | m2 | 1.47 |
| 75 | 020105006004 | 木质踢脚线 [项目特征] 1.做法:23/DT-03 2.踢脚线高度:50mm - 面层材料品种、规格、品牌、颜色:50MM成品白色木质踢脚线(WD-03) [工作内容] 1.基层清理 - 2.底层抹灰 3.面层铺贴 4.材料运输 |  |  | m2 | 0.84 |
|  | B.2 | B.2 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 76 | 020207001015 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.做法:44/DT-06 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:25MM厚黑色抗倍特板(WD-10) [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 22.06 |
|  | B.4 | B.4 门窗工程 |  |  |  |  |
| 77 | 020401003006 | 实木装饰门 [项目特征] 1.做法:DR-03 2.框截面尺寸、单扇面积:840*2580mm 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品白色木门（WD-03) 4.五金材料、品种、规格:拉手、门吸、合页 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 |  |  | 樘 | 2 |
| 78 | 020407001004 | 木门套 [项目特征] 1.基层材料种类:15MM阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:40MM白色木饰面(WD-03) [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 2.65 |
|  | B.5 | B.5 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 79 | 020506001013 | 抹灰面油漆（墙面） [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆（PT-01） [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 46.69 |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |  |
| 80 | BB005 | 窗帘 [项目特征] 1.窗帘轨材质、规格:铝合金暗藏单层轨道 2.窗帘材质:窗帘（CU-02） 3.窗帘尺寸:高2.1m [工作内容] 1.制作、运输 2.安装 |  |  | m | 10.5 |
|  |  | 负一层茶水室、舞台控制室、储物室 |  |  |  |  |
|  | B.1 | B.1 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 81 | 020101001003 | 水泥自流平地面 [项目特征] 1.做法:22/DT-03 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1:2.5 [工作内容] 1.基层清理 2.抹面层 3.材料运输 |  |  | m2 | 14.7 |
| 82 | 020103001003 | 橡胶板楼地面 [项目特征] 1.做法:22/DT-03 2.粘结层厚度、材料种类:专用胶粘贴 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:3mm灰色塑胶地板（PL-01） [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.材料运输 |  |  | m2 | 7.07 |
| 83 | 020103001004 | 橡胶板楼地面 [项目特征] 1.做法:22/DT-03 2.粘结层厚度、材料种类:专用胶粘贴 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:3mm灰色防静电塑胶地板 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.材料运输 |  |  | m2 | 7.63 |
| 84 | 020105006005 | 木质踢脚线 [项目特征] 1.做法:23/DT-03 2.踢脚线高度:80mm 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:80MM成品白色木质踢脚线(WD-03) [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴 4.材料运输 |  |  | m2 | 8.89 |
|  | B.3 | B.3 天棚工程 |  |  |  |  |
| 85 | 020302001006 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.做法:节点1/-1F-EL-07 2.吊顶形式:不上人 3.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 4.基层材料种类、规格:9.5MM纸面石膏板 5.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5MM纸面石膏板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 |  |  | m2 | 14.7 |
|  | B.4 | B.4 门窗工程 |  |  |  |  |
| 86 | 020401003007 | 实木装饰门 [项目特征] 1.做法:DR-03 2.框截面尺寸、单扇面积:900*2580mm 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品白色木门（WD-03） 4.五金材料、品种、规格:拉手、门吸、合页 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 |  |  | 樘 | 2 |
| 87 | 020407001005 | 木门套 [项目特征] 1.基层材料种类:15MM阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:40MM白色木饰面(WD-03) [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 3.87 |
|  | B.5 | B.5 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 88 | 020506001014 | 抹灰面油漆（天棚） [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆（PT-01） [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 305.51 |
| 89 | 020506001015 | 抹灰面油漆（墙面） [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆（PT-01） [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 220.42 |
|  | B.6 | B.6 其 他 工 程 |  |  |  |  |
| 90 | 020601009004 | 低柜 [项目特征] 1.做法:12/1F-EL-06 2.台柜规格:1680*800*690 3.台面材料:大理石台面（ST-01） 4.材料种类、规格:柜体白色木饰面(WD-09) 5.五金种类、规格:合页、拉手 [工作内容] 1.台柜制作 2.运输、安装（安放） |  |  | 个 | 1 |
| 91 | 020601010003 | 吊柜 [项目特征] 1.做法:12/1F-EL-06 2.台柜规格:1680*1070*370 3.材料种类、规格:白色木饰面(WD-09) 4.五金种类、规格:合页、拉手 [工作内容] 1.台柜制作 2.运输、安装（安放） |  |  | 个 | 1 |
| 92 | 020603009002 | 镜子 [项目特征] 1.做法:9/-1F-EL-13 2.镜面玻璃品种、规格:镜子（MR-01） 3.框材质、断面尺寸:20mm不锈钢包边（MT-04） [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装 |  |  | m2 | 1.01 |
|  |  | 一层多功能会议室 |  |  |  |  |
|  | B.1 | B.1 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 93 | 020104002002 | 竹木地板 [项目特征] 1.做法:33/DT-05 2.龙骨材料种类、规格、铺设间距:30*40木龙骨(防火三遍防腐处理) 3.基层材料种类、规格:18MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:12mm生态板（WD-02） [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨铺设 3.铺设基层 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.材料运输 |  |  | m2 | 11 |
| 94 | 020105006006 | 木质踢脚线(地台侧收口) [项目特征] 1.做法:33/DT-05 2.踢脚线高度:150mm 3.基层材料种类、规格:18MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:15MM厚成品白色烤漆板(WD-01) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 |  |  | m2 | 1.43 |
| 95 | 020105007003 | 金属踢脚线 [项目特征] 1.做法:27/DT-03 2.踢脚线高度:80mm 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:80mm黑色不锈钢踢脚(MT-03) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 |  |  | m2 | 3.51 |
|  | B.2 | B.2 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 96 | 020207001016 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.做法:37/DT-05 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨(防火三遍防腐处理) 3.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:15mm白色烤漆板（WD-01) [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 11.21 |
| 97 | 020207001017 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.做法:37/DT-05 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨(防火三遍防腐处理) 3.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5MM纸面石膏板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 6.26 |
| 98 | 020207001018 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.做法:38/DT-05 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨(防火三遍防腐处理) 3.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:15mm木丝吸音板(WD-12) [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 46.67 |
| 99 | 020207001019 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.做法:27/DT-03 2.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:15mm木丝吸音板(WD-12) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴 4.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 4.11 |
| 100 | 020207001020 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.做法:43/DT-06 2.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9MM阻燃板基层、黑板漆(PT-08) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴 4.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 7.44 |
| 101 | 020207001021 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.做法:43/DT-06 2.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:5mm成品白色木饰面（WD-03) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴 4.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 6.3 |
| 102 | 020207001022 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.做法:5/-1F-EL-10 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨(防火三遍防腐处理) 3.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:白色焗油玻璃（GL-01）、玻璃专用胶 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 18.59 |
| 103 | 020207001023 | 装饰板墙面 （暗门） [项目特征] 1.做法:40/DT-06 2.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层、15mm阻燃夹板基层 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:12mm阻燃板基层 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴 4.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 1.33 |
| 104 | 020207001024 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.做法:40/DT-06 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨(防火三遍防腐处理) 3.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:5mm成品白色木饰面（WD-03) [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 12.97 |
|  | B.3 | B.3 天棚工程 |  |  |  |  |
| 105 | 020302001007 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.做法:17/DT-02 2.吊顶形式:不上人 3.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 4.基层材料种类、规格:9.5MM纸面石膏板 5.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5MM纸面石膏板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 |  |  | m2 | 25.09 |
| 106 | 020302001008 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.做法:17/DT-02 2.吊顶形式:不上人 3.龙骨类型、材料种类、规格、中距:30*40木龙骨(防火三遍防腐处理) 4.基层材料种类、规格:9.5MM纸面石膏板 5.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5MM纸面石膏板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 |  |  | m2 | 11.48 |
| 107 | 020302001009 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.做法:17/DT-02 2.吊顶形式:不上人 3.龙骨类型、材料种类、规格、中距:30*40木龙骨(防火三遍防腐处理) 4.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 5.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5MM纸面石膏板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 |  |  | m2 | 19.63 |
| 108 | 020303001002 | 灯带 [项目特征] 1.做法:17/DT-02 2.灯带形式、尺寸:100*45mm 3.双层9.5MM纸面石膏板 [工作内容] 1.安装、固定 |  |  | m2 | 4.38 |
|  | B.4 | B.4 门窗工程 |  |  |  |  |
| 109 | 020401003008 | 实木装饰门 [项目特征] 1.做法:DR-02 2.框截面尺寸、单扇面积:1740*2580mm 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品白色木门(WD-03) 4.五金材料、品种、规格:拉手、门吸、合页 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 |  |  | 樘 | 1 |
| 110 | 020401003009 | 实木装饰门 [项目特征] 1.做法:DR-02 2.框截面尺寸、单扇面积:1440*3000mm 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品白色木门(WD-03) 4.五金材料、品种、规格:拉手、门吸、合页 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 |  |  | 樘 | 2 |
| 111 | 020407001006 | 木门套 [项目特征] 1.基层材料种类:15MM阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:40MM白色木饰面(WD-03) [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 4.8 |
| 112 | 020407001007 | 木窗套 [项目特征] 1.基层材料种类:15MM阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:40MM白色木饰面(WD-03) [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 4.33 |
|  | B.5 | B.5 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 113 | 020506001016 | 抹灰面油漆（天棚） [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:黑色乳胶漆（PT-04） [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 9.95 |
| 114 | 020506001017 | 抹灰面油漆（天棚） [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:深蓝色乳胶漆（PT-02） [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 30.24 |
| 115 | 020506001018 | 抹灰面油漆（天棚） [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆（PT-01） [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 43.19 |
| 116 | 020506001019 | 抹灰面油漆（墙面） [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆（PT-01） [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 7.27 |
| 117 | 020506001020 | 抹灰面油漆（墙面） [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:黑色乳胶漆（PT-04） [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 6.26 |
|  | B.6 | B.6 其 他 工 程 |  |  |  |  |
| 118 | 020601009005 | 低柜 [项目特征] 1.台柜规格:4300*800*710 2.台面材料:大理石台面（ST-01） 3.材料种类、规格:柜体白色木饰面(WD-09) 4.五金种类、规格:合页、拉手 [工作内容] 1.台柜制作 2.运输、安装（安放） |  |  | 个 | 1 |
| 119 | 020601010004 | 吊柜 [项目特征] 1.台柜规格:4300*1000*330 2.材料种类、规格:白色木饰面(WD-09) 3.五金种类、规格:合页、拉手 [工作内容] 1.台柜制作 2.运输、安装（安放） |  |  | 个 | 1 |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |  |
| 120 | BB006 | 门五金 [项目特征] 1.工程部位:暗门 [工程内容] 1.五金安装 |  |  | 樘 | 1 |
|  |  | 一层储物室 |  |  |  |  |
|  | B.1 | B.1 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 121 | 020105006007 | 木质踢脚线 [项目特征] 1.做法:23/DT-03 2.踢脚线高度:80mm 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:80MM成品白色木质踢脚线(WD-03) [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴 4.材料运输 |  |  | m2 | 1.45 |
|  | B.5 | B.5 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 122 | 020506001021 | 抹灰面油漆（墙面） [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆（PT-01） [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 62.45 |
|  |  | 一层办公室 |  |  |  |  |
|  | B.1 | B.1 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 123 | 020105006008 | 木质踢脚线 [项目特征] 1.做法:27/DT-03 2.踢脚线高度:80mm 3.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:80MM成品白色木质踢脚线(WD-03) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 |  |  | m2 | 3.11 |
|  | B.4 | B.4 门窗工程 |  |  |  |  |
| 124 | 020401003010 | 实木装饰门 [项目特征] 1.做法:DR-03 2.框截面尺寸、单扇面积:860*3000mm 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品白色木门(WD-03) 4.五金材料、品种、规格:拉手、门吸、合页 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 |  |  | 樘 | 3 |
| 125 | 020407001008 | 木门套 [项目特征] 1.基层材料种类:15MM阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:40MM白色木饰面(WD-03) [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 4.53 |
|  | B.5 | B.5 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 126 | 020506001022 | 抹灰面油漆（墙面） [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆（PT-01） [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 130.78 |
|  |  | 一层走道 |  |  |  |  |
|  | B.1 | B.1 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 127 | 020105006009 | 木质踢脚线 [项目特征] 1.做法:27/DT-03 2.踢脚线高度:80mm 3.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:80MM成品白色木质踢脚线(WD-03) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 |  |  | m2 | 1.95 |
|  | B.2 | B.2 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 128 | 020207001025 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.做法:6/-1F-EL-10 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨(防火三遍防腐处理) 3.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:5mm成品白色木饰面（WD-03) [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 |  |  | m2 | 6.73 |
|  |  | 5.刷防护材料、油漆 |  |  |  |  |
|  | B.4 | B.4 门窗工程 |  |  |  |  |
| 129 | 020407001009 | 木门套 [项目特征] 1.基层材料种类:15MM阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:40MM白色木饰面(WD-03) [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 1.67 |
|  | B.5 | B.5 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 130 | 020506001023 | 抹灰面油漆（墙面） [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆（PT-01） [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 79.82 |
|  | B.6 | B.6 其 他 工 程 |  |  |  |  |
| 131 | 020604002003 | 木质装饰线（墙面） [项目特征] 1.做法:26/DT-03 2.线条材料品种、规格、颜色:30MM成品白色木线条（WD-03） [工作内容] 1.线条制作 2.安装 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m | 6.9 |
|  |  | 楼梯间 |  |  |  |  |
|  | B.1 | B.1 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 132 | 020105006010 | 木质踢脚线 [项目特征] 1.做法:27/DT-03 2.踢脚线高度:80mm 3.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:80MM成品白色木质踢脚线(WD-03) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 |  |  | m2 | 0.43 |
| 133 | 020108001001 | 石材台阶面 [项目特征] 1.基层材料种类、规格:18mm木工板基础、防火三遍防腐处理 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:15mm白色石材 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴 4.勾缝 5.刷防护材料 6.材料运输 |  |  | m2 | 30.24 |
|  | B.2 | B.2 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 134 | 020207001026 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.基层材料种类、规格:9厘奥松板基础、防火三遍防腐处理 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:15mm黑色免漆板 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴 4.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 8.72 |
| 135 | 020207001027 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.基层材料种类、规格:9厘奥松板基础、防火三遍防腐处理 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴 4.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 0.9 |
|  | B.4 | B.4 门窗工程 |  |  |  |  |
| 136 | 020401003011 | 实木装饰门 [项目特征] 1.做法:DR-02 2.框截面尺寸、单扇面积:1500*2600mm 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品白色木门(WD-03) 4.五金材料、品种、规格:拉手、门吸、合页 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 |  |  | 樘 | 1 |
| 137 | 020407001010 | 木门套 [项目特征] 1.基层材料种类:15MM阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:40MM白色木饰面(WD-03) [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 1.47 |
|  | B.5 | B.5 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 138 | 020506001024 | 抹灰面油漆（天棚） [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆（PT-01） [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 123.83 |
| 139 | 020506001025 | 抹灰面油漆（墙面） [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:黑板漆 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 0.9 |
| 140 | 020506001026 | 抹灰面油漆（墙面） [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 68.76 |
|  | B.6 | B.6 其 他 工 程 |  |  |  |  |
| 141 | 020604001004 | 金属装饰线 [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:10mmT型金属收口 [工作内容] 1.线条制作 2.安装 |  |  | m | 117 |
|  |  | 报告厅 |  |  |  |  |
|  | A.6 | A.6 金属结构工程 |  |  |  |  |
| 142 | 010606012001 | 零星钢构件 [项目特征] 1.做法:16/DT-02 2.转换层形式:镀锌角钢、¢8吊筋 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 |  |  | t | 2.593 |
|  | B.1 | B.1 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 143 | 020101001004 | 水泥自流平地面 [项目特征] 1.做法:36/DT-05 2.找平层厚度、砂浆配合比:界面剂、细石混凝土找平层 3.面层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1:2.5 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输 |  |  | m2 | 84.21 |
| 144 | 020103001005 | 橡胶板楼地面 [项目特征] 1.做法:36/DT-05 2.粘结层厚度、材料种类:专用胶粘贴 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:3mm灰色塑胶地板（PL-01） [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.材料运输 |  |  | m2 | 84.21 |
| 145 | 020103001006 | 橡胶板楼地面 [项目特征] 1.做法:34/DT-05 2.基层材料种类、规格:18MM阻燃板基层 3.粘结层厚度、材料种类:专用胶粘贴 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:3mm灰色塑胶地板（PL-01） 5.压线条种类:定制专业45MM地胶防滑收口条 [工作内容] 1.基层清理 2.基层板铺设 3.面层铺贴 4.压缝条装钉 5.材料运输 |  |  | m2 | 225.16 |
| 146 | 020103001007 | 橡胶板台阶 [项目特征] 1.做法:34/DT-05 2.龙骨材料种类、规格、铺设间距:30*40木龙骨(防火三遍防腐处理) 3.基层材料种类、规格:18MM阻燃板基层 4.粘结层厚度、材料种类:专用胶粘贴 5.面层材料品种、规格、品牌、颜色:3mm灰色塑胶地板（PL-01） 6.压线条种类:定制专业45MM地胶防滑收口条 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺贴 5.压缝条装钉 6.材料运输 |  |  | m2 | 8.21 |
| 147 | 020104002003 | 竹木地板 [项目特征] 1.做法:36/DT-05 2.龙骨材料种类、规格、铺设间距:40*70木龙骨(防火三遍防腐处理) 3.基层材料种类、规格:双层18MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:25mm木地板(WF-01) [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨铺设 3.铺设基层 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.材料运输 |  |  | m2 | 57.77 |
| 148 | 020105006011 | 木质装饰板(舞台侧收口) [项目特征] 1.做法:36/DT-05 2.高度:335mm 3.基层材料种类、规格:18MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:15MM厚白色烤漆板(WD-08) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 |  |  | m2 | 5.33 |
| 149 | 020105007004 | 金属踢脚线 [项目特征] 1.做法:36/DT-05 2.踢脚线高度:110mm 3.基层材料种类、规格:18MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:110MM黑色不锈钢踢脚（MT-03） [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 |  |  | m2 | 1.75 |
| 150 | 020105007005 | 金属踢脚线 [项目特征] 1.做法:36/DT-05 2.踢脚线高度:80mm 3.基层材料种类、规格:18MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:80MM黑色不锈钢踢脚（MT-03） [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 |  |  | m2 | 1.5 |
| 151 | 020108001002 | 石材台阶面（舞台平面） [项目特征] 1.做法:36/DT-05 2.基层材料种类、规格:双层18MM阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层15mm厚大理石（ST-01) [工作内容] 1.基层清理 2.铺设基层 3.面层铺贴 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.材料运输 |  |  | m2 | 1.35 |
| 152 | 020108001003 | 石材台阶面（舞台侧面） [项目特征] 1.做法:36/DT-05 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:15mm厚凹型大理石（ST-01) [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.勾缝 4.刷防护材料 5.材料运输 |  |  | m2 | 0.56 |
| 153 | 020108001004 | 石材台阶面 [项目特征] 1.做法:35/DT-05 2.龙骨材料种类、规格、铺设间距:30*30MM镀锌角钢 3.基层材料种类、规格:18MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:15mm厚大理石（ST-01) [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨铺设 3.铺设基层 4.面层铺贴 5.贴嵌防滑条 6.勾缝 7.刷防护材料 8.材料运输 |  |  | m2 | 1.54 |
|  | B.2 | B.2 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 154 | 020207001028 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.做法:20/DT-02 2.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:40mm厚声学扩散体吸音板 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴 4.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 71.02 |
| 155 | 020207001029 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.做法:37/DT-05 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨(防火三遍防腐处理) 3.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:5mm成品深色木饰面（WD-04） [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 18.21 |
| 156 | 020207001030 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.做法:37/DT-05 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨(防火三遍防腐处理) 3.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:6mm白色木纹木饰面 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 23.84 |
| 157 | 020207001031 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.做法:37/DT-05 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨(防火三遍防腐处理) 3.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:5mm成品白色木饰面（WD-03） [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 3.43 |
| 158 | 020207001032 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.做法:41/DT-06 2.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:6MM厚吸音板 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴 4.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 37.53 |
| 159 | 020207001033 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.做法:24/DT-03 2.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 3.龙骨材料种类、规格、中距:木挂条(防火三遍防腐处理) 4.基层材料种类、规格:9MM阻燃板基层 5.面层材料品种、规格、品牌、颜色:软包饰面 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 44.1 |
| 160 | 020207001034 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.做法:30/DT-04 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨(防火三遍防腐处理) 3.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:6MM厚吸音板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 42.24 |
| 161 | 020207001035 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.做法:30/DT-04 2.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:5mm成品 深色木饰面（WD-04） [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴 4.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 7.31 |
| 162 | 020207001036 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.做法:30/DT-04 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30*3镀锌角钢 3.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:6MM厚吸音板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 13.5 |
| 163 | 020207001037 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.做法:30/DT-04 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30*3镀锌角钢 3.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:5mm成品木饰面(WD-11) [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 49.47 |
| 164 | 020207001038 | 装饰板墙面（电子屏处） [项目特征] 1.做法:25/DT-03 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30*3镀锌角钢 3.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 33.18 |
| 165 | 020207001039 | 装饰板墙面 （滚动屏处） [项目特征] 1.做法:25/DT-03 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30*3镀锌角钢 3.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 4.64 |
| 166 | 020207001040 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.做法:25/DT-03 2.龙骨材料种类、规格、中距:30*30*3镀锌角钢 3.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:6MM厚吸音板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 34.69 |
| 167 | 020207001041 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.做法:20/DT-02 2.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:6MM厚吸音板 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴 4.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 8.34 |
| 168 | 020207001042 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.做法:30/DT-04 2.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:5mm成品木饰面（WD-11） [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴 4.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 8.91 |
| 169 | 020207001043 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.做法:29/DT-04 2.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:8mm黑色焗油玻璃(GL-02) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴 4.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 4.63 |
|  | B.3 | B.3 天棚工程 |  |  |  |  |
| 170 | 020302001010 | 天棚吊顶（侧面） [项目特征] 1.做法:14/DT-01 2.吊顶形式:不上人 3.龙骨类型、材料种类、规格、中距:30*30*3镀锌角钢 4.基层材料种类、规格:18MM阻燃板基层 5.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5MM纸面石膏板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 |  |  | m2 | 27.88 |
| 171 | 020302001011 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.做法:13/DT-01 2.吊顶形式:不上人 3.龙骨类型、材料种类、规格、中距:50*50*5镀锌角钢 4.基层材料种类、规格:18MM阻燃板基层 5.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5MM纸面石膏板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 |  |  | m2 | 9.04 |
| 172 | 020302001012 | 天棚吊顶（侧面） [项目特征] 1.做法:13/DT-01 2.吊顶形式:不上人 3.龙骨类型、材料种类、规格、中距:50*50镀锌角钢 4.基层材料种类、规格:18MM阻燃板基层 5.面层材料品种、规格、品牌、颜色:40mm厚声学扩散体吸音板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 |  |  | m2 | 40.03 |
| 173 | 020302001013 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.做法:13/DT-01 2.吊顶形式:不上人 3.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 4.基层材料种类、规格:18MM阻燃板基层、9.5MM纸面石膏板 5.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5MM纸面石膏板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 |  |  | m2 | 12.09 |
| 174 | 020302001014 | 天棚吊顶（侧面） [项目特征] 1.做法:13/DT-01 2.基层材料种类、规格:18MM阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5MM纸面石膏板 [工作内容] 1.基层清理 2.基层板铺贴 3.面层铺贴 |  |  | m2 | 13.21 |
| 175 | 020302001015 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.做法:13/DT-01 2.吊顶形式:跌级不上人 3.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 4.基层材料种类、规格:9.5MM纸面石膏板 5.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5MM纸面石膏板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 |  |  | m2 | 236.79 |
| 176 | 020302001016 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.做法:13/DT-01 2.吊顶形式:不上人 3.龙骨类型、材料种类、规格、中距:30*40木龙骨(防火三遍防腐处理) 4.基层材料种类、规格:18MM阻燃板基层 5.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5MM纸面石膏板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 |  |  | m2 | 46 |
| 177 | 020302001017 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.做法:20/DT-02 2.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5MM纸面石膏板 [工作内容] 1.基层清理 2.基层板铺贴 3.面层铺贴 |  |  | m2 | 6.99 |
| 178 | 020303001003 | 灯带 [项目特征] 1.做法:13/DT-01 2.灯带形式、尺寸:100*120mm 3.基层材料种类、规格:18MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5MM纸面石膏板 [工作内容] 1.安装、固定 |  |  | m2 | 3.89 |
| 179 | 020303001004 | 灯带 [项目特征] 1.做法:16/DT-02 2.灯带形式、尺寸:200*80mm 3.基层材料种类、规格:9.5MM纸面石膏板 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5MM纸面石膏板 [工作内容] 1.安装、固定 |  |  | m2 | 41.22 |
| 180 | 020303001005 | 灯带 [项目特征] 1.做法:20/DT-02 2.灯带形式、尺寸:100*120mm 3.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5MM纸面石膏板 [工作内容] 1.安装、固定 |  |  | m2 | 3.91 |
| 181 | 020303001006 | 灯带 [项目特征] 1.做法:30/DT-04 2.灯带形式、尺寸:100*60mm 3.基层材料种类、规格:15MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:深色木饰面(WD-04) [工作内容] 1.安装、固定 |  |  | m2 | 1.11 |
|  | B.4 | B.4 门窗工程 |  |  |  |  |
| 182 | 020407001011 | 木门套 [项目特征] 1.基层材料种类:15MM阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:40MM白色木饰面(WD-03) [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 3.15 |
| 183 | 020408001003 | 窗帘盒 [项目特征] 1.尺寸:200*200mm 2.基层材料种类、规格:18MM阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5MM纸面石膏板 [工作内容] 1.制作、运输 2.安装 |  |  | m | 7.3 |
|  | B.5 | B.5 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 184 | 020506001027 | 抹灰面油漆（天棚） [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆（PT-01） [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 357.94 |
| 185 | 020506001028 | 抹灰面油漆（天棚） [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:黑色乳胶漆（PT-04） [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 46 |
|  | B.6 | B.6 其 他 工 程 |  |  |  |  |
| 186 | 020604001005 | 金属装饰线（舞台地面） [项目特征] 1.做法:36/DT-05 2.线条材料品种、规格、颜色:65MM不锈钢条（MT-01） [工作内容] 1.线条制作 2.安装 |  |  | m | 15.9 |
| 187 | 020604001006 | 金属装饰线（墙面） [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:10MM黑色不锈钢压条（MT-03） [工作内容] 1.线条制作 2.安装 |  |  | m | 72.26 |
| 188 | 020604002004 | 木质装饰线（天棚） [项目特征] 1.做法:13/DT-01 2.线条材料品种、规格、颜色:40*120MM成品木线条（WD-04） [工作内容] 1.线条制作 2.安装 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m | 25.2 |
| 189 | 020604002005 | 木质装饰线（天棚） [项目特征] 1.做法:14/DT-01 2.基层材料种类、规格:18MM阻燃板基层 3.线条材料品种、规格、颜色:200*40MM成品木线条（WD-03） [工作内容] 1.线条制作 2.安装 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m | 17 |
| 190 | 020604002006 | 木质装饰线（墙面） [项目特征] 1.做法:24/DT-03 2.线条材料品种、规格、颜色:30MM成品白色木线条（WD-03） [工作内容] 1.线条制作 2.安装 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m | 33.2 |
| 191 | 020604002007 | 木质装饰线（墙面） [项目特征] 1.做法:29/DT-04 2.线条材料品种、规格、颜色:155MM成品白色木线条（WD-03） [工作内容] 1.线条制作 2.安装 3.刷防护材料、油漆 |  |  | m | 12.1 |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |  |
| 192 | BB007 | 窗帘 [项目特征] 1.窗帘轨材质、规格:铝合金暗藏单层轨道 2.窗帘材质:双层窗帘（CU-01） 3.窗帘:宽7.3m*高2.72m [工作内容] 1.制作、运输 2.安装门五金 |  |  | m | 7.3 |
| 193 | BB008 | [项目特征] 1.工程部位:暗门 [工程内容] 1.五金安装 |  |  | 樘 | 1 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |
|  | A.3 | A.3 砌 筑 工 程 |  |  |  |  |
| 194 | 010304001001 | 拆除墙体 [项目特征] 1.做法:-1F-PL-02 2.墙体厚度:200mm 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:混凝土砌块 [工作内容] 1.拆除 2.垃圾外运 |  |  | m3 | 0.72 |
|  | A.4 | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |
| 195 | 010405001001 | 拆除原楼板 [项目特征] 1.做法:1F-PL-02 2.板厚度:120mm 3.混凝土强度等级:原楼板 [工作内容] 1.拆除、垃圾外运 |  |  | m3 | 1.4 |
|  | B.2 | B.2 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 196 | 020210002001 | 拆除原幕墙 [项目特征] 1.做法:1F-PL-03 2.玻璃品种、规格、品牌、颜色:原幕墙 [工作内容] 1.拆除 2.垃圾外运 |  |  | m2 | 9 |
|  | B.3 | B.3 天棚工程 |  |  |  |  |
| 197 | 020301001001 | 拆除天棚 [项目特征] 1.做法:-1F-PL-02 2.抹灰厚度、材料种类:乳胶漆天棚 [工作内容] 1.砍灰皮 2.垃圾外运 |  |  | m2 | 163.51 |
|  | B.4 | B.4 门窗工程 |  |  |  |  |
| 198 | 020401006001 | 拆除门 [项目特征] 1.做法:-1F-PL-02 2.框截面尺寸、单扇面积:1800*2100mm [工作内容] 1.拆除 2.垃圾外运 |  |  | 樘 | 1 |
| 199 | 020404006001 | 拆除玻璃及玻璃门 [项目特征] 1.做法:-1F-PL-02 2.框材质、外围尺寸:7300*2620mm [工作内容] 1.拆除 2.垃圾外运 |  |  | 樘 | 1 |
| 200 | 020404006002 | 拆除玻璃门 [项目特征] 1.做法:1F-PL-02 2.框材质、外围尺寸:3600*3530mm [工作内容] 1.拆除 2.垃圾外运 |  |  | 樘 | 1 |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |
|  | A.3 | A.3 砌 筑 工 程 |  |  |  |  |
| 201 | 010304001002 | 空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1.做法:-1F-PL-03/1F-PL-03 2.墙体厚度:200mm 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:混凝土砌块 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 |  |  | m3 | 48.95 |
|  | A.4 | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |
| 202 | 010405003001 | 平板 [项目特征] 1.做法:1F-PL-03 2.板厚度:120mm 3.混凝土强度等级:C30 4.混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1.泵送商品砼运输、浇筑、振捣、养护 |  |  | m3 | 0.7 |
|  | B.2 | B.2 墙、柱面工程 |  |  |  |  |
| 203 | 020207001044 | 120轻隔间 [项目特征] 1.做法:-1F-PL-03/1F-PL-03 2.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:双层双面12mm厚纸面石膏板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 |  |  | m2 | 59.86 |
| 204 | 020207001045 | 140轻隔间 [项目特征] 1.做法:-1F-PL-03/1F-PL-03 2.龙骨材料种类、规格、中距:100系列轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:双层双面12mm厚纸面石膏板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 |  |  | m2 | 336.41 |
| 205 | 020207001046 | 角钢框架结构隔墙 [项目特征] 1.做法:1F-PL-03 2.龙骨材料种类、规格、中距:钢架基层 3.基层材料种类、规格:双层15MM阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5MM纸面石膏板 5.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆（PT-01） [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.基层铺钉 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 1.53 |
| 206 | 020209001001 | 隔断 [项目特征] 1.做法:1F-PL-03 2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:玻璃高隔(带百叶)（GL-03） 3.压条材料种类:50mm不锈钢包边 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 |  |  | m2 | 34.63 |
|  | B.4 | B.4 门窗工程 |  |  |  |  |
| 207 | 020404006003 | 封玻璃门 [项目特征] 1.做法:1F-PL-02 2.框材质、外围尺寸:3600*3530mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 |  |  | 樘 | 1 |
| 208 | 020406003001 | 金属固定窗 [项目特征] 1.做法:-1F-PL-03 2.框材质、外围尺寸:900*800mm [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  |  | 樘 | 1 |
| 209 | 020406003002 | 金属固定窗 [项目特征] 1.做法:1F-PL-03 2.框材质、外围尺寸:4600*400mm [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  |  | 樘 | 1 |
| 210 | 020406003003 | 金属固定窗 [项目特征] 1.做法:1F-PL-03 2.框材质、外围尺寸:6700*400mm [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  |  | 樘 | 1 |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |  |
| 211 | BB009 | 原始600*600矿棉板修缮 [项目特征] 1.原始600*600矿棉板修缮 [工作内容] 1.修缮 |  |  | 项 | 1 |
|  |  | 钢结构工程 |  |  |  |  |
|  | A.4 | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |
| 212 | 010417002003 | 预埋铁件 [项目特征] 1.钢材种类、规格:预埋铁件 [工程内容] 1.铁件制作、运输、安装 |  |  | t | 0.251 |
|  | A.6 | A.6 金属结构工程 |  |  |  |  |
| 213 | 010603001001 | 钢柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q345B 2.抛丸喷砂除锈 Sa 2.5以上 3.油漆品种、刷漆遍数:防锈漆、环氧富锌底漆两道、环氧云铁中间漆一道2.5小时） [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 |  |  | t | 1.224 |
| 214 | 010604001001 | 钢梁 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q345B 2.抛丸喷砂除锈 Sa 2.5以上 3.油漆品种、刷漆遍数:防锈漆、环氧富锌底漆两道、环氧云铁中间漆一道、薄涂型防火涂料（耐火极限不低于1.5小时） [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤要求 5.刷油漆 |  |  | t | 10.664 |
| 215 | 010606008001 | 钢梯 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q345B 2.抛丸喷砂除锈 Sa 2.5以上 3.油漆品种、刷漆遍数:防锈漆、环氧富锌底漆两道、环氧云铁中间漆一道、薄涂型防火涂料 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤 5.刷油漆 |  |  | t | 0.305 |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |  |
| 216 | AB001 | 地脚螺栓 [项目特征] 1.地脚螺栓M20 [工程内容] 1.运输、安装 |  |  | 个 | 32 |
| 217 | AB002 | 地脚螺栓 [项目特征] 1.地脚螺栓M16 [工程内容] 1.运输、安装 |  |  | 个 | 16 |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算

- 2、人员配置要求★

- 拟派项目经理须具有建筑工程专业或机电工程专业二级及以上注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证书且无在建工程。

备注：1、加“★”内容项为实质性要求，投标人未逐条响应、有缺漏或负偏离将视为无效投标；

2、加“▲”内容项为重要要求，投标人未达到这些要求或空白项（即为负偏离）将影响评分。

附件：验收标准：

一、音响舞台灯光验收标准

- 扩声系统（演出扩声和会议扩声）

- 灯光系统（演出灯光和会议灯光）

二、验收依据标准

整个项目主要依据技术指标，其中包括设计、安装、测试验收 3 大项：

GB/T14476-93  《客观评价厅堂语言可懂度的‘RASTI’法》

GB4959-1995  《厅堂扩声特性测量方法》国家标准

GBJ76-84  《厅堂混响时间测量规范》国家标准

WH/T18-2003  《演出场所扩声系统声学特性指标》

GB/T 14197-93  声系统设备互连的优选配接值》国家标准

JGJ/T131-2000  《多功能厅声学设计及测量规范》

GYJ25-86  《厅堂扩声系统特性指标》

GB/T 14947-94  《声系统设备互连的优选配接值》

GB12060-89  《声系统设备一般术语解释和计算方法》

三、检测设备（由供应商提供）

1、PHONIC 音频测试仪

2、PHONIC 音频测试软件

3、高指向电容测试话筒

4、系统调试竣工连接图

5、系统安装布局图

6、声场检测报告（采购人邀请有资历专业单位测试结果）

四、测量项目

扩声系统声学特性指标：1、最大声压级；2、传输频率特性3、声场不均匀度；4、传声增益；5、系统噪声级。测量依据

国家标准 GB4959—95《厅堂扩声特性测量方法》；

行业标准 JGJ/T131—2000，J42—2000《多功能厅声学设计及测量规程》。

五、测量使用仪器

PHONIC	PPA3 实时分析仪；

PHONIC 音频测试软件

高指向电容测试话筒

其它需要的测试设备

六、总测量结果

根据《厅堂声学设计及测量规程》一级指标规定的频率范围进行；

数据处理结果按实际达到的指标列出；

测量结果与标准指标比较：

PPA3 调试检测报告

扩声系统调试测试报告，目的在于从用于多功能厅现场扩声（人声及音乐）情况的角度分析该扩声是否达到要求。预期参考人员包括用户、开发人员、测试人员、项目管理者、其他质量管理人员和需要阅读本报告的高层经理。

1、系统背景

多功能厅扩声系统采用具有高保真、宽音域、高动态范围、快速瞬态反应、低回授声、声像   精准、音质清晰亮丽的扬声器，展现原音重现的最佳音质。能承受全音域高达 129dB SPL 以上的最大音压输入。可通过参数改变音频响应曲线，让使用者快速选用最喜好的音质。

2、系统测试仪器介绍

测试仪器 PHONIC	PPA3 一品测试仪

测试结合 EASE 4.0 声学测试电脑分析的理论结果与专业人员耳听主观感受为一体，使用与参考话筒对比的方式进行电脑分析与主观试听，综合后给出结论。具体系统方框图如下：

3、测试系统设计

外观及操作性测试主要由专业人员主观给出结论。音质指标测试结合 EASE 4.0 声学测试电脑分析理论结果与专业人员耳听主观感受为一体，使用与参考话筒对比的方式进行电脑分析与主观试听，综合后给出结论。这就要求系统调试时要全面综合，既有主观评价（邀请专家， 有经验的电声工作者，通过自身人耳主观聆听进行调试），又有客观调试手段。该系统调试仪器包括美国 PHONIC	PPA3 频谱分析仪，粉红噪声源。首先把各周边设备，调音台推杆都调到正常值-0dB。位置再把粉红噪声输入到调音台某一通道。把频谱分析仪放在观众席选上中下三排。平均取 6 个点，观察频谱显示，同时调整房间均衡器。

4、语言测试方法

多次用 2 只话筒在同一位置分别拾取男声和女生语音、演唱，录入电脑后，经软件分析得出物理对比结论。录音完成后回放进行主观试听，并结合录音时的直接监听，由多名   专业人员参与，得出综合主观评价结果。

- 5、声音质量指标测试

- （1）男女声语音

（2）男女声歌唱

phionc PPA-3 对应频谱

1）观众席上有足够的响度。

- 2）扬声器的布置应覆盖整个观众席，尽量使声场均匀，不能出现盲区。

3）具有清晰的听闻条件，良好的方向感和节目的保真度。

4）系统应有足够的稳定度和功率余量。

为了达到上述各项要求，参照原广播电影电视部部颁标准《厅堂扩声系统一级指标》规定的“语言和音乐兼用的扩声系统一级指标”

扩声系统运行指标数据

该大厅扩声系统按下列技术指标设计：

| 等级 | 特性指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大声压级 | 传输频率特性 | 传声增益 | 声场不均匀度 | 系统噪声 |
| 一级 | 105dB | 以 125-4000Hz, 平均声压级为OdB.在此频带内允许士 4dB 的变化(1/3 倍频程侧 量 );63 一125Hz 和 4000 一 8000Hz 的 允 许变化范围 | 125 一4000Hz 平 均 不 小于一 lOdB | 中 心 频 率l000Hz, 4000H,(1/3 倍 频程带宽) 时. 大部分区域不均匀度不大于8dB | 扩 声 系 统不 产 生 明显 可 觉 察的 噪 声 干扰( 如交流噪声等) |

传输频率特性一级指标：

- 分项测量结果

传输频率特性、最大声压级测量

在观众区选取的 28 个测量点和舞台地选取的 5 个测点处分别进行测量。对于每个测量点，计算机自动测量并自动给出测量的结果，以直方图和表格的形式显示。

（1）观众区测量点的测量结果

- （2）舞台测点的测量平均结果。

- （3）传输频率特性的测量结果；

- （4）最大声压级测量结果。

七、舞台灯光验收标准

- 1、0WH0201-94〈〈歌舞厅照明及光污染限定标准〉〉

- 2、JGJ-T16-92〈〈民用建筑电气设计规范〉〉

- 3、GBJ232-82《电气装置安装工程施工及验收标准规范》

- 4、GBJ300-8《建筑安装工程质量检验评定统一标准》

- 5、《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001 修改版）

- 6、《剧场建筑设计规范》JGJ57-2000

- 7、《供配电系统设计规范》GB50052-1995

- 8、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-1992

- 9、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50256-1992

- 10、《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254～50259-

八、灯光检测报告（第三方省级单位）

九、竣工布局图

十、系统连接竣工图

十一、LUX 照度测量仪（验收测试设备）（采购人邀请有资历专业单位测试结果）

第四章  合同基本条款

一、施工条件

（一）施工地点：采购人指定地点

（二）工期：自合同签订之日起90天

（三）质保期：竣工验收合格后5年

（四）服务响应时间：即时响应（包括电话响应）；24小时内到达现场（如电话响应无法解决）。修复时间（质保期内）： 48小时内解决。

二、合同价款

本工程实行工程量范围内投标报价(固定总价)一次包干的办法。招标范围内:招标文件的工程量与实际发生量不符时,单项按照±5%比例划分,±5%之内总价不变,超出±5%部分的工程量按陕西省执行的最新工程量和计价规则据实结算。招标范图外变更签证,成交施工方必须事先报请西北大学教师发展中心和西北大学后勤集团审定,经同意确认后实施,最终按学校审计处审结果进行结算。

三、款项结算

（一）支付方式：银行转账

（二）货币单位：人民币

（三）结算方式：

竣工验收后付到合同价款的80%，审计完毕付至审定价款的95%，剩余5%做为质保金，质保期满后无质量问题，一次性无息退还5%的质保金。

四、运输

1、运输由成交供应商负责，运杂费已包含在合同总价内。

2、运输方式由供应商自行选择，但必须保证按期交付。不得断货，因断货造成的损失由供货商负责赔偿。

五、验收

产品经采购人根据合同要求，进行验收，确认规格和数量。验收依据：

1、磋商文件、响应文件、澄清表（函）；

2、国家相应的标准、规范。

3、验收时，产品质量要与样品保持一致。

六、质量保修

1、属于保修范围和内容的项目，成交供应商应在接到修理通知之日后2天内派人修理。成交供应商不在约定期限内派人修理，采购人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），成交供应商接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非成交供应商施工质量引起的事故，抢修费用由采购人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，成交供应商确保地基基础工程和主体结构的质量。因成交供应商原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，成交供应商应承担损害赔偿责任。

4、属于保修范围和内容的项目，成交供应商应在接到修理通知之日后7天内派人修理。成交供应商不在约定期限内派人修理，采购人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

5、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），成交供应商接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非成交供应商施工质量引起的事故，抢修费用由采购人承担。

6、在国家规定的工程合理使用期限内，成交供应商确保地基基础工程和主体结构的质量。因成交供应商原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，成交供应商应承担损害赔偿责任。

七、违约责任

（一）按《合同法》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，采购人有权依据《合同法》有关条款及合同约定终止合同，并要求供应商承担违约责任。

八、争议解决

执行本合同中产生纠纷，由采购人与成交供应商双方协商解决；协商不成，向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、合同生效及其他

（一）本合同自签订之日起生效。

（二）合同一式八份，采购人三份，成交供应商、陕西省省级单位政府采购中心各执一份；政府采购监管机构备案一份，成交供应商办理结算两份。

（三）未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

第五章  响应文件构成及格式

注释： 1、本章分为三部分，是为方便投标人制作响应文件设计。第一、二部分应按要求或给定格式选择填报。 2、第三部分响应方案格式仅供参考，投标人应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款作出变动。

封面格式

陕西省政府采购货物和服务项目

响应文件

项目名称：

项目编号：

标段名称：

标段编号：

供 应 商：             （公章）

时　  间：

目  录

第一部分  资格证明文件	X

一、营业执照等主体资格证明文件	X

二、财务状况报告	X

三、社保缴纳证明	X

四、税收缴纳证明	X

五、供应商书面声明函	X

六、法定代表人授权委托书	X

七、特定资格要求	X

第二部分  符合性证明文件	X

一、响应函格式	X

二、第一次磋商报价表	X

分项报价表	X

三、磋商保证金交纳凭证	X

四、供应商参加政府采购活动承诺书	X

五、技术服务偏差表	X

六、合同条款响应	X

第三部分  响应方案

一、供应商性质及其概况	X

供应商基本信息	X

供应商性质	X

其他	X

二、技术服务方案	X

- 参考样表	X

- 供应商认为有利于成交的其他情况说明	X

第一部分  资格证明文件

供应商应按照磋商文件第一章第八项所列“供应商资格要求”逐一提供全部资格证明文件。缺少其中任何一项，其响应文件将被视为无效文件。

其中，《供应商书面声明函》、《法定代表人授权委托书》须按下文给定格式填写，否则按无效处理。特别说明，法定代表人亲自参加投标的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。

一、营业执照等主体资格证明文件

二、财务状况报告

三、社保缴纳证明

四、税收缴纳证明

五、供应商书面声明函

供应商书面声明函

陕西省省级单位政府采购中心：

我方作为项目名称（项目编号：____）第___标段的投标供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：名称（加盖公章）

日期：　　年　月　日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

六、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

陕西省省级单位政府采购中心：

现委派（授权代表姓名）为本公司的授权代表，参加贵方组织的《 项目名称 》（项目编号：     ）第___标段的政府采购活动，就该项目的磋商及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

授权代表姓名：_______________	性别：_____

职务：________________           电话：_________

通讯地址：__________________     邮政编码：__________

| 法定代表人身份证复印件 （有人像面粘贴处） | 授权代表 身份证复印件 （有人像面粘贴处） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 （有国徽面粘贴处） | 授权代表 身份证复印件 （有国徽面粘贴处） |

供应商：名称（加盖公章）             法定代表人：（签字或盖章）

日期：　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

2、法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

3、法定代表人签字或盖章可采用纸质签字或盖章后，上传至电子响应文件，也可使用法定代表人CA锁在电子响应文件制作软件中签章。

七、特定资格要求

供应商应具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，同时具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质及建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。

第二部分  符合性证明文件

一、响应函格式

响应函

陕西省省级单位政府采购中心：

我方收到贵中心发布的《项目名称》（项目编号：      ）第___标段磋商文件，经详细研究，我方决定参加该项目第  标段招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并同意磋商文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见磋商文件第二章第三条中的“磋商文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对磋商文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低报价不是成交的唯一条件，并尊重磋商小组的评审结果。

四、我方愿意按照磋商文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交的电子响应文件一份。

六、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方的响应文件在开标之日起 90 个日历日内有效，如成交，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

供应商：名称（加盖公章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：           （专用邮箱）

日期：　　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

2、除可填报项目外，对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

二、第一次磋商报价表

项目名称：

项目编号：

|  | 内容 |
| --- | --- |
| 磋商报价 | 小写： 大写： 单位：元（保留到元） |

供应商：名称（加盖公章）

日期：　　年　月　日

备注： “磋商报价”为磋商总价。磋商报价必须包括本项目所需全部费用。

分项报价表（仅供参考）

| 序号 | 项目编码 | 工程名称 | 品牌 | 规格型号 | 计量单价 | 工程数量 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标报价 | 小写： 大写： 单位：元（保留到元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1、本表应对第三章采购内容中的工程量清单按顺序逐项填写数量和价格，不得遗漏，否则按无效投标处理。

2、投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

供应商：名称（加盖公章）

日期：　 年　月

三、磋商保证金交纳凭证

保证金以纸质银行保函方式交纳的，提供采购人开具的保函回执复印件并加盖供应商公章。

四、供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标供应商，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商：名称（加盖公章）

日期：　　年　月　日

（二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管[2006]21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商：名称（加盖公章）

日期：　 年　月　日

五、技术服务偏差表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应条款 | 偏离程度 | 偏离简述 或相关证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

备注：1、填写此表时以第三章“磋商内容及采购要求”各条款为基本响应要求，满足磋商文件要求的，“偏离程度”注明“0”，无需填写“偏离简述”项。超出、不满足磋商文件要求的，列出“+”、“-”偏差，并在“偏离简述”项做出详细说明；如果“偏离程度”项未填写，将视为该项指标未响应。

2、“响应文件响应条款”必须与响应文件中提供的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评审环节发现该项与响应文件证明材料的实质性响应情况不一致，按无效响应处理。

供应商：名称（加盖公章）

日期：　　年　月　日

六、合同条款响应

完全理解并接受磋商文件中“合同基本条款”要求。

供应商：名称（加盖公章）

日期：　　年　月　日

第三部分  响应方案

一、供应商性质及其概况

（一）供应商基本信息

| 单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商全称 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 登记证号 |  |  | 单位性质 |  |  |
| 法定代表人 (主要负责人) |  |  | 所属行业 |  |  |
| 上年度 营业收入 |  |  | 资产总额 |  |  |
| 所获得资质及等级(国家行政部门颁发) |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 人员情况 |  |  |  |  |  |
| 从业人员总数 |  | 管理人员数量 |  | 专业技术 人员数量 |  |
|  |  | 残疾人人数 |  | 少数民族人数 |  |
| 存在直接控股、管理关系的相关供应商 |  |  |  |  |  |
| 关系 | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 说明 | 1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。 2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、供应商应如实填写上述信息。磋商文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。 |  |  |  |  |

（二）供应商性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其投标产品中的小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

磋商文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

特别提醒：供应商性质（声明函或证明文件）将随成交公告一同公布，接受社会监督。

（三）其他

如：经营状况、相关产品、用户评价等。

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加  项目名称      （项目编号：       ）第___标段采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：名称（加盖公章）

日期：　　年　月　日

备注：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

- 项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

3、供应商非小微企业不填写此表。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（项目名称）（项目编号：       ）第___标段采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：名称（加盖公章）

日期：　　年　月　日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、技术服务方案

参照磋商文件第二章《组织评审》各条款的要求，结合第三章《磋商内容及采购要求》编制技术服务方案。

三、参考样表

（一）业绩合同样表（仅供参考）

| 序号 | 采购单位名称 | 合同名称 | 合同起止时间 | 合同金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 数量合计（个）： |  |  |  |  |

注：后附2015年7月1日以来同类项目业绩，以合同签订日期为准，并加盖供应商公章的合同关键页复印件。

（二）项目团队样表（仅供参考）

1、项目团队情况概述

概述内容包括但不限于为本项目提供服务的团队整体情况、团队负责人、联系人基本情况、背景、能力介绍等，具体内容自行编制。

2、项目团队人员清单

| 1、项目负责人/技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 |  | 在本行业从业工作年限 |  |  | 主要工作 业绩和经历 | 当前 分工 |  |
| 2、专业人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 |  |  | 在本行业从业工作年限 |  | 主要工作 业绩和经历 |  | 当前 分工 |
| 3、辅助人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 学历 |  | 职称 |  |  | 从事类似项目工作年限 | 主要工作 业绩和经历 |  | 当前 分工 |
| 备注 | 表格空间不足时请自行扩展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、供应商认为有利于中标的其他情况说明。