政府采购项目

项目编号：HRCZB20220391

# 陕西理工大学

# 智慧校园-公共服务平台建设项目

招 标 文 件

采购人：陕西理工大学

招标代理机构：华睿诚项目管理有限公司

日 期：二0二二 年 六 月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分 投标人须知	7

投标人须知前附表	7

一、名词解释	12

二、招标文件	12

三、投标文件	14

四、投标文件符合性审查	17

五、投标保证金	17

六、开标、评标和定标	18

七、中标通知	30

八、合同授予	30

九、招标服务费	31

十、其他	31

第三部分 招标内容及技术要求	32

第一章 合同包1(私有云平台及应用建设)招标内容及技术要求.......... 33

第二章 合同包2(生物特征识别应用建设)招标内容及技术要求...........58

第三章 合同包3(云桌面及正版化软件)招标内容及技术要求.............70

第四章 合同包4(智慧安防建设)招标内容及技术要求...................81

第四部分  合同主要条款	130

第五部分  投标文件格式	142

封装样式	165

- 招标公告

项目概况 智慧校园-公共服务平台建设项目的潜在投标人应在西安市曲江新区雁翔路3269号旺座曲江E座29层2901号获取招标文件，并于2022年07月05日 10时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HRCZB20220391

项目名称：智慧校园-公共服务平台建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：10,020,000.00元

采购需求：

| 合同包号 | 合同包名称 | 技术规格、参数及要求 | 预算金额 （元） | 是否接受联合体 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 私有云平台及应用建设 | 详见采购文件 | 2,900,000.00 | 否 | 交货期：合同签订后 20天内 |
| 2 | 生物特征识别应用建设 | 详见采购文件 | 1,300,000.00 | 否 | 交货期：合同签订后20天内 |
| 3 | 云桌面及正版化软件 | 详见采购文件 | 1,800,000.00 | 否 | 交货期：合同签订后20天内 |
| 4 | 智慧安防建设 | 详见采购文件 | 4,020,000.00 | 否 | 交货期：合同签订后20天内 |

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(私有云平台及应用建设)落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号），《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号），《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号），《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（5）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号；

（6）《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号），《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

（7）《政府采购进口产品管理办法》(财库[2007]119号)及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）；

（8）其他需要落实的政府采购政策。

合同包2(生物特征识别应用建设)落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(私有云平台及应用建设)。

合同包3(云桌面及正版化软件)落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(私有云平台及应用建设)。

合同包4(智慧安防建设)落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(私有云平台及应用建设)。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(私有云平台及应用建设)特定资格要求如下:

（1）供应商须具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明文件。

（2）供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证原件，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证原件。

（3）财务状况报告：A、提供2020年度或2021年度的财务审计报告，B、截止投标日期前三个月内其基本开户银行出具的有效期内的资信证明；以上二种形式的证明资料提供任何一种即可。

（4）税收缴纳证明：提供截止投标日期前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

（5）社会保障资金缴纳证明：提供截止投标日期前六个月内任意一个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

（6）供应商须出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。

（7）投标保证金交纳凭证，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

合同包2(生物特征识别应用建设)特定资格要求如下:

同合同包1(私有云平台及应用建设)。

合同包3(云桌面及正版化软件)特定资格要求如下:

同合同包1(私有云平台及应用建设)。

合同包4(智慧安防建设)特定资格要求如下:

同合同包1(私有云平台及应用建设)。

#### 三、获取招标文件

时间：2022年06月15日至2022年06月21日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：西安市曲江新区雁翔路3269号旺座曲江E座29层2901号

方式：现场获取

售价：300元

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年07月05日 10时00分00秒（北京时间）

地点：西安市曲江新区雁翔路3269号旺座曲江E座30层第三会议室

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

1.报名时请携带单位介绍信和本人身份证原件及复印件（加盖公章）；报名时自带U盘拷贝电子版招标文件；文件售价为300元/每合同包。

2.请投标人通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

3.本项目非专门面向中小企业采购项目。

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.釆购人信息

名称：陕西理工大学

地址：汉中市汉台区东一环路1号

联系方式：0916-2641657

###### 2.釆购代理机构信息

名称：华睿诚项目管理有限公司

地址：西安市曲江新区雁翔路3269号旺座曲江E座29层2901号

联系方式：18909203935

###### 3.项目联系方式

项目联系人：田海霞

电话：18909203935

- 投标人须知

# 投标人须知前附表

| 序号 | 名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：陕西理工大学 地址：汉中市汉台区东一环路1号 联系人：王老师 电话：0916-2641657 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：华睿诚项目管理有限公司 地址：西安市曲江新区雁翔路3269号旺座曲江E座29层 联系人： 田海霞 电话：18909203935 |
| 3 | 项目名称 | 智慧校园-公共服务平台建设项目 |
| 4 | 项目实施地点 | 陕西理工大学 |
| 5 | 项目概况 | 合同包1(私有云平台及应用建设): 具体内容详见招标文件第三部分招标内容及技术要求。 合同包2(生物特征识别应用建设):具体内容详见招标文件第三部分招标内容及技术要求。 合同包3(云桌面及正版化软件):具体内容详见招标文件第三部分招标内容及技术要求。 合同包4(智慧安防建设):具体内容详见招标文件第三部分招标内容及技术要求。 |
| 6 | 资金来源 | 财政资金。 |
| 7 | 采购预算 | 10,020,000.00元 |
| 8 | 分包 | 合同包1(私有云平台及应用建设): 预算金额：2,900,000.00元。 合同包2(生物特征识别应用建设): 预算金额：1,300.000.00元。 合同包3(云桌面及正版化软件): 预算金额：1,800,000.00元。 合同包4(智慧安防建设): 预算金额：4,020,000.00元。 |
| 9 | 资金落实情况 | 已落实。 |
| 10 | 采购范围 | 采购文件所包括的全部内容。 |
| 11 | 交货期 | 合同签订后 20天内 。 |
| 12 | 开标现场须 带的资格审 查文件 | 合同包1、合同包2、合同包3、合同包4投标人资格要求： （1）供应商须具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明文件。（提供原件） （2）供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证原件，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证原件。（具体格式详见招标文件第五部分） （3）财务状况报告：A、提供2020年度或2021年度的财务审计报告，B、截止投标日期前三个月内其基本开户银行出具的有效期内的资信证明；以上二种形式的证明资料提供任何一种即可。（提供原件） （4）税收缴纳证明：提供截止投标日期前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。（提供复印件加盖公章） （5）社会保障资金缴纳证明：提供截止投标日期前六个月内任意一个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。（提供复印件加盖公章） （6）供应商须出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。（具体格式详见招标文件第五部分） （7）投标保证金交纳凭证（提供复印件加盖公章），或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（提供原件）。 |
| 13 | 资格审查 文件封装 | 1、各投标人在开标时须将以上资格审查文件密封提交。 2、法定代表人参加投标的：法定代表人证明书和法定代表人身份证不密封，在投标签到现场手持原件递交验证。 3、授权代表参加投标的：法定代表人授权书和被授权人身份证不密封，在投标签到现场手持原件递交验证。 4、投标人在投标文件中附有加盖红色公章的资格要求复印件，否则作废标处理。 5、密封样式详见招标文件“封装样式”。 |
| 14 | 是否接受 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标，投标人在本招标项目中，不能有与其它投标负责人为同一人，有控股、管理等关联关系。 |
| 15 | 踏勘现场 | 1、合同包1（私有云平台及应用建设）、合同包2（生物特征识别应用建设）、合同包3（云桌面及正版化软件）不组织现场踏勘。 2、合同包4（智慧安防建设）统一组织现场踏勘： 北校区：统一踏勘时间：2022年6月23日上午10时30分 统一踏勘集中地点：陕西理工大学北校区校门口 南校区：统一踏勘时间：2022年6月23日下午14时30分 统一踏勘集中地点：陕西理工大学南校区东门口 注：报名成功的供应商按照招标文件规定的踏勘时间准时到达集合点，过时不候，由代理机构工作人员统一带领踏勘现场。疫情防控期间，报名成功的供应商只可委托一名工作人员持身份证、授权书、健康码、行程卡、48小时内核酸检测阴性证明到场踏勘，请自备口罩等防护工具，做好个人防护。以上条件缺一不可，并有中高风险地区行程的供应商不得进入现场踏勘。 |
| 16 | 投标答疑会 | 不召开；招标代理机构将对投标单位所提出的问题予以解答，并出具书面答疑纪要。答疑纪要为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。 |
| 17 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止之日算起）。 |
| 18 | 投标保证金 | - 本次投标活动需缴纳投标保证金为： 合同包1(私有云平台及应用建设):30000.00元。 合同包2(生物特征识别应用建设):20000.00元。 合同包3(云桌面及正版化软件): 20000.00元。 合同包4(智慧安防建设): 50000.00元。 - 投标保证金的有效期与投标有效期一致。 3、投标保证金的缴纳形式：转账、电汇、担保机构保函。 4、投标保证金缴纳截止时间：同投标文件递交截止时间。 保证金交纳账户名称：华睿诚项目管理有限公司 开户银行: 平安银行西安分行/平安银行西安分行营业部 账 号：3020 5868 0040 70 备注：（1）投标保证金应在投标文件递交截止时间前，通过金融机构转账交纳，且确保到账。开标现场不办理投标保证金收取事宜。若招标代理机构未在投标文件递交截止时间前收到投标保证金，其投标将被拒绝。 （2）投标保证金须从对公账户转入，交纳投标保证金时，注明投标项目名称及所投包号，投标人持银行转账或电汇凭证的复印件加盖公章，作为投标必备资质，投标文件中附复印件。（投标保证金以投标人名称汇款，如以个人汇款，视为无效。） （3）投标人以担保机构保函形式缴纳投标保证金的，投标文件递交截止时间前须将担保机构保函正副本原件提交至招标代理机构备案，招标结束之后将担保机构保函正本原件退回。 |
| 19 | 备选投标方案 | 不允许。 |
| 20 | 投标文件份数 | 1、投标文件一律采用书籍（胶装）方式装订。正本一份，副本三份，与正本内容一致的电子版一份（U盘拷贝，电子文档应为PDF版与WORD版各一份）； 2、资格审查文件； 3、招标文件要求的合同业绩原件及其他证明文件。 以上文件密封提交。 |
| 21 | 投标文件装订要求及封装样式 | - 投标文件正本、所有的副本、电子版本须分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损，正本装在一个封袋内，所有的副本装在一个封袋内，电子版装在一个封袋内），且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版”字样。封袋应加贴封条，并在密封条接缝处加盖单位公章（红章）和法定代表人或被授权人印章(或签字）。封袋正面要粘贴投标人全称、项目名称、编号、包号等标识、且投标文件袋上应加盖投标人公章。 - 为方便开标唱标，开标一览表除在投标文件内装订外，再单独制作一份,装在正本的封装袋内。 备注：如果投标人未按上述要求密封及加写标记，误投或过早启封的投标文件，将自行承担其投标文件被视为无效投标文件的风险。 |
| 22 | 投标截止时间 | 截止时间：2022年07月05日10时00分。 |
| 23 | 开标时间和地点 | 1、开标时间：2022年07月05日10时00分。 2、开标地点：西安市曲江新区雁翔路3269号旺座曲江E座30层第三会议室。 3、递交方式：现场递交纸质版投标文件。 |
| 24 | 开标程序 | 详见招标文件第二部分 投标人须知 第六款 开标、评标和定标中的规定。 |
| 25 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会组建：7人，其中采购人代表2人，专家5人； 2、专家确定方式：从陕西省财政厅政府采购专家库随机抽取。 |
| 26 | 是否授权评标委员会直接确定中标人 | 否。由评标委员会推荐各标段中标候选人数：3人；由采购人在各标段中标候选人中确定一名本标段中标人。 |
| 27 | 履约保证金 | 中标人在领取中标通知书后，向采购人交纳不少于中标金额5%的履约保证金，履约保证金在项目验收后转为质保金。 |
| 28 | 代理服务费 | 1、中标人在领取中标通知书前，参考国家发展与改革委员会《招标代理服务收费暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件规定标准、发改办价格［2003］857号文件、发改价格〔2015〕299号文件，向招标代理公司交纳招标代理服务费。 2、招标代理服务费应按招标文件要求的方式交纳。 3、代理服务费交纳信息 ： 户 名：华睿诚项目管理有限公司 开户银行：西安银行小寨东路支行 帐 号：8160 1158 0000 101224 |
| 29 | 是否为专门面向中小企业采购 | 否。 |
| 30 | 解释权 | 本招标文件由招标代理机构负责解释。 |
| 备注：投标人须知前附表与招标文件正文对同一事项描述不一致的，以投标人须知前附表为准。如本表未说明的，以本招标文件内容为准。 |  |  |

# 一、名词解释

1.1 采购人：陕西理工大学

- 1.2 招标代理机构：华睿诚项目管理有限公司

1.3 投标人：参与投标的投标人

1.4 标书：招标文件与投标文件的统称

1.5 中标单位：由评标委员会推荐经采购单位确认的投标人

二、招标文件

2.1 招标文件的组成：包括目录中所列的前五部分。

2.2 采购人对招标文件进行必要的澄清或修改，其内容可能影响投标文件编制的，在投标截止时间15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标人，其内容均为招标文件的组成部分，并对采购人及投标人起约束作用。

2.3 投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，在投标文件中对招标文件的要求做出响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

2.4 招标文件的质疑、澄清或修改：

2.4.1 投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，按照《政府采购法》第五十二条、中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑。

A、投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。同一投标人提出质疑时须按照中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定提供相应材料。

B、招标代理机构质疑受理，联系电话：18909203935，联系人：田工。

联系地址：西安市曲江新区雁翔路3269号【旺座·曲江】E座29层。

C、招标代理机构对受理的质疑，按照法定程序，将予以答复。投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

2.4.2  招标文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约力。对招标文件中有难以理解或对参数有疑义的内容，投标人须在规定的时间内向招标代理机构提交书面资料，否则视为对招标文件再无疑义，因此带来的一切后果由投标人自负。

2.4.3  根据招标工作进展实际情况，采购人可酌情延长递交投标文件的截止时间3日，若延长将另行以书面形式通知各投标人。

2.4.4  采购人、招标代理机构在法定质疑期内收到的投标人质疑函后，7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

2.5 投标人必须从招标代理机构购买招标文件，投标人自行转让或复制招标文件视为无效。招标文件售后不退，仅作为本次招标使用。

2.6 招标文件的解释权归招标代理机构。

# 三、投标文件

3.1 投标人资格要求：

3.1.1 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

3.1.2 特定资格条件：见投标人须知前附表。

3.1.3 开标现场须带的资格审查资料：见投标人须知前附表。

3.1.4 资格审查：

（1）由采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

（2）资格要求均为各投标人必备要求，资格证明材料未提供或验证不合格的，将按照无效响应予以处理，不得进入后续评审环节。

（3）截止至投标文件递交截止时间之后，各投标人不得以任何理由补充任何资格证明材料，采购人及采购代理机构将拒绝任何资格证明材料的补充。

3.2  投标文件的组成：

3.2.1 各投标人应根据招标文件要求编制投标文件。

3.2.2 投标文件包括：投标文件应由招标文件部分及投标报价一览表、资格证明文件、技术文件等投标文件部分组成。

（1）投标函

（2）投标报价一览表等

（3）分项报价等

（4）必备资格证明文件

（5）招标文件要求的技术响应

（6）招标文件要求的其他资料

3.3 投标人应对招标文件的技术要求做出响应，偏离处做出注明和说明。

3.4 各投标人须对以下内容做出承诺：

（1）必须根据招标文件要求进行生产、供货等；

（2）不得未经同意将本项目内容进行转包实施，一经发现，立即取消其中标资格，并承担由此引起的一切经济损失；

（3）接受采购人委托的相关单位对采购内容、质量、进度、实施方案、价款支付与结算审核等的监督和管理。

3.5 投标人不得以他人名义投标和串通投标。

3.6 投标文件填写说明：

（1）投标文件格式：投标人提交的投标文件应当使用招标文件规定的全部格式（表格可以按同样格式扩展）编写，装订成册。

（2）投标报价一览表为在开标大会上唱标的内容，要求按格式填写。若投标人填写有误，招标代理机构将默认为招标文件要求格式。

3.7 投标文件的计量单位：

投标文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

3.8 投标报价：

（1）投标货币：人民币 ； 单位:元（精确到小数点后两位）。

（2）投标报价：是指完成本项目的所有费用，包括：货物价（含税）、运输费、安装费、调试费、培训费、产品辅材费、售后服务费、保险费、相关伴随费用等。

（3）投标人须对《招标内容及技术要求》中任何货物需求和服务要求进行完整报价，招标代理机构拒绝只对部分货物或服务进行报价的投标。任何有选择的报价将不予接受。

（4）所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

（5）投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

（6）招标代理机构不接受投标人对任何未办理正常进口手续的货物的投标报价。

（7）最低报价不是中标的唯一依据。

（8）投标人不得以低于成本的报价参加投标。当评标委员会认为某个投标人的投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，可要求该投标人在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.9 投标期间一切费用自理。

3.10 投标文件的编制：

3.10.1  投标文件的签署及规定

（1）投标文件的各项资料均应遵守本条规定。

（2）投标人应填写全称，同时加盖投标人公章。

（3）投标文件中有要求法定代表人或被授权人签字或盖章的地方，必须由法定代表人或被授权人签字或盖章。

（4）投标文件应按招标文件给定的投标文件格式要求加盖投标人公章并经法定代表人或被授权人签字或盖章。

（5）除投标人对错误处需修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字或增删。如有修改，修改处应加盖投标人公章及法人代表或被授权人签字或盖章确认。

（6）因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自行负责。

3.10.2  投标文件的装订和递交

（1）投标文件的装订：见投标人须知前附表。

（2）投标文件的封装：见投标人须知前附表。

（3）投标文件的递交：

a、投标人应按规定的时间、地点，于投标截止时间前递交投标文件；

b、招标代理机构推迟递交投标文件截止时间时，应在投标文件截止时间1日前以书面形式通知所有投标人。招标代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

c、递交投标文件截止时间止，若收到的投标文件少于3个，采购人将报请监督管理机构批准变更招标方式或择日重新组织招标；

d、投标人在规定的投标截止时间后递交投标文件，将被拒收。

3.10.3  投标文件的补充、修改与撤回：

a、投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前,可以书面形式补充、修改或撤回已递交的投标文件，并以书面形式通知招标代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求密封、签署、盖章，并作为投标文件的组成部分；

b、投标人提出修改和撤标要求的，须在投标截止时间前密封送到招标代理机构，并在封面上加注“修改”或“撤回”字样。招标代理机构摄像留存后，将投标文件（包含纸质及电子版）退还投标人。

c、撤回投标文件应以书面形式由有权人（法定代表人或被授权人）通知招标代理机构。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回投标的正式文件。以在招标开始前送达招标代理机构为准。

d、投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件；

e、在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予退还，提供投标担保的投标人将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

3.10.4  投标文件的审查标准：

a、投标文件图表与文字不符时，以文字为准；

b、投标文件正本与副本不符时，以正本为准；

c、投标文件大写与小写不符时，以大写为准；

d、单价乘以数量不等于总价时，以单价乘以数量为准。

- 投标文件符合性审查

依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容作出响应。符合性审查的内容，出现下列情况者按废标处理：

[1] 投标人名称与登记领取招标文件单位的名称不符。

[2] 投标文件没有按招标文件要求签署、盖章，无投标有效期或有效期达不到招标文件要求。投标文件的有效期：自开标之日起90个日历日。

[3] 投标人投标报价超出采购预算的。

[4] 投标文件的合同主要条款不响应，或附加了采购人难以接受的条件。

[5] 投标方案出现严重漏项，造成系统缺陷，已影响到该项目的实施。

[6] 投标报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争。

# 五、投标保证金

5.1 投标人在递交投标文件的同时，应按“投标人须知前附表”要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

5.2 对于未能按“投标人须知前附表”要求提交投标保证金的投标人，招标代理机构将视为不响应招标文件而予以拒绝。

5.3 退还投标保证金：

（1）所有未中标投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内按原账户退还；

（2）中标的投标人的投标保证金在合同签订后，执合同原件退还。

5.4 如投标发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：

（1）中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的；

（4）中标人不按规定支付招标服务费的。

# 六、开标、评标和定标

6.1 开标：

6.1.1 招标代理机构按规定的时间和地点组织公开开标会议，并通知采购人和所有投标人参加。

6.1.2 所有参会人员应签名报到，以证明其出席。

6.1.3 投标人签名报到后按规定提交的投标文件，到投标截止时间前如中途要求撤回时，则该投标文件不予开封，摄像留存后，将投标文件退还投标人。

6.1.4 开标程序：

（1）开标会议由招标代理机构主持。主持人宣读开标会议开始，宣读会场纪律，宣布参加会议的投标人名单。

（2）投标人的法定代表人或被授权人与监标人当众共同检查投标文件的密封情况，签字确认并宣读检查结果。未通过审查的按无效投标文件处理。

（3）经确认无误后，招标代理机构依照摆放顺序当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其它主要内容，并由投标人的法定代表人或被授权人及监标人签字确认唱标内容。

（4）招标代理机构对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

（5）开标会议结束。

6.2 评标

6.2.1 招标代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》和“财政部令第87号”的规定，依法组建评标委员会，见“投标人须知前附表”。评标委员会专家人数应占总人数的2/3以上。评标委员会负责对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。

6.2.2 评标委员会成员应当遵守并履行下列职责义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会可要求投标人对投标文件中含义不明确的有关事项作出澄清或者说明。

（3）对投标文件进行比较和评价，依据招标文件的要求和评审标准进行评审，确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人，对评标意见承担个人责任。

（4）对评标过程及各投标人的商业机密予以保密，向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（5）拟定评标结果。

（6）配合采购人、招标代理机构答复各投标人提出的质疑。

（7）配合各部门处理投诉工作。

6.3 定标

6.3.1 评标委员会依据评标办法，对投标文件进行评审和比较，向采购人提出书面评标报告并推荐合格的中标候选人。采购人根据评标委员会提交的评标报告和推荐的中标候选人按照有关规定确定中标人，并与其签订合同。

6.3.2 在招标有效期内，招标代理机构在接到采购人的“中标复函”通知后，向中标人发“中标通知书”。

6.3.3 中标人因自身原因在中标通知书发放之日起30个日内不与采购人签订合同的，视为自动放弃中标资格，投标保证金不予退还。给采购人造成损失超过投标保证金金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。提供投标担保的投标人将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

6.3.4 中标后，中标人应按照合同约定履行义务，完成招标项目的供货，经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为中标项目的部分非主体、非关键性工作。接受分包的投标人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

6.4 评标、定标办法

6.4.1 评标原则

坚持公平、公正、科学、择优；供货及时；合理低价；禁止不正当竞争。

6.4.2 评标办法

本次招标采用综合评分法（详见本节评分标准）。

6.4.3 评标内容

（1）投标文件符合性评审：包括商务符合性和技术符合性鉴定。投标文件在实质上响应招标文件的必备要求，无显著的差异或保留。

（2）商务部分投标内容：包括投标报价完整、合理、有效、分析报价构成的合理性（分项报价表）、投标服务范围、服务地点、服务时间、付款条件、质量保证和售后服务承诺及措施、经营信誉、对招标文件的响应等商务评审内容。

（3）技术部分投标内容：包括服务方案、服务质量保证及措施、所报内容的先进性、安全性和可靠性，可维护性，技术要求偏离等技术评审内容。

6.4.4 评标须知

（1）凡属于对投标文件的审查、澄清、比较和评标的有关资料、中标候选人的有关情况以及与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

（2）在投标文件的评审和比较、中标人的确定以及合同的签订过程中，投标人向评标委员会施加压力的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

（3）为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。投标人应采用书面形式进行澄清或说明，并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。但不得寻求或建议对投标价格和投标文件的实质进行变更。

（4）中标人确定后，采购人和招标代理机构对未中标原因不做任何解释，投标文件不予退还。

6.4.5 评标工作程序

（1）采取逐项分步评审方式，每一步评审不合格者，不进入下一步评审，全部评审合格的投标人进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选人。

（2）经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。

（3）评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（4）评标委员会对投标文件中的内容有疑问的部分，可以向投标人质询并要求该投标人做出书面澄清，但不得对投标文件做实质性修改，质询工作应当由全体评标委员会成员参加。对于实质性不符合招标文件的，评标委员会有权予以拒绝。质询工作应做书面记录，采购人代表、评标委员会成员及投标人应在记录上签字确认。

6.4.6  评分标准

满分：100分，综合评分法。各分项分值分配如下：

- 合同包1(私有云平台及应用建设)、合同包2(生物特征识别应用建设)、

合同包3(云桌面及正版化软件)评分标准：

| 评分 因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标 报价 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（30） 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，对符合政策性条件的投标人的投标总报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（监狱企业、福利企业：视同小微企业,但不得重复扣除） |
| 商务 响应 | 15分 | 1、业绩（6分）：提供投标人近年类似项目的业绩（合同签订日期或中标通知书发出日期为2019年1月1日以来），业绩证明材料以中标（成交）通知书或合同为准，投标文件中附复印件，原件备查，提供1份有效业绩证明材料计2分，最高6分，未提供计0分。 2、节能环保（2分）：投标人投标产品中每有一项为节能产品政府采购品目清单中的产品的得0.5分，每有一项为环境标志产品政府采购品目清单中的产品的得0.5分，最多得2分。投标人提供《中国政府采购网》最新颁布“节能产品政府采购品目清单”和“环境标志产品政府采购品目清单”复印件。 3、售后服务（5分）：对本次项目提交详尽的售后服务方案，内容包括但不限于：配备齐全的服务人员及完善的服务流程；在接到故障报修请求的情况下，能够及时到达现场排除故障（有明确的响应时间及故障排除时间承诺）；故障发生后能够提供备品备件及时更换（有明确的保证措施及承诺）；有明确的免费硬件质保年限及软件维护升级年限承诺；有明确的质保期外的服务标准及方案。 （1）方案合理、明确、清晰，具有较强的可操作性，按其响应程度计3-5分； （2）方案较为合理、明确、符合项目需求，具有可操作性，按其响应程度计1-3分； （3）方案安排不合理、不符合项目需求，不具有可操作性，计0分。 4、培训（2分）：投标人负责为采购人培训操作人员，并有完善的培训方案（包括培训人数、培训时间、培训内容、效果评价等），按其响应程度计0-2分。 |
| 技术 响应及方案 | 55分 | 1、技术参数响应（25分）： （1）基本分（20分）：投标产品的技术参数和性能基本满足招标文件要求的计20分； （2）加分项（5分）：在基本分（20分）的基础上，投标产品的技术参数和性能要求中标“★”项有实质性优于的每项加1分，非标“★”项有实质性优于的每项加0.5分，最多加5分。（正偏离需提供佐证材料，若无佐证材料则认定为满足或负偏离）； （3）减分项：在基本分（20分）的基础上，投标产品的技术参数和性能要求中，标“★”项有负偏差的每项减2分，非标“★”项有负偏差的每项减0.5分；减完为止。 2、技术方案（10分）：针对需求进行科学分析，描述设计方案。制定详细的设计方案（包括但不限于网络架构、资源配置、安全设计考虑，运维管理计划等）。 （1）方案合理、明确、清晰，具有较强的可操作性，完全满足项目需求，按其响应程度计6-10分； （2）方案较为合理、明确、具有可操作性，符合项目需求，按其响应程度计2-6分； （3）方案安排不合理、不符合项目需求，不具有可操作性，计0分。 - 设备安装实施方案（5分）：制定详细的设备安装实施方案（方案内容包括但不限于：设备安装工艺、安装措施、环境保护措施、确保安全的技术组织措施等内容）。 （1）方案合理、明确、清晰，具有较强的可实施性，按其响应程度计3-5分； （2）方案较为合理、明确、符合项目需求，具有可实施性，按其响应程度计1-3分； （3）方案安排不合理、不符合项目需求，不具有可实施性计0分。 4、产品质量保证措施（5分）：编制质量保证措施方案，制定供货计划，能够控制实施过程中产品的质量。 （1）提出合理、明确、清晰的质量保证措施及供货计划（有具体的供货组织安排，有仓储、运输、派送等措施内容，供货、安装、调试、试运行、验收等环节有明确的时间安排，切能保证时间安排上有盈余），具有较强的可操作性，按其响应程度计3-5分； （2）质量保证措施及供货计划较为合理、明确、符合项目需求（有具体的供货、安装、调试、试运行、验收等环节的时间安排），具有可操作性，按其响应程度计1-3分； （3）质量保证措施及供货计划安排不合理、不符合项目需求，不能提供质量保证措施的计0分。 5、产品质量证明材料（5分）：提供所投产品满足招标文件采购内容要求的产品质量证明材料（包括但不限于有效期内所投产品的检测报告、产品官网、详细参数彩页、产品的认证证书、数据文件或使用说明书等技术资料；软件产品具有自主知识产权，能提供但不限于软件著作权登记证书、资质证书等资料）。 （1）提供的产品资料详实可信、厂商资质证书齐全，按其响应程度计3-5分； （2）提供的产品资料简单，厂商资质证书不全，按其响应程度计0-3分。 6、针对本项目的管理体系、人员安排方案（5分）： （1）有完善的管理体系，针对本项目的实施组织机构、人员安排有具体方案，分工合理、责任明确，能确保项目顺利实施，按其响应程度计3-5分； （2）人员安排简单，管理体系单一，按其响应程度计1-3分。 （3）实施组织机构、人员安排不合理、不符合项目需求，无管理体系的计0分。 |
| 备注：本项目使用综合评分法，通过资格审查、符合性审查的不同投标人参与同一项目投标的，提供相同品牌产品按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌产品投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标记“▲”号产品）品牌相同的，按前两款规定处理。 |  |  |

（二）合同包4(智慧安防建设)评分标准：

| 评分 因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标 报价 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（30） 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，对符合政策性条件的投标人的投标总报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（监狱企业、福利企业：视同小微企业,但不得重复扣除） |
| 商务 响应 | 15分 | 1、业绩（6分）：提供投标人近年类似项目的业绩（合同签订日期或中标通知书发出日期为2019年1月1日以来），业绩证明材料以中标（成交）通知书或合同为准，投标文件中附复印件，原件备查，提供1份有效业绩证明材料计2分，最高6分，未提供计0分。 2、节能环保（2分）：投标人投标产品中每有一项为节能产品政府采购品目清单中的产品的得0.5分，每有一项为环境标志产品政府采购品目清单中的产品的得0.5分，最多得2分。投标人提供《中国政府采购网》最新颁布“节能产品政府采购品目清单”和“环境标志产品政府采购品目清单”复印件。 3、售后服务（5分）：对本次项目提交详尽的售后服务方案，内容包括但不限于：配备齐全的服务人员及完善的服务流程；在接到故障报修请求的情况下，能够及时到达现场排除故障（有明确的响应时间及故障排除时间承诺）；故障发生后能够提供备品备件及时更换（有明确的保证措施及承诺）；有明确的免费硬件质保年限及软件维护升级年限承诺；有明确的质保期外的服务标准及方案；按其响应程度计0-5分。 4、培训（2分）：投标人负责为采购人培训操作人员，并有完善的培训方案（包括培训人数、培训时间、培训内容、效果评价等），按其响应程度计0-2分。 |
| 技术 响应及方案 | 55分 | 1、技术参数响应（25分）： （1）基本分（20分）：投标产品的技术参数和性能基本满足招标文件要求的计20分； （2）加分项（5分）：在基本分（20分）的基础上，投标产品的技术参数和性能要求中标“★”项有实质性优于的每项加1分，非标“★”项有实质性优于的每项加0.5分，最多加5分。（正偏离需提供佐证材料，若无佐证材料则认定为满足或负偏离）。 （3）减分项：在基本分（20分）的基础上，投标产品的技术参数和性能要求中，标“★”项有负偏差的每项减2分，非标“★”项有负偏差的每项减0.5分；减完为止。 2、设计方案（10分）：针对需求进行科学分析，制定详细的设计方案（包括但不限于网络架构、资源配置、安全设计考虑，运维管理计划等）。 （1）方案合理、明确、清晰，具有较强的可操作性，完全满足项目需求，按其响应程度计6-10分； （2）方案较为合理、明确、具有可操作性，符合项目需求，按其响应程度计2-6分； （3）方案安排不合理、不符合项目需求，不具有可操作性，计0分。 - 3、设备安装实施方案（5分）：制定详细的设备安装实施方案（方案内容包括但不限于：设备安装工艺、安装措施、环境保护措施、确保安全的技术组织措施等内容）。 （1）方案合理、明确、清晰，具有较强的可实施性，按其响应程度计3-5分； （2）方案较为合理、明确、符合项目需求，具有可实施性，按其响应程度计1-3分； （3）方案安排不合理、不符合项目需求，不具有可实施性计0分。 4、产品质量保证（6分）：编制质量保证措施方案，制定供货计划，能够控制实施过程中产品的质量。 （1）提出合理、明确、清晰的质量保证措施及供货计划（有具体的供货组织安排，有仓储、运输、派送等措施内容，供货、安装、调试、试运行、验收等环节有明确的时间安排，切能保证时间安排上有盈余），具有较强的可操作性，按其响应程度计2-4分； （2）质量保证措施及供货计划较为合理、明确、符合项目需求（有具体的供货、安装、调试、试运行、验收等环节的时间安排），具有可操作性，按其响应程度计1-2分； （3）质量保证措施及供货计划安排不合理、不符合项目需求，不能提供质量保证措施的计0分。 （4）产品质量证明材料（2分）：提供所投产品满足招标文件采购内容要求的产品质量证明材料（包括但不限于有效期内所投产品的检测报告、产品官网、产品的认证证书、数据文件或使用说明书等技术资料）计0-2分。 5、针对本项目的管理体系、人员安排方案（4分）： （1）有完善的管理体系，针对本项目的实施组织机构、人员安排有具体方案，分工合理、责任明确，能确保项目顺利实施，按其响应程度计2-4分； （2）人员安排简单，管理体系单一，按其响应程度计1-2分。 （3）实施组织机构、人员安排不合理、不符合项目需求，无管理体系的计0分。 6、现场踏勘（5分）：供应商按照招标文件中的要求实地踏勘并附有踏勘证明的计5分，无踏勘证明的计0分。 |
| 备注：本项目使用综合评分法，通过资格审查、符合性审查的不同投标人参与同一项目投标的，提供相同品牌产品按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌产品投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标记“▲”号产品）品牌相同的，按前两款规定处理。 |  |  |

注：(1)评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

(2)各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

(3)评标委员会根据以上内容打分，由高到低进行，推荐出中标候选单位。评标委员会依据评审结果写出评审结论报告，送采购人审定。

招标代理机构在整个评标工作结束后，将把售标、开标、评标及推荐中标全过程的情况以书面形式（评标报告）报送采购人审核，同时报监督管理机构审核备案。

6.4.7  其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定，落实政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》--财库[2020]46号：

中小企业参加政府采购活动，供应商应出具《中小企业声明函》，并由供应商加盖公章，其划型标准严格按照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。供应商提供的《中小企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号：

监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号），《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号），《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号），《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

（4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（5）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号；

（6）《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号），《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

（7）《政府采购进口产品管理办法》(财库[2007]119号)及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）；

（8）其他需要落实的政府采购政策。

6.5 特殊情况处理

（1）若出现综合得分并列时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价的得分相同，技术得分高者为第一中标候选人，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

（2）评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委商榷后再进行复会。

（3）评标过程中，若出现合格投标人少于三家时，采购人将依法报请监督管理机构批准变更招标方式或重新组织招标。

经采购人申请，采购监管部门批准后，转为竞争性谈判方式的，评标委员会自行转换为谈判小组，投标文件以招标文件为基础。

谈判小组应当对响应文件进行评审，谈判小组所有成员应当集中与单一投标人分别进行谈判，并给予所有参加谈判的投标人平等的谈判机会。

竞争性谈判实行多次报价。谈判结束后，投标人应当在谈判小组规定的时间内提交最后报价，并由法定代表人或被授权人签字，最后报价现场不对投标人公布。最后报价为最终报价，该投标价格为不可更改价格，最后报价是投标人响应文件的有效组成部分，作为谈判小组推荐成交候选人的依据。如采购需求没有实质性变化，各投标人的报价应逐次降低，本次报价超过上次报价的，为无效报价。出现相同报价的，可再次报价，直至产生唯一最低报价。

采用竞争性谈判方式，谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的投标人中，按照最后报价由低到高的顺序推荐出成交候选人。

# 七、中标通知

7.1  确定中标人

（1）评标委员会向采购人提出书面评标报告，推荐三名合格的中标候选人。采购人根据评标委员会提交的评标报告和招标代理机构的《中标确认函》确定一名中标人。

（2）招标代理机构接到采购人的中标复函后，将中标结果在陕西省政府采购网上进行公告。

7.2 招标代理机构不做未中标原因的解释。

7.3 中标人应在接到招标代理机构通知之日起七日内领取中标通知书。未在规定时间内领取中标通知书的，投标保证金不予退还。提供投标担保的投标人将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

# 八、合同授予

8.1 中标通知书是合同的重要组成部分。

8.2 招标文件、中标人的投标文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

8.3 授予合同时更改采购货物数量的权力：

采购人在授予合同时有权在 ＋10% ～ －10% 的幅度内对招标文件规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

8.4 签订合同

（1）自中标通知书发出后30个日内，按照招标文件和中标投标人投标文件的约定，采购人与中标投标人洽谈合同条款，并签订合同。招标文件及中标投标人的投标文件均作为合同的组成部分。

（2）定标或确定成交单位后，中标（成交）单位因自身原因未按程序签订合同，采购人将取消其中标资格，同时报请监督机构备案，没收其投标保证金。在此情况下，采购人可按评标结果顺序将合同授予下一中标候选人或重新招标。

中标通知书发放之日起30个日内不与采购方洽谈合同的，视为自动放弃中标资格。

# 九、招标服务费

9.1 本招标项目代理服务费收费标准：见投标人须知前附表。

9.2 本招标项目代理服务费交纳方式：见投标人须知前附表。

9.3 本招标项目代理服务费交纳信息 ：见投标人须知前附表。

# 十、其他

10.1 如果发生下列情况招标代理机构将报请监督管理机构批准变更招标方式或重新组织招标：

（1）同一包段有效投标人不足三家；

（2）所有投标人的报价均超出采购预算限额，采购人不能支付的；

（3）评标委员会三分之二以上的评委认定所有投标报价存在价格不实的现象；

（4）有证据证明有围标现象的发生。

10.2 拒绝商业贿赂：

遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、投标人和评审专家在招投标活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

10.3 如果发生下列情况按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定处理：

（1）提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为。

（2）为本次招标标的进行设计、编制规范和其他文件的公司参加投标的。

（3）有证据证明有围标、串标现象发生的。

- 招标内容及技术要求

采购内容及预算

| 包段 | 项目名称 | 采购预算 | 采购内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同包1 | 私有云平台及应用建设 | 290万元 | 详见 第一章 |
| 合同包2 | 生物特征识别应用建设 | 130万元 | 详见 第二章 |
| 合同包3 | 云桌面及正版化软件 | 180万元 | 详见 第三章 |
| 合同包4 | 智慧安防建设 | 402万元 | 详见 第四章 |
|  | 合计 | 1002.00万元 |  |

- 第一章 合同包1(私有云平台及应用建设)招标内容及技术要求

一、项目建设背景

（一）私有云平台

信息化建设从2000年起步，2016开始年全面转向数字校园建设，完成了校园网络基础设施建设，同时为广大师生提供了丰富的信息化相关应用系统，如：人力资源管理系统、教务系统、科研系统、图书管理系统、一卡通系统、资产管理系统、档案管理系统等，在一定程度上为教学、科研和管理工作的开展提供了有力支撑，提高了协作效率，同时也积累了大量的数据信息资产。目前众多的应用系统都运行在数据中心的虚拟化集群中，随着高校智慧校园的不断推进，建设高质量的私有云平台数据中心已成为学校信息化工作高效管理、科学决策和创新服务的重要基础。

（二）平台应用

1．可信电子文档

随着学校教学管理改革不断深入，已建设各种软硬件系统虽然为学校信息化管理和服务带来了显著的效益，但是为全体学生、教职工提供主动服务方面还不够完善，例如，学生申请各种成绩单、证明文件，教职工申请各种在职证明、社保证明、收入证明等公信力文件仍然采用传统人工打印盖章方式，由于受时间、校区、流程等限制，申请流程繁琐、耗时，同时业务部门工作量大，不利于为师生提供便捷、快速的服务。针对师生文档需求量大，迫切需要建设一套符合学校实际需求的校级可信电子文档管理平台。

2．网站群平台

学校现有的网站群管理平台自建设投入使用以来，在站群安全维护、整体建设、资源共享方面发挥了重要的作用，项目在当时符合建设要求。但是随着新技术的不断发展，如何针对当前站群实现更加智能的运维管理，已经成为当前学校面临的最需要建设解决的问题。

3．国资低值品管理结算平台

学校目前使用的低值品管理系统为早期购买的系统，未与财务系统进行对接，教职工入库金额无法同步冻结出入库的项目余额，无法做到从申请出入库商品到报销的全面信息化、自动化。

二、项目需求

（一）私有云平台

本次私有云平台建设的核心目标在于通过当前主流的虚拟化、云计算、大数据、人工智能等IT技术帮助学校最终实现数据中心各项工作的智能化转型和创新，并将最大程度复用现有IT资产进行整合。根据学校各业务平台的需要，决定采用超融合架构的服务器虚拟化技术以提高硬件资源使用效率，降低管理、运维的复杂度。此次建设项目包括超融合软件、超融合安全软件、网络设备及服务器等。本项目的服务器、网络设备硬件、超融合软件要求性能主流、架构先进、管理简便、扩展灵活、运行安全稳定、配套维保服务及时有效。

（二）平台应用

1．可信电子文档

学校师生常用的成绩单、在读证明、在职证明、社保证明、收入证明等公信力文件的无纸化存储，以及数字化文档管理并可以进行文档的质控、收集、查询、下载和打印等功能，引入一种通用版式文件将各业务数据转化为版式文件，使得数据可脱离原业务系统展示并供师生查阅、下载和打印。同时根据电子文档管理的要求，通过电子化的签名方式，实现学校或业务部门盖章的版式文件上电子签章，用以代表学校的网络身份实现可靠签署。

按照国家的有关政策和标准规范要求，建设电子认证，通过数字证书和电子签名技术，有效保证信息系统的各用户身份是真实可靠的、数据信息是真实完整的、合法可信的，有效建立起责任追踪机制，保障好各类用户的权益，为我校信息化建设保驾护航。

2．网站群平台

（1）全媒体站群管理平台：搭建全媒体站群管理平台，实现网站、微信、微博等宣传渠道的统一管理。

（2）动态应用管理：搭建应用开放平台，承载学校网站动态轻应用的建设和使用，打破网站纯静态信息发布现状，对网站交互业务进行全面支撑。

（3）重保安全及内容安全提升：基于全方位安全体系，实现信息安全、内容安全两手抓，将原有网站、新媒体进行科学的安全策略管理，实现了安全标准的统一。

（4）信息快速高效搜索：通过提供丰富的搜索接口、高自由度的搜索结果展示、全面的智能语义识别、个性化的智能推荐服务，打造全新的高精准的智能搜索，实现“一键搜索、信息聚合”。

（5）用户行为快速分析：搭建用户行为分析模块，从网站访问基础指标、网站访问流量质量指标出发进行考量，通过折线图、饼图、柱状图等可视化图表将数据有规律地展示，从而使得用户直观方便地进行网站管理、网站维护等工作。

3．国资低值品管理结算平台：

（1）入库/出库管理。（2）入库/出库审批。（3）库存查看。（4）数据对接。

与现有财务系统对接，从申请出入库商品到报销全面信息化，自动化。根据教职工入库金额同步冻结出入库的项目余额，建立预算引领的信息化管理。

三、服务要求：

1、可信电子文档建设：售后服务3年，服务期间提供开发及售后服务，须持续收集学校各部门需求，免费定制并开发符合全校师生要求的各类报表服务。

2、硬件部分由原生产厂商提供三年免费整机维保（含配套设备及线缆），三年原厂免费上门服务。

3、软件产品提供三年原厂免费维保、免费升级服务。

4、提供原厂3年7×24专业技术支持，在线支持，电话支持，电话响应无法解决的24小时内到达现场，48小时内修复解决。如48小时内无法修复，应提供相应的解决方案。

5、签订合同时提供原厂供货证明材料（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）、原厂售后服务承诺函。

6、所提供的软件须具有国家版权局出具的软件著作权登记证书。

7、供应商提供三年免费本地化运维服务。

8、交货期：合同签订后，20个日历日内安装调试完毕。

四、配置数量及技术参数要求：

（一）私有云平台

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合软件 | 管理平台： 1.计算、存储虚拟化软件均为裸金属架构，无需安装存储控制器即可实现超融合平台的部署； 2.提供管理主流第三方虚拟化平台的功能，可将主流第三方平台集群进行统一接管，能对其虚拟机进行新建、删除、编辑、迁移、备份等操作；虚拟机可实现与第三方虚拟化平台的双向迁移； 3.可根据单个虚拟机开关机、打开控制台、删除等操作设定不同的权限，管理员也可以根据用户需求自由合理分配权限； 4.可直观显示当前整个数据中心业务状态、资源池健康度、告警、性能、虚拟机的状态等情况； 5.提供计算、存储、网络、安全等资源的统一管理界面； 6.系统具备计算、存储、网络、电源和风扇等部件的冗余功能；提供故障切换能力，当组件自身故障时，不影响整个集群正常运行，保证业务连续性； 7.超融合管理平台内置在线p2v、v2v迁移工具，具有业界主流的操作系统、公有云平台、虚拟化平台。 计算资源虚拟化： ★ 1.架构设计：采用符合超融合特性的分布式架构，无计算、存储、管理节点之分，每个节点同时提供计算和存储服务，无需专用SAN存储； 2.实现CPU、内存、I/O的虚拟化，保证虚拟主机的迁移、资源调度和资源扩展；虚拟机之间可以做到隔离保护；具有一键还原30天内已删除的虚拟机； 3.提供统一的虚拟机管理界面，具备虚拟机创建、启动、暂停、恢复、重启、关闭、关闭电源、修改、删除、查询、克隆、迁移、备份、导入、导出、快照等功能； 4.提供HA功能，当集群中的主机硬件或虚拟化软件发生故障时，该主机上的虚拟机可以在集群之内的其它主机上自动重启； ★ 5.提供虚拟机备份及持续数据保护功能； 6.提供虚拟机备份到磁盘功能，并具有以生成全新虚拟机的方式进行恢复（备份数据无容量限制）； 7.虚拟化平台能够实现软硬件故障自检，有故障时服务器声光报警，虚拟化平台软件界面有报警提示，能够查询报警信息，提供解决故障报警的方案。 存储虚拟化： ★1.采用分布式存储技术，必须能够利用服务器内置硬盘资源构建虚拟存储资源池，所有节点的存储空间无缝融合为单一的存储池并能够横向扩展；采用多副本、热备盘等技术保证存储数据的高可靠； 2.通过管理平台监控虚拟化存储系统各项指标，自定义存储策略，管理虚拟磁盘，能够为不同虚拟机配置不同存储策略； ★3.备份：内置高性能备份模块实现虚拟机备份，能够将虚拟机以单独文件的形式导入导出； 4.提供数据分层功能，提供良好的读写性能，并具有对重要虚拟机提供性能保护； 5.关键业务须实现数据的秒级恢复，存储具有持续数据保护功能，提供虚拟机不限容量的持续数据保护。 安全组件： 1.集成网络安全功能，具有简单部署； 2.提供虚拟运维安全管理、虚拟主机安全防护、虚拟防火墙、日志审计等安全组件； 3.提供多维度安全日志查询和报表，提供日志的导出功能；提供展示全网安全状况功能； 4.提供多虚拟机的分布式防火墙策略设置； 5.提供连通性主动探测功能，实时监测虚拟机可用性，并可快速定位故障； 6.可通过拖拽虚拟设备图标和连线完成网络拓扑的构建，快速实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，具有对整个平台虚拟设备实现统一管理，提升运维管理的工作效率。 安全联动软件： 1.具有与防火墙、态势感知等进行联动处置，实现中病毒后的虚拟机自动快照、挂起或关机、分布式防火墙策略自动下发； 2.具有流量分析、风险预警、设备管理、系统管理等功能； 3.对关键功能数据进行有效性检验，当运行发生错误时，有提示并且可以恢复正常。 持续数据保护： 1.具有无代理CDP技术，不需要在虚拟机内部安装任何代理软件，即可对虚拟机进行持续数据保护，CDP不影响被保护虚拟机的性能； 2.具有策略管理，最小提供RPO为秒级的数据保护； 3.具有业务虚拟机的快速恢复，可以指定策略覆盖原有虚拟机或者创建新虚拟机； 4.具有CDP备份任意时间点的数据克隆，通过克隆数据恢复虚拟机进行测试与验证； 5.具有通过CDP备份数据找回文件； 6.具有CDP功能升级扩展为异地CDP容灾能力； 7.具有提供CDP备份时间点图形化显示，并显示CDP时间点IO日志保存速率； 8.具有CDP日志丢失后的备份恢复容错能力。 监控运维： 1.提供展示功能，包括可视化虚拟化资源池的使用情况和健康状态、集群资源情况、各主机资源使用情况、存储资源池的I/O次数、I/O速率、I/O时延、以及集群故障与告警等； 2.提供监控分析功能，对资源池中CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时的数据统计；当指标超过设置的阈值，可以通过多种方式（短信、邮箱等）向管理员告警； 3.提供对oracle、sqlserver、DB2、MySQL、PostgreSQL、Weblogic等数据库及中间件监控功能； 4.可对资源池中CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时的数据统计； 5.提供针对目前现有数据库进行实时的状态监控。 其他： 1.USB设备具有：具有将USB设备挂载至虚拟机，在虚拟机里读取USB设备内的文件； 2.兼容性：兼容主流X86 CPU，能够将不同品牌服务器异构混合在同一集群使用，实现虚拟机在不同物理机间迁移； ★3. 平台授权：全功能模块超融合平台软件（包含管理平台、服务器虚拟化、分布式存储、网络、安全组件、运维监控、其他等），本次配置≥20个物理CPU的授权,虚拟化存储无容量及其它授权限制，管理第三方平台虚拟机数量≥200台授权，持续数据保护（CDP）≥100台授权，日志审计数量≥200台授权； 4.虚拟化软件模块：提供虚拟化软件所有模块完整授权；在维保期内，免费提供所有模块的软件升级。 | 1 | 套 |
| 2 | ▲服务器 | 1.结构：标准机架式服务器； 2.处理器：英特尔® 至强® Gold 5318Y或更高性能的处理器，单颗处理器内核数≥24个，主频≥2.1GHz，数量≥2颗； 3.内存：配置≥512GB DDR4-2933 ECC RDIMM内存（32G×16），板载内存插槽≥32个； 4.存储：企业级SSD系统硬盘（容量≥240GB，数量≥2块）；企业级NVMe SSD硬盘（容量≥2T，数量≥4块）；企业级热插拔硬盘（容量≥10TB，数量≥8块，7200转）； 5.网口：10G SFP+光口数量≥4个（包含模块跳线），千兆电口数量≥6个，独立管理千兆网口数量≥1个； 6.集成系统管理芯片，提供远程管理、远程诊断功能以及KVM OVER IP功能； 7.电源及其他：冗余电源,机架安装导轨及电源线。 | 10 | 台 |
| 3 | 万兆 交换机 | 1.性能：交换容量≥2.5Tbps；包转发率≥720Mpps；具有全端口线速转发； 2.电源：1+1热插拔，双电源； 3.端口配置：10G SFP+光口≥24个，40G QSFP+光口≥2个； 4.光模块：SFP+多模-850-300m≥24块，光模块须为交换机原厂正品；QSFP-40G-AOC线缆(×2条)，长度≥3M。 | 4 | 台 |
| 4 | 万兆网卡 | 服务器万兆网卡，光口SFP+≥2个，含光模块跳线。 | 5 | 套 |
| 5 | 终端检测和响应平台 | 1.配置服务器安全软件授权≥100台（服务器）； 2.以纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署； 3.全网威胁展示：采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能 ； 4.策略配置管理：具有终端客户端软件的启用禁用，重启，具有在管理平台直接卸载客户端软件； 5.系统维护：具有客户端的错峰升级或灰度升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或I/O风暴； 6.云端威胁分析：具有跳转链接至云端安全威胁响应系统，针对已发生的病毒的基本信息，影响分析（客户情况、影响行业、区域分布）、威胁分析和处理建议； 7.具备基于本地缓存信誉检测与全网信誉检测，构建全网信誉库的检测引擎，做到内网一台威胁，全网感知并进行针对性查杀，具有处置病毒时选择是否在其它终端上同步处置有效提升查杀效率，减少终端资源开销； ★8.威胁检测：具有展示终端检测到的WebShell事件及事件详情，包括：恶意文件名称，威胁等级，受感染的文件，发现时间，检测引擎，文件类型，文件名，文件Hash值，文件大小，文件创建时间；可配置WebShell实时扫描，一旦发现WebShell文件，可自动隔离或仅上报不隔离； 9.资产管理：具有全网视角的终端资产统一清点，清点信息包括操作系统、应用软件、监听端口和主机账户，其中操作系统、应用软件和监听端口具有从资产和终端两个视角进行统计和展示； ★10.勒索病毒专防：具有用户直接对勒索病毒的家族名、病毒名、加密文件后缀名执行链接查询，可通过直接上传加密文件的方式确定勒索病毒类型，如果能解密可以提供必要的解密工具； ★11.挖矿病毒巡检：提供挖矿病毒巡检工具，具有通过内存、进程和启动项来检索病毒相关信息； 12.合规检查：一键式操作对指定终端/终端组进行合规性检查，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、剩余信息保护、入侵防范、恶意代码防范，对不合规的检查项提供设置建议，并可视化展示终端的基线合规检查结果； 13.补丁管理：具有对Windows终端的漏洞情况进行扫描，并查看漏洞具体情况及KB号，并显示具体修复情况 ； 14.流量可视：服务器详情具有展示服务器的资源状态（CPU占有率、内存占有率和磁盘率）、流量分布Top5、该服务器开放的服务； 15.全网威胁定位：具有基于威胁情报的病毒文件哈希值和域名全网终端搜索，可定位出全网终端该病毒的感染情况。 | 1 | 套 |

（二）平台应用

1. 可信电子文档建设

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可信电子文档服务门户 | 包含用户首页、消息提醒、可信文档申请、信息查询、文档验真、任务中心、终端管理、统计分析、安全监控等多个功能模块。 1．针对不同用户群体，展示和推送所需服务内容和相关展示信息。 2．提供分类个人消息推送、点对点消息、自动消息推送；提供第三方消息接口，可集成学校现有业务系统进行消息推送。具有微信消息、APP消息推送、短信、邮件等方式。 3.可信文档申请 师生可通过平台远程、多次申请可信电子文档和可信电子证照，合法有效的电子文档、电子证照与传统纸质文档、证照具有同等法律效力。 具有师生进行文档申请操作（包括文档预览、选择文档、批量选择文档、选择邮箱、支付），将自己所需电子文档发送到指定邮箱。 4.信息查询 为师生提供各类信息查询服务，如个人信息、收费标准、可用免费下载份数、校园自助终端位置分布、可用免费下载份数、订单记录、支付记录、打印记录等内容。 5.任务中心 （1）数据反馈 用户在下载或打印文档的过程中，如发现数据问题，可随时通过数据反馈功能反馈数据问题，管理人员处理完成后，会实时反馈处理结果。 （2）免费份数申请 用户免费份数使用完后，可通过免费份数申请功能，申请可信文档在线下载份数或自助终端免费打印份数。 （3）预约打印 用户可通过预约打印功能进行下单，下单成功后系统实时生成二维码，用户只需在终端机上扫码二维码即可免登录快捷打印。 6.统计分析 通过对可信电子文档平台操作的监控，显示各种服务相关多维度的分析功能。 | 1套 |
| 2 | 可信电子文档系统 | 提供全业务的电子证明文件的从数据集成、模板定制、文件生成、文件可信化处理、文件派发、验证等全在线自助服务。 1．系统管理：具有日常用户的信息管理，具有角色维护、用户维护和菜单授权等功能，可由管理员分配相应角色，并能对各用户进行灵活的权限设置。 2.系统配置：用于开发人员或超级管理员对系统的配置管理，包括数据字典、图标管理、菜单管理等。 3．文档模板管理 可灵活自助配置样式，同时，可以设置用户角色（如毕业生、在校生、教职工等角色）的免费份数和收费标准。 （1）文档模板管理，具有给不同角色配置文档模板，模板上传、模板预览、模板下载、模板删除等功能。 （2）文档类型管理，具有给打印模板配置终端展示图片、关联打印机纸盒、关联打印角色等功能。 （3）收费标准设置，具有管理人员配置不同角色的文档类型、免费份数和收费标准，具有对单个师生的单个文档进行附加免费份数操作。 4．翻译管理，系统须集成本科生、研究生中英文课程库、专业库、院系库、班级库等，为生产英文报表提供数据支撑。 5．终端管理，具有对终端、纸张、硒鼓等进行管理和故障报告功能。 6．支付管理，系统须集成支付宝、微信、校园一卡通等扫描支付产品，方便管理人员通过简单替换ID，公钥、私钥等参数，就可方便快捷的集成扫描支付功能，同时具有扫描支付功能的启用与暂停功能。 7.委托打印管理，具有对师生的委托打印记录进行收集统计分析，可以按委托人、被委托人、打印类型、打印状态、委托时间等多种条件进行查询或者导出相应的打印记录。 8.统计分析，借助数据可视化技术，对不同类型用户的打印、下载情况、缴费情况及打印、下载趋势等信息进行统计分析。 9.具有多种文件生成类型，包含但不限于各类成绩单、各类证明、各类证书。 10.具有各部门管理员通过WEB应用批量生成需要的电子文件和单个文件生成电子文件功能并指定到收件人。 11.每页打印文件具有二维码、文件编号、防伪密钥、电子文件具备数字签名认证。 12.系统性能稳定、具有大并发量使用；电子文件生成引擎采用集群方式架构设计； 13.具有多渠道的可信文件收集，分类，归档。 14.具有第三方系统文档接入管理。 15．可信文档开放接口服务，系统具有标准的对外服务API文档接口，可以快速便捷的向第三方应用系统提供文档服务接口，方便第三方系统快速集成，实时或定时获取文档库中的相关文件和文件状态信息。 16.对用户使用情况、系统运行情况和分布在校园各处的自助终端运行状况进行可视化监控。通过可视化数据分析工具，对各种角色的终端打印、在线下载情况进行多维度的分析展示。 | 1套 |
| 3 | 电子签章系统 | 1.技术规范： （1）提供从实名认证、证书颁发、印章管理、签章管理、文档管理、第三方全程存证、法律服务等全流程电子签章管理功能； （2）提供对多种格式的数据和PDF文件的数字签名和验证功能，具有国际、国内通用的密码算法； （3）电子文件应采用符合ISO标准的PDF格式的版式文件，电子签章符合PDF的PAES数字签名标准，能够被任何PDF标准浏览器识别并验证； （4）需本地化部署，提供如用户、组织机构、证书、印章、文档等的管理功能； （5）具有多通道CA证书的数字认证，保障业务不间断开展； （6）提供CRL的证书有效性验证，CRL更新配置可自动定时进行、动态更新，不需要重新启动服务； （7）提供备份恢复功能，保证系统瘫痪时的快速恢复； （8）提供日志记录，可以记录证书、签署、打印相关的日志记录，具有日志的统计审计。 2.证书管理： （1）具有数字证书的签发、延期、吊销、变更等生命流程。 （2）具有信任链认证功能，只有受信根证书签发的数字证书才能被允许签章；具有有效期认证功能，控制过期证书是否被允许签章。 3.文件管理： （1）具有按照状态进行分类统计：如签署生效、已完成、签署中、被拒签、已失效的文件份数并可查看。 （2）具有按照自定义时间段的每月签署文件相关属性进行趋势图或柱状图显示； 4. 签章管理： （1）可查看学校内部机构、个人用户的签章、签名信息，并进行添加、编辑、删除等操作；可在线编辑制作签章、签名；也可上传图片制作签章签名；可同时删除多个不同类型的印章（公章、合同专用章、财务专用章、人事专用章、骑缝章等）。 （2）能够以证书为基础，建立用户、证书和印章之间的关联关系，并基于此实现权限控制。 （3）具有业务章印模的制作、修改和作废的审批流程管理和权限管理，实现印模和数字证书的绑定。 （4）签章应具有功能： 批量签章，能够批量对多个文件指定相同位置一次性签章。 关键字签章，能够指定关键字，在文档中该关键字出现的地方一次性加盖多个印章。 签章验证，可以批量验证印章的真实性、查看证书、查看签章时间、文档完整性；可在 Adobe Reader 等阅读器中验证；提供接口进行本地的签名验签。 签章时间戳，签章时生成的时间戳可在 Adobe Reader 等阅读器中验证。(要求：时间戳签发机构标准时间应来源于国家权威机构认证；具有对字符串数据的时间戳；具有对 PDF 文件的时间戳。) 5. 签署设置： （1）签署方身份验证方式多样，包含：短信验证码+签署密码、短信验证码、签署密码、人脸识别、U-KEY等； （2）短信发送记录：可通过接收人姓名、电话号码、短信发送时间（始/终）、短信类型（场景） 等属性为条件进行搜索，查询已发送的短信数量以及内容（接收人电话、类型、内容、发送日期等）。 6. 文件验证设置： （1）证书白名单可操作管理：可查询证书状态； （2）添加和管理可信任证书； （3）可查询证书来源、证书算法类型、证书到期时间等； 7．提供≥5张/每年单位数字证书。 | 1套 |
| 4 | 防伪验证 | 建立校级防伪验证平台，能够使第三方单位快速、精确、多途径验证线上电子文档和线下纸质材料的真伪权威核验。 1．文件编号+防伪密钥验证：用人单位在防伪平台输入成绩上的文件编号和防伪密钥，快速给出验证结果，防伪平台同时展现成绩单内容的图片； 2．扫描二维码验证：用人单位使用手机扫描成绩单上的二维码，防伪验证平台快速给出验证结果，防伪平台同时展现成绩单内容的图片； 3．文件上传验证：用人单位接收到调档电子成绩单，通过防伪平台上传电子文件，防伪平台快速给出验证结果，防伪平台同时展现成绩单的签发单位； 4．数字签名验证：生成的电子文件，Adobe打开后，能够对签章部分点击，进行数字签名验证和防篡改的验证。 | 1套 |
| 5 | 移动应用 | 可通过客户端移动应用，移动端具有微信小程序、钉钉、H5等，具有中英文切换。 1．具有账号、密码、随机验证码登录，界面具有中英文切换； 2．可申请电子凭证，电子凭证具有发到指定邮箱； 3．具有凭证线下打印申请； 4．具有已归档凭证进行调档申请； 5．具有查看已申请的电子凭证、已调档凭证，并能够下载、请求发邮件收取。 | 1套 |
| 6 | 可信电子文档自助打印服务系统 | 1．具有师生刷校园卡、身份证、统一身份认证账号密码、刷脸等进行身份认证登录。 2．自助打印各类成绩单、证明、证书、申请等。 3.须与第三方系统文档接口集成，与一网通办、OA系统、档案系统、资产系统等系统接口深度融合，通过标准化文档API接口集成功能，集成第三方系统的线上文档接口，实现师生第三方系统生成的文档存储、查询与自助打印功能。 4．具有各种证明材料免费份数、收费标准的设置。具有校园卡、微信、支付宝等自助缴费方式。 5.具有语音方式提醒用户每一个操作步骤注意事项。 6.提供移动短信、微信和电子邮件智能提醒终端运行情况功能。 7.打印的文档均有加密的唯一“二维码”识别标志，可通过微信、手机浏览器等软件扫描二维码方式实现自助信息真伪验证。 | 1套 |
| 7 | 数据集成和交换服务 | ### 1．数据集成服务 ### 须与学校数据中心、统一身份认证、服务大厅、一卡通、教务、研究生、OA、档案、财务、人事、学工、科研、外事、资产、后勤、校友等报表所需所有应用系统数据集成服务，实现数据互联共享。 2.数据集成监控服务 能够将数据集成所涉及的源头数据、目标库数据和ETL数据集成工程中的集成策略、作业情况、转换情况等步骤进行可视化直观展示出来，管理人员能实时监控数据集成工程的运行状态，保障数据集成工程的稳定运行。 ### 3.功能集成服务 ### 实现与相关系统功能的深度集成，具体要求如下： ### （1）自助打印终端集成统一身份认证登录。 ### （2）终端宣传屏展示对接发布系统，实现图片，视频等宣传信息统一管理，集中发布。 ### （3）集成校园一卡通刷卡、扫码、感应等多种方式的认证和支付功能。 ### （4）集成人脸识别系统。 ### （5）PC端系统集成到统一身份认证中心，实现单点登录。 | 1套 |
| 8 | 师生报表模板定制服务 | 根据学校实际需求，定制开发≥50个符合学校师生要求的报表服务。包含调研、设计、调试、运行、优化全过程。 | 1套 |
| 9 | 自助打印配套终端设备 | 1、冷轧钢板金属机柜：采用金属烤漆,可选用金属光面漆、金属亚 光漆、喷塑磨砂漆等。 2、主机配置： CPU：主频≥3.5GHz；内存≥8G，硬盘≥256GSDD硬盘，包含显卡、声卡模块；接口与端口： USB端口≥6个；麦克风和耳机插孔；网络接口：集成2个100/1000M自适应网络连接接口；显示接口VGA+DVI+HDMI；具有定时开关机，具有系统重启还原； 显示器≥21.5英寸触控；分辨率≥1920×1080，使用寿命≥50000小时；平均无故障时间（MTBF）≥5000小时；色彩：32位真彩色，对比度≥3000：1；信号输入方式：VGA或LVDS；防暴，抗划伤、防水、防尘、无磨损，表面钢化处理，单点触摸寿命≥7000万次，寿命≥5年。 3、宣传屏： 采用≥21.5英寸IPS屏，液晶显示屏模块（带干扰屏蔽罩）， 高清屏幕分辨率≥1920×1080 ，显示区域：≥476×268mm.硬屏IPS，带安卓广告版配置：主板配置1+8g内带信息广告发布系统，带无线带有线网口。 4、灯控模块： 具有刷卡、出纸灯光点亮提醒，引导用户操作。 5、人脸识别摄像头： ≥200万像素软件，≥1080p全高清视屏，4重镜片，广角设计，弱光补偿，声音清澈，拾音距离≥3米，具有防伪消除技术。 6、打印设备： 高性能彩色打印机：彩色激光打印机，首页输出时间：≤7秒；打印速度：≥35PPM；最大打印幅面：A4；处理器：≥1.2 GHz 内存：≥512MB；进纸盒容量：标配纸盒：500页，加配纸盒：2个500页纸盒；月打印负荷：≥150000页/月。 7、代身份证读卡器：平均无故障工作时间（MTBF）≥5000h； 8、校园卡读卡器（含扫码）： 对接学校“校园一卡通”系统，读取现有学生卡片信息，包括扫码，实现登陆认证及收费功能。终端机通过硬件加密狗和MAC地址加密，以中间件方式安全接入后台管理系统，确保系统数据信息安全。 | 2台 |
| 10 | 原有自助终端设备改造 | 对原有自助终端设备做全方位检查，全面升级学生自助终端相关配件，有问题的配件直接更换，功能和性能与新购终端一致。 | 3台 |

2. 网站群平台建设

（1）建设内容

| 序号 | 货物名称 | 技术参数和配置要求 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全媒体网站群管理平台 | 见指标要求 | 1套 | 站点授权120个，站点模板20个。每个授权包括PC端与移动端 |
| 2 | 智能搜索平台 | 见指标要求 | 1套 | 需内置在全媒体群管理平台中 |
| 3 | 应用开放平台 | 见指标要求 | 1套 | 需内置在全媒体群管理平台中 |
| 4 | 网站群安全报告跟踪管理系统 | 见指标要求 | 1套 |  |

（2）技术参数和配置要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体技术要求 | 1、采用B/S结构设计。 2、实现微信、微博、网站等全媒体的管理，无需重复多次登录。 3、具有基主流Linux、Windows、Unix平台搭建；具有Tomcat、Apache、WebSphere、WebLogic等应用服务器；具有Oracle、DB2、SQL Server、MySQL、PostgreSQL等多种主流数据库，在初始安装部署时，需要内置可以商用的应用服务器软件及数据库软件。 4、兼容各种常用浏览器。 5、具有主流建站方式，可视化网站管理平台；组件化管理，鼠标拖拽技术或智能设计技术建站。 6、系统要求具有移动网站建设，实现网站页面和文章内容、视频、图片等资源的全适配，兼容全部主流智能手机的操作系统：包括苹果IOS、安卓Android、微软WindowsPhone等，兼容不同设备的分辨率。 7、系统需要具有完善的权限和用户管理体系，可以适应单位内各类角色管理员的管理和使用，提供与统一身份认证系统的数据接口，并具有集成能力。 8、平台使用灵活方便，并预留多种扩展、开发接口（XML、JSON、WebService等）。 9、系统后台数据库及表结构字段清晰易懂，有明确的注释标记。 10、系统后台具有一键换肤，可内置多套后台肤色供网站管理员进行挑选，符合用户使用审美习惯。 11、系统提供网站管理和系统管理两种登录入口，分别实现网站管理员和系统管理员登录，具有审计管理员登录入口，实现安全审计管理。 12、系统安装可根据单位内实际情况选择不同的部署方式，要求具有常见的几类部署方式（单服务器部署、多服务器部署、虚拟化部署等），可实现动态服务器和静态服务器分开部署，动态服务器故障不会影响静态服务器对外提供网站访问服务。 13、平台需要具有Docker容器部署，提升部署效率和便捷性。 14、需要实现管理机集群，能够根据负载情况动态扩容。 15、平台针对数据库的读写，需要进行分离，提升数据库的读取速率。 16、具备在线补丁更新机制，可以实现在线安全性加固和升级。 17、具有虚拟目录和虚拟主机方式，具有离线/连线状态下的篡改保护。 18、具有IPv6提供全面访问，同时具有基于IPv4和IPv6地址的访问控制，访问记录及统计。 19、全面具有HTTPS安全传输协议。 20、系统采用UTF-8国际编码，具有多国语言前台展示。 |
| 2 | 网站群管理 | 1.站点管理 - 具有对网站的新增、删除、停止、发布等方面的功能，并提供网站检索、网站排序功能。 - 所有站点使用一套软件统一管理，各站点可以有独立的域名、Logo、栏目结构、功能组件、风格模板和后台管理。 - 每个站点均可以建立自己的子网站，上级站点可以创建、授权、管理下级站点，下级站点可以进一步管理其子站点；子站点要能具有在上级站点下以虚拟目录的形式发布，也可以具有独立域名或二级域名。 - 各级站点展示和管理方式直观，可以通过平铺图标或树状结构的形式展现，便于管理员管理网站和对其下属子站进行配置和调整。 - 系统要求具有主站和子站之间的信息传递机制，打破存在于各网站间的信息孤岛，具有不同站点之间的数据共享，实现站点之间信息推送、跨站发布、跨站引用等信息共享模式。 - 系统提供一键关停功能，具有一键启用，对关停站点进行恢复。 - 能够实现针对当前站点批量实现停止维护、停止浏览、停止维护和浏览、正常等多种管控模式。 - 网站具有动态发布及静态发布，用户可灵活选择发布方式，静态页面自动生成，在对站点模板、栏目或文章做任何修改后，静态页面能自动增量更新，无需手工触发。 - 站点切换提供站点树或者站点列表两种展示形式。 - 网站静态化管理应该采用断点机制，新闻栏目中插入某条信息之后，展示页面应该即时更新信息排序。 - 具有网站一键变灰。 - 网站特殊时期可切换至单位内运行。 2.用户权限与角色 - 可以实现对所有用户的统一管理，可设置其能够管理的网站及所属部门或组织机构。 - 系统具有分级、细粒度的权限划分，功能权限分配可详细到每一个菜单，内容管理权限可以细化到对每一个栏目的不同操作。 - 可设置系统级别和部门级别角色，每个角色具备不同的权限，能够针对角色指派成员。 - 具有对部门进行管理，可配置部门相关基础信息，进行增删改等相关操作，可以设置部门相关联站点。 - 系统可通过设置系统关注人，实现包含：系统备份、系统体检、应用防火墙、运维监控、系统补丁、系统授权监控、防篡改、危险文件扫描等信息的推送和提醒。 - 网站群安全报告跟踪管理 - 具有将第三方的检测扫描的报告导入到处置平台； - 对于扫描到的报告内容进行问题确认； - 具有对问题的处理情况进行监控，实时监管处理进度，查看子站的处理情况； - 必要时可给系统端提供文章紧急下线功能； - 具有通过前台网站扫描确认未被修改的问题数量； 提供内容安全处置结果分析报告。 |
| 3 | 网站建设 | - （1）系统需实现模板、栏目、资料三者分离，后台资料添加不会影响前台页面的正常展示。 - （2）要求具有网站原样迁移，可以通过输入网址下载页面文件、图片、样式表等数据，并保持页面样式和兼容性。 - （3）在系统使用设计好的HTML模板进行制作时，兼容所有主流设计工具生成的HTML模板，直接选择当前HTML文件进行上传，不需要重新进行RAR或ZIP打包，避免打包层级过多系统无法识别导入，其中手机版和Pad版的网站模版可以同步映射电脑版框架后进行单独创建。 - （4）系统兼容Dreamweaver，可实现在网站群后台打开Dreamweaver，并在Dreamweaver中使用网站群组件进行网站设计和实施，系统兼容多个Dreamweaver版本。 - （5）系统能够自动将网站模板样式常量数据和展示数据，具有一键扒站，通过智能设计方式自动翻译采用DIV技术网站功能组件模，可快速实现网站建设。 - 网站建设过程需提供历史数据还原功能，避免修改错误导致页面无法正确恢复。 - 系统提供多种不同类型的常用组件及移动化组件，全面具有DIV+CSS架构，用来实现网站丰富多彩的展现形式，各类组件之间可以相互复制副本或引用，便于同源数据的快速展示。 - 系统具有组件二次开发，可进行组件可视化参数的拖拽，并提供内置的组件模板语言手册。 - 具有采用非破坏性的多屏适配技术，对已有网站或单个页面进行全部或局部移动化，原有网站组件不需要重新配置，可以自动继承，网站建设多见即所得，网站预览提供设备模拟器，具有多种手机分辨率展示效果，确保发布页面的准确性和兼容性。 - 具有手机建站扫描二维码预览，在建设网站时可通过手机扫描二维码进行实时预览网站效果。并且二维码的有效期仅供一人使用，保障安全。 - 系统具有基本栏目、链接栏目、专题栏目、在线办事栏目和场景导航栏目的建设，便于用户在使用过程中对栏目的管理。 - 栏目建设具有手动创建，同时具有通过使用逗号","或换行分隔栏目名，快速新建栏目，实现批量创建。 - 系统具有资料自动检测，可快速检测到未配置内容的网站组件，同时进行快速资料源配置。 - 系统需使用网站包技术实现专题网站或板块快速建设，具有专题信息检索及汇聚，快速添加专题相关新闻至专题网站或板块中。 - 系统具有子站移动版一键生成，实现内容一次发布，PC、手机、平板多设备内容同步更新。 |
| 4 | 内容管理 | - 系统具有“个人桌面”功能，根据不同用户的使用权限，实现个人工作聚合，“个人桌面”可根据用户个人习惯自定义配置、拖动，具有设置快捷方式，用户可快速跳转至对应模块进行管理。 - 系统应具有简单、稳定、易用的文章编辑器，并且具有Word/WPS文档一键原样在线导入，导入后的文字、图片、表格等格式不会发生变化。 - 系统需要具有内容编辑器内对网络文本的采集，能够采集对应的URL网络内容资源，直接添加进文章不同字段区间。 - 提供文章编辑一键排版工具，一键排版功能具有多种预设样式，可在后台下载并参考样例来定义样式文件，自主上传录入排版样式文件，文档可按照预先自定义的格式进行排版，排版过程会针对文章内容源代码进行规范化整理，确保多种浏览器的兼容性，而不是简单的实现通用性的自动设定文章段落缩进、段间距、行间距、去除空行、多余表格、隐藏域等。 - 文章编辑器具有在编辑PC版内容的同时，可以同时创建手机正文，移动版正文可以从电脑版导入，也可独立编辑，移动版图、文、影可以在电脑版的基础上进行内容清洗，清洗成适合移动设备展示的内容，同一个文章，可以实现不同的展示内容。 - 具有pdf发布。用户可以对红头文件、重要的通知公告等这类文件在后台选择以pdf的方式进行发布。 - 具有针对文章发布的新闻缩略图进行在线裁剪，具有多种比例裁剪，根据实际需求自定义图片裁剪默认比例，满足新闻缩略图的展现需求。 - 具有站群级别、站点级别的文章扩展字段自定义。 - 具有新闻时效性管理，可以设置新闻上线及下线时间。 - 具有专题文章检索，可以针对某类专题关键字进行相关文章检索，将同类文章快速发布至专题网站或专题栏目下。 - 具有新闻访问权限管理，可以设置单篇文章的访问权限IP规则或可访问角色。 - 具有栏目访问权限管理，可以设置某个网站栏目的访问权限IP规则或访问角色。 - 具有对历史数据进行归档，提升网站前台加载速度。 - 编辑器会定期对文章进行保存形成草稿，在草稿箱中可以调用草稿文章，避免浏览器崩溃或其他原因引起的新闻丢失。 - 具有文章历史修改过程记录，能够针对文章的不同历史版本，指定两个历史稿件进行同一界面下的内容对比，便于审核人员校对修改。 - 文章列具有拖拽式排序，可通过显性化拖拽方便的针对当前模块文章进行排序，拖拽排序之后保存，无需重新发布，即可实现前端页面文章顺序同步更新。 - 具有文章发布时投递功能，在文章发布时，可以选择推送至本网站其他栏目，或者其他网站的多个栏目。 - 系统能够记录详细的文章操作日志，可以记录站群系统中被操作文章的网站名称、网站账号、操作者账号、姓名、IP地址、操作时间、操作内容、操作类型等信息，具有按照站点和操作类型进行查看，并具有查询功能，同时具有以Excel文件导出，使得每篇文章内容操作都有据可查，保障站群中所有站点内容安全。 - 具有可视化审核流程配置功能，可以针对不同的栏目设置不同的审核体系，审核过程全程可视化，可以配置多级审核流程，可以对多个栏目快速设置相同的审核流程。可以查看被审核文章当前的审核状态及处理人、处理意见等相关信息。能够针对微信、微博设计专属的审核流程。 - 网站群数据存储具备云存储特性，相同文件（资源文件、备份文件等）物理上只存一份。 - 网站群提供“云文件库”功能，用户可以管理使用个人文件，同时可以查看其它管理员共享的公共文件。 - 系统可实现对主流视频的一键上传，满足各类不同的设备访问。 - 系统内置消息体系系统，消息可分为个人消息和系统消息，管理员可根据需求来自定义接收消息类型，并且具有选择多种接收方式，如消息接收或者邮件接收。 - 提供信息采集功能，具有web采集与数据库采集两种方式。利用信息采集功能，使系统能对通过第三方数据库，或者对指定网站、版块或栏目进行自动搜索和信息采集。 |
| 5 | 内容安全 | （1）要求系统提供独立的敏感词库管理； （2）要求系统提供独立的错别字库管理； （3）要求系统提供非法链接库管理； （4）要求系统提供敏感人物库管理； （5）要求系统提供误报词库管理； （6）文章敏感信息事前检测； （7）文章审核敏感信息状态提示； ★（8）模板、组件敏感信息事前检测； （9）附件敏感信息检测； （10）网站资料敏感信息检测； （11）内容安全扫描； （12）历史处理结果统计。 |
| 6 | 新媒体矩阵管理 | - 新媒体账号管理； - 新媒体内容管控； - 新媒体敏感信息检测； - 具有全媒体资源库管理。 |
| 7 | 统计分析 | - 具有针对网站访问及内容的相关数据统计； - 具有对网站群系统相关数据的统计； - 具有针对最新发布的文章实现监控。 |
| 8 | 安全防护 | 1．数据备份安全 （1）可以针对快照文件快速生成备份包，恢复过程可针对数据单独恢复或对网站数据及模板进行全恢复。同时，系统提供自动检测备份包的完整性功能。 （2）系统提供备份包自动清理功能。 2．安全防护措施 （1）系统应内置应用防火墙，内置被动防御策略集，针对危险行为进行IP封禁，并可管理黑名单及白名单，通过使用入侵防护日志，可以详细了解攻击者的归属地、IP地址、攻击位置、攻击特征以及攻击时间等重要信息。 （2）系统应具有危险文件扫描，扫描服务器中包含特殊代码的文件，并提供扫描日志，同时允许手动、自动更新危险网站黑名单及信任网站白名单。 ★（3）系统内置防篡改模块，能够针对每一个网站实现防篡改级别强弱设定，可以有效的保护页面安全，可以保护站群内所有站点的安全。 （4）在用户登录和信息传递过程中，系统具有SSL协议对用户名和密码的传输进行加密，保证关键信息的通信保密性。 （5）平台需要具备动态内容安全防护功能，具有对整个站群的所有动态页面进行IP、URL等层面和拦截处理，保证我校平台的稳定运行。 3．接口管控 （1）本次投标平台需要提供开放的API接口，具有二次开发，能实现与其他应用系统的数据交换。 （2）系统后台需要对网站接开放接口调用的授权进行管理，实现开放接口的调用的安全管控。 （3）平台需要详细记录其他应用系统对网站群的调用，完成跟踪其他应用系统调用过程。 4．安全中心 （1）安全预警 （2）安全防护控制 （3）系统运维监控 （4）重保具有 |
| 9 | 应用动静分离管理 | - 应用管理系统能够与网站群无缝集成，实现网站与应用的动静分离。 - 系统分为应用开放平台信息中心管理端、网站群应用开放平台后端管理、网站群组件建设、小程序和微信管理 - 具有一键上传应用，打包部署，可视化的应用管理，组件标准化管理，具有鼠标拖拽技术。 - 系统提供多款内置应用，提供信息中心后台管理，用来建设与管理应用，提供网站群应用开放平台管理二级部门应用。 - 具有针对应用的一键关停。 - 应用列表显示平台使用过和正在使用的全部应用。 |
| 10 | 智能搜索系统 | - 实现搜索输入提示、搜索结果分类展示，最终展现结果可配置模板。 - 系统搜索过程，需要针对敏感词进行屏蔽，确保搜索内容的安全。 - 搜索结果需配置自定义排序、统计分析等。 - 针对特定搜索结果进行二次检索。 - 具有错别字自动纠正、关键词推荐、拼音转化搜索和通俗语言搜索；自带搜索词库，可自定义热词排序，特定热词分类；具有智能引导、智能分词、智能纠错、智能推荐，智能推荐搜索词汇。 |

3. 国资低值品管理结算平台建设（1套）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 入库/出库模块 | 物品入库：采购商品入库，提供新增商品入库，已有库存商品入库以及批量导入商品入库。 物品出库：出库成功后，转至入出库记录，定期统一生成出库凭证。 入库/出库记录：系统自动生成对应入/出库记录。申请人可通过此记录查看入出库商品详情信息，入/出库单据，填写支付方式，下载并打印报销单等操作。 |
| 2 | 入库/出库审批模块 | 入库审批：库管员可以在入库审批页面查看经办人（申请人）申请记录的部门、项目及入库商品详细信息，申请人携商品与单据情况一致即可审批通过。 出库审批：出库审批人及库管员可以在出库审批页面查看经办人（申请人）申请记录的部门、项目及出库商品详细信息，出库审批人与库管员审批通过后即可领取商品。 |
| 3 | 查看库存模块 | 库存详情：所有用户均可登陆库存系统查看用户被授权项目的商品库存及对应的入/出库记录。系统提供按库存数量，项目，部门筛选等操作。 即时查看库存信息，有效控制存货。 |
| 4 | 项目权限管理模块 |  项目权限分配：管理员用户可以选择对应的角色（经办人、库管员、领用人、出库审核人）进行添加角色分配，管理员只需要搜索对应的用户职工号（具有批量）和选择要授权的项目（具有批量）确定即可。分配后的用户权限列表具有编辑、删除等操作。 |
| 5 | 管理员模块 |  修改入库单：管理员可查看入库单状态，直接编辑入库单部门、项目等信息。  预设存货类别：提供管理员查看、编辑、删除存货类别。  预设经济分类：提供管理员查看、编辑、删除经济分类。 |
| 6 | 数据对接 | 与学校现有财务系统集成，与财务凭证和系统关联。 |

第二章 合同包2(生物特征识别应用建设)招标内容及技术要求

一、项目建设背景

学校目前已建有生物特征识别库及大门出入口人脸识别道闸。随着对新冠疫情防控常态化、学生安全出入、安全防范的需求越来越高，传统的人防与物防已经无法满足当前学生出入公寓的安全需求，作为技防手段中的生物特征识别系统建设，在学校的日常管理中显示出其必要性。

目前急需将人脸识别技术应用到学生公寓、图书馆、会议签到等管理场景中，通过管理平台，为管理者提供便捷、易用的系统管理服务。

二、项目需求

（1）统一身份认证的需求

随着学校的管理日益规范，一卡通的缺陷也逐渐暴露出来，卡片的易丢失、易外借、易损坏等缺陷给学校的人员管理带来了极大的不便。学校传统一卡通，用于验证进出人员的身份，但是传统一卡通依然存在不少的问题，如所有场景的介质无法实现统一，用户需要拥有多张卡片；卡片存在被复制、被代刷等风险；卡片发行、挂失、补办等流程过于复杂等等。

通过其它形态的“一卡通”解决传统一卡通存在的问题，采用人脸作为唯一标识，实现授权、通行、签到、验证的应用。

（2）人员管理的需求

在校门口和主干道，部署人脸抓拍比对设备进行人员管控，设置黑名单库。在学生公寓，通过安装闸机通道来有效地对进出宿舍的人员进行控制。通过出入口控制系统，记录人员进出信息和视频录像。

（3）数据互联互通和数据汇总的需要

受限于各个软件系统数据存储格式不统一、各自分散存储，数据无法汇总，导致学校、部门领导需要决策时不能掌握全面的信息、没有完整的数据支撑，只能从各个系统分散获取信息或者凭借个人丰富经验来决策。并且当一个应用系统不再使用了，历史数据也很难保留。建立一套标准的数据中心，确保各个系统之间数据互联互通，也实现所有的数据都能存放在一个系统，保证数据的安全性和完整性。建立一套数据的展示平台，让各个岗位能够直观的查看职责范围内的全面数据。

（4）协同办公：通过数据交互实现各个系统之间的协同办公。

三、项目建设目标

建设一套综合管理平台，并且能和学校原有的相关信息系统进行集中控制和管理，统一数据库对所有分项系统前端的采集数据进行存储与分发，并提供统一的操作界面，实现各系统的资源共享、业务整合与联动等。

四、配置要求及技术参数要求：

1、采购清单如下：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 北区公寓人脸识别道闸系统及图书馆人脸识别道闸改造 | 1套 |
| 2 | 基于人脸识别的综合运行管理系统 | 1套 |
| 3 | 辅材（网线、电线、线槽、光纤、跳线、插座等） | 1批 |

2、配置要求及技术参数要求：

| 北区公寓人脸识别道闸系统及图书馆人脸识别道闸改造 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求、技术参数 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | ▲左翼闸 | 基本技术参数 1、翼闸箱体，门翼活动部位采用非金属材料，箱体材质：≥1.5mm不锈钢板材； 2、箱体尺寸：长≥1400mm，120mm≤宽≤300mm（最窄处/最宽处），高≥1010mm； 3、通道宽度：≥600mm； 4、开门速度：＜0.4 s； 5、通行速度：≥20人每分钟； 6、红外对数：≥12对； 7、使用环境：室内外（IP54)； 8、电机类型：直流无刷伺服电机。 应用功能 1、闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能； 2、防尾随功能； ★3、红外防夹功能； 4、语音提示功能； 5、非法违规行为报警功能； 6、闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态； ★7、闸机通道应具有消防联动接口； 8、闸机通道应支持集成读卡器、人脸识别组件等设备集成，实现多种认证方式组合使用； 9、闸机通道主机存储容量，具有≥6万卡片管理和≥15万事件记录存储。 | 套 | 11 |  |
| 2 | ▲右翼闸 | 参数同上 | 套 | 11 |  |
| 3 | ▲中翼闸 | 参数同上 | 套 | 10 |  |
| 4 | 闸机配套人脸识别组件 | 1、设备外观：≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024×600； 2、设备需采用双目相机（≥1路可见光摄像头，≥1路红外摄像头），最大分辨率≥1920×1080，帧率≥30帧/s； 3、设备容量：设备需支持本地人脸库存储容量≥50000张，具有≥100000条事件记录存储； 4、人脸识别距离：约0.2m-3m；人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，识别速度≤0.2s；需支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别； ★5、认证方式：设备具有人脸识别、人证比对（需外接身份证阅读器）、二维码、刷卡（需外接读卡器）、密码等认证方式，且具有以上任意1-3种组合认证开门；并且具有≥232组时段计划模板、≥924个假日计划管理，具有常开、常闭功能； 6、设备使用环境：室内外（防护等级≥IP65）； 7、具有黑名单功能，本地≥50000个人脸黑名单比对，具有本地黑名单事件上传平台，有授权人员和未授权陌生人刷脸时，需支持抓拍图片、实时上传平台； 8、具有数据加密功能，保障比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等敏感信息的安全。 | 套 | 64 |  |
| 5 | 手持移动式人脸识别测温设备 | - 屏幕：≥4英寸LCD触摸显示屏； - 认证方式：具有人脸识别、身份证、二维码、Mifare卡（IC卡）、CPU卡等； - 容量：具有≥10000人脸（建模数据）、≥10000张卡片，≥100000条事件记录； - 测温：内置测温模块，具有0~5cm手腕测温，测温范围30~40℃，精度±0.5℃； - 事件上传； - 单机使用； - 管理：具有Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作； 8、通讯方式：具有有线网络、WIFI、4G。 | 台 | 5 |  |
| 6 | 图书馆原有道闸改造 | 需完成图书馆原有一卡通道闸的改造，南北校区图书馆共计11个双向通道，分别有左翼闸4个，中翼闸7个，右翼闸4个；全部升级改造为人脸识别通道。 | 套 | 22 |  |
| 7 | 图书馆人脸识别数据对接服务 | 道闸升级改造后，需提供其人脸识别数据与图书馆管理平台的对接服务，具有进馆人员统计、查询、策略管控、行为分析等功能。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 道闸管理软件 | - 具有与学校现有生物特征库的对接； - 具有道闸设备配置、计划模板管理、门禁分组管理等； - 具有按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限； - 具有人员出入事件、设备事件查看功能，并提供报警设置； - 具有接收第三方平台的照片或建模文件； - 具有认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如人脸、刷卡+人脸或刷卡+指纹。 | 点 | 64 |  |
| 9 | 雨棚通道 | 户外安装闸机配套，现场订制，材质为铝合金、不锈钢、钢化夹胶玻璃、PVC等，配备钢制护栏。 | 套 | 3 |  |
| 10 | 智慧宿管平台 | 平台与公寓人脸识别道闸配合使用，具体功能及需求如下： 1、系统控制台：控制台需提供平台的图形化数据报表，内容包括宿舍学生数量信息、通行记录统计信息、预警统计信息等。 2、基础数据管理： （1）提供校区信息、宿舍房源信息、人员信息的管理，并具有基础数据的批量导入； （2）具有数据权限控制功能，可对不同部门、班级宿舍管理人员分配不同的数据管理和查看权限； （3）具有敏感数据的加密功能。 3、住宿管理：住宿管理应用具有新生宿舍分配入住、在校期间学生调宿换宿、毕业生集体退宿模块，并实现宿舍入住信息查看统计功能。 （1）宿舍分配入住； （2）调宿换宿； （3）住宿查询。 4、通行管理：所有进出宿舍的师生及访客实现电子化记录。 （1）通过宿舍人脸识别道闸，系统具有实时记录师生的进出记录，系统可以对按进出时间、姓名、学工号、楼栋宿舍条件类型检索需要查询的对象； （2）来访人员管理，配合学校访客管理，完成来访人员的登记进入、签离电子流程记录，并具有条件过滤方式进行目标对象筛选。 ★（3）具有自动检查连续进出记录，连续两次进或出可设置为异常并告警。 5、查寝管理：查寝应用具有实时查寝管理、查寝统计分析、归寝异常统计、请假管理、移动端查寝等功能。 （1）实时查寝管理； （2）查寝统计分析管理； （3）归寝异常统计管理； （4）请假管理； （5）具有查寝管理功能的移动端自适应，将异常数据、预警信息实时推送。 6、自助报修管理：系统具有线上自助报修服务，具有扫码报修、线上派单、维修处理、反馈评价的全流程线上管理。 7、黑名单管理。 8、平台具有弱点加固、状态检测、备份恢复、加密技术、审计、访问控制等技术，实现平台信息的安全与保护。 9、平台具有客户端、移动APP等多端管理方式。 10、具有与第三方生物特征库的对接服务；能够完成与学校统一身份认证平台、数据治理中心的对接。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 监控摄像机 | 1、具有≥400万像素CMOS传感器，内置≥2颗白光补光灯，≥IP67防尘防水等级； 2、最低照度彩色≤0.005 lux，黑白≤0.0005 lux； 3、补光距离≥30米； 4、动态范围≥106dB；信噪比≥62dB； 5、具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测等检测功能。 | 套 | 28 |  |
| 12 | 摄像机安装支架 | 壁装支架 | 个 | 28 |  |
| 13 | 半球摄像机 | 1、具有≥400万像素 CMOS传感器，≥IP66防尘防水等级； 2、主码流可达到2688x1520@25fps； 3、红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标； 4、信噪比≥55dB。 | 个 | 1 |  |
| 14 | 8路硬盘录像机（含硬盘） | 1、接入带宽≤640Mbps、存储带宽≤640Mbps、转发带宽≤640Mbps、回放带宽≤640Mbps；接入路数≥8路； 2、具有≥2个HDMI接口，≥2个VGA接口，≥2个RJ45网络接口，≥1个USB3.0接口，≥14路报警输入接口、6路报警输出接口，可内置≥8块SATA接口硬盘； 3、配置8块4T硬盘； 4、具有组合报警模式； ★5、具有按性别、年龄、上衣颜色等属性分组显示人员录像文件； 6、具有报警事件、异常事件实时计数提醒，可查看报警详情列表，并在列表中快速查看报警关联的录像； 7、具有图片存储服务管理功能，可将NVR作为图片存储服务器，接收外设推送的图片进行存储； 8、具有1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，具有录像回放的剪辑和回放截图功能； 9、具有陌生人报警，人脸比对报警推送消息至手机APP，通过手机APP查看陌生人抓拍图片并回放报警关联录像。 | 台 | 2 |  |
| 15 | 16路硬盘录像机（含硬盘） | 1、接入带宽≤640Mbps、存储带宽≤640Mbps、转发带宽≤640Mbps、回放带宽≤640Mbps；接入路数≥16路； 2、具有≥2个HDMI接口，≥2个VGA接口，≥2个RJ45网络接口，≥1个USB3.0接口，≥14路报警输入接口、6路报警输出接口，≥8块SATA接口硬盘； 3、配置8块6T硬盘； 4、具有组合报警模式； ★5、具有按性别、年龄、上衣颜色等属性分组显示人员录像文件； 6、具有报警事件、异常事件实时计数提醒，可查看报警详情列表，并在列表中快速查看报警关联的录像； 7、具有图片存储服务管理功能，可将NVR作为图片存储服务器，接收外设推送的图片进行存储； 8、具有1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，具有录像回放的剪辑和回放截图功能； 9、具有陌生人报警，人脸比对报警推送消息至手机APP，通过手机APP查看陌生人抓拍图片并回放报警关联录像。 | 台 | 1 |  |
| 16 | 管理终端 | 1、CPU：≥Intel i5 10400； 2、内存：≥8GB； 3、硬盘：≥128GB SATA SSD +≥1TB SATA HDD； 4、显示器：≥21英寸； 5、显卡：R7 430，≥2G独显； 6、操作系统：正版Windows 10版及以上（含授权）。 | 台 | 10 |  |
| 17 | 千兆8口接入交换机 | 1、可用千兆电接口数量≥8，可用千兆光接口数量≥2（含2块SFP千兆模块,1310nm,10kkm,LC，跳线，）； 2、交换容量≥20 Gbps； 3、转发性能≥14.88 Mpps； 4、具有IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x，IEEE 802.3ab； | 台 | 11 |  |
| 18 | 万兆交换机 | 1、具有≥1个Console口，≥2个带外管理以太网口，≥1个Mini USB口； 2、提供≥48个固定万兆SFP Plus端口，≥6个40GE/100GE QSFP28端口，≥54个SFP+光模块，堆叠模块及线缆； 3、交换容量≥4.8Tbps/96Tbps，包转发率≥2000Mpps； 4、双模块化电源； 5、具有IRF2横向虚拟化，支持本地和远程堆叠；具有分布式链路聚合，分布式设备管理，分布式弹性路由； 6、具有VXLAN Mapping，支持RoCE v2无损网络；具有FCoE，支持PFC、ECN等； 7、具有流量镜像，具有N:4端口镜像，具有本地和远程端口镜像ERSPAN。 | 台 | 2 |  |
| 19 | TAP交换机 | 1、提供≥24个10GE SFP+端口（含光模块及跳线），≥2个40GE QSFP+端口；提供≥1个RJ45类型串口、≥1个RJ45带外管理口； 2、交换容量≥640Gbps，包转发率≥480Mpps； 3、包缓存≥9MB； 4、具有双电源冗余备份； 5、具有流量采集、过滤、汇聚、复制、分流等功能； 6、具有IP五元组, IP 碎片分析、用户字段过滤； 7、具有时间戳、报文截断、基于流的复制、M:N流量复制，HASH均衡负载、轮询均衡负载等功能。 | 台 | 1 |  |
| 20 | 门禁一体机 | 1、设备采用≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕亮度≥350cd/㎡，分辨率≥1024×600。 2、设备采用嵌入式系统，具有刷脸（人脸识别）认证，具有IC卡、身份证卡号读取，CPU卡内容读取，NFC刷卡功能，具有指纹认证。 3、具有授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台，在线状态下实时上传比对记录。 4、具有在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸识别误识率≤0.02%的条件下，准确率≥99%；具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 5、具有中心下发黑名单信息；具有本地黑名单信息比对；具有本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 | 台 | 5 |  |
| 基于人脸识别的综合运行管理系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术要求、技术参数 | 单位 |  | 数量 |
| 1 | 综合运行管理系统 | 1、事项管理 （1）具有处理、管理事项； （2）提供类型查询、查询统计功能，具有多维度条件进行查询统计； （3）具有文件管理，完成文件流程，将处理事项结转至校园管理中心，存放保留原格式，基础信息需至少包含标题，创建人，创建时间；并具有文件批量下载打印。具有与学校档案系统的对接服务，实现文件自动归档等功能。 2、安全要求 系统采用加固技术，符合三级等保要求；提供水印技术，例如：为表单、公文等信息加水印，避免拍照截图引起的数据泄露；使用指纹、人脸、动态验证码验证等方式，提升系统安全等级。 3、内置报表 具有内置报表设计器，实现自定义报表；可以提供门户中各类报表。 4、流程引擎 内置，可自定义设计业务流程，主要支持事项、公文流转使用。 5、电子签章 需提供电子签章平台，保障系统内部流转电子文件的真实可信及完整，并能够为第三方应用系统提供电子签章认证服务。电子签章平台至少包括电子签章的制作、认证、授权、管理维护操作。 6、对接一网通办平台 对接校园网上办事大厅，一网通办与系统业务流程无缝集成，完成异构系统流程单据在该系统中流程处理；门户待办事项推送；实现公文在一网通办平台中显示。 7、门户服务 具有自定义门户，个性化门户设计等功能。可以配置方案中的各类门户；可以自定义界面模板、栏目、内容、风格等。要求界面美观易用。 8、会议管理 （1）具有对学校会议室的管理功能，能够对会议资源统一协调安排，对使用人员及使用空间进行全过程管理； （2）具备会议管理、人员管理功能； （3）具备会议预约、会议通知、人脸识别签到等功能，能够自动生成签到结果、自动更新会议审批流程的参会状态；会议结束后，能根据报表条件生成相关报表； （4）具备会议设备管理、邮件服务配置、区域配置、用户权限配置等功能；支持管理员具有线下使用开通权限； （5）具有移动端操作、查看； （6）具有与第三方平台进行会议人脸签到对接服务；具有会议室数量授权，可动态扩容。 9、系统模式 （1）满足企业微信，移动端等主流平台方式读取，满足当下主流平台适配集成能力。移动端需兼容IOS、安卓、鸿蒙等最新系统；客户端具有当前最新的操作系统，浏览器等兼容配套软件。 （2）系统需完成与学校统一身份认证平台的对接，实现系统单点登录。 | 套 |  | 1 |
| 2 | 会议门牌（可实现人脸识别签到功能） | 实现会议室的信息发布展示，集成门禁、刷卡等功能；配合会议管理平台，并对接现有生物特征识别库，可实现刷脸智能会议签到、会议信息智能展示等功能。 1、设备尺寸：≥15.6寸屏幕； 2、设备材质及外观：玻璃的外观设计，厚度≥28mm； 3、内置人脸算法，支持人脸防假； 4、具有电容触摸；带摄像头，≥1920×1080分辨率； 5、提供≥三种颜色的状态指示灯，表示不同的状态； 6、≥1路开关量等门禁控制信号，可以联动门禁开关； 7、具有会议签到、签到页面配置；具有设置会议主题、会议时间、会议地点、会议人员，直观展示会议签到结果； 8、具有签到语音播报自定义，会议欢迎词自定义设置功能； 9、具有会议签到数据同步功能；具有多个设备作为签到点，并实现每个签到点的签到信息实时同步； 10、提供集成设备能力，具有与第三方平台做对接开发。 | 台 |  | 5 |
| 3 | 视频会议一体机 | 1、屏幕：≥65英寸，支持手写触控，分辨率≥4K高清，采用防眩光技术，硬度≥7H玻璃硬度； 2、内置PC：采用INTEL 酷睿i5四核以上CPU，内存≥8G，SSD硬盘≥128G，预装正版windows 10操作系统； 3、接口：HDMI≥1个，USB3.0≥1个，USB2.0≥2个，RJ45网口≥1个，无线WIFI； 4、阵列麦克风，拾音距离≥8米，支持智能降噪、回声消除技术，摄像头≥1000万像素，内置音响； 5、软件功能：具有无线投屏、分屏，内置会议系统； 6、带移动式支架。 | 台 |  | 1 |

第三章 合同包3(云桌面及正版化软件)招标内容及技术要求

一、项目需求

1. 云桌面

为减轻学校办公区的运维管理工作，提升办公效率以及降低PC能耗、简化使用，满足教学要求等综合因素，此项目需求如下：

（1）总计260个授权点位，其中100云桌面点位用于部分行政人员办公场景（使用瘦终端），160利旧点位用于教学、远程应用等场景；

（2）校内老师办公终端实现统一管理运维、故障快速恢复；

（3）教师的课件资源可在不同教室、不同场景中漫游；

（4）居家远程接入办公符合安全要求，可通过任意终端设备（PC、PAD、手机等）接入学校内网桌面实现移动办公，并保障使用体验；

（5）为每个用户分配个人云盘，用于授课课件、文件的存储，实现数据存取与漫游；

（6）保障数据安全、兼容多种外设接入并可对外设实现安全可控。

2. 正版化软件

此次主要解决Adobe 公司相关系列软件的非正版化问题，拟采购Adobe的套包产品，名称 Adobe Creative Cloud - All Apps，包含：

Adobe Acrobat 创建、编辑和签署 PDF 文档和表单

Adobe InCopy  与文案人员和编辑合作

Adobe After Effects 电影视觉效果和动态图形

Adobe InDesign  面向印刷和数字出版的页面设计和排版

Adobe Animate 创建适合多个平台的交互式动画

Adobe Lightroom 数字照片处理和编辑

Adobe Audition  录音、混音和复原

- 配置要求、采购数量及技术参数要求：

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云 桌 面 | ▲（1）云桌面服务器： 1、类型：≥2U机架式服务器； ★2、CPU：配置2颗Intel GOLD Xeon 6248R及以上版本处理器，每颗CPU≥24内核，主频≥3.0GHz； 3、内存：≥24个内存插槽，配置≥512G内存 (32G×16，DDR4 2933MHz)； 4、硬盘：具备≥12个硬盘盘位；系统盘≥2块 480G SSD，缓存盘≥2块 960G SSD，数据盘≥8块8T HDD硬盘； 5、网口：提供≥4个SFP+万兆网口（含模块）；≥4个千兆网口;≥1个独立千兆远程管理口； 6、电源：提供1+1冗余电源模块。 | 6 | 台 |
|  |  | （2）云桌面服务器软件：（12颗物理CPU授权） ★1、采用超融合架构部署，具备计算资源虚拟化及存储虚拟化能力（分布式存储）； 2、具有缓存加速功能，采用SSD/HDD混合模式，固态盘（SSD盘）缓存命中率不低于60%； 3、具有集群技术，硬件故障自动触发HA机制，实现终端桌面的快速切换，速度可以达到ms级，用户体验无感知； 4、具有平台中的集群资源环境自动检测，对硬件健康、底层的运行状态、配置信息等，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统工作在最佳状态； 5、具有统一界面集成管理，可以在同一个管理页面中完成硬件、虚拟化、存储、云桌面和云终端的统一管理，统一告警，统一日志查询，并提供产品功能截图； ★6、系统自带云盘服务，无需增加网盘服务器及软件或系统授权，实现用户数据在不同桌面或者PC电脑上数据漫游及共享，并提供产品功能截图； ★7、具有VDI或RDS（远程桌面服务）方式部署； 8、具有全局热备盘技术，管理员可配置在集群中保留多块磁盘作为热备盘，分布在不同主机上，当任何一台主机的任意一块硬盘出现故障后，会自动选择其中1块热备盘进行替换和重建； 9、要求云桌面系统具备完全知识产权，提供软件著作权证书。 | 1 | 套 |
|  |  | （3）云桌面管理平台： ★1、本项目要求提供≥260个VDI或RDS用户授权，具有发布专有桌面、还原桌面（包括池化桌面）、共享桌面、远程应用桌面等资源，满足不同场景的应用需求； 2、接入终端硬件类型：具有PC、笔记本（Windows、MAC）、云终端（ARM和X86）、Android/IOS移动终端等设备接入访问虚拟桌面或远程共享桌面； 3、在多应用办公场景下，可针对使用频率较高的软件做进程加速，可自定义，以保障应用使用体验。（需提供截图证明并加盖原厂商公章） 4、所投产品需具有视频重定向技术，视频文件不在服务器解码，直接重定向到终端本地解码，提升播放体验，能够兼容多种本地播放器。（提供检测报告证明并加盖投标人公章） 5、为保障用户使用的稳定性和流畅性，能根据网络带宽的情况自动进行优化，具有通过自动优化传输画面的帧率、提供高准确率的缓存等，提升用户体验 6、具有自助快照恢复，当用户自己误操作导致云桌面卡顿、蓝屏、死机或者中病毒的时候，可以自助进行系统盘快照还原操作，具有瘦终端、X86终端。（提供第三方检测报告证明并加盖原厂商公章） 7、具有设置用户闲置、无会话或一定时间无操作，桌面能自动注销，同时释放资源。 8、可依据虚拟机/服务器/集群当前的资源占用和调度情况，量化每个虚拟机/服务器/集群的综合评分，可查看评分趋势变化，以便管理员及时处理相关问题。 9、管理平台内置防火墙，包括设置过滤规则、NAT设置、访问监控、防DOS攻击等。（提供第三方检测报告证明并加盖原厂商公章） 10、具有多种认证方式组合，包括本地账号密码、usb-key认证、短信认证、动态口令、ldap认证、raduis认证、AD域认证、瘦终端客户机认证、802.1x等多种方式，满足不同级别用户的安全接入需求。 11、具有个人盘加密技术，对云桌面个人数据进行加密保存，保障个人隐私安全。（提供检测报告证明并加盖投标人公章） | 1 | 套 |
|  |  | （4）万兆交换机： 1、性能：交换容量≥2.5Tbps；包转发率≥720Mpps；具有全端口线速转发； 2、电源：1+1热插拔，双电源； 3、端口配置：10G SFP+光口≥24个，40G QSFP+光口≥2个； 4、光模块：SFP+多模-850-300m≥24块，光模块须为交换机原厂正品；QSFP-40G线缆(×2条)，长度≥3M。 | 4 | 台 |
|  |  | （5）零信任安全接入网关： ★1、性能参数：加密流量≥750Mbps，并发用户数≥4000，最大https并发连接数≥120000，新建https连接数≥730（个/秒）。 2、硬件参数：机架式≥2U，内存≥16G，硬盘容量≥240G SSD，电源：≥1+1冗余电源，接口：千兆电口≥6个、SFP千兆光口≥4个、SFP+万兆光口≥2个。（含模块） 3、部署方式：安全接入网关应具有单臂模式、路由模式等部署方式，并采用安全接入网关与控制中心分离模式。 4、防爆破：具有智能校验码、具有防爆破锁IP；具有首次登录强制修改密码，具有配置密码最长使用周期（需提供上述功能截图并加盖投标人公章）。 5、远程运维：具有开启SSH进行远程运维，且开启后可定期自动关闭SSH（需提供功能截图并加盖投标人公章）。 6、业务告警：具有告警信息设置，包含CPU使用率、内存使用率、磁盘占用率、序列号到期、在线用户数已达授权数等；具有配置告警事件通过邮件通知管理员。（需提供上述功能截图并加盖投标人公章） 7、运维：提供SNMP服务，可对接运维监控。 8、用户日志：具有审计访问日志（用户、源IP、URL、时间、get请求、post请求、端口）。（需提供上述功能截图证明并加盖投标人公章） 9、售后服务：提供三年质保与软件升级服务。 | 1 | 套 |
|  |  | （6）零信任安全接入控制中心： 1、性能:最大并发用户数≥4000个，新建用户数≥110个/秒； 2、硬件指标：内存大小≥16G，硬盘容量≥128G SSD，千兆电口≥6个，千兆光口SFP≥4个； 3、部署方式：具有单臂模式、路由模式部署，并与接入网关分离； 4、免插件访问：为提升用户使用体验，便于用户无感接入，具有跨平台免插件访问，具有http、https、websocket等免客户端接入； ★5、资源发布：具有发布TCP协议资源（包括FTP、TELNET、RDP、SMTP/POP3邮箱及其他常规C/S应用），具有发布UDP协议资源（包括DNS、TFTP、SMB、SIP等常规C/S应用）； 具有WEB资源配置URL黑白名单，有效抵御恶意软件和针对性攻击，URL黑白名单具有通配符配置（需提供功能截图并加盖原厂商公章）； 具有将WEB主站点的多个依赖站点资源，配置为一条资源，简化授权、管理（需提供功能截图并加盖投标人公章）； 具有以隧道应用方式发布域名资源，日志审计可以记录到URL级别，具有为隧道域名应用添加WEB水印，具有隧道域名应用单点登录功能； 6、终端接入：具有主流终端以隧道模式接入访问内网C/S资源，包括Windows7（x86、x64）、Windows10（x86、x64、ARM）、MacOS10.12等终端； 具有不同平台的终端同时在线，管理员可分别设置可同时在线的PC或移动终端个数； 具有在客户端登录时内置登录地址，简化登录设置。 （需提供功能截图并加盖投标人公章） 7、认证管理：为满足单位多样化安全便捷认证需求，控制中心在不需要额外的认证平台、认证组件的情况下便可具有以下认证方式：本地账号密码认证、LDAP/AD认证、OAuth2.0标准协议认证、CAS标准协议认证、证书认证、腾讯云短信网关、阿里云短信网关等认证方式，并可与企业微信、阿里钉钉等结合实现扫码认证，具有微信企业号通过H5接入。（需提供功能截图并加盖投标人公章） ★8、第三方认证管理：具有对接第三方认证，具有对接OAuth2.0、CAS、LDAP、Radius、HTTPS、企业微信、钉钉等第三方认证服务。（需提供功能截图并加盖投标人公章） 9、多因子认证：为了进一步保障用户身份安全，需具有多因素认证，比如：用户名密码+短信认证等. 10、用户管理：能与外部用户管理服务器进行对接，包括LDAP用户目录、企业微信用户目录等。（需提供功能截图并加盖投标人公章） 11、具有配置动态访问规则与动态准入，动态访问控制策略可按应用设定； 动态访问控制策略具有针对操作系统单独设定，操作系统包括Windows、Mac OS、iOS/Android等。（需提供上述功能截图并加盖投标人公章） 12、具有针对B/S应用开启WEB水印，内容包括：用户名、当前日期等，防止数据泄露（需提供功能截图并加盖投标人公章）. 13、针对Windows用户，具有配置虚拟专线，当用户登录客户端之后，自动断开互联网连接，避免互联网威胁影响内网业务系统。并具有一键切换内网或互联网。（需提供功能截图并加盖投标人公章） 14、运维能力：具有终端环境诊断排查，提供终端诊断工具，便于用户自行排查修复终端问题，减少IT运维人员工作（需提供功能截图并加盖投标人公章）。 15、兼容性：要求与云桌面产品良好兼容，可以通过零信任安全接入网关实现单点登录，安全访问云桌面资源。 16、授权配置与服务：本次配置≥1000个并发用户接入授权，提供三年软件升级与质保服务。 | 1 | 套 |
|  |  | （7）安全运维堡垒机： 1、性能：包含运维授权数≥300，最大管理资产数≥1000，字符运维最大并发数≥350，图形运维最大并发数≥200； 2、硬件规格：千兆电口≥6个，万兆光口≥2个； 3、存储容量：内存≥8GB，硬盘容量≥2T； 4、部署方式：物理旁路单臂部署，以逻辑网关方式工作，不改变现有网络拓扑结构； 5、用户登陆认证方式：具有静态口令认证、手机动态口令认证、Usbkey（数字证书）认证、AD域认证、Radius认证等认证方式，并具有各种认证方式和静态口令组合认证； 6、用户管理：内置角色管理，具有角色自定义，可根据用户实际的管理需求和安全管理组织架构，划分管理角色的管理范畴；（需提供截图并加盖投标人公章） 7、资源管理：具有Linux资源、windows资源、网络设备资源、数据库资源、C/S资源、B/S资源等； ★8、运维授权：可自定义访问审批流程，设置一级或多级审批人，需逐级审批通过才可最终发起运维操作（需提供截图并加盖投标人公章）。 ★9、访问控制：具有命令审批，用户执行高危命令时需要管理员审批后才允许执行（需提供截图并加盖投标人公章）。 10、运维方式：具有web页面直接发起运维，无需安装任何控件，并同时具有调用SecureCRT、Xshell、Putty、WinSCP、FileZilla、RDP等客户端工具实现单点登陆，不改变运维人员操作习惯； 11、审计日志：具有对常见设备运维操作进行记录或录屏（至少包括windows主机、linux/unix主机、网络设备等），审计信息至少包括以下内容：用户账户、起止时间、登陆IP、设备IP、设备名称、设备类型、访问账号、访问协议等； 12、IPv6：全面具有IPv6，设备可以配置IPv6地址供客户端访问（需提供截图并加盖投标人公章）。 13、实际配置与服务：运维授权数≥300，三年产品质保与软件升级服务。 14、要求所投产品具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供有效证书复印件。 | 1 | 台 |
|  |  | （8）云桌面瘦终端： CPU：采用ARM或X86架构处理器，主频≥ 1.7GHz 四核， 内存：≥2GB，硬盘容量：≥8GB（板载）， 接口：千兆电口≥1个，HDMI接口≥1个， USB：USB2.0接口≥2个，USB3.0≥2个。 软件：预装瘦终端系统软件。 | 100 | 套 |
|  |  | （9）有线键鼠套装： 内含有线键盘、鼠标、带有鼠标垫。 | 100 | 套 |
|  |  | （10）液晶显示器： ≥23.8寸，分辨率≥1920×1080，IPS屏幕，LED背光，窄边框设计，刷新率≥75Hz，广色域，HDMI接口，三年质保。 | 100 | 台 |
|  |  | （11）移动运维终端： - PC、平板二合一， - 屏幕尺寸≥13英寸，分辨率≥2880X1920，刷新率≥120Hz，3、CPU：intel 11代酷睿i5及以上处理器，内存≥16G，SSD硬盘≥256G， 4、USB-C接口≥2个，WIFI6，预装正版Windows11操作系统。 | 4 | 台 |
| 以上产品硬件均需提供三年的免费质保，软件提供三年免费服务与升级。 |  |  |  |  |
| 2 | 正版化软件 | Adobe Creative Cloud - All Apps 包含： 1.Adobe Acrobat 创建、编辑和签署 PDF 文档和表单 2.Adobe InCopy 与文案人员和编辑合作 3.Adobe After Effects 电影视觉效果和动态图形 4.Adobe InDesign 面向印刷和数字出版的页面设计和排版 5.Adobe Animate 创建适合多个平台的交互式动画 6.Adobe Lightroom 数字照片处理和编辑 7.Adobe Audition 录音、混音和复原 8.Adobe Photoshop 图像编辑和合成 9.Adobe Bridge 集中创意资源 10.Adobe Prelude 元数据采集、记录和粗剪 11.Adobe Dreamweaver Web 和移动网站的内容设计 12.Adobe Premiere Pro 视频制作和编辑 13.Adobe Flash Builder Premium 制作 Flash 创意动画 14.Adobe SpeedGrade 影片修整和颜色分级 15.Adobe Illustrator 矢量图形和插图 16.Adobe XD 设计和分享用户体验 17.介质：提供ADOBE官方下载地址。 18.售后服务：质保与服务期≥一年。 Adobe Photoshop CC：Photoshop ：支持创建和增强照片、插图和 3D 图稿、设计网站和移动应用程序、编辑视频、模拟真实生活画作等。同时具有专为插画师设计所需专享的工具。 Adobe Illustrator CC：Illustrator： 要求是矢量设计软件，可重复使用矢量图形。Illustrator 与 Photoshop、InDesign、XD 和 Premiere Pro 等其他 Adobe Creative Cloud 应用程序无缝协作。 Adobe InDesign CC：InDesign ：要求是用于印刷和数字媒体的排版和页面设计软件。具备创建和发布书籍、数字杂志、电子书、海报和交互式 PDF 等内容所需的一切。 Adobe Dreamweaver CC：利用 Dreamweaver 的界面，制作适用于各种浏览器或设备的网站。可以自定义工作区，使其仅显示进行编码时需要使用的工具。利用具有 HTML、CSS、JavaScript 等内容的 Web 设计软件，能快速制作并发布网页。 Adobe Premiere Pro CC：Premiere Pro ：适用于电影、电视和 Web 的视频编辑软件。多种创意工具、与其他 Adobe 应用程序和服务的紧密集成，可将素材打造成为影片和视频。 Adobe After Effects CC：创建电影级影片字幕、片头和转场，从剪辑中删除物体，点一团火或下一场雨，将徽标或人物制成动画，均可利用 A-er Eects 这款动态图形和视觉效果软件。可以将字幕、片尾和字幕条制成动画。从头开始，或使用应用程序中提供的预设。无论是旋转、扫过还是滑动，文字都可以动起来；将视频和图像合成，创建 VR 视频。 Adobe Audition CC：Audition 工具集，其中包含用于创建、混合、编辑和复原音频内容的多轨、波形和光谱显示功能。 Animate CC：使用 Animate 将各种内容制成动画，可以设计适合游戏、电视节目和 Web 的交互式动画。 Lightroom CC：Lightroom Classic 一键式工具和高级控件，可以创作照片。 InCopy CC：利用 InCopy，文案人员和编辑可以设计文本样式、跟踪更改和对文档进行简单的版面修改，而设计人员可以同时在 Adobe InDesign 中处理同一文档——而不会覆盖对方的文稿。 Bridge CC：Bridge 创意资源管理器，可快速预览、整理、编辑和发布多个创意资源。 Media Encoder CC：收录、转码、创建代理和输出各种格式。能够在各种应用程序中以统一的方式处理媒体。 Prelude CC：Prelude 是专为媒体整理和元数据输入而设计的视频记录和采集工具，可快速标记和转码视频素材并快速创建粗剪。 XD CC：Adobe XD 是一个协作式易用平台，可为网站、移动应用程序、语音界面、游戏等创建设计。 Acrobat Pro DC：Acrobat Pro DC 可以利用各种文件来创建 PDF，将扫描件、图像、网页和 Microso- Oce 文件转换为可以处理的PDF。 并可以直接在PDF中进行编辑，无需重新输入，即可重复利用内容。轻松地添加文本、插入图像并更新表格。 还可以随时随地访问 PDF 无论在台式机、笔记本电脑等设备上，都可以从上次中断的位置继续工作。 | 100 | 套 |

第四章 合同包4(智慧安防建设)招标内容及技术要求

一、项目总体要求、建设内容与建设目标

（一）项目总体要求

升级南校区监控中心平台并建设北校区监控分中心平台，通过管理平台实现全网统一的安防资源管理，将新建系统和原有资源及原有系统高度整合、无缝对接，实现远程参数配置与远程控制等，采用高清视频监控、智能图像分析、宿舍楼宇人脸识别管理、宿舍管理、车辆管理、警戒与报警管理以及访客应用等技术环节，实现整个校园的综合监管，达成“高清化、网络化、智能化、高集成”的全网调度、管理及智能化应用。

（二）南北校区监控中心建设内容与建设目标（要求）

1.南校区监控中心升级建设内容与建设目标（要求）

南校区监控中心升级建设内容主要包含对现有320余路视频监控存储增补到60天的2台48盘位满配8T硬盘的磁盘阵列、更换一套6*3的拼缝1.8mm的55寸拼接屏并拆除原监控大屏、配备解码上墙控制设备、部署一套校园综合管理软件、并将北校区视频监控级联到南校区监控中心等相关配套升级与改造，连同车辆管理管理系统安装至智慧管理平台，达成校园综合监控等管理平台，实现统一指挥管理。与此同时，南校区监控中平台还具备手机移动端APP功能，具有查看监控视频画面；具有实时事件展示、管理部门和各学院进行宿管考勤、门禁管理和查询等功能。

2.北校区监控分中心建设内容与建设目标（要求）

北校区监控中心建设内容主要包含对现有170余路视频监控存储增补到60天的1台48盘位满配8T硬盘的磁盘阵列、安装一套3*3的46寸拼接屏、配备一台解码器、部署一套北区校园管理平台，作为北校区监控、人脸、宿管、测温、事件告警等多系统管理的统一平台，并将北校区的平台以及原车辆管理管理系统与南校区的平台做级联，将北校区的安防数据汇聚到南校区等配套建设，为学校智慧安防管理提供保障。同时，北校区监控中平台还具备手机移动端APP功能，具有查看监控视频画面；具有实时事件展示、管理部门和各学院进行宿管考勤、门禁管理和查询等功能。

（三）南校区学生公寓人脸识别管理系统建设内容与建设目标

1、建设内容与建设目标（要求）

在学生宿舍楼出入口处，部署人脸识别通道闸机，学生通过宿舍楼出入口时进行刷脸识别比对，比对成功后闸机放行通过，可进行学生归寝考勤。管理软件均需要开启宿舍管理模块、门禁管理模块。以此概况首页展示各种统计数据，包括未归寝人数、已归寝人数、学生总人数、教职工总人数、今日来访人数、今日通行记录数、多日未归人数、多日未出人数、异常行为记录统计、通行时间段人次统计以及考勤结果查询、连续多日未归未出查询、多次晚归查询、实时归寝查询、独居寝室查询等及所有记录的导出。同时，满足使用方的管理要求以及预留网络接口。

安装部署如下：

| 序号 | 安装点位 | 楼层 | 闸机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号公寓 | 1—4 | 2 |
| 2 | 2号公寓 | 1—4 | 2 |
| 3 | 3号公寓 | 1—6 | 3 |
| 4 | 4号公寓 | 1—7 | 2 |
| 5 | 5号公寓 | 1—7 | 2 |
| 6 | 6号公寓 | 1—7 | 3 |
| 7 | 7号公寓 | 1—7 | 2 |
| 8 | 8号公寓 | 1—7 | 2 |
| 9 | 9号公寓男 | 1—6 | 2 |
| 10 | 10号公寓 | 1—6 | 2 |
| 11 | 12号公寓 | 1—7 | 2 |
| 12 | 13号公寓A | 3—11 | 4 |
| 13 | 13号公寓B | 3—17 | 4 |

（四）南北校区学生公寓公共区域及部分重点区域监控、智能分析、周界防入侵、一键式报警等建设内容与建设目标（要求）

1、建设内容与建设目标（要求）

南校区学生公寓公共区域、实验楼和北校区学生公寓公共等区域分别部署299台和80台（共计379台）400万室内筒机以及108台和38台（计146台）半球机。在南校区操场及周边、排污渠周边、新建医院区域以及主要地段部署400万室外全彩筒机50、球机4台、抓拍机17和警戒机8等；在北校区操场球机4台、篮球场、主干道、重点地段、馒头上等区域部署400万室外全彩筒机36台、球机6台、抓拍机12台和4个报警柱等技防设施。同时对南校区2、3号实验楼更换8个电梯半球摄像机，并对原3号实验楼的监控室以及模拟摄像机立杆等进行拆除。如上述前端监控等技防设施建设，南校区共需要5台48盘位磁盘阵列满配8T硬盘；北校区共需2台48盘位磁盘阵列满配8T硬盘。

室内监控采用POE供电，室外采用摄像机电源单独供电，加强对学生公寓楼公共区域、部分重点区域监控覆盖以及智能分析、周界入侵、一键式报警等技防设施的布防，满足监控点位视频存储达到60天的要求，实现对公寓楼公共区域及部分重点区域的安全监管及重点人员、陌生人、高频人员的信息管理和陌生人的识别与追踪，以及以图搜图检索、疑似目标模拟轨迹生成、重点人员布控、人脸抓拍和黑名单报警和紧急报警实时监测与响应等，有效维护与保障师生的安全。

设备安装所造成的对路面、墙面、绿化等损坏，必须进行全面恢复并达到要求；开挖地沟必须达40公分及以上；所埋线路必须套管、出地面必须为镀锌钢管穿线；立杆和横杆以及设备箱等必须为不锈钢材质。

具体点位部署情况如下表（包括对排污渠周边10路摄像机的恢复）：

| 校 区 | 序号 | 楼宇/地点 | 楼层 | 室内筒机 | 室内半球 | 电梯半球 | 室外筒机 | 球机 | 抓拍机 | 警戒 机 | 报警柱 | 立杆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 校 区 | 1 | 1号公寓楼 | 1—4 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2号公寓楼 | 1—4 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 3号公寓楼 | 1—6 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 4号公寓楼 | 1—7 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 5号公寓楼 | 1—7 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 6号公寓楼 | 1—7 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 7号公寓楼 | 1—7 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 8号公寓楼 | 1—7 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 9号公寓楼 | 1—6 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 10号公寓楼 | 1—6 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 12号公寓楼 | 1—7 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 13号公寓A | 3—11 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 13号公寓B | 3—17 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 南校区大门 |  | 214 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 15 | 南区足球场 |  |  |  |  | 1 | 4 |  |  |  | 4半立杆 |
|  | 16 | 南区操场周边区域 |  |  |  |  | 17 |  | 5 |  |  | 3立杆 7半杆 |
|  | 17 | 2号楼西北角 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |
|  | 18 | 体育馆、院 |  | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 南校西围栏 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |  | 7半立杆 |
|  | 20 | 1号实验楼东、北方向 |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  | 2 |
|  | 21 | 花园西北角 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |
|  | 22 | 南草坪西 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |
|  | 23 | 排污桥及A |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 24 | 南门对面 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 移杆 |
|  | 25 | 6号公寓西 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |
|  | 26 | 原医务楼 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |
|  | 27 | 医院周边 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |
|  | 28 | 岗亭对面 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | 29 | 2号实验楼 | 1—12 | 23 | 36 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 3号实验楼 | 1—17 | 58 | 55 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 299 | 91 | 8 | 50 | 4 | 17 | 8 | 0 | 13立 18半 |
| 北校区 | 1 | 公寓乙型楼 | 1—4 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 公寓甲1楼 | 1—4 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 公寓甲2楼 | 1—4 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 14号公寓 | 1—7 | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 5 | 15号公寓 | 1—7 | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 6 | 16号公寓 | 1—7 | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 7 | 家属区学生公寓 | 8栋公寓 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 北校区操场及周边 |  |  |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 3立杆 移1杆 |
|  | 9 | 甲2楼东 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |
|  | 10 | 篮球场周边 |  |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | 11 | 主干道 |  |  |  |  | 5 |  | 2 |  |  | 2 |
|  | 12 | 医院及水房 |  | 6 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 电站西边 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |
|  | 14 | 502 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 15 | 馒头山区域 |  |  |  |  | 17 | 1 | 3 |  | 2 | 9 |
|  | 16 | 图书馆前 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 17 | 北校区大门 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 80 | 56 |  | 37 | 5 | 11 |  | 3 | 17立 |

二、采购清单

| 序号 | 名 称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南校区监控中心 | 详见附件 | 项 | 1 |
| 2 | 北校区监控分中心 | 详见附件 | 项 | 1 |
| 3 | 南校区学生公寓人脸识别管理系统 | 详见附件 | 项 | 1 |
| 4 | 南校区监控等技防设施 | 详见附件 | 项 | 1 |
| 5 | 北校区监控等技防设施 | 详见附件 | 项 | 1 |
| 采购预算 |  | 402万元 |  |  |

附件：

- 南北校区监控中心：

| 序号 |  | 名称 | 技术参数、性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）南校区监控中心 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 磁盘阵列48盘位（含盘） | - 配置≥64位多核处理器，≥4GB内存。 - 满配48块8T硬盘； 硬盘性能：8T,7200RPM,3.5寸,SATA。 3、可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常。 4、传输带宽≥1880Mbps，同时转发传输带宽≥1880Mbps的视频图像；同时回放≥512Mbps的视频图像。具有≥600MBps图片并发输入，同时≥600MBps图片并发输出。 5、在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。 ★6、网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。 7、具有≥256路4M的录像回传。 8、可同时具有视频、图片、智能流和文件直写存储。 ★9、可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。 10、可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 备注：标★号项参数需提供设备检测报告复印件，并加盖投标人公章。 | 台 | 2 |
| 2 |  | 网络键盘 | 1、Android操作系统，屏幕尺寸≥10英寸；屏幕类型：触控屏；分辨率要求：≥1280*720。 2、两级用户权限，具有≥32个用户，≥1个admin管理员用户和≥31个操作员用户。 3、具有上下、左右、变倍和抓图四维控制功能。4、具有有线和无线Wifi网络连接。 5、具有≥4路1080P视频解码显示；≥16画面分割显示；具有在触摸屏幕上预览前端图像。 6、具有画面分割、场景切换、轮巡显示、开/关显示窗口、窗口漫游、放到/缩小等功能。 7、具有U盘升级及导入、导出配置文件；具有以excel批量导入通道列表。 8、具有抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器；具有语音对讲。 | 台 | 1 |
| 3 |  | 55寸拼接屏 | 1、LCD显示单元为：≥55寸超窄边液晶屏；物理分辨率≥1920×1080，响应时间≤8ms。 2、LCD显示单元物理拼缝≤1.8mm，亮度≥600cd/㎡，对比度≥1400:1，图像显示清晰度≥950TVL。 3、液晶显示单元内置图像处理芯片，能够实时分析显示内容资料，实现在影片、汇报和监控三种场景模式下智能切换。 ★4、拼接屏具有解析总数据量≤3840 x 2160的任意分辨率信源的功能。 5、拼接屏具有实时分析当前画面亮度分布比例，自动调整亮度值的功能，具有动态调节画面对比度，可提高暗阶画面亮度，增强暗画面显示细节的功能。 6、LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度。 7、拼接屏≥十级灰阶色度、亮度校正的功能，各灰阶整墙一致性≥80%。 8、拼接屏具有检测并匹配与输入信源相同的颜色空间的功能，使显示画面不丢失暗阶、亮阶细节。 9、拼接屏具有屏幕边缘渐进修正功能，修正屏间边缘颜色过渡不均匀。 10、LCD显示单元具有U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，具有点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：具有TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：具有mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：具有jpg、bmp、png等文件。文本：具有txt文件。 备注：标★号项参数需提供设备检测报告复印件，并加盖投标人公章。 | 台 | 18 |
| 4 |  | 拼接屏框架 | 配套框架 | 台 | 18 |
| 5 |  | 拼接屏底座 | 配套底座 | 台 | 6 |
| 6 |  | 音视频线 | HDMI电缆,1080P,≥10m | 根 | 18 |
| 7 |  | 解码拼控设备 | 1、具有超高分辨率输入能力须满足或超过以下分辨率：具有接入4096x4320、8192x2160、15360x6480、15360x8460、16384x6480等分辨率图像信号。 2、具有1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64画面分割显示。 3、具有≥24路HDMI显示接口输出；≥4个DVI视频输入。 4、具有显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。 ★5、具有手动视频切换功能，具有将选定的视频输入切换到选定的视频输出，具有视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。 6、具有视音频同步输出，具有多组轮巡同步切换。 ★7、具有视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。 8、输出分辨率具备但不限于1024x768、1280x720、1280x1024、1280x800、1280x960、1366x768、1440x900、1400x1050、1680x1050、1920x1080、1600x1200、1920x1200、3840x2160、7680x1080、5760x1080、3840x1080、1920x2160、1920x3240、1920x4320等输出分辨率信号。 9、具有超显功能：具有输出≥1个64x1920x1080分辨率的电脑桌面，或者输出≥8个分辨率≤8x1920x1080的电脑桌面；具有PPT、Excel、Word、TXT、JPEG、BMP、PNG、CAD等图形界面显示功能；具有设置800x600-15360x8640分辨率，并且可以自定义分辨率。 ★10、拼接功能不仅在多个视频输出端口组合显示视频输入图像，同时具有在多台产品组成的集群内任意设备输出口实现拼接功能。 - 能通过手动或自动操作，对前端设备的各种动作进行遥控；能设定控制的优先级，对级别高的用户请求应保证优先响应。 - 可提供对前端设备进行独占性控制的锁定及解锁功能，锁定和解锁方式可设定。 备注：标★号项参数需提供设备检测报告，并加盖投标人公章。 | 台 | 1 |
| 8 |  | 视频监控模块 | 1、具有视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换。 2、具有录像回放能力，具有多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图。 3、具有视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式。 4、具有电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理。 5、具有上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作。 6、具有视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出。 备注：提供软件著作权复印件，及检测报告复印件，并加盖投标人公章。 | 路 | 760 |
| 9 |  | 宿管考勤模块 | 1、具有手机端宿管考勤功能、手机端人脸采集功能。 2、具有楼栋宿舍管理，学生信息管理，考勤规则配置，考勤点配置等管理模块。 3、具有通过设置多种考勤规则，对于学生进行多指标的管理，并展现各类统计数据。 | 套 | 1 |
| 10 |  | 事件管理模块 | 对园区事件进行流程化管理，具有事件录入、处置和审批，具有事件查询和统计分析，具有对事件审批流程的配置。 | 套 | 1 |
| 11 |  | 校园检索模块 | 具有人员通行记录、人员基本信息的查询。具有目标通行轨迹和疑似目标库地图轨迹。 | 套 | 1 |
| 12 |  | 数据图墙模块 | 具有平台多级告警统计数据联网；具有教育联网数据图墙。 | 套 | 1 |
| 13 |  | 视频联网模块 | 1、具有上下级域注册管理能力，实现平台数据级联；具有资源同步能力。 2、具有级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力。 3、具有级联视频点位设备操作控制能力。 4、具有下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制。 | 套 | 1 |
| 14 |  | 数据联网应用 | 满足教育行业联网场景，针对人脸、一卡通、停车场等符合海康数据对接标准规范的数据提供联网汇聚、分发级联能力，满足数据汇聚联网应用的需求。 1、具有按照不同协议对接第三方接入数据 ，包括但不限于1400标准协议，治安部标协议以及其他第三方协议； 2、提供企标相关的数据对接，门禁、停车场、人脸、过车、访客、可视对讲等数据； 3、提供不同设备的反控能力，提供门禁设备反控能力，包含开、关门、常开、常闭。 | 套 | 1 |
| 15 |  | 门禁管理模块 | 1、具有按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限；具有设置权限有效期、计划模板、假日计划。 2、具有权限增量下发、初始化下发；具有按时段配置门的常开常闭状态。 3、具有认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹。 4、具有按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息。 5、具有配置平台接收到事件类型；具有配置事件保存时长；具有查询人员出入事件和设备事件。 6、具有对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作。 7、具有人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示。 | 门 | 60 |
| 16 |  | 人脸识别模块 | 人员布控应用具有以人脸识别技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备，对人脸进行抓拍、分析，实现人脸自动识别，提供人员布控服务能力。 1、具有重点人员、陌生人、高频人员信息管理能力； 2、具有重点人员识别计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划管理能力，实现人员实时布控； 3、具有重点人员、陌生人、高频人员识别记录管理及轨迹追踪能力。 | 套 | 1 |
| 17 |  | 紧急报警模块 | 紧急报警应用具有紧急报警设备和事件联动应用服务能力，通过视频、语音对讲能力处理突发的紧急事件、紧急求助，完成报警求助接警业务。 1、具有紧急报警实时监测能力，可实时查看现场视频画面，并可报警人员对讲沟通； 2、具有历史报警事件查询及导出能力。 | 路 | 3 |
| 18 |  | 设备网络管理模块 | 设备网络管理应用，具有对接入平台的视频设备、门禁设备、可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备。 1、视频网络管理：具有监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集；具有监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测；具有视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表；支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 2、门禁运维管理：提供门禁设备在线状态监测能力；提供门禁设备运维报表统计能力。 3、停车场出入口运维管理：提供岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、读卡设备在线状态监测能力；提供停车场出入口设备运维报表统计能力。 | 路 | 1170 |
| 19 |  | 出入口车辆放行管理 | 出入口车辆放行管理，具有通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，具有提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，具有中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能。 1、出入口车道管理：具有停车场出入口设备的管理，包含出入口抓拍机、道闸、显示屏等以及对停车场的管理，配置停车库的名称、车位数、车道信息、车库管理人员电话；同时对车道的管理以及车道方向、识别模式（车牌识别、卡号识别）和启用时段。 2、车辆管理：具有固定车、临时车、预约车、黑名单车辆的管理，并对黑名单车辆管控，并对其进出报警提醒。同时对预约车管理。 3、车辆放行规则管理：具有嵌套停车场场景下的车辆进出管理和余位统计； 具有出入口潮汐车道、摩托车车道、混行车道的车道模式； 具有自动放行、手动放行和单进单出等多种放行模式；具有车位满时固定车辆、临时车辆自动放行； 具有配置特殊车辆（武警车、警车、使馆车）、车牌类型、车牌前缀，自动放行； 具有配置节假日车辆自动免费放行； 具有按车辆群组配置放行规则，按放行时段（全天、按日、按周）配置入场和出场放行权限、车位满是否放行、是否余位统计群组车进行配置；具有一户多车。当车主只有一个车位两辆车时，只允许一辆车进入停车场； 具有车辆满位排队进场，当停车场车位满时，有车辆出场后。 4、出入口显示和语音播报管理：具有根据车道类型自定义配置LED屏的显示内容等，包括语音播报等管理内容的提醒等。 5、库内车辆管理：具有按停车时长进行库内车辆的查询、车牌校正、异常车辆的记录进行清理以及对场内无牌车定期自动清理。 6、记录查询和统计：具有多种记录查询包括：过车记录、停车记录、场内车辆记录、预约记录、班次记录；查询结果具有列表和图片两种方式展示以及按日、月、年、自定义日期，统计停车场车辆进出的车流量总数、平均车流量、峰值车流量。 7、岗亭管控：具有查看停车场的总车位、剩余车位和预约车位信息； 具有查看各车道的过车信息，包含过车时间、车牌号、放行状态； 具有控制车道开闸、常开、关闸； 具有查看各车道设备的在线状态； 具有对在出入口的车辆进行校正车牌、修改车辆类型和手动放行； 具有查询过车记录、预约车辆、固定车辆信息； 具有将车辆添加到黑名单； 具有违章车辆在出入口实现放行限制，并展示违章详情记录。 8、中心管控 ：具有查看车道的过车记录，包含过车时间、车牌号码、车辆类型、停车库、入库口等； 具有远程控制车道，对车道进行开闸、关闸、常开和呼叫的操作； 具有远程查看各车道设备的在线状态； 具有出入口票箱、可视对讲发起与中心对讲，中心对车辆进行校正车牌、手动放行的操作；具有在中心查看一户多车车辆的车辆信息和在场状态，可通过强制离场操作将已在场内的一户多车车辆改为离场状态。 | 车道 | 8 |
| 20 |  | 车辆收费管理 | 1、车辆充值管理：具有对车辆进行批量充值、包期充值、对车主进行储值账户充值；具有充值退款和删除包期； 固定车包期规则具有闲时月包，包期类型可以自定义：可以按照日期、星期设置不同时间段的收费策略，其余时段按照临时车收费。 2、收费规则管理：具有车辆群组管理，车辆群组收费规则和放行规则配置； 具有多种收费规则包括：按日夜组合收费，按单位时间段收费，按总计时长收费，按次收费，按停车时间收费，具有跨天连续计时收费，计费时长不按日分割。 3、停车收费方式管理：具有岗亭缴费，车主出场时，在岗亭客户端缴费，具有现金/支付宝/微信的交付方式，通过扫码枪扫支付宝/微信的付款码进行缴费，并具有小票打印； 具有人工缴费，车主在场内在中央缴费窗口，进行人工缴费，缴费之后在规定时间内出场。具有现金/支付宝/微信，车主扫描二维码进行支付； 具有自助寻车机缴费，车主在自助寻车机上寻车时，可以进行缴费，缴费之后在规定时间内出场。具有支付宝/微信，车主扫描二维码进行支付 ； 具有平台中心服务离线后车辆进出仍能正常收费，中心服务恢复后同步收费和出场纪录。 4、岗亭收费员交接班管理：具有岗亭收费员交接班时，进行应收金额、优惠金额、全免金额和实收金额的交接对账； 具有在平台查询和统计交接班。 5、收费记录查询：具有具有多种记录查询包括：充值退款记录、临时车缴费记录、优惠券记录、交接班记录查询。 6、收费报表统计：具有按日、月、年、自定义时间进行报表统计，报表包含收费报表统计、账户收费报表统计、临时车缴费统计。 | 套 | 1 |
| 21 |  | 管理电脑 | 1、技术路线：Intel； 2、CPU：≥i5 10400及以上； 3、内存：≥8GB； 4、硬盘：≥128GB SATA SSD +≥1TB SATA HDD； 5、显示器：≥21英寸； 6、显卡：R7 430，≥2G独显； 7、操作系统：Windows 10 IoT版（含授权）。 | 台 | 6 |
| 22 |  | 核心交换机 | - 主控引擎模块≥2，电源模块≥2；主控板、风扇、电源、网板倒换时间为0ms； 2、具有双主控倒换业务不中断； 3、具有独立的console管理串口，≥2个网管口，具有≥2个网管口备份组； 4、端口缓存≥13MB； 5、10G一对端口时延平均≤1us，40G一对端口时延平均≤0.9us； 6、交换容量：≥48Tbps； 7、转发性能：≥8100Mpps； 8、具备≥48个千兆电口，≥24个千兆光口，≥16个万兆光口。 | 台 | 1 |
| 23 |  | 光模块 | 1、千兆≥20公里单模双纤模块； 2、不分收发； 3、≥TX1310nm/1.25G； 4、≥RX1310nm/1.25G； 5、LC 。 | 台 | 8 |
| 24 |  | 万兆光模块 | 1、万兆≥10公里单模双纤模块； 2、不分收发； 3、≥TX1310nm/10G 4、≥RX1310nm/10G 5、LC 。 | 台 | 16 |
| 25 |  | 密封铅酸蓄电池 | 12V ≥100Ah | 节 | 16 |
| 26 |  | 网线 | 室外6类网线,Cat6非屏蔽双绞线。 备注：投标人需进行实地踏勘，结合设备安装现场条件、设备安装点位及拟定的设计方案，自行配置完成本项目所需的网线数量。在分项报价表中列明数量和价格。 | 批 | 1 |
| 27 |  | 会议弓形椅 | 1、座、背塑胶壳采用优质PA加玻仟材料制成； 2、椅架采用优质实心钢筋，表面电喷涂处理，抗冲击不变形，防锈防腐； 3、焊接工艺：采用无缝焊接，焊口精确牢固、平滑美观； 4、具体颜色、尺寸、样式按照现场情况，与学校协商确定。 | 把 | 4 |
| 28 |  | 设备安装 | 含原显示墙（屏）的拆除处理、国标电源铜线、辅材以及未列出的相关建设材料等，设备安装必须达到用户要求。 备注：投标人需进行实地踏勘，结合设备安装现场条件、设备安装点位及拟定的设计方案，自行配置完成本项目所需的连接辅材、安装材料等其他配件。在分项报价表中列明数量和价格。 | 项 | 1 |
| （2）北校区监控分中心 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 技术参数或产品性能指标 | 单位 | 数量 |
| 1 |  | 磁盘阵列48盘位（含盘） | 1、配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，可接入硬盘≥48块， 2、满配48块8T硬盘。硬盘性能：8T,7200RPM,3.5寸,SATA。 3、可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常。 4、传输带宽≥1880Mbps，同时转发传输带宽≥1880Mbps的视频图像；同时回放≥512Mbps的视频图像；具有≥600MBps图片并发输入，同时≥600MBps图片并发输出。 5、在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。 ★6、网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。 7、具有≥256路4M的录像回传。 ★8、可同时具有视频、图片、智能流和文件直写存储。 9、可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。 10、可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 备注：标★号项参数需提供设备检测报告复印件，并加盖投标人公章。 | 台 | 1 |
| 2 |  | 46寸拼接屏 | 1、LCD显示单元：≥46吋超窄边液晶屏；物理分辨率达到≥1920×1080，响应时间≤8ms。 2、LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到610cd/㎡，对比度达到1200:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。 3、液晶显示单元内置图像处理芯片，能够实时分析显示内容资料，实现在影片、汇报和监控三种场景模式下智能切换。 ★4、拼接屏具有解析总数据量≤3840 x 2160的任意分辨率信源的功能。 5、拼接屏具有实时分析当前画面亮度分布比例，自动调整亮度值的功能，具有动态调节画面对比度，可提高暗阶画面亮度，增强暗画面显示细节的功能。 6、LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度。 7、液晶显示单元具有以像素点为单位进行Mura矫正，能够消除屏幕局部亮暗不均现象，屏幕所有像素点亮度均一性≥80%。 8、拼接屏具有检测并匹配与输入信源相同的颜色空间的功能，使显示画面不丢失暗阶、亮阶细节。 9、拼接屏具有屏幕边缘渐进修正功能，修正屏间边缘颜色过渡不均匀。 10、LCD显示单元具有U盘点播，内置（具备但不限于）MPEG、JPEG和RealMedia解码器，具有点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：具有TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：具有mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：具有jpg、bmp、png等文件。文本：具有txt文件。 备注：标★号项参数需提供设备检测报告复印件，并加盖投标人公章。 | 台 | 9 |
| 3 |  | 拼接屏框架 | 配套框架 | 台 | 9 |
| 4 |  | 拼接屏底座 | 配套底座 | 台 | 3 |
| 5 |  | 音视频线 | HDMI电缆,1080P,10m | 根 | 9 |
| 6 |  | 解码器 | 1、具有≥10个HDMI输出接口、≥1个VGA输入接口、≥1个DVI输入接口、≥2个USB口、≥1个语音对讲输入、≥1个语音对讲输出、≥10个音频输出、≥6个报警输入、≥6个报警输出，≥2个千兆网口、≥2个光口。 2、具有对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 ★3、具有黑白名单功能，可设置≥256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备。 ★4、具有PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。 5、可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率≥30fps。 6、可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。 7、可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为（具备但不限于）3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。 8、具有1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示；具有平均分割；具有分割线开启/关闭设置，具有底色设置功能。 9、具有通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，具有1*2、1*3、1*4、1*5、1*6、1*7、1*8、1*9、1*10、2*1、2*2、2*3、2*4、2*5、3*1、3*2、3*3、4*1、4*2、5*1、5*2、6*1、7*1、8*1、9*1、10*1的拼接显示。 10、可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 11、具有视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。 标★号项参数需提供设备检测报告复印件，并加盖投标人公章。 | 台 | 1 |
| 7 |  | 服务器 | 1、CPU：≥1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz。 2、内存：≥32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大具有扩展至2TB内存。 3、硬盘：≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘。 4、阵列卡：SAS_HBA卡, 具有RAID 0/1/10 PCIE扩展：具有≥6个PCIE扩展插槽。 5、网口：≥2个千兆电口。 | 台 | 1 |
| 8 |  | 系统管理模块 | 1、系统基础信息管理包括：安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，具有统一管理组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 2、具有配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；提供账户安全设置，具有账户密码有效期设置。 3、具有事件可视化监控能力，实时展示报警事件，具有历史报警事件查询。 4、具有多种维度检索报警事件包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度；具有事件详情查看，包括抓图、录像等。 备注：提供软件著作权复印件，及检测报告复印件，并加盖投标人公章。 | 套 | 1 |
| 9 |  | 视频监控模块 | 1、具有视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换。 2、具有录像回放能力，具有多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图。 3、具有视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式。 4、具有电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理。 5、具有上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作。 6、具有视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出。 | 路 | 350 |
| 10 |  | 管理电脑 | 1、技术路线：Intel； 2、CPU：≥i5 10400； 3、内存：≥8GB； 4、硬盘：≥128GB SATA SSD +1TB SATA HDD； 5、显示器：≥21.5英寸； 6、显卡：R7 430，≥2G独显； 7、操作系统：Windows 10 IoT版（含授权）. | 台 | 1 |
| 11 |  | 核心交换机 | 1、配置：可用千兆电接口数量≥24，复用的千兆光口数量≥8，非复用万兆光接口数量≥4，具有≥1个扩展槽位，具有≥40G（QSFP+）端口。 2、具有独立的console管理串口，≥1个带外管理口。 3、交换容量：≥756Gbps/7.56Tbps。 4、转发性能：≥222Mpps/396Mpps。 | 台 | 1 |
| 12 |  | 光模块 | 1、千兆≥20公里单模双纤模块； 2、不分收发； 3、≥TX1310nm/1.25G； 4、≥RX1310nm/1.25G； 5、LC 。 | 台 | 8 |
| 13 |  | 万兆光模块 | 1、万兆≥10公里单模双纤模块； 2、不分收发； 3、≥TX1310nm/10G 4、≥RX1310nm/10G 5、LC 。 | 台 | 10 |
| 14 |  | 密封铅酸蓄电池 | 12V100Ah | 节 | 8 |
| 15 |  | 网线 | 室外6类网线,Cat6非屏蔽双绞线。 备注：投标人需进行实地踏勘，结合设备安装现场条件、设备安装点位及拟定的设计方案，自行配置完成本项目所需的网线数量。在分项报价表中列明数量和价格。 | 批 | 1 |
| 16 |  | 设备安装 | 国标电源铜线、辅材、防静电地面隔以及未列出的相关材料等，设备安装必须达到用户要求。 备注：投标人需进行实地踏勘，结合设备安装现场条件、设备安装点位及拟定的设计方案，自行配置完成本项目所需的连接辅材、安装费用及安装材料等其他配件。在分项报价表中列明数量和价格。 | 项 | 1 |
| （3）南校区学生公寓人脸识别管理系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 技术参数或产品性能指标 | 单位 | 数量 |
| 1 | ▲左翼闸 |  | 1、闸机通道采用厚度≥1.5mm的不锈钢板材；通道≥12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报。 2、闸机通道为翼闸箱体，门翼活动部位采用非金属材料，箱体尺寸：长≥1400mm，宽≤300mm（最宽处），宽≤120mm（最窄处），高≥1010mm。 3、闸机通道具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示。 4、闸机通道具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态。 5、闸机通道具有每天≥8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，同时具有按时间分时段管控门禁权限。 ★6、闸机通道门翼开/关速度具有≥10档可调，开门速度＜0.4 s；闸机通道通行速度需能满足20≤每分钟通行人数≤60。 7、闸机通道具有翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件。 8、闸机通道具有滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 9、闸机通道具有防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 10、闸机通道具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位。 11、闸机通道功能满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。 闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示。 ★12、闸机通道具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。 13、闸机通道主机具有≥6万卡片管理和≥18万事件记录存储。 14、闸机通道具有集成读卡器、人脸识别组件等设备集成，实现多种认证方式组合使用。 15、闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处≥IK05要求，其他表面≥IK07要求。 备注：标★号项参数需提供设备检测报告复印件，并加盖投标人公章。 | 台 | 13 |
| 2 | ▲中翼闸 |  | 参数同左翼闸。 备注：标★号项参数需提供设备检测报告复印件，并加盖投标人公章。 | 台 | 19 |
| 3 | ▲右翼闸 |  | 参数同左翼闸。 备注：标★号项参数需提供设备检测报告复印件，并加盖投标人公章。 | 台 | 13 |
| 4 | 人脸组件 |  | - ≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600。 2、本地人脸库存储容量≥50000张，本地卡存储容量≥50000张，本地出入记录存储容量≥100000条。 3、具有局域网、互联网环境的网络通信，可被客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 ★4、人脸识别距离：0.2~3m；人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s；具有在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别。 ★5、具有人脸识别、刷卡（需外接读卡器）、二维码、密码等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；并且支持≥255组时段计划模板、≥1024个假日计划管理，也可支持常开、常闭。 ★6、具有黑名单功能，本地≥50000个人脸黑名单比对，具有本地黑名单事件信息上传平台，有授权人员和未授权陌生人刷脸时，设备具有抓拍图片并实时上传平台。 7、具有数据加密功能，包括具有本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；具有实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；具有断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；具有本地根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录。 备注：标★号项参数需提供设备检测报告复印件，并加盖投标人公章。 | 台 | 64 |
| 5 | 接口预留 |  | 后期预留电脑、宿管信息发布屏网络接口。 备注：投标人需进行实地踏勘，结合设备安装现场条件、设备安装点位及拟定的设计方案，自行配置预留的接口数量。在分项报价表中列明数量和价格。 | 项 | 1 |
| 6 | 交换机 |  | 千兆8口交换机。 1、可用千兆电接口数量≥8，可用千兆光接口数量≥1。 2、交换容量≥20 Gbps。 3、转发性能≥14.88 Mpps。 4、具有IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x，IEEE 802.3ab。 5、具有通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看。 6、具有通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失。 | 台 | 14 |
| 7 | 网线 |  | 室外6类网线,Cat6非屏蔽双绞线。 备注：投标人需进行实地踏勘，结合设备安装现场条件、设备安装点位及拟定的设计方案，自行配置交换机数量。在分项报价表中列明数量和价格。 | 批 | 1 |
| 8 | 设备安装 |  | 含原闸机拆除及辅材、设备安装等，必须达到用户要求。 投标人需进行实地踏勘，结合设备安装现场条件、设备安装点位及拟定的设计方案，自行配置完成本项目所需的连接设备、线材、交换设备、电源设备、安装费用及安装材料等其他配件。在分项报价表中列明数量和价格。 | 项 | 1 |

2、南北校区学生公寓公共区域及部分重点区域监控、智能分析、周界防入侵、一键式报警等建设内容与建设目标（要求）、建设清单

| 序号 | 名称 | 技术参数或产品性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）南校区监控等技防设施建设 |  |  |  |  |
| 1 | 400万室内筒机 | 1、具有≥400万像素 CMOS传感器。 ★2、最低照度彩色≤0.005 lux，黑白≤0.0005 lux。 3、补光距离≥30米；需具有IP67防尘防水。 4、动态范围≥106dB；信噪比≥62dB。 备注：标★号项参数需提供设备检测报告复印件，并加盖投标人公章。 | 台 | 299 |
| 2 | 400万室外全彩筒机 | 1、具有≥400万像素 CMOS传感器。 2、内置≥2颗白光补光灯。 3、最低照度彩色：≥0.0004 lux，最大分辨率≥2560x1440。 ★4、白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 5、在≥2560x1440 @ 25fps下，清晰度≥1400TVL。 6、具有≥8行字符显示，字体颜色可设置，具有图片叠加到视频画面功能。 7、具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 8、具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 9、≥IP67防尘防水等级。 10、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 备注：标★号项参数需提供设备检测报告复印件，并加盖投标人公章。 | 台 | 50 |
| 3 | 400万半球 | 1、具有≥400万像素 CMOS传感器。 ★2、主码流≥2688x1520@25fps ★3、红外（激光）摄像机在≥30米距离下能探测到目标。 4、信噪比≥55dB。 5、≥IP66防尘防水等级。 备注：标★号项参数需提供设备检测报告复印件，并加盖投标人公章。 | 台 | 108 |
| 4 | 电梯半球 | 1、具有≥200万像素 CMOS传感器。 2、内置麦克风。 3、信噪比≥50dB。 4、具有宽动态能力≥80。 5、≥IP65防尘防水等级。 6、具有≥1个RJ-45网络接口。 | 台 | 8 |
| 5 | 电梯网桥 | 1、≥2.4G电梯网桥，802.11n制式。 2、成对包装，距离≥200米。 3、≥2网口设计。 4、成对包装。 | 台 | 8 |
| 6 | 摄像机等电源 | 防水外壳，12V2A，3C插头输入，室内外使用。 | 台 | 50 |
| 7 | 400万双镜头球机 | 1、内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像。 2、内置2颗GPU芯片，细节镜头具有≥23倍光学变倍。 3、视频输出具有≥2560×1440@25fps，分辨力≥1400TVL，红外距离≥140米。 4、在彩色模式下，当环境低照度降低至设定阈值，可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 5、对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能。 具有最低照度可达彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux。 ★6、具有智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 ★7、具有循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪。 8、具有≥290个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径，具有≥4条模式路径设置，具有预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。 ★9、具有跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，并可显示移动目标的属性（人、车、其他）；当移动目标进入监视画面时可报警上传，离开监视画面≥5s后解除报警。 ★10、具有定位联动功能，可自动标定全景视频图像与细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节视频图像中央，标定点数量≥6个，且标定用时≤1s。 备注：标★号项参数需提供设备检测报告复印件，并加盖投标人公章。 | 台 | 4 |
| 8 | 摄像机等支架 | 壁装支架（包括人脸抓拍机等壁装支架），室外必须为防水性配套支架。 | 个 | 374 |
| 9 | 警戒摄像机 | 1、具有≥400万像素 CMOS传感器。 2、内置GPU芯片，内置麦克风和喇叭。 3、最低照度彩色：≤0.001 lx，黑白:≤0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）≥11级。 4、具有双码流技术，主码流≥2560x1440@25fps，子码流≥640x480@25fps。 在≥2560x1440 @ 25fps下，清晰度≥1400TVL。 5、具有白光补光、混合补光模式，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像；具有自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下,补光灯开启时，样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。 6、具有检出两眼瞳距≥19像素点的人脸图片。 7、具有最佳抓拍和快速抓拍≥2种人脸图片抓拍模式设置选项。 ★8、具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 9、具有声音报警功能，报警声音类型≥10种，报警音量及重复次数可设置。 10、具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。 11、≥IP67防尘防水等级。 标★号项参数需提供设备检测报告复印件，并加盖投标人公章。 | 台 | 8 |
| 10 | 人脸抓拍机 | 1、内置双镜头，具有≥1/1.8"靶面尺寸，内置GPU芯片。 2、内置2个麦克风、1个扬声器，具有双向语音对讲。 3、最低照度彩色≤0.0002 lux，黑白≤0.0001 lux。 4、内置≥4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。 5、通道一主码流分辨率≥2560x1440@25fps，子码流≥704x576@25fps，第三码流≥1920x1080@25fps。通道二主码流分辨率≥1920x1080@25fps，子码流≥704x576@25fps，第三码流≥1920x1080@25fps。 6、具有亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 7、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 8、具有检出两眼瞳距≥20像素点的人脸图片。 9、具有人脸比对，比对准确率≥99%。 10、具有侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 ★11、具有检测区域内≥150个移动目标（机动车、非机动车及行人）检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸人体、车辆与车牌关联显示。 12、≥IP68、IK10防护等级。 备注：标★号项参数需提供设备检测报告复印件，并加盖投标人公章。 | 台 | 17 |
| 11 | 人脸抓拍机电源 | 防水外壳，12V2A，3C插头输入，室内外使用。 | 台 | 17 |
| 12 | 人脸分析服务器 | - 具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45网络接口；≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥1个RS232接口；具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口，≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口，可内置≥8块SATA接口硬盘。 - 内置8块8T硬盘。 3、具有≥32路视频流人脸识别，具有≥64路图片流人脸识别。 4、具有≥16路实时视频结构化分析，具有≥64路非实时视频结构化分析。视频结构化分析功能包括人体视频结构化分析、车辆视频结构化分析、人和车视频结构化分析。 ★5、具有≥50个人脸库，库容≥20万张人脸图片；另有路人库，库容≥10万张人脸抓拍图片；6、具有人脸抓拍库（存储于硬盘中）存储≥1000万条人脸历史记录。 ★7、具有路人库一人一档功能。 8、人脸图片建模成功率≥99.99%。 9、2个GPU条件下，人脸库建模速度≥125张/秒。 10、具有查看人脸建模评分，可根据人脸评分选型进行检索，人脸评分选型包括无、评分高、评分低。 11、具有磁盘阵列功能，具有RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；具有一键创建RAID5阵列功能。RAID开启后，设备带宽不下降。 12、具有接入带宽≥320Mbps，存储带宽≥320Mbps，转发带宽≥320Mbps，回放带宽≥320Mbps。 备注：标★号项参数需提供设备检测报告复印件，并加盖投标人公章。 | 台 | 1 |
| 13 | 立杆 | 加厚不锈钢（含半立杆）及其臂架、支架，混泥土底座（加钢筋）。高≥4.5米，下口大于110mm，上口大于80mm，并考虑后期树木遮挡。 | 台 | 13立杆 18半立杆 |
| 14 | 抱杆防水箱 | 不锈钢防水箱按需制定。 | 个 | 50 |
| 15 | 磁盘阵列48盘位（含盘） | 1、配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，可接入硬盘≥48块。 2、满配48块8T硬盘。硬盘性能：8T,7200RPM,3.5寸,SATA。 3、可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常。 4、传输带宽≥1880Mbps，同时转发传输带宽≥1880Mbps的视频图像；同时回放≥512Mbps的视频图像；具有≥600MBps图片并发输入，同时≥600MBps图片并发输出。 5、在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。 ★6、网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。 7、具有≥256路4M的录像回传。 8、可同时具有视频、图片、智能流和文件直写存储。 ★9、可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。 10、可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 备注：标★号项参数需提供设备检测报告复印件，并加盖投标人公章。 | 台 | 5 |
| 16 | 电源线 | RVV2*1.5mm2。 备注：投标人需进行实地踏勘，结合设备安装现场条件、设备安装点位及拟定的设计方案，自行配置电源线数量。在分项报价表中列明数量和价格。 | 米 | 数量以设备安装为准 |
| 17 | 光纤 | 12芯单模。 | 米 | 2000 |
| 18 | 光纤跳线 | 单模双芯，1.5m~3 m。 备注：投标人需进行实地踏勘，结合设备安装现场条件、设备安装点位及拟定的设计方案，自行配置数量，在分项报价表中列明数量和价格。 | 条 | 数量以设备安装为准 |
| 19 | 8口接入交换机 | 1、配置：可用千兆电接口数量≥8，可用千兆光接口数量≥1。 2、交换容量≥20 Gbps。 3、转发性能≥14.88 Mpps。 4、具有IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x，IEEE 802.3ab。 5、具有通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看。 ★6、具有通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失。 标★号项参数需提供设备检测报告复印件，并加盖投标人公章。 备注：投标人需进行实地踏勘，结合设备安装现场条件、设备安装点位及拟定的设计方案，自行配置交换机数量，在分项报价表中列明数量和价格。 | 台 | 数量以设备安装为准 |
| 20 | 8口POE交换机 | 1、配置：可用千兆PoE电接口数量≥8，千兆光接口数量≥1。 2、交换容量≥20Gbps 3、转发性能≥14.88Mpps 4、具有自适应802.3af/at供电标准，具有PoE最大输出功率≥110W 5、具有≥8芯供电，具有≥6KV防浪涌（PoE口）。 | 台 | 51 |
| 21 | 16口接入交换机 | 1、配置：可用千兆电口数≥16，千兆光口数量≥1。 2、交换容量≥34Gbps 3、转发性能≥25.3Mpps 4、具有IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 备注：投标人需进行实地踏勘，结合设备安装现场条件、设备安装点位及拟定的设计方案，自行配置交换机数量。在分项报价表中列明数量和价格。 | 台 | 数量以设备安装为准 |
| 22 | 16口POE交换机 | 1、配置：可用千兆PoE电接口数量≥16，千兆光接口数量≥2。 2、交换容量≥36Gbps 3、转发性能≥26.784Mpps 4、具有自适应802.3af/at供电标准，具有PoE最大输出功率≥225W 5、具有≥16芯供电，具有≥6KV防浪涌（PoE口） | 台 | 4 |
| 23 | 24口接入交换机 | 1、配置：可用千兆电口数≥24，千兆光口数量≥1 2、交换容量≥50G 3、转发性能≥37.2Mpps 4、具有IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 备注：投标人需进行实地踏勘，结合设备安装现场条件、设备安装点位及拟定的设计方案，自行配置交换机数量。在分项报价表中列明数量和价格。 | 台 | 数量以设备安装为准 |
| 24 | 24口POE交换机 | 1、配置：可用千兆PoE电接口数量≥24，千兆光接口数量≥2 2、交换容量≥52Gbps 3、转发性能≥36.688Mpps 4、具有自适应802.3af/at供电标准，具有PoE最大输出功率≥370W 5、具有≥24芯供电，具有≥6KV防浪涌（PoE口） | 台 | 9 |
| 25 | 光纤收发器 | 1、光口：1个千兆光口 2、距离≥20公里 3、FC口 4、单模单纤；电口：1个千兆网口 | 对 | 10 |
| 26 | 汇聚交换机 | 1、配置：可用千兆光接口数量≥24，复用的千兆电口数量≥8，非复用万兆光接口数量≥4 2、具有独立的console管理串口 3、交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps 4、转发性能：≥108Mpps/126Mpps 5、具有802.3ad规定的链路聚合功能 6、具有MAC地址绑定功能 7、具有按端口划分VLAN，具有VLAN TRUNK 8、具有 IPv4/IPv6 静态路由，具有 ND、Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、ICMPv6 | 台 | 4 |
| 27 | 光模块 | 1、千兆≥20公里单模双纤模块 2、不分收发 3、≥TX1310nm/1.25G 4、≥RX1310nm/1.25G 5、LC | 台 | 130 |
| 28 | 光纤 | 12芯单模。 | 米 | 2000 |
| 29 | 光纤跳线 | 单模双芯，1.5m~3 m。 | 条 | 130 |
| 30 | 光纤终端盒 | 4芯，单模。 | 个 | 26 |
| 31 | 光纤熔接 | 单模。 备注：投标人需进行实地踏勘，结合设备安装现场条件、设备安装点位及拟定的设计方案，自行配置光纤熔接数量。在分项报价表中列明数量和价格。 | 芯 | 数量以设备安装为准 |
| 32 | ODF配线架 | 24口 | 套 | 4 |
| 33 | 网络机柜 | 16U | 台 | 4 |
| 34 | 网线 | 室外6类网线，Cat6非屏蔽双绞线。 备注：投标人需进行实地踏勘，结合设备安装现场条件、设备安装点位及拟定的设计方案，自行配置网线数量。在分项报价表中列明数量和价格。 | 批 | 数量以设备安装为准 |
| 35 | 电源线 | RVV2*1.5mm2 备注：投标人需进行实地踏勘，结合设备安装现场条件、设备安装点位及拟定的设计方案，自行配置电源线数量。在分项报价表中列明数量和价格。 | 米 | 数量以设备安装为准 |
| 36 | 设备安装 | 含辅材，包括未列出的设备设施，设备安装达到用户要求。 1）开挖、回填、安装、布线、溶纤、调试、绿化等； 2）线路埋设≥40cm,使用PE管埋线； 3）线路地面上墙必须使用镀锌钢管穿线防护。 备注：投标人需进行实地踏勘，结合设备安装现场条件、设备安装点位及拟定的设计方案，自行配置完成本项目所需的连接辅材、安装费用及安装材料等。在分项报价表中列明数量和价格。 | 项 | 数量以设备安装为准 |
| （2）北校区监控等技防设施建设 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数或产品性能指标 | 单位 | 数量 |
| 1 | 400万室内筒机 | 1、具有≥400万像素 CMOS传感器。 ★2、最低照度彩色≤0.005 lux，黑白≤0.0005 lux。 3、补光距离≥30米；具有≥IP67防尘防水。 4、动态范围≥106dB；信噪比≥62dB。 备注：标★号项参数需提供设备检测报告复印件，并加盖投标人公章。 | 台 | 80 |
| 2 | 400万半球 | 1、具有≥400万像素 CMOS传感器。 ★2、主码流≥2688x1520@25fps ★3、红外（激光）摄像机在≥30米距离下能探测到目标。 4、信噪比≥55dB。 5、≥IP66防尘防水等级。 备注：标★号项参数需提供设备检测报告复印件，并加盖投标人公章。 | 台 | 56 |
| 3 | 400万室外全彩筒机 | 1、具有≥400万像素 CMOS传感器。 2、内置≥2颗白光补光灯。 3、最低照度彩色：≤0.0004 lux，最大分辨率≥2560x1440。 4、白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 5、在≥2560x1440 @ 25fps下，清晰度≥1400TVL。 6、具有≥8行字符显示，字体颜色可设置，具有图片叠加到视频画面功能。 7、具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 8、具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 9、≥IP67防尘防水等级。 10、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥1/2。 | 台 | 37 |
| 4 | 400万双镜头球机 | 1、内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像。 2、内置2颗GPU芯片，细节镜头具有≥23倍光学变倍。 3、视频输出具有≥2560×1440@25fps，分辨力≥1400TVL，红外距离≥140米。 4、在彩色模式下，当环境低照度降低至设定阈值，可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 5、对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能。 具有最低照度可达彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux。 6、具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 7、具有循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪。 8、具有≥290个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径，具有≥4条模式路径设置，具有预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。 ★9、具有跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，并可显示移动目标的属性（人、车、其他）；当移动目标进入监视画面时可报警上传，离开监视画面≥5s后解除报警。 10、具有定位联动功能，可自动标定全景视频图像与细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节视频图像中央，标定点数量≥6个，且标定用时≤1s。 备注：标★号项参数需提供设备检测报告复印件，并加盖投标人公章。 | 台 | 5 |
| 5 | 人脸抓拍机 | 1、内置双镜头，具有≥1/1.8"靶面尺寸，内置GPU芯片。 2、内置2个麦克风、1个扬声器，具有双向语音对讲。 3、最低照度彩色≤0.0002 lux，黑白≤0.0001 lux。 ★4、内置≥4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。 5、通道一主码流分辨率≥2560x1440@25fps，子码流≥704x576@25fps，第三码流≥1920x1080@25fps。通道二主码流分辨率≥1920x1080@25fps，子码流≥704x576@25fps，第三码流≥1920x1080@25fps。 6、具有亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 7、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80%。 8、具有检出两眼瞳距≥20像素点的人脸图片。 9、具有人脸比对，比对准确率≥99%。 10、具有侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 ★11、具有检测区域内≥150个移动目标（机动车、非机动车及行人）检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸人体、车辆与车牌关联显示。 12、≥IP68、IK10防护等级。 备注：标★号项参数需提供设备检测报告复印件，并加盖投标人公章。 | 台 | 11 |
| 6 | 人脸分析服务器 | - 具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45网络接口；≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口，≥12路报警输入接口、≥8路报警输出接口。 - 内置8块8T硬盘。 3、具有≥32路视频流人脸识别，具有≥32路图片流人脸识别。 ★4、具有≥50个人脸库，库容≥20万张人脸图片；另有路人库，库容≥10万张人脸抓拍图片。 5、具有人脸抓拍库（存储于硬盘中）存储≥1000万条人脸历史记录。 ★6、具有路人库一人一档功能：设备将陌生人自动归入到路人库，并统计和展现每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间点以及人脸属性信息；可对路人库人脸信息进行修改 删除 导出 复制到其他 人脸库，可对路人库人脸图片设置≥4个自定义标签；可通过陌生人出现的次数进行筛选。 7、人脸图片建模成功率≥99.99%。 8、2个GPU条件下，人脸库建模速度≥125张/秒。 9、白天和晚上单人图片的人脸检出率≥99%，单人图片的人脸检出响应时间≤1秒。 10、具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储。 11、具有查看人脸建模评分，可根据人脸评分选型进行检索，人脸评分选型包括无、评分高、评分低。 12、具有磁盘阵列功能，具有RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；具有一键创建RAID5阵列功能。RAID开启后，设备带宽不下降。 13、具有接入带宽≥320Mbps，存储带宽≥320Mbps，转发带宽≥320Mbps，回放带宽≥320Mbps。 标★号项参数需提供设备检测报告复印件，并加盖投标人公章。 | 台 | 1 |
| 7 | 紧急报警柱 | 1、具有双网口链路。 2、具有≥2路音频输入和≥2路音频输出；音频输入和音频输出关系可自由配置，内部含高灵敏度麦克风，拾音距离≥10米，语音清晰，内置≥30W扬声器。 3、具有将防拆报警、防区报警等报警信息通过网线传送到管理中心，并形成日志文件。 4、具有呼叫转移功能：设备呼叫中心管理机时，可通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心管理机上。 5、具有可视对讲功能：按下紧急求助按键后呼叫中心管理机，呼叫过程中能听到相应提示音；通话过程中中心能看到设备处实时视频，具有实时全双工双向语音对讲和视频通话功能。 ★6、具有同时进行多方实时对讲通话，多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话。 7、前置≥200万CMOS高清摄像头。 8、具有红外补光，在光照强度0.1Lx时，红外补光距离≥10米；具有日夜模式自动切换：通过ICR红外滤片实现自动切换，实现真正的日夜模式监控。 9、彩色图像：图像分辨力≥280TVL，亮度鉴别等级≥8级。 10、具有中心管理机控制前端设备警灯打开和关闭功能。 11、具有语音播报、分组广播功能。 12、防护等级：≥IP65； 标★号项参数需提供设备检测报告复印件，并加盖投标人公章。 | 台 | 3 |
| 8 | 紧急报警管理机 | - ≥10寸高清触摸屏，集成≥200万高清摄像头，摄像头具有角度调节。 - 对接显示器功能：具有通过HDMI和VGA接口扩展显示关联视频通道。 - 具有H264/H265解码显示。 4、具有≥256G SD卡，具有存储双向对讲通话时录像的双向混音音视频复合流；具有管理机本地SD卡存储的音视频文件回放。 5、≥4路开关量输入，≥4路继电器输出， DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af)供电。 ★6、呼叫转移功能：具有前端设备呼叫中心管理机时，通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心后端管理机上；并具有将呼叫信息通过电话网关转接至座机或手机终端。 7、具有多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话。 8、广播功能：管理机可对前端设备进行实时语音广播，具有可分区域和分组广播，具有不同信号触发不同语音播报。 9、监视监听功能：中心管理机可监听前端设备声音，中心管理机在监听同时可查看前端设备的视频图像。中心管理机在收到呼叫后可以自动接听该呼叫，自动接听时间可配置。 10、托管功能：管理机可在空闲时间进入托管状态，所有收到的呼叫均可转接给托管的管理机。 通话变声功能：具有通话变声功能开启和关闭，保护人员隐私。 标★号项参数需提供设备检测报告复印件，并加盖投标人公章。 | 台 | 1 |
| 9 | 立杆 | 加厚不锈钢（含半立杆）及其臂架、支架，混泥土底座（加钢筋）。高4.5米，下口大于110mm，上口大于80mm，并考虑后期树木遮挡。 | 台 | 17 |
| 10 | 抱杆防水箱 | 不锈钢防水箱按需制定 | 个 | 39 |
| 11 | 摄像机电源 | 12V2A（含抓拍机等电源） | 台 | 40 |
| 12 | 摄像机等壁装支架 | 壁装支架（包括人脸抓拍机、筒机、球机等壁装支架），室外必须为防水性配套支架。 | 个 | 128 |
| 13 | 磁盘阵列48盘位（含盘） | 1、配置≥64位多核处理器，≥4GB内存。 2、满配48块8T硬盘，硬盘性能：8T,7200RPM,3.5寸,SATA。 3、可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常。 4、传输带宽≥1880Mbps，同时转发传输带宽≥1880Mbps的视频图像；同时回放≥512Mbps的视频图像；具有≥600MBps图片并发输入，同时≥600MBps图片并发输出。 5、在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。 ★6、网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。 7、具有≥256路4M的录像回传。 8、可同时具有视频、图片、智能流和文件直写存储。 ★9、可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。 10、可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 备注：标★号项参数需提供设备检测报告复印件，并加盖投标人公章。 | 台 | 2 |
| 14 | 8口接入交换机 | 1、配置：可用千兆电接口数量≥8，可用千兆光接口数量≥1。 2、交换容量≥20 Gbps。 3、转发性能≥14.88 Mpps。 4、具有IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x，IEEE 802.3ab。 5、具有通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看。 6、具有通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失。 | 台 | 10 |
| 15 | 8口POE交换机 | 1、配置：可用千兆PoE电接口数量≥8，千兆光接口数量≥1。 2、交换容量≥20Gbps 3、转发性能≥14.88Mpps 4、具有自适应802.3af/at供电标准，具有PoE最大输出功率≥110W 5、具有≥8芯供电，具有≥6KV防浪涌（PoE口）。 | 台 | 30 |
| 16 | 16口接入交换机 | 1、配置：可用千兆光口数≥16 2、交换容量≥34Gbps 3、转发性能≥25.3Mpps 4、具有IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x | 台 | 3 |
| 17 | 16口POE交换机 | 1、配置：可用千兆PoE电接口数量≥16，千兆光接口数量≥2。 2、交换容量≥36Gbps 3、转发性能≥26.784Mpps 4、具有自适应802.3af/at供电标准，具有PoE最大输出功率≥225W 5、具有≥16芯供电，具有≥6KV防浪涌（PoE口） | 台 | 4 |
| 18 | 光纤收发器 | 1、光口：1个千兆光口 2、距离≥20公里 3、FC口 4、单模单纤；电口：1个千兆网口 备注：投标人需进行实地踏勘，结合设备安装现场条件、设备安装点位及拟定的设计方案，自行配置收发器数量。在分项报价表中列明数量和价格。 | 对 | 数量以设备安装为准 |
| 19 | 光纤终端盒 | 4芯，单模。 | 个 | 20 |
| 20 | 汇聚交换机 | 1、配置：可用千兆光接口数量≥24，复用的千兆电口数量≥8，非复用万兆光接口数量≥4 2、具有独立的console管理串口 3、交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps 4、转发性能：≥108Mpps/126Mpps 5、具有802.3ad规定的链路聚合功能 6、具有MAC地址绑定功能 7、具有按端口划分VLAN，具有VLAN TRUNK 8、具有 IPv4/IPv6 静态路由，具有 ND、Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、ICMPv6 | 台 | 2 |
| 21 | 光模块 | 1、千兆≥20公里单模双纤模块 2、不分收发 3、≥TX1310nm/1.25G 4、≥RX1310nm/1.25G 5、LC | 台 | 40 |
| 22 | 光纤 | 12芯单模。 | 米 | 2000 |
| 23 | 光纤跳线 | 单模双芯，1.5m~3 m。 | 条 | 40 |
| 24 | 光纤熔接 | 12芯单模。 备注：投标人需进行实地踏勘，结合设备安装现场条件、设备安装点位及拟定的设计方案，自行配置熔接数量。在分项报价表中列明数量和价格。 | 芯 | 数量以设备安装为准 |
| 25 | 网线 | 室外6类网线，Cat6非屏蔽双绞线。 备注：投标人需进行实地踏勘，结合设备安装现场条件、设备安装点位及拟定的设计方案，自行配置网线数量。在分项报价表中列明数量和价格。 | 批 | 1 |
| 26 | 电源线 | RVV2*1.5mm2 备注：投标人需进行实地踏勘，结合设备安装现场条件、设备安装点位及拟定的设计方案，自行配置电源线数量。在分项报价表中列明数量和价格。 | 米 | 数量以设备安装为准 |
| 27 | ODF配线架 | 24芯，单模。 | 个 | 3 |
| 28 | 机柜 | 12U | 个 | 1 |
| 29 | 设备安装 | 含辅材，包括未列出的设备设施，设备安装达到用户要求。 1）开挖、回填、安装、布线、溶纤、调试、绿化等； 2）线路埋设≥40cm,使用PE管埋线； 3）线路地面上墙必须使用镀锌钢管穿线防护。 备注：投标人需进行实地踏勘，结合设备安装现场条件、设备安装点位及拟定的设计方案，自行配置完成本项目所需的连接辅材、安装费用及安装材料等其他配件。在分项报价表中列明数量和价格。 | 项 | 1 |

第四部分  合同主要条款

买方：（前款所称采购人）

卖方：（前款所称成交供应商）

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，买方通过采购方式（公开招标、竞争性磋商等）采购       项目名称                       ，并接受了卖方以价格：大写:                   (小写¥          ) 提供的产品及服务。

本合同在此声明如下：

1、本合同中的词语和术语的含义与合同条款中的定义相同。

2、下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

1）合同条款

2）合同条款附件

附件1—设备清单

附件2—质量保证承诺

附件3—售后服务方案

附件4—培训计划

3）中标（成交）通知书

4）招标文件

5）投标文件

3、考虑到买方将按照本合同向卖方支付货款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

4、考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

5、付款方式：

5-1、中标人在自中标通知书发出后，向采购人交纳中标金额5%的履约保证金，履约保证金在项目验收后转为质保金。

5-2、   中标公司全称  开具全额发票。

5-3、货物全部运到采购人指定地方，安装完毕并经终验合格后，卖方持《终验合格单》原件和全额发票在买方处办理货款 全额支付 手续。

5-4、自终验结束之日起    质保期    个月后一个月内，在无索赔争议的情况下，在买方处办理百分之五质保金退还手续。

6、本合同一式九份，其中，买方六份，卖方壹份，陕西省财政厅政府采购与行政事业单位资产管理处及鉴证方各备案壹份。

7、本合同由买卖双方及鉴证方共同签字盖章，自鉴证方签字盖章之日起生效。

| 买方名称：陕西理工大学 买方地址：陕西省汉中市汉台区 东一环路1号 邮 编：723000 电 话： 传 真： 法定代表人： 买方代表签字： 买方盖章： 年 月 日 | 卖方名称： 卖方地址： 邮 政 编 码： 电 话： 传 真： 电 子 邮 件： 开 户 银 行： 账 号： 法定代表人： 卖方授权代表签字： 卖方盖章： 年 月 日 |
| --- | --- |

鉴证方名称：

地      址：

邮      编：

电      话：

传      真：

鉴证方代表签字：

鉴证方盖章：

年   月   日

合 同 条 款

1、定义

本合同下列术语应解释为：

1-1、“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

1-2、“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

1-3、“货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切产品、部件或其它材料。

1-4、“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务如运输、保险以及其它的伴随服务，例如调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1-5、“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的场地。

1-6、“合同条款”系指本合同条款。

1-7、“买方”是指购买货物和服务的单位即陕西理工大学。

1-8、“卖方”是指提供本合同内的货物和服务的公司或其它实体即中标人： 中标公司全称   。

1-9、“天”指日历天数。

2、适用性

本合同条款适用于没有被本项目招标文件规定条款、卖方的投标文件承诺条款所取代的范围。

3、使用合同文件和资料

3-1、没有买方事先书面同意，卖方不得将买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

3-2、没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同条款第3-1条所列举的任何文件和资料。

3-3、除了合同本身以外，合同条款第3-1条所列举的任何文件是买方的财产。

如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

4、知识产权

卖方应保证，买方在使用该产品或产品的任何一部分，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

5、技术规格

本合同下交付的货物必须等同或优于本项目招标文件《技术规格与要求》所述的标准。若卖方在其投标文件中承诺的技术标准优于本项目招标文件《技术规格与要求》所述标准的，按投标文件的承诺执行。

6、检验和测试

6-1、买方或其代表有权检验和测试产品及其部件，以确认所供产品是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试，以书面形式通知卖方。

6-2、检验和测试在买方指定的交货地点进行。

6-3、如果任何被检验或测试的产品或部件不能满足招标文件及合同的要求，买方可以拒绝接受该产品或部件，卖方应更换被拒绝的产品或部件，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

6-4、在交货前，卖方应让制造商对产品及其部件的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明符合合同规定的检验证书，检验证书是验收文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量和重量的最终检验，制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

6-5、如果在产品使用寿命期内，根据检验结果，发现产品的质量或规格与合同要求不符，或被证实有缺陷，包含潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方有权向卖方提出索赔。

7、包装及运输

7-1、卖方负责货物到达交货地点前的所有包装、运输、装卸及保险事项，相关费用应包括在合同总价中。

7-2、卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运转中损坏。这类包装应采取防漏、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失责任和费用。

7-3、货物的运输方式由卖方自行选择，但包装必须满足货物运输和装卸的要求，保证买方收到的是无任何损伤的货物。否则，因此造成的损失由卖方自行承担。

7-4、卖方在设备运输、装卸及安装过程中凡因安全事故所引起的人员伤亡和财产损失的赔偿以及政府的罚款均由卖方承担。

8、伴随服务

8-1、卖方必须在合同生效后三十(30)天内向买方提交所供货物的技术文件（中文技术文件），例如：产品说明、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南等。

8-2、卖方应向买方提供下列所有服务，包括本项目招标文件“商务条款”与“技术规格与要求”中规定的附加服务（如果有的话）：

（1）实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；

（2）提供货物组装和/或维修所需的工具；

（3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

（4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

（5）在卖方或制造厂和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理、软硬件升级对买方人员进行培训。

8-3、卖方应提供本项目招标文件“商务条款”和“技术规格与要求”中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

8-4、如果卖方或制造厂提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。

9、备品备件

9-1、卖方可能被要求提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：

（1）买方从卖方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

（2）在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备品备件；

（3）在备品备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

9-2、卖方应按照本项目招标文件“商务条款”和“技术规格与要求”中的规定提供所需的备品备件。

10、履约保证金

卖方在中标通知书领取后，向买方交纳不少于中标金额5%的履约保证金，履约保证金在项目验收后转为质保金。

收取履约保证金单位名称：陕西理工大学

开户行名称：农行汉中分行营业部

账号：26650101040004573

联系方式：0916—2641657

（1）交纳履约保证金以银行转账形式从中标单位的账户转出（不接受任何以个人名义的转账）。

（2）履约保证金在项目验收后转为质保金，质保期满后，在无索赔争议的情况下退还中标单位（无息）。

（3）卖方须在规定的时间内，持陕西理工大学财务处开具的保证金交纳凭据原件办理合同签订事宜。未交纳保证金的，买方不与其签订合同。

（4）卖方在签订合同后无正当理由而不按合同供货的，买方不予退还其交纳的履约保证金；情节严重的，上报陕西省财政厅将其列入不良行为纪录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

11、卖方在中标通知书领取之日起十五日内，按照招标文件和卖方投标文件的约定，向采购单位交纳履约保证金，洽谈合同条款，并签订合同。招标文件及卖方的投标文件均作为合同的组成部分。

12、签订合同时，中标单位必须向采购单位提供本项目中主要产品生产厂家针对本项目的授权书原件、售后服务承诺函原件、供货保证证明原件，并作为合同的组成部分。

13、交货条件

13-1、交货地点：陕西理工大学指定地点。

13-2、交货期：合同签订后 20天内 。

14、运输、安装与最终验收

14-1、卖方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

14-2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成买方损失的，由卖方为甲方修复或更新。

14-3、买方应当在交货前完成货物安装所必备的条件。如买方的安装条件不齐备，卖方有权不履行安装义务，且不承担误期赔偿的责任。

14-4、买方应在卖方安装调试完毕后20日内，严格按照合同及投标文件予以最终验收，验收合格后出具《终验合格单》等相关手续。如买方在安装调试完毕后的第30日仍怠于行使最终验收权利，视为最终验收合格。

15、质量保证

15-1、质量保证期为终验合格之日起保12个月。

15-2、卖方应保证合同项下所供货物是合同规定厂家制造的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的合格产品。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物的质量保证期内，卖方对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

15-3、根据检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷，买方应尽快以书面形式向卖方提出所发现的缺陷。

15-4、卖方收到通知后应在招标文件规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

15-5、如果卖方收到通知后在招标文件规定的时间内没有及时修补缺陷，买方可提出索赔，并可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

16、索赔

16-1、如果卖方对偏差负有责任，而买方在安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

（1）卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

（2）根据货物的偏差情况、损坏程度、以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第15条的规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

16-2、如果在买方发出索赔通知后三十（30）天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十（30）天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付货款或从卖方交纳的履约保证金中扣回索赔金额。若索赔金额超过未付货款或履约保证金的，卖方必须用已收货款进行弥补。

17、变更指令

17-1、买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

（1）本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

（2）运输或包装的方法；

（3）交货地点；

（4）卖方提供的服务。

17-2、如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后三十（30）天内提出。

18、合同修改

除了合同条款第17条的情况，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

19、转让

未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20、卖方履约延误

20-1、卖方应按照本项目招标文件“商务条款”中规定的交货时间交货和提供服务。

20-2、在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

20-3、除合同条款第24条规定的情况外，除非拖延是根据合同条款第20-2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第21条的规定被收取误期赔偿费。

21、误期赔偿费

除合同条款第23条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按合同价的0.5％计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款22条的规定终止合同。

22、违约终止合同

22-1、在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

（1）如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第20-2条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；或误期赔偿费达到最高限额。

（2）如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

22-2、如果买方根据上述第22-1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

22-3、如果买方在货物交付后15日内仍未能为卖方安装货物提供场地、水电、管道、线路等必要的条件，导致卖方无法继续履行合同义务，卖方有权终止合同，并有权要求买方赔偿相应的损失。

23、不可抗力

23-1、签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

23-2、受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

23-3、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

24、因破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

25、因买方的便利而终止合同

25-1、买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

25-2、对卖方收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

（1）仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；

（2）取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

26、争议的解决

26-1、因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商开始后六十（60）天还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定提交仲裁。仲裁地点为采购人当地仲裁委员会（汉中仲裁委员会）。

26-2、仲裁裁决为最终裁决，对双方均具有约束力。

26-3、对仲裁裁决不服的，可向汉中市中级人民法院申请撤销仲裁；

26-4、仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

26-5、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续履行。

27、合同解释

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

28、通知

28-1、本合同一方给对方的通知应用书面形式送到合同专用条款中规定的对方的地址。传真要经书面确认。

28-2、通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

29、税款

29-1、按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，买方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

29-2、按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，卖方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

30、合同生效

本合同由买卖双方及鉴证方共同签字盖章，自鉴证方签字盖章之日起生效。

附件1、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品 牌 | 规格型号 （详细技术参数） | 产 地 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： 人民币大小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：招标文件和投标文件为本合同的附件：详细技术参数详见招标文件和投标文件。

附件2—质量保证承诺 （投标文件里相关内容）

一、售前质量承诺:

二、售中服务承诺：

三、售后服务内容（承诺）和期限：

附件3—售后服务方案（投标文件里相关内容）

一、售后服务概述：

二、故障报修服务：

三、满意度及回访调查服务：

四、培训服务：

附件4—培训计划（投标文件里相关内容）

一、培训时间：

二、培训地点：

三、培训人员数量：

四、培训对象：

五、培训主要内容：

六、培训步骤：

1、施工前：

2、施工：

3、施工后：

4、培训水平：

七、培训费用：免费。

第五部分  投标文件格式

投标文件编制说明

1、招标文件中提供的投标文件格式，起到样式作用，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的要求。

2、投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出明确的答复；投标人认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、全部编制完成，并加盖印章后，按规定分别装订成册。

正本/副本

政府采购项目

项目编号：HRCZB20220391

# 陕西理工大学

# 智慧校园-公共服务平台建设项目

投 标 文 件

（合同包号：  ）：

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

投标文件递交日期：      年    月    日

目  录

第一部分：投标函

第二部分：开标一览表（报价表）

分项报价表

货物说明一览表

技术规格响应偏离表

第三部分：投标单位资质证明文件

第四部分：投标单位承诺书

第五部分：投标方案说明

第一部分  投 标 函

致：华睿诚项目管理有限公司

根据贵单位          （项目名称）      ，项目编号：               的招标公告，我方代表   （姓名、职务）   经正式授权并代表   （投标人名称）     就该项目进行投标。

在此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1、我方提交的投标文件正本一份、副本三份、电子文档一份。

2、我方所附投标报价表中应提交和交付的货物/服务投标总价为人民币：（同时用汉字大写和数字表示的投标总价）。该报价一次报死，不受市场因素的影响。

3、我方已详细审查全部招标文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解质疑的权力。

4、我方完全理解并同意招标文件中有关没收投标保证金、拒绝投标的条款。

5、我方同意按照要求提供投标有关的一切数据或资料。

6、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

7、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，采购人有权选择质优价廉的货物/服务。

8、我方同意按招标文件规定，遵守贵方有关招标的各项规定。

9、若我方中标，我方保证按有关规定向贵方支付招标服务费。

10、投标有效期为自开标日起90个日历日。

11、所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

投标人名称（公章）：

详 细 地 址：

邮 政 编 码：                   电       话：

传       真：                   电 子 邮 件：

开 户 银 行：

账       号：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系电话/手机：

年   月    日

第二部分   开标一览表（报价表）

合同包号：

| 报价 投标内容 | 投标报价 （万元） | 安装调试费、 运杂费及 其它费用 （万元） | 总计 （万元） | 交货期 （天） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （包号名称） |  |  |  |  |
| 投标总报价：人民币（大写） ￥ 万元。 |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以万元为单位，保留小数点后两位。 |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：                  法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

（一）分项报价表

合同包号：

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表中的“总价”与“开标一览表”中的“总价”一致。各子项分别报价。

投标人名称（公章）：              法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

（二）货物说明一览表

合同包号：

| 序号 | 名称 | 品牌/型号 | 配置、规格及主要技术参数 | 制造厂家/ 产地 | 数量 | 交货期（天）/质保期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：若货物没有具体型号和注册商标的须注明。各项货物详细技术性能可另页描述。

投标人名称（公章）：                  法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

（三）技术响应偏离表

合同包号：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 招标文件 要求数据 | 投标文件 实际数据 | 响应 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应说明填写：优于、低于、相同。

投标人名称（公章）：                 法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

第三部分   投标单位资质证明文件

详见招标文件“第二部分 投标人须知”中的“投标人资格要求”中的内容提供。投标文件中附复印件盖公章。

一、法定代表人证明书

| 致： 华睿诚项目管理有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企 业 名 称 |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |
|  | 邮 政 编 码 |  |  |  |
|  | 邮 箱 |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |
|  | 税务登记机关 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传 真 |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） |  | （法定代表人签字或盖章） |  |
|  |  |  | （企业公章） 年 月 日 |  |

二、法定代表人授权书

| 致：华睿诚项目管理有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被 授 权 人 | 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  |  | 手机号码 |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |
|  | 邮 箱 |  |  |  |  |
| 被 授 权 项 目 与 内 容 | 项目名称 |  |  |  |  |
|  | 项目编号 |  |  |  |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本次招标项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |  |  |  |
|  | 授权期限 | 本授权书自开标之日起90个日历日。 |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） |  |  | 授权代表身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） |  |  |
| （法定代表人签字或盖章） |  |  | （企业公章） 年 月 日 |  |  |

三、无重大违法记录的书面声明

华睿诚项目管理有限公司：

做为参加贵单位组织的            （项目名称）                   的投标人，我单位郑重声明：

1、我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，未受到处理并且不在投标限制期限内，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2、在参加本项目投标时，不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次投标提交的所有证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

特此声明。

投标人名称                            法定代表人或被授权人

（公章）：                               （签字或盖章）：

年       月      日

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

华睿诚项目管理有限公司：

做为参加贵单位组织的             （项目名称）                的投标人，我单位郑重承诺：

承诺内容由投标人自行拟定，内容及格式不限。

投标人名称                            法定代表人或被授权人

（公章）：                               （签字或盖章）：

年       月      日

五、 保证金交纳凭据或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（复印件）

六、 财务状况报告（复印件）

七、 税收缴纳证明（复印件）

八、社会保障资金缴纳证明（复印件）

九、营业执照（复印件）

十、投标人企业关系关联承诺书

1、投标人在本项目投标中，不存在与其它投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。

我单位的上级管理单位有              。

3、股权关系说明：

我单位控股的单位有           。

我单位被              单位控股。

4、单位负责人：               。

5、              （是或否） 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

6、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人名称                             法定代表人或被授权人

（公章）：                               （签字或盖章）：

年    月    日

## 十一、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称） 的（项目名称）采购活动，服务的单位全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为

万元¹，属于【     】（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为

万元，属于【     】（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、如投标人不符合要求无需填写此表。

#### 2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 十二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：如投标人不符合要求无需填写此表。

第四部分   投标单位承诺书

陕西省政府采购投标人

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向采购人、招标代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购招标代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段低毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、招标代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府招标代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

地　　址：

邮    编：

电　　话：

年　　月　　日

第五部分  投标方案说明

- 商务响应说明

投标人按招标文件内容依据各自的格式自行编写投标文件。

（一）商务响应偏离表

项目编号：

| 序号 | 招标文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 |  |  |  |
| 2 | 质保期 |  |  |  |
| 3 | 交付地点 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | 履约保证金 |  |  |  |
| 6 | 售后服务 |  |  |  |
| 7 | 培训 |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |

注：1、偏离情况填写：优于、低于、相同。

投标人名称（公章）：                法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

- （二）业 绩 证 明 文 件

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 （业绩合同项目） | 完成日期 | 合同质量标准 | 甲方名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

若表格不够用，各投标人可按此表自行复制

注：后附合同扫描件并加盖公司公章，开标现场携带原件以备查验。

投标人名称（公章）：                    法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

- 技术响应说明

投标人依据招标文件的要求，自行编写投标文件。

拟投入项目人员情况表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 资格证书编号 | 拟在本项目中担任的工作或岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称                                  法定代表人或被授权人

（公章）：                                    （签字或盖章）：

年       月      日

封装样式

格式1：投标文件封袋正面标识式样

致： 华睿诚项目管理有限公司 项目编号： 项目名称： 包号（ ）： 投标文件（正本或副本或电子版） （开标时启封） 投标人名称（公章） ： 法定代表人或被授权人（签字或盖章）： 投标文件递交日期： 年 月 日

格式2：招标文件要求的资质封袋正面标识式样

致： 华睿诚项目管理有限公司 项目编号： 项目名称： 包号（ ）： 投标人资质 1、资质名称 2、 3、。。。。。 投标人名称（公章）： 法定代表人或被授权人 （签字或盖章）： 投标文件递交日期： 年 月 日

备注：各投标人在投标时将所提供的资质密封（其中法定代表人或被授权人身份证及法定代表人授权书不密封，在投标签到现场递交验证），并标明所提供资质的明细表；在投标文件中附有加盖投标人红色公章的复印件。

格式3：招标文件要求的业绩原件及其他证明文件封袋正面标识式样

致： 华睿诚项目管理有限公司 项目编号： 项目名称： 包号（ ）： 招标文件要求的业绩原件及其他证明文件 投标人名称（公章）： 法定代表人或被授权人 （签字或盖章）： 投标文件递交日期： 年 月 日

注：对于需要提供业绩原件及其他证明文件的采购项目，投标人应将其内容密封，并标明提供的明细表；在投标文件中附有加盖投标人红色公章的复印件。