| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理登录节点 | 1、形态：双路机架式服务器 2、处理器：配置≥2颗AMD 7300系列处理器，主频≥3.2GHz，核心数≥16C 3、内存：配置≥256GB，采用DDR4 3200MHz内存 ECC内存 4、硬盘：每节点配置≥2块SATA SSD硬盘，单盘容量≥480GB，每节点配置≥3块SATA硬盘，单盘容量≥8T 5、RAID：配置独立8通道2GB缓存高性能SAS RAID卡，支持RAID0/1/5/6/10/50等 6、网络：不少于2个千兆网口，1个独立管理千兆网口，每节点配置1个100G HDR接口 7、电源和风扇：满配冗余电源及风扇 8、认证：服务器监控管理固件通过评估保障级（EAL4级）认证，提供证书复印件 | 1 | 台 |
| 2 | 硬件监控节点 | 1、形态：双路机架式服务器 2、处理器：配置≥2颗intel 4300系列处理器，主频≥2.1GHz，核心数≥12C 3、内存：配置≥64GB，采用DDR4 3200MHz内存 ECC内存 4、硬盘：每节点配置≥2块SATA SSD硬盘，单盘容量≥480GB 5、RAID：配置独立8通道2GB缓存高性能SAS RAID卡，支持RAID0/1/5/6/10/50等 6、网络：不少于2个千兆网口，1个独立管理千兆网口 7、电源和风扇：满配冗余电源及风扇 8、可靠性：支持BMC/BIOS flash（ROM）硬件冗余、升级失败后自动回退或切换至另一片Flash启动，并提供相关测试报告 9、稳定性：设备平均无故障时间MTBF≥20万小时，并提供认证证书及测试报告； 10、认证：服务器监控管理固件通过评估保障级（EAL4级）认证，提供证书复印件 | 1 | 台 |
| 3 | 计算节点（核心产品） | 1、形态：双路机架式服务器 2、处理器：配置≥2颗AMD EPYC第四代处理器9654（96C，2.4GHz） 3、内存：配置≥768GB，采用DDR5 4800MHz内存 ECC内存 4、硬盘：每节点配置≥2块SATA SSD硬盘，单盘容量≥480GB，每节点配置≥3块SATA硬盘，单盘容量≥8T 5、RAID：配置独立8通道2GB缓存高性能SAS RAID卡，支持RAID0/1/5/6/10/50等 6、网络：不少于2个千兆网口，1个独立管理千兆网口，每节点配置1个100G HDR接口 7、电源和风扇：满配冗余电源及风扇 8、可靠性：支持BMC/BIOS flash（ROM）硬件冗余、升级失败后自动回退或切换至另一片Flash启动，并提供相关测试报告 9、认证：服务器监控管理固件通过评估保障级（EAL4级）认证，提供证书复印件 | 3 | 台 |
| 4 | 大内存节点 | 1、形态：双路机架式服务器 2、处理器：配置≥2颗AMD EPYC第四代处理器9654（96C，2.4GHz） 3、内存：配置≥1536GB，采用DDR5 4800MHz内存 ECC内存 4、硬盘：每节点配置≥2块SATA SSD硬盘，单盘容量≥480GB，每节点配置≥3块SATA硬盘，单盘容量≥8T 5、RAID：配置独立8通道2GB缓存高性能SAS RAID卡，支持RAID0/1/5/6/10/50等 6、网络：不少于2个千兆网口，1个独立管理千兆网口，每节点配置1个100G HDR接口7、电源和风扇：满配冗余电源及风扇 8、可靠性：支持BMC/BIOS flash（ROM）硬件冗余、升级失败后自动回退或切换至另一片Flash启动，并提供相关测试报告 9、认证：服务器监控管理固件通过评估保障级（EAL4级）认证，提供证书复印件 | 1 | 台 |
| 5 | 存储节点 | 1、文件系统：成熟的商业版GPFS并行文件系统，非开源分布式软件，提供证明材料 2、架构：采用全对称分布式集群存储架构，无独立的元数据物理服务器或索引服务器，系统性能、容量随存储节点数增加而增加，最大横向扩展至9620个节点； 支持协议：在一个集群内同时支持NFS、CIFS、POSIX、SWIFT、S3、HDFS等协议 3、支持GDS（GPU Direct）功能，即从GPU卡直通读写，数据可不经过CPU、内存直接从存储放入到GPU应用程序内存中，提供官网、产品手册证明材料 4、硬件基础配置：每节点配置≥2颗Intel Xeon Gold CPU，单处理器≥16C ≥2.4GHz，≥256GB缓存，≥2块480G企业级SSD盘，≥2块3.84TB企业级NVMe SSD盘，≥36块3.5英寸20TB企业级SAS硬盘，≥1个单端口100Gb HCA网卡，≥4个千兆网络接口 5、SSD：支持NVMe SSD，本次配置的NVMe SSD与存储整机同品牌 6、高级功能：支持快照、克隆、同步/异步复制等高可靠功能，并支持数据加密功能提升数据存储安全性 7、支持基于用户、用户组、目录、文件数的配额功能 | 3 | 台 |
| 6 | 网络 | 1、高速计算网络：不少于40 端口无阻塞 HDR 200Gb/s InfiniBand 智能交换机，可提供16Tb/s 的无阻塞带宽，低于 90 纳秒的端口到端口延迟 2、配置≥4根200Gb/s to 2x100Gb/s 1分2光缆及模块 3、千兆管理网络：硬件架构：硬件芯片为国产交换芯片 4、接口配置要求：不少于48端口10/100/1000M电口，4 个1/10G SFP+光口，≥2个扩展插槽，可支持40G端口 5、配置本次项目所需数量的线缆 | 1 | 套 |
| 7 | 集群管理服务平台软件 | 1、商业版集群管理与调度软件，License覆盖系统所有节点，与服务器同一品牌，提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书 2、节点管理：支持查看集群中节点，包括节点名称、节点类型（主控/计算节点）、CPU已用核数/总数、GPU已用卡数/总数、所在分区、运行状态、作业数统计 3、分区管理：支持查看分区名称、当前作业数、节点数、CPU核数、GPU数和描述信息。支持添加、编辑、删除分区，包括分区名称、描述、节点列表和组织限制，提供相关证明 4、文件管理：支持查看集群中的文件目录及其文件，执行新建、复制/粘贴、压缩/解压、下载文件、删除文件、文件重命名等操作。支持文件多线程上传下载，后台运行。支持在web页面对文件在线编辑 5、资产管理：支持设备节点硬件配置（CPU、内存、风扇、电源、硬盘、网卡、RAID、安全芯片等）自动获取及自动更新并可自定义相关采集参数。参数设置包括但不限于采集周期等，提供相关证明 6、作业监控：支持查看集群作业状态、作业等待时长TOP5、分区作业统计图。支持查看当前作业，包括Id、名称、状态、等待时长、运行时长、CPU数、GPU数，支持CPU数量和GPU数量排序 7、用户大屏：查看大屏展示功能，展示用户统计信息、资源的使用情况，CPU、GPU、内存使用率趋势图、作业提交趋势图 8、作业调度：支持先进先出、 回填、抢占、绝对优先级、独占等多种调度策略； 9、支持查看作业详细信息，包括作业ID、名称、状态、使用节点数量、节点列表、所在分区、总核数、GPU卡数、QOS、优先级、用户、组织、输入路径、输出路径、错误路径、错误原因、提交时间、开始时间、运行时长，提供相关证明 10、计费设置：支持为不同组织、不同分区设置gpu、cpu单价，设置不同的CPU、GPU计费费率，CPU按核计费，GPU按卡计费，余额阈值，计费周期。支持设置欠费后是否能提交作业。支持查看充值记录，包括组织、总额、余额、状态。支持按组织、状态模糊查询，提供相关证明 | 1 | 套 |
| 8 | 辅助设备 | 1、机柜：提供所需的标准42U机柜 2、UPS：提供20KVA/18KW，断电延时不少于30分钟 3、空调：精密空调，制冷量≥8KW | 1 | 套 |
| 9 | 应用软件 | 协助安装以下软件： 1、NR/NT databases数据库，包含所有GenBank+EMBL+DDBJ+PDB中的非冗余蛋白序列 2、Pfam数据库，蛋白质数据库集合库，依赖于多序列比对和隐马尔可夫模型； 3、uniport 共享版，蛋白质数据库，包含2部分：Swiss-Prot 和 TrEMBL； 4、gene ontology database 共享使用权，细胞组分（cellular component，CC）、分子功能（molecular function，MF）和 生物过程（biological process，BP5、KEGG database共享使用权； 5、fastqc/ fastp/ bedtools/ samtools/ bamtools等核苷酸数据基础处理软件； 6、blast/ blat/ mafft/ phylip/ mmseqs/ fasta/ gmap/ last/ lastz等序列比对相关软件； 7、platanus/ flye/ wtdbg/ nextdenovo/ canu/ falcon/ nextpolish/ jellyfish/ soapdenovo/ sspace等基因组组装相关软件； 8、bwa/ bowtie2/ histat2/ minimap2等reads比对软件； 9、genewise2/ exonerate2.4/ augustus/maker等基因组注释相关软件； 10、paml4.9/ hyphy2.51等基因受选择检测软件； 11、orthomcl/ orthography/ cdhit等聚类软件； 12、Fasttree/ IQTree/ RAxML/ Treebest/MP-EST/ ASTRAL/ Densitree/ Twisst/ Dfoil/ Treemix等系统发育关系重建软件； 13、Angsd/ Admixture/ Beagle/ SMC++/ PSMC/ MSMC/ Dadi/ Fastsimcoal2/ FastEPRR/ KING/ Sweed等群体遗传学软件； 14、Trinity/ Translig/ BWA/ Bowtie2/ Cufflinks/ Tophat/ Stringtie/ Histat等转录组分析软件； 15、CellRanger/ Seurat/Monocle/Scanpy等单细胞数据分析软件； | 1 | 套 |