版本号：241106001

# 招 标 文 件

## （货物类）

### 采购项目名称：国家突发急性传染病防控队应急车辆箱组采购项目

### 采购项目编号：KY2024-1-354

### 陕西省疾病预防控制中心

### 陕西开源招标有限公司共同编制

### 2024年11月06日

## 第一章 投标邀请

陕西开源招标有限公司（以下简称“代理机构”）受陕西省疾病预防控制中心委托，拟对国家突发急性传染病防控队应急车辆箱组采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：KY2024-1-354

### 二、采购项目名称：国家突发急性传染病防控队应急车辆箱组采购项目

### 三、招标项目简介

陕西省疾病预防控制中心国家突发急性传染病防控队应急车辆箱组采购项目，具体内容详见招标文件第三章。

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

2、财务状况报告：提供2023年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明。（以上两种形式的资料提供任何一种即可）

3、税收缴纳证明：提供2023年11月至今已缴纳至少一个月的依法缴纳税款的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的投标人，应提供相关证明文件。

4、社会保障资金缴存证明：提供2023年11月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

5、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。

6、承诺函：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

7、法定代表人授权书：法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接投标只须提供其身份证明）

8、特定资质1：投标人须提供投标产品整车或底盘，已列入中华人民共和国工业和信息化部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》的证明材料。

9、特定资质2：所投产品如属于医疗器械，投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）和制造厂商的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）。

10、特定资质3：所投产品如属于医疗器械应出具医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 陕西省疾病预防控制中心

地址： 陕西省碑林区和平门外建东街3号

邮编： 710054

联系人： 宋老师

联系电话： 029-82475996

### 代理机构：陕西开源招标有限公司

地址： 西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

邮编： 710061

联系人： 杭琨、韩婷、牛佩文、吕江涛、刘金柯、卢韶华

联系电话： 029-81206622-825

### 采购监督机构：财政厅政府采购管理处

联系人：柴老师、杨老师

联系电话：029-68936409、029-68936410

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：14,430,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的如有产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的如有产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的如有产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1保证金金额：200,000.00元 缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：陕西开源招标有限公司 开户银行：交通银行西安甜水井街支行 银行账号：86113010750181501003692 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：中标人应依据中标金额向采购代理机构交纳中标服务费，交费金额参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件的规定标准收取。本项目代理服务费按货物计取。 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由陕西省疾病预防控制中心和陕西开源招标有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由陕西省疾病预防控制中心负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西开源招标有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是陕西省疾病预防控制中心。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西开源招标有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要 求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

一、在交货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。 二、货物运抵现场后，买方在合同专用条款规定时间内组织验收，依法邀请相关方参加。验收将制作验收备忘录，签署验收书。 三、买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。 四、制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方。 五、检验和验收标准、程序等具体内容按合同约定执行。

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西开源招标有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西开源招标有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西开源招标有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：杭琨、韩婷、牛佩文、吕江涛、刘金柯、卢韶华

联系电话：029-81206622-825

地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

邮编：710061

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

陕西省疾病预防控制中心国家突发急性传染病防控队应急车辆箱组采购项目，具体内容详见技术要求。

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 14,430,000.00

采购包最高限价（元）: 14,430,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家突发急性传染病防控队应急车辆箱组采购 | 1.00 | 14,430,000.00 | 批 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：国家突发急性传染病防控队应急车辆箱组采购

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术要求 核心产品：大型客改指挥车、防疫消杀车 1、大型客改指挥车，1辆 序号; 系统分类; 设备名称; 技术规格; 数量. 1; 客车 底盘; 基型车; 1) 整车尺寸: ≥12000×2550×3990; 1辆. 2) 核载人数：6人. 3) 轮胎规格：295/80R22.5. 4) 轴距（mm）：≥6050. 5) 前/后悬（mm）：2620/3330. 6) 最高车速（km/h）：≥100. 7) 排量：≥9500ml. 8) 最大功率：≥270kW. 9) 排放标准：国六. 10) 燃料种类：柴油. 11) 车身：承载式车身. 12）①悬架：气囊悬架；②▲前后桥轴重：≥7.5T/13T；③制动：前后盘式制动器。. 13）倒车辅助系统：具有360环视功能，配置有倒车雷达. 2; 监测预警和应急作业平台; 监测预警和应急作业平台; ▲须接入省统筹监测预警和应急指挥平台，可满足现场指挥调度、应急处置、人员值守和物资调度等需求，实现现场应急处置时语音、数据、视频等业务的传送, 实现突发事件的监控、预测预警、信息报告、指挥调度等主要功能，提供企业承诺说明。; 1套. 3; 专网通信系统; 超短波车载台; 1) 400MHZ数字常规车载台，配置吸盘天线 2) 信道容量≥1024 3) 区域容量≥64 4) 信道间隔12.5kHz/20kHz/25kHz 5) 工作电压13.6V±15% 6) 频率稳定度±0.5ppm 7) 天线阻抗50Ω; 1台. 4; 综合调度系统; 集成语音业务、数据业务、北斗位置信息服务等多种智能应用，满足用户对于数字化对讲机设备调度解决方案的业务需求。; 1套. 5; 单兵图传; 单兵发射机; 1) 输出频率范围 300MHz~450MHz，560~760MHz 2) 射频带宽MHz 1.25/2.5MHz或 6/7/8MHz 3) 输出功率 21~36dBm功率可调，步进1dB 4) 载噪比 C/N ≥28dB@32dBm 5) 二次谐波＞52dBc 6) 加密方式 AES/ALLTECH Basic scrambling 7) 调制方式 COFDM 8) 星座调制 QPSK/16QAM @ 1.25/2.5MHz，QPSK/16QAM/64QAM @ 6/7/8MHz 9) 前向纠错码率 1/3，2/3 @ 1.25/2.5MHz，1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 @ 6/7/8MHz 10) 载波数量 2K 11) 保护间隔 1/4, 1/8, 1/16, 1/32可选 12) 视频编码 MPEG-2/MPEG-4 13) 覆盖范围：≥5公里（空旷区域）; 1台. 6; 高清单兵接收机; 1) 全高清H.264/MPEG-2解码，支持D1/720P/720I/1080I/1080P等高清的编码格式 2) 高清晰度图像画面和高保真数码立体声输出 3) 全UI界面控制 4) 支持双声道音频、CVBS/YUV分量/HDMI高清输出 5) 1.5M，2M，4M，6M，7M，8M带宽可调 6) 支持SATA/SD卡/U盘录像存储 7) 支持SATA/SD卡/U盘文件的浏览、音视频文件的播放以及介质内文件/文件夹的删除 8) 支持ABS/AES解密 9) 多通道语音发射 10) 全双工数字语音通信 11) 双天线信号分集接收技术 12) 传输距离：≥5公里（空旷区域）; 1台. 7; 便携摄像机; 1) 影像传感器类型：背照式Exmor R CMOS； 2) 影像传感器尺寸：≥1/2.5英寸； 3) 总像素：≥850万像素； 4) 动态有效像素：≥820万像素（16:9）*1； 5) 静态有效像素≥820万像素（16:9）； 6) 光圈 F2.0-3.8； 7) 光学变焦：20x 8) 镜头特点：广角变焦； 9) 数码变焦：≥250x10； 10) 触摸液晶屏：≥3.0英寸约92万像素液晶屏（16:9）；; 1台. 8; 车载卫星通信系统; 高通量车载静中通天线; 具有自主知识产权的国产玻璃钢1.2米静中通天线。 电气性能： 1）工作频率 发射：13.75～14.50GHz、接收：10.70～12.75GHz； 2）发射增益≥43.3dBi、接收增益≥41.8dBi； 3）交叉极化隔离度≥32dB； 4）收发隔离度＞85dB； 5）极化方式：线极化，自动调整。 机械性能： 1）转动范围 天线指向范围：方位±200°、俯仰5～152°、极化±90°； 2）寻星精度：0.1°。 工作温度：-45℃～+60℃、工作湿度：0-100%。 天线控制器： 1）▲全自动一键式寻星，可在3分钟内完成展开、定位、寻星，同时支持手动寻星（提供计算机软件著作权登记证）； 2）具备载波和信标寻星功能，可记忆多颗卫星的资料； 全中文操作界面，具有标准机架式天控器面板操作和计算机控制2种操作方式； 具有告警提示功能。 3）配置卫星通信加速传输软件，适用于高延时、高误码的卫星环境，具备文件的加速传输、无人值守的自动定时上传功能等。 （提供计算机软件著作权登记证书） 4）高通量入网模块、LNB和6W功放： 可接入频段高通量国产卫星的国产卫星通信系统； 中频频率：不小于 950MHz～2150MHz 的范围； 输出电平：不小于-50dBm～0dBm 的范围； 输出杂散：优于-55dBc/4kHz； 调制解调方式：前返向载波都至少包含 BPSK、QPSK、8PSK、16APSK； 最高数据速率：前返向最大速率均不小于40Mbps.; 1套. 9; 安装辅材; 含一分二功分器、射频收发线缆、卫星设备连线线材以及接头等; 1套. 10; 高通量流量; 单站独享套餐，每年不少于120G,卫星流量，含业务开通费; 1套. 11; 视频会议终端; 1) 高清视频会议终端，不低于4K 30fps 双流, H.265编解码；视频输入口数：至少2*HDMI；视频输出口数：至少2*HDMI；至少1个网络接口。 2) 端到端加密，支持H.235、SRTP/TLS等媒体、信令多流程加密，支持国密SM2/3/4加密算法； 3) ▲与国家和省级疾控局视频系统兼容。; 1套. 12; 卫星通信系统; 固定式卫星电话; 1） 卫星网：语音、短信、数据 2） 地面全网通：语音、短信、数据 3） 定位：单北斗防护：主机≥IP66/天线≥IP68 4) 支持WiFi热点功能，实现智能机APP卫星电话功能; 1部. 13; 手持式卫星电话; 1) 卫星功能：支持卫星语音、短信功能，接收频段：2170-2200MHz；发射频段：1980-2010MHz；语音：1.2kbps/2.4kbps/4kbps；短信：单条最大长度≥140字节； 2) 地面网功能：支持电信、移动和联通的4G全网通频段，可实现公网对讲功能； 3) 支持U段400--470MHz模拟对讲；具有独立PTT对讲按键；; 2部. 14; 计算机办公系统; 工控机; 1）处理器：≥i7四核 2）运行内存：≥32G 3）储存内存：≥1T硬盘 4）显卡≥2G独显 5）其他：1000M网卡/DVD刻录/防尘/防震/耐高温、高湿，有声卡，4个串口 4个USB口，输出配置HDMI、DVI接口输出，配备无线鼠标; 1台. 15; 传染病疫情应急指挥平台终端; 1) CPU：i5 12代CPU，12核，性能核心主频≥1.7GHz，或更优性能 2) 内存容量：≥16GB，支持内存扩展，最大支持48GB内存容量 3) 硬盘：≥512GB M.2 NVME固态硬盘，支持扩展第二块M.2 NVME固态硬盘 4) 屏幕类型：IPS或更优 5) 屏幕尺寸：≥14英寸 6) 屏幕分辨率：1920×1080或更优的分辨率 7) 屏幕色域：≥100% sRGB 8) 屏幕亮度：≥300尼特 9) 开合角度：180度 10) 10、接口：≥3个Type-A接口（其中至少两个为2*USB 3.2 GEN1Type-A），1个全功能Type-C接口、1个HDMI接口，RJ45接口 11) 摄像头：720P高清摄像头，支持物理屏蔽 12) 有线网卡：集成内置10/100/1000M以太网卡 13) 无线网络：支持802.11 a/b/g/n/ac/ax 14) 显卡：集成显卡 15) 蓝牙：≥蓝牙5.1 16) 电池容量：≥55Wh（电池数量：2块） 17) 操作系统：国产系统 18) 指纹识别：指纹和电源键二合一 19) 键盘：背光键盘 20) 重量：≤1.5kg 21) 安全：集成TPM/TCM独立安全芯片，芯片需具备国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书 23）基础保修：二年原厂上门质保服务（包括电池），供货时提供二年原厂质保证明材料; 16台. 16; 5G路由器; 1) 支持5G SA/NSA 组网，向下兼容4G/3G/2G 网络制式； 2) 具有无线WIFI功能； 3) 支持5G网卡直接插入设备连接internet网络； 4) 4个10/100/1000Mbps自适应WAN/LAN口; 2台. 17; 交换机; 1) 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP 2) 交流供电 3) 包转发率：51/126Mpps 4) 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 5) 支持4K个VLAN 6) 支持Guest VLAN、Voice VLAN 7) 支持GVRP协议 8) 支持MUX VLAN功能 9) 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 10) 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 11) 支持智能堆叠iStack 12) 支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) 13) 支持Telnet远程配置、维护 14) 支持SNMPv1/v2c/v3 15) 支持RMON 16) 支持eSight网管系统、支持WEB网管特性 17) 支持HTTPS 18) 支持LLDP/LLDP-MED 19) 支持系统日志、分级告警 20) 支持802.3az能效以太网EEE 21) 支持sFlow; 3台. 18; 监视器; 1) ≥16英寸数字屏TFT-LCD 2) 显示比例：16:9 3) 分 辨 率：≥1920*1080 4) 亮 度：≥300cd/m² 5) 可视角度：≥178° 6) 输入接口：HDMI/VGA; 1台. 19; 多功能一体机; 1）彩色激光多功能一体机、具有打印、复印、扫描、传真等功能 2）打印分辨率：≥600×600dpi 3）复印速度：黑白：23cpm，彩色：4cpm 4）扫描最大分辨率：≥4800×4800dpi; 2台. 20; 视频采集; 车外一体化摄像机; 1) 图像传感器≥1/2.8 英寸 Exmor R CMOS 2) 图像传感器( 有效像素数) 约 213 万像素 3) 镜头≥30 倍光学变焦 4) f=4.3 mm ( 广角端) 到129.0 mm ( 远端) 5) F1.6 到 F4.7 6) 数字变焦≥16 倍 ( 使用光学变焦后为480 倍) 7) 防护罩：全天候室外防护罩，带雨刷功能; 1台. 21; 车外云台摄像机; 1) 影像感应器 1/2.8type EXmor CMOS 2) 有效像素 1920（H）*1080（V） 3) 最低照度 1.4lx(F1.6,ICR关闭)，0.05lx(F1.6.ICR打开) 4) 镜头 30倍光学12倍电子光学 5) 焦距长度 f＝4.3mm～129mm 6) 铝合金结构设计，防护等级IP66 7) 红外灯照射距离大于100米; 1台. 22; 操作区摄像机; 1) 传感器型号 “1/3”Panasonic CMOS 2) 图像像素 1920×1080, 200万 3) 图像帧率 NTSC：30fps, PAL：25fps 4) 显示比率 16：9 5) 最低照度 0.5Lux（彩色）,0.1Lux(黑白)，0.05Lux（帧积累） 6) 日夜切换 内置电子自动切换 7) 数字视频输出 1.5GHz HD-SDI接口; 1台. 23; 车载5G图传系统; 车内摄像机; 1) 图像传感器：1/2.8英寸500万像素CMOS传感器； 2) 光学变倍：20倍光学变焦，F=4.7-94mm； 3) 视角：2.9°（窄角）~55.4°（广角）； 4) 光圈系数：F1.6~F5.3； 5) RS-232C远程控制（VISCA协议/Pelco-D/Pelco-P） 6) 255个位置预设位； 7) DVI（HDMI）接口、3G SDI接口; 1台. 24; 5G车载图传; 1) 支持1路HDMI 4K高清视频输入，4路IPC接入，支持H.265标准码流，支持双码流 2) 支持1路CVBS和1路HDMI视频输出，最高分辨率可达3840*2160 3) 1块SSD硬盘，容量≥2TB，采用全新的硬盘减振结构 4) 支持USB3.0数据导出 5) 支持双向语音对讲功能 6) 支持断电保护功能，在突然断电情况下，实现正常关机，避免数据丢失 7) 内置5G无线模块，提供灵活的无线传输方案 8) 内置高灵敏度卫星定位模块，支持单北斗定位; 1台. 25; 音视频处理及显示系统; 混合矩阵 （会议主机一体化）; 1) 通道数量：视频：16路输入*16路输出，音频：12路输入*12路输出； 2) 根据系统匹配矩阵通道种类 3) 支持HDMI（4K）、DVI、3G-SDI、VGA、CVBS、YPbPr、HDBaseT、Fiber、IP Stream等多种视频制式； 4) HDMI（4K）接口分辨率向下兼容1080P，支持音频（独立音频、嵌入音频）的切换、加/解嵌处理，音频和视频可捆绑或独立切换； 5) 控制接口：C-BUS、CAN、RS-422、RS-232、TCP/IP； 6) 全数字化切换，每种输出信号切换“0”延时实时无缝输出，切换不闪屏、黑屏、蓝屏; 1台. 26; 硬盘录像机; 1) HD-SDI摄像机接入和网络摄像机接入； 2) SDI通道支持H.265或H.264编码； 3) 视频输入：≥8路,SDI接口； 4) 音频输入：≥8路，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） 5) 支持2路HDMI输出、1路VGA输出和1路CVBS输出 6) 音频输出 1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ） 7) HDMI/VGA：1080P高清； 8) 视频帧率：1fps～25/30fps 9) 含2T硬盘; 1台. 27; 便携式投影仪; （1）便携式投影仪 1） 投影光源：LED 2） 3D播放：支持3D功能 3） 最大兼容分辨率：≥3840*2160dpi 4） 投射比：1.2:1 5） 对焦方式：自动 6） 显示比例：16:9 7） 智能系统：Android 9.0 8） 幕布自适应：支持 9） 语音遥控：近场语音 10）噪音（dB）：＜28dB（1米距离） 11）整机功耗：＜110W 12）无线同屏：支持 13）控制接口：USB 2.0 x1 输入接口：2×HDMI，HDMI支持ARC 14）音频输出：Audio x1 15）蓝牙连接：支持 16）标准分辨率：1920*1080 17）显示技术：DLP （2）投影仪幕布 1） 尺寸：≥1270mm*710mm 2） 幕布材质：白玻纤 3） 比例：16:9 4） 幕布类型：电动 5） 增益倍数：≥2.8倍; 1台. 28; 主显示器; 1) 屏幕尺寸：65英寸 2) 分辨率：3840×2160；4K超高清; 1台. 29; 广播系统; 无线话筒（手持）; 1) 频率范围 600-900MHz 2) 可调信道数 200 3) 频率稳定性 ±10ppm 4) 调制方式 DQPSK 5) 射频功率 ≤30mW 6) 音频频响 40~18000Hz 7) 失真度 ≤1%; 1套. 30; 全向麦克风; 1) 形态：全向智能阵列麦克风 2) 频响：100Hz-22kHz 3) 灵敏度：-38±2dB拾音距离：6m 4) 拾音范围：360° 5) 可用频率：698-787MHz; 2件. 31; 调音台; 配置及性能不低以下配置： 1) 处理核心 ADSP-21584 2) 输入每通道处理功能 前置放大、扩展器、压缩器、7段动态均衡器、自动增益、延时器； 3) 标准机架式，支持8路输入8路输出; 1台. 32; 车内音响; 含会议区和操作区音响，喇叭位置根据车内布局布置; 1套. 33; 车外功放; 1) 频率响应：20Hz-20KHz； 2) 信噪比：≥105Db 3) 功率：≥1000W*2 4) 保护功能：直流、短路、超温、开关机冲击; 5) 电源：AC220V; 6) 散热方式：二级强风、隧道式、向后板吹风。; 1台. 34; 车外大功率喇叭; 1) 额定功率≥200W 2) 馈电压 ≤30V 3) 频响范围 200-5000HZ 4) 谐波失真 ≤5% 5) 声压级 ≥125dB; 4只. 35; 集中控制系统; 集中控制主机、车载设备集中控制软件、平板电脑; 1）▲主机及软件系统： 主要用于控制矩阵、云台摄像机等设备；具有8个RS232/422/485接口，主机内部已集成国内主流矩阵的控制协议及主流云台控制协议，使用时直接调用对应接口函数即可，无需对主机编程。 2）平板电脑： 通过平板电脑控制音视频信号切换、云台摄像机方位及变倍、折叠升降照明控制等；Ø屏幕尺寸≥11英寸 内存容量：256GB 运行内存：≥12GB 分辨率：≥2560*1600 厚度：7.0mm以下 系统：国产 网络连接：WiFi/WLAN; 1套. 36; 照明设备; 车外倒伏照明; 升起高度≥1.8米，包含2*150W LED灯，旋转云台,摄像机安装支架; 1套. 37; 车内照明系统; 车内LED照明灯≥60W; 1套. 38; 供配电系统; 静音车载发电机; 1) 相 数 ：单相 2) 额定功率（KW）：≥20 3) 最大功率（KW）：≥22 4) 额定电压（V）：230 5) 额定电流（A）：86.9 6) 额定频率（Hz）：50 7) 波动失真：波形畸变率≤2% 8) 噪音7m/3m/1m：52/55/68 db(A); 1台. 39; 不间断电源UPS; 1) 额定容量≥6KVA/5400W,机架式，长延时机，时长≥30分钟。 2) 输出波形：正弦波； 3) 输出电压失真度：线性负载＜1%，非线性负载＜4%； 4) 输入电压范围：110-276VAC； 5) 输入频率范围：40-70Hz； 6) 输入功率因数：≥0.99; 1台. 40; 配电箱; 集中式电源管理系统，含电源漏电保护、开关、电源电压电流显示，双电源切换等，开关分别控制空调、设备用电等。; 1套. 41; 直流电源; 1) 为车内照明、摄像机等设备供电 2) 额定功率：≥600W； 3) 电压调整范围：11.4-13.2V； 4) 电压精度：±1.5%； 5) 线性调整率：±0.5%； 6) 效率：≥90%； 7) 漏电流：＜2.0mA/240VAC； 8) 具有过压、过载、过温保护功能。; 1台. 42; 防雷系统; 1) 交流标称电压：220VAC； 2) 标称放电电流：≥20KA； 3) 最大放电电流：≥50KA； 4) 外壳防护等级：≥IP20； 5) 工作温度：-40-85℃；; 1套. 43; 全车接地系统; 1) 含接地桩、接地线，静电地拖 2) 接地桩：采用45#圆钢焊接而成，表层镀锌，镀锌层厚度≥0.25mm; 1套. 44; 电源线缆盘; 定制，电动电缆盘线缆长度：≥50m，供电电压：24V；国标橡胶线缆，满足整车设备供电使用，多股铜线线芯≥3x16²；耐拉、抗压；线缆盘采用直流电机驱动，具有锁止功能；; 1套. 45; 系统辅助; 车外接口板; 1) 定制，含外接电源、信息接口； 2) 表面喷塑处理，采用优质钢材、数控机床加工而成； 3) 有插座接口丝印中文标识; 1套. 46; 桌面插; 1）含电源、信息接口； 2）插排，8个插口/套；; 2套. 47; 市电空调; 1) 包含一台外机和2台内机 2) 室外机：制冷量≥14000kcal/h，制热量≥16000kcal/h 3) 内机：风管式室内机; 1套. 48; 电动倒伏; 1) 电源：12VDC； 2) 电流：≤10A； 3) 转速：1r/min，翻90°约15s； 4) 扭矩：70N.m（负载约7kg）; 1台. 49; 灭火器; 2Kg，干粉灭火器; 2只. 50; 电讯工具; 电讯工具，包含：电烙铁、数字万用表、尖嘴钳、十字螺丝刀、一字螺丝刀、镊子、测电笔、小美工刀、剪钳、网线钳、网络测试仪等; 1套. 51; CO报警器; 1) 外形结构、尺寸： Φ100mmxH35mm 2) 工作电源： DC4.5V（三节5号1.5VAA电池） 3) 适用气体：一氧化碳（CO） 4) 采样方式：自然扩散 5) 传感器：电化学传感器 6) 报警设定值： 150 ×10-6 （体积分数） 7) 环境条件：室内型温度 -10 ℃ 一 55 ℃ 相对湿度 ≦95 % RH 8) 响应时间：少于 30 秒 9) 恢复时间：少于 30 秒 10) 报警方式：声光报警 11) 报警音量：≧70dB(正前方1米处）; 1套. 52; 车体改制; 车体加强; 采用不同规格的方型钢管根据需要对车顶及车体两侧和前部加强加焊，使加焊骨架与原车体骨架焊接成为一体; 1套. 53; 车顶平台; 金属骨架结构，整体电泳防腐，铺铝花纹板，配不锈钢护栏、后抽拉式爬梯; 1套. 54; 内饰; 商务内饰基调：悬浮式大顶，铝质成型风道、动车窗帘，黑胡桃木色家具、会议区木纹地板革，侧围软包装饰板等；所用面料及板材符合国家标准。; 1套. 55; 电视墙隔断; 金属骨架，电泳处理，木质软包; 1套. 56; 长排会议沙发; 长条沙发，≥6人位，无安全带，PU面料; 2套. 57; 首长椅; 可旋转、滑移，靠背可调，PU面料; 1套. 58; 翻折椅; 壁挂安装，无靠背，阻尼翻折，PU面料; 1件. 59; 会议桌; 木质喷漆，可折叠，可展开变宽; 1件. 60; 翻折桌板; 秘书折叠椅旁安装折叠桌; 1件. 61; 标准机柜; 二联19寸标准机柜，优质钢板制作，表面喷塑处理，含各类安装件等; 1套. 62; 标准减震; 橡胶减震器; 1套. 63; 机柜架与周边装饰; 型材骨架，木质软包，含操作台板; 1套. 64; 操作区半隔断; 金属骨架，木质软包，木质喷漆门; 1件. 65; 操作椅; 可旋转，前后滑移，靠背可调，PU面料; 1套. 66; 生活柜; 会议区使用，木质喷漆，内部安装冰箱、饮水机，上部放置打印机; 1套. 67; 储物柜; 操作区使用，木质喷漆，; 1套. 68; 后高台多功能座椅; 1) 后高台3人卡座1个，带三副安全带，荷载3人； 2) 2人卡座1个； 3) 3人卡座和2人卡座可组成一个长条休息床； 4) 3人卡座座椅提供质量监督检验中心出具的强制性检验报告，座椅强度满足最新国标要求，安全带约束系统满足国家标准要求。; 1套. 69; 休息铺拉帘; 休息铺前制作布艺拉帘; 1套. 70; 卫生间; 1）金属框架结构，铝塑板装饰 2）含马桶、洗手池、净水箱、污水箱等附件; 1套. 71; 外接口箱; 19寸标准机柜，优质钢板制作，表面喷塑处理; 1件. 72; 发电机托架; 含发电机拖拉机构及其他附件; 1套. 73; 其他; 线束及防护要求; 符合国家相应标准要求。; 1套. 74; 防腐要求; 1）投标车型整车采用进口阴极电泳处理，电泳工艺与世界顶级乘用车企业工艺相同，完全引进进口工艺、原材料，16道工序，防腐涂层的覆盖率100％，确保防腐无死角，没有防腐短板。 2）保证10年整车可靠耐用性。电泳漆膜厚度达到25µm，电泳涂层耐盐雾性大于1000小时，10年不发生穿孔、锈烂等结构性腐蚀，依旧保持耐用性。 提供电泳防腐性能技术证明资料。; 1套. 75; 车身涂装; 按照客户要求定制车辆外观图案; 1套. 76; 车载便携式全自动多重病原快速检测系统; 1) 快速检测系统由一台运行模块和两台分析检测模块组成，两种模块可搭配组合。检测系统可同时完成核酸提取、核酸纯化、PCR扩增、信号检测与结果分析； 2) 每个分析检测模块为单样品检测，两个分析检测模块可同时进行不同类别的检测项目，运行模块可同时给出两个检测结果； 3) 检测样本类型为：各种类型拭子、全血、血清血浆、尿液等体液、脑脊液、呕吐物、粪便等。样品保存管开放，各种品牌的保存管保存的原始样本均可直接上机，无需进行前处理步骤。 4) 可同时完成病原体DNA与RNA的检测, 可同时检测病毒,细菌,寄生虫或真菌等, 无需分开处理； 5) 采用实时荧光定量PCR的检测方法，荧光检测通道≥6种； 6) 配套试剂采用统一的全封闭式设计，无需PCR分区实验室； 7) 所有试剂及耗材常温储存, 方便储存及运输。 8) 手工操作时间≤1分钟，所有检测从原始样本到出检测结果在70分钟内完成。 9) ▲具有单个检测试剂盒≥22种病原体靶标呼吸道感染性病原体核酸检测试剂盒，可进行流感病毒检测及分型；具有单个检测试剂盒≥23种病原体靶标胃肠道感染测试试剂盒；具有≥15种病原体靶标的脑膜炎感染测试试剂盒；具有≥7种病原体靶标的水泡感染测试试剂盒（含猴痘病毒）； 10) 对于检出的病原体能够提供原始的扩增曲线和Ct值，便于进行样本质控，确保实验结果的准确性； 11) 可连接LIS系统，报告可存储至USB存储设备，可设置自动打印。; 1台. 2、防疫消杀车，1辆 序号; 类别; 技术规格; 数量. 1; 客改底盘; 1) 车辆尺寸（长×宽×高）（mm）：≥5990×2090×2650mm; 1辆. 2) ▲额定功率(kW/rpm)：≥120. 3) 排放标准：国Ⅵ. 4) 变速箱：自动变速器. 5) 制动形式：前盘后盘（前独立桥后刚性桥），ESP（含ABS、ASR功能）. 6) 车身结构：承载式车身. 7) 荷载人数（人）：≥6. 8) 轴距（mm）：≥3850. 9) 接近角/离去角(°) ：≥17/15. 10) 最大爬坡度(%)：≥20. 11) 油箱容积(L)：≥80 12) 拖车钩：有前后拖车钩. 13) 倒车辅助系统：具有360环视功能，配置有倒车雷达. 2; 上装部分; 设备柜：前部设备柜1件、右侧设备柜1件; 1套. 冷藏箱：≥15L; 1件. 洗手池：1）不锈钢材质；2）包含感应式水龙头、水路系统; 1套. 水箱：1）材质：不锈钢；2）容积：≥100L; 1套. 电缆盘：1）型式：手动式电缆盘；2）线缆长度：≥30米; 1套. 灯具：1）紫光灯：≥2个； 2）照明灯：≥2个（乘坐区和后部设备区单独控制）; 1套. 3; 线束及防护要求; 符合国家相应标准要求; 1套. 4; 防腐要求; 1）投标车型整车采用进口阴极电泳处理，电泳工艺与世界顶级乘用车企业工艺相同，完全引进进口工艺、原材料，16道工序，防腐涂层的覆盖率100％，确保防腐无死角，没有防腐短板。 2）保证10年整车可靠耐用性。电泳漆膜厚度达到25µm，电泳涂层耐盐雾性大于1000小时，10年不发生穿孔、锈烂等结构性腐蚀，依旧保持耐用性。 提供电泳防腐性能技术证明资料。; 1套. 5; 车身涂装; 按照客户要求定制车辆外观图案; 1套. 6; 车载超低容量喷雾机; 1) 工作电压：48V 2) 电池容量：100AH 3) 药箱容积：≥50L 4) 功率：≥500W 5) 水平喷雾距离：≥20m 6) 喷射角度：垂直0-55°，水平±65° 7) 药液输出量：0-1000mL/min 8) 雾滴直径：≤50μm; 1台. 7; 背负式超低容量喷雾机; 1) 工作电压：24V 2) 电机功率：≥450W 3) 整机净重：≤9Kg 4) 药箱容量：≥5L 5) 流量控制：7档旋钮控制 6) 喷雾量：0-400ml/min可调; 2台. 8; 手提式超低容量喷雾器; 1) 雾粒大小：≤50μm 2) 静风喷距：≥8米 3) 喷雾流量：0-12L/h (可调) 4) 驱动方式：蓄电池 5) 工作形式：手提式与肩挎式两用 6) 电机功率：≥200W 7) 药箱容量：≥2.2L 8) 整机重量：≤5kg(不含电池); 2台. 9; 电动超低容量喷雾器; 1) 雾粒大小：≤50μm 2) 静风喷距：≥10m 3) 喷雾流量：0-18L/h (可调) 4) 驱动方式：电动 5) 工作形式：手提式与肩挎式两用 6) 电机功率：≥800W 7) 喷 嘴：涡旋气流旋切雾化喷嘴 8) 药箱容量：≥5L 9) 整机重量：≤5kg; 1台. 10; 热力烟雾机; 1) 性能：热力烟雾机 2) 材质：全不锈钢 3) 驱动方式：汽油 4) 喷雾流量：10-40L/H 5) 点火方式：电子脉冲点火 6) 药箱容量：≥5L 7) 油箱容量：≥1.5L 8) 燃油消耗量：≤1.8L/H; 1台. 11; 背负式常量喷雾器; 1) 药箱容量：≥10L 2) 喷嘴：三个规格可转换 3) 喷枪：手持式结构 4) 泵：隔膜泵; 2台. 12; 遥控喷雾车; 1) 工作电压：24V 2) 电池容量：≥30AH 3) 最高行驶速度：≥5.5km/h 4) 最小离地间隙：≥80mm 5) 爬坡角度：≥30° 6) 越障高度：≥60mm 7) 药箱容积：≥7L 8) 喷雾流量：120-500 ml/min 9) 雾粒直径： ≤50μm 10) 喷头旋转角度：≥180度 11) 续航时长：≥1h; 1台. 13; 超短波车载台; 1) 400MHZ数字常规车载台，配置吸盘天线 2) 信道容量≥1024 3) 区域容量≥64 4) 信道间隔12.5kHz/20kHz/25kHz 5) 工作电压13.6V±15% 6) 频率稳定度±0.5ppm 7) 天线阻抗50Ω; 1台. 14; 5G路由器; 1) 支持≥4个10/100/1000M以太网接口，且WAN/LAN可任意配置； 2) 5G/4G支持全网通； 3) 支持802.11a/b/g/n/ac/ax WIFI，2.4G/5.8G双频段；; 1台. 15; 甲醛测定仪; 1) 泵吸式实时检测，可显示甲醛浓度、温度、湿度 2) 其他： 检测范围：0～10ppm 检测时间：T90≤50秒； 准确度：±2%Rd±0.01ppm； 分辨率：0.01ppm； 检测方式：电化学； 浓度单位：ppm， mg/m3； 采样方式：泵吸式； 工作环境：16～40℃，湿≤90%RH 存储环境：-20～50℃，≤90%RH； 电 源：锂离子电池，容量：≥1000mAh (>3小时连续使用); 2台. 16; 多气体检测仪; 1) 泵吸式采样，采样距离≥10米；多种气体同时显示、单项显示、曲线显示的3种界面；内置水尘过滤器及温度补偿功能。 2) 检测气体： CO、CO2、SO2、CH2O、NH3、VOC、H2S、CH4等； 3) 检测原理 ：电化学、PID；采样方式：泵吸式；采样流量：大于等于500ml/min；精度：±1%FS； 4) 重 复 性：≤±1%；线 性 度：≤±1%；响应时间：T90≤20S；显示方式：高清彩屏；显示语言：中英文；充电电池：容量≥6000mA；充 电 器：USB充电器； 可存储≥100000条及以上数据容量；工作温度：-40℃～70℃；工作湿度：0-99%RH；; 1台. 3、发电车，1辆 序号; 项目名称; 技术规格; 数量. 1; 货改底盘; 1) 底盘：驱动形式：4×2 2) 轴距：≥4200mm 3) 整车外形尺寸：≥8000mm×2400mm×3600mm 4) ▲整车整备质量：≥12000kg】 5) 排量：≥6200ml 6) 功率：≥150KW 7) 燃油：柴油 8) 国标：国六排放 9) 制动：气压制动，带ABS 10) 空调设施：空调，驾驶室配置空调 11) 前悬/后悬：≥1400/2400 12) 最高车速：≥95km/h 13) 驾驶室带卧铺，驾驶室准乘人数3人 14）倒车辅助系统：具有360环视功能，配置有倒车雷达; 1台. 2; 柴油发电机组; 1) ▲功率：≥200kw； 2) 液晶显示器；全中文操作、显示菜单；能接收远程起动/停机信号； 3) 具有自动、手动、关机（急停）等控制功能，自动切换检测及控制功能； 4) 配燃油加热器，24V 100Ah启动电瓶，蓄电池浮充装置，可供连续工作12小时底座油箱，配备燃油加热器。; 1台. 3; 副油箱; ≥1000L副油箱; 1个. 4; 车载加油机; 加油流量≥40L/min; 1台. 5; 静音型厢体; ▲车厢强度高，具有防雨、防尘、防火、通风、隔音、保温等功能，厢体采用整体包覆式，全封闭结构，外蒙皮采用厚≥1.5mm优质防锈处理的汽车专用冷轧钢板，内夹层为≥5cm厚的吸音隔热棉，中间骨架采用防锈处理后的钢管焊接，内饰采用≥1mm厚多孔铝板。底板：花纹铝板。; 1台. 6; 进风降噪系统; 对称式双向多级多片吸音装置; 2组. 7; 排风降噪系统; 多级多片车尾放射状排风风道; 2组. 8; 排烟系统; 多级复合式消声器; 1组. 9; 操控系统; 防水防尘等级≥IP55，设置有交直流配电系统，供充电器、照明、插座等使用，配置32A/220V市电输入连接器，避雷器。; 1套. 10; 液压支腿; 电动/手动，单腿承重6吨，单腿独立控制/联动控制，手动及遥控操作; 1套. 11; 电缆线盘; 液压电缆绞盘，底盘取力驱动液压马达，正、反转及无级调速，并可实现手动切换进行电缆的收放作业，电缆盘设有限位装置; 1套. 12; 输出电缆; ZR-YCW1*120平方阻燃耐油重型橡胶铜芯软电缆，共4根，每根50米；电缆一端采用快速连接器连接，一端铜线鼻; 200米. 13; 照明系统; 车厢内安装交直流防爆照明灯、应急灯、安全出口指示灯和交流电源插座，直流照明采用车辆直流电瓶电源供电，交流照明采用220V供电。 车厢外两侧各装2个LED场地照明灯; 1套. 14; 灭火器; 干粉灭火器2kg; 2只. 15; 安全接地装置; 整车接地与防雷接地各1套，接地电缆YC1*25mm²，10m，配直径16mm、长度1.2米的接地棒，配备专用手动卷线盘; 2套. 16; 超短波车载台; 1) 400MHZ数字常规车载台，配置吸盘天线 2) 信道容量≥1024 3) 区域容量≥64 4) 信道间隔12.5kHz/20kHz/25kHz 5) 工作电压13.6V±15% 6) 频率稳定度±0.5ppm 7) 天线阻抗50Ω; 1台. 17; 5G路由器; 1) 支持≥4个10/100/1000M以太网接口，且WAN/LAN可任意配置； 2) 5G/4G支持全网通； 3) 支持802.11a/b/g/n/ac/ax WIFI，2.4G/5.8G双频段; 1台. 18; 全自动多重病原检测分析系统; 1) 集成全自动样本处理一体机、自动加样，自动核酸提取、自动PCR体系配置及荧光检测，全过程无需额外操作； 2) 从加样到出检测结果全程时间≤2.5小时；并可同时检测≥20种呼吸道/肠道症候群的多种病原，多病原检测耗材试剂能常温储存运输； 3) 仪器内部具备紫外消毒功能，样本处理区和扩增区应当具备一定的防污染措施； 4) 每次检测样本通量≥8个，荧光PCR检测通≥4种； 5) 每台主机的工作站为笔记本电脑工作站(性能不低于Intel i9 13900H、内存≥32G,固态硬盘SSD容量≥1T,屏幕分辨率≥2K，独立显卡性能强于或等于RTX 4060，屏幕≥14寸)； 6) 仪器需配套定制的专用防水抗震航空箱; 2台. 4、后勤餐饮车，1辆 序号; 系统; 产品名称; 技术规格; 数量. 1; 保障能力; 保障能力; ▲保障能力（人/小时）: ≥150; 1辆. 2; 底盘; 货改底盘; 1) 采用国产底盘 外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≥9500×2400×3000 2) 驱动形式：4×2 3) 前后悬（mm）：≥1450/2720 4) 轴距（mm）：≥5600 5) ▲总质量（kg）： ≥18000 6) 功率（kW）：≥250 7) 排量（ml）：≥7300 8) 排放标准：国Ⅵ 9) 最高车速（km/h）：≥110 10) 燃油种类：柴油 11) 制动系统要求：前盘后鼓、配空气制动系统； 12) 驾驶室：原厂双门单排驾驶室，成员2人 13) 驾驶室后视镜安装要求：两侧电控加热后视镜，两侧大角度加热后视镜，副驾驶一侧 14) 带有右前侧下视镜、右侧望地镜等。（左二、右四） 15) 倒车雷达：车后辅助泊车雷达报警装置，带4个雷达探头。 16) 360度全景影像系统。; 1台. 3; 通信系统; 超短波车载台; 1) 400MHZ数字常规车载台，配置吸盘天线 2) 信道容量≥1024 3) 区域容量≥64 4) 信道间隔12.5kHz/20kHz/25kHz 5) 工作电压13.6V±15% 6) 频率稳定度±0.5ppm 7) 天线阻抗50Ω; 1台. 4; 5G路由器; 1) 支持≥4个10/100/1000M以太网接口，且WAN/LAN可任意配置； 2) 5G/4G支持全网通； 3) 支持802.11a/b/g/n/ac/ax WIFI，2.4G/5.8G双频段; 1台. 5; 炊事系统; 蒸饭柜; 1) 含燃烧器、控制器、风机等整套设备，材质不锈钢，带防干烧装置； 2) 蒸饭能力:≥45 kg/次；满足高平原通用； 3) 每个蒸盘都有单独蒸汽输入米饭受热均匀，颗粒度均匀，无上干下稀现象，糊化度≥70%；; 1套. 6; 双联炒灶; 含燃烧器及控制器、不锈钢灶台（304不锈钢板，台面采用1.5mm厚不锈钢板，柜门采用1.2mm厚不锈钢板）、不锈钢锅（带锅盖）（304不锈钢，锅体采2.0mm厚食品级不锈钢板，锅盖采用1.2mm厚不锈钢板），水龙头，炒锅口径550mm，火力分为高中低档可调。; 1套. 7; 单联炖灶; 含燃烧器及控制器、不锈钢灶台（304不锈钢板，台面采用1.5mm厚不锈钢板，柜门采用1.2mm厚不锈钢板）、不锈钢锅（304不锈钢，锅体采3.0mm厚食品级不锈钢板，锅盖采用1.2mm厚不锈钢板），定做水龙头，满足高、平原通用，压力不低于0.02MPA且不大于0.1MPA，火力分为高中低档可调。; 1套. 8; 案台; 不锈钢材质; 1套. 9; 热水器; 工作电压：220 V；工作频率：50Hz；水量：≥30L；并有防漏电措施; 1套. 10; 排油烟机; 含不锈钢风道、抽排风机、抽风口、防雨帽等; 1套. 11; 净水、污水箱; 不锈钢，其中净水箱≥1000L(低水位报警)、污水箱≥200L，水箱带电加热器; 1套. 12; 洗水槽及水龙头; 不锈钢材质; 2套. 13; 水泵; 流量：≥1500 L/h；吸程：≥9m；扬程：≥10m; 1套. 14; 水路系统; 不锈钢材质，含智能水泵、不锈钢管路、接头、抱箍等; 1套. 15; 净水器; 1) 过滤精度：≥0.01微米 2) 过滤原理：≥超滤膜 3) 净出水量：≥1000L/h 4) 外壳材质：不锈钢; 1套. 16; 油路系统; 含副油箱到灶具的油路，包括油管、油泵、接头、抱箍等; 1套. 17; 炊事燃油箱; 储油箱配电动油泵实现向工作油箱电动供油，带油位显示及控制; 1套. 18; 餐具; 不锈钢分格餐盘（150只）；不锈钢碗 （150只)；不锈钢筷 （150副）执行标准符合国家相应标准。; 1套. 19; 炊事器具; 汤勺（2把），锅铲（2把）刀具架（1套），切菜刀（2把）案板（1块）；执行标准符合国家相应标准。; 1套. 20; 吊柜; 吊柜整体采用不锈钢折弯焊接，厚度≥1mm，每个吊柜配有柜门，柜门安装气支撑进行限位; 1套. 21; 储物柜; 储物柜整体采用不锈钢折弯焊接，厚度≥1mm; 1套. 22; 消毒柜; 额定电压/频率：220V/50Hz 容量：≥350L; 1套. 23; 冰柜; 不锈钢面板、电子温控、直冷式，容积≥800L; 1台. 24; 配电箱; 1）集中式电源管理系统，含电源漏电保护、开关、电源电压电流显示，双电源切换等，开关分别控制炒灶、炖灶、设备用电等； 2）上装改装部分的保险、继电器集成在专用封闭电器盒内，保险、继电器等选择需要预留安全余量，电器盒内包含保险22个，其中7.5A保险2个、10A保险3个、15A保险5个、20A保险4个、30A保险1个、40A保险2个、60A保险1个、100A保险1个、125A保险2个、150A保险1个，松川继电器6个。; 1套. 25; 蓄电池; 1) 额定电压12V； 2) 额定容量≥100Ah (25℃)； 3) 标称重量≤28.3 kg； 4) 电池内阻4.4 mΩ； 5) 端子形式M8 铜芯； 6) 使用温度范围-15℃～50℃； 7) 储存温度-20℃～40℃； 8) 最佳使用温度15℃～25℃。; 2块. 26; 充电机; 交流转直流充电机，带逆变功能，功率≥2KW; 1台. 27; 开关电源; 电源转换模块，给直流设备供电，功率≥1KW; 1套. 28; 手提线缆盘（含线缆）; 1) 配YC3×6.0mm2 电缆≥30m，含手动线缆盘 2) 手提电缆盘为钢框架结构设计，盘面为钢盘、带二档刹车、拉杆设计、带轮子、使用方便 3) 主盘直径：≥ 400mm 4) 主盘盘距：≥160mm 5) 底圆直径：≥ 160mm 6) 盘面材料： 钢盘 7) 外形尺寸（长*宽*高）：≥ 480*325*520mm; 1套. 29; 车外接口板; 定制，含电源输入接口、接地柱等。面板材料采用1.5mm厚拉丝不锈钢、面板字体雕刻，大小要求6号字文字。; 1套. 30; 航空插头; 外接电源输入插座、插头，具有防水防尘功能; 1套. 31; 防雷器; 电源防雷、40KA; 1个. 32; 全车接地系统; 1) 含接地桩、接地线，静电地拖； 2) 接地桩使用45#圆钢，焊接成型，去除尖角毛刺，淬火处理，外层镀锌，厚度≥0.25mm，长度650mm； 3) 专用接地线：线径6mm2，外表包透明塑料皮; 1套. 33; 配电辅材; 车内布线、配电箱制作等附件耗材，包含波纹管、胶带、扎带、端子、导轨等，整车线束采用阻燃线束，底盘外漏部分接插件采用防水插接件；满足国家标准及行业标准。; 1套. 34; 照明系统; 车外照明; 车外LED场地照明灯，安装在上翼开门上。 1）高效能 LED照明灯 2）光色：6000-6500K纯白，光通量：不小于850LM，出光角度：不小于160度，泛光型。; 4套. 35; 车内照明; 1）高效能 LED照明灯 2）光色：6000-6500K纯白，光通量：不小于850LM，出光角度：不小于160度，泛光型。; 3套. 36; 厢体改制; 厢体; 1）长*宽*高：7600mm*2400mm*2000mm（±100mm）带上下左右翼开门各一个，尾门1扇，裙边仓，采光窗4套；厢体按层压板设计，外蒙皮选用整张彩铝卷板，内板喷涂环氧底漆，燃烧速度≤70mm/min； 2）保温材料要求；选用高密度的隔热泡沫作为夹芯层（隔热芯材）；燃烧性能达到B1级,燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ，W/S≤120,600s内总放热量THR600S，MJ≤7.5；绝热性能良好，热阻，（m2.K)/W≥0.89；导热系数，W/（m.K）≤0.028。 3）厢体所用的骨架为钢骨架，内外蒙皮与骨架粘接正压固定, 各开孔和承重处均设置骨架的预埋件，满足车厢的承重要求和安装要求； 4）厢体骨架电泳处理，以保证骨架的防腐能力。需提供电泳设备间照片及设备采购合同； 5）厢体布局：厢体前部为发电机舱，厢体后部两侧为炊事设备，厢体在闭合或者展开状态，都可进行炊事作业。; 1套. 37; 后开门; 采用高强度铝合金三明治板结构乘客门，铝合金边框粉末喷涂处理，3C强制认证双层中空玻璃，高强度铝镁合金纱门，结构独特，纱门与外门可单独打开，也可分开打开，配备乘客门门吸，可打开180°。; 1套. 38; 通风天窗; 带换气扇; 2台. 39; 侧窗; 左右两侧外推窗，采用阳极氧化处理铝型材边框，钢化玻璃; 4套. 40; 车内地板; 1）地板采用防水PVC地板，阻燃性能：水平燃烧速度≤100mm/min；力学性能：地板平整度高，无断裂缺陷，翘曲度小于1.0%；地板长期受震动、风化及浸水后不开胶、不变形。 2）表面铺设防滑花纹铝板，中间过道铺设防滑垫，并加装地漏 3）车内液压缸装饰采用不锈钢装饰; 1套. 41; 车身两翻自动收拆系统; 1）含油缸、管路、控制单元 2）液压动力单元控制电压：DC24V 3）控制方式： 单个侧到分为上下两部分，上部和下部分别通过翼展油缸展开，单个部分使用2个液压油缸，两侧围均可展开； 翼开门控制采用无线遥控控制器，翼开门由控制器实现翼开门的开启和关闭；打开时，先开启上部翼开门，上部翼开门开启后，方可启动下部翼开门开启开关，才可开启下部翼开门；关闭时，下部翼开门关闭到位后，方可启动上部翼开门关闭开关，才可关闭上部翼开门； 4）配置应急手动泵应急系统。; 1套. 42; 翼开门支撑; 采用机械支撑，高强度合金钢管加工制作，可上下调节，配备有支撑腿垫块，垫块在受力面积不小于11000平方毫米的中心区域位置上平面压力时，产品不塌陷，不变形，不破裂。; 6套. 43; 抽拉梯; 尾门下部设置折叠式不锈钢抽拉梯;抽拉梯子采用304不锈钢方管制作，踏板表面采用冲孔防滑处理，具有高强的防滑性能。; 1套. 44; 折叠护栏; 下翻板配折叠不锈钢护栏，高度≥600; 4套. 45; 铝合金挂梯; 铝合金材质，踏板表面采用冲孔防滑处理，铝合金表面采用氧化处理，其氧化层满足最新执行的国家标准GB 5237.2和GB 5237.3; 2套. 46; 登顶梯; 采用铝合金（精密压铸），承载能力(Kg)：≥150（人员上下受力状态下）。; 1套. 47; 副油箱; 1）副油箱涉及安全，需要采用符合GB 18296的油箱，并提供国家质量检验检测中心强制性检验； 2）副油箱容积≥200L，与底盘油箱互相独立，为设备供油，满足设备用油需求,含燃油传感器、油表、吸油口、回油口、通气口等； 3）具有专用防盗装置； 4）金属燃油箱防腐性能优越：油箱箱体内壁耐中性盐雾时间36小时以上（36小时无白锈生成），加油管内壁耐中性盐雾时间48小时以上（48小时无白锈生成）； 5）高标准的安全性能要求：密封性、振动耐久性、耐压性能领先行业标准。; 1套. 48; 灭火器; 干粉灭火器，≥2kg; 1套. 49; 改装辅材; 环保辅材，内饰钢制半成品件及总装装配半成品件分别经电泳线涂装后，再进行内饰装配。; 1台. 50; 车身涂装; 按照客户要求定制车辆外观图案; 1台. 5、净水储水车，1辆 序号; 类别; 技术规格; 数量. 1; 货改底盘; 1） 外形尺寸：≥9000×2400×2800(mm); 1辆. 2） 驾驶室乘员人员数：≥2人. 3） ▲总质量：≥18000kg. 4） 发动机功率(kw)：≥250. 5） 整备质量(Kg)：≥5800. 6） 燃油：柴油. 7） 排放：国Ⅵ. 8）制动系统：空气制动系统，配备ABS 防抱死刹车系统；. 9）驾驶室后视镜：两侧电控加热后视镜，两侧大角度加热后视镜，副驾驶一侧带有右前侧下视镜、右侧望地镜等；. 10）倒车辅助系统：具有360环视功能，配置有倒车雷达. 2; 功能布局; 1）净水储水车由前至后分别布置水源净化及控制间、储水罐间、淋浴间；; 1套. 2）水源净化及控制间配置配电柜和净水器；. 3）储水罐间放置储水罐；. 4）储水罐间设置一个应急消防水枪；. 5）淋浴间左右各设1个淋浴位，顶部设1只电动换气窗；. 6）合理布置随车附属设备或者附件（发电机、电缆盘、供水软管、水囊、潜水泵）；. 3; 车厢; 1）车厢长度≥6m; 1套. 2）车厢地面铺设防滑铝合金花纹地板，在起到防滑功能的同时具有抗冲洗、抗腐蚀的能力；. 3）定制侧对开门≥1扇，后单开门1套，右壁检修门≥1扇，左壁检修门≥1扇、顶部检修板≥1个. 4）上掀舱门≥4套、电源壁盒≥1个，进水壁盒≥1个，固定采光窗≥2套. 4; 净水系统; ▲集成工艺技术设计，由预处理（超滤、活性炭吸附以及精密滤器）、深度处理（反渗透膜分离）以及终端处理（紫外线消毒）等单元组成。; 1套. 1）固定方式：底部、后部固定；. 2）电 源：AC220V/50Hz；. 3）功 率：≥5300W（总功率）；≥3800W（最大功率） 制水功率：≥2650W ，供水功率：≥1150W；. 4）适合水质：自来水、地下水、天然地表水（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类标准水）；. 5）制水流量：≥1000L/h（25℃）. 6）可净化杂质类别： （1）去除水中铁锈、胶体等肉眼可见物； （2）去除水中细菌、病毒等微生物； （3）去除水中洗涤剂、卤代烃、农药等有机物； （4）去除水中氰化物、氟化物等无机物； （5）去除水中砷、铅、汞、铬等重金属；. 7）净化性能 ： （1）脱盐率＞95%； （2）回收率≥40%； （3）出水水质满足国家生活饮用水卫生标准，经煮沸后可安全饮用。. 8）供水功能： （1）供水压力：≥0.35MPa； （2）供水流量：≥2000L/h（25℃）；. 9）具备排水功能：排水时，水泵以及各膜组件容器内的存水排出，解决设备停用储存期间管路中的存水污染；. 10）PLC 触摸屏功能：界面可进行制水、供水、调试、状态、参数和报警等功能操作，可查阅系统运行参数、状态和报警信息。. 5; 储水箱; 1) 材质：304不锈钢； 2) 容积：≥5000L； 3) 人孔：顶部设有人孔； 4) 液位计：机械式； 5) 保温处理；; 1套. 6; 储水囊; 配置软体储水囊，容积≥1000L；; 1个. 7; 供排水系统; 1）水路连接硬管保温处理；; 1套. 2）进水软管（带快插接头，配≥30m 钢丝软管），1根；. 3）供水软管（带快插接头，配≥30m 钢丝软管），6根；. 4）进水潜水泵1台. 8; 淋浴系统; 1）车尾后部左右各一个淋浴间； 2）配置衣帽柜1套、淋浴器2套、毛巾架2套、置物脚架2套、浴帘2套 3）灰水箱1套; 1套. 9; 柴油发电机; 1）电压及频率：220V/50HZ； 2）燃料：柴油； 3）功率：≥6KW； 4）外形尺寸（长*宽*高）：≤750mm*510mm*630mm；; 1台. 10; 供配电; 1）发电机内集成有本地控制面板；; 1套. 2）发电机远程控制控面板集成在配电柜内减少发动机和电机的震动对元器件影响，同时避免开机时噪声污染；. 3）电源壁盒内集成外部电源输入接口和电源输出接口、接地柱；. 4）配电柜上设置外部电源（市电）和发电机电源手动切换装置；. 5）LED照明灯5件，防水照明灯2件. 11; 燃油水暖加热器; 1路暖风+2路热水+1主机; 1套. 12; 其他; 灭火器2件，接地系统，标识标牌; 1套. 13; 超短波车载台; 1) 400MHZ数字常规车载台，配置吸盘天线 2) 信道容量≥1024 3) 区域容量≥64 4) 信道间隔12.5kHz/20kHz/25kHz 5) 工作电压13.6V±15% 6) 频率稳定度±0.5ppm 7) 天线阻抗50Ω; 1台. 14; 5G路由器; 1) 支持≥4个10/100/1000M以太网接口，且WAN/LAN可任意配置； 2) 5G/4G支持全网通； 3) 支持802.11a/b/g/n/ac/ax WIFI，2.4G/5.8G双频段；; 1台. 15; 整车图案; 按照客户要求定制车辆外观图案; 1套. 16; 水中微生物快速检测仪; 1) 适用范围：用于水样中的嗜肺军团菌、绿脓假单胞菌群、肠球菌、总大肠菌群和粪大肠杆菌、大肠埃希菌、菌落总数的快速检测。可野外携带、应急、定量检测。 2) 符合国标方法，与Legiolert配合使用检测嗜肺军团菌。试剂有产品合格证、包装上有批号及到期日期。 3) 方便性：附带液晶显示屏，可显示加热程度、休眠状态、错误代码。全自动计数程控功能，全自动休眠模式。 4) 快捷性：无需无菌室，24小时内检测出结果.可便携及野外应急使用。 5) 稳定性：智能化的程序，全自动显示错误提示代码。预热时间2分钟内，10秒内完成封口，可连续不间断工作24小时。 6) 可便携野外使用。 7) 配置要求：程控定量封口机主机 1 台，附带51 孔橡胶垫 1 块、96 孔橡胶垫 1 块、97 孔橡胶垫 1 块、MPN 表 1 份。; 1台. 17; 便携式水质分析实验室; 1、便携式水质分析仪技术性能指标： （1）测量模式：浓度(mg/L等)、吸光度（Abs）、透过率（%）； （2）预置曲线：≥220条，可直接用于分析COD、氨氮、余氯、总氮、总磷等≥100个水质参数分析； （3）用户自建曲线：≥50条； （4）比色瓶尺寸：方形10 x 10 mm，1英寸，圆形13mm/16mm/1英寸； （5）波长范围：340~800 nm； （6）波长选择：自动； （7）波长准确性：±2nm； （8）波长重复性：±0.1nm； （9）光谱带宽：5nm； （10）光度计测量范围：0-3.0 Abs； （11）光度计准确度：±0.003Abs（0.0~0.5 Abs），1%（0.50~2.0 Abs） ； （12）光度计线性：< 0.5%（0.5~2.0 Abs），≤ 1%（大于2.0 Abs时） ； （13）杂散光：< 0.5% T（340nm，NaNO2）； （14）数据储存量：≥500条，符合GLP； （15）显示：LCD，带背光； （16）操作语言：多国语言，含中文； （17）主机重量：≤2.0kg； （18）防护等级：IP67； （19）电源：标配AA电池4节，选配电源模块，外置电源110–240 VAC，50/60 Hz； （20）温度：10 ~ 40℃； （21）湿度：最大相对湿度80%（非冷凝）。 2、便携式消解器技术要求 （1）可进行COD、氨氮、总磷、总氮等水样的消解； （2）同时处理≥4个16mm试管水样； （3）仪器采用智能温控算法，温控稳定精度高，环境适应性强； （4）消解温度和时间可大范围自由调节。 3、浊度计技术要求 （1）符合标准：满足USEPA 方法180.1 的要求； （2）光源：钨灯； （3）检测器：硅光电检测器； （4）测量范围：0~1000 NTU； （5）准确度：读数的± 2%+杂散光； （6）可重复性：读数的± 1%或者0.01NTU （8）分辨率：在最低测量范围时为0.01NTU； （9）杂散光：≤0.02NTU； （10）具有信号平均功能； （11）双检测器光学系统，可消除色度、光波动、杂散光等的干扰； （12）具有屏幕在线帮助指引功能，使校准、验证等更简单； （13）USB数据传输，无需软件进行数据下载； （14）RST（快速沉淀浊度）模式，即使样品发生快速沉淀，仍然能读出正确的浊度值； （15）仪器防护等级：IP67。 4、电化学技术要求 （1）提供多国语言，其中包括中文； （2）可适配如下电极，能同时显示如下3个电极的测量读数：pH电极、电导率电极、溶解氧电极、LBOD电极、ORP氧化还原电位、钠离子选择性电极、氨离子选择性电极、铵根离子选择性电极、氟离子选择性电极、硝酸根离子选择性电极、氯离子选择性电极。 （3）数据内存：≥100,000 组数据； （4）数据传输：通过USB接口连接到至PC或USB存储设备。 （5）温度校正：关闭、自动和手动（取决于特定参数） （6）外壳防护等级：IP67（安装了电池盒后） （7）温度量程：-10.0～110.0℃，分辨率：0.1℃，准确度：±0.3℃； （8）pH电极量程：0～14，分辨率：0.1/0.01/0.001可选，精度：pH电极0.02； （9）电导率电极电导率：量程：0.01 μS/cm ～ 200.0 mS/cm，分辨率：0.01 μS/cm（最大0.05μS/cm）； （10）电阻率量程：2.5～49欧姆·厘米，分辨率：0.1欧姆·厘米（最大0.05欧姆·厘米）； （11）盐度量程：0～42g/kg或‰，分辨率：0.01ppt； （12）总溶解性固体量程：0.0～50.0g/L，分辨率：0.1 mg/L； 5、配置要求 （1）便携式光度计主机，1台； （2）便携式消解器，1台； （3）集成式便携箱，1套； （4）便携式浊度计，1台； （5）三通道电化学分析仪，1台； （6）PHC20101电极，1支； （7）CDC40101电极，1支； （8）高锰酸盐指数试剂套装 0-5MG/L，50支； （9）COD低量程经典2小时法预制管试剂，3-150 mg/L，150次； （10）COD试剂，20-1500mg/L，150次； （11）氨氮纳氏试剂，0.02-2.50 mg/L，250次； （12）氨氮水杨酸试剂，0.01-0.50mg/L，100次； （13）总氮低量程试剂，0.5-25.0 mg/L，50次； （14）总磷低量程抗坏血酸比色法管装试剂，0.06-3.50 mg/L，50次； （15）1英寸比色池，4只； （16）铜试剂，0.04-5mg/L，100次； （17）余氯粉枕包试剂，0.02-2.00 mg/L，100次； （18）总氯粉枕包试剂，0.02-2.00 mg/L，100次； （19）六价铬试剂，0.01-0.7mg/L，100次； （20）二氧化氯试剂，0.05 - 5.0 mg/L，100次； （21）铁试剂，0.02-3.00 mg/L，100次； （22）硝酸盐试剂，0.3-30mg/L，100次； （23）亚硝酸盐试剂，2-250mg/L，100次； （24）亚硝酸盐试剂，TNTplus试剂，0.015-0.6mg/L，50次； （25）活性磷试剂，0.02-2.50mg/L，100次； （26）硫酸盐试剂，2-70 mg/L，100次； （27）硫化物试剂，5-800 ug/L，100次； （28）硬度数字滴定器，10 - 4000 mg/L，滴定法，100次； （29）臭氧安瓿瓶试剂， 0-0.25mg/L，50次； （30）臭氧安瓿瓶试剂， 0-0.75mg/L，50次； （31）pH标准缓冲溶液，pH4.01，7.00，10.01，各500mL； （32）电导率标液，1000us/cm，100mL； （33）电子版说明书，1份； （34）中文纸质版说明书，2份； （35）10mL塑料比色皿，4个。; 1套. 18; 便携式余氯/总氯测定仪; 1、工作条件： （1）电源：4节AAA碱性电池； （2）温度：0～50℃； （3）湿度：0~90％相对湿度，无冷凝. 2、技术性能指标： （1）测量原理：DPD比色法； （2）测量范围：0.02~2.00mg/L；0.1~8.0mg/L； （3）测量波长：528±2 nm （4）光源：LED； （5）检测器：硅光电二极管； （6）显示：LCD背光显示 （7）滤光器带宽：15nm； （8）吸光度范围：0～2.5Abs； （9）数据存储：≥50次； （10）仪器防护等级：IP67； 3、配置： （1）比色计：1台 （2）比色皿：2支 （3）AAA碱性电池：4只 （4）便携箱:1个 （5）操作手册： 1本 （6）余氯预制试剂：0.02 - 2.0 mg/L 100次; 1台. 19; 便携式二氧化氯测定仪; 1、工作条件： （1）电源配置：4节AAA碱性电池 （2）温度：0～50℃ （3）湿度：0~90％相对湿度，无冷凝 2、技术性能指标： （1）测量原理：DPD/Glycine比色法； （2）测量范围：0.05~5.00mg/L （3）测量波长：528±2nm； （4）光源：LED； （5）检测器：硅光电二极管； （6）显示：LCD背光显示 （7）滤光器带宽：15nm； （8）吸光度范围：0～2.5Abs； （9）数据存储：≥50次 （10）仪器防护等级：IP67； 3、配置： （1）比色计： 1台 （2）比色皿： 2支 （3）AAA碱性电池：4只 （4）便携箱: 1个 （5）操作手册： 1本 （6）二氧化氯预制试剂：0.05 - 5.0 mg/L，100次。; 1台. 6、货改物资车，1辆 序号; 货物 名称; 技术规格; 数量. 1; 整车; 1）外形尺寸（长×宽×高）≥9770×2500×3750mm；; 1辆. 2）倒车辅助系统：具有360环视功能，配置有倒车雷达. 2; 底盘; 1) 底盘：二类底盘 2) 核载人数：2人 3) ▲最大允许总质量（kg）：≥18000 4) 整备质量（kg）：≤6130 5) 前/后轴负荷（kg）：≥6500/11500 6) 最高车速（km/h）：≥110 7) 轴距（mm）：≥5600 8) 前后悬（mm）：≥1450/2720 9) 轮距(mm)：≥1998/1850 10) 发动机型式：水冷、增压中冷、高压共轨电控柴油发动机 11) 最大功率(kW)：≥250 12) 排量(ml)≥：7360 13) 燃油种类：柴油 14) 排放：国六 15) 制动系统要求：空气制动系统，配备ABS防抱死刹车系统； 16) 驾驶室后视镜安装要求：两侧电控加热后视 镜，两侧大角度加热后视镜，副驾驶一侧 带有右前侧下视镜、右侧望地镜等。; 1辆. 3; 底盘改造; 底盘进行附件移位，支撑腿、车厢副梁等连接处进行加强，并进行阴极电泳防腐处理，保证8-10年不锈蚀，电泳漆膜厚度达到25µm，电泳涂层耐盐雾性大于1000小时，10年不发生穿孔、锈烂等结构性腐蚀，依旧保持耐用性。; 1套. 4; 厢体; 1）厢体尺寸（长×宽×高）：≥7600×2500×2200mm； 2）厢体框架：优质碳素钢骨架，内外蒙皮间发泡处理，起到隔热保温作用；厢体骨架采用进口阴极电泳处理。; 1套. 5; 下翻舱门; 1）钢骨架，铝合金蒙皮，内面铺设花纹铝板 2）下翻舱门，可做为踏步使用。; 1套. 6; 卷帘门; 1）铝合金材质； 2）手动卷帘门，左侧4扇，右侧4扇； 3）卷帘门洞口尺寸（宽×高）≥1700×2185mm 4）卷帘门关闭后锁止可靠，具有防水功能； 5）门锁1套；; 1套. 7; 内饰; 1）内饰采用铝花纹板，螺钉固定； 2）地板采用防滑铝花纹板，铝花纹板厚度≥1.2mm; 1套. 8; 设备固定件; 1）定制厢体内部器材固定器具，各种固定件、固定带等; 1套. 9; 液压尾板; 1）板面尺寸（宽×高）：≥2200×1800mm； 2）额定载重：≥1500kg； 3）最大举升高度：≥1500m； 4）电机：24V 2.0kW； 5）油泵：2.5ml/r 6）固定控制盒和遥控手柄两种控制方式; 1套. 10; 后部抽拉爬梯; 不锈钢材质; 1套. 11; 电动搬运车; 1）动力形式：电动； 2）操作类型：步行式； 3）载荷：≥1500kg 4）载荷中心距：600mm； 5）行走速度：≥4km/h 6）起升速度：≥0.025m/s 7）下降速度：≥0.035m/s 8）最大爬坡度：≥5%; 1套. 12; 电器系统; 车内照明灯：定制采用 LED 照明灯，车内安装开关控制; 1套. 消毒灯：紫外线消毒灯; 1套. 电瓶：100AH，12V，免维护铅酸电池; 1套. 线缆接口辅材：电源电缆及接头; 1套. 13; 其他; 干粉灭火器，≥2kg; 1套. 14; 线束及线束防护要求; 按照国家标准; 1套. 15; 超短波车载台; 1) 400MHZ数字常规车载台，配置吸盘天线 2) 信道容量≥1024 3) 区域容量≥64 4) 信道间隔12.5kHz/20kHz/25kHz 5) 工作电压13.6V±15% 6) 频率稳定度±0.5ppm 7) 天线阻抗50Ω; 1台. 16; 5G路由器; 1) 支持≥4个10/100/1000M以太网接口，且WAN/LAN可任意配置； 2) 5G/4G支持全网通； 3) 支持802.11a/b/g/n/ac/ax WIFI，2.4G/5.8G双频段; 1台. 17; 工作帐篷（高压充气帐篷）; 1) 配置要求：工作帐篷包括高压充气帐篷主体1套、垫布1块、帐篷配件工具包1套、高压充气泵2台、辅助充气泵10台，分电箱10个。 2) 规格要求（偏差≤±2%）：帐篷展开尺寸为10.0×5.0×3.0m，投影面积为50㎡； 3) 结构要求： 3.1采用高压式充气框架结构，帐篷主体是由高压气柱和篷体组装在一起，能够快速展开；内外两层篷布，外篷使用高频热合热封工艺制作，外篷布和地布为一体式，有效防止蚊虫进入帐篷内部，帐篷主体下另外配有一块垫布。 3.2帐篷前后山墙各开一扇门，门为卷帘式，无门槛；配有PVC连接片，可与同类帐篷连接； 3.3蓬体两侧设计有窗户，配有纱窗和透明膜；篷身预留冷暖风口、电源功能口；窗户和功能口的数量和位置合理设计，方便使用。 4) 隔热通风要求： 4.1 帐篷顶部和侧墙配套隔热层，可拆卸式结构，安装简便； 4.2 帐篷内配有通风管路，使冷风可以均匀推送到帐篷内部各处； 4.3 需提供符合本项功能要求的产品说明图片和应用实景照片。 5) 材质要求 5.1篷布要求：外蓬布材质为白色PVC夹网涂层布，克重≥700g/㎡，材料具有防水、抗紫外线、阻燃、防潮等特性。 5.2内衬要求：帐篷内衬采用白色舒美绸材料，材料具有抗菌性。 5.3气柱要求：帐篷气柱采用高压充气管，气柱直径≤150mm，充气后高压气柱压力≥500kPa，气柱抗穿刺强度≥1000N。 6) 环境适用性要求：高压帐篷的以下性能指标： 6.1 抗风能力≥10级； 6.2 抗雨能力≥300mm/d (注：250mm以上为特大暴雨)； 6.3 抗雪载能力≥30kg/㎡； 6.4 适用温度范围：-40℃～50℃； 6.5 气柱气压≥500kPa。 7) 架设、撤收要求： 7.1持续工作时间：帐篷架设后不需补气正常工作时间≥30天。 7.2架设撤收时间：6-8人操作，在20min以内完成架设或者撤收； 8) 标识要求：帐篷整体颜色为白色，外篷两侧印有标识，在顶部斜面位置和窗户下面，印制中国卫生统一标识，标识须符合国家卫健委相关规范要求；侧墙标识为可拆卸式设计，方便用户不同使用场景更换标识；帐篷山墙预留魔术贴，印制帐篷名称。投标文件需提供标识印制效果图。 9) 帐篷配电照明系统要求： 9.1用于保障帐篷内的照明和用电，实现帐篷内用电连接、分配，可根据需求自由组配照明用电数量，满足不同照明需要； 9.2 配电装置具备快插接头、航空配电插头、防水防尘级别不低于IP65，具备防雷防漏电功能；配有不少于5个用电插座，方便帐篷内用电。 9.3 照明连接装置，每2.5米内具备用电转出接口、每2.5米内具备延长连接接口，采用快接方式，防水防尘级别不低于IP65； 9.4 照明装置，单体发光效率≥90lm/w，具备防触电防灼伤功能； 9.5 照明色温控制，2800-6500K；9.6 照明光亮满足帐篷内0.75m水平面照度值≥250Lx。 10) 高压充气泵要求： 10.1功率要求：≥7.5kW；充气量要求：≥0.5m³/min； 10.2 可在线监测气柱压力，设定范围自动补气；10.3噪音要求：≤65dB。 11) 其他要求： 11.1 投标文件需提供投标产品配置明细清单； 11.2 投标文件需提供投标产品实物图片，包括帐篷内部、外观及帐篷配电照明系统。; 3套. 18; 宿营帐篷（高压充气帐篷）; 1) 配置要求：宿营帐篷包括帐篷主体1套、垫布1块、帐篷配件工具包1套。 2) 规格要求（偏差≤±2%）：帐篷主体尺寸为8.0×5.0×3.0m，投影面积为40㎡。 3) 结构要求： 3.1采用高压式充气框架结构，帐篷主体是由高压气柱和篷体组装在一起，能够快速展开；内外两层篷布，外篷使用高频热合热封工艺制作，外篷布和地布为一体式，有效防止蚊虫进入帐篷内部，帐篷主体下另外配有一块垫布； 3.2帐篷前后山墙各开一扇门，门为卷帘式，无门槛；配有PVC连接片，可与同类帐篷连接； 3.3蓬体两侧设计有窗户，配有纱窗和透明膜；篷身预留冷暖风口、电源功能口；窗户和功能口的数量和位置合理设计，方便使用。 4) 隔热通风要求： 4.1 帐篷顶部和侧墙配套隔热层，可拆卸式结构，安装简便； 4.2 帐篷内配有通风管路，使冷风可以均匀推送到帐篷内部各处； 4.3 需提供符合本项功能要求的产品说明图片和应用实景照片。 5) 材质要求：高压帐篷以下材质要求： 5.1篷布要求：外蓬布材质为白色PVC夹网涂层布，克重≥700g/㎡，材料具有防水、抗紫外线、阻燃、防潮等特性； 5.2内衬要求：帐篷内衬采用白色舒美绸材料，材料具有抗菌性； 5.3气柱要求：帐篷气柱采用高压充气管，气柱直径≤150mm，充气后高压气柱压力≥500kPa，气柱抗穿刺强度≥1000N。 6) 环境适用性要求： 6.1 抗风能力≥10级； 6.2 抗雨能力≥300mm/d (注：250mm以上为特大暴雨)； 6.3 抗雪载能力≥30kg/㎡； 6.4 适用温度范围：-40℃～50℃； 6.5 气柱气压≥500kPa。 7) 抗菌性要求：帐篷的内篷布材料应具有抗菌性，对金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌的抑菌率。 8) 架设、撤收要求： 8.1持续工作时间：帐篷架设后不需补气正常工作时间≥30天； 8.2架设撤收时间：6-8人操作，在20min以内完成架设或者撤收。 9) 标识要求：帐篷整体颜色为白色，外篷两侧印有标识，在顶部斜面位置和窗户下面，印制中国卫生统一标识，标识须符合国家卫健委相关规范要求；侧墙标识为可拆卸式设计，方便用户不同使用场景更换标识；帐篷山墙预留魔术贴，印制帐篷名称。投标文件需提供标识印制效果图。 10) 其他要求： 10.1 投标文件需提供投标产品配置明细清单； 10.2 需提供产品架设使用实景照片（帐篷内外景），以及帐篷内架设宿营床布局设计和使用实景照片。; 5套. 19; 后勤辅助 帐篷; 1) 配置要求：包括铝合金框架帐篷框架1套、内外篷布1套、垫布1块、帐篷工具包1套。 2) 规格要求（偏差≤±2%）： 2.1帐篷主体尺寸为6.0×6.0×3.2m，投影面积为36㎡； 2.2帐篷分为4个包装，合计总重量小于200kg，各包装件重量均小于60kg，便于人工搬运装卸，适用于各类运输工具装载运输。 3) 结构要求： 3.1帐篷整体采用模块化设计，分为框架模块、篷布模块、维修配件模块，并配有专用包装袋，形态规整，便于搬运装卸和远程运输； 3.2主体结构采用铝合金框架结构，框架可拆分可折叠，能够快速组合展开成型；框架组合采用拉伸式自锁定结构，展开后结构稳定牢固；内外两层篷布，保暖隔热效果良好。 3.3帐篷前后山墙各开一扇门，门为卷帘式，无门槛；配有连接片，可与同类帐篷连接；蓬体两侧设计有窗户，配有纱窗和透明膜；篷身预留冷暖风口、电源功能口；窗户和功能口的数量和位置合理设计，方便使用； 3.4防止地表水有效高度≥150mm。 4) 材质要求： 4.1框架要求：采用铝合金材质，框架可拆分可折叠，能够快速组合展开成型；框架组合采用拉伸式自锁定结构，展开后结构稳定牢固，帐篷支撑强度高，适应各种复杂气象条件： 4.2篷布要求：外蓬布材质为高强度牛津布，材料具有防淋雨、抗紫外线、阻燃等特性；内衬采用舒美绸加抗菌涂层材料；地布采用灰色PVC双面涂层耐磨材料。 5) 环境适用性要求：帐篷的以下性能指标： 5.1 抗风能力≥10级； 5.2 抗雨能力≥300mm/d (注：250mm以上为特大暴雨)； 5.3 抗雪载能力≥30kg/㎡； 5.4 适用温度范围：-40～+50℃； 6) 架设撤收要求：4人操作，在10min以内完成架设或撤收。 7) 标识要求：帐篷整体颜色为白色，外篷两侧印有标识，在顶部斜面位置和窗户下面，印制中国卫生统一标识，标识须符合国家卫健委相关规范要求；侧墙标识为可拆卸式设计，方便用户不同使用场景更换标识；帐篷山墙预留魔术贴，印制帐篷名称。投标文件需提供标识印制效果图。 8) 其他要求： 8.1 投标文件需提供投标产品配置明细清单，帐篷收拢打包后每个包装的重量。 8.2 需提供产品架设使用实景照片（帐篷内外景），以及帐篷收拢打包后图片。; 2套. 20; 厕所帐篷; 1) 配置要求：厕所帐篷配置包括框架式帐篷1顶，配套4人位如厕装置以及挖坑机、土木工具、消杀器械。 2) 帐篷尺寸要求（偏差≤±2%）：约4m×3m×2.3m，使用面积约12㎡。 3) 材料要求：篷布采用军绿色涤纶防水帆布；蓬架立柱方管20×20mm，壁厚≥1.2mm。 4) 需提供产品架设使用实景照片（帐篷内外景），以及帐篷收拢打包后图片。; 2套. 21; 维修工具箱; 1) 配置要求：营区建设和维护常用工具，包括电工工具、五金工具、大件土木工具和防护用品等。 2) 性能要求：配置齐全使用方便，位置固定不易丢失。 3) 其他要求：投标文件中需提供装备配置品目明细表、集成箱内布局图示、产品展开应用实景照片。 4) 集成要求： 4.1箱体外尺寸规格统一为800×600×600mm（偏差≤±5%）； 4.2箱体采用铝镁合金材料，主材厚度≥1.5mm，表面阳极氧化工艺处理增强耐磨性； 4.3结构要求：箱体为上翻盖结构，箱体内壁与翻盖连接固定处有承重加强板；箱体两侧各有2个拉手，箱体内壁与拉手固定连接处有承重加强板；箱体上盖配有4个凸起的包角，方便码垛固定； 4.4箱内配有定制高密度EVA包装海绵内衬，内衬材料具有环保、阻燃性能。; 1套. 22; 急救安全箱; 急救安全箱包含急救背囊1套，外伤敷料包2套。 1) 急救背囊： 1.1功能要求：背囊采用模块化分类结构，方便救援工作人员快速识别、整理分类物资。采用尼龙面料并具备防水涂层，面料应具备高强度抗撕裂性能，并采用防水拉链、尼龙织带； 1.2配置要求：包含止血模块、包扎模块、固定模块、输液模块、手术器械包模块、一次性注射器模块、检伤模块、通气复苏模块及自动体外除颤器、充气式抗休克裤、血压计、血氧仪、简易呼吸器等器械； 1.3主要设备要求（自动体外除颤器） 1.3.1主机（含电池，电极片）重量：≤1.8kg； 1.3.2抗跌落：从1米及以下高度跌落，设备功能完好不影响使用；防尘防水级别≥IP55； 1.3.3除颤技术：采用双相指数截尾波技术，波形参数可根据不同病人的阻抗进行自动补偿； 1.3.4输出能量：采用低能量高电流双相波除颤技术，最大输出能量≤200J，有效降低对心肌细胞的损伤；最大能量保持时间：≥30s； 1.3.5锂电池：电池待机寿命≥5年； 1.3.6电击次数：常温下支持除颤放电≥200次，并且在0℃下支持除颤放电≥100次；从开始充电到准备好最高能量电击≤7秒； 1.3.7连续工作时间：对于非可电击心律进行监护分析或心肺复苏节拍引导≥18小时； 1.3.8自检功能：待机模式下自动运行每日、每周和每月自检。设备每日自动检查AED机器性能、剩余电池、并实时记录自检结果，对于异常情况能及时报警、发送信息至维护管理平台及管理人员； 1.3.9定位要求：具备手机平台管理软件定位查询功能。 外伤敷料急救包： 2.1材质要求：采用1000D尼龙面料并具备防水涂层，面料应具备高强度抗撕裂性能，并采用防水拉链、尼龙织带； 2.2功能要求：背囊采用模块化分类结构，方便救援工作人员快速识别、整理分类携行物资； 2.3设计要求：具备物资保护和背负系统； 2.4配置要求：包含止血带、止血绷带、压缩曲线纱布、急救创伤绷带、一次性使用鼻咽通气道、急救剪、旋压包等。; 1套. 23; 标志标识箱; 1) 配置要求：标志标识箱配置包括旗帜、旗杆4套，横幅2面，警戒带10盘，不干胶标识贴200张。 2) 旗帜包括国旗、队旗各2面，旗杆为伸缩式；警戒带每盘长度≥40m，印制中国卫生标识；不干胶标识贴印制中国卫生标识（横向标识100张，竖向标识100张）；横幅印制队伍名称（跟队旗一致）。 3) 标识需符合国家卫健委相关规范要求，投标文件提供每个品目的图示。 4) 集成要求： 4.1箱体外尺寸规格统一为800×600×600mm（偏差≤±5%）； 4.2箱体采用铝镁合金材料，主材厚度≥1.5mm，表面阳极氧化工艺处理增强耐磨性； 4.3结构要求：箱体为上翻盖结构，箱体内壁与翻盖连接固定处有承重加强板；箱体两侧各有2个拉手，箱体内壁与拉手固定连接处有承重加强板；箱体上盖配有4个凸起的包角，方便码垛固定； 5) 标识要求：装备箱正面具有中国卫生统一标识，需提供实物照片。; 1套. 24; 仪器集成箱; 1) 仪器集成箱采用铝镁合金箱，箱体外尺寸为800×600×600mm（偏差≤±5mm）。 2) 材质要求：箱体主材采用铝镁合金材料；箱体主材厚度≥1.5mm，为增加箱体耐磨性和强度，箱体表面应采用阳极氧化工艺，外箱颜色呈现阳极氧化后的亚光银（非亮银）。 3) 结构要求：箱体为上翻盖结构，箱体内壁与翻盖连接固定处有承重加强板；箱体两侧各有2个拉手，箱体内壁与拉手固定连接处有承重加强板；箱体上盖配有4个凸起的包角，方便码垛固定；配有自锁式快装轮，万向轮配有刹车，可手动快速拆装；需提供符合以上要求的产品彩页或实物图片。 4) 内衬要求：箱体内部整体填充密度≥PU40的海绵材料，按照固定比例断点切割，后期使用可配合内部存放的仪器设备形状手动调整，充分提供固定和安全保护；内衬保护材料环保无异味；需提供符合以上要求的产品彩页或实物图片。 5) 标识要求：装备箱正面具有中国卫生统一标识。 6) 具有智能模块，可实现应急作业管理平台中的快速出入库功能。需提供图片及文字说明。 7) 铝镁合金装备箱，检测合格项目需包括渗漏、跌落、盐雾（耐腐蚀）、高低温。; 20个. 25; 定制集成箱; 1) 定制集成箱采用铝镁合金箱，尺寸规格统一，根据实际情况定制。 2) 材质要求：箱体主材采用铝镁合金材料；箱体主材厚度≥1.5mm。 3) 标识要求：装备箱正面具有中国卫生统一标识，采用冲压工艺印制，具有凹凸立体效果；需提供实物照片。; 10个. 26; 营区清洁箱; 配置包括扫把、撮箕、拖把；生活/医疗垃圾箱、垃圾袋；消杀喷雾器等。; 1套. 7、物资车，1辆 序号; 类别; 技术规格; 数量. 1; 皮卡; 1) 外形尺寸（长×宽×高）≥5600mm×1880mm×1880mm 2) 发动机功率：≥140kW 3) 成员人数：≥5 4) 轴距：≥3450mm 5) 排量：≤2.0L 6) 进气形式：涡轮增压 7) 车身颜色：白色 8) 排放标准：国六标准 9) 油箱容积：≥80升 10) 变速箱：自动 11) 最高车速：≥160km/h 12) 驱动方式：4×4 13) 燃油类型：汽油 14) 带有胎压显示、ABS防抱死、车身稳定、牵引力控制功能 15) 前排乘员室装有安全气囊 16) 倒车辅助系统：具有360环视功能，配置有倒车雷达; 1辆. 2; 前绞盘; 前置电动自救牵引绞盘：拉力≥40kN，软缆长≥25米，直径≥9mm；为车辆自救提供拖拽动力，具有排绳器和过载保护功能；; 1套. 3; 拖车钩; 尾部配备G型拖钩及拖车信号接口，可用于冲锋舟拖车等拖载作业；; 1套. 4; 360行车记录仪; 安装360度全景行车记录仪辅助系统，配备超清夜视摄像头和彩色显示屏，分辨率≥1080P，尺寸≥7寸，支持分屏、单屏等多种模式，存储卡≥128G；行车记录仪采用自动分段录制，记录卡录满后可以自行删除最早记录; 1套. 5; 超短波车载台; 1) 400MHZ数字常规车载台，配置吸盘天线 2) 信道容量≥1024 3) 区域容量≥64 4) 信道间隔12.5kHz/20kHz/25kHz 5) 工作电压13.6V±15% 6) 频率稳定度±0.5ppm 7) 天线阻抗50Ω; 1台. 6; 5G路由器; 1) 支持≥4个10/100/1000M以太网接口，且WAN/LAN可任意配置； 2) 5G/4G支持全网通； 3) 支持802.11a/b/g/n/ac/ax WIFI，2.4G/5.8G双频段; 1台. 7; 防雨硬顶棚及顶架、照明灯; 1) 货箱加装货箱盖板，选用金属材质，一体成型，具有良好密封性，尺寸与车厢整体匹配美观，具备可快速拆卸功能； 2) 顶行李架载重≥80kg； 3) 配备独立照明，供夜间作业； 4) 顶棚为平顶顶棚，采用电泳工艺防腐防锈蚀，颜色与整车一致，提供电泳设备采购合同; 1套. 8; 灭火器; ≥2kg车用灭火器; 1套. 9; 车身涂装; 按照客户要求定制车辆外观图案; 1套. 10; 折叠桌椅; 1) 配置要求：折叠桌椅每套由1个折叠双人桌和2个折叠椅组成。 2) 桌面材料为工程塑料，架为金属管，桌面展开尺寸≥120×60cm； 3) 折叠椅材料为蓝色牛津布和金属管支架，椅子承重≥100kg； 4) 集成要求：集成箱体主材采用热固性树脂层积板材质，连接件采用铝合金锁扣结构，增强箱体的强度和防撞性能。主材耐磨性能≥3级。 5) 标识要求：桌面和椅子靠背醒目位置印制中国卫生标识，箱体印制国旗及中国卫生标识。 6) 需提供产品集成包装（内外景）图示和展开使用实景照片。; 15套. 11; 车载打印机; 1) A4黑白激光三合一，打印分辨率30PPM;600*600dpi 2) 首页输出8.5s 3) 月负荷2500页；最高月打印负荷：30000 页 4) 支持双面打印机、有线无线网络 5) 支持远程打印，身份证智能校正 6) 具备 NFC、Wi-Fi、蓝牙，组合实现靠近发现配网、一碰打印等独特功能 7) 支持国产系统 8) 鼓粉分离; 2台. 12; 帐篷冷风机; 1) 功能要求：移动式空气处理机组通过风管与帐篷连接，可通过控制温度、空气流速等，全天候不间断保持区域内恒温，满足户外特殊环境下对温度的需求； 2) 配置要求：包括移动式空气处理机组主机1台、帐篷连接风管2根、电缆线（不小于15m）；采用一体式结构设计，安装使用简单，无需专业人员； 3) 控制要求： 3.1控制面板显示屏：7寸彩色触摸屏数字显示屏； 3.2具备智能控制系统，控制系统可进行程序编程操作； 3.3控制界面可动态显示机组运行实时状态； 4) 性能要求： 4.1制冷量：≥7.5kW； 4.2制热量：≥8kW； 4.3风流量：≥1500m³/h； 4.4安全性：使用前后，帐篷内出风口处有机挥发性气体浓度增加≤5%，二氧化碳浓度增加≤5%。 5) 安全保护：控制系统可根据区域内的温度自动调整运行状态，维持室内的恒温状态；具备自我诊断及相序保护、过载保护、高低压保护等多重安全保护设计； 6) 需提供产品功能图示，和帐篷配套架设使用实景照片。; 8台. 13; 帐篷暖风机; 1) 功能要求：燃油暖风机，通过风管与帐篷连接，提供暖风，是专用于户外特殊环境的移动式暖风设备。 2) 配置要求：包括暖风主机1台、排烟管1个、帐篷连接风管1根、温控器1个。 3) 性能要求：输出热量≥25kw/h，出风量≥800m³/h，油箱≥40L，油耗≤3L/h。 4) 环保要求：间接燃烧型柴油暖风机，出风空气洁净无污染；使用前后，帐篷内出风口处有机挥发性气体浓度增加≤5%，二氧化碳浓度增加≤5%。 5) 安全要求：暖风机燃烧出风口与送风管之间具有极速降温装置，在运行温度过高或燃烧出风口温度异常时，可用于降温作用，保障暖风机送风管内空气温度，以防风管烧焦起火，消除安全隐患。需提供极速降温装置的实景图片并配有文字说明降温工作原理。 6) 需提供产品功能图示，和帐篷配套架设使用实景照片。; 8台. 14; 天幕帐篷+户外营地推车; 1) 帐篷尺寸要求（偏差≤±5%）：使用面积约21㎡，可满足10人同时就餐使用。 2) 推车要求：全地形越野轮，容纳体积≥300L，承重≥500斤，全钢车架。 3) 需提供产品架设使用实景照片（帐篷内外景），以及帐篷收拢打包后图片。; 5套. 15; 包装搬运装备; 包装搬运装备包括手动液压搬运车2台、平板拖车5台、电动紧固装置1台、托盘和紧固装置20套。 1) 手动液压搬运车： 1.1载重≥2000KG；货叉升降高度85-205mm；货叉长度≥1150mm； 1.2一体液压油缸，整体铸造，不漏油，不漏压，持久耐用； 1.3货叉内部另加有四根加固钢条，确保重压之下货叉不会变型； 1.4表面静电喷塑油漆工艺，防锈防磨，刮开油漆内有防锈层； 1.5宝钢高品质弹簧，经检测连续挤压 50000 次，压力强度不减； 1.6内部溢流阀提供过载保护，有效避免超载使用； 1.7便携辅助轮，可满足30°斜坡移动功能； 1.8轮子：适合各种地面，耐磨防腐蚀； 1.9面板加粗加厚，符合人体工学设计手柄，使用舒适，拉动轻松自如。 2) 平板拖车： 2.1功能要求：用于短距离运输箱组和货物； 2.2性能要求：载货平板尺寸900×600mm，载重≥300kg，把手折叠便携； 3) 电动紧固装置： 3.1功能要求：自动拉紧器，用于固定各种包装箱和零散货物，方便搬动和运输。 3.2安全性要求：符合国家相应标准要求。 4）托盘和紧固装置： 4.1配置要求：每套包括托盘1个，手动紧固装置2个； 4.2性能要求：托盘规格标准为1200×800mm，静载≥4t，动载≥1t；手动紧固装置，单条可承受500kg拉力。; 1套. 16; 行军床; 1) 规格要求：床面展开长度≥190cm，宽度≥70cm，重量≤20kg，可承重≥200kg。 2) 结构要求：展开时为硬面架子床，撤收后为平板结构，方便运输。 3) 配备同行军床规格尺寸相配套的支架蚊帐，支架杆和蚊帐收拢为一个手提包； 4) 集成要求：折叠床集成包装底部设计为国标托盘结构，可方便叉车移动运输。; 30张. 8.改装车辆，6辆（在采购人现有车辆基础上进行改装） 序号; 车型; 技术参数; 数量. 1; 采样车（福特途睿欧）; 1）液氮罐： 容积（L）：≥6 口径（mm）：≥50 外径(mm)： 295（±2） 高度(mm)：440（±2） 空重(kg)：≤5.5 保存天数：≥48 人革保护套：配备 提桶数量：≥3; 2辆. 2）原车电路改制： 充逆变一体机≥1000W，工作电压12V，保证车载冰箱行、驻车使用； 加装电瓶一套；. 3）整车外观喷涂及贴膜（负责车辆变更备案）. 2; 快速检测车（丰田考斯特）; 1）工作台及内饰： 柜体改造，工作台面改造，满足现有工作环境及需求； 车辆部分地板革更换； 内部隔断门更换；; 1辆. 2）设备安装及固定： 要求易拆卸式固定底座，各个设备配备相应减震器；. 3）冰箱： 要求冷冻冰箱1件,容积≥30L；冷藏医用冰箱1件,容积≥50L；. 4）原车电路改造： 根据整车用电功率（原车设备、新增设备等用电设备）进行电路改造； 充逆变一体机≥1000W，工作电压12V，保证车载冰箱行、驻车使用； 加装电瓶一套；. 5）座椅：现有双人座椅翻新；. 6）整车外观喷涂及贴膜（负责车辆变更备案）. 3; 移动BLS-2+实验车（大型核酸检测车）; 1）样本制备区： 要求样本制备区工作台改造； 安装易拆卸式固定底座，各个设备配备相应减震器；; 1辆. 2）扩增分析区： 增加多层工作台≥1件； 安装易拆卸式固定底座，各个设备配备相应减震器；. 3）整车外观喷涂及贴膜（负责车辆变更备案）. 4; 流调车（福特全顺）; 1）整车外观喷涂及贴膜（负责车辆变更备案）; 1辆. 5; 先导指挥车（霸道）; 1）车辆灯具等零部件更换≥3套；线路检修更换; 1辆. 2）整车外观喷涂及贴膜（负责车辆变更备案）. 二、其他要求 （一）改装喷漆要求 1、素色漆、清漆喷涂手法为全湿喷。 2、喷涂时喷枪与被涂物表面垂直，保证喷枪与喷涂面的距离为(15～25)cm,针对车顶中蒙皮喷涂时，调整扇面，拉长喷福，对喷涂面实喷，前后两枪喷福搭接 1/2～2/3。 3、喷涂距离保持恒定，运枪时与喷涂工件保持平行，喷涂速度保持在(0.4～1.0)m/s 为宜；每相邻两枪之间搭幅为喷幅的 1/3～1/2。 4、前后两枪搭接处要避开门边等边沿与缝隙处。 （二）本项目为交钥匙项目 （三）新购置7台车需报户要求：包含车辆运输、验收、购置税、上户、交强险由供货方承担。另外6台改装车需负责车辆变更及备案。 |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

①交货期：合同签订后90天； ②质保期：2年。

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

陕西省疾病预防控制中心指定地点。

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 60.00%。

采购包1： 付款条件说明： 项目验收合格后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 40.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

根据招标文件要求及合同约定执行。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

质保期：2年。

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

根据招标文件要求及合同约定执行。

### 3.5其他要求

1、投标人需要在线提交所有通过电子化交易平台实施的政府采购项目的投标文件，同时，线下提交纸质投标文件正本壹份、副本贰份、电子版壹份（U盘壹份）。 2、纸质投标文件正本、副本、电子版，标明投标人名称分开密封递交（投标文件采用双面打印）。 3、线下纸质文件递交截止时间：同在线递交电子投标文件截止时间一致；线下纸质文件递交地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层。如需邮寄投标文件，仅接受顺丰速运（联系人：杭琨、联系电话：029-81206622-825）。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 投标人资格证明文件 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人资格证明文件 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 投标人资格证明文件 |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效的主体资格证明 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 | 投标人资格证明文件 |
| 2 | 财务状况报告 | 提供2023年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明。（以上两种形式的资料提供任何一种即可） | 投标人资格证明文件 |
| 3 | 税收缴纳证明 | 提供2023年11月至今已缴纳至少一个月的依法缴纳税款的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的投标人，应提供相关证明文件。 | 投标人资格证明文件 |
| 4 | 社会保障资金缴存证明 | 提供2023年11月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 | 投标人资格证明文件 |
| 5 | 书面声明 | 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。 | 投标人资格证明文件 |
| 6 | 承诺函 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。 | 投标人资格证明文件 |
| 7 | 法定代表人授权书 | 法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接投标只须提供其身份证明） | 投标人资格证明文件 |
| 8 | 特定资质1 | 投标人须提供投标产品整车或底盘，已列入中华人民共和国工业和信息化部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》的证明材料。 | 投标人资格证明文件 |
| 9 | 特定资质2 | 所投产品如属于医疗器械，投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）和制造厂商的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）。 | 投标人资格证明文件 |
| 10 | 特定资质3 | 所投产品如属于医疗器械应出具医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。 | 投标人资格证明文件 |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、 评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 投标人名称与营业执照、资质证书一致 | 开标一览表 分项报价表 中小企业声明函 保证金交纳凭证保函 投标人承诺书 开标一览表（报价表） 投标人资格证明文件 投标方案说明 商务条款响应说明 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件 技术指标偏差表 |
| 2 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 分项报价表 标的清单 开标一览表（报价表） |
| 3 | 投标文件的签署、盖章 | 投标文件按招标文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章 | 商务条款响应说明 分项报价表 投标函 中小企业声明函 标的清单 投标人承诺书 开标一览表（报价表） 投标人资格证明文件 技术指标偏差表 投标方案说明 |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期达到招标文件要求 | 投标函 |
| 5 | 投标保证金 | 保证金交纳符合招标文件要求 | 保证金交纳凭证保函 投标文件封面 |
| 6 | 其他实质性要求 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求 | 商务条款响应说明 分项报价表 投标函 中小企业声明函 标的清单 投标人承诺书 开标一览表（报价表） 投标人资格证明文件 技术指标偏差表 投标方案说明 |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.0000分 报价得分30.0000分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 技术参数 | 根据投标人对技术参数及要求的响应情况，由评委进行评分，完全满足技术要求计25分，标注“▲”的参数每项不满足扣除1分，其它未标注“▲”的参数每项不满足扣0.5分，扣完为止。 备注：投标人应在投标文件中对技术参数进行应答，标注“▲”的技术参数需提供充足的佐证材料（包括但不限于检验报告、产品彩页、产品说明书、官网功能截图等），予以证明参数的技术响应性。如不提供或提供的证明材料无法反映相应参数能够满足招标要求的，均视为不响应。 | 25.0000 | 客观 | 投标方案说明 |
|  | 改装方案 | 一、评审内容： 投标人针对本项目编制完善的车辆改装方案，内容包含：①改装内容②改装方法③改装材料等方面。 二、评审标准： 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分4.5分）： ①改装内容：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ②改装方法：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ③改装材料：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。 | 4.5000 | 主观 | 投标方案说明 |
|  | 车内设施配置 | 一、评审内容 投标人提供车内设施配置情况，内容包含：①产品介绍、型号（规格）、质量、详细配置②车内设施配置安全性。 二、评审标准： 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分3分）： ①产品介绍、型号（规格）、详细配置：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ②车内设施配置安全性：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。 | 3.0000 | 主观 | 投标方案说明 |
|  | 项目实施计划 | 一、评审内容： 投标人针对本项目编制完善的实施计划，内容包含：①供货组织安排②实施步骤、进度计划③验收方案等方面。 二、评审标准： 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分4.5分）： ①供货组织安排：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ②实施步骤、进度计划：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ③验收方案：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。 | 4.5000 | 主观 | 投标方案说明 |
|  | 人员安排 | 一、评审内容： 投标人针对本项目具有合理的人员安排和管理责任制度，方案包含：①人员安排：具有详细方案，分工合理②管理责任制度：具有员工日常管理办法，责任明确。 二、评审标准： 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准(满分 6分)： ①人员安排：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分； ②管理责任制度:每完全满足一个评审标准得1分，满分3分。 | 6.0000 | 主观 | 投标方案说明 |
|  | 质量保证措施 | 一、评审内容： 投标人编制完善的质量保证措施，内容包含：①确保车辆安装的技术组织措施②确保车辆检测的技术组织措施③确保车辆调试的技术组织措施。 二、评审标准： 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分4.5分）： ①确保车辆安装的技术组织措施：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ②确保车辆检测的技术组织措施：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ③确保车辆调试的技术组织措施：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。 | 4.5000 | 主观 | 投标方案说明 |
|  | 车辆生产工艺 | 1、根据投标车辆整体综合控制系统及相关技术响应情况，车辆自动化程度高，操作简便灵活，使用安全，能达到实用、先进、稳定、耐用的要求的，计2分；基本满足以上需求的计1分；不能满足以上需求的不计分。 2、投标车辆的关键部件采用先进工艺或特殊工艺加工、选用材料质量优良，配件耐久性好，维修率低的，计2分；基本满足以上需求的计1分；不能满足以上需求的不计分。 | 4.0000 | 主观 | 投标方案说明 |
|  | 产品货源渠道 | 产品货源渠道正常，有质量保证，确保无假货、水货、翻新货，技术资料齐全，无产权纠纷，提供产品货源渠道证明材料（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等），计2分；未提供产品货源渠道或产品货源渠道内容不全的计0分。 | 2.0000 | 客观 | 投标方案说明 |
|  | 本地化服务 | 在项目实施所在地有相应的售后服务能力及技术支持（提供证明材料），计2分。 | 2.0000 | 客观 | 投标方案说明 |
|  | 售后服务 | 一、评审内容： 投标人具有完善的售后服务方案，内容包含：①售后服务承诺②备品配件及设备发生故障后的补救措施③维修服务响应时限等方面。 二、评审标准： 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分4.5分）： ①售后服务承诺：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ②备品配件及设备发生故障后的补救措施：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ③维修服务响应时限：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5 分。 | 4.5000 | 主观 | 投标方案说明 |
|  | 培训措施 | 一、评审内容： 投标人编制完善的培训措施，内容包含：①培训目标及内容②培训组织方式。 二、评审标准： 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分3分）： ①培训目标及内容：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分； ②培训组织方式：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。 | 3.0000 | 主观 | 投标方案说明 |
|  | 业绩 | 提供投标人的2021年1月1日至今（以合同签订日期为准）核心产品的类似业绩合同，每份计1分，满分5分。 | 5.0000 | 客观 | 投标方案说明 |
|  | 节能环保 | 投标人投标产品中每有一项为节能产品经国家认证的计0.5分，每有一项为环境标志产品经国家认证的计0.5分，投标人投标产品中每有一项产品同时为节能产品和环境标志产品计1分，最多计2分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。） | 2.0000 | 客观 | 投标方案说明 |
| 价格分 | 价格分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.0000% | （1）根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的相关规定，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对符合条件的残疾人福利性单位设备的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业和监狱企业级符合财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，以上政策同时具备的仅对其进行一次10%的价格扣除，不重复扣除。 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：开标一览表（报价表）

详见附件：分项报价表

详见附件：技术指标偏差表

详见附件：商务条款响应说明

详见附件：投标人资格证明文件

详见附件：投标方案说明

详见附件：投标人承诺书

详见附件：中小企业声明函

详见附件：保证金交纳凭证保函

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：合同文本.docx