采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速摄像机 | 1 | 已通过财政核准，允许采购进口设备 |

二、技术参数

★1、高速摄像机可实现在300万分辨率不大于9,000帧的拍摄速度，可实现对实验状态高清拍摄，840×606@5,0000fps、330×330@20,0000fps、最高帧速大于200万帧。

▲2、拍摄帧速支持X轴、Y轴分辨率自定义调节同时拍摄速率及存储时间可调。内置可替换电池支持60分钟无外接电源使用。

▲3、曝光时间277ns，触发器类型：TTL信号/开关/软件触发等。

4、相机接口为F-G接口。传感器尺寸大于：27×20 mm;像素尺寸大于13μm

▲5、内存大于140G，配置内置远程软件可控机械快门

▲6、设备需具有亮度直方图、相机LED状态指示灯、电子辅助对焦、电子辅助曝光功能。接口带有 HD-SDI、HDMI、USB3.0、 千兆网接口，具有触发、同步、远程电源开关功能。

7、相机配备外置SSD接口 ，可支持存储设备插拔，配备专业三脚架及云台一套.

光纤成像束：

▲1、光纤具有成像功能，两通道成像；每一个单独成像通道≥16万个成像点，并且长度≥2m。

2、能够实现多角度端角度及视场可调。

3、能够兼顾多种尺寸毫米级到一米级别的样品尺寸。整套具有多角度观察及测量功能。

4、配备100mm微距放大镜头及50mm标准镜头各2套以及对应的安装调节装置。

▲5、40W小区域目标光源1支，距离20cm时，亮度≥85000LUX。

6、要求亮度双全亮模式在室温摄氏25℃时, 灯头30分钟后温度≤45℃, 保持同温度可连续开机大于72小時。

二、专业分析软件技术要求：

▲1、可完成全画幅振动非接触测量，包括振动频率（频率误差小于1%）、振幅同时包含位移、速度、加速度、幅值提取，网格划分、振动矢量方向演示、基于Polymax算法的模态分析、相位识别等动力学核心物理量的测量，可动态调整参数并实时响应。

▲2、可识别微小运动放大和增强，可实现肉眼不可见的微小振动（运动）的显微增强，将肉眼不可见的振动源观测，裂纹扩展、故障定位等实现所见即所得的效果。

3、支持光流蒙层技术，让重点区域异常震动清晰展示。

4、可针对薄壁结构振动、冲击破坏、不对中、结构松动、阻尼失效、管路异常振动、流固耦合振动、桥梁建筑结构振动等进行大视场快速测量。

5、支持低速状态的实时监控和自定义监控参数进行状态判别；软件支持多种高速相机型号。