采购需求

- 一、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 近红外高光谱成像系统 | 1 | 台 |  |
| 2 | 动作捕捉系统 | 1 | 台 |  |
| 3 | 增强现实眼镜 | 1 | 台 |  |
| 4 | 3D扫描仪与大遗址观测 | 1 | 台 |  |
| 5 | 训练计算节点 | 1 | 台 | 核心产品 |
| 6 | 训推一体节点 | 2 | 台 |  |

- 二、技术参数

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 近红外高光谱成像系统 | 1.▲光谱范围≥900-1700nm, 光谱分辨率≤5nm; 2.▲配置25mm焦距镜头，视场角≥20.5°； 3.▲单幅图像分辨率≥640x660,单幅成像时间≤8s; 4.具有辅助取景窗口，有自动曝光、自动速度匹配功能，具有数据快速预览功能，具有黑白校正、区域校正、镜头校准等功能； 5.配置专业文物扫描架，高度≥1.5米，长度≥1.2米； 6.内置存储：≥512G SSD存储； 7.多种操作模式：触摸显示屏、无线控制、外界大尺寸显示屏操作； 8.具备自动电控调焦功能； 9.配置高清RGB相机辅助摄像头，高光谱成像仪数据采集时可实时显示被测区域； 10.单组电池可连续采集超过3小时。 |
| 2 | 动作捕捉系统 | 1.静态姿态精度： Rol/Pitch 0.7°,Yaw 2.0°； 2.数据输出帧率： 24-240Hz； 3.传感器：全身×17个备用×1个 4.▲兼容性：支持主流VR/AR开发平台。 |
| 3 | 增强现实眼镜 | 1.▲处理器：不低于Amlogic 905D3处理器、2GB内存； 2.重量：≤100g； 3.双眼分辨率：≥1920*1080； 4.成像系统：自动对焦，像素≥800万、录像≥1080P； 5.▲传感器：增强型9轴IMU传感器； 6.需要能够获得访问设备采集数据的接口。 |
| 4 | 3D扫描仪与大遗址观测 | 1.多模式扫描方式：手持精细和快速扫描，固定式全自动和自由扫描； 2.手持精细扫描：0.045mm，手持快速扫描模式：±0.1mm，各方向误差≤0.3mm/m； 3.▲固定扫描模式：单幅扫描精度≤0.02mm； 4.数据获取速度：手持精细扫描模式：≥10帧/秒； 5.近场扫描范围：209mm*160mm； 6.远场扫描范围：310mm*240mm； 7.景深：±100mm； 8.扫描头重量：≤1.2KG； |
| 5 | 训练计算节点 | 1.外形：标准≤6U机架式服务器； 2.★处理器：≥2颗Intel Xeon 8480+ CPU（56C，2.0GHz）； 3.内存：≥1536GB DDR5-4800MHz_ECC-RDIMM内存，板载内存插槽≥32个； 4.硬盘：≥2块480GB企业级SSD盘，≥4块；3.84TB企业级SSD盘，最多支持24块2.5英寸SSD硬盘，其中最大支持16块NVMe； 5.RAID：配置独立8通道2GB缓存高性能SAS RAID卡，支持RAID0/1/5等； 6.网络：≥2个万兆光口（含模块）, 2个千兆网口，1个独立管理千兆网口； 7.HCA：≥1块单口400G NDR高速网卡； 8.★GPU：≥8张GPU，总显存1128GB、互联带宽不低于900GB/s；由整机厂商提供GPU产品维保； 9.▲可靠性设计：支持BMC/BIOS flash（ROM）硬件冗余、升级失败后自动回退或切换至另一片Flash启动，并提供相关证明材料； 10.电源及其他：2块12V 3200W及6块54V 2700W钛金级 CRPS电源，支持N+N冗余，GPU区域配置6个54V N+1冗余热插拔风扇，CPU区域配置6个12V N+1冗余热插拔风扇； 11.提供大模型（已完成训练的）服务，大模型包括≥1000亿、≥500亿、≥20亿至少三款参数规模，在数理逻辑、代码生成、知识问答、中英文翻译、理解和生成等表现出色。 12.▲基于主流开源模型Llama2-7B（TP=8，序列长度=2048）的整机FP16训练实测算力效率与理论算力效率比例不低于70%，要求提供相关证明材料； 13.软件要求：需提供成熟的商用人工智能平台产品，产品内容包括但不限于数据管理；模型开发、训练、微调；推理服务接入、编排、部署和管理；异构计算集群调度、监控和管理等功能，支撑企业人工智能能力建设和运营的全过程；支持共享GPU调度，可动态调度任务到最优的节点和GPU上；支持Jupyter，JupyterLab，PyCharm，Terminal, VSCode 等多种交互式开发方式和调试； 14.▲授权：提供原厂软件著作版权证书，license满足节点使用；须提供软件的永久授权； 15.▲数据下载：平台应提供开源模型和数据集的下载能力，支持http(s)、ftp/sftp、git clone的下载方式。提供相关证明材料； 16.▲交互式开发：支持0.x张卡(GPU显存隔离/MIG)、单卡/多卡，单机/多机不同算力配置下的环境创建；支持开发环境的端口开放，可集成部署第三方\自定义业务服务；提供相关证明材料； 17.推理部署服务：支持模型部署、应用（镜像）部署、原生部署（yaml）、Helm部署等部署方式，支持服务上线过程中的离线测试、定时发布、流量调节、在线部署、多分桶测试、在线服务评估等全流程服务管理能力，支持服务部署后对外提供http/gRPC/tcp协议的请求。提供相关证明材料； 18.模型微调：支持用户对大语言模型进行微调，支持主流的SFT任务，可以选择Full、Freeze、LoRA三种微调方法，满足不同业务场景诉求。提供图形化界面，降低用户使用门槛；支持模型训练任务的新建、编辑、删除等操作。支持查看模型训练日志，方便用户了解训练过程和结果；支持用户选择内置数据和用户数据。平台应内置alpaca、llama、oaast、glaive、identity等数据集，方便用户直接选择训练；针对长时间多机多卡分布式训练场景的断点续训功能。在出现硬件故障或其他导致训练任务异常中断的情况下，具备在上一次训练状态的基础上继续训练的能力，避免从头开始训练；以上功能提供相关证明材料； 19.prompt管理：支持Prompt的创建、管理。支持查看prompt详细信息，包括：名称、标签、权限、内容；直接将Prompt共享给组内和公共使用。提供相关证明材料； 20.Chat应用：平台应内置chat应用，方便用户调用大模型进行交互。支持选择部署好的大模型推理服务进行chat交互。支持查看历史记录。支持设置chat应用参数，包括温度、终止字符、重复惩罚、最大token 数量、系统人设。支持选择Prompt模板。提供相关证明材料； 21.GPU细粒度调度：支持基于WEB页面的GPU细粒度调度设置，包括： 1）MIG模式：每张卡独立配置MIG方案；2）显存隔离：按GPU显存进行任意大小的切分，最小支持1GB显存；3）复用率：按GPU上并发任务个数进行配置。提供相关证明材料； 22.资源使用策略设置，支持资源超时配置、资源空占检测回收、任务优先级策略配置保证计算资源使用的高效性、公平性； 23.监控信息查看：支持以集群视图、节点视图、加速卡视图查看集群整体运行情况，提供不同层级的监控信息查看，提供GPU、CPU、内存、IB/RoCE网络、存储等关键设施的性能曲线、图表展示；支持DCGM健康检查，支持查看当前节点的GPU物理信息、健康检查选项与开启状态、健康检查结果信息，支持健康检查选项的开启和关闭，支持查看卡的健康信息，包括设备信息、功率限制、温度限制、clocks提供相关证明材料。 |
| 6 | 训推一体节点 | 1.外形：标准≤4U机架式服务器； 2.★处理器：≥2颗Intel Xeon 6530 CPU（32C，2.1GHz）； 3.内存：≥512GB DDR5-4800MHz_ECC-RDIMM内存，板载内存插槽≥32个； 4.▲硬盘：≥2块480GB企业级SSD盘，≥4块3.84TB企业级SSD盘，可最大支持≥16块NVMe SSD硬盘或E3.S；提供相关证明材料； 5.RAID：配置独立8通道4GB缓存高性能SAS RAID卡，支持RAID0/1/5等； 6.网络：≥2个万兆光口（含模块），4个千兆网口，1个独立管理千兆网口； 7.HCA：≥1块单口400G NDR高速网卡； 8.★GPU卡：≥8张GPU卡，总显存384GB，Ada Lovelace架构；由整机厂商提供GPU产品维保； 9.可靠性设计：支持BMC/BIOS flash（ROM）硬件冗余、升级失败后自动回退或切换至另一片Flash启动，并提供相关证明材料； 10.电源及其他：2+2冗余热插拔电源，机架安装导轨及电源线； 11.▲提供大模型（已完成训练的）服务，大模型包括≥1000亿、≥500亿、≥20亿至少三款参数规模，在数理逻辑、代码生成、知识问答、中英文翻译、理解和生成等表现出色。 12.软件要求：需提供成熟的商用人工智能平台产品，产品内容包括但不限于数据管理；模型开发、训练、微调；推理服务接入、编排、部署和管理；异构计算集群调度、监控和管理等功能，支撑企业人工智能能力建设和运营的全过程；支持共享GPU调度，可动态调度任务到最优的节点和GPU上；支持Jupyter，JupyterLab，PyCharm，Terminal, VSCode 等多种交互式开发方式和调试。 13.▲授权：提供原厂软件著作版权证书，license满足节点使用；须提供软件的永久授权； 14.数据下载：平台应提供开源模型和数据集的下载能力，支持http(s)、ftp/sftp、git clone的下载方式。提供相关证明材料； 15.交互式开发：支持0.x张卡(GPU显存隔离/MIG)、单卡/多卡，单机/多机不同算力配置下的环境创建；支持开发环境的端口开放，可集成部署第三方\自定义业务服务；提供相关证明材料； 16.▲推理部署服务：支持模型部署、应用（镜像）部署、原生部署（yaml）、Helm部署等部署方式，支持服务上线过程中的离线测试、定时发布、流量调节、在线部署、多分桶测试、在线服务评估等全流程服务管理能力，支持服务部署后对外提供http/gRPC/tcp协议的请求。提供相关证明材料； 17.▲模型微调：支持用户对大语言模型进行微调，支持主流的SFT任务，可以选择Full、Freeze、LoRA三种微调方法，满足不同业务场景诉求。提供图形化界面，降低用户使用门槛；支持模型训练任务的新建、编辑、删除等操作。支持查看模型训练日志，方便用户了解训练过程和结果；支持用户选择内置数据和用户数据。平台应内置alpaca、llama、oaast、glaive、identity等数据集，方便用户直接选择训练；针对长时间多机多卡分布式训练场景的断点续训功能。在出现硬件故障或其他导致训练任务异常中断的情况下，具备在上一次训练状态的基础上继续训练的能力，避免从头开始训练；以上功能提供相关证明材料； 18.▲prompt管理：支持Prompt的创建、管理。支持查看prompt详细信息，包括：名称、标签、权限、内容；直接将Prompt共享给组内和公共使用。提供相关证明材料。 19.Chat应用：平台应内置chat应用，方便用户调用大模型进行交互。支持选择部署好的大模型推理服务进行chat交互。支持查看历史记录。支持设置chat应用参数，包括温度、终止字符、重复惩罚、最大token 数量、系统人设。支持选择Prompt模板。提供相关证明材料。 20.GPU细粒度调度：支持基于WEB页面的GPU细粒度调度设置，包括： 1）MIG模式：每张卡独立配置MIG方案；2）显存隔离：按GPU显存进行任意大小的切分，最小支持1GB显存；3）复用率：按GPU上并发任务个数进行配置。提供相关证明材料。 21.资源使用策略设置，支持资源超时配置、资源空占检测回收、任务优先级策略配置保证计算资源使用的高效性、公平性。 22.监控信息查看：支持以集群视图、节点视图、加速卡视图查看集群整体运行情况，提供不同层级的监控信息查看，提供GPU、CPU、内存、IB/RoCE网络、存储等关键设施的性能曲线、图表展示；支持DCGM健康检查，支持查看当前节点的GPU物理信息、健康检查选项与开启状态、健康检查结果信息，支持健康检查选项的开启和关闭，支持查看卡的健康信息，包括设备信息、功率限制、温度限制、clocks。提供相关证明材料。 |