采购内容及要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及配置描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★云台相机 | 视频格式：MP4，照片分辨率：≥600×500，传感器有效像素≥1000万。 | 1 | 台 |
| 2 | 飞行器 | 显示屏≥5英寸触控液晶显示屏，分辨率≥1800×1000，内置电池续航≥2.5小时 | 1 | 台 |
| 3 | 超声波气象站 | 1.风速：测量原理超声波顶盖隐藏式超声波探头，0～60m/s（±0.1m/s）分辨率0.01m/s； 2.风向：测量原理超声波顶盖隐藏式超声波探头，0～360°（±2°）；分辨率：1°； 3.空气温度：测量原理二极管结电压法，-40-60℃（±0.3℃），分辨率0.01℃；4.空气湿度：测量原理电容式，0-100%RH（±3%RH）,分辨率：0.01%RH； 5.大气压力：测量原理压阻式，300-1100Hpa（±0.25%），分辨率0.1hpa； 6.薄膜雨量：采用PVD薄膜作为感雨器件，通过嵌入式AI神经网络分辨雨滴信号，0-4mm/min（≤±4%）,分辨率0.01mm； 7.采集器供电接口：GX-12-3P插头，输入电压5V，带RS232输出Json数据格式,采集器供电：DC5V±0.5V峰值电流1A； | 1 | 台 |
| 4 | 激光测距仪 | 1.激光等级：II； 2.激光类型：630-670nm <1mw； 3.存储记录笔数：≥90笔； 4.自动关闭激光：≤25s； 5.电池寿命：≥7500次； 6.存储湿度：20%-80%RH； 7.电池：3.7V850mAh鲤电池。 | 10 | 台 |
| 5 | 多功能单目红外热成像夜视仪 | 1.显示模式：支持白热/黑热/褐色/铁红/彩虹等9种伪彩模式 ； 2.冲击录像：支持自动冲击录像，当受到冲击时，样机可自动预录并保存冲击前后的视频，冲击前后视频时长及冲击灵敏度可调。 3.变倍设置：支持1-8倍连续变倍，有普通变倍和画中画变倍两种变倍模式； 4.拍照录像回放：支持256G大内存，支持一键高清拍照、录像，并可本机回放观看视频和图片； 5.屏幕显示：分划线颜色：≥4种颜色；多功能分划线：≥5种样式； 6.一键校准：可通过按键进行一键校准功能。 7.无线传输功能：支持无线WIFI和热点模式连接，并通过手持、平板电脑、笔记本电脑移动终端APP软件远程浏览画面； 8.数据及传感器：支持电子罗盘方位信息、翻滚角信息，俯仰角信息、电池电量信息实时显示，支持HDMI高清视频传输。 | 1 | 台 |
| 6 | 鸟类、动物鸣声全自动记录仪 | 1、通道：双通道，全天候防水； 2、录制格式：16-bit全频谱.wav格式； 3、记录带宽：20Hz-48kHz； 4、支持的采样率 (Hz)：8000、12000、16000、22050、24000、32000、44100、48000 和 96000； 5、外壳：防风雨； 6、内置麦克风灵敏度：-35 ±4 dB (0 dB=1V/pa@1kHz)； 7、模拟转数字转换器满标度：0.707V rms (2v p-p)； 8、信噪比：1kHz 通常为 80dB（1 Pa，A 型加权网络）； 9、内存支持不≥128G。 | 1 | 台 |
| 7 | 露宿设备 | 1.帐篷 标配:风绳6根，支撑杆：3根 收纳尺寸（cm）：44*19*19 毛重（kg）：≥4.3 2.睡袋 低温：极限温标:-3°C 舒适温度：8--14°C 面料：尼龙 高温极限温标：14℃ | 5 | 套 |
| 8 | 项圈追踪器 | 1.重量:160-250克 2.信号发射:GSM/CAT1/铱星 3.无光续航时间:≥90天 4.野外续航时间:≥5年 5.防水等级:IP68 6.防水深度:≥5米 7.定位精度:≤5米 8.高密度定位周期:≤5分钟 9.定位数据周期:≤1小时 10.ODBA:支持 11.定位方式：北斗 12.数据储存容量:≥100万点 13.国际漫游:支持 14.工作温度:-35℃-60℃ 15.工作海拔:0-8000米 16.设备管理:全自动 17.低电量保护:支持 18.死亡预警:支持 19.客户端:WindowsAndroid IOS | 3 | 个 |
| 9 | 自增压液氮容器 | 1.有效容积:L≥150； 2.口径：40±1mm； 3.外径：706±2mm； 4.高度：1188±4mm； 5.空重：≥102 KG； 6.静态液氮日蒸发量：L/D≤1.95； 7.标准工作压力≥0.05Mpa； 8.最高工作压力≤0.09Mpa； 9.一次安全阀开启压力≥0.099Mpa； 10.二次安全阀开启压力≥0.15Mpa； 11.压力表指示范围：0～0.25Mpa； 12.标配浮子式液位计； 13.真空绝热性能：绝热性能优越，具备极低的液氮损耗； 14.材质及结构：不锈钢罐体； 15.自带脚轮。 | 1 | 个 |
| 10 | 凝胶成像系统 | 1）CCD 芯片：2592(H)×1944(V)，500 万像素； 2）动态范围：4.5OD.16bit 灰阶，低于20Pg 经EB 染色的双链DN； 3）像数尺寸：5.7um x4.28um； 4）镜头：通透电动镜头, 8～48mm； 5）曝光时间：0.294ms～2000ms； 6）灵敏度：低可检测0.01ngEB 染色体DNA； 7）检测信噪比：≥56dB； 8）激发光源：300nm 透射UV、254、365nm 反射UV； 9）透射台：超亮紫外透射台，面积200×250mm ，白光：210×260mm； 10）滤光片：590nm； 11）软件：Keebio 1D 图像分析软件。 | 1 | 套 |
| 11 | 超低温冰箱 | 1.箱内温度 -40℃~-86℃可调； 2.有效容积≥700L，整机装箱量（2ml冻存管容量）50000份样本； 3.微电脑控制，LED显示屏，可显示环温及输入电压。配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存； 4.采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保； 5.采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷； 6.压缩机2个，功率≤1000W ； 7.25℃环温时，耗电量应小于10 Kw.h/24h； 8.配USB接口，可导出全部数据； 9.多种故障报警，两种报警方式；多重保护功能； 10.内置5V冷链供电系统； 11.一体式手把门锁设计。可同时使用暗锁及双挂锁； 12.2个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封。整机共计5层密封； 13.内胆为电锌板喷粉； 14.使用航空真空隔热材料VIP，厚度≥20mm，箱体发泡层厚度≥85mm； 15.可加热平衡孔模块； 16.箱体后背≥2个测试孔设计； 17.内部尺寸（宽x深x高）≥：760*700*1300mm。 | 2 | 台 |
| 12 | 红外相机 | 1.视频分辨率4K/10fps，2.7K/20fps，1080P/30fps，720P/30fps录像 2.照片像素：3000万，2400万，1600万，800万，500万 3.支持拍照、录像、拍照+录像的工作模式 4.最大可支持256GB SD存储卡 5.相机启动时间≤0.3秒 | 40 | 个 |
| 13 | 备注 | 1、该项目核心产品为云台相机。 2、以上参数为基本参数，各供应商可优于此参数进行投标。 3、提供的证明材料不限于：厂家授权书、售后服务承诺书、检验报告、各类标准、产品彩页、生产厂家的产品白皮书、官网截图等。 |  |  |