版本号：240703001

# 招 标 文 件

## （货物类）

### 采购项目名称：应急管理督导与执行保障项目

### 采购项目编号：HJZB-2024-CG019

### 陕西省应急管理厅

### 陕西华简项目管理有限公司共同编制

### 2024年07月03日

## 第一章 投标邀请

陕西华简项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受陕西省应急管理厅委托，拟对应急管理督导与执行保障项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：HJZB-2024-CG019

### 二、采购项目名称：应急管理督导与执行保障项目

### 三、招标项目简介

拟采购一批公文智能交换系统，视频通道系统，智能储存系统，一体化管理平台系统等设施设备，（具体详见招标文件）。

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织 或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

2、财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2022年度或 2023年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户证明）。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

3、税收缴纳证明：提供2023年7月1日至今任意一个月已缴纳的纳税证明或完税证明（包含增值税、企业所得税 、营业税至少一种）；（依法免税的投标人应提供相关文件证明）。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

4、社会保障资金缴纳证明：提供2023年7月1日至今任意一个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

5、履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（格式自拟）。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

6、前三年无重大违法记录声明：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(成立时间至提交响应文件截止时间不足三年的可提供成立至今的书面声明)。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

7、授权书被授权人身份证：法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人直接参加投标的须提供其法定代表人身份证),非法人单位参照执行。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

8、信用查询：供应商不得为“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(采购代理机构查询时限为响应文件递交截止之日)。

9、其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供书面承诺函，格式自拟）供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

10、是否接受联合体投标：本项目不接受联合体投标（提供非联合体声明, 格式自拟）。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

11、国家秘密载体印制资质：供应商具备省级及以上国家保密局颁发的《国家秘密载体印制资质》乙级或以上资质（内容包含“涉密档案数字化加工”类），供应商为陕西省外企业的须提供在陕西省主管部门的备案证明。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府釆购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 陕西省应急管理厅

地址： 西安市未央区未央路208号

邮编： 710006

联系人： 高峰

联系电话： 61166027

### 代理机构：陕西华简项目管理有限公司

地址： 西安市雁塔区高新三路九号广场蓝溪国际大厦20层2002室

邮编： 710075

联系人： 贺工、韩工

联系电话： 17319986312

### 采购监督机构：财政厅政府采购管理处

联系人：柴老师、杨老师

联系电话：029-68936409、029-68936410

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：4,500,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 缴交方式：否 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》( 计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)以及财政部关于印发<政府采购代理机构管理暂行办法>的通知》（财库〔2018〕2号）规定的收费标准收取，由中标人支付代理服务费。 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由陕西省应急管理厅和陕西华简项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由陕西省应急管理厅负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西华简项目管理有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是陕西省应急管理厅。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西华简项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要 求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

符合国家及行业现行质量标准要求

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西华简项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西华简项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西华简项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：贺工、韩工

联系电话：17319986312

地址：西安市雁塔区高新三路九号广场蓝溪国际大厦20层2002室

邮编：710075

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

拟采购一批公文智能交换系统，视频通道系统，智能储存系统，一体化管理平台系统等设施设备，（具体详见招标文件）。

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 4,500,000.00

采购包最高限价（元）: 4,500,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4500000 | 1.00 | 4,500,000.00 | 批 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：4500000

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 采购清单 序号; 名称; 规格/mm; 数量/单位. 1; 公文智能交换系统; 技术参数详见附件1; 1/套. 2; 智能存储系统; 5530*570*2450mm±20mm，双面6层，6组1列，共30列 技术参数详见附件2; 231.68m³. 3; 智能环境监控系统; 技术参数详见附件3; 1/套. 4; 智能气体消防系统; 技术参数详见附件4; 1/套. 5; RFID智能管理系统; 技术参数详见附件5; 1/套. 6; 一体化管理平台系统; 采用一体化集成的手段，把档案库房环境监控管理、档案库房安全防范管理、RFID档案管理、智能密集架管理集成为一体化的系统管理平台; 1/套. 7; 实物档案柜; 3600*500*2200mm±20mm,单面6层，4组1列，共1列; 4组. 8; 视频通道系统; 在通道闭合时，自动识别架内通道异物(人员、地面档案、书梯等异物) ， 存在异物情况下，架体移动自动停止，并语音播报提示。; 30列. 9; 档案除尘净化整理台; 1600*1000*1700mm±20mm; 1台. 10; 防磁柜; 1500*530*480mm±20mm，9斗; 2台. 11; 五节柜; 400*900*2000mm±20mm; 3套. 12; 书车; 配套; 2台. 13; 书梯; 配套; 2台. 14; 数据录入; 条目信息录入; 10000条. 15; 耗材; 电线、网线、管材等; 1批. 附件1：公文智能交换系统管理系统技术参数要求 序号; 货物 名称; 型号和规格; 单位; 数量; 备注. 1; 公文智能交换箱; 箱体结构：单面4层3列11分户单投取双投口交换箱； 外观尺寸：不小于1056*500*1970mm±20mm；材质：箱体喷塑黑砂纹，箱门喷塑高光白；分控单元：4.3‘电子显示屏（包含单位名称显示、计数显示、状态显示，功能按钮)，有号件投口门禁，电控/应急联动锁； 主控单元：二维扫描装置，10.1‘电子显示屏，读卡器等。; 组; 55; 55个智能交换箱. 2; 渠道箱; 箱体结构：1层1列单面双投口智能交换箱，外观尺寸：不小于400*500*1432mm（含底座）；控制单元：二维扫描装置、读卡器、7.0‘TFT触摸显示屏（内含单位名称显示、计数显示、状态显示、功能按钮等），投口门禁装置等，电控/应急联动锁等。; 组; 1; 1个大型渠道箱. 3; 交换箱专用监控机; 用于交换箱的控制、通讯、信息采集及管理等; 台; 1. 4; 取件控制柜; 结构：立式机柜型，外观尺寸420*500*1970mm±20mm（含底座），箱体喷塑黑砂纹，箱门喷塑高光白，机械锁。标准配置：多功能时钟，微型摄像头，触摸显示屏，读卡器，单据打印机(信创产品）等；; 台; 1. 5; 条码打印机; 输出端口：USB2.0或以上；打印方式：热转印/热敏;分辨率：≥203dpi；支持XC运行环境。; 台; 1. 6; 条码扫描枪; 扫描深度：介于4 cm和30cm之间。识度精度：≥4mil解码功能：一维条码：Code 39 Code 128，China Post等，二维条码：PDF417等，接 口: USB、RS232等；支持XC运行环境。; 台; 1. 7; 读卡器; 可通过后台对身份证卡进行管理和维护，USB端口。支持XC运行环境。; 台; 1. 8; 身份证卡; CPU卡，感应距离：0—4cm 读写速度 1—2ms; 枚; 100. 9; 公文智能交换系统管理软件; 系统支撑平台：主要包括基础支撑平台和数据支撑平台，作为系统架构中平台服务层（PaaS），提供系统后台服务，作为应用系统的服务支撑。; 套; 1. 数字经纬引擎：配置流转对象、授权签收人、设置签收方式，流转对象管理，流转策略管理，流转追踪管理；. 交换箱监控管理系统：交换箱分配，指定投箱、直接投箱、预发直投，认证取件、部分取件、维护模式、勘误模式、异形件模式. 安全审计管理：身份认证、三员管理、用户管理、角色管理、权限管理、日志维护、审计查询、数据备份与恢复等. 文件管理：用于日常文件信函收发业务的管理，主要功能包括：收文登记、发文登记、文件分发、收信登记、发信登记、信件分发条码生成打印、交寄清单打印、查询统计等. 综合管理：为管理工作岗位提供的管理功能。包括箱存信息浏览、运转追踪、查询统计、勘误处理等功能。. 系统维护管理：提供系统日常运维管理，包括内部部门信息，外部单位信息，用户信息，证卡信息，数据字典维护，模板管理，表单管理，外设参数设置。. 取件控制管理：为了方便交换人员在交换现场自助取件处理操作，可以实现：身份识别、图像捕捉、开箱取件、单据打印等。. 10; SM服务器; 配置不低于：ARM架构 ≥64核 内存：≥64GB DDR4，最大支持512GB 系统存储：≥240GB加密固态硬盘*1； 数据存储：≥4TB 3.5寸SATA机械硬盘*2；8盘位（2.5/3.5寸） 独立RAID卡，支持RAID 0.1.10.5.50.6.60模式（出厂预设RAID1模式）； 有线网络：板载RJ45千兆自适应*2； 三合一套件（软件+卡）； 三合一专用红盘； A卡：已预装； 导轨：有；电源：550W 热插拔冗余电源1+1 ； 操作系统：国产化操作系统；含杀毒软件、服务器审计客户端（安可目录内产品）; 台; 1. 11; SM数据库:支持SQL89、SQL92、SQL99、ODBC、JDBC等主流标准；支持丰富的符合SQL标准的多种数据类型；支持ODBC、JDBC、PHP、Perl等主流开发接口；支持Unicode、GB2312、GBK、GBK18030等字符集；支持一主多备的高可用主备结构；支持库、表、页、行、键等多级别锁机制；支持丰富的数据类型，提供丰富的内置函数；支持完备的索引机制，支持索引重建功能；具备数据存储、访问控制、身份鉴别、安全审计和数据备份与恢复等多种安全功能；有图形化和命令行管理工具，可实现对数据对象（表、视图、约束、索引、触发器、存储过程等）的配置管理；（安可目录内产品）; 套; 1. 12; 中间件:应用服务器构建于微内核体系，内嵌高效的Web Server，可根据客户需求与其他支持HTTP代理或AJP转发的Web Server快速集成，提供了支持全新应用构件模型的Web容器、EJB容器及Web Server容器，并为企业级应用提供了至为关键的消息服务、数据访问服务、部署服务及全面的管理监控功能。（安可目录内产品）; 套; 1. 13; SM工作站; 配置不低于：处理器：≥8核， 2.3GHz；内存：≥8GB DDR4，最大支持120GB SSD；存储：≥1TB HDD固态硬盘；显卡：≥1GB独立显卡；光驱：DVDRW；显示器；≥23.8英寸操作系统：国产化操作系统， 专用版含三合一软件三合一硬件（模块+红盘）（安可目录内产品）; 台; 1. 14; 涉密专用配置管理及三合一管理融合系统; 套; 1. 15; 主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版，附加网络客户端）; 套; 1. 16; 防病毒系统（涉密专用计算平台版，附加网络客户端）; 套; 1. 17; 通用工作站; 配置不低于：CPU:处理器≥：8核、2.3GHZ； 内存：≥8GB DDR4 最大支持64GB； 存储：≥512GB SSD +1TB HDD； 显卡：≥1GB独立显卡；光驱：DVDRW； 显示器；≥23.8英寸 操作系统：国产化操作系统；（安可目录内产品）; 台; 1. 18; 激光打印机; 类型：A4黑白激光； 支持自动双面打印；接口：USB，RJ45。 纸张容量：≥250页；打印速度：≥33页/分钟； 首页输出时间：小于5.5秒；分 辨 率：最大1200×600dpi；; 台; 1. 19; 电子公告通知子系统; 用于对交换场所的交换人员同信息通知及提醒服务，包含≥55寸电子显示屏+相关配件等; 套; 1. 20; 出入门禁管理子系统; 用于对进出交换场所的人员记录和管控，包含控制器+读卡器+闭门器+磁力锁+出门按钮+管理软件+相关配件等; 套; 1. 21; 图像监控管理子系统; 用于对办公场所的交换人员行为记录和管控，包含4路高清网络摄像头+1台硬盘录像机（含监控硬盘，满足≥90天动态录像）+≥55寸电子监视器+管理软件+相关配件等；）; 套; 1. 22; 环境改造; 包含交换场所更换大门1张（适合安装门禁的专用门），房间隔断及墙壁粉刷等; 项; 1. 23; 耗材; 标签纸; 卷; 20. 附件2：智能存储系统技术参数要求 1、执行标准 GB/T13667.4-2013《钢制书架 第4部分：电动密集书架》 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》 2、具体要求 2.1 轨道：轨道垫板采用≥2.5mm厚优质冷轧钢板，经数控流水线设备一体成型，成型截面不小于宽115mm，高25mm，七道弯边五面压筋结构，底部设有轨心定位槽。轨心采用宽20mm×高20mm实心方钢。 2.2 架体 架体双柱框架式结构，主要由立柱、搁板、挂板、侧面板、顶板、门板、底盘、传动和锁闭密封装置等零部件组合而成。每层搁板承重≥80kg，每标准节在满负载的情况下，架体、立柱不应变形。 2.2.1 立柱：采用 ≥1.0mm厚优质冷轧钢板；截面成型尺寸50*39mm，正面为凹型，凹槽内压S花型、两侧面各压1根筋，增强立柱的承载力和美观，立柱上下孔间距≤10mm，立柱有效调节≤20mm。 2.2.2 搁板：采用 ≥1.0mm厚优质冷轧钢板；正面采用6根压筋设计，两侧面各压S花纹，两侧面厚度≥25mm。 2.2.3挂板：采用 ≥1.0mm厚优质冷轧钢板；十扣式结构，上下共压四条加强筋并冲两个椭圆形加强孔，上部为直径6mm的圆形边。 2.2.4 侧板：采用 ≥1.0mm厚优质冷轧钢板；上中下三节拼装款式；颜色双色搭配。列与列侧面板之间配备磁性密封条，起抗震缓冲、密封功能，每列架体合拢后密封良好无缝隙。 2.2.5 顶板：采用 ≥0.8mm厚优质冷轧钢板；表面平整并配置防尘版。 2.2.6 门板：门面采用 ≥1.0mm厚度优质冷轧钢板模压而成。门栓φ8mm，门栓孔采用ABS塑料套起消声作用，每区域边列带有门，安装专用门锁。 ▲2.2.7 门面锁具：依据QB/T 1621-2015检测；钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象；钥匙拔出静拉力≤2N、开启扭矩≤0.65N·m，各铆接件承受静压力≥200N，使用寿命≥10000次。须提供本项目公示之前第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告作为佐证，检验（测）报告需带CMA、CNAS标识，原件备查。 2.2.8 底盘：采用 ≥2.8mm厚度优质冷轧钢板，底盘为分段组合式。加工精度高，具有对接互换性，在每列底盘下设有安全高性能的防倾倒装置。底盘及架体长期荷重存满资料不变形。底盘与立柱连接采用M10×20螺栓，底架装配后的直线平行度≤ 0.5mm/m，全长≤ 1mm。 2.3 制动锁闭密封装置： 2.3.1 边列和中间移动列分别装有总锁和制动装置，可锁闭形成一个封闭的整体；各列移开后可单独制动；底部设有防鼠、防倒装置，列与列之间应有磁性密封条；整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防盗和保密功能。 ▲2.3.2 密封磁条：依据GB/T 2411-2008、GB/T 3512-2014、GB/T 1690-2010、GB/T 1040.1-2018、GB/T 529-2008检测；表面应平坦、光滑，无麻点、气泡，不应有凹痕银纹、焦痕破损及不塑化的现象。耐寒性(-25℃×6h)硬度变化率≤4%；耐热性(80℃×168h)色差值ΔE≤2；耐油性(40℃×168h)表面应无软化、膨胀、变色等现象；拉伸强度 > 9.8MPa，撕裂强度(直角无割口) > 30kN/m。须提供本项目公示之前第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告作为佐证，检验（测）报告需带CMA、CNAS标识，原件备查。 2.4 传动机构： 2.4.1 传动机构采用中间驱动，传动至两边滚轮，在负载情况下保持轻便、灵活、平稳，不得有失灵现象。把手为折叠式，可避免通道障碍，启动任意一列均不会带其他把手转动。 2.4.2 传动部件： ①摇手柄：手柄可折叠，摇动轻便。 ②传动轴：采用φ20, 45#冷拉实心圆钢。 ▲依据GB/T 10128-2007检测，最大扭矩≥90N•mm；扭转强度≥460MPa。须提供本项目公示之前第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告作为佐证，检验（测）报告需带CMA、CNAS标识，原件备查。 ②连接管：采用优质无缝钢管。 ▲依据GB/T 10128-2007检测，最大扭矩≥90N•mm；扭转强度≥460MPa。须提供本项目公示之前第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告作为佐证，检验（测）报告需带CMA、CNAS标识，原件备查。 ③轴承：表面粗糙度≤0.6μm；洛氏硬度≥23 HRC。 ④链条：采用φ8.5，节距 12．7.摩托车滚子链条。 ▲依据GB/T 14212-2010检测，最小抗拉强度载荷≥20kN；依据GB/T 20736-2006、GB/T 14212-2010检测，动载循环次数 ≥ 3×10^6次。须提供本项目公示之前第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告作为佐证，检验（测）报告需带CMA、CNAS标识，原件备查。 ⑤传动板：双向超越离合器结构，链条传动，摇把可自由挂档脱落，摇动轻便。 2.5 表面处理： 2.5.1 钢制部件应经酸洗去锈、脱脂、去油、漂洗、磷化、表面钝化后采用环氧树酯静电粉沫喷涂，高温流平、固化。 2.5.2 涂层表面平整光滑， 色泽均匀一致， 无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。 ▲2.5.3 喷涂用塑粉符合GB/T2006-2022标准，耐酸性、耐碱性（室内用）、耐盐雾性、耐湿性（室内用）均检测合格。须提供本项目公示之前第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告作为佐证，检验（测）报告需带CMA、CNAS标识，原件备查。 ▲2.5.4 性能要求：依据GB/T 13667.4-2013、GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020相关标准检测，①硬度≥4H，②附着力达到或优于0级，③冲击高度≥40cm，应无剥落裂纹、皱纹，④经乙酸盐雾、中性盐雾试验≥900h镀(涂)层对基体的保护等级均达到或优于10级，⑤抗菌性能抗细菌率≥99.3%（金黄色葡萄球菌）、耐霉菌性能等级达到或优于0级（黑曲霉）。须提供本项目公示之前第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告作为佐证，检验（测）报告需带CMA、CNAS标识，原件备查。 2.6、载重性能： 2.6.1 双面搁板上均布载重≥80Kg，最大挠度为≤1.5mm，残余变形量≤0.15mm。 2.6.2 标准节（搁板）在全负载的情况下，架体、立柱不应有明显变形，架体不应产生倾倒现象。 2.6.3 全负载的情况下，各列档案密集架在手动操纵下，都应运行自如，不得有阻滞现象。 2.7 安装标准: 2.7.1 整体外观要求：架体安装调试后，要求达到横平竖直，架体摇动轻便无阻力和响声。 2.7.2 尺寸偏差、外形尺寸偏差：单元架外形尺寸的极限偏差为小于士4mm. 2.7.3 垂直度：立柱与底梁的垂直度应≤2mm。 2.7.4 间隙：侧面板和中腰板对缝处的间隙应≤2mm。 2.7.5 互性性：同一型号规格的搁板之间应能互换、同一型号规格的挂板之间应能互换。 3、材料规格一览表 序号; 部件名称; 设备配置; 材料规格. 1; 轨道; 轨 座; ≥2.5mm冷轧钢板. 导 轨; ≥20×20mm冷轧方钢. 2; 底座; 底梁、轴承梁; ≥2.8mm热轧钢板. 3; 架体; 立 柱; ≥1.0mm冷轧钢板. 搁 板; ≥1.0mm冷轧钢板. 挂 板; ≥1.0mm冷轧钢板. 档 棒; ≥0.8mm冷轧钢板. 4; 门面; 门 框; ≥1.0mm冷轧钢板. 门 板; ≥1.0mm冷轧钢板. 门 锁; 闪电锁. 5; 侧板; 侧面板; ≥1.0mm冷轧钢板. 6; 传动 机构; 轴 承; ≥P204E级带座球面轴承. 传动轴; ≥内径Φ20实心45#钢. 连接钢管; ≥内径Φ20无缝钢管. 滚轮; 铸造滚轮. 齿 轮; ZG45滚轮精制. 摩托车链条; Φ8.5节距12.7. 摇 手; 7字形按键式折叠摇把. 摇手体总成; 滚珠轴承采用双向超越离合器结构. 7; 制动装置; 边列锁; 808锁. 8; 防护装置; 密封条; ≥20mm磁性密封条. 顶 板; ≥0.8mm冷轧钢板. 防尘板、防鼠板; ≥0.8mm冷轧钢板. 防倾倒装置; ≥2.8mm热轧钢板. 4、智能存储系统智能部分技术及功能要求 序号; 项目; 要求. 1; 库区架体控制系统; 1、固定列及移动列上的控制系统不得采用任何受制于国外的软件操作系统。不得在架体控制系统上直接采用安卓、windows等受制美国公司的商业操作系统。 2、架体控制系统应可靠、稳定及高效率。系统事务上并不必需任何内置操作系统的支持，操作系统的引入虽可降低供应商的研发投入，但会给用户带来不必要的风险，带来不必要的复杂度及降低系统可靠稳定性等关键指标，如果控制系统中采用了内置操作系统的支持，应采用成熟可靠的嵌入式实时操作系统（如Ucos等），不得采用linux等类似的非实时操作系统，非实时操作系统在架体控制上的使用可能会带来灾难性的后果。 3、应采用工业级设计，尤其是关键的人机操作液晶屏器件要求采用工业级。驱动电机为24V低压直流无刷电机。 4、因红外光会随着时间衰减，所有红外传感器需在空闲不用时自动切断电源以延长使用寿命，并在需要时自动启动。 5、所有带电的接近开关不得长期开启，在架体静止不动情况下应自动切断电源，以延长使用寿命及提高可靠安全性。 6、所有列的液晶屏的背光能在指定空闲时间后自动黑屏，黑屏后点击任意列任意位置后所在团体（单独运动的区域）同步启动。 7、合上电源后，所有功能均可在5秒内正常操作。. 2; 操作安全保障; - 能准确检测通道内架内人员数量信息，在架内有人时，自动锁定并禁止外面的人手摇及电动操作，架内无人时，自动解锁。架内有人时，该团体所有列屏幕上均有信息指示。架内人员检测应计数准确可靠，用户缓慢进入及快步进入等方式均能可靠计数。 - 架内纵向位置具备红外对射传感器，架体运动时，用户自然遮挡红外光束后可自动停止整个团体的运行。架体静止状态下，红外光束应处于关闭状态。 - 架内人员计数器及架内红外对射器的保护应独立及互为补充，不得采用二合一或多合一等方式，避免一旦故障全部失效。 - 由于任何外部传感器均不能提供100%的可靠性，需具备绝对保障人身防挤压安全的保护机制：不需要用户频繁调整参数，而能自动适应架体负载（空载、满载等任意负载）情况，在架体运动方向的任意位置施加一个20KG以下的轻松力度能可靠停止整个团体的运行。可查看运行电流曲线及各阶段自适应点（由于验收或样品制作情况下难于模拟真实情况，只在架体空载下进行几次不同打开通道距离情况下的演示及验收，能查看电流曲线及自适应点可证明系统具备自适应防挤压保护功能）。 - 运行时，点击该团体任意列液晶屏任意位置均可及时停止运行。通过管理计算机上的软件也可远程停止。 - 具备用户可调整的运行时间保护功能，以避免插销脱落或脱焊等异常情况下的长时间电机空转。 - 任意列采用2个互为冗余备用的接近开关，任意一个故障可正常运行，液晶屏上用户可查看接近开关状态。 - 架体具备位置记忆功能，能自动在最后列移出轨道的一个设定距离（用户可调整）时锁定及保护。 - 用户在在任意移动列上进行单列锁定/解锁操作。 - 用户可在所有列液晶屏上进行需要密码方式验证的团体锁定/解锁操作。 - 系统上电或空闲需自检。故障时，应自动禁止电动操作。故障列信息能显示在液晶屏上。. 3; 人机交互器件要求; - 固定列采用≥21吋彩色触摸液晶屏，分辨率不低于1920*1080。 - 移动列采用≥8吋彩色触摸液晶屏，分辨率不低于800*600。 - 每个团体均具备一个根据效果（通常在团体中间，以不至于首尾音量差异过大）可放置在任意列上的高品质独立语音提示模块。. 4; 架体操作要求; - 任意列上均可通过液晶屏上的按钮图标对架体进行左右移动、停止、通风的操作。 - 架体移动采用快速启动、高速运行、缓降合拢的曲线运行方式，在避免架体碰撞情况下极大提高操作效率。运行的最高速度、最低速度、启动速率、缓降速率均可在任意列液晶屏上调整。即可单列设置，也可团体同步。 - 移动列上支持全屏手指滑动对架体的简便操作方式：手指左滑，该列左移；手指右滑，该列右移；手指下滑，整个团体关闭；手指上滑，整个团体通风。手指滑动与屏幕按钮互不干扰，即使从按钮上滑动，也只响应滑动而不是按钮效果。手指滑动情况下，屏幕上有直观的辅助方向图标的交互指示。 - 移动列上支持单列移动操作，在系统故障情况下，可指定该列移动设定的距离，在该距离范围内能到位停止（在到位开关失效情况下仍然可操作）。在系统正常情况下的单列运行时，任意列液晶屏上可点击停止运行。单列运行时，可指定曲线运行方式或固定速度方式。 - 带电情况下，无论手摇还是电动，架体打开的距离均在当前列液晶屏上能显示。. 5; 语音提示; - 每个团体上均具备独立的高品质语音模块。 - 高品质语音提示模块可放置在任意列位置，以最大效果提供语音提示交互。用户可对音量、语速、语调进行数字调整。用户可在任意列液晶屏上对该团体语音提示模块随时修改定制提示音功能：用户可任意指定架体称呼（如：密集柜等）及物品称呼（如：档案盒），用户可任意修改库房内电动操作（打开及关闭）的语音提示文字（如：第**列图书架体本地开架）及管理软件上远程操作（打开及关闭）的提示语音文字（如：第**列图书架体远程开架）。 - 远程开架时，用户进入架体内，自动播报档案存放位置及档案编号的提示信息。. 6; 电子标牌; - 电子标牌应在主界面上显示。 - 任意列液晶屏上能直接查看该列存放的档案类型的电子标牌，从而可完全取代传统的纸质标插方式。用户可在任意列液晶屏上对电子标牌的方向（中间或左右）、文字内容、显示的颜色（具备不低于30种直观的色卡选择，也可直接输入不低于16位的颜色值）进行编辑。用户可对单列进行设置，也可团体同步设置。 - 液晶屏上的电子标牌区域可点击后全屏显示。点击操作与滑动操作可重叠互不干扰。 - 电子标牌的文字内容录入可在任意列液晶屏上进行。 - 固定列屏上支持拼音输入法及手写输入法方式录入，录入时自动联想最近输入的词及常用词。. 7; 公告栏; - 任意列液晶屏应在主界面上显示公告栏信息。 - 用户可在任意列液晶屏上对公告栏的文字内容、显示的颜色（具备不低于30种直观的色卡选择，也可直接输入不低于16位的颜色值）进行编辑。用户可对单列进行设置，也可团体同步设置。 - 公告栏上的电子标牌区域可点击后全屏显示。点击操作与滑动操作可重叠互不干扰。 - 公告栏的文字内容录入可在任意列液晶屏上进行。 - 移动列上的公告栏在架体打开及自动关闭功能启动情况下，自动切换去显示倒计时的自动关闭预计时间信息。 - 移动列上的公告栏在单列锁定情况下，自动切换去显示单列锁定的信息。 - 固定列屏上支持拼音输入法及手写输入法方式录入，录入时自动联想最近输入的词及常用词。. 8; 自定义区域（团体）信息; - 任意列液晶屏应在主界面上显示该团体的自定义区域信息，如：三楼财务档案区，2018年卷宗档案区，等等。 - 用户可在任意列液晶屏上对自定义区域（团体）信息的文字内容、显示的颜色（具备不低于30种直观的色卡选择，也可直接输入不低于16位的颜色值）进行编辑。用户可对单列进行设置，也可团体同步设置。 - 自定义区域（团体）信息区域可点击后全屏显示。点击操作与滑动操作可重叠互不干扰。 - 自定义区域（团体）信息的文字内容录入可在任意列液晶屏上进行。 - 固定列屏上支持拼音输入法及手写输入法方式录入，录入时自动联想最近输入的词及常用词。. 9; 屏幕列号显示样式调整; - 任意列液晶屏上显示的当前列号可以调整显示位置（能全屏位置调整，具备指定坐标及当前位置偏移等多种方式的调整）、字体大小及颜色。 - 任意列液晶屏上均可以调整当前列及团体同步设置。. 10; 架体存放信息查看; - 任意列上的液晶屏显示该列存放的档案数量及借出数量信息，并能分开显示左右侧存放的数量信息。 - 在任意列上的液晶屏上可图形化查看左右侧每个格位的存放、在库、借出数量信息。 - 点击具体格位可分别查看该格位上的存放、在库、借出的具体到最小管理单位的编号、名称等更详细的档案信息。. 11; 档案查找及远程开架; - 任意列液晶屏上可用关键词或编号方式查找档案。 - 查找到的档案可直接开架。 - 远程开架的位置能用动态图标等直观方式定位，用户进入到架体后能语音播报位置及编号等信息。. 12; 批量任务执行; 1、支持批量任务的实现，用户可一次性发送多个任务（支持不少于200个任务）到库区，在任意列液晶屏上可查看任务，加载并查看任务，从而能执行批量任务的依次开架操作。任意列液晶屏上可显示任务数量及任务信息（待执行，已执行，档案编号等），用户可在任意列液晶屏上对任意指定任务选定执行开架操作及能在开架所在列显示存放档案的位置等信息。. 13; 架内照明; - 采用24V低压高亮LED灯辅助架内照明。 - 通道开启时自动开启照明，通道合拢时自动熄灭。 - 人员进入到架内自动开启，人员离开时延时熄灭，延时时间用户可在任意列液晶屏上设置。 - 用户可在任意列上控制架内照明的开关。. 14; 管理设置; - 用户可在任意列液晶屏上进行架体曲线运行的最高速度、最低速度、启动速率、缓降速率进行设置。 - 用户可在任意列液晶屏上对防挤压参数进行设置。 - 用户可在任意列液晶屏上对电子标牌信息、公告栏信息、自定义区域（团体）信息进行设置。 - 用户可在任意列液晶屏上对语音提示模块进行设置。 - 用户可在任意列液晶屏上进行密码修改操作。 - 用户可在任意列液晶屏上设置架内照明延时熄灭时间。 - 用户可调整空闲自动黑屏时间、空闲无人自动关闭时间、列号显示亮度、当前时钟。. 15; 自动关闭; - 架体平时保持关闭状态不仅美观，而且安全。用户可设定空闲无人自动关闭时间以激活该功能。 - 功能激活及架体打开情况下，预计的自动关闭时间全团体同步以精确到分钟的倒计时方式显示在该团体所有列液晶屏上。 - 架内有人、锁定或架体操作等情况下，时间自动清零重新计数。. 16; 温湿度显示; - 可设置温湿度共享的位置。 - 如果本身具备温湿度显示模块，可设置温湿度更新速率。 3.▲温湿度传感器具备IP55级别防尘防水功能，提供本项目公示之前第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告作为佐证，检验（测）报告需带CMA、CNAS标识，提供产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）。. 17; 维护帮助; - 系统故障情况下，用户可切换到单列移动操作（可设定运行距离及运行方式：曲线或固定速度）。 - 保存最近≥60条管理员设置记录。 - 保存不低于20天的用户操作记录，用户对架体的移动操作、手摇操作均记录在案。记录需包含操作时间及操作的列号。 - 移动列上可查看该列所有传感器状态。 - 可在固定列上通过发送若干数量的探测包及应答来判断固定列与活动列间的通讯质量及故障点（无响应点）位置。也可以通过指定监听时间内的信息，来判断固定列到移动列间、或固定列到管理计算机间的线路是否受到干扰。. 18; 语音开架; 用户可在库房内直接用语音命令词与列号自然组合的简便方式控制任意列架体的左右移动、关闭、通风、停止操作。语音识别器采用4麦以上拾音以提高信噪比及识别率，采用成型外壳封装，可安装在任意列架体面板任意位置上，安静环境下有效距离3米以上，保持时刻开启状态而不需要用户使用前点击按键等方式去手动启用，采用唤醒词启动以提高可靠性及安全性，支持的列号不少于完整的2位数字（1-99）。（验证方式：1、分别进行语音操作架体的左移、右移、关闭、停止操作。2、任意指定99以内的3个列号进行正确识别操作，因为不同人的口音问题，允许操作者更换到临近的数字测试，比如：46允许更换到45及47）。. 19; 状态灯条; - 架体面板上具备贯穿式灯条，颜色保持一致，用户可在任意列液晶屏上设置该颜色。 - 颜色的设置既可用不低于24个色卡方式，也可指定RGBW值的方式。白色的色温在6500-7500K之间。 - 架体左右移动时，用对应方向的流水灯指示，流水快慢用户可自由调整。 - 亮度可用户调整。 - 架内有人时，移动列侧的灯条一半亮红色，一半熄灭，以醒目的方式框定警示。 - 锁定情况下，锁定的列用红色警示。 - 温湿度超限时，用黄色警示。 - 灯条与面板基本齐平，高度误差±2mm。 ▲状态灯条须提供本项目公示之前第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告作为佐证，检验（测）报告需带CMA、CNAS或ilac-MRA标识，原件备查。. 20; A4灯光标牌; - 采用PVC或玻璃材质的面板可显示用户自定义编排的任意文字及图形（如单位LOGO），从而完全取代传统的纸质标插及贴纸。在停电情况下，仍可正常显示列号与自定义内容。 - 显示区域大小为标准A4尺寸（210mm×297mm），允许误差±10mm。 - 显示区域应包括（不限于）：上横条、下横条、警示图标、用户自定义的主区域。其中上下横条即可用于架体移动方向指示，也可静态装饰点缀。 - 上横条、下横条、主区域这3块的颜色均可用户独立设置，用户既可以通过不低于25种的色卡点选方式，也可以直接通过RGB输入值方式设置，每种颜色均可以采用一定分量的白光辅助以增强亮度。设置前可预览。任意列屏幕均可单列设置及可团体同步设置。 - 白光色温在6500K-7500K之间。 - 显示区域与边框应在同一水平面，上下及缝隙误差±1mm。 - 所有显示的字体或图形边缘应清晰无明显锯齿状。 - 如果每块灯光标牌内的灯珠数量超过20颗，为长期使用下的可靠稳定保障及维护保障，不得采用内置IC控制方式的灯珠（无通用性，长期运行的可靠稳定性无法保障）。. 21; 管理软件与接口; - 软件具备智能计划任务数据库备份功能。 - 支持批量开架任务。 - 支持组合式权限管理模式。 - 任意条件组合式查询，查询条件记忆功能。 - 免安装Excel实现档案数据的标准导入导出接口。 - 具备电脑远程操作密集架存放档案功能。 - 软件可管理上百区的智能密集架，架体监控画面可自由缩放，实时显示架体移动状态，需要操控架体时，系统自动弹出架体控制面板的模拟画面，实现与在架体上操作相同的控制体验。 - 模拟真实的架体结构，绘制档案存放分布图。直观显示每个单元格当前容积率，以及档案的在库外借状况。 - 可自定义档案库条目：在系统设置中提供表格模式的档案模板设计器，支持两级模板管理，可以根据实际情况建立多个不同格式的档案库，用户只需简单定义好各档案库中条目的相关属性，系统会自动生成功能代码的操作界面。条目可指定数据类型，同时可设定数据格式。通过设置数据格式，可将条目关联到数据字典，或使条目的数据进行格式化显示。 - 可自定义多条件组合式查询、排序：可根据设定组合出无限多种查询和排序条件，并可保存。 - 可自定义条目在表格中的外观，包括：条目是否可见、条目所处位置、条目宽度等。 - 自定义条目统计功能，在档案查询和档案利用报表中，数字型条目可自动统计。 - 数据字典免维护功能：不需要一次性输入数据字典中的所有成员，可以在录入数据或修改数据时，即时添加新的字典成员，提高档案录入效率。 - 在进行档案归还时，在快速查找输入框中，输入或扫描档案编号,系统会自动跳转到档案归还页面，同时在归还清单中显示此档案。. 附件3：智能环境监控系统技术参数要求 序号; 设备名称; 技术规格、参数; 单位; 数量. 智慧档案馆环境监控系统. 1; 环境及安防监控主机; - ARM架构，采用工业级嵌入式微控制处理器，稳定； - 采用嵌入式linux操作系统，提高系统安全和运行速度； - 主机自带VGA液晶显示接口，可直观显示当前动环运行状态；同时带≥2路USB接口，可接入鼠标和键盘进行控制和输入操作； - 内置≥2路RJ45 10M/100M自适应以太网接口； - 自带≥12路光耦隔离开关量输入， RJ-45接口，带12V供电； - 内置≥5路报警输出，其中至少3路为12V光耦输出，2路为容量250V，10A继电器输出； - 内置自带≥6路485通讯串口、RJ45接口，带12VDC供电输出，4级EMC隔离防护； - 内置≥4路RJ45接口的232通讯接口，带4级EMC隔离防火； - AC 220V供电电源，内置≥72W/30min后备锂电池电源可选； - 可配置全网通4G短信语音报警模块，同步支持短信、电话语音和4G无线流量； - 同步支持微信云平台、网页云平台、IOS端和安卓端手机APP报警推送和数据实时查询，支持查看现场视频，微信和APP均有对应的软件著作权； - 支持警笛、电话、短信、微信、邮件和手机APP多种报警方式； - 同步支持B/S和C/S架构，除了支持WEB界面，还支持本地客户端软件； - 支持网络远程升级，支持多主机一键同步升级； - 支持中控门禁不使用SDK直接协议对接，实时监测门禁开门操作。 - 支持系统无响应时，硬件自动重启，无需人为干预和维护； - ≥19寸 1U全铝主机尺寸，前置OLED液晶，支持实时状态显示； - 远程控制支持云透传，无需固定公网IP或NAT端口映射； - 完美兼容99%第三方产品接入，只要有协议都能进行对接； - 可直接外接VGA触摸屏，方便管理人员现场查看动环数据，触摸屏上画面需随客户端界面更新保持同步，不允许使用串口触摸屏； - 出于系统稳定考虑，主机内置主板必须为单一一体主板，不允许由多块主板连线组成； - 支持内置470-510MHZ频段的8接收通道和1发送通道的LORA无线采集网关，实时采集前端无线LORA传感器的数据，简化布线； - 支持IEC61850和IEC104协议对接，同时支持私有协议对接开发。系统支持根据配置自动导出IEC61850平台所需的ICD文件，同时能自动生成104点表信息。 24.▲工作环境：-40℃-70℃；防震频率：10HZ-150HZ。须提供本项目公示之前第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告作为佐证(加盖生产厂家公章)，检验（测）报告需带CMA、CNAS标识，原件备查。; 台; 1. 2; 环境及安防监控系统; - 平台支持B/S C/S架构，支持WEB远程浏览，支持客户端远程浏览，支持远程设置系统各项参数，修改后立刻生效，无需重启系统。 - 平台支持档案库房十防监控系统、档案库房环境监测系统、恒湿恒温系统、门禁监控系统、安防监控系统、能耗管理系统、密集架管理系统、支持档案库房RFID管理系统接入、支持3D库房系统系统等于一体，各系统采用模块化理念，任意选择，任意组合。 - 平台画面展示与数据库、实时数据与画面展示、本地端与WEB端、固定端与移动端画面和数据刷新均保持高度一致性，画面分辨率自适应，自由同比例缩放； - 平台自动对操作人员、操作内容、操作时间、故障点、故障内容、故障处理、故障时间等信息进行完整地记录，提供实时表格与曲线两种查询方式，方便管理者借助直观的图形显示，快速分析系统运行状况，为管理者提供完备的系统操作维护资料。系统内嵌强大报表管理系统。 - 平台可区分多级报警级别，根据需要设定报警级别，报警事件发生时系统自动按事件级别排队报警、处理，并对应各级别发送报警信息;系统提供电脑弹窗、多媒体语音、电话、手机短信、E-mail、微信等多种报警方式供选择，在发生报警事件时，保证警情的及时告知。 - 平台具有强大的权限管理功能，可对管理者和使用者分配不同的操作使用权限，并对所有管理者和使用者根据职能进行分组管理，防止系统信息泄露和被非授权人员所干扰。; 套; 1. 3; 控制主机; - CPU型号 i510代以上,内存容量≥8GB内存。 - 硬盘容量≥256T固态硬盘。 - 网络通信,无线网卡支持802.11b/g/n无线协议,有线网卡1000Mbps以太网卡 配无线键盘鼠标。; 台; 1. 4; 大数据可视化平台; - 具备拼接大屏的实时数据传输与监控管理，具备库房3D模式、环形模式、列表模式，设备类型饼型和柱形分析图、24小时温湿度空气质量展示、系统健康状态、事件列表记录查看、撤防布防；环境设备运行状态列表、设备定位、设备监控操作功能。 - 显示参数：≥85寸液晶显示分辨率：≥3840×2160可视角度：≥178°背光：直下式广色域：DCI-P3 94%刷新率：120Hz 支持VRR 48-120Hz。 - 接口及数量HDMI：≥3个（至少含一个4K 120Hz，含一个eARC）AV：1个USB：2个ATV/DTMB：1个以太网：1个S/PDIF：1个。; 套; 1. 5; 区域控制器; - 内置windows7操作系统。 - 遵循国际工业监控开发式设计标准，支持众多厂商的智能和非智能设备。 - ≥18.5寸电容触控宽屏,分辨率≥1024*768,cpu:双核处理器以上。; 台; 1. 6; 智能AI短信报警; - 报警主机可TXT转语音电话报警的设备，监控主机只要发送简单的指令，设备可自动将相关的报警信息转为中文多媒体语音信号拔打电话告警，同时还可通过外部连接多媒体音箱播放中文语音告警；插入移动或联通SIM手机卡后设备还支持发送中文短信告警。提供本项目公示之前第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告作为佐证，检验（测）报告需带CMA、CNAS标识，提供全国认证认可信息服务平台网站的查询截图并加盖公章。 2.▲静电：放电（ESD)抗扰度B级：浪涌：（抗击）抗扰度B级。; 1; 1. 7; 智能采集箱; - 规格：≥550*450*100mm 箱体整体采用≥0.9mm冷轧板，静电喷涂工艺，壁挂式安装。 - 供电：220V 10A 品字插头，独立开关全铜触点，内置5*20 10A快熔保险。 - 电源模块:输入电压110-220输出电压：12V 200W 工作温湿度：-30+70℃具有短路、过载、过压保护功能，可兼容智能环境及安防监控系统主机模块及智能POE数据交换模块，内置光电报警模块当系统正常时为蓝光氛围灯，当系统报警时红色灯光闪烁。 - 输入电压：12V，报警音量：90-120分贝，报警方式：声光报警，安装方式：壁挂安装，规格：≥210*115*40mm。; 台; 1. 8; 无线串口服务器; - 220V转DC12V金属外壳，主要实现现场设备ModBUS控制协议与TCP/IP协议之间的转换，一端接485通讯总线，另一端接局域网，所AC有采集信号通过协议转换器输入到控制主机，所有控制信号通过协议转换器控制模块以控制受控设备启停。▲静电：放电（ESD)抗扰度B级：浪涌：（抗击）抗扰度B级。提供本项目公示之前第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告作为佐证，检验（测）报告需带CMA、CNAS标识，提供全国认证认可信息服务平台网站的查询截图并加盖公章。; 台; 1. 9; 设备安装调试; 布管、布线，设备安装调试。; 项; 1. 智慧环境监测控制系统. 10; 温度湿度传感器; - 直流电源：10-30V DC最大功耗0.4W - 准精度：湿度±2%RH(60%RH,25℃) - 温度：±0.4℃（25℃） - 工作温湿度：-20℃~+60℃，0%RH~95%RH - 探头工作温度：-40~+80℃ - 探头工作湿度：0~100%RH - 温度显示分辨率：0.1℃ 湿度显示分辨率：0.1%RH - 长期稳定性温度≤0.1℃/y湿度≤1%RH/y - 响应时间温度≤25s（1m/s风速）湿度≤8s（1m/s风速 - 通信协议：Modbus-RTU通信协议 输出信号：485信号; 台; 1. 11; 温度湿度监测软件模块; - 实时监控温湿度数据，工作态正常与否进行实时监测和显示；当温湿度超限时背景色变红正常状态背景色为绿色显示。 - 可对监测到的各项参数设定上下限阀值，一旦参数发生超限报警，在相应的。位置发生报警的参数会变红色显示，同时产生报警事件进行记录存储并有相应的处理提示，系统一旦监测到有报警或参数越限（可设置），系统将自动进行声光色告警，也可以进行短信通知或者语音通知。 - 对温度、湿度可作曲线记录，可通过曲线记录，直观地看到温湿度的运行品质及Excel文件输出。 - 事件查询与报表生成：对温湿度的报警事件，可以进行查询及Excel文件输出。; 套; 1. 12; 智慧环境感知仪; - 直流供电（默认）10~30V DC功耗 0.5W - 通信接口485通讯（modbus）协议 - 响应时间≤90S预热时间 ≤2min - 规格：≥133*133*39mm - PM2.5精度：±3%FS（@100μg/m3、25℃、50%RH） - 测量范围PM2.5 0~500ug/m3 PM10 0~500ug/m3 - 甲醛气体：0~2ppm TVOC:0~5mg/m3 - 烟雾：0~2000ppmCO2：400~5000ppm - 温度：-20℃~+85℃ 湿度：0%RH~95% - 集CO2、PM2.5、PM10、温湿度、TVOC 、烟雾及甲醛于一体的综合型空气质量传感器。可对所处环境进行实时侦测，并通过一定的协议格式输出数据。; 台; 2. 13; 智慧环境感知仪监测模块; - 实时检测CO2、PM2.5、PM10、温湿度、TVOC 、烟雾及甲醛实时状态，工作态正常与否进行实时监测和显示；对粉尘浓度现场粉尘浓度值进行实时监测和显示。 - 对检测到的全部数据分类查询可作曲线及表格记录，Excel文件输出。 - 事件查询与报表生成：对粉尘浓度的报警事件，可以进行查询及Excel文件输出; 套; 1. 智慧安全监控控制系统. 14; 水浸探测器; - 漏水检测器进行泄漏检测和跟踪，RS-485接口可进行远程组网管理，亦可单机使用，自带2米的感应绳。▲防水防尘TP等级证明材料；提供本项目公示之前第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告作为佐证，检验（测）报告需带CMA、CNAS标识，提供全国认证认可信息服务平台网站的查询截图并加盖公章，原件备查。; 台; 2. 15; 水浸传感模块; - 实时监测采集的现场信号进行数据实时分析处理及数据存储，系统自动记录漏水的报警信息（日志内容包括：发生报警的时间、报警的内容、报警是否已经解除等），并可对报警日志信息查询、输出Excel文件。; 套; 1. 16; 烟雾传感器; - 联网型光电烟雾探测器，联网输出/LED指示报警,采用微处理器控制。 - 自动复位/断电复位工作电压：DC12V,静态电流：≤2mA。 - 报警电流：灵敏度等级：1级,监测面积：15-25平方米。 - 通讯方式：ModBus-RTU 485。; 台; 1. 17; 消防辅助报警系统模块; - 实时监测采集的现场信号进行数据实时分析处理及数据存储，系统自动记录烟雾报警的的报警信息（日志内容包括：发生报警的时间、报警的内容、报警是否已经解除等），并可对报警日志信息查询、输出Excel文件；; 套; 1. 恒湿恒温净化控制系统. 18; 智能空调控制器; - 控制器可控制1台带遥控器的普通空调，通过学习并存储空调遥控器的指令代码来实现控制，自带≥2路DI、2路DO(继电器干节点)、1路RS485通讯接口，通过检测空调送风口温度、回风口温度、电流综合判断空调的运行状态。 - 可实现定时开关机、远程开关机、工作模式切换、温度调节等功能，同时可进行来电启动空调、智能检测制冷系统有无问题或存在着的隐性故障; 台; 2. 19; 空调控制系统软件模块; - 实时监控普通空调的运行状态，可对监测温度湿度设定上下限阀值实现自动控制，一旦发生超限报警，在相应的位置发生报警的参数会变红色显示，同时产生报警事件进行记录存储并有相应的处理提示，并第一时间发出多媒体语音、电话语音拨号、手机短信、E-Mail、声光等对外报警。 - 多媒体语音、电话语音拨号、手机短信、E-Mail、声光报警可根据需要设定。; 套; 1. 20; 除湿加湿一体机; 1.尺寸：≥580mm(L）*445mm(W）*1900mm(H）±1mm。 2.电源：220V/50HZ。 3.功率：0.8-1.2KW。 4.重量≥131kg。 5.加湿量≥6-8kg/h。 6.除湿量≥70-90（L/24h）。 7.风量：0-1600m³/h。 8.适用面积：60-100m²。 9.除湿加湿净化为一体，依据标准设定库房环境阈值自动运行。 10.采用EC变频风机，依据湿度和空气质量自动节能运行。 11.采用不低于YZBLTHH-7寸抗干扰工业显示屏控制除湿.加湿.净化等功能。 12.采用工业级的PLCZB智能控制系统，标配YZBLTHH-RS485通讯，可通过USB导出历史数据，温湿度与空气质量以年月周日形成数字或曲线报表功能。 13.为了避免水箱漏水隐患采用双层水箱。 14.支持人工加水排水.水车自动加水排水等安装方式。 15.具备空气质量传感器校准功能。 16.设备需具备漏水报警.溢水报警.水满报警.通信故障报警。; 台; 2. 21; 智能移动水车; 1.尺寸：≥460mm(L）*525mm(W)*865mm（H）±1mm。 2.容量：≥90L。 3.重量：≥52.6(kg)。 4.智能移动水车与除湿加湿一体机无缝对接，具备自动补水与排水功能。 5.设计寿命≥15年以上。 6.防漏水：双层水箱设计，双层漏水防护。 7.防渗水：304不锈钢材质（耐腐蚀），无缝焊接。 8.自动补水功能:主机加湿时内置水箱缺水的情况下自动补水.除湿时内置水箱水满自动启动排水至水车。 9.自动提醒：水车水满自动停止补水功能.水车缺水保护功能（加湿缺水时提示工作人员加水.除湿水满时提示工作人员排水）。 10.无噪音：静音移动脚轮。 11.易清洁：沉降式排水阀。 12.防虹吸设计，有效防止虹吸回流。; 台; 2. 22; 除湿加湿一体机模块; - 彩色触摸屏控制系统智能编程可控系统 - 配有湿度控制系统，湿度可调范围在00-99% - 可实现温湿度显示现场校准 - 湿度自由设定、实时显示实际环境温度、湿度 - 实时存储温湿度，最长存储可达3个月 - 可查询报警记录、维护运行依据数据实时调整 - 具有风机运行模式设定功能，可设定高速风、中速风、低速风控制 - 断电自动重启功能,重要信息存储功能,信息掉电保护后无需重新设置。; 套; 1. 智慧安防监控控制系统. 23; 红外探测器; - 供电电源10~30V DC 功耗 0.3W - 传感器类型：微波传感器 - 报警延时0-65535S可调 （报警持续时间） - 延时报警软件设置（发生报警的延时） - 工作频率24.00~24.25Ghz - 安装方式吸顶 - 安装高度2.5~6m - 探测范围≥直径6m(安装高度3.6m时) - 探测角度全方位360° - 信号输出RS485（Modbus-RTU） - 通信协议Modbus-RTU - 采用8-bit低功耗CMOS处理器，具有自动温度补偿功能，抗RFI干扰：20~1000MHZ; 台; 2. 24; 红外报警模块; - 实时监测采集的现场信号进行数据实时分析处理及数据存储，输出处理所有的报警信息，记录报警事件，管理人员可通过现场监控平台软件实时了解库房内人员活动态况。; 套; 1. 25; 视频监控模块; - 摄像机直接接入环境监控主机环境监控平台系统中，通过动环监控系统存储保存即可实时预览图像，并可本地录像; 套; 1. 26; 网络摄像机; - 1/3 CMOS ≥200万像素ICR日夜型筒型定焦网络摄像机，红外20-30米。每台主机仅支持接入≥8台高清摄像机。; 架; 6. 27; 监控存储硬盘; - 硬盘尺寸3.5英寸 - 硬盘容量≥4000GB - 盘片数量≥4片 - 单碟容量≥1000GB - 缓存≥64MB - 转速≥5400rpm - 接口类型SATA3.0 - 接口速率6≥Gb/秒; 块; 2. 28; NVR存储; - 视频分辨率≥1024×768视频制式HDMI/VGA录像方式手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像、视频输入4路语音对讲1个RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） - 网络协议IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址）等 - 其它参数支持≥200M网络接入带宽 - 支持最大500M像素接入 - 支持4SATA - 支持8/16/16路同步回放; 台; 1. 29; 显示视器; - ≥2K显示器，LED显示器，广视角显示器 - 屏幕尺寸：≥21.5英寸 - 面板类型：IPS - 可视角度：≥178/178° - 视频接口：≥HDMI×2，Displayport - 底座功能：倾斜：-2-15° - 电源性能100-240V交流，50-60Hz - 电源功率最大:30-37W - 典型:25-30W - 待机:0.0-0.8W; 台; 1. 30; POE交换机; - 网络标准：IEEE 802. 3. IEEE 802. 3u. IEEE 802. 3x. IEEE 802. 3af. EEE 802. 3at - 端口≥5个10/ı00Mbps RJ45端口，其中1-4端口支持PoE功能 - 指示灯每台设备只有一个Power指示灯 - 每端口只有一个Unk/Act指示灯 - 网络介质 - 10BASE-T：3.4.5类非屏蔽双绞线 - 100BASE-TX：5类及以上非屏蔽双绞线 - 模式开关 一个网络延长模式开关 性能支持1K的MAC地址表深度 - 使用环境 - 工作温度：O。C～40。C - 存储温度：-40。C～70。C - 工作温度：10%-90% RH不凝结 - 存储湿度：5%-90% RH不凝结 - 输入电源53.5VDC 0.81A; 台; 1. 31; 门禁控制模块; - 实现对人员出入情况的管理。 - 通过TCP/IP与门禁系统联接，可实时将门开关情况录入门禁系统，可通过门禁系统远程控制门的开关、赋相关权限等，监控平台通过TCP/IP与门禁系统整合，可通过监控平台进行门禁操控等。; 套; 1. 32; 网络门禁控制板; - 双门双向控制,2万张卡管理权限,10万条脱机存储记录,TCP/IP局域网广域网联网控制，以嵌入式环境及安全监控主机通信实现全功能管理。▲工作温湿度：5℃~+40℃，恒定湿热：湿度80%RH，温度40℃，提供本项目公示之前第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告（加盖生产厂家公章）作为佐证，检验（测）报告需带CMA、CNAS标识，原件备查。; 块; 2. 33; 人像识别门禁主机; 用户数≥10000人 指纹容量≥10000枚 面部容量≥10000张 记录容量 ≥10万条 显示屏≥5寸TP彩屏 通讯方式TCP/IP、选配WIFI 基础功能记录查询、Photo ID、带摄像头 使用温度0℃～45℃ 使用湿度 20%RH～80%RH 电源规格≥DC12V 2-5A 尺寸≥203*92*21.5mm ▲工作温湿度：5℃~+40℃，恒定湿热：湿度80%RH，温度40℃，提供本项目公示之前第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告（加盖生产厂家公章）作为佐证，检验（测）报告需带CMA、CNAS标识，原件备查。; 台; 2. 34; 双门磁力锁; - 承受拉力：≥280Kg (600lbs) - 工作电流：DC12V/400-800mA - 防护性能：内置反向突波保护功能 - 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 - 专业无残磁设计，产品坚固耐用。; 把; 2. 35; 开门按钮; - (NO/COM) 常开≥2接头 - (NO/NC/COM) 常开常闭≥3个接头 - 适用类型：适用空心门框及埋入式电器86盒使用 - 适用温度：-10～+55°外形尺寸：≥长86x宽86x厚20(mm); 个; 2. 36; 机箱电源; - 输入AC180~250V 50Hz - 输出DC12V 30VA - 重量900-1500g - 环境温度-20℃—55℃ - 相对湿度30%—90%; 台; 2. 附件4：智能气体消防系统技术参数要求 序号; 项目; 参数; 单位; 数量. 1; 智慧消防灭火控制系统; 1.操作系统：V1.0版本 2.工作环境 ：温度:10℃～+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） 3.工作电压：AC220V±20%/50Hz 4.容量：324点 5.电源：DC24V/6A(标配) 6.备用电源：DC12V/7AH(标配) 7.输出触点容量：7A/DC24V 8.输出电流：≤3A 9.打印机：专用微型打印机(标配) 10.分布式智能联动控制系统,无极性信号二总线,方便施工布线,避免接线错误。 11.采用模糊控制理论对数据进行处理，从根本上消除漏报、误报，提高了稳定性。 12.回路内终端设备地址码可任意混编，提高回路地址码利用率。 13.控制器可以自动识别回路内终端设备地址重码，杜绝灭火分区串扰启动。 14.行业内独家火警、故障信号主动上传技术，使控制器响应时间只需2秒。 15.可使用U盘进行数据备份和恢复。 16.每个灭火分区具有独立的声光启/停按键和手/自动转换开关，可独立设置自动放气条件和自动放气条件延时时间。 17.独有的生产工艺，在高温、高湿、高寒及高海拔的环境下都能正常使用。 18.ESD静电防护等级8000V，抗干扰能力更强，专用防雷技术，减少或避免雷击造成的设备损坏。 19.24小时无人值守，发生火情将自动灭火。 20.档案管理专用系统：有效保护档案管理系统中的子系统，方便对接档案管理一体化平台。; 台; 1. 2; 智慧消防系统启动装置; 1.工作电压：DC24V； 2.开启压力：≥90N 3.底座材质：铜合金HPb59-1。 4.▲智慧消防系统启动装置须提供本项目公示之前第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告作为佐证，检验（测）报告需带CMA、CNAS标识。 内容包括Cu57.00~60.00，Fe≤0.50，Pb0.80~1.90，Ni≤0.5，Zn余量，Cu+所列元素总和，≥99.0。; 个; 3. 3; 智慧消防系统信号传输装置; 1.工作电压：DC24V； 2.开启压力：≤0.45MPa 3.信号传输装置：材质为HPb59-1。 4.▲智慧消防系统信号传输装置，须提供本项目公示之前第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告作为佐证，检验（测）报告需带CMA、CNAS标识。 内容包括：Cu57.00~60.00，Fe≤0.50，Pb0.80~1.90，Ni≤0.5，Zn余量，Cu+所列元素总和，≥99.0。; 个; 3. 4; 点型感烟探测器; - 工作电压：总线24V - 工作指示：状态指示灯：巡检时闪烁，报警时常亮 - 壳体材料：ABS,白色 - 编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码1-324任选 - 外形尺寸：≥φ105×43mm（带有底座）; 个; 4. 5; 点型感温探测器; - 工作电压：总线24V - 工作指示：状态指示灯：巡检时闪烁，报警时常亮 - 壳体材料：ABS,白色 - 编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码1-324任选 - 外形尺寸：≥φ105×43mm（带有底座）; 个; 6. 6; 声光报警器; - 工作电压：总线24V，电源DC24V±20% - 2.壳体材料：ABS,红色 - 3.编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码1-324任选 - 接线方式：四线制：信号线+电源线; 个; 4. 7; 紧急启停按钮; 1.工作电压：24V（脉冲调制） 2.连接方式：无极性两总线（L1、L2） 3.编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码1-324任选. 4.外形尺寸：≥90×90×38.3mm 5.使用环境：温度-10℃~+55℃，相对湿度≤95%; 个; 2. 8; 放气指示灯; 1.工作电压：总线24V，24VDC 2.壳体材料：ABS 3.编码方式：通过编码器可进行电编码，地址编码1-324任选 4.接线方式：四线制：信号线+电源线; 个; 2. 9; 输入输出模块; 1.工作电压：DC24V±20% 2.工作指示：红色启动指示灯（巡检时闪亮，动作时常亮） 3.编码方式：通过编码器进行电编码，地址编码1-324任选 4.外形尺寸：≥85×85×30mm; 个; 2. 10; 150L柜式七氟丙烷气体灭火装置; 1.外型尺寸：≥550×510×1880mm 2.公称工作压力：≥4.2MPa； 3.公称容积（L）：150； 4.贮存压力：2.5MPa； 5.最大充装密度：1.12kg/L； 6.灭火剂喷放时间≤10s; 套; 3. 11; 七氟丙烷灭火剂; HFC-227ea；消防产品终身责任制，公司采用国标七氟丙烷药剂。国标HFC-227ea， 1.纯度≥99.6﹪； 2.水份/（mg/kg）≤10 ； 3.酸度（以HF计）/（mg/kg）≤1； 4.蒸发残留物/﹪≤0.01； 5.沸点： -16.4℃ 6.液体密度： 1.41g/ml(20℃) 7.冰点： -131.1℃ 8.臭氧层消耗潜能值（ODP）： 0 9.临界温度： 101.7℃ 10.临界压力： 2.91Mpa; kg; 405. 12; 0.2泄压装置; - 开口尺寸：600*400mm - 2.泄压面积：0～0.2㎡ 3.开启压力：1050Pa±50Pa; 套; 1. 13; 稳压电源箱; 1.交流输入电压：AC220V±10% 50Hz 2.总线工作电流：≤3uA 3.安装方式：壁挂式安装 4.使用环境：室内，温度0℃-+40℃，相对温度≤95%（40℃±2℃ 无凝露）; 台; 1. 14; 安装调试费; 安装调试费; 项; 1. 附件5：RFID智能管理系统技术参数要求 序号; 名称; 参数要求; 单位; 数量. 1; RFID档案标签; 工作频率：920～925MHz 符合标准：EPCGlobal C1\G2、ISO18000-6C 标签尺寸：≥112×26×0.23mm 工作模式：可读写 存储容量：TID96bits、EPC128bits 标签为单面不干胶，可打印立案号、归档号等信息 防盗标识：采用AFI作为防盗的安全标志方法，且AFI标志位用户可以自由修改; 个; 10000. 2; RFID 层架标签; 工作频率：920～925MHz 符合标准：EPCGlobal C1\G2、ISO18000-6C 标签尺寸：≥102×18×3.5mm 工作模式：可读写 防冲突性：能保证工作区间内多个标签的同时可靠识读 安装到金属层架板后，读取距离≥10cm 材质：透明亚克力、不干胶面纸、强力背胶 可定制打印层架信息、馆徽标等; 个; 1260. 3; 馆员工作站; 功能要求： 具备标签转换功能，可将档案的档号等信息写入RFID标签 支持档案的借阅、归还、续借等功能 根据全宗号、案卷号、目录号等关键，进行档案的检索 可以非接触式的快速识别粘贴在档案上的RFID标签，可同时读取多本档案 可以对档案标签防盗位进行复位或置位 提供设备配套驱动程序文件、相关档案馆业务应用程序文件 提供档案规范放置辅助功能 技术要求： 工作频率：920～925MHz 符合标准：EPCGlobal C1\G2、ISO18000-6C 产品尺寸：≥470×510×400mm 通讯接口：USB≥6个、网口1个、串口1个、WIFI 显示屏：≥21.5寸液晶显示屏，分辨率≥1920×1080，屏占比≥88.2%，窄边框设计 主机：CoreI3四核以上、≥8G DDR4内存，≥256G固态硬盘，静音设计 嵌入式键盘，与操作平台一体式化设计，内置氛围灯，≥8种颜色可切换； 操作平台采用铝+钢化玻璃，厚度不超过15mm； 屏幕可升降，可升降幅度不低于10cm； 屏幕视角可上下调节，可调节角度为85~105度。屏幕左右旋转，左右旋转转度不低于45度；; 台; 1. 4; 智能盘点车; 功能要求： 实现档案的上架、盘点、理架、查找等功能 实现按档案件、盒、层架三级管理，档案盒可以采用RFID标签或二维码 盘点：能显示当前层应有档案数，并能够生成在架档案列表，同在借档案列表比对后能生成未在架档案列表、错架档案列表，以及提示错架档案正确位置 上架：扫描上架档案，提示档案应在的物理位置 查找：在盘点操作界面输入检索条件，在数据库中进行标注，在对在架档案点检时自动提示 顺架：盘点过程中发现与序列表不符的档案进行提示，标示所在位置 档案定位：能将档案架位信息与单册信息相关联，更新单册位置信息，并提供系统显示 数据采集处理及批处理：可在盘点过程中生成表单.; 台; 1. 5; RFID门禁; 功能要求： 具备RFID标签检测与防盗报警功能 具备门禁软件监控系统，实时显示非法出入档案详细信息。 内置红外检测装置，可识别运动方向，并进行人员双向计数。 具备离线报警功能，在网络断开时能够检测档案是否办理出库手续，并正常报警。 系统需提供接口以实现远程诊断、监控。 技术要求： 工作频率：920～925MHz 符合标准：EPCGlobal C1\G2、ISO18000-6C 通讯接口：TCP\IP、USB 充电接口：AC220±10% 材质：防火ABS、钢化玻璃、钣金 采用钢化玻璃面板，具有防爆性质、耐磨损、防划伤 安装方式：膨胀螺丝固定安装、固定踏板两种方式可选 走线方式：地面埋线管、天花板走线两种方式可选 提供声光报警模式，声音大小可调节；蓝红两种LED灯（通电正常为蓝灯，报警显示红灯） 单通道监测宽度：80～200cm 单片门的尺寸：≥1485×380×65mm 门禁通过红外触发启动读取，可降低功耗，延长使用寿命; 套; 1. 6; RFID智能管理系统; 实现档案的RFID标签电子化标识，RFID标签存储档案的基本信息。 采用SQLSever关系型数据库，存储RFID标签数据、借还记录、告警记录等。 档案加工：可根据馆方需求，以卷为单位，或以盒为单位粘贴RFID标签。与档案管理系统对接，自动获取档案信息，并写入RFID标签或数据库。具有标签注册、更换、注销等功能。 上架：通过手持机或盘点车，实现档案与层架的关联，实现档案上架。 调档申请：与档案管理系统对接，实现调档申请的自动获取。 借阅出库：根据调档申请，使用盘点车或馆员工作站，实现档案的出库操作，并上报档案管理系统。一次可实现多份档案同时出库。 归还入库：档案归还时，通过盘点车或馆员工作站实现档案入库，并上报档案管理系统。一次可实现多份档案同时入库。; 套; 1. 7; 标签加工; 完成RFID档案标签的粘贴 完成RFID档案标签的数据写入，档案信息从档案系统中获取 在RFID系统中记录档案的案卷号、全宗号、目录号、题名、责任者等，有优化的存储方案 完成档案与层架的关联 若存在盒标，要完成档案与盒的关联; 个; 11260. 附件6：实物档案柜技术参数要求 1、执行标准 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》 2、具体要求 实物档案柜双柱单面结构，全拆装式，层间距可自由调整；整体要符合力学原理，受力均匀，不能出现下塌现象。 ▲钢板全部采用优质冷轧钢板。板材厚度：底座≥1.5mm，立柱≥1.5mm，搁板≥1.0mm，挂板≥1.0mm，顶板≥1.0mm，侧板≥1.0mm。 钢板均应符合GB/T 5213-2019标准，化学成分和力学性能检测合格。提供本项目公示之前第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告作为佐证，检验（测）报告需带CMA、CNAS标识。 1）底座：五折弯结构，成型高≥100mm，钢性足，不变形，结实坚固。 2）立柱：成型截面 ≥50*39mm，三面双压筋，增加立柱稳定性。立柱均匀冲孔，层数和间距可按需要调整。 3）搁板：正面双V压条设计，两侧面各有一条压筋，两侧面厚度≥25mm，结构刚性足，承重能力强，每层承重≥ 80KG。 4）挂板：不少于10只挂钩且挂钩与立柱孔能装配自锁。两个加强孔上下各压1条加强筋增加挂板刚度。 5）顶板：表面平整、美观，具有良好的防尘、防潮功能。 6）侧板：整体折弯成凹凸型，增加侧面板侧向刚度。 7）表面处理：钢制部件应经酸洗去锈、脱脂、去油、漂洗、磷化、表面钝化后采用环氧树酯静电粉沫喷涂，高温流平、固化。涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不应有流挂、起粒、邹皮、露底、剥落、伤痕等缺陷。 附件7：档案除尘净化整理台技术参数要求 序号; 名称; 参数要求; 单位; 数量. 1; 档案除尘净化整理台; 1. 档案除尘净化整理台由档案整理台和档案净化柜二部分组成，柜体采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表面经清洗、除油、除锈、并按照规范要求进行磷化处理，采用先进的静电亚光喷塑工艺，使用优质环保涂敷材料制作而成；档案整理台采用全敞开式工位设计，台面下方配备不低于1个抽屉，可存放工具和物品；档案物净化柜独立控制，每个柜门配备密封条，柜体内置档案消毒隔板。 2. 档案整理台采用负压吸尘技术，向下吸风可使档案修复整理过程中的粉尘随空气吸入台面内进入空气净化组件进行过滤、净化，使粉尘不会无序漂浮进而影响档案整理工作人员身体健康，有效阻止污染物扩散，减小污染范围； 3. 整理台配备大风量、多叶片离心风机，可以根据档案污染程度选择高风速或低风速运行，净化柜配多个静音风机，风力可达 1000-1300m³/h，不仅使工作环境空气流通性好，而且净化效果更佳； 4. 多级净化，有效过滤空气中的悬浮粒子：包括细菌、病毒、真菌孢子、花粉、 过敏原、氡气衰变物、石棉等，PM2.5 一次性净化率高达 99％； 5.整理台配备人体感应装置，能够做到智能控制，人在设备自动启动，人走设备自动关闭； 6. ≥15寸全彩工业触摸屏，通过6合一空气质量感应器监测，实时显示室内温度、湿度、PM10、甲醛、 TVOC、二氧化碳浓度，可独立或同时控制档案整理台和净化柜; 7.档案净化柜有强效和快速二种净化模式可供选择，并采用臭氧、光氢离子、负离子、HEPA三合一过滤网模块相结合，经过高浓度臭氧无死角净化、纳米光氢离子强效净化、臭氧还原三个阶段，使档案净化更彻底； 8.臭氧发生器、光氢离子净化器采用模块化组建，使用寿命超过 10000 小时； 对霉菌、细菌、真菌、病毒净化效率可达 99.9% 以上； 9. 净化柜配电磁锁，开启净化柜门自动锁紧，且空间氛围灯点亮；净化完成后或暂停,电磁锁按钮点亮，点击自动弹开；以避免消毒时柜门能随意打开而造成臭氧泄露，进而对工作环境造成不良影响； 10.整理台左侧配备带SUB充电口的开关面板，遇到紧急情况时可快速切断设备的电源，也可以给档案整理配套产品提供电源； 11. 产品具有断电记忆功能，断电后会对运行状态记忆且来电后接着断电前的状态继续完成； 12. 可接入智能档案库房十防监控系统实时监控设备运行状态； 13.外形尺寸 ≥1600*1000*1700（mm）16.电源 220V/50hz 17.功率 300-400W 18.控制方式 智能控制 19.计算机联网 RS-485 20.空气质量监测 温度、湿度、PM10、甲醛、 TVOC、二氧化碳 21.工作模式 手动模式、自动模式、智能感应 22.净化配置 初效过滤网、HEPA高效过滤网、纳米光氢离子、负离子、除酸净化 23.整理台风量 低速300-400h/m³、高速500-600h/m³ 24.噪音 ≤60DB 25.整理台功率 低速100-150W、高速150-220W 26.净化柜工作模式 强效模式、快速模式 27.净化柜原理 高浓度臭氧+纳米光氢离子+HEPA三合一过滤网 28.净化柜门 ≥四门 29.净化柜容量≥320L 30.净化柜风量 ≥250m³/h*4; 台; 1. 附件8：通道监控及异物识别装置 序号; 名称; 参数要求; 单位; 数量. 1; 视频通道系统; - 每个通道配置高清广角摄像头，能够清晰拍摄到通道地面的异物情况。 - 摄像头通过特定开孔支架稳固在密集架顶板处，能够在架体运动时不出现相对运动的情况，更加准确的识别异物。 - 系统配置后台服务器程序，能够上电自启，长时间运行，CPU资源合理分配，能够长久稳定运行，服务器程序采用人工智能算法，通过前期的图片数据采集训练，能够准确的识别通道内的异物情况。 通道监控服务程序能够联动密集架，在手摇或电动打开架体时，程序自动开启并记录，保存的视频存放在对应文件夹内，方便后续追根溯源，通道关闭时，摄像头自动开启异物检测，当出现通道有异物的情况，立马识别将架体停止信号反馈到智能密集架，使架体立马停止保障通道安全。; 列; 30. |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

自合同签订之日起30日内完成交货及安装工作

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

陕西省应急管理厅指定地点

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后  ，达到付款条件起 5 日内，支付合同总金额的 60.00%。

采购包1： 付款条件说明： 验收合格后 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 40.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

由采购人和供应商共同对项目整体进行验收。其内容包括确认设备（产品）的产地、规格、型号和数量、技术指标、性能参数以及质量是否达到合同约定验收标准。1、设备验收：双方共同确认设备（产品）的产地、规格、型号和数量、技术资料是否达到合同约定验收标准，供应商向采购人提交所有技术资料。所验设备（产品）的技术指标、性能参数达不到验收标准的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为设备（产品）验收不合格，供应商应按采购人的要求无条件免费更换或退货，并承担所有相关费用。若在约定整改期内仍达不到验收标准的，采购人可在合同未付款中扣除误期赔偿金。2、质保期满后：由供应商出具质保期运行质量报告，作为质保金支付依据，若存在质量、服务问题，应协商处理。3、若发现供应商有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大产品技术性能，供应商应无条件退货，本合同解除，供应商赔偿采购人相应的损失。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

1、供应商应提供可承担维修职能的公司或全资分公司或办事处，并驻守多名维护技术人员，并提供地点、联系人（常驻工程师）及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问（需提供相关证明材料）。2、服务方式：现场服务。故障报修的响应时间为全年7×24小时。3、在质保期内发生故障，供应商应免费更换或维修，维修响应时间≤2小时，维修工程师抵达现场时间≤12小时。若故障在24小时内无法排除时，供应商必须向采购人提供书面报告，包括故障原因及分析、处理措施；解决问题时间不超过48小时，若不能在承诺的时间内解决问题，则在5个工作日内提供与原问题货物同品牌规格型号的全新货物，直到原货物修复，期间产生的所有费用均有供应商承担，原货物修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备件在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。维修后需要鉴定或校准产生的所有费用均由供应商承担。4、若所供设备（产品）出现严重质量问题，供应商免费更换并承担有此产生的所有费用。5、质保期到期前，由供应商免费对所供设备（产品）进行全面维护保养，确保设备（产品）处于正常运行状态。对于未按约定提供质保服务的供应商或违约的供应商，采购人将拒绝其参加采购人单位的政府采购项目。且采购人有权委托第三方进行维修，所产生的费用由供应商承担，采购人有权从质保金中直接扣除，不足部分应由供应商支付。6、所提供的服务内容应严格按照国家最新发布的规范标准执行，符合采购人的理念及要求，如发生质量问题由供应商承担全部责任。7、供应商应承诺质保期、维保期的售后服务条款（包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面），未提供任何质保期、维保期的售后服务条款或提供的内容不实的以不满足采购文件要求对待。 2、保修期：验收合格后1年。

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。 2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不成，则采取以下第（1）种方式解决争议： （1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼； （2）向 西安仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。 3.在仲裁期间，本合同应继续履行。

### 3.5其他要求

/

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效的主体资格证明 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织 或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 财务状况报告 | 提供具有财务审计资质单位出具的2022年度或 2023年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户证明）。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 税收缴纳证明 | 提供2023年7月1日至今任意一个月已缴纳的纳税证明或完税证明（包含增值税、企业所得税 、营业税至少一种）；（依法免税的投标人应提供相关文件证明）。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 4 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供2023年7月1日至今任意一个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 5 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（格式自拟）。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 6 | 前三年无重大违法记录声明 | 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(成立时间至提交响应文件截止时间不足三年的可提供成立至今的书面声明)。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 7 | 授权书被授权人身份证 | 法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人直接参加投标的须提供其法定代表人身份证),非法人单位参照执行。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 8 | 信用查询 | 供应商不得为“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(采购代理机构查询时限为响应文件递交截止之日)。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 9 | 其他要求 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供书面承诺函，格式自拟）供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标（提供非联合体声明, 格式自拟）。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 11 | 国家秘密载体印制资质 | 供应商具备省级及以上国家保密局颁发的《国家秘密载体印制资质》乙级或以上资质（内容包含“涉密档案数字化加工”类），供应商为陕西省外企业的须提供在陕西省主管部门的备案证明。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本采购包非专门面向中小企业采购 | 本采购包非专门面向中小企业采购 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、 评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 投标报价 | 1、报价唯一； 2、报价货币符合磋商文件要求 ; 3、未超出采购预算或磋商文件规定的最高限 价。 | 开标一览表 投标函 标的清单 投标文件封面 |
| 3 | 投标人名称 | 投标人名称与营业执照、资质证书一致 | 开标一览表 产品技术参数表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 4 | 投标文件的签署、盖章 | 投标文件按招标文件要求签字盖章 | 开标一览表 产品技术参数表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 5 | 投标有效期 | 投标有效期达到招标文件要求 | 投标函 投标文件封面 |
| 6 | 标的数量 | 满足招标文件要求 | 开标一览表 投标函 标的清单 投标文件封面 |
| 7 | 其他实质性要求 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求 | 开标一览表 产品技术参数表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件 投标人应提交的相关资格证明材料 |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.0000分 报价得分30.0000分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 技术参数 | 根据投标人对招标文件技术参数的响应情况进行评审,未带有“▲”的参数存在负偏离的，每条扣1分，扣完为止。带有“▲”的参数存在负偏离的，每条扣2分，扣完为止。 评审依据：提供《技术指标参数响应偏离表》。如招标文件要求提供证明材料的，须提供相关证明材料，否则视为负偏离；如没有要求提供证明材料以技术参数响应一览表的响应情况为准。 | 28.0000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 设备采购配送方案 | 供应商对本项目的设备采购、配送制定具体的方案（包括但不限于设备采购流程、采购渠道选择、采购过程中的质量把控、设备的入库验收、时限保证、物流安全、包装方式、运输方式、配送团队、设备交付等）： 方案完整、实施方案明确，科学合理、操作性强，计(2-4]分 方案可执行性不强，不具针对性，实施不合理，对于采购内容无实质性的方案阐述，计[1-2]分； 未提供不计分。 | 4.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 施工组织方案 | 项目实施方案符合现场实际情况，详细完整、合理、切实可行；供货组织方案、安装方案详细完善、具体合理，有很好的进度计划实施控制保证方案，能明确工期目标的实现；供货方案先进可行，符合采购单位实际情况，物流配送过程行进合理，设备安装及保护方案具体详细，进度安排优于采购单位要求；质量保障措施、工期保证措施得当具体。计(6-10]分； 项目实施方案基本可行，存在一定的缺陷，供货组织方案、安装方案基本完整、合理，有基本的进度计划实施控制保证方案，有相应的保障措施，供货方案基本可行，人员安排能基本满足项目进度要求。计(3-6]分； 项目实施方案描述一般，不详细，方案可操作性一般且凌乱，简单阐述实施方案。计[1-3]分。 未提供不得分。 | 10.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 质量保证 | 所投产品技术工艺先进，性能稳定，符合国际、国内相关标准或行业标准，能够提供质量保证承诺且有产品彩页或技术说明书等，相关证明材料齐全。 1、所投产品技术工艺先进，性能稳定，品质有保证，具有较好的使用效果，符合国际、国内相关标准或行业标准，能够提供质量保证承诺且相关证明材料齐全，计（3-5]分； 2、所投产品技术工艺、性能及使用效果一般，质量保证承诺及相关证明材料不齐全，计[1-3]分。未提供不得分。 | 5.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 样品 | 1.根据采购文件技术参数及工艺要求，提供以下小样，轨道长1000mm一根、立柱长1000mm一根、搁板长度350mm一块、挂板长450mm一块、成型门板一块（长500*400mm）配置锁具；以上规格允许尺寸偏差：±10mm。 根据《采购内容及技术要求》中技术参数逐条对对所提供的小样进行检查，根据提供的样品从材质、工艺、外观、质量、做工等情况进行计分方法检查。 完全满足招标文件要求，质量优良得（5-8]分， 基本满足招标文件要求，质量中等得（3-5]分， 部分满足招标文件基本要求，质量一般得[1-3]分 注：未提供样品或提供不完整的此项不计分。 | 8.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 综合实力 | 投标人提供质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康体系认证、信息安全管理体系证书，且每个认证范围包括“档案数字管理软件研发，档案数字化整理，智能档案密集架(柜)”，每提供一项得0.5分，满分2分。（须提供网上查询，原件佐证备查）。 | 2.0000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 售后服务 | 针对本项目有具体的售后服务措施及方案，在产品配送、检验、产品发生故障后的补救措施及维修响应时间等方面，有明确的承诺，且具体、切实可行，按其响应程度计[1-4]分。未提供不得分。 | 4.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 培训方案及培训计划 | 提供详尽的培训方案及培训计划，并列出培训的具体内容及方式，确保使用人员能够独立熟练操作、维护和正常使用，按其响应程度计[1-4]分。未提供不得分。 | 4.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 业绩 | 业绩：提供投标人的2021年7月1日至今同类项目业绩合同（以合同签订时间为准），每份计1分，满分3分。 | 3.0000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 安全保密方案 | 根据供应商对档案实体安全、成果数据安全、信息安全保密、保障管理措施方案，按其响应程度计[0-2]分；未提供不得分。 | 2.0000 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
| 价格分 | 价格分 | 投标报价采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评审基准价/投标报价）×30 对小型和微型企业的报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；未提供中小企业声明函的不享受价格折扣。 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.0000% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 监狱企业的证明文件 |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：合同范本.docx