# 采购需求

一、招标要求

1、项目名称：陕西学前师范学院智慧校园一网通办平台建设项目——产教大楼多媒体教室集控

- 2、供货期：合同签订后30个日历日内

- 3、工期：合同签订后30个日历日内

- 4、服务期：≥5年

- 5、质保期：≥5年，提供原厂≥5年免费质保及软件大小版本升级服务。

6、建设地点：陕西学前师范学院指定地点

二、技术参数要求

| 序号 | 标的名称 | 采购 数量 | 计量 单位 | 技术参数 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体智能终端（核心） | 66 | 台 | 1.采用嵌入式ARM架构，采用标准19英寸机架式机箱设计，控制教室内所有多媒体设备；多媒体智能终端与控制面板无缝对接，实现数据通讯与供电； 2.接入多媒体教室集中管理平台，实现远程状态监测、远程控制管理；具备PC端平台、企业微信、微信小程序远程控制功能； 3.接口具备RS-232控制接口≥2个、IO数字输入输出接口≥8个（无源开关量信号，支持第三方设备）、≥1路3.5mm立体声音频输入、≥2 路3.5mm立体声音频输出；千兆网络接口≥1个、红外控制接口≥1个； 4.具备不少于四进四出混切矩阵，不少于HDMI三进三出，VGA一进一出；具备EDID自动读取设置和手动设置，可同时输出四路不同信号； 5.具备对多媒体设备进行开关控制，并且对设备真实状态进行检测反馈； 6.具备场景配置功能，内置多种快捷场景，可根据教学需要快捷选择相应场景设置； 7.具备网络远程设置、远程固件升级功能，可对设备参数进行远程设置，对设备进行远程升级； 8.支持信号自动切换功能，当外接笔记本电脑信号时，中控输出信号会自动切换到笔记本信号源，拔出外接输入信号源时，输出自动切换回原先信号源； 9.具备长线驱动HDMI高清信号传输能力； 10.支持IC卡数据本地存储，对接多媒体教室集中管理平台，≥2万张IC卡白名单授权和≥5000条刷卡记录存储，支持断网运行；≥180天每天16节次课表数据本地存储，对接多媒体教室集中管理平台课表，数据自动同步； 11.物联网功能：内置物联模块与天线，可与灯光、开关、空调等设备进行无线通信并实现控制； 12.自定义编程配置，可编程联动控制逻辑，内置主流投影机、智慧黑板、教学大屏、录播主机等设备RS232控制代码，可自定义配置设备控制码及相关系统参数； 13.WEB端设置，通过浏览器设置多媒体智能终端配置，支持配置终端设备IP地址、MAC地址、设备型号、位置等信息；支持主机IP地址支持DHCP自动获取和静态IP地址设置。 | 合同签订日起60个日历日内部署到位，质保期≥5年。 |
| 2 | 控制面板（含校园卡插卡） | 66 | 台 | 1.≥7英寸液晶触摸屏，分辨率≥1024x600，对比度≥800:1； 2.具备可编程设备控制、IC卡插、对讲广播监听等功能，兼容学校现有的校园卡及标准智能卡；可内置读卡器，也可以使用多个设备实现功能； 3.显示背景：操作界面和功能按键根据用户需求自定义编程配置，具备联动控制编程功能，可个性化配置图片、图标、颜色、锁屏背景图等； 4.内置拾音麦和喇叭，支持分机号码配置，实现各教室与控制室之间 IP对讲呼叫、 语音通话等功能； 5.具备动态二维码显示功能； 6.采用金属外壳，含有配套的固定支架，方便安装和拆卸，嵌入讲台桌面安装； 7.为了保证系统的稳定性和兼容性，控制面板与多媒体智能终端同一品牌。 | 合同签订日起60个日历日内部署到位，质保期≥5年。 |
| 3 | 多媒体教室集中管理平台 | 1 | 套 | 1.平台采用B/S架构，具备Web界面登录.系统使用用户无须安装客户端，采用主流浏览器登录，实现系统所有功能和操作；系统需兼容并适配国产化操作系统和数据库，提供国产化适配证书； 2.具备基础数据和应用整合，包括数据库、学校、学科、用户；课表、教室空间、教室资产、应用接入、数据交互等方面的设置和管理； 3.与学校现有数据中台对接：跟学校用户系统对接，采用定时更新方式同步，对接的表格至少包含：教工表、学生表、用户ID表、部门表、机构表、班级表、专业表；用户数据包含：姓名、教工或学号、姓名、电话、卡号等；跟学校课表系统对接，采用定时更新方式，对接的课表内容至少包含：学期、学年、星期、周次、节次、课程内容、上课老师、上课地点、上课班级、上课学生信息等； 4.具备用户角色的分权分域管理功能； 5.系统具备实时展示各种教室的在线状态、空闲状态以及故障状态，确保教学管理人员能够即时了解所有教室的当前状态； 6.具备单间教室设备的全面管理与控制，包括但不限于查看终端信息、教室内视频信号、教室电脑画面、课程表信息、教学设备信息等，同时需实现教室电脑的远程协助以及教学场景所有设备的远程控制功能； 7.系统具备在线巡课功能，具备教室音视频画面.计算机课件双画面实时显示，具备教室内不同监控摄像头之间的画面切换；可收听到老师上课声音，可控制监听声音开关；具备课程名称、教室名称、当前课表节次、教师名称、上课班级等信息显示；需兼容并具备与市场主流视频监控系统的接口协议，包括但不限于RTSP、ONVIF等，确保系统能够顺畅地接入并管理外部视频监控系统； 8.系统具备提供多种屏幕样式布局供用户选择，包括但不限于单画面、四画面、九宫格等； 9.具备教室摄像头画面的自动轮询功能； 10.具备IC卡授权数据管理功能，兼容学校现有校园卡，具备部门、姓名、性别、工号、IC卡号基础数据管理和IC授权管理；具备刷卡记录查询、导出功能； 11.具备教室IP对讲呼入时自动提示功能，自动切换到呼入教室管理界面和视频监控画面；每次IP电话呼叫自动生成运维工单； 12.具备用户自定义巡检策略，生成巡检报告功能； 13.具备对教室端设备的资产信息进行全面管理功能，包括但不限于设备的状态、所属教室、设备类型、品牌、型号、采购日期、使用时长、录入时间等； 14.系统实时监测教室端设备的运行状态，一旦发现设备故障，立即触发告警机制；系统可视化界面实时展示告警信息，包括故障设备名称、故障类型、故障时间等关键信息，同时自动记录所有告警信息，形成告警日志，方便后续查询和分析；具备教室IP语音对讲报修自动生成语音工单功能（至少包含教室位置、电话号码、通话时间等信息）；系统具备多种告警通知方式，确保管理人员能够及时收到告警信息，同时具备将告警信息直接转换为故障处理操作，如自动派发工单、触发故障处理流程等；具备老师/学生使用微信扫描教室内报障二维码快速上报故障，可通过移动端查看故障处理进度；具备教室绑定维护人员或管理员指派故障处理工单功能；具备设备修复后告警消除功能，同时将设备修复信息通过微信推送给故障报修人及管理人员；具备工单编辑回复处理结果功能； 15.具备教室预约功能，具备预约人、联系电话、预约教室、教室类型、用途、开始时间、结束时间等预约信息；管理人员审核通过后，可配置借用教室自动计划，开始时间、结束时间、启用时间及执行功能等；具备预约教室使用记录查询功能； 16.具备数据大屏展示功能，具备不同业务上的数据系统数据整合到同一个可视化页面；包括但不限于教室设备报警信息、IC卡刷卡记录、教室使用时长、运维工单记录、故障类型报警分析、教室使用状态分析等多种数据，在同一界面图表形式展示、具备展现数据、显示位置等功能自定义配置；根据不同展示场景配置不同的数据大屏，多种数据大屏一键切换； 17.移动端功能：移动端采用H5的方式，对接学校企业微信，实现系统的教室查看、课表查看、教室借用与预约、设备报修、维修情况登记、教室音视频查看、设备远程控制（单个、指定范围、全部等）、运维管理等功能； 18.实现全校教室的统一管理； 19.其他要求：系统支持在国产私有云管理平台、服务器操作系统和数据库上进行部署运行。 | 合同签订日起60个日历日内部署到位，质保期≥5年。 |
| 4 | IP对讲服务器 | 2 | 台 | 1.嵌入式IP电话系统服务器，设备运行稳定.安全可靠.通话质量清晰，具备IP语音设备运行状况的监听功能（如通话状况.录音.故障信息等）； 2.具备G.711, G.722, G.726, G.729 A, GSM, ADPCM, H261,H263, H263p, H264, MPEG4等多种语音编码；具备SIP (RFC3261), IAX2协议；可兼容多种IP语音网关； 3.具备WEB配置，具备网络远程管理；具备通话录音管理，录音可回放.音频可下载； 4.具备与网络控制系统总控软件兼容，实现教室IP电话呼入时，网络控制系统总控软件可以实现该教室视频、教师机桌面画面显示及教室自动定位切换功能； 5.具备机架固定安装，固定安装在设备机柜； 6.每台IP对讲服务器具备≥250个点终端接入能力及授权。 | 合同签订日起60个日历日内部署到位，质保期≥5年。 |
| 5 | IP对讲话机 | 4 | 台 | 1.IP网络电话机，实现教室与集控室之间通话，具备SIP标准协议，标准的10/100M/100M以太网电口； 2.话机具备≥3.5英寸LED显示屏，具备设置导航键、重拨键、数字键盘、电话本键等功能； 3.具备通话记录查询、来电回拨、免提扬声器功能； 4.具备自定义分机号，可设置来电铃声； 5.具备WEB浏览器远程进行话机设置，中文操作界面；具备动态.静态IP地址设置； 6.具备G.711A/U,G.722,G.723,G.729,G.726-32,ILBC,AMR,AMR-WB等语音编码。 | 合同签订日起60个日历日内部署到位，质保期≥5年。 |
| 6 | 多媒体讲台 | 66 | 台 | 1.材料及加工工艺：钢木结合式多媒体讲台，采用≥0.8mm—1.2mm冷轧钢板，经数控加工一次成型，冷轧钢板整体液压拉伸成型，无接缝，整体造型设计以人为本，边角圆弧过渡；生产工艺：所有钢板表面经除油.打磨.防腐.防锈.钝化处理后静电喷塑，塑面经久耐用；展台轨道：采用进口静音钢珠承重轨道，轨道采用合金钢材厚度≥1.5 mm一次性模压成型； 2.讲台参考尺寸长.宽.高，1050mm*710mm*965mm，含教师椅一把； 3.采用倒凸形状设计，上台体长宽高约1050mm*710mm*365mm，下台体长宽高约850mm*600mm*600mm； 4.显示器采用倾斜式放置于讲台左上角，显示器上方装有5MM厚钢化玻璃，防尘保护，具备≥22英寸规格预留口； 5.键盘位于桌面的左下方，采用隐藏式抽拉设计，关闭后与桌面平齐，鼠标存放于键盘的右侧，位置合理，节省空间，操作简便； 6.扶手采用木质吸塑制作，颜色为木纹色与桌体钢木结合，桌面采用木板镶嵌； 7.右侧展台采用隐藏抽拉式设计，不占用桌面空间，承载重量≥12kg； 8.中控位于桌面右上方，与显示器平齐，采用倾斜开放式设计； 9.桌面下半部分采用活动门设计；下半部分空间可以放置中控主机、功放机、DVD、无线话筒、网络交换机等教学设备； 10.采用三面进线结构，所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠。 | 合同签订日起60个日历日内部署到位，质保期≥5年。 |
| 7 | 施工及辅材 | 1 | 项 | 含66间多媒体教室上述所有设备的安装、调试、培训等，以及安装用到的线缆（含网线、HDMI线、USB延长线、电源线、信号线、数据线等实施需要用到的线缆及接头）、线槽、插座、水晶头、扎带、线标、胶布等所有施工需要的辅材。 | 合同签订日起60个日历日内部署到位，质保期≥5年。 |
| 8 | 服务要求/标准、人员安排 | 1.产教大楼多媒体教室集控项目建设完成通过验收后，提供≥1人≥1年驻场运维服务。 2.后期免费配合学校实施本项目外其他多媒体教室集控系统的对接扩展。 3.中标方须与学校签订《信息系统数据保密协议书》；无条件配合学校对其系统的等保定级、备案、测评和整改工作；数据资产归学校所有，未经学校书面授权，中标方不得擅自使用或提供给第三方。 4.系统的数据标准须遵循《陕西学前师范学院信息系统数据标准》（https://nic.snsy.edu.cn/info/1025/1918.htm），并将新增加数据项的数据格式提供给学校，由学校审核后对《陕西学前师范学院信息系统数据标准》进行扩充后采用。5.系统相关功能（包含但不限于：用户认证、系统管理、消息推送、电子签章、业务流程等）必须无条件与学校的统一身份认证、堡垒机、融合门户、电子签章、学校企业微信移动端等平台对接集成，并免费进行接口开发及对接实施。 6.须对学校的大数据平台及相关业务系统免费开放。无条件向学校开放其系统的数据库访问权限及提供数据结构、访问接口、中间件、数据字典等技术资料，并免费开发对接接口。无条件配合学校实施数据治理、流程对接等二次开发工作。 7.为保证后期应用的便利性，各系统移动端功能须集成到学校企业微信移动端部署，避免使用专属APP小程序带来的融合及管理困难。 特定服务要求： 8.对已有的数据实现迁移并完成数据校验。 9.系统需支持在国产虚拟化平台、服务器操作系统和数据库上进行部署运行。目前学校已采购的系统：统一身份认证（金智）、堡垒机（网瑞达）、融合门户（金智）、电子签章（泛微网络科技股份有限公司）。 10.完成系统二级等保定级、测评、整改和备案工作。 11.以上内容费用包含在本次报价中。 |  |  |  |
| 9 | 包装、运输、 售后、保险 等情况 | 所有设备均由中标单位运输、安装至校方指定位置；质保期内，免费提供售后服务。 |  |  |  |