- 项目名称

- 陕西省2024年全省重大水利工程建设项目质量监督全过程检测

- 项目概况

- 对引汉济渭工程、东庄水利枢纽工程、古贤水利枢纽工程、亭口水库输配水工程、龙潭水库、石门除险加固工程、延安引黄工程、榆林三县供水工程、延安南沟门水库等9项重点水利工程，主体工程或影响工程结构安全的部位的原材料、中间产品和工程实体开展质量抽样检测。

- 工作任务

- 项目检测任务为对引汉济渭、东庄水利枢纽、古贤水利枢纽省内配套工程、亭口水库输配水、龙潭水库、石门除险加固、延安引黄、榆林三县供水、延安南沟门水库等9项省内重大水利工程开展全过程质量监督检测，重点针对主体工程或影响工程结构安全的部位的原材料、中间产品和工程实体开展质量抽样检测。其中对引汉济渭工程原材料、中间产品检测23项，实体质量检测11项;东庄水利枢纽工程原材料、中间产品检测23项，实体质量检测7项;古贤水利枢纽省内配套工程原材料、中间产品检测9项，实体质量检测4项;亭口水库输配水工程原材料、中间产品检测14项，实体质量检测4项;龙潭水库实体质量检测2项;石门除险加固工程实体质量检测2项;延安引黄工程实体质量检测2项;榆林三县供水工程实体质量检测2项;延安南沟门水库实体质量检测2项。

- 工作内容

1、根据项目特点分项目类型对工程原材料、中间产品及工程实体进行检测。

2、对工程存在质量缺陷进行专项质量检测复核。

3、群众投诉有严重质量问题及国家和我省各类稽察、巡查、抽查等检查中发现严重质量问题的部位。

检测的主要内容见《陕西省2024年省属重大水利工程建设项目质量监督过程检测项目计划表》。

- 进度计划安排

第一阶段：根据批准的项目任务书编制工作计划和监督检测大纲，落实项目工作任务。

第二阶段：进行政府采购招投标程序筛选质量检测单位。中标检测单位根据检测项目任务编写各项目质量检测计划。

第三阶段：依照质量检测计划，检测单位对9个重点水利工程建设项目开展工程原材料、中间产品和工程实体质量检测。

第四阶段：提交工程项目检测报告，进行成果验收。

- 成果资料

9项重大水利工程项目质量监督检测报告。

- 服务期限

- 自合同签订之日起60个日历日内。

- 主要检测内容

《陕西省2024年省属重大水利工程建设项目质量监督过程检测项目计划表》

| 序号 | 类别 | 单位 | 检测数量合计 | 检测参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 组 | 14 | 密度、比表面积（细度）、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度、碱含量、烧失量、三氧化硫、氯离子 |
| 2 | 粉煤灰 | 组 | 6 | 细度、需水量比、烧失量、含水率、碱含量、 三氧化硫、密度、活性指数/强度比 |
| 3 | 减水剂 | 组 | 6 | 细度、减水率、泌水率比、凝结时间差、含气量、 抗压强度比、坍落度损失、收缩率比、匀质性、 含水率/含固量 |
| 4 | 引气剂 | 组 | 5 | 相对耐久性、减水率、泌水率比、凝结时间差 （初凝、终凝）、含气量、1h含气量损失、 抗压强度比 |
| 5 | 速凝剂 | 组 | 4 | 凝结时间、1天抗压强度、28抗压强度比 |
| 6 | 细骨料 | 组 | 9 | 颗粒级配、石粉含量、泥块含量、堆积密度、 有机物含量、云母含量、坚固性、表观密度及空隙 率、吸水率、表面含水率、轻物质、硫化物及硫酸 盐含量 |
| 7 | 粗骨料 | 组 | 9 | 颗粒级配、超逊径、含泥量、泥块含量、针片状含 量、坚固性、压碎指标、表观密度及孔隙率、吸水 率、软弱颗粒、硫化物及硫酸盐含量、有机物含量、 堆积密度、碱活性 |
| 8 | PE管材 | 组 | 1 | 外观、颜色、公称壁厚、平均外径、静液压强度、 纵向回缩率、断裂伸长率 |
| 9 | 钢筋原材 | 组 | 62 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯性能、重量偏 差、反向弯曲 |
| 10 | 钢筋焊接 | 组 | 61 | 拉伸、弯曲 |
| 11 | 钢筋连接 | 组 | 61 | 接头抗拉性能、残余变形、最大力下总延伸率 |
| 12 | 工字钢等型材、板材 | 组 | 3 | 原材料力学、物理性能检测 |
| 13 | 橡胶止水 | 组 | 30 | 硬度、抗拉强度、拉断伸长率、撕裂强度、压缩 永久变形 |
| 14 | 橡胶止水接头 | 组 | 30 | 抗拉强度 |
| 15 | 聚乙烯泡沫板 | 组 | 10 | 表观密度、压缩强度、尺寸稳定性 |
| 16 | 铜止水 | 组 | 10 | 抗拉强度、拉断伸长率、弯曲试验 |
| 17 | 铜止水接头 | 组 | 10 | 抗拉强度 |
| 18 | 混凝土配合比 | 组 | 5 | 配合比验证 |
| 19 | 喷射砼 | 组 | 35 | 抗压强度检测、厚度 |
| 20 | 常态混凝土物理性能 | 组 | 9 | 出入口及入仓温度、含气量、表观密度、坍落、 抗压强度、劈裂抗拉强度、抗渗性能、抗冻性能 |
| 21 | 水泥砂浆 | 组 | 11 | 配合比验证、抗压强度、稠度 |
| 22 | 水泥浆液 | 组 | 10 | 凝结时间、析水率、浆液比重、浆液粘度、抗压 强度、流动性 |
| 23 | 土料击实 | 组 | 25 | 轻型击实、干密度、含水率 |
| 24 | 压实度检测 | 组 | 23 | 压实度、相对密度 |
| 25 | 土工合成材料 | 组 | 12 | 单位面积质量、厚度、纵向断裂强度、纵向标准 强度伸长率、撕裂强力、CRB顶破强力、耐静水压、 等效孔径、垂直渗透系数 |
| 26 | 防水板 | 组 | 4 | 尺寸、硬度、拉伸强度、拉断伸长率、热空气老化 |
| 27 | 防水卷材 | 组 | 1 | 不透水性、耐热性、拉力.最大拉力.拉伸. 断裂拉伸强度、最大拉力时延伸率.最大拉力时 延伸率、断裂延伸率、低温柔性、低温弯折 |
| 28 | 沥青混凝土 | 组 | 2 | 压实度 |
| 29 | 无缝钢管 | 组 | 2 | 抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率、抗冲击 |
| 30 | 沥青 | 组 | 60 | 针入度、延度、软化点 |
| 31 | 混凝土抗压试块 | 组 | 30 | 抗压强度检测 |
| 32 | 混凝土抗渗试块 | 组 | 30 | 抗渗性能检测 |
| 33 | 混凝土抗冻试块 | 组 | 41 | 抗冻性能检测 |
| 34 | 现场混凝土测强 | 测区 | 36 | 回弹法测强 |
| 35 | 现场混凝土测缺 | ㎡ | 30 | 现场检测混凝土内部缺陷、密实度 |
| 36 | 锚杆拉拔 | 组 | 220 | 现场检测锚杆拉拨力 |
| 37 | 锚杆无损检测 | 处 | 140 | 锚杆入岩长度及注浆饱满度 |
| 38 | 钢管焊缝探伤 | m | 1390 | 焊缝检测 |
| 39 | 防腐层厚度 | 点 | 1410 | 防腐层厚度检测 |
| 40 | 地基承载力（动力触探轻型）N10 | 点 | 850 | 承载力检测 |
| 41 | 地基承载力（动力触探轻型）N63.5 | 点 | 2 | 承载力检测 |
| 42 | 地基承载力（静载荷试验） | 点 | 1 | 静载荷检测 |
| 43 | 灌浆质量 | 孔 | 1 | 单孔声波检测、跨孔声波检测、全孔壁光学成像、 钻孔弹性模量 |