### 3.3技术要求

采购包1：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：运输投送

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、设备采购清单 序号; 标的名称; 数量; 计量 单位; 所属行业; 是否核 心产品. 1; 小型水罐消防车; 8; 辆; 工业; 是. 2; 消防摩托 (两轮); 12; 辆; 工业; 否. |
|  | 2 | 二、技术参数要求 （一）小型水罐消防车：8辆（具体喷涂要求及字样要求待合同签订后，中标人根据采购人要求进行喷涂） 一、整车： 1.外廓尺寸：≥长6800mm*宽1900mm*高2900mm 2.整车比功率：≥10kw/t 3.最高车速：≥90km/h 4.消防泵额定流量：30L/s 1.0MPa 5.消防炮额定流量：30L/s 1.0MPa 6.消防炮射程：≥50m 7.最大总质量：≥11000kg 二、底盘： 1.底盘，发动机额定功率：≥120kW 2.驱动形式：4*2 3.轴距：≤3800mm 4.发动机排量：≥2900ml 5.排放标准：符合GB17691-2018 国Ⅵ，并提供检测报告； 三、驾驶室： 1.双排座四开门，乘员满载6人。 2.乘员室设备：除原车设备外，加装有取力器控制开关及指示灯、室内灯、室外灯、警报器、警灯开关。 四、上装结构及性能参数： 1.总体布置：整车由消防员乘员室和车身两大部分组成，车身布置采用外露罐式结构，前部为器材箱，中部为水罐，器材箱后部为泵房。 工艺要求：所有碳钢型材及板材均需防锈蚀。 五、器材箱： 1.主框架采用优质方管焊接结构，车顶防滑，可行走。 2.内部器材箱骨架采用高强度铝合金型材利用扣件相连，可任意调节，根据器材配备情况，配备铝合金抽屉、水平旋转托板、翻转器材托架。 3.泵房位于整车后部，两边与后边设铝合金卷帘门，卷帘门钥匙需通用，内有照明灯。 4.爬梯及上车拉手：后爬梯采用铝合金两节翻转爬梯，使用时离地不超过450mm，上车拉手采用表面带凹槽防滑圆钢管，表面喷塑处理。 六、载液罐： 1.载液量：≥4800kg 2.材质：优质碳钢材质，水罐内壁需经过防腐处理。厚度≥3mm 3.结构：内藏式罐体，内设纵、横防浪板，中间开有人孔，封头、侧板、隔板均有增加强度的梯形折筋，顶板采用角铁加强，水罐能承受0.1MPa的静水压力，经0.1MPa静水压强度试验，罐体两侧面不出现明显残余变形，整体防锈蚀处理。 4.罐体设置： 入孔：设直径460mm入孔1个，带有快速锁定/开启装置 溢流口：设DN65溢流口1个 放余水口：设1个DN40水罐放余水口，配球阀 注水口：在水罐左右两侧各接1只DN65接口 进出水口：设1个水罐到水泵进水管，DN100 阀门，手动控制，设1个水泵至水罐充水管，DN65阀门，手动控制。 七、水系统： （1）消防泵： 1.额定流量：≥30L/s-1.0MPa 2.形式：低压离心式 3.最大深吸：≥7m 4.引水时间：≤50s 5.出口额定压力：≥1.0MPa （2）管路系统： 1.管道材质：优质无缝钢管 2.吸水管路：泵房后侧设一个DN100吸水口 3.注水管路：水罐左右两侧各设一个DN65注水口，泵房内设置1个DN65水泵向罐内注水管路。 4.出水管路：泵房左右两侧各设1个DN80出水口，带截止阀和扪盖。 5.冷却水管路：配有冷却取力器的冷却水管路及控制阀。 八、灭火装置： （1）车载水炮： 1.流量：≥30L/S 2.射程：水≥50m 3.水平旋转角度：≥300°，俯仰角度：俯角≤-15°，仰角≥+60° 4.安装位置：车厢顶部 5.操作方式：手动操作 九、消防控制系统 1.控制面板主要包括驾驶室控制和泵室控制两部分。 2.驾驶室内控制：水泵脱挂档、警灯警报、照明及信号装置控制等 3.泵室内控制：上装总电源开关、参数显示、状态显示 十、电气线路： 1.除原车设备外，警报器，警灯、标志灯、示廓灯等操控开关设在驾驶室内，独立电路设计 2.频闪灯：车身两侧安装红、蓝两色频闪灯 3.警示装置：长排全红警灯，安装在驾驶室顶部 4.警报器：其控制盒在驾驶员前下方。 5.火场照明：具有≥35W消防探照灯 1个。 十一、随车文件： 1.底盘使用说明书（1 份） 2.底盘维修手册（1 份） 3.底盘质量保修卡（1 份） 4.底盘合格证（1 份） 5.随车工具清单（1 份） 6.消防车使用说明书（1 份） 7.消防车消防器材清单（1 份） 8.消防车合格证（1 份） 9.消防车跟踪服务卡（1 份） 10.消防车交接清单（1 份） 十二、随车消防器材的布置和配备： （1）器材布置: 1.按照消防实战需要，根据消防操作程序，就近取放。 2.使用防锈蚀、防振动、防脱落、防划伤的专用夹具固定。 3.标示醒目，多人操作，互不干涉。 （2）器材配备（标配）: 1.吸水管100×4米螺纹式（2根） 2.滤水器FLF100螺纹式（1件） 3.分水器FII80/65×3-1.6内扣式 （1件） 4.集水器JII100/65×2-1.0内扣式 （1件） 5.水带13-65-20低压；内扣式（4盘） 6.水带13-65-20低压；内扣式（4盘） 7.异径接口KJ65/80内扣式（2件） 8.水带包布DT-SB（4件） 9.水带挂钩（4件） 10.地上消火栓扳手QT-DS1；长400mm （1件） 11.地下消火栓扳手 长 860mm （1件） 12.吸水管扳手 FS100（2件） 13.直流开关水枪 QZG3.5/7.5；65 低压；内扣式（1支） 14.直流开花水枪 QZK3.5/7.5；65低压；内扣式（1支） 15.灭火器 3kg（1具） 16.消防腰斧 长390mm ；GF-285（1件） 17.橡皮锤（1件） 18.可充电式手提照明灯（1件） |
|  | 3 | （二）消防摩托(两轮)：12辆 一、整车: - 总重量：≥300kg - 额定载客（人）：2人 - 最高设计车速：≥90km/h - 排量：≥140ml - 排放标准：符合GB14622-2016，并提供检测报告。 - 外廓尺寸：≥2000*820*1100mm - 轮胎数：2个 - 轴距：≥1400mm 二、细水雾功能要求： 1.水罐容积:≥40L 2.工作压力：≥20bar 3.流量：≥22L/min 4.细水雾射程：6-14m 5.细水雾软管长度：20m 6.动力源：压缩空气 三、器材配备 1.不锈钢水罐（2个） 2.卷管器20m（1个） 3.细水雾水枪（1把） 4.报警灯（≥1个） 5.喊话喇叭带扩音器（1套） 6.减压阀（1个） |