- 采购包3：救灾专用炊事取暖炉技术文件

标的名称：炊事取暖炉

| 序号 | 品种 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 炊事取暖炉 | 600 |

执行标准：《清洁炊事烤火炉具技术条件》NB/T  34009—2021

- 1 性能指标

- 1.1热性能指标

1.1.1炊事热效应≥30%

1.1.2综合热效应(炊事+散热采暖)≥70%

1.1.3炊事火力强度≥2.5kw

1.1.4燃料消耗量≤2.5kg/h

1.1.5升温(上火)速度≥4℃/min

- 1.2环保性能指标

1.2.1烟气黑度林格曼≤1级

1.2.2烟尘平均排放浓度≤50mg/m³

1.2.3 CO浓度≤0.2%

1.2.4 SO₂  平均排放浓度≤30mg/m³

1.2.5 NOX平均排放浓度≤150mg/m³

- 1.3产品检测标准依据

1.3.1 GB/13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》

1.3.2 NB/T34009-2012《生物质炊事烤火炉具通用技术条件》

1.3.3 NB/T34010-2012《生物质炊事烤火炉具试验方法》

- 2 结构要求

2.1炉具结构设计合理，操作方便，热性能稳定，结实耐用，炉具寿命≥5年。

2.2燃料种类：煤炭、牛粪、生物质块及截短的薪柴。

2.3炉具配风合理，具备二次进风，炉体外壳与炉胆外壳之间为夹层结构，环形二次进风通道燃烧 充分，节能环保。燃料过程无烟尘外泄、使用安全可靠。

2.4能够承受山区超长距离运输，结构不受损伤。

- 3 炉具用材及加工要求

3.1炉面：热轧碳钢板，厚度≥3mm;所有碳钢板均要符合国家标准。

3.2炉体及底座：冷轧炭钢板，厚度≥1.3mm。

3.3加柴口：热轧碳钢板，厚度≥3.0mm；在炊事过程中，可以随时添料，加柴口盖厚度2mm镀锌板冲压而成，周围加石棉密封条。

3.4出烟座：铸铁，厚度≥3mm；有出灰口，方便出灰。

3.5炉胆：耐火材料铸钢以及2mm钢板加工而成，炉膛内不能有破损或残缺，要求能耐1000℃高温，不变形。

3.6炉盖：表面必须经过金属切削加工，保证在高温条件下不变形。

3.7铸件应符合国标GB1976-1967要求，铸件表面光滑、无缩孔、砂眼、裂纹等铸造缺陷。

3.8焊接件应符合国标GB/T12468-1990要求，焊缝要求平整、均匀，表面无裂纹、弧坑、气孔，不得有烧痕。

3.9冲压件边缘不得有裂痕、起皱、飞边等缺陷。

3.10钣金件表现要求平整，无裂纹、皱折、凹凸等缺陷。

3.11机械加工件表面不得有磕碰、划伤等缺陷。

3.12铆接件应牢固。铆接处不得有松动、歪斜现象。

3.13保温材料不外漏。

3.14排烟筒材质镀锌铁皮，直径90mm，长度≥5M,，配套2个弯头。

3.15配件包括但不限于钩子、夹子、铲子等。

- 4 表面处理及重量、尺寸

4.1炉具表面(外壳)要做防锈处理，要求防锈层不易脱落，喷涂耐高温油漆，且满足防水要求，表 面光滑、清洁、无缝。

4.2整台炉具重量35—45千克。

4.3高，长，宽600mm*500mm*500mm±20 mm

- 5 标志、包装

5.1应在明显的位置设有清晰的、不易消除的标志。

5.2标志应标明产品铭牌，铭牌应包括产品制造厂名称、产品名称、型号商标、制造日期、出厂编号、外形尺寸和额定功率，同时加标“应急救灾LOGO”及“  陕西省应急管理厅监制”标识如下所示。

陕西省应急管理厅  监制

5.3单件包装，每件包装内产品全部构件齐全，易于分发。正面喷印“应急救灾LOGO”及“ 陕西省应急管理厅监制”字样如下所示。

陕西省应急管理厅 监制

5.4随同产品应提供以下文件：产品合格证、产品说明书、装箱单、维修方法说明、少量备装易损部件及产品保修单。

- 3.4商务要求

- 3.4.1交货时间

合同签订之日起，接甲方通知后30日内完成交付、安装及调试。

- 3.4.2交货地点

甲方指定地点

- 3.4.3支付方式

二次付清

- 3.4.4支付约定

合同签订后10个自然日内向甲方提交预付款保函，甲方接到预付款保函后30个工作日内支付合同总价的50%作为预付款， 采购物资全部到货验收合格后 ，达到付款条件起 60 日内，支付剩余合同总金额的50%。

- 3.4.5验收标准和方法

详见拟签订的合同文本。

- 3.4.6包装方式及运输

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

- 3.4.7质量保修范围和保修期

物资质保期限为在库期间，在库期间超过规定的最佳储存年限的，以最佳储存年限为准。

- 3.4.8违约责任与解决争议的方法

详见拟签订的合同文本。

- 3.5其他要求

验收抽检检测不合格，第二次抽检数量为10个单位。