- 救灾专用电暖气技术文件

| 序号 | 品种 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电暖气 | 400 |

- 1 执行标准

《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》GB4706.1-2005

- 2 电源电压

220V/50HZ

- 3 最大功率

2200W,三挡调节，机械温控（旋钮调节）式智能温控，适用面积10-15㎡。

- 4 安全保护

如过热保护、倾倒断电、防烫设计等方式。

- 5 能效等级

1级或二级

- 6 防水等级

IPX4

- 7 随机附件

衣架、加湿盒、万向轮、检验合格证、使用说明书、质保卡、提供3C认证标志等。

- 8油汀

油汀片数：12-13片

油汀式加热方式

- 9 主体颜色

黑色

- 10 包装

单台包装，易于运输，正面喷印“应急救灾LOGO”及“ 陕西省应急管理厅监制”字样如下所示。

陕西省应急管理厅 监制

- 11 其他

需配备接线板。

- 3.4商务要求

- 3.4.1交货时间

合同签订之日起，接甲方通知后30日内完成交付、安装及调试。

- 3.4.2交货地点

甲方指定地点

- 3.4.3支付方式

二次付清

- 3.4.4支付约定

合同签订后10个自然日内向甲方提交预付款保函，甲方接到预付款保函后30个工作日内支付合同总价的50%作为预付款， 采购物资全部到货验收合格后 ，达到付款条件起 60 日内，支付剩余合同总金额的50%。

- 3.4.5验收标准和方法

详见拟签订的合同文本。

- 3.4.6包装方式及运输

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

- 3.4.7质量保修范围和保修期

物资质保期限为在库期间，在库期间超过规定的最佳储存年限的，以最佳储存年限为准。

- 3.4.8违约责任与解决争议的方法

详见拟签订的合同文本。

- 3.5其他要求

验收抽检检测不合格，第二次抽检数量为10个单位。