采购包1：

标的名称：木板折叠床

| 序号 | 品种 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 木板折叠床 | 360 |

# 一、救灾专用 木板折叠床技术文件

图1  床架样式及尺寸

- 1 要求

- 1.1 样式尺寸

木板折叠床床架的样式及尺寸见图1

木板折叠床成品样式见图2

图2  木板折叠床成品样式及尺寸

木板折叠床由床板、床架两部分构成。具体样式，承制方需向陕西省应急管理厅确认同意后方可生产。

颜色：木板折叠床床架颜色为蓝色。胶合板颜色为木料原色。

- 1.2 原辅材料要求

木板折叠床的主要材料规格和质量要求应符合表1的规定。

表1  主要材料规格和质量要求

| 材料名称 | 材料规格 | 质量要求及检测依据 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲钢矩管 | Q235 40mm×20mm×1.2mm | GB/T6728-2017 | 床架 |
| ▲钢矩管 | Q235 25mm×25mm×1.2mm |  | 床档 |
| ▲钢矩管 | Q235 20mm×20mm×1.2mm木板折叠床由床板、床架两部分构成。具体样式，承制方需向陕西省应急管理厅相关部门确认同意后方可生产。颜色：木板折叠床床架颜色为蓝色。胶合板颜色为木料原色。 |  | 床中腿 |
| ▲钢管 | Q235 D26.8mm×1.2mm | GB/T13793-2016 | 床头 |
| ▲钢管 | Q235 D21.3mm×1.2mm |  | 床头、床中腿横撑 |
| ▲钢管 | Q235 D21.3mm×1.2mm |  | 床头竖撑 |
| ▲钢板 | Q235 t3.0mm | GB/T11253-2019 | 连接件 |
| ▲胶合板 | 厚度8.0mm±1.0mm, 甲醛释放量:E1≤0.124mg/m³含水率：6%-16% 胶合强度：≥0.7MPa | 附录A GB/T9846-2015 GB18580-2017 | 床面板 |
| 扁圆头半空心铆钉 | 镀锌 | GB/T873-1986 | 固定连接件 |
| 强攻螺丝 | M4mm | GB/T15856.2-2002 | 固定床面板 |
| 螺钉 | M6mm | GB/T818-2016 | 固定连接件 |
| 锁紧螺母 | M6mm | GB/T6184-2000 | 固定连接件 |
| 床架堵头 | 黑色塑料 | 符合国家相关文件规定 | 床架堵头 |
| 橡塑套脚 | 黑色塑料 | 符合国家相关文件规定 | 床头套管 |
| 垫圈 | 平垫圈d6 镀锌 | GB/T858-1988 | 固定连接件 |
| 瓦楞纸箱 | 965mm×160mm×920mm | 抗压力≥6500N 耐破强度≥1500kPa 戳穿强度≥10.0J | 外包装 |
| 胶粘带 | 宽度60mm | GB/T22378-2008 | 封箱 |
| 打包带 | PP12008J | QB/T3811-1999 | 打包 |

- 1.3 性能要求

床架喷塑件的理化性能应符合表2的规定。

表2  理化性能

| - 部件名称 | - 项 目 | - 指 标 |
| --- | --- | --- |
| - 喷塑件 | - 喷塑漆膜厚度，μm | - ≥35 |
|  | - 喷塑漆膜耐盐雾 | - 中性盐雾喷雾96h，96h膜层不起泡，不脱落，无锈斑 |

- 1.4 标志

木板折叠床床架管上印监制单位(陕西省应急管理厅 监制)。

产品标志应端正、清晰、色度饱满、布局合理、牢固，不应露底色，不应脏污。印刷用白色油墨，字体高度为30mm平头文件黑体字。

- 2 工艺

2.1 质量：23KG，±3%，床架焊接部位应形位准确、焊接牢固。

2.2 通头内壁的焊缝应去除毛刺，与框架各杆件相互插接应配合到位、灵活。

2.3 床架、床头及连接件各配件喷塑前需除油、除锈、磷化处理后再进行喷塑环氧树脂处理，颜色为天蓝色，色相应均匀、漆膜应饱满、光洁、均匀、牢固，不得有露底、桔皮、积粉、流挂、皱皮、裂纹等缺陷。

2.4 床面板采用螺钉固定在床架上，应结合牢固，螺钉表面光洁、无毛刺。

2.5 床面板的面皮材质，厚度要均匀，无拼接、无裂纹、无疤节，无起层、起皮缺陷。两块床面板的面皮色相要基本一致。

2.6 木板折叠床静态载荷要求：持续垂直静载荷与稳定性符合QB/T 4459-2013要求。

- 3 外观

3.1 床板与床架组装后，松紧适宜，不应过松、过紧。

3.2 床板应平整、无严重色差、无开裂，胶合板的正反面上不得出现霉斑，应无腐朽和虫蛀。

3.3 床板与床框要平齐，四边间隙均匀适宜。

3.4 床整体支撑后水平偏差不得超过5mm。

3.5 连接件与床架的螺钉连接松紧适度，铆合应牢固。

- 4 标志、包装、运输与贮存要求

- 4.1 包装标志

包装箱标志颜色为黑色，字体为黑体字，印刷布局合理，字体大小适宜，字迹清晰工整。包装箱正反两个大面，根据包形大小印刷“救灾专用木板折叠床”、应急救灾物资标识（图）、数量、质量、体积(长×宽×高)、生产日期、承制方名称，监制单位名称(陕西省应急管理厅 监制)。样式见图3。

救灾专用木板折叠床

数量：1张  质量：××kg

体积：xxxmm×xxxmm×xxxmm

生产日期：20××年×月

承制单位名称

监制单位名称

图3  包装标志

印刷布局合理，字体大小适宜，字迹清晰。

- 4.2 包装

包装采用纸箱，纸箱材质应符合GB/T 6543-2008《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》的规定，纸箱样式见图4。

图4  包装纸箱

每个纸箱内横向放1张床。

包装箱内需放入产品的合格证，合格证样式见图5。

| 合 格 证 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 救灾专用木板折叠床 |
| 数 量 | 1件 |
| 生产日期 | 20××年×月 |
| 检验人员 | （检验人员工号） |
| 承制方名称 | ×××××有限公司 |

图5  合格证样式

纸箱外尺寸为965mm×920mm×160mm（长×宽×高）。

纸箱外面采用“井”字型打包带捆包。

- 4.3 另行包装

要求包装结实，便于搬运运输。投标人在交货时多配若干外包装，以备运输途中破损后及时更换。

- 4.4 运输与贮存

包装件在运输、贮存中严禁露天堆放，不应日晒雨淋。搬运、装卸过程中不应有抛摔等损伤外包装的不当操作。

贮存包装件的仓库应通风干燥，相对湿度不应超过80%。包装件堆码底层距地面250mm以上。

# 附录A

（规范性附录）

胶合板技术要求

- 1 种类及颜色

胶合板为未砂光板，Ⅱ类（适合在潮湿环境下存放使用）。颜色为木料原色。两块床面板的面皮色相要基本一致。

- 2 性能指标

性能指标见表A.1。

表A.1  性能指标

| 项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 甲醛释放量 | E1≤0.124mg/m³ | GB 18580-2017 |
| 含水率 | 6%-16% | GB/T 9846-2015 |
| 胶合强度 | ≥0.7MPa | GB/T 9846-2015 |

3、样品要求：

提供满足本次采购需求的样品成品，并提供省级及以上检测机构质检报告。

样品提交：西安市高新区锦业路1号都市之门C座9层评标一室，逾期送达的投标样品将拒绝接收（开标当天投标截止时间前指派专人递交，请勿提交递交或邮寄）。

样品退还：评标工作结束后，供应商提供的样品由代理机构统一封存。中标结果公示结束后，未中标供应商的样品如数退回；中标供应商的样品由采购人保存，作为验收的依据。

- 3.4商务要求

- 3.4.1交货时间

合同签订之日起，接甲方通知后30日内完成交付、安装及调试。

- 3.4.2交货地点

甲方指定地点

- 3.4.3支付方式

二次付清

- 3.4.4支付约定

合同签订后10个自然日内向甲方提交预付款保函，甲方接到预付款保函后30个工作日内支付合同总价的50%作为预付款， 采购物资全部到货验收合格后 ，达到付款条件起 60 日内，支付剩余合同总金额的50%。

- 3.4.5验收标准和方法

详见拟签订的合同文本。

- 3.4.6包装方式及运输

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

- 3.4.7质量保修范围和保修期

物资质保期限为在库期间，在库期间超过规定的最佳储存年限的，以最佳储存年限为准。

- 3.4.8违约责任与解决争议的方法

详见拟签订的合同文本。

- 3.5其他要求

验收抽检检测不合格，第二次抽检数量为10个单位。