工程量清单

1 编制说明

1.1工程概况

陕西省交口抽渭灌区 2025 年度（提前）省级水利工程维修养护项目共计 15个，其中包括对10 条干、支渠道及5座抽水泵站进行全面养护。

1.2项目建设内容

1.养护工程：总干渠、东干渠、西干渠、北干渠、南干渠、东干一支渠、东干四支渠、北干四支渠、北干七支渠、南干四支渠，共计10条干支渠道全面实施养护，共计157.113km；主要包括渠顶养护土方10262m3，渠坡养护土方9723m3，杂草清理 847202.5m2，渠道清淤77144m³，养护防护林40202株，养护标志牌942个，养护生产交通桥316座，养护涵闸348座，养护量水设施9座，养护渡槽26座，养护倒虹吸4座，养护涵洞6座及其附属设施。

2.泵站工程：计划对渠首抽水站、田市抽水站、北倪抽水站、官底抽水站、佐家抽水站，共计5座抽水泵站进行全面养护，主要包括：主机组31台套，辅助设备5组，养护泵站建筑物5组，养护附属设施5组，养护检修闸24座，养护照明设施14套，养护输电线路13.9km，养护信息化设备5系统，电气设备预防性试验5个系统。

1.3编制原则

1.依据新建及更新改造项目一年内不安排养护，纳入当年项目实施计划的不予维修养护的原则。

2.结合灌区“十五五”项目规划及上年度维修养护实施情况，以保证灌区抗旱工作正常运转、工程设施安全运行为目标，按照“实事求是、统筹安排、保证重点、严格标准”以及安全、高效、务实、节俭的原则。

1.4编制依据

1.工程养护工作量按照水利部、财政部【2004】307号文《水利工程维修养护定额标准》及实有工作量计算。

2.工程单价依据陕水规计发【2019】66号文件批复的《陕西省水利工程设计概(估)算编制规定》、《陕西省水利建筑工程预算定额》进行分析计算。

3.从灌区整体出发，综合考虑各水利工程之间的相互关系和影响，对维修养护项目进行统筹规划和合理安排。避免出现重复建设或维修养护不均衡的情况，实现灌区水利工程的协调运行和可持续发展。

4.综合考虑项目的经济效益、社会效益和生态效益。优先选择投资回报率高、能显著提高灌溉效率、促进农业增产增收的项目，同时兼顾对改善区域生态环境、保障社会稳定有积极作用的项目，实现多方面效益的最大化。

2 工程量清单说明

1.1 工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求(合同技术条款)等一起阅读和理解。

1.2 工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求(合同技术条款)规定，按施工图纸计算的有效工程量。

1.3 工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求(合同技术条款)的规定。

1.4 工程价款的支付遵循合同条款的约定。

3 投标报价说明

3.1 工程量清单报价表组成

工程量清单报价表由以下表格组成：

1.投标总价

2.工程项目总价表

3.分组工程量清单

4.工程单价汇总表

5.投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

6.投标人生产混凝土配合比材料费表

7.工程单价费（税）率汇总表

8.投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

9.投标人自备施工机械台班费汇总表

10.总价项目分解表

11.工程单价计算表

12.人工预算单价汇总表

3.2 工程量清单报价表填写规定

1．除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。

2．工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接工程费、间接费、企业利润和税金，以及所有可能发生的临时工程：工棚、仓库、水电系统、砼拌合系统、围堰修筑拆除、抽排水、临时道路等费用，并综合考虑到风险因素。投标人应根据规定的工程单价组成内容确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。

3．投标金额（价格）均应以人民币表示。

4．投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。

5．工程项目总价表中组号和工程项目名称按招标文件工程量清单中的相应内容填写，并按分组工程量清单报价表中相应项目合计金额填写。

6．分组工程量清单报价表中的序号、项目名称、计量单位、工程数量，按招标文件分组工程量清单报价表的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。

7．辅助表格填写：

（1）工程单价汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、价格（费率）填写；

（2）投标人自行采购主要材料预算价格汇总表，按表中的序号、材料名称、型号规格、计量单位和填写的预算价格，填写的预算价格必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致；

（3）投标人自备施工机械台时（班）费汇总表，按表中的序号、机械名称、型号规格、一类费用和二类费用填写，填写的台时（班）费合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时（班）费单价一致；

（4）投标人应对工程量清单中的总价项目编制总价项目分解表，每个总价项目一份，项目编号和名称应与工程量清单一致；

（5）工程单价计算表中的其他摊销费，是指不单独计价的工棚、仓库、水电系统、砼拌合系统、围堰修筑拆除、抽排水、临时道路等临时工程摊销费用，并综合考虑各类风险因素，由投标单位自行确定费率，风险自担。

8．投标单位应编制投标报价编制说明，说明中包括报价编制依据、取费标准等内容。

3.3 工程报价的有关特殊说明

1．投标报价应根据陕西省水利厅发布的《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》、水利部办公厅发布的《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知（办财务函【2019】448号），参考2017版新定额（《陕西省水利建筑工程预算定额》、《陕西省水利设备安装工程预算定额》、《陕西省水利工程施工机械台班费定额》）及相关定额进行编制。

2．清单中标明的甲供材，投标单位不对此项材料进行报价。

3．投标人在投标报价时若出现工程量清单数量错误或未按招标文件规定的要求计列，其投标文件将被否决。

4．投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改本章“工程量清单”中的相应报价，否则在评审时，视为有两个报价，否决其投标资格。

5．已标价的工程量清单应签字并加盖造价编制人员执业印章（造价编制人员应为：水利专业的造价工程师执业印章）并附注册证书复印件。