陕西省残疾人体育训练基地维修改造项目（二期）二标段

工程量清单编制说明

- 一、工程概况

- 陕西省残疾人体育训练基地维修改造项目（二期）二标段位于陕西省西安市长安区滦镇.本项目主要建设内容包括：射箭场、大门、7#楼、8#楼维修改造、装饰装修、加固、新增电梯等。

- 二、编制范围

- 1.射箭场:新做混凝土路及草坪铺设、管网敷设等土建工程，电气设备安装工程，给排水工程；

- 2.大门：拆除原有大门，新做钢架大门等土建工程，电气设备安装工程，给排水工程；

3.7#楼、8#楼土建拆除、结构加固、装饰装修、无障碍设施、电气工程、给排水工程、消防工程、通风工程、弱电工程及采暖工程的维修改造等内容。

- 三、编制依据

1、陕西省残疾人体育训练基地训练场改造项目（二期）二标段设计图纸；

2、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009）、《陕西省建筑、装饰、安装、市政、园林工程价目表》（2009）、《陕西省建设工程施工机械台班价目表》（2009）、《陕西省建设工程消耗量勘误及补充定额》（2009）；

3、扬尘污染治理费执行陕建发【2017】270号《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》；

4、税率调整执行陕建发【2019】45号《关于调整我省建设工程计价依据的通知》；

5、安全文明施工措施费执行陕建发【2019】1246号《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》；

6、建筑施工安全生产责任保险费执行陕建发【2020】1097号《陕西省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》；

7、劳保费用执行陕建发【2021】1021号《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》、陕建发(2021)61号《陕西省关于加强建筑行业养老保险费用缴纳和养老保险费用计价监管有关事项的通知》；

8、广联达计价软件使用版本号为：云计价平台GCCP6.0（陕西地区6.4100.23.122）。

- 四、其他说明

1、射箭场：

1）硬化路面做法暂按1.防腐木面层；2.镀锌钢骨架；3.80厚C15垫层；

2）雨水管网工程均未计入；

3）本次预算成品箭靶、成品脱靶箭挡板未计入；

2、大门

1）门头广告字按50000元计入专业暂估价；

2）电动伸缩大门和人行通道闸机按40000元计入专业暂估价；

3）拆除原有大门及地面破除等按10000元计入暂列金额；

4）屋面涂膜防水未明确材质，暂按1.5mm厚聚氨酯涂膜防水计入；

2、7#楼

- 1）工程预留金按500000元计入7#楼装饰装修工程；

2）7#楼精装修按200000元计入专业工程暂估价；

3）7#楼电梯设备费按260000元计入专业工程暂估价；

2、8#楼

- 1）8#楼2个网络教室内网络插座二次深化设计，随电脑位置安装，此次未计入；

- 2）8#楼中心机房弱电二次深化设计，此次未计入；

- 3）8#楼电梯设备费按260000元计入专业工程暂估价；

- 3、共性问题：

- 1）门窗全部按更换新做计入；

- 2）清单项中暂定量部分结算时工程量按三方签定的签证单据实结算；

- 3）7#楼、8#楼热水系统未计入；

- 7#楼、8#楼未明确做法的部位暂按设计单位提供的施工细则图纸计入；

- 5）电梯多方通话系统图纸设计说明具体由电梯厂家负责，本次清单为暂定量；

- 6）图纸设计中空调设备由甲方自理，本次预算中未计入；

- 7）图纸设计中卫生间内的卫生纸盒、皂液盒、挂衣钩、浴巾架、浴帘杆、毛巾环、烘手器、小厨宝及门口处成品门帘等，由甲方确定采购，本次预算中未计入；

- 8）7#楼、8#楼地沟均未计入；