陕西省残疾人体育训练基地维修改造项目（二期）一标段工程量清单编制说明

- 一、工程概况

- 陕西省残疾人体育训练基地维修改造项目（二期）一标段位于陕西省西安市长安区滦镇。项目主要内容为3#、1#、6#楼维修改造、装饰装修、加固、新增电梯等。

- 二、编制范围

编制范围包括：3#、1#、6#楼土建拆除、结构加固、装饰装修、无障碍设施、电气工程、给排水工程、消防工程、通风工程、弱电工程及采暖工程的维修改造等内容。

- 三、编制依据

1、陕西省残疾人体育训练基地维修改造项目（二期）一标段设计图纸；

2、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009）、《陕西省建筑、装饰、安装、市政、园林工程价目表》（2009）、《陕西省建设工程施工机械台班价目表》（2009）、《陕西省建设工程消耗量勘误及补充定额》（2009）；

3、扬尘污染治理费执行陕建发【2017】270号《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》；

4、税率调整执行陕建发【2019】45号《关于调整我省建设工程计价依据的通知》；

5、安全文明施工措施费执行陕建发【2019】1246号《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》；

6、建筑施工安全生产责任保险费执行陕建发【2020】1097号《陕西省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》；

7、劳保费用执行陕建发【2021】1021号《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》、陕建发(2021)61号《陕西省关于加强建筑行业养老保险费用缴纳和养老保险费用计价监管有关事项的通知》。

- 四、说明事项

1、3#、1#楼：

- 图纸缺少院区总平面图，3#、1#楼弱电主进线缆、火灾报警主进线缆清单暂未计入；

- 外墙保温及防水未计入；

- 3#、1#楼采暖工程图纸未设计，按维修及改造计入；

- 2、6#楼：

- 外墙防水未计入；

- 屋面消防水箱平面图的尺寸和水箱大样图尺寸不一致，本次清单暂按水箱大样图计入；

- 6#楼采暖工程为维修及改造；

- 弱电工程中弱电机房内的主要设备图纸缺少设备参数，本次预算未计入；

- 消防控制室内主要设备图纸缺少设备参数，本次预算未计入；

- 3、共性问题：

- 门窗全部按更换新做计入；

- 屋面改造按热熔型3厚SBS两道，带砂防水面层，20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层计入，屋面保温未计入；

- 给排水、采暖管道按直埋下水管计入；

- 清单项中暂定量部分结算时工程量按三方签定的签证单据实结算；

- 图纸缺少院区总平面图，3#、1#、6#楼电气主进线缆需要从园区引入，无法计算长度，本次清单暂未计入；

- 电梯多方通话系统图纸设计说明具体由电梯厂家负责，本次清单为暂定量；

- 图纸设计中空调设备由甲方自理，本次预算中未计入；

- 图纸设计中卫生间内的卫生纸盒、皂液盒、挂衣钩、浴巾架、浴帘杆、毛巾环、烘手器、小厨宝及门口处成品门帘等，由甲方确定采购，本次预算中未计入。

- 五、其他说明

- 1、广联达计价软件使用版本号为：云计价平台GCCP6.0（陕西地区6.4100.23.122）；

- 2、3#、1#楼电梯设备费按26万元计入专业工程暂估价；

- 3、6#楼电梯设备费按28万元计入专业工程暂估价；

- 4、本项目预留金85万元。