2025年学生公寓粉刷工程建设标准

建设标准：

一、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到所涉及到的现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

二、根据工程设计要求，该项工程项目的材料、设备、施工除须达到以上标准外，还应满足设计要求和业主在招标文件中的有关要求。

三、该工程项目的材料、设备、施工如无上述1、2条的标准，在材料、设备的定货采购和施工安装时，应出具生产厂家或施工安装企业在技术监督部门已备案企业标准，并经监理和业主批准后方可实施。

技术及质量要求：

一、粉刷的工序及质量要求

1.床集中到房子中间，清除墙面及顶棚壁纸、挂钩、胶带、钉子等附着物及粘贴物，墙面及顶棚局部铲除，补腻子，打磨。

2.门窗、阳台羊角处理平直。

3.遮盖保护插座、开关、风扇、玻璃、门、床、灯、空调等。

4.全部墙面刷乳胶漆二遍。局部太脏的需铲除、补腻子、打磨、刷乳胶漆三遍。

5.撕掉遮盖物，打扫卫生。确保地板无污染，床、桌子、柜子等设施摆放归位。

二、维修、油漆桌子的质量要求

1、维修抽屉及桌子配件，保证滑道顺滑，抽屉拉伸利索。

2、清除桌面、抽屉面及各面等附着物，保证刷漆后表面平整、均匀、效果好。

三、维修油漆宿舍门、防火门、卫生间门的质量要求

1、清除门上附着物，包含但不限于门上张贴的各种宣传画、不干胶、镜子等。

2、刷门务必保护好门锁和拉手，门鼻子、门上玻璃等，不得堵了锁眼，污染锁具和门把手、玻璃等。如污染需要清理。

3、对木门出现起皮、窟窿等情况，需要修复后再刷漆。

四、油漆暖气片及暖气管道的质量要求

1、打磨。用纱布轻轻打磨暖气片表面，力求表面平整，然后用抹布擦干净；

2、刷银粉漆。对个别出现的锈点经除锈后要刷两遍面漆，遮盖效果好。

五、油漆扶手的质量要求

1、扶手表面清理。用纱布或者是磨砂纸，将扶手上的灰尘、污渍都清理掉。在清理的过程中，要顺着扶手的纹理方向来打磨光滑。

2、刮腻子。用水胶溶液、老粉、颜料（颜色要和扶手色调一致）配置成的腻子把扶手上的缺陷（麻坑、接缝、虫孔、钉眼等）刮平，等腻子干燥以后，将其磨光，然后再全面的刮一层腻子，最后再打磨光滑。

3、刷底色。用黄纳粉或黑纳粉等染料加开水配制与扶手材色一致或近似的水色溶液，顺扶手结构方向涂刷均匀。

4、刷清漆。将醇酸清漆或酚醛清漆均匀地刷在扶手上，要刷两道。刷第一道后，掉其干燥12到24小时后，用细砂布将其轻轻打磨平滑，然后用干净的潮软布反复抹净浮末后，再刷第二次清漆，刷好至少要干燥24小时。

5、抛光打蜡。在清漆都干燥后，对扶手进行整体的抛光打蜡。

六、阳台护栏的质量要求

1、表面清理。用纱布或者是磨砂纸，将阳台护栏上的灰尘、污渍都清理掉。

2、刷白漆。对个别出现的锈点经除锈后要刷两遍面漆，遮盖效果要好。

工期：2025年7月15日至2025年8月15 日。

材料品牌要求：乳胶漆、油漆可选宝塔山牌、紫金花牌、 三棵树牌 ；所有材料进场必须三证（出厂证明、质量检验证、产品合格证）齐全，必须符合行业检测要求的验收标准，材料进场前需由发包人进行质量确认，实际使用的材料不得出现以次充好的现象，否则发包人有权要求返工并进行经济处罚。